Проект № 6907

Инв. №

Экз. №

| Заказчик: Администрация Крапивинского муниципального района Кемеровской области |  |
| --- | --- |

Схема территориального планирования

Крапивинского муниципального района Кемеровской области

Том II

Обосновывающая часть

Пояснительная записка

Генеральный директор института                                   М.В. Гусев

Технический директор института                                    Б. С. Копылов

Главный архитектор института                                        А.Н. Лаптяйкин

Начальник МГП                                                                 В.А. Дыха

Главный инженер проекта                                                Н.В. Руколеева

Новосибирск 2012г. (согл.)

Содержание

- Состав проектных материалов								3

- Список основных исполнителей								5

- Пояснительная записка									6

Глава 1. Введение										7

Глава 2. Цели и задачи территориального планирования Крапивинского

муниципального  района								7

Глава 3.  Краткая историческая справка и общие сведения о территории

Крапивинского муниципального района						9

Глава 4.  Природные условия и ресурсы территории Крапивинского

муниципального района 							           10

4.1.  Климат									           10

4.2.  Рельеф									           12

4.3.  Почвы									           13

4.4.  Растительность и животный мир						           13

4.5.  Гидрография									           20

4.6.  Геологическое строение							           22

4.7   Гидрогеологические условия						           23

4.8   Инженерно-геологические условия						           25

4.9   Физико-геологические и техногенные процессы				           27

4.10. Объекты культурного наследия						           28

4.11. Структура земельного фонда территории района				           31

4.12. Оценка территориальных ресурсов района				          31

Глава 5.    Социально-экономическое  развитие территории

Крапивинского  муниципального района					           34

5.1. Роль и место Крапивинского муниципального района в системе экономики

Кемеровской области							           34

Глава 6.   Краткая характеристика отраслей экономики территории

Крапивинского  муниципального района					           34

6.1. Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс			           34

6.2  Промышленность								           38

6.3  Строительство								           40

6.4  Предпринимательская деятельность						           41

6.5  Лесное хозяйство								           43

6.6  Демографическая ситуация							           58

Глава 7.  Проектный план социально-экономического развития территории

Крапивинского  муниципального  района					           67

7.1  Комплексная оценка территории района					           67

7.2  Прогноз численности населения  района					           68

7.3  Перспективная система расселения территории, ее влияние

на социально-экономическое развитие района				           73

7.4  Развитие промышленности, сельского хозяйства

и агропромышленного комплекса						           74

7.5  Развитие жилищного строительства						           79

7.6  Формирование системы культурно-бытового обслуживания		           83

7.7  Ориентировочный объем жилищного и культурно-бытового

строительства на первую очередь						         119

7.8   Транспортная инфраструктура						         120

7.8.1 Железнодорожный транспорт						         121

7.8.2 Автомобильный транспорт							         122

7.8.3 Речной транспорт								         124

7.8.4. Авиационный транспорт							         124

7.8.5  Трубопроводный транспорт						         124

Глава 8.  Градостроительная концепция организации территории

Крапивинского муниципального района.

Планировочная структура и функциональные зоны			        126

Глава 9.  Инженерная инфраструктура							        133

9.1.  Электроснабжение							 	        133

9.2.  Теплоснабжение								        138

9.3.  Газоснабжение								        147

9.4.  Водоснабжение								        149

9.5.  Водоотведение								        162

9.6.  Связь									        171

9.7.  Инженерная подготовка территории					        177

9.8.  Санитарная очистка территории						        184

Глава 10. Технико-экономические показатели						        188

10.1 Примечания                                                                                                                191

1.  Состав проектных материалов

1. Том I. Положение о территориальном планировании

в Схеме территориального планирования Крапивинского

района Кемеровской области					      инв. № 498

2. Том II.  Обосновывающая часть						      инв. № 499

3. Том III. Чертежи (копии)							      инв. № 500

4. Том IV. Оценка воздействия на окружающую среду			      инв. № 501

4. Том V.  .Инженерно-технические мероприятия

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	      инв. № 502

Состав чертежей. Том III

| № п/п | Наименование чертежей | Марка чертежа | Кол-во листов | Гриф секретн. | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Схема Административно- территориально-го деления Крапивинского района НСО, М 1:200000 | 1 | 1 | н/с | 514139/1 |
| 2 | Схема климатологической оценки территории М 1:200000 | 2 | 1 | н/с | 514139/2 |
| 3 | Схема размещения месторождений полез -ных ископаемых М 1:100000 | 3 | 2 | н/с | 514139/3 |
| 4 | Геоботаническая схема М 1:200000 | 4 | 1 | н/с | 514139/4 |
| 5 | Схема участковых лесничеств и земель Госзапаса М 1:200000 | 5 | 1 | н/с | 514139/5 |
| 6 | Схема экологической оценки территории М 1:100000 | 6 | 2 | н/с | 514139/6 |
| 7 | Схема ограничений использования территорий М: 1:100000 | 7 | 2 | н/с | 514139/7 |
| 8 | Схема границ территорий и земель М 1:100000 | 8 | 2 | н/с | 514139/8 |
| 9 | Схема комплексной оценки территории М 1:100000 | 9 | 2 | н/с | 514139/9 |
| 10 | Схема расселения М 1: 200000 | 10 | 1 | н/с | 514139/10 |
| 11 | Схема размещения объектов социальной инфраструктуры и культурно-бытового обслуживания М 1:100000 | 11 | 2 | н/с | 514139/11 |
| 12 | Схема размещения объектов производ-ственного и сельскохозяйственного назначения М 1:100000 | 12 | 2 | н/с | 514139/12 |
| 13 | Схема ландшафтного зонирования и туристско-рекреационный потенциал М 1:200000 | 13 | 1 | н/с | 514139/13 |
| 14 | Схема транспортной инфраструктуры М 1:100000 | 14 | 2 | н/с | 514139/14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | Стратегия развития территории (функцио-нальное зонирование) М 1: 100000 | 15 | 2 | н/с | 514139/15 |
| 16 | Схема инженерной подготовки территории М 1:100000 | 16 | 2 | н/с | 514139/16 |
| 17 | Схема водоснабжения и водоотведения М 1:200000 | 17 | 1 | н/с | 514139/17 |
| 18 | Схема электроснабжения, теплоснабжения и системы связи М 1: 200000 | 18 | 1 | н/с | 514139/18 |

2. Список основных исполнителей

| № п/п | Раздел проекта | Должность | Фамилия И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно- планировочный | Главный архи- тектор проекта Главный инженер проекта Рук. группы Ведущий архитектор Ведущий архитектор | Дыха В.А. Руколеева Н.В. Галямова Г.И. Ачилова Е.Г. Филиппова О.В. |  |
| 2 | Экономический | Главн. спец. МГП по экономике | Сивкова Л. Ф. |  |
| 3 | Транспортная инфраструктура | Главный инженер проекта | Руколеева Н. В. |  |
| 4 | Лесное хозяйство | Ведущий инженер | Шабалтас В.М. |  |
| 5 | Инженерная подготовка территории | ГИП ИП | Бирюкова Е. Р. |  |
| 6 | Водоснабжение и канализация | Главный спец. ВК | Цветкова З. С. |  |
| 7 | Теплоснабжение, газоснабжение | Рук. группы.- инженер | Волохина Т. М. |  |
| 8 | Электроснабжение | Главный спец. МГП ЭС | Грицаенко О. Ф. |  |
| 9 | Устройства связи | Главный спец УС | Куксова Н.В. |  |
| 10 | Компьютерное обеспечение проекта | Главный инженер проекта Рук. группы Ведущий архитектор Ведущий архитектор | Руколеева Н.В. Галямова Г.И. Ачилова Е.Г. Филиппова О.В. |  |

В подготовке исходных данных, консультировании и согласовании  принимали участие сотрудники администрации Крапивинского муниципального района Кемеровской области.

3.  Пояснительная записка

Глава 1.  Введение

Проект «Схемы территориального планирования Крапивинского района Кемеровской области разрабатывается на основании муниципального контракта с администрацией Крапивинского района Кемеровской области и в соответствии с Техническим заданием на разработку «Схемы территориального планирования Крапивинского района» и генеральных планов населенных пунктов.

Схема территориального планирования разрабатывается в соответствии со следующими основополагающими нормативными документами:

- -Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- -Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ;

- -СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- -Отраслевыми нормативными требованиями и стандартами в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды и природопользования, энергетики, транспорта и др.

В «Схеме территориального планирования Крапивинского муниципального района Кемеровской области» учтены основные положения проекта «Схема территориального планирования Кемеровской области» (ФГУП РосНИПИ Урбанистики и ООО «Ленгипрогор» на основании субподрядных договоров с Фондом ЦСР «Северо-запад, 2008г.)

Глава 2.  Цели и задачи территориального планирования

Крапивинского муниципального района

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ проектная документация, соответствующая стадии «Схема территориального планирования субъектов РФ» должна содержать следующие основные элементы:

-границы земель различных категорий, то есть элементы «Плана современного использования территории»;

-схемы природных и техногенных ограничений, то есть элементы «Комплексной оценки территории»;

-существующие и планируемые транспортно-инженерные коммуникации.

Цели областного уровня:

Повышение качества жизни в области, в первую очередь как качества среды обитания ее граждан.

Проектные предложения Схемы основываются на общих принципах и основных требованиях государственной Концепции перехода Российской Федерации к модели устойчивого развития.

«Устойчивое развитие» - это такая модель социально-экономического развития, при котором достигается баланс между удовлетворением потребностей нынешнего поколения и сохранением ресурсов развития и благоприятной среды обитания для будущих поколений».

Цели районного уровня:

Основной целью схемы территориального планирования Крапивинского  муниципального района, как административной единицы Кемеровской области, является разработка долгосрочной территориальной стратегии на основе градостроительных решений, направленных на создание предпосылок наиболее эффективного использования её природного, трудового и производственного потенциала, как узла пространственного каркаса территории Кемеровской области.

Создаётся основа конкурентноспособной и инвестиционно привлекательной территории, гармонизации территориальной организации хозяйства, расселения и рынка труда.

Данный документ стратегического территориального планирования Крапивинского района, охватывая большую часть условий жизнеобеспечения, будет содействовать формированию развития территории Крапивинского района в позитивном, реально достижимом направлении.

Задачи территориального планирования Крапивинского муниципального района

Устойчивое развитие Крапивинского района предполагает обеспечение роста его экономики с выделением основных приоритетных направлений, а повышение уровня жизни населения достигается за счет долговременной экологической безопасности среды жизнедеятельности и рационального использования всех видов ресурсов:

1. Формирование базы данных по современному использованию и градостроительной оценке территории на основе сведений о характере хозяйственного использования, природно-ресурсном потенциале, наличии природных и техногенных планировочных ограничений.

2. Выявление ресурсов территории по долгосрочному отраслевому развитию хозяйственного комплекса, предложения по размещению производительных сил района.

3. Создание условий для устойчивого развития территории района, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

4. Реализация программы социально-экономического развития района, посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;

5. Стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

6. Обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры района, в частности, планирование развития транспортной инфраструктуры будет обеспечивать рационализацию транспортных связей удаленных населённых пунктов за счет реконструкции существующих автодорог и дорожных сооружений, необходимы мероприятия по повышению надежности и развитию всех видов инженерных инфраструктур.

В социальной сфере необходимо устранять диспропорции условий жизни населения сельских населенных пунктах разной величины, повсеместно улучшать качество среды обитания.

Необходима рационализация трудовых связей - повышение уровня доступности и разнообразия мест приложения труда.

В этой связи территориальное планирование предполагает упорядочивание объектов обслуживания, находящихся в ведении муниципальной власти района, исходя из прогноза изменения численности населения.

Территориальное планирование Крапивинского района в целях развития инженерной инфраструктуры будет обеспечивать:

-развитие систем газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения как важнейших факторов обеспечения развития населенных пунктов, ввода в эксплуатацию новых производственных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства;

-повышение надежности и безопасности функционирования объектов инженерной инфраструктуры.

Территориальное планирование района в целях развития жилищного строительства направлено на определение территорий земель сельскохозяйственного назначения, планируемых в установленном порядке к переводу в земли населённых пунктов для их комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Для развития промышленного и агропромышленного комплексов территориальное планирование района будет обеспечивать:

-согласование интересов бизнеса и государственных интересов в сохранении биологического разнообразия водных угодий и лесов;

-создание благоприятных условий для размещения объектов агропромышленного комплекса на территории района (строительство и реконструкция животноводческих комплексов, предприятий, специализирующихся на переработке сельскохозяйственного сырья и пр.);

Для развития рекреационного комплекса территориальное планирование будет обеспечивать - создание и развитие современной инфраструктуры отдыха, спорта и туризма, на основе выделения зон рекреационного назначения.

Территориальное планирование Крапивинского района в целях охраны окружающей среды и природных ресурсов будет обеспечивать:

-   формирование защитных лесов, водоохранных зон в соответствии с Лесным кодексом и Водным кодексом РФ;

-улучшение санитарно-экологического состояния окружающей среды территорий за счет выделения участков для устройства полигонов ТБО;

-реализацию мероприятий по инженерной подготовке и защите территорий от подтопления.

Надо отметить, что в условиях рыночной экономики градостроительная документация носит не директивный, а рекомендательный характер. Это подразумевает, что положения проектной документации могут быть реализованы (либо не реализованы) при наличии соответствующих социально-экономических и административно-хозяйственных предпосылок. Безусловной задачей является необходимость резервирования территорий под проектное либо перспективное освоение.

Глава 3.  Краткая историческая справка и

общие сведения о территории Крапивинского

муниципального района

Крапивинский район расположен в центральной части Кемеровской области, в Кузнецкой котловине, по обеим берегам реки Томи.

Крапивинский район появился на карте 04.09.1924г, современные границы имеет с 1967года путем выделения из Ленинск-Кузнецкого, Кемеровского и Промышленновского районов. Границами Крапивинского района являются следующие районы: на юге район граничит с Беловским, на юго-востоке – с Новокузнецким, на севере и северо-востоке – с Тисульским, на юго-западе – с Ленинск-Кузнецким, на западе – с Промышленновским и на северо-западе – с Кемеровским районами.

Площадь территории района - 6,9 тыс.км2. Из них 20,6% - сельхозугодья ( в том числе пашня – 11,1%). 72,6% - леса, 1,3% - воды, 5,5% - прочие земли.

Районным центром Крапивинского района является пгт. Крапивинский., расстояние до областного центра – 90,0 км. Через территорию района проходит автодорога территориального значения Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга (между Панфилово – Шевели на западе района).

Административно Крапивинский район разделен на 11 муниципальных образований, в том числе 2 пгт и 9 сельских территорий, которым подчинены 8 поселков, 10 сел и 13 деревень.

Глава 4.  Природные условия и ресурсы территории

Крапивинского муниципального района

4.1  Климат

Общая характеристика природно-климатических факторов

Абсолютный минимум температуры -45°С

Абсолютный максимум температуры +38°С

Средняя температура июля +18,1°С

Средняя температура января -17,7°С

Средняя годовая температура воздуха +0,0°С

Среднее количество осадков в год – 600мм

Преобладающее направление ветров – юго-западное

Средняя годовая скорость ветра – 3,7 м/сек.

Особенности климата обусловлены расположением Кемеровской области в умеренных широтах в центре материка Евразии, удаленностью от океанов и морей и наличием гор и кряжей Южной Сибири.

Климат района резко-континентальный с суровой продолжительной зимой и коротким тёплым летом. Разница между самой высокой и самой низкой температурами воздуха составляет 83°С.

Зимой преобладает малооблачная погода с низкими температурами, умеренными или резко сильными ветрами и метелями и небольшим количеством осадков. Самым холодным месяцем является январь, его средняя температура -17,7°С. Абсолютный минимум -45°С.

Лето – непродолжительное, жаркое с чередующимися холодными днями. Средняя температура воздуха самого теплого месяца, июля, +18,1°С, в отдельные годы она может существенно отличаться от средней. Максимальная температура +38°С. Отмечается большая (до 12-14°С) суточная амплитуда колебаний температуры воздуха.

Теплый период (с температурой выше 0°С) начинается со второй декады апреля и длится до второй декады октября, в среднем продолжительность его составляет 195 дней. Число дней с температурой выше +5°С составляет 154, а с температурой выше 10°С – 116.

Продолжительность солнечного сияния изменяется по территории в значительных пределах от 1700 до 2190 час. Эти колебания обусловлены наличием гор. Наибольшая продолжительность солнечного сияния приходится на вегетационный период с максимумом 250-295 час, в июне, что соответствует примерно половине возможной продолжительности дня, которая в теплый период возрастает от 13 часов в апреле до 17 часов в июне. В течение года преобладает ясное небо (0-2 балла), причем в теплое время года ясное – 46-65%, пасмурное (8-10 баллов) – 25-35%. Число ясных дней по нижней облачности за год составляет 136-155, за теплый период (май-сентябрь) – 60-80

По агроклиматическому районированию Крапивинский район входит в подрайон – умеренно прохладный, увлажненный. Переход температур через +50 начинается во второй декаде апреля, число дней составляет 154, сумма температур -21190, а с температурой выше 100 – 116 дням (сумма положительных температур 1600-18000). Средняя продолжительность безморозного периода 124 дня, а продолжительность вегетативного периода – 154 дня. Годовое количество осадков 450-553 мм, за вегетационный период 230-290 мм, гидротермический коэффициент (Гтк) равен 1,6-. Заморозки весной в основном прекращаются 27 мая, осенью наступают 9 сентября.

По степени увлажнения Крапивинский район относится к умеренной зоне. Горы защищают Кузнецкую котловину от ветров и задерживают влагу, приносимую в Сибирь воздушными течениями с запада.

Количество осадков неравномерно в разные времена года. Лето умеренно-влажное, в летний период выпадает наибольшее количество осадков – до 40%, в осеннее время – до 20%. Конец весны сухой.

Среднегодовое количество атмосферных осадков достигает 600 мм, причём около 450 мм приходится на тёплый период. Среднесуточный максимум осадков – 31 мм. В зимнее время осадки образуют снежный покров. Продолжительная и холодная зима благоприятствует значительному накоплению снега. Устойчивый снежный покров образуется в среднем к началу ноября, лежит всю зиму (около 160 дней) и истаивает за вторую декаду апреля. Наибольшей высоты достигает в феврале – марте. Высота снежного покрова зависит также от особенностей рельефа, растительного покрова и господствующих ветров. В зимний период бывают продолжительные снегопады, но сильными ветрами снег сдувается с возвышенностей и открытых мест, накапливаясь в низинах и колках, что обусловливает при суровом холоде глубокое промерзание почвы. Средняя максимальная высота снежного покрова – 530мм. Средняя глубина промерзания почвы составляет около 2,00м. Глубина промерзания суглинистых грунтов – 2,20м, для супесей, мелких и пылеватых песков – 2,65м, для крупнообломочных грунтов – 2,92м.

Средняя месячная относительная влажность воздуха в июле – 72%, в январе – 82%.

В районе господствующими ветрами являются южные, юго-западные. Наиболее чётко это выражено в зимний период (85-90%). Летом увеличивается повторяемость северных, северо-западных и северо-восточных ветров (30-35%). Ветры наиболее интенсивны в конце осени и начале зимы, сравнительно тихим временем года является лето. Среднегодовая скорость ветра 3,7 м/сек. В году бывает, в среднем, 15 дней с ветрами скоростью более 15 м/сек.

В целом Крапивинский район находится в благоприятных условиях для проживания населения, произрастания таких сельскохозяйственных культур как зерновые, картофель, овощи (капуста, морковь), однолетние и многолетние травы, кукуруза на силос; для осуществления производственного, гражданского и рекреационного строительства. Среднесуточные температуры теплого периода – 6-10, число дней с комфортными условиями – около 60.

При строительстве в архитектурно-планировочных решениях необходимо предусматривать жилую застройку значительной компактности. Обязательным является надежная теплозащита зданий и усиленное отопление.

Согласно схематической карте климатического районирования для строительства, территория Крапивинского района относится к I В району (СНиП 23-01-99, рис.1).

Ниже приводятся расчетные нормативы для проектирования:

- температура для проектирования массивных ограждающих конструкций и отопления (температура наиболее холодной пятидневки) – -37°С;

- температура для проектирования легких ограждающих конструкций (средняя температура наиболее холодных суток) – -39°С;

- температура для проектирования вентиляции в зимнее время (средняя температура наиболее холодного периода) – -23°С;

- температура для проектирования вентиляции в летнее время (средняя температура наиболее тёплого периода) – +24,1°С;

- средняя температура отопительного периода – -7,4°С.

- продолжительность отопительного периода (число дней с температурой не выше +8°С) – 230 суток;

- снеговая нагрузка (вес снегового покрова) – 150 кг/м2;

- нормативный скоростной напор ветра на высоте 10м – 38 кгс/м2;

- глубина промерзания грунтов – 2,2м.

4.2  Рельеф

Крапивинский район расположен в центральной части Кемеровской области, в Кузнецкой котловине, по обеим берегам реки Томи. в 60 км. Абсолютные отметки поверхности земли составляют 140-150м.

Кузнецкая котловина занимает центральную часть Кемеровской области. На западе её ограничивает Салаирский кряж, на востоке – Кузнецкий Алатау, на юге – Горная Шория, на севере она плавно переходит в пределы Западно-Сибирской равнины. Эта область в течение длительного промежутка времени является ареной отложений, а не размыва.

Котловина имеет вогнутое строение и характеризуется преобладанием волнистой эрозионной равнины, которая расчленена густой сетью широких и пологосклонных долин и балок. Долины рек (Томь, Иня и их притоки) хорошо разработаны и имеют ширину от 5 до 20 км, глубоко врезаны в коренные породы. Отметки водоразделов в южной части котловины составляют 500-550м, в центре снижаются до 300-350м, на севере до 200-250м. Самым низким местом котловины является долина реки Томи с отметками поймы 100-120м. Отдельные вершины кряжей, расположенных в котловине, достигают высот 500-700м.

Территория восточной окраины Кузбасса в целом представляет собой слабо всхолмленную возвышенную равнину, поднимающуюся на 250-400 м над уровнем моря. Наблюдается общий пологий наклон по направлению с юга, юго-востока на северо-запад.

Однообразный равнинный ландшафт нарушается к югу от посёлка Крапивинский очерченными грядами высоких холмов, вытянутых в широтном направлении. Возвышенности эти, известные под названием Салтымаковского хребта, Караканских гор, Тарадановского увала и др., сложены мощными телами базальтов, пластообразно  залегающих среди юрских отложений, состоящих из рыхлых песчаников и глинистых разностей.

В долине главной реки Томи изначально развито семь надпойменных террас и пойма. Уступы террас, особенно верхних, обычно сглажены, не просматриваются, в результате чего в ряде мест на десятки километров тянутся ровные, пологие пространства. Водоразделы слабо возвышаются над верхними террасами.

Надпойменные террасы р. Томи в пределах описываемого района прослеживаются только на отдельных участках.

VII надпойменная терраса сохранилась в пределах района только в одном месте, на левом берегу р. Томи выше посёлка Крапивинский. Площадка этой террасы имеет небольшие размеры, поверхность наклонена в сторону реки. Терраса скульптурно-аккумулятивная, в основании её наблюдается слой галечника, мощностью до 2,5м. Эта терраса является наиболее древней, о чём свидетельствует устойчивый состав гальки и наличие выветрелых галек в отложениях.

IV надпойменная терраса прослеживается у д. Фомихи в виде небольшой площадки. Высота её над уровнем реки составляет 60-70м. Терраса скульптурно-аккумулятивная, в её основании наблюдается слой галечника мощностью 0,4-0,6м.

III надпойменная терраса приподнята над современным уровнем реки на 18-25м. Пользуется широким распространением особенно по левому берегу реки, на территории посёлка Крапивинский, ниже посёлка, а также отмечается на правобережье у д. Фомиха. Эта терраса скульптурно-аккумулятивная, в основании наблюдается слой галечника.

II надпойменная терраса развита в долине р.Томи на левом берегу, восточнее посёлка Крапивинского. Высота этой террасы 12-16м над уровнем реки. Терраса аккумулятивная, в основании слой галечника мощностью до 4,7м.

I надпойменная терраса приподнята над современным руслом на 6-10м. На исследуемой территории развита слабо, прослеживается у посёлка Крапивинский. Поверхность её часто заболочена и изредка на её поверхности наблюдаются старицы и озёра.

Повсеместно широко распространена пойменная терраса, приподнятая над уровнем реки на высоту до 6 м. Ширина её местами достигает 6-7 км, поверхность её часто заболочена и изобилует озёрами-старицами, поросла кустарниковой растительностью.

В русле р. Томи на всём протяжении широко развиты острова и косы, сложенные песчаным и песчано-галечным материалом.

Для всех террас р. Томи и её притоков, особенно для террас высокого комплекса, необходимо отметить сильный размыв поверхности молодой овражно-балочной сети.

В геоморфологическом отношении поверхность Крапивинской площадки представляет собой частично слабоволнистую, пологонаклонную, слаборасчленённую равнину, а частично ровную поверхность III надпойменной террасы.

4.3  Почвы

Господствующим типом почв являются черноземы оподзоленные и выщелоченные. Этот тип почв имеет достаточно большую мощность гумусового горизонта, значительный запас питательных веществ и характеризуются высоким плодородием.

Вторым типом почв на пахотных и кормовых угодьях являются темно - серые оподзоленные почвы.

Почвообразующие породы всех разностей имеют тяжелый механический состав.

Встречаются в небольшом количестве луговые и лугово-черноземные, серые лесные и почвы болотного типа. Почвы гидроморфного ряда – лугово-черноземные и луговые формируются на пойменной террасе, серые лесные – под лесными массивами, почвы болотного типа – на заболоченных участках.

По механическому составу почвы, в основном, глинистые, суглинистые.

В целом почвенный покров района позволяет заниматься ведением сельского хозяйства.

4.4  Растительность и животный мир

Территория района относится к лесостепной зоне. Леса встречаются небольшими массивами и  колками.

Древесная растительность представлена берёзой, осиной, редко - сосной. Из кустар-никовых: калина, рябина, акация, шиповник, черёмуха, смородина.

Травянистая растительность представлена бобово-злаковым разнотравьем в откры-тых массивах. А в лесах и логах произрастает папоротник, хвощ, крапива, лобазник.

На остепненных участках развита травянистая растительность лугово-степных ассоциаций; основным компонентом которых являются красный и ползучий клевер, веска, чина, овсяница луговая, костер безостый, лапчатка гусиная, лютик, льнянка, вероника, мятлик. На склонах встречается: типчак, полынь, ковыль.

Животный мир в целом Крапивинского района разнообразен. Здесь проходят границы ареалов лесных форм глухаря, летяги, желны, степных видов – большого тушканчика, слепушонки, степной пеструшки, змеиунгарского хомячка. Характерный обитатель разнотравно-злаковой степи – краснощекий суслик, красная поселка. Встречается рядом с горностаем и колонком, степной хорь.

На территории района  присутствуют особо охраняемые территории природного происхождения: Государственный Заповедник федерального значения - Кузнецкий Алатау, Государственный природный заказник регионального значения - Бунгарапско-Ажендаровский, Государственный природный заказник регионального значения-Салтымаковский.

Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау»

Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау», созданный в 1989 году, располагается в восточной части Кемеровской области в переходной зоне между Западной и Восточной Сибирью и занимает площадь 412,9 тыс. га.

Фауна и флора носят смешанный характер, прослеживается выраженная зональность от смешанных лесов, черневых и темнохвойных лесов, субальпийских и альпийских экосистем до высокогорных тундр. Полидоминантные леса составляют 26 %, кедрово–пихтовые – 10 %, пихтовая тайга – 4 %, еловая – 4 %, темнохвойные березовые леса – 18 %, кедрово–пихтовое редколесье– 7 %, лесные суходольные луга – 3 %, субальпийские луга – 5 %, альпийские луга – 8 %, тундровая растительность – 4 %. Выявлены редкие растительные сообщества: березовые криволесья, ольхово–горцевой субальпийский луг, левзеевый субальпийский луг.

Биологическое разнообразие заповедника представлено 52 видами лишайников, 313 видами мхов (из них 6 редких), 7 видами плауновидных, 32 видами папоротниковидных, 6 видами хвощевидных, 6 видами голосеменных, 566 видами покрытосеменных (из них 36 редких), 1 видом круглоротых, 14 видами рыб (из них 1 редкий), 2 видами земноводных, 2 видами пресмыкающихся, 281 видом птиц (из них 61 редкий), 55 видами млекопитающих (из них 12 редких), 1281 видом беспозвоночных (из них 9 редких).

В 2011 году на территории заповедника зарегистрирован 1 новый вид, внесенный в Красную книгу Кемеровской области со статусом 3 (R), Тайник яйцевидный, рис. 1.1.

На территории заповедника широко ведется научная, эколого-просветительская и туристическая деятельность.

Рис. 1.1. Тайник яйцевидный (Listeraovate)

С 2007 года на территории заповедника осуществляются научные исследования в рамках мониторинга состояния природной среды методом биологической индикации. Исследования ведутся в следующих направлениях: оценка уровня асимметрии морфологических структур биологических объектов и оценка продуктивности древесных растений.

Продолжены работы по многолетнему комплексному изучению мелких млекопитающих. Отмечено, что в 2011 году количество особей мелких млекопитающих в горно-таежном и горно-тундровых комплексах увеличилось и составило 140 и 153 особи на 100 к/с соответственно. В общем, во всех районах исследования в 2011 году численность мелких млекопитающих оказалась выше прошлогодней почти в три раза. В рамках работ по исследованию фауны был проведен ежегодный учет численности животных и боровой птицы методом зимних маршрутных учетов (табл. 1.1).

Результаты количественного зимнего учета особей на лесопокрытую площадь заповедника

| Вид | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Белка | 413 | 1865 | 894 | 674 | 1402 | 1111 |
| Горностай | 497 | 427 | 129 | 349 | 493 | 187 |
| Заяц-беляк | 3929 | 1321 | 2522 | 2391 | 4064 | 1925 |
| Лисица | 4 | 7 | 16 | 14 | 67 | 75 |
| Росомаха | 29 | 20 | 13 | 22 | 26 | 30 |
| Соболь | 2316 | 2237 | 2200 | 2755 | 3625 | 3356 |

Впервые на территории заповедника проведены исследования биоразнообразия Афиллофоройдных грибов. В ходе исследований выявлено 88 видов, из которых три вида рекомендованы к включению в Красную книгу Кемеровской области (Трутовик Каяндера, Клавариадельфус усечённый, Свиное ухо, или Нейрофиллум булавовидный). Причем два последних вида находятся в Красной книге России и также рекомендованы к включению в Красную книгу Сибири. Помимо научных исследований на территории заповедника «Кузнецкий Алатау» ведётся эколого-просветительская и туристическая деятельность.

Государственный природный заказник « Бунгарапско- Ажендаровский»

Государственный природный заказник «Бунгарапско-Ажендаровский» регионального значения образован по решению Кемеровского облисполкома № 115 от 24.03.1964 года, расположен на территории Крапивинского и Беловского районов Кемеровской области. Центр заказника находится в с. Тараданово Крапивинского района. Ведомственная подчинённость – Департамент по охране объектов животного мира Кемеровской области

Заказник занимает площадь в 63378 га на левом берегу р. Томь в Беловском и Крапивинском районах. По восточной границе заказника течет р. Бунгарап, по юго-западной – Иня, по западной – Мунгат. В центре расположен Тарадановский увал.

Территория уникальна своей флорой и фауной. Богатство флоры и фауны определяется местом нахождения заказника на границе трех ландшафтных образований – пойменно-долинных ландшафтов (р. Томь,), лесостепей Кузнецкой котловины и горных темно-хвойных таежных лесов Кузнецкого Алатау. Поэтому на территории заказника сочетаются виды, относящиеся к разным эколого-географическим комплексам.

Специализированный «Бунгарапско-Ажендаровский» заказник первоначально был создан для охраны и воспроизводства бобра, имел статус зоологического. В настоящее время бобры освоили долины таежных речек и начали расселяться за пределами заказника.

В настоящее время функциональный статус заказника расширился.

Среди охотничьих видов заказника встречаются практически все представители промысловой фауны Кемеровской области. Вследствие труднодоступности большинства участков заказника, наличия разнообразных и достаточных по площади мест обитаний созданы хорошие условия для воспроизводства большинства охотничьих видов: норки, бобра, ондатры, колонка, медведя, боровой и водоплавающей дичи.

На территории заказника находится одна из крупнейших в области зимних стоянок лося.

В небольших пойменных озерах и протоках найдены уникальные растения, обитает самая восточная и единственная в Кузбассе популяция обыкновенного тритона. Здесь наиболее высокая в области численность ужа и гадюки.

На территории заказника произрастает 656 видов высших растений, принадлежащих к ста семействам. Для заказника установлено обитание 304 видов позвоночных, в том числе один вид миноги, 23 вида рыб, 3 вида амфибий, 5 видов рептилий, 216 видов птиц и 56 видов млекопитающих.

В Красную книгу Кемеровской области (2000) занесены 28 видов растений и 51 вид животных. Часть встречающихся здесь редких видов обитает постоянно и регистрируется на протяжении многих лет (шмель необычный, тритон, чомга, черный аист, скопа, осоеды, многие рукокрылые, выдра и др.).

Особое место занимают промысловые звери и птицы. На территории заказника эти виды разнообразны и достаточно многочисленны.

Территория заказника неравнозначна с точки зрения сохранения видового разнообразия животных и растений.

Наибольшей ценностью обладает долина р. Томь, включая Лачиновскую курью и пойму р. Бунгарап, где сохраняются стабильные популяции особо редких биологических объектов.

В пределах долины р. Томь (Лачиновская курья, устье р. Ильмень, Бунгарапская протока, устье р. Бунгарап) отмечается максимальная концентрация редких биологических объектов. В эту же зону попадают нерестовые участки туводных рыб (рыбы, живущие и размножающиеся в одном и том же водоеме – озере, реке, например форель, щука, сом, судак). Эталонный участок реликтового леса также подлежит охране.

В силу слабого доступа населения на территорию заказника и низкого уровня хозяйственного освоения, прямая угроза растениям и животным, произрастающим и обитающим на его территории, отсутствует.

Государственный природный зоологический заказник «Салтымаковский»

Государственный природный зоологический заказник регионального значения «Салтымаковский» создан по Распоряжению Администрации Кемеровской области № 380-р от 20. 04. 2000 года, ведомственная подчинённость – Департамент по охране объектов животного мира Кемеровской области.

Государственный природный зоологический заказник «Салтымаковский» расположен на территории Крапивинского района. Его территория охватывает часть бассейна реки Тайдон и значительную часть Салтымаковского хребта. В низкогорьях хребта Кузнецкого Алатау заказник граничит с охранной зоной государственного природного заповедника «Кузнецкий Алатау».

Салтымаковский заказник создан как видовой в целях охраны и воспроизводства лося. Площадь – 31795,4 га, рельеф территории – низкогорный, максимальные высоты достигают 720 м над уровнем моря. Основные водотоки – реки Тайдон и Ильмень. Преобладает темнохвойная тайга (пихта и кедр), значительные участки заняты вторичными лесами – березово-осиновым мелколесьем на зарастающих вырубках и гарях. Центр заказника находится в селе Тараданово Крапивинского района.

Комплексные ботанические и зоологические исследования, проведенные в 2006 году на территории государственного зоологического заказника «Салтымаковский», показали, что флора и фауна исследованной территории богаты, разнообразны и представляют значительный интерес с точки зрения практического решения задач сохранения биологического разнообразия.

По результатам проведенного обследования Салтымаковского заказника на его территории выявлено пребывание 262 видов позвоночных животных, что составляет 54,1 % от фауны области. В том числе: круглоротых – 1 вид, рыб – 20 видов, земноводных – 2 вида, пресмыкающихся – 5 видов, птиц – 184 вида, млекопитающие – 50 видов.

Флора заказника включает 546 видов высших сосудистых растений. Мохообразные, произрастающие на территории заказника, требуют дальнейшего дополнительного изучения.

Большая часть растений и животных (23 вида растений и 41 вид животных), произрастающая и населяющая заказник, включены в Красную книгу Кемеровской области (2000).

Фауна заказника включает 37 видов позвоночных животных, включенных в Красную Книгу Кемеровской области. Из них: рыб – 3 вида, пресмыкающихся – 1 вид, птиц – 26 видов, млекопитающих – 7 видов. Кроме того, из видов позвоночных животных, обитающих на территории Салтымаковского заказника, в Приложение к Красной книге включено: рыб – 1 вид, пресмыкающихся – 1 вид, птиц – 3 вида.

На территории Салтымаковского заказника отмечено 4 вида беспозвоночных животных, включенных в Красную Книгу Кемеровской области. Из них: равнокрылые – 1вид, перепончатокрылые – 3 вида. Кроме того, из видов беспозвоночных животных, обитающих на территории Салтымаковского заказника, в Приложение к Красной книге включено 4 вида беспозвоночных: стрекозы – 1 вид, перепончатокрылые – 1 вид, чешуекрылые – 2 вида.

Зоологический заказник достаточно удален от мест организованного проживания людей, уровень хозяйственного освоения низкий. Все это благотворно сказывается на растениях и животных, произрастающих и обитающих на его территории.

Одной из проблем для нормального функционирования заказника является интенсивное возобновление мелколиственных пород на местах вырубок и гарей, заброшенных угодий сельского хозяйства. Здесь отмечается высокая плотность лиственных древесных пород, препятствующая возобновлению хвойных деревьев. Поэтому для обеспечения нормального формирования лесных насаждений необходимо регулярное проведение санитарных рубок леса.

4.5  Гидрография

Крапивинский район относится к территориям, наиболее обеспеченным ресурсами поверхностных вод.

Гидрографическая сеть представлена рекой Томью и двумя её притоками – р.Быструха и р. Мунгат, а также множеством мелких рек: Уньга, Березовка, Мунгат, Каменка, Матиха, Мостовушка, Моховка первая и вторая и другие,  многочисленными ручьями и постоянными водотоками логов. В пойме реки Томи много озер, имеющих вытянутую форму, что говорит о их происхождении из стариц

Река Томь – правобережный приток Оби, главная река Кузбасса, берущая начало в Кузнецком Алатау.

Современный режим Томи придаёт ей горный характер, выражающийся в быстром течении, массовом развитии мелей и перекатов, в непостоянстве уровня вод.

Скорость течения реки на разных участках не одинакова: там, где долина сужается – течение быстрое, появляется много порогов, перекатов, где долина широкая – течение медленное.

В пределах описываемого района Томь течёт преимущественно в меридиональном направлении, меняя его на северо-западное у пгт Крапивинский.

Долина реки на исследуемом участке имеет ассиметричные склоны: левый берег более высокий, а правый – пологий, местами террасированный.

Площадь водосбора в районе пгт. Крапивинского составляет 42600 км2, расстояние от устья – 370км, ширина русла – 160-300-575-900м. Глубина в межень до 4,5м, скорость течения на перекатах– 0,9-1,0 м/сек., в паводок – до 3 м/сек.

Питание реки смешанное: снеговое – 70-78%, дождевое – до 10% и подземное – 15-18%.

Подъем уровня происходит в середине апреля, вскрытие между 17 апреля – 15 мая. К июлю наступает летняя межень, режим которой иногда нарушается летними дождями. Наиболее значительные дождевые паводки наблюдаются в сентябре – октябре. В ноябре наступает осенний подъем, который переходит в зимнюю межень. Замерзание реки происходит между 16 октября и 21 ноября. Толщина льда – 1-1,5м.

Основная масса стока проходит с апреля по октябрь в периоды весенне-летнего половодья и летне-осенней межени. При прохождении паводков 1% обеспеченности затоплению подвергаются пойма и части первых надпойменных террас.

По данным Каталога отметок наивысших уровней воды рек и озёр СССР:

- отметка нуля графика водомерного поста  – 128,40м БС;

- наивысший уровень за период наблюдений – 954см;

- средний из наивысших уровней – 741см;

- наивысшие уровни различной обеспеченности: 1% – 1010см; 2% – 973см; 4% – 930см; 10% – 870см;

- уровень выхода воды на пойму – 700см;

- наинизший наблюдаемый уровень периода открытого русла – 64см.

Расходы воды в год (95% обеспеченности) в створе птг. Крапивинский – 55,4 м3/с, максимальный весенний расход достигает 6400 м3/с.

Река Томь по природным свойствам воды может быть поставлена в один ряд с уникальными пресными водоемами. Вода не имеет привкусов и окраски, большую часть года прозрачна, мало минерализована, имеет низкую жесткость и благоприятный микроэлементный состав, за исключением недостаточного содержания фтора. Эти свойства сохраняются на участке от верховья Томи до Мысков, в остальной части качественный состав изменяется в результате поступления сточных вод.

Общее санитарное состояние Томи как источника хозяйственно-питьевого водоснабжения формируется под влиянием двух групп факторов: социально-бытовых (плотность населения, уровень водоснабжения, канализования населенных мест, развитие промышленности, сельского хозяйства) и природных (гидрологических, климатических, сезонных). В совокупности они определяют непостоянство качественного состава воды Томи по органолептическим, химическим и бактериальным показателям.

Температурный режим воды р. Томи и других водоемов изменяется от верховья до устья. В верховьях температура несколько ниже, чем в средних течениях, органолептические свойства Томи на протяжении нескольких лет регистрировались по интенсивности запаха.

В створе пгт. Крапивинский, расположенного в 210 км ниже Новокузнецка, интенсивность запаха воды Томи заметно снижается в среднем 1 балл в зимние сезоны.

По загрязненности река разделяется на 4 участка:

I - от верховий до впадения р. Усы – малозагрязненная;

II – от устья р. Усы (г. Междуреченск) до г. Новокузнецка (L=70км) – загрязненная;

III – от г. Новокузнецка до г. Кемерово – благоприятные гидрологические условия, разбавляется притоками Верхней, Средней и Нижней Терасью, Тайдой. Однако, в районе г. Кемерово не удовлетворяет требованиям ГОСТа «Вода питьевая»;

IV – от г. Кемерово до самого устья – наиболее загрязненная сбросами промышленных предприятий угольной и химической промышленности.

Многолетний сброс загрязнённых сточных вод свёл до минимума самоочищающуюся способность реки. Томь в районе пгт Крапивинского загрязнена так же, как в створах контроля ниже крупнейших городов области, а в отдельные годы качество воды оказывалось самым низким на этом участке Томи.

Именно с целью улучшения качественного состава воды, а также снятия напряжённости с водоснабжением населения крупных городов, на реке Томи в 1975году начато строительство Крапивинского  водохранилища:

Режим работы водохранилища с гидроэлектростанцией установленной мощностью 300 тыс. кВт при годовой производительности 1,9 млрд. кВт часов электроэнергии:

- водохранилище сезонного регулирования отметки ППУ-177,5м и УМО – 154,7м;

- полный объем водохранилища – 11,7 км3;

- полезный объем – 9,7 км3;

- площадь зеркала при НПУ – 670 км3;

- длина распространения подпора – 158 км;

- длина водохранилища наибольшая – 13км, наименьшая – 0,63км.

В настоящее время строительство приостановлено, но не законсервировано. Данные на 2011год о возможном продолжении строительства отсутствуют.

Река Мунгат – левобережный приток реки Томи. Русло р. Мунгат извилистое, река берет начало на склонах Парадановского увала. Длина реки 56км, ширина на устьевом участке до 25м, глубина до 2м. скорость течения в межень – 0,2-0,4 м/сек.

Река Быструха – левобережный приток реки Томи. Русло извилистое, ширина в среднем 10-15м. Скорость течения 0,1 м/сек. Река Быструха имеет широкую пойму, которая разделяет территорию посёлка на две относительно равные части.

Река Северная Уньга с притоками расположена в центральной части Кузнецкой котловины, переходящей на севере в Западно-Сибирскую низменность. Длина ее 57км. Гидрографическая сеть реки представлена притоками Моручик и Смотрик, многочисленными логами и малыми притоками.

Небольшие реки и ручьи имеют ярко выраженные русла и постоянный водоток. Дно рек чаще илистое. Поймы рек заболочены, повышенные части залесены и закустарены.

Вывод: Район относится к достаточно обеспеченной зоне открытыми источниками. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения возможно использование вод после проведения обработки специальными методами. Небольшие реки используются для орошения сельскохозяйственных культур и рыборазведения после создания водохранилищ и прудов сезонного регулирования.

4.6  Геологическое строение

Кузнецкий бассейн в целом представляет собой синклинорий, вытянутый с юго-востока на северо-запад и упирающийся в Колывань-Томскую складчатую зону.

В пределах Кузнецкой котловины развиты породы верхнепалеозойского возраста, сильно дислоцированные, включающие пласты углей. Коренные породы повсеместно покрыты четвертичными отложениями, литологически представленными глинистыми и аллювиальными отложениями речных пород.

Кузнецкая котловина представляет собой обширную синклинальную структуру, сложенную породами нижнего карбона и перми. Небольшие прогибы в центральной и юго-восточной частях выполнены юрскими отложениями.

Литологически юрские отложения представлены песчаниками, конгломератами, аргиллитами с редкими прослоями углей и суглинистых сланцев. Четвертичные суглинистые отложения залегают на площадях водоразделов и склонов, а песчано-галечные слагают речные террасы по долинам реки Томи и её притоков.

Геологическое строение исследуемой территории определяется ее приуроченностью к восточной части Кузнецкого бассейна и особенностями его геотектоники.

В пределах Крапивинской площадки и прилегающей к ней территории распространены породы пермского возраста, как нижнего (Балахонская свита), так и верхнего (Кузнецкая свита) отделов. Непосредственно на отложения Балахонской свиты налегают породы Кузнецкой свиты, получившие распространение, главным образом, в западной и юго-западной частях района.

К юго-западу от исследуемой территории прослеживаются отложения Ильинской свиты, которые, ввиду их удалённости от Крапивинской площадки, описаны не будут. Коренные породы повсеместно перекрываются рыхлыми отложениями четвертичного возраста.

Ниже приводится краткое описание пород, слагающих район.

Балахонская свита

Отложения этой свиты развиты довольно широко по левому берегу р. Томи, в районе пгт Крапивинского и юго-восточнее его.

В составе свиты выделяют  4 толщи: мазуровскую, алыкаевскую, промежуточную, ишаново-кемеровскую.

В составе Балахонской свиты установлено 24 угольных пласта рабочей мощности от 0,7м до 2,36м. Суммарная мощность пластов достигает 28,22м. Всего в разрезе свиты содержится 48 пластов угля общей мощностью 36,41м.

Мощность свиты от 600м до 2200м, причём мощность возрастает с юга на север. Возраст Балахонской свиты – нижнепермский.

Мазуровская толща является самой нижней толщей в составе Балахонской свиты. Литологически толща представлена песчаниками, составляющими 50% от общей мощности толщи. Глинистые породы алевролиты аргиллиты составляют 40%, и лишь 6-10% падает на углистые породы и конгломераты.

Общая мощность мазуровской толщи – 365м. Угольных пластов рабочей мощности – 11, их суммарная мощность равна 10,93м.

Алыкаевская толща залегает стратиграфически выше мазуровской. Суммарная мощность 145м. Литологический состав толщи следующий: песчаники – 55%, алевролиты – 37%, аргиллиты – 0,5%, углистые породы – 0,5%, конгломераты – 3,7%. Макроскопически эти породы ничем не отличаются от пород мазуровской толщи.

Алыкаевская толща имеет 5 угольных пластов, общей мощностью 4,85м. Рабочих угольных пластов – 3, общей мощностью 3,85м.

Промежуточная толща представлена песчаниками и конгломератами. Угольных пластов в толще известно три, суммарная мощность их 3,1м  и только один пласт достигает рабочей мощности 2,3м. Отложения шахты «Зеленогорская-Новая» относятся к вышеописанным двум толщам алыкаевской и промежуточной.

Ишаново-кемеровская толща залегает стратиграфически выше промежуточной на 145м. Сложена толща серыми и голубовато-серыми песчаниками, тёмно-серыми и серыми алевролитами. Песчаники составляют 70%, алевролиты и аргиллиты – 25%, конгломераты – 1,8%. В описываемой толще встречено 5 угольных пластов общей мощностью 13,9м.

Кузнецкая свита

Кузнецкая свита распространена сплошной полосой и залегает без перерыва непосредственно на отложениях Балахонской свиты. Свита характеризуется отсутствием угольных пластов. Сложена она чередующимися слоями грязновато-серых, мелко и среднезернистых песчаников и грязно-серых, преимущественно грубых алевролитов. Конгломераты занимают видное место в составе свиты и залегают в виде прослоев и линз.

Мощность Кузнецкой свиты колеблется от 450 до 800м. Возраст свиты соответствует нижним горизонтам верхней перми.

Четвертичные отложения

Коренные породы почти повсеместно перекрываются рыхлыми отложениями четвертичного возраста. Эти породы представлены суглинками, глинами. Суглинки обычно бурого и тёмно-бурого цвета с довольно большим количеством галек и щебёнки коренных пород различного состава. Глины окрашены в цвета: бурый, тёмно-бурый, буровато-серый, серый. В глинах так же встречается галька коренных пород, а в близи угольных пластов кусочки угля и сажистые примазки. Среди этих отложений встречаются линзы мелкозернистого жёлто-серого глинистого песка. Мощность четвертичных отложений колеблется в пределах от 7-8м  до 17-18м.

Пойма сложена иловато-суглинистыми, иногда торфянистыми, отложениями пойменных фаций мощностью до 5-7м.

4.7  Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия являются одним из наиболее важных факторов в градостроительной оценке планируемой территории, т.к. они в конечном итоге определяют инженерно-геологические условия при градостроительном освоении планируемой территории и решение вопросов водоснабжения.

По гидрогеологическим условиям район относится к Кузнецкому межгорному адартезианскому бассейну.

. В районе встречаются следующие водоносные комплексы:

1. Подземные воды, имеющие широкое распространение в четвертичных отложениях пойменных террас, приурочены к макропористым суглинкам, к линзам и прослойкам песка и супеси. Чаще всего это подземные вода типа «верховодки», распространены в отрицательных формах рельефа. Глубина залегания колеблется от 0,1-0,5м до 11-14м. Водообильность очень малая. Дебиты 0,01-0,2 л/сек, удельные дебиты – 0,01-0,1 л/с. Питание верховодки местное, за счет инфильтрации атмосферных осадков и талых вод;

2. Водоносный горизонт своевременных верхних и средних четвертичных аллювиальных отложений первой и второй надпойменных террас реки Томи и ее притоков (I водоносный горизонт). Водовмещающие преимущественно гравийно-галечниковые отложения с песчаным или песчано-глинистым заполнителем имеют мощность от 1 до 10м, чаще 5-7м, увеличивающуюся на отдельных участках до 12-16м. Небольшая равнина в отметках цоколей этих террас обуславливает наличие единого водоносного горизонта с подошвой, залегающей на глубине на 1-5м ниже меженного уровня реки. По характеру движения эти воды расположены на надпойменных террасах (напор 10-30м); в депрессиях рельефа скважины самоизливают. В области разгрузки, на пойме, подземные воды, приобретая свободную поверхность, залегают на глубине 0,5-5м. Горизонт обладает довольно равномерной, но чаще высокой (особенно в долине Томи) водообильностью. Средние удельные расходы скважин колеблются от 1-3 до 10-15 л/сек, коэффициенты фильтрации 11-320 м/сутки, средние коэффициенты фильтрации 40-49 м/сутки.

Питание водоносного горизонта за счет паводковых вод реки Томи, подземные воды коренных пород за счет инфильтрации атмосферных осадков. По химическому составу преимущественно гидрокарбонатные, кальциевые, иногда кальциево-магниевые со средней минерализацией 0,2-0,4 г/л. На отдельных участках встречается двухвалентное железо (до 1-15 мг/л);

3. Водоносный горизонт в среднечетвертичных аллювиальных отложениях третьей надпойменной террасы р. Томи (II водоносный горизонт). Водовмещающими горными породами является гравийно-галечниковые отложения, лежащие в основании террасы. Мощность водоносного горизонта составляет в среднем 4-6 метра. Подошвы галечников почти повсеместно лежат на 3-7 м выше кровли галечников первого водоносного горизонта и поэтому прямой гидравлической связи между собой не имеет. По характеру движения относятся к пластово-паровым. Водообильность горизонта высокая, но по площади неравномерная. Максимальные удельные дебиты 0,2 л/сек, максимальные – 4,5 л/сек. Коэффициент фильтрации – 12-67 м/сутки. Воды обладают местным напором. Напор составляет 9-12 метров над кровлей галечников. Питание подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков.

4. Подземные воды коренных пород, приуроченных к нижнее-пермским и верхнее-каменноугольным отложениям. Водовмещающие породы – алевролиты, аргелиты, резко конгломераты горных пород. Горные породы интенсивно трещиноваты до глубины 100м. трещины чаще всего крупно попадающие и вертикально зияющие. Обводненность слабая и довольно неравномерная по площади. Дебиты 0,03-0,6 л/сек. Водоносность в пределах водоразделов и склонов малая и многие скважины вообще пустые до глубины 80-120м. Наиболее обводненная зона лежит ниже местного базиса эрозии до глубины 90м. дебиты самоизливающихся скважин – 2-46 л/сек, наиболее часто повторяются расходы – 17-25 л/сек, удельные дебиты не превышают 0,3-0,4 л/сек. Уровни в долинах рек устанавливаются вблизи поверхности земли и выше. Питание – за счет инфильтрации атмосферных осадков;

5. Водоносный комплекс юрских отложений. Водовмещающими породами являются алевриты, аргеллиты, песчаники, конгломераты прослоями песчаников. Глубина залегания 170 до 300 метров. Уровень воды устанавливается на глубине 15-50м.

Степень водообильности пород по площади и в разрезе неодинакова. Наиболее мощные и водообильные зоны вскрыты скважинами в долинах в интервале 50-150м. Удельные дебиты скважин на водоразделах 0,01-0,5 мг/с, в долинах от 5-10 до 30-82 л/сек. Воды слабо минерализованы, гидрокарбонатно-натриевого типа. Жесткость от 0,2 до 65мг/экв.

Исходя из степени водообильности водовмещающих пород, Крапивинский муниципальный район находится в наиболее благоприятных условиях по водообеспеченности. Здесь расположены обширные поля юрских (юрский артезианский бассейн) и верхнепермских отложений, к которым приурочен ряд крупных месторождений подземных вод.

В 1979-81 г.г. Красноярской гидрогеологической партией ПГО «Запсибгеология» были вскрыты и опробованы водоносные комплексы верхнепермских отложений Ильинской и Кузнецкой подсерий в 7 км южнее пгт. Крапивинский в долине р. Мунгат.

По степени водообильности наиболее пригодным для эксплуатации был признан водоносный комплекс Ильинской подсерии. Комплекс получил довольно широкое распространение на побережье р. Томи, где он протягивается широкой полосой с северо-запада на юго-восток.

Водовмещающие образования комплекса представлены мощными пачками песчаников с прослоями алевролитов и аргиллитов. В разрезе подсерии выделяются до 3-х зон повышенной трещиноватости. Максимальная глубина распространения трещиноватости 100-150м. Все водоносные зоны связаны между собой. Питание водоносного комплекса осуществляется в основном за счёт инфильтрации атмосферных осадков по всей площади распространения водовмещающих пород. Поэтому наблюдается прямая зависимость режима подземных вод от климатических факторов. В течение года наблюдается один подъём уровня подземных вод, соответствующий периоду весеннего снеготаяния.

Воды слабо минерализованные от 0,3 до 0,8 мг/л, гидрокарбонатные. В катионном составе преобладает кальций, редко натрий, в меньших количествах магний. Реакция кислая, Рн – 5,5-6,5. Жёсткость 1,7 мг-экв./л. Бактериально воды здоровые.

Воды Мунганатского месторождения подземных вод (МПВ) приурочены к зонам наибольшей трещиноватости (30,0-100,0м). Мощность наиболее обводнённой зоны составляет 70,0м. Величина эксплуатационных запасов водоносного комплекса ильинской подсерии – 15292 м³/сут.

Скважины, вскрывающие водоносный комплекс имеют удельные дебиты от 0,15 до 14,45 л/сек. Было установлено, что подземные воды отвечают требованиям ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая».

Утвержденные запасы подземных вод Мунганатского МПВ могут обеспечить водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды в объеме 1,62 тыс.м3/сут.

С целью выявления гидрологических условий на планируемой территории бурились скважины. Глубина залегания грунтовых вод различна.

Участок III надпойменной террасы, в пределах которой расположена основная часть застройки посёлка Крапивинский, обводнён слабо в связи с тем, что  коренные породы обладают незначительной трещиноватостью. По данным наблюдений, подземные воды заключены в коренных песчаниках и уровни их располагаются на глубине от 10,5-14,0м. При 5-11,5м наблюдений, подземные воды заключены в коренных песчаниках и уровни их располагаются на глубине от 10,5-11,5м, при этом наблюдается хорошо выраженное снижение уровней подземных вод в сторону рек Мунгат и Чернолеска, которые их дренируют.

В скважинах, расположенных в нетеррасированной части Крапивинской площадки, начиная примерно с глубины 2,5-4м, наблюдается влажность, порой сильная, вплоть до заплывания скважины.

Высокие уровни грунтовых вод тяготеют к р. Быструхе, водами которой питается верховодка. Скважинами, расположенными на берегах р. Быструхи, обнаружена вода на глубине от 3,8-4,4м. По всей вероятности, это влияние реки или водоносного горизонта, залегающего на глубине от 14 до 36м в песчаниках.

На участке севернее р. Быструхи скважинами была подсечена вода на глубине от 2,2м. Можно предположить, что это «подвешенные» воды в виде линз. Ещё севернее, в пойменной части р. Томи прослежена вода на глубине от 1,5-2,5м. Это явное воздействие находящегося к северу от участка болота.

4.8  Инженерно-геологические условия

В строении Крапивинской площадки принимают участие тяжёлые пылеватые грунты, являющиеся характерными отложениями для террас р. Томи и прилегающей нетеррасированной части. Мощность рыхлых отложений колеблется от 7-8м до 17-18м.

Грунты исследуемой площадки отнесены ко II геотехническому классу. Выделяется два господствующих типа грунта: глины пылеватые (39%) и тяжёлые пылеватые суглинки (60%), очень близкие по составу и физическим свойствам.

Глинистые отложения широкой полосой тянутся вдоль всей площадки с северо-запада на юго-восток. Глина содержит в себе большое количество пылеватого материала, имеет редкие включения гальки, с глубиной  количество которой увеличивается. Цвет глины от бурого до тёмно-бурого. Влажность глин колеблется в широких пределах: от 11 до 41%. Ожелезнение глин по всей площади незначительное. По числу пластичности грунты относятся к I классу. Средний гранулометрический состав следующий: глины – 32%, пыли – 60%, песка – 8%.

Тяжёлые пылеватые суглинки широко распространены по всей площади. Они незначительно отличаются от глин по своим физико-механическим свойствам. Такие свойства, как засоленность, процентное содержание пылеватого материала аналогичны. Средний гранулометрический состав тяжёлых суглинков следующий: глины – 25%, пыли – 65%, песка – 10%.

В целом, по консистенции грунты делятся на твёрдые – 15%, пластичные – 75%, текучие и близкие к ним – 10%. Большинство грунтов карбонатизировано (79%), наблюдается засоление и ожелезнение. Естественная влажность большинства грунтов находится в пределах 20-35%. Большинство грунтов обнаруживает пучащие свойства.

Близость грунтовых потоков оказывает отрицательное влияние на грунты, изменяя их структуру. Влага поступает в грунты, в основном, от грунтовых вод за счёт капиллярного поднятия. Капиллярная кайма лежит высоко. Уже на глубине 2м образцы имеют пластичную консистенцию. Поступление вод за счёт инфильтрации значительно меньше.

Явления выноса, вмывания и вымывания отмечены на участках, расположенных на территории террасовых отложений р. Томи и в её прибрежной части. Действие временных потоков и подземных вод способствует выносу пылеватого материала и увеличению пористости грунтов, что  приводит грунты к просадочности. Начало строительных работ на этих участках – рытьё котлованов, траншей для коммуникаций, может привести к началу эрозионной деятельности, которая в пылеватых грунтах получит бурное развитие.

Расчётные сопротивления грунтов, не обнаруживших просадочные свойства, находятся в пределах от 1,25 до 2,3 кг/см².

В результате инженерно-геологических изысканий, выполненных на участке Крапивинской помышленно-коммунальной зоны, установлено, что в сфере взаимодействия зданий с геологической средой залегают слои (сверху-вниз):

- почвенно-растительный слой, мощностью 0,3-0,5м;

- суглинок бурый, лессовидный, макропористый, от твёрдой до текучепластичной консистенции, карбонатизирован, ожелезнен. Распространён повсеместно, мощностью 5,1-10,1м, влажный до водонасыщенного;

- суглинок серый, иловатый, от твёрдой до текучепластичной консистенции, средней плотности, местами карбонатизирован, ожелезнен, в нижней части разреза с тонкими прослоями мелкозернистого песка. Залегает на глубине 5,6-10,5м;

- супесь бурого и серого цветов, пластичная, средней плотности, с включением прослоев песка, карбонатизирована;

- песок пылеватый, средней плотности, серого цвета, маловлажный;

- песок гравелистый, обводнён. Распространён в юго-восточной части площадки, залегает на глубине 13,6м;

- галечник с песчаным заполнителем до 20-25%, хорошо окатан, обводнён. Распространён в юго-восточной части территории на глубине 11,6-12,8м.

Грунтовые воды вскрыты на глубине 10,5-11,5м. Агрессивными свойствами по отношению к бетонам на всех типах цемента они не обладают.

Коррозийная активность грунтов к алюминиевым оболочкам электрокабелей высокая, к свинцовым – от низкой до высокой, к остальным трубопроводам – низкая.

Согласно СНиП II-7-81*, исследуемая территория входит в район возможных сейсмических воздействий, интенсивность которых оценивается в 6 баллов.

Характеризуя инженерно-геологические условия планируемой территории в целом, следует отметить, что они вполне благоприятны для градостроительного освоения. Однако на дальнейших стадиях детального проектирования и застройки, с целью уточнения распространения тех или иных грунтов, наличия участков развития неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, необходимо провести комплексные инженерно-геологические изыскания. Необходимо учесть и предусмотреть мероприятия инженерной защиты строительных конструкций от подтопления подземными водами, от морозного пучения грунтов, от агрессивного воздействия грунтов, от неравномерных деформаций основания.

4.9  Физико-геологические и техногенные процессы

В настоящее время планируемой территории приносят ущерб, как природные физико-геологические процессы и явления, так и инженерно-геологические (техногенные) процессы, связанные с производственно-хозяйственной деятельностью человека.

К ним относятся: подтопление территории, просадочность грунтов, размыв берегов рек, овражная эрозия, заболачивание, пучение грунтов, сейсмичность и др.

В связи с тем, что некоторые поселения расположены на берегу р. Томи, процессы подтопления при разработке инженерных мероприятий по защите фундаментов зданий и сооружений имеют первостепенное значение.

Процессы подтопления непосредственно связаны с режимом реки и обусловлены литологическими особенностями грунтов, слагающих пойму и надпойменные террасы. Надпойменные террасы с поверхности сложены глинистыми грунтами (суглинок, супесь, глина) с относительно низкими фильтрационными характеристиками. В основании террас залегает слой грунтов с более высокими фильтрационными характеристиками – песок, гравий, галька.

В естественных условиях наблюдается баланс подземных вод между притоком (атмосферные осадки, талые воды, инфильтрация) и оттоком (различные виды разгрузки).

В ходе хозяйственного и градостроительного освоения, за счёт всевозможных утечек из водонесущих коммуникаций, баланс между оттоком и притоком нарушается в пользу последнего, что приводит к ежегодному подъёму уровня подземных вод. Так начинает формироваться постоянный техногенный водоносный горизонт, который обусловливает процесс подтопления территории.

Помимо основных мероприятий инженерной защиты зданий необходимо предусмотреть организацию поверхностного стока и профилактику (снижение утечек, своевременный ремонт сетей и т.д.).

Явление просадочности связано с лессовидными суглинками, которые широко распространены  среди четвертичных отложений надпойменных террас р. Томи, они слагают верхнюю часть разреза. Суглинки водонеустойчивы, легко и быстро размокают, резко теряя свои несущие способности: при замачивании модуль деформации и удельное сцепление снижаются более чем в два раза.

Развитие просадочных грунтов и связанных с ними явлений просадочности  требует разработки при проектировании и строительстве инженерных мероприятий по защите естественных оснований зданий и сооружений от замачивания, для сохранения их природной несущей способности. На застроенных территориях необходимо учитывать, что просадочность носит неравномерный локальный характер, поэтому строительство на новых участках всегда сопряжено с опасностью нарушения их устойчивости.

Пучение грунтов происходит на участках, где промерзают водонасыщенные рыхлые отложения. В результате сезонного промерзания и оттаивания поверхность земли становится бугристой. Грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания относятся к сильно и чрезмерно пучинистым с относительной деформацией пучения от 0,035 до 0,07 и более. Пучение грунтов приводит к деформации фундаментов зданий и аварийным ситуациям.

Широко распространены явления и процессы, связанные с деятельностью рек и временных водотоков. К ним относятся размыв берегов рек и овражная эрозия.

Размыв берегов рек наиболее интенсивно происходит во время паводков, в связи с увеличением скорости течения в водотоках. Размываются песчано-глинистые отложения пойм и первых надпойменных террас со скоростью 0,5-1,9м в год.

Размывы в пойме р. Томи и подтопления угрожают существующим постройкам поселений.

Овражная эрозия развита в долинах р. Томи и её притоков на площадках сложенных с поверхности лессовидными суглинками. Молодые овраги и промоины характерны для надпойменных террас. Росту оврагов способствует весеннее снеготаяние, летние ливневые дожди. Глубокие овраги, вскрывая обводнённые грунты, способствуют суффозионному выносу песчаных грунтов и образованию оползней. Хозяйственная деятельность человека (распахивание территории вдоль склонов, выгон скота, уничтожение почвенно-растительного слоя) также способствует активизации овражной эрозии, поэтому необходимо предусмотреть защитные меры – засыпку, закрепление склонов и пр.

Заболачивание наиболее интенсивно развивается в пойме р. Томи и на плоских водоразделах. На участках с затруднённым стоком (уклон менее 2%) и слабой инфильтрацией наблюдается локальное заболачивание поймы и образование низинных болот. Верховые болота на торфяных болотных верховых почвах, приуроченные к плоским водоразделам с затруднённым поверхностным стоком, имеют глубину 0,5-1,5м и большие площади распространения к северу и северо-западу от поселений.  Питание этого типа болот атмосферное.

Согласно действующему в настоящее время СНиП II-7-81*, территория Кемеровской области южнее 55 параллели относится к 6-балльной зоне сейсмичности. Исследуемая территория пгт Крапивинского входит в район возможных сейсмических воздействий, интенсивность которых оценивается в 6 баллов для грунтов II категории по сейсмическим свойствам.

4.10  Объекты культурного наследия

Перечень объектов культурного наследия (памятников археологии),

находящихся на территории Крапивинского района

Таблица № 4.10-1

| № п/п | Наименование объекта | Датировка (период) | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поселение Змеинка | Эпоха поздней бронзы | Правый берег р. Томи выше д. Змеинка |
| 2 | Поселение Красное Озеро | Не определена | Левый берег р. Томи около бывшего с. Красное Озеро |
|  | Каменское сельское поселение |  |  |
| 3 | Поселение Ажендарово I | Эпоха бронзы | Левый берег р. Томи выше бывшего с. Ажендарово |
| 4 | Поселение Ажендарово II | Позднее средневековье | На территории бывшего с. Ажендарово в устье р. Ажендаровки |
| 5 | Поселение Богданово | Не определена | В 0,8 км к юго-востоку бывшего с. Богданово |
| 6 | Поселение Бунгарап | Палеолит | Устье р. Бунгарап на территории бывшего с. Бунгарап |
| 7 | Поселение Бычье Горло I | Неолит | Правый берег р. Томи в устье р. Бычья в 25 км выше с. Салтымаково |
| 8 | Поселение Курья I | Эпоха поздней бронзы | Левый берег Лачиновской Курьи в 7 км к югу от бывшего с. Лачиново |
| 9 | Поселение Курья II | Неолит - средневековье | 5 км к югу от бывшего с. Лачиново на левом берегу курьи |
| 10 | Поселение Курья III | Неолит - энеолит | 4,9 км к югу от бывшего с. Лачиново на левом берегу курьи |
| 11 | Поселение Курья IV | Раннее средневековье | 8 км к югу от бывшего с. Лачиново на левом берегу курьи |
| 12 | Поселение Курья V | Неолит - энеолит | 2 км выше устья Лачиновской курьи |
| 13 | Поселение Курья VI | Эпоха бронзы и раннего железного века | 5 км к югу от бывшего с. Лачиново на левом берегу курьи |
| 14 | Поселение Курья VII | Неолит - энеолит, раннее средневековье | Левый берег ручья в 2,9 км к югу от бывшего с. Лачиново, в 100 м к северу от поселения Курья II |
| 15 | Поселение Курья VIII | Раннее средневековье | Левый берег курьи в 3,5 км к югу от бывшего с. Лачиново |
| 16 | Поселение Курья IX | Раннее средневековье | 2,5 км к югу от бывшего с. Лачиново на левом берегу курьи |
| 17 | Поселение Лачиново I | Ранняя бронза - раннее средневековье | 180 м к юго-востоку от бывшего с. Лачиново, 100 м выше устья р. Степная |
| 18 | Поселение Лачиново II | Эпоха поздней бронзы и раннего железного века | 0,8 км к югу от бывшего с. Лачиново, на мысу |
| 19 | Поселение Лачиново III | Эпоха поздней бронзы и раннего железного века | 0,8 км к югу от бывшего с. Лачиново, на мысу |
| 20 | Поселение Лачиново IV | Эпоха палеолита | Левый берег р. Томи, территория бывшего с. Лачиново |
| 21 | Поселение Лачиново V | Эпоха палеолита | Левый берег р. Томи, бывшее с. Лачиново, в 3,5 км от парома с. Салтымаково |
| 22 | Поселение Остяково I | Не определена | Правый берег р. Томи, устье р. Остяково в 18 км к юго-востоку от с. Салтымаково |
| 23 | Палеофауна Салтымаково I | Эпоха палеолита | Юго-восточная окраина с. Салтымаково |
| 24 | Стоянка Салтымаково II | Переходное время от эпохи бронзы к раннему железному веку, ранний железный век | Территория с. Салтымаково, рядом с пристанью |
| 25 | Поселение Салтымаково III | Развитое средневековье | Территория с. Салтымаково у танцплощадки в 200-300 м выше стоянки Салтымаково II |
| 26 | Поселение Сосновка I | Эпоха поздней бронзы | Правый берег р. Томи в 250 м севернее бывшего с. Сосновка |
| 27 | Поселение Сосновка II | Позднее средневековье | Берег р. Томи на территории бывшего с. Сосновка |
| 28 | Поселение Сосновка III | Средневековье | 200 м к югу от бывшего с. Сосновка |
| 29 | Поселение Сосновка IV | Средневековье | 1 км к северу от бывшего с. Сосновка |
|  | Крапивинское городское поселение |  |  |
| 30 | Поселение Крапивино II | Позднее средневековье | Левый берег р. Томи на северной окраине пгт. Крапивинский |
| 31 | Поселение Фомиха | Средневековье | Юго-восточная окраина д. Фомиха на берегу р. Томи |
|  | Шевелевское сельское поселение |  |  |
| 32 | Поселение Длинное Озеро | Поздний неолит | У юго-восточного подножия пойменной гривы на левом низменном берегу р. Томи в 2 км к востоку от городища Городок |
| 33 | Местонахождение Сарапки 1 | Не определена | Левый берег р. Уньга на северной окраине д.Сарапки |
| 34 | Поселение Экран 1 | Ранний железный век | Северо-восточный периметр ограды турбазы "Экран", левая коренная терраса р.Уньга |
| 35 | Место гибели и могила Т.Головина, партизана отряда В.П.Шевелева (Лубкова) | 1919, 1920 | 1 км от д. Змеинка, по дороге в д. Ивановку |
| 36 | Могила секретаря партячейки В.В.Ушакова, погибшего в гражданскую войну | 1902-1921 | д. Змеинка, кладбище |
|  | Крапивинское сельское поселение |  |  |
| 37 | Место гибели и братская могила партизанских отрядов В.П.Шевелева (Лубкова) | 1919, 1980 | 2 км выше по р. Мунгат от с.Междугорное |
| 38 | Братская могила партизан отряда В.П.Шевелева (Лубкова), погибших в гражданскую войну | 1919, 1921, 1957 | с. Поперечное, сквер у клуба |

4.11  Структура земельного фонда

В настоящее время по данным Федерального агентства Роснедвижимость по состоянию на 01.01.2007г. в Крапивинском  районе сложилась следующая структура земель по целевому назначению.

Таблица № 4.11-1

| № | Наименование показателей | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Земли в черте населённых пунктов, входящих в муниципальное образование | 5517,0 | 0,8 |
| 2 | Земли за чертой населённых пунктов | 682706,0 | 99,2 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2.5 | земли сельскохозяйственного назначения | 141770,0 | - |
| 2.7 | земли промышленности, энергетики, транс-порта, связи обороны, безопасности, иного специального назначения | 1214,0 | - |
| 2.8 | земли особо охраняемых территорий | 100,0 | - |
| 2.9 | земли лесного фонда | 520100,0 | - |
| 2.10 | земли водного фонда | 6429,0 | - |
| 2.11 | прочие земли за чертой населённых пунктов | 13093,0 | - |
|  | Итого земель в административных границах, га | 688223,0 | 100 |

4.12  Оценка территориальных ресурсов района

Крапивинский район обладает значительным природно-ресурсным потенциалом, большими резервами минерально-сырьевой базы.

Ландшафтные особенности местности и наличие значительных запасов минеральной воды создают потенциал для развития туризма и создания рекреационной зоны. Лесной потенциал представлен запасами хвойных и лиственных пород в объеме 37,2 млн.м3 – 6,9% от запасов области.

Крапивинский район располагает разнообразными полезными ископаемыми – уголь, мрамор, цеолиты, золото, инертные материалы, минеральные воды – потенциальные ресурсы которых используются не в полной мере.

На территории Кемеровской области расположены несколько угольных участков, которые входят в Кузнецкий угольный бассейн, который по геолого-экономическим особенностям разделен на 25 районов. На территории Крапивинского района расположены  Плотниковский, Салтымаковский, Крапивинский .

Балансовые запасы месторождений угля по категории А+В+С1 для подземной добычи составляют 27,5 млн. тонн, сырья для производства кирпича – 94 тыс. тонн, балластного сырья – 1,8 млн. тонн.

На территории Крапивинского района расположены уникальные месторождения строительныъх материалов. Уникальное Пегасское месторождение (Западно-Пегасский участок) природных цеолитов, расположено в 115 км от г. Кемерово, на правом берегу реки Томь, в пределах южного склона Салтымаковского хребта, в бассейнах рек Мутная и Пегас. Месторождение состоит из трех пластов протяженностью 10 км и мощностью до 6,6м Балансовые запасы категории В1С1, находящиеся в контуре проектного карьера составляют 6007 тыс. тонн, в том числе по категории В1 – 3484 тыс. тонн. Содержание цеолитов в пласте 52-62%. Данное месторождение является единственным в Западной Сибири и на Урале.

К Пегасскому месторождению примыкает перспективная площадка Пегасская, содержащая до 5 пластов площадью около 10 м2, мощностью до 8,2 м и содержанием цеолитов 25-73%.

В Крапивинском районе отмечено месторождение мрамора. Алзасское месторождение мрамора расположено в северо-западной части Крапивинского района в районе среднего течения р. Алзас – левого притока р. Тайдон в 25-30 км к северо-востоку от д. Медвежка. На месторождении предварительно оценено 3 участка: Юльевский, Сиенитовый и Кедровский. Мрамор Юльевского участка белый, бело-серый, мелко и среднекристалический, массивный и с нечетко слоистой структурой. Мрамора Кедровского участка доломитовые молочно-белые, снежно-белые, бело-серые и светло-серые, мелко-тонкозернистые массивной пятнистой, струйчвто-полосчатой текстуры.. Мрамора Сиенитского участка аналогичны мраморам участка Кедровского.

Крапивинское месторождение глинистого сырья по составу относится к нискодисперсному сырью и представляет собой пылевую глину, отличающуюся полным отсутствием песчаных фракций. Проведенные исследования Крапивинской глины определяют перспективность ее использования в технологиях керамического кирпича, а также других керамических изделий с окрашенным черепком типа майолики, керамической плитки, черепицы и т.д. при условии корректировки составов за счет введения различного рода добавок. Объем запасов глины достигает 920 млн.м3. Михайловское месторождение глины огнеупорной тугоплавкой (Банновское поселение) расположено в 8 км к северо-востоку от ст. Плотниково и является резервом для промышленного использования – объем запасов 3,4 млн. м3.

Действующий карьер базальтов расположен на горе Елбак к югу от с. Тараданово. Площадь, отведенная для добычи – 11,7 га. Запасы на отведенной площади – 2,5 млн. тонн. Базальтовый щебень используется для дорожного строительства, а также для производства утеплителя – минеральной ваты. Базальты можно использовать в качестве дорожного строительного материала, бутового камня и тяжелого заполнителя бетонов.

Борисовское месторождение минеральной воды расположено вблизи с. Борисово Крапивинского района. Скважина №11 глубиной 303 метра пробурена в 1976 году. Эксплуатационные запасы составляют 42 м3, в сутки. Вода из скважины №11 относится к минеральным питьевым лечебно-столовым водам.

Березовское месторождение минеральных лечебно-столовых вод расположено на территории Крапивинского района в левобережной части р. Томи в 15 км на северо-восток от районного центра п. Крапивинский в районе с. Банново. В 1995-2000гг на Березовском месторождении минеральных вод проведены поисково-оценочные работы. Согласно классификации минеральных вод, вода относится к известному Крымскому типу питьевых минеральных вод.

Золото на территории Кемеровской области добывается уже 170 лет и является одним из основных полезных ископаемых региона наряду с углем и железом В Крапивинском районе золотодобывающим геологическим районом является Кузнецкий Алатау. Балансовые запасы разведанных россыпных месторождений золота в Кузнецком Алатау ( 31,9%) от общих запасов золота в Кемеровской области при содержании от 183 мг до 0,7 г на м3  В западной низкогорной части Кузнецкого Алатау находится Тайдонский золоторассыпной узел, который включает в себя долины р.Тайдон, р.Малый Тайдон, р.Большой Тайдон, р.Алзас, р.Баяезас, р.Саянзас с притоками. Золоторассыпной узел расположен в восточной части Крапивинского района.

В Кемеровской области Гос. балансом учтены 5 месторождений тугоплавких глин, пригодных для производства огнеупоров с балансовыми запасами по категории А+В+С1 36642 тыс.т. В Крапивинском районе такие запасы глин обнаружены в Банновском поселении (Михайловское), они не разрабатываются и отнесены к Гос. резерву.

Месторождения торфа обнаружены в Банновском, Борисовском и Каменском поселениях.

Площадь государственного лесного фонда на территории Крапивинского района составляет 520,1 тыс. га. Общий запас древесины основных лесообрабатывающих пород – 37,2 млн.м3. Расчетная лесосека составляет 433,2 тыс.м3, в том числе: по хвойному хозяйству 242,7 тыс.м3, по лиственному хозяйству 190,5 тыс.м3, 366512 га лесов, возможных для эксплуатации, из них спелые и перестойные леса составляют 208935 га, в том числе: хвойные 118789 га – 108,5 тыс.м3, и лиственные 90146 га – 1637,7 тыс.м3. На территории лесного хозяйства находится охранная зона заповедника (буферная зона) «Кузнецкий Алатау» на площади 12635 га.

Глава 5.  Социально-экономическое развитие территории Крапивинского муниципального района

5.1  Роль и место Крапивинского муниципального района

в системе экономики Кемеровской области

Крапивинский район расположен в центральной части Кемеровской области. Территория его составляет 688,2 км2, население на 1.01.2008г. равно 26,1 тыс. человек., в том числе в административном центре района пгт. Крапивинский -7,9 тыс. человек. Всего на территории района размещено 34 населенных пункта различной муниципальной принадлежности.

Общая концепция дальнейшего развития территории района следующая:

-по схеме функционального зонирования территории Кемеровской области  Крапивинский район относится к зоне преимущественного развития сельскохозяйственного производства и зоне природно-экологического потенциала Кемеровской области.

- ведущей отраслью народного хозяйства останется сельское хозяйство;

Основные задачи в области сельского хозяйства:

1) интенсификация сельскохозяйственного производства.

2) дальнейшая специализация и концентрация сельскохозяйственного производства с созданием специализированных предприятий на промышленной основе, увязанная с природно-экологическим каркасом района.

Развитие экономики будет происходить за счет структурной перестройки, связанной с дальнейшим освоением сельхозугодий, переработкой сельскохозяйственного сырья и хранением местной сельскохозяйственной продукции, освоением лесных ресурсов, развитием энергетики. Кроме того, намечено развитие производств, связанных с производством строительных материалов, добычей полезных ископаемых, ремонтом сельскохозяйственной техники и автомобилей.

Основным направлением сельскохозяйственного производства района на перспективу определено растениеводство, в том числе - зерноводство, молочно-мясное скотоводство с развитой кормовой базой, производством фуражного зерна. В увеличении валового производства продукции животноводства необходим перевод отрасли на промышленную основу. На расчетный срок предполагается создание комплексно-механизированных ферм для содержания поголовья крупного рогатого скота, свиней, птицы. К проектному сроку предполагается  полное обеспечение собственных потребителей продуктами питания. Для полного удовлетворения потребностей населения в продуктах питания потребуется завозить в район недостающие виды плодовоовощной продукции.

Проектом предусмотрено проведение мелиоративных мероприятий, направленных на улучшение качественного состояния лугов и пастбищ, строительства и реконструкции орошаемых земель и создания полезащитных лесонасаждений.

К прочим отраслям народного хозяйства отнесены внешний транспорт, строительные организации, складское хозяйство, учреждения отдыха.

Глава 6.  Краткая характеристика отраслей экономики

Крапивинского муниципального района

6.1  Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс

Сельскохозяйственное производство является основой экономики Крапивинского района. Агропромышленный комплекс представлен  9 крупными сельскохозяйственными предприятиями, 21 фермерскими хозяйствами, 2 школьными производственными бригадами (Крапивинская и Тарадановская) и 5146 личными подсобным хозяйствами (7686 дворов).

В личном подсобном хозяйстве занято 8162 человека. Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства имеют в наличии 123,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни – 69,2 тыс. га, причем посев  зерновых и зернобобовых культур в 2008 году составил  39,6 тыс. га, это 57,2 % от  общей площади пашни.

Основное направление сельскохозяйственного производства Крапивинского района  – животноводство. Во всех 9-ти сельских поселениях имеются фермы КРС. По состоянию на 2008г. фермы крупного рогатого скота расположены в поселениях, приведенных в таблице № 6.1-1.

Таблица № 6.1-1

| № п/п | Наименование |  | Количество голов КРС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сельских поселений | Населенных пунктов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Каменское | с. Каменка | 600 |
| 2. | Тарадановское | с. Тараданово | 500 |
| 3. | Борисовское | с. Борисово | 700 |
| 4. | Мельковское | п. Перехляй | 200 |
| 5. | Банновское | с. Банново | 400 |
|  |  | п. Михайловский | 600 |
| 6. | Зеленовское | п. Зеленовский | 300 |
|  |  | п. Плотниковский | 550 |
| 7. | Шевелевское | д. Шевели | 700 |
| 8. | Барачатское | с. Барачаты | н/д |
|  |  | д. Скарюпино | 1000 |
|  |  | д. Кабаново | 200 |
| 9. | Крапивинское | с. Междугорное | 1100 |

В селе Барачаты работает молокозавод. Кроме молочного производства частные предприниматели занимаются разведением свиней, коневодством, в п. Зеленовский –  размещается свиноферма на  300 голов, в п. Красные Ключи – конный двор.

Отрасль растениеводства в основном работает на животноводческую отрасль: производит зернофураж,  грубые и сочные корма для  животных.

Для получения стабильных урожаев большую роль играет внесение органических и минеральных удобрений, а также химическая обработка посевов.

Большой проблемой на селе является физическая изношенность сельскохо-зяйственной техники. Недостаток сельскохозяйственной техники приводит не только к нарушению сроков проведения агротехнических работ, но и увеличению потери урожая сельскохозяйственных культур.

С 2002г. и по настоящее время проводятся финансовые мероприятия по программе социально-экономического развития агропромышленного комплекса Крапивинского района.

Финансовые проблемы в хозяйствах решаются, в основном за счет федерального, областного бюджетов,  кредитов банков, собственных вложений.

Основные характеристики растениеводства Крапивинского района представлены в нижеследующей таблице № 6.1-2.

Таблица № 6.1-2

|  | годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Посевная площадь (хозяйства всех категорий) – всего, га зерновые и зернобобовые культуры картофель овощи кормовые культуры технические культуры | 31449 3305 239 16789 610 | 32113 3320 240 18026 624 | 40363 3321 221 14204 1367 | 42051 3303 259 14956 2488 | 42041 н/д н/д н/д 3422 | 42000 |  |
| Урожайность, центнеров с 1га убранной площади (хозяйства всех категорий) зерновые и зернобобовые картофель овощи открытого грунта | 13,2 117 149 | 15,0 119 158 | 14,6 103,3 141,8 | 15,1 115 168 | 17,4 111,3 118,5 | 17,6 |  |
| Валовый сбор, тыс. тонн Зерно ( в весе после доработки) Картофель Овощи | 34,2 38,7 3,6 | 48,2 39,6 3,89 | 58,8 34,3 3,1 | 57,5 37,4 3,3 |  |  |  |

Посевные площади зерновых культур увеличились с 2003 года  на 10602 га и составили 42051 га (рост 104,2%) . Урожайность зерновых составила в 2006 году 14,1ц/га, снижение к 2005 году 3,4%

Доля района в общем областном производстве зерна в 2006 году составила 4,4% ( в 2005 году 5,6%), картофеля – 4,9% (2005 год- 4,8%), овощей – 1,7% (на уровне 2005 года).

В животноводческом комплексе района имеется в наличии на 01.01.07г.-14210 голов крупного рогатого скота, из них дойного стада – 6256 голов. В районе ведется работа по улучшению генетического потенциала дойного стада, увеличению продуктивности коров и сохранению поголовья КРС.

Показатели, характеризующие животноводство Крапивинского района, представле-ны в таблице № 6.1-3.

Таблица № 6.1-3

| Показатели | 2003г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | темпы роста,% 2006/2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Поголовье скота (на конец года), голов КРС в т.ч. коровы | 15194 7274 | 13304 5853 | 13070 5773 | 14210 6255 | 108,7 108,3 |
| свиньи | 6618 | 4583 | 3974 | 4848 | 122 |
| овцы и козы | 1205 | 1020 | 914 | 1016 | 111,2 |
| лошадей | 965 | 712 | 720 | 750 | 104,2 |
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении Скот и птица (в живом весе), тонн Молоко, тонн Яйца, тыс. штук | 3220 18782 3465 | 2926 17412 3395 | 2472 18295 2721 | 2213 19380 3568 | 89,5 105,9 131,1 |
| Средний надой молока на 1 корову по с/х предприятиям, кг. | 1915 | 2380 | 2927 | 3033 | 103,6 |

За последние четыре года в районе произошло сокращение поголовья крупного рогатого скота на 6 %, в том числе  коров на 14%, но в 2006 году наметилась тенденция увеличения поголовья.

Предприятия начинают техническое перевооружение животноводства. Это позволило увеличить долю животноводства (производство мяса и молока) до 35%. Производство молока вышло на рентабельный уровень.

За счет инвестиций, улучшения кормовой базы повысилась продуктивность коров (1915 кг в 2003 году, 3033 кг молока на корову в 2006 году,).

Доля района в общем областном производстве мяса – 2,7% (2006 год- 2,9%), молока – 4,5% (2006 год – 4,3%).

Основные темпы развития всего сельского хозяйства Крапивинского района приведены в таблице № 6.1-4

Таблица № 6.1-4

| № п/п | Показатели | 2003г. | 2004г | 2005г. | 2006г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Продукция сельского хозяйства всех ка-тегорий, млн. руб. – всего | 517,4 | 630,0 | 679,0 | 807,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - растениеводство | 305,7 | 397,7 | 445,6 | 507,1 |
|  | - животноводство | 211,7 | 232,2 | 233,4 | 300,2 |
|  | Из общего объема: |  |  |  |  |
|  | - сельскохозяйственных организаций | 151,1 | 273,6 | 296,8 | 312,4 |
|  | -хозяйств населения | 348,7 | 315,2 | 332,5 | 436,1 |
|  | - крестьянских (фермерских) хозяйств | 17,6 | 41,3 | 49,7 | 58,7 |
| 2 | Продукция сельского хозяйства на душу населения, тыс. руб. | 18,9 | 23,2 | 25,2 | 30,4 |
| 3 | Уровень рентабельности основных продуктов сельского хозяйства,% |  |  |  |  |
|  | -зерна | 29,6 | 44,7 | 25,8 |  |
|  | -картофеля | 270 | 66,6 | 119,3 |  |
|  | -овощей | 63,8 | 19,9 | 66,6 |  |
|  | -молока | -12,1 | -13,5 | 3 |  |
|  | -крупного рогатого скота | -56,7 | -57,8 | -50,6 |  |
|  | -свиней | -58,9 | - | - |  |

Анализируя таблицу № 6.1-4 можно сделать вывод о наличии как положительных, так и отрицательных тенденций в развитии сельскохозяйственного производства Крапивинского района.

Выпуск сельскохозяйственной продукции за период 2003-2006 гг. вырос более чем на 56 % или на 289,9 млн. рублей. В большей степени такое увеличение было достигнуто за счет роста объемов продукции растениеводства.

В целом сельскохозяйственное производство Крапивинского района становится прибыльным. В последние годы отмечается повышение активности сельскохозяйственных производителей: приобретается новая высокотехнологичная сельскохозяйственная техника, в том числе по лизингу и за счет кредитов банка; приобретаются элитные семена, племенной скот.

6.2  Промышленность

Крапивинский район ориентирован на использование имеющихся природно-сырьевых ресурсов и переработку сельскохозяйственного сырья, производимого в районе.

Основная номенклатура выпускаемой продукции: уголь, деловая древесина, пиломатериалы, цельномолочная продукция, хлеб и хлебобулочные изделия.

Топливная промышленность представлена 2 предприятиями – ООО “Шахта “Зеленогорская-Новая”, зарегистрированная в Крапивинском районе и Еловским участком ОАО “Разрез “Моховский”, зарегистрированный в Беловском районе.

ООО “Шахта “Зеленогорская-Новая” характеризуется низкой производительностью труда, отсутствием механизации, устаревшей технологией добычи.

Участок Крапивинский включает в себя поле действующей шахты и прирезку площадью 4,5 кв. км. Остаточные запасы угля в пределах существующего горного отвода составляют 240 тыс. тонн, то есть шахте остается работать 2,5-3 года до полной отработки шахтного поля. Разведанные запасы угля в прирезке составляют 30 млн. тонн. Угли разведанных запасов отнесены к марке СС.

Машиностроение и металлообработка представлены 1 предприятием – ЗАО «завод металлических конструкций “Конкурент”. В ассортименте изготавливаемой продукции – нестандартные металлоконструкции для промышленных зданий и опор ЛЭП и железобетонных изделий. В 2006 году к ЗАО «ЗМК Конкурент» был присоединен завод железобетонных изделий. В настоящее время предприятие нуждается в улучшении маркетинга для расширения рынков сбыта.

Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Представлена производством деловой древесины и пиломатериалов, является сопутствующей деятельностью от переработки рубок ухода и  лесовосстановительными работами Крапивинского лесхоза. В «Схеме территориального планирования»  представлены данные по сведениям 2005г. В Крапивинском лесхозе расчетные лесосеки составляют 431,43 тыс.м3, из них фактическая вырубка 15,1 тыс.м3 ( 3,5%). В Крапивинском лесхозе отмечен низкий уровень использования расчетной лесосеки, большие территории района не вовлечены в режим рациональной лесоэксплуатации из-за непропорционального развития системы расселения и транспортных коммуникаций.

В настоящее время объем выпускаемой продукции увеличивается в связи с увеличением численности предприятий, занимающихся деревообработкой.

Частные предприниматели открывают частные предприятия, так деревообрабатывающие цеха работают в п. Каменный, п. Перехляй; стройучасток функционирует  в с. Тараданово; пилорамы – в с. Каменка, п. Березовка, с. Барачаты, п. Красные Ключи, с. Поперечное.

Пищевая промышленность представлена предприятиями ООО «Русь-Хлеб», ООО «Хлеб-Сервис», цехом полуфабрикатов ПО «Поиск».

Кроме того, на территории района ведется разработка Борисовского месторождения минеральной воды, начата разработка Березовоярского месторождения.

Численность работающих и объемы отгруженных товаров по крупным и средним предприятиям приведены в таблице № 6.2-1.

Таблица № 6.2-1

| Вид деятельности | Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в -существующих ценах |  | Численность работающих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн.руб. | % | чел. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВСЕГО: | 160 | 100 | 637 | 100 |
| Добыча полезных ископаемых |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами -Добыча полезных ископаемых, в т.ч. | 35,1 | 21,9 |  |  |
| добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 24,2 | 15,1 | 146 | 22,9 |
| добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 10,9 | 6,8 |  |  |
| Обрабатывающие производства |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Обрабатывающие производства: | 46,2 | 28,9 | 161 | 25,3 |
| - Производство пищевых продуктов, включая напитки. | 6,2 | 3,9 | 13 | 2 |
| - Обработка древесины и производство изделий из дерева | 0,7 | 0,4 |  |  |
| - Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 17,9 | 11,2 |  |  |
| - Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 21,4 | 13,1 | 148 | 23,2 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 78,7 | 49,2 | 330 | 51,8 |

Объемы отгруженных товаров по годам приведены в таблице № 6.2-2.

Таблица № 6.2-2

| Показатели | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объем промышленной продукции, в млн.руб. | 92,6 | 96,3 |  |  |
| Объем отгруженных товаров, работ, услуг, млн.руб. |  |  | 157,8 | 188 |
| Объем отгруженных товаров собственного произ-водства, выполненных работ и услуг собственны-ми силами – Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (млн.руб.) | 11,7 | 22,3 | 39,8 | 24,2 |
| Индекс производства (% к предыдущему году) | 93 | 127 | 160 | 68 |
| - уголь(тыс. тонн) | 32,2 | 50,4 | 79,8 | 53,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объем отгруженных товаров собственного произ-водства, выполненных работ и услуг собственны-ми силами – металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, (млн.руб.) | 16 | 14,5 | 25,2 | 21,0 |
| Индекс производства (% к предыдущему году) | 87 | 71,6 | 157,6 | 76 |
| -металлоконструкции (тонн) | 560 | 499,6 | 720 | 652 |
| Объем отгруженных товаров собственного произ-водства, выполненных работ и услуг собственны-ми силами – производство прочих неметалличес-ких минеральных продуктов (млн.руб.) | - | - | - | 17,9 |
| Индекс производства (% к предыдущему году) |  |  |  |  |
| -железобетонные изделия (куб. м.) |  |  |  | 2450 |
| Объем отгруженных товаров собственного произ-водства, выполненных работ и услуг собственны-ми силами – Обработка древесины и производство изделий из дерева, целлюлозно-бумажное произ-водство; издательская и полиграфическая деятель-ность (млн.руб.) | 1,7 | 1,1 | 1,6 | 1,9 |
| Индекс производства (% к предыдущему году) | 143 | 62,3 |  | 109 |
| -деловая древесина (тыс. куб. м.) | 4 | 6,3 | 5,1 | 5,3 |
| -пиломатериалы (тыс. куб. м.) | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,7 |
| Объем отгруженных товаров собственного произ-водства, выполненных работ и услуг собственны-ми силами – производство пищевых продуктов, включая напитки, и табак (млн.руб.) | 20,6 | 23,1 | 29,9 | 31,0 |
| Индекс производства (% к предыдущему году) | 136 | 86,8 | 104,7 | 96 |
| -масло животное (тонн) | 0,7 | 0,8 |  |  |
| -цельномолочная продукция (тыс. тонн) | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 1,4 |
| -хлеб и хлебобулочные изделия (тыс. тонн) | 1,5 | 1,3 | 1,7 | 1,6 |

Вклад района в совокупный объем промышленного производства области за последние пять лет сократился в три раза и в 2006 году является  незначительным – 0,04%.

6.3  Строительство

Строительная индустрия Крапивинского района имеет два направления деятельности: жилищное строительство и строительство объектов производственного назначения. В 2003-2006гг наблюдается заметный рост ввода жилых домов (с 91% до 122%). В таблице № 6.3-1 представлены основные показатели развития строительной отрасли Крапивинского района.

Таблица № 6.3-1

| Показатели | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Инвестиции в основной капитал в млн.руб. | 129,4 | 135,9 | 238,9 | 350,9 |
| Индекс физического объема, в % к пред. году | 161 | 92 | 144 | 140 |
| Объем инвестиций в расчете на душу населения, | 4,8 | 5,0 | 8,9 | 13,2 |
| тыс.руб. |  |  |  |  |
| Удельный вес инвестиций в основной капитал, | 60,4 | 22,2 | 29,0 | 30,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| финансируемых за счет бюджетных средств, % |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| областного бюджета | 56,8 | 2,4 | 1,9 | 4,8 |
| местного бюджета | 3,6 | 8,7 | 18,8 | 22,4 |
|  |  | 11,1 | 8,3 | 3,2 |
| Объем работ, выполненных по договорам | 68,6 | 47,1 | 71,7 | 138,9 |
| строительного подряда, млн.руб. |  |  |  |  |
| Ввод в действие объектов социально-культурного назначения за счет всех источников финансирования: жилые дома, тыс. кв. м. общей площади в % к предыдущему году в том числе индивидуальное жилищное стр-во | 3155 91 2354 | 3576 114 3576 | 4375 122 3780 | 4025 92 3434 |
| в % к предыдущему году | 132 | 152 | 106 | 91 |
| образовательные учреждения, ученических мест больничные учреждения, коек теплоснабжение, Гкал/час теплосети, км |  | 105 | 150 12,9 2,5 |  |

Что касается эффективности строительства, где главным критерием выступает показатель обеспеченности населения жильем, то темпы ввода в действие жилых домов значительно отстают от потребности в жилье населения муниципального образования.

В 2006 году введено в эксплуатацию 57 квартир общей площадью 4025 кв. м. (92% площади 2005 года). Доля индивидуального жилищного строительства составляет 85,3% от  всей площади (3434кв.м.).

Однако в списке лиц нуждающихся в улучшении жилищных условий зарегистрировано 977 человек.

К положительным моментам можно отнести ремонт Барачатской ГТС, реконструкцию помещения под Губернский дом ребенка в п.Зеленогорский на 100 мест, начало строительства канализационного коллектора от п.Зеленогорский до п.Крапивинский, центральной библиотеки в п.Крапивинский и т.д.

6.4  Предпринимательская деятельность

Малый бизнес - важный фактор роста экономики, его основными достоинствами являются гибкость, быстрое становление, новаторство. Развитие сектора малого предпринимательства является стратегической необходимостью повышения политической, экономической и социальной стабильности российского общества. Малое предпринимательство способствует увеличению налогооблагаемой базы при формировании бюджетов всех уровней, снижению уровня безработицы, насыщению рынка разнообразными товарами и услугами.

В Кемеровской области создан благоприятный климат для устойчивого развития малого предпринимательства, сформирована целостная система поддержки, которая включает в себя административную вертикаль на областном и местном уровне, финансовую инфраструктуру, с входящими в нее фондами поддержки малого предпринимательства, кредитными кооперативами, сформирована нормативно-правовая база.

Состояние малого предпринимательства в Крапивинском районе характеризуется данными, представленными в таблице №.6.4-1.

Таблица № 6.4-1

| Показатели | Един. измерен. | 2003г | 2004г. | 2005г. | 2006г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество предприятий | ед. | 37 | 40 | 36 | 41 |
| Выручка от реализации продукции (работ, услуг) | тыс.руб. | 39063 | 57604 | 35933 | 47930 |
| Оборот розничной торговли малых предприятий | тыс.руб. | 7888 | 9537 | 8376 | 31764 |
| Среднесписочная численность работников малых предприятий | чел. | 457 | 434 | 438 | 427 |

Наблюдается рост участия малого бизнеса в экономике района. Поступления в бюджет в виде налоговых и неналоговых платежей составляют 9-11% от суммы собственных доходов бюджета. Товарооборот предприятий малого бизнеса вырос в 4 раза. Численность занятых в малом бизнесе с учетом работающих у индивидуальных предпринимателей составляет 13% от занятых в экономике.

Рассмотрев все отрасли народного хозяйства можно сделать вывод, что основной отраслью экономики является сельское хозяйство. Как отмечалось ранее, этому способствуют благоприятный климат, плодородные почвы, возможность организации переработки сельхозпродукции.

Численность занятого населения по отраслям народного хозяйства

по Крапивинскому району

Таблица № 6.4-2

| № | Отрасли | 2007г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. чел. | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Промышленность | 1,09 | 12,7 |
| 2 | Сельское хозяйство | 2,60 | 30,5 |
| 3 | Лесное хозяйство | 0,11 | 1,3 |
| 4 | Транспорт, связь | 0,28 | 3,3 |
| 5 | Строительство | 0,32 | 3,8 |
| 6 | Торговля, МТС, сбыт | 0,65 | 7,6 |
| 7 | ЖКХ и бытовое обслуживание | 0,32 | 3,8 |
| 8 | Здравоохранение, физкультура и социальное обеспечение | 0,94 | 11,1 |
| 9 | Народное образование | 1,48 | 17,4 |
| 10 | Финансы, кредитование, страхование, пенсионное обеспечение | 0,03 | 0,4 |
| 11 | Аппарат органов управления | 0,48 | 5,6 |
| 12 | Прочие отрасли | 0,21 | 2,5 |
|  | Занято в народном хозяйстве, в том числе: | 8,52 | 100,0 |
|  | Малые предприятия | 0,43 | 5.05 |

Соотношение между группами населения приведено в таблице №  6.4-3.

Таблица №6.4-3

| № | Группа населения | тыс. чел | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Население, всего | 26,3 | 100,0 |
|  | Всего занято в народном хозяйстве. | 8,52 | 32,4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | градообразующая группа | 5,05 | 19,2 |
|  | обслуживающая группа | 3,47 | 13,2 |

  - Лесное хозяйство

1.Общие данные

Основные направления развития лесного комплекса  Кемеровской области на период 2002-2010 годы, утвержденные постановлением Администрации Кемеровской области от 10.07.2002г. № 92 направлены на формирование лесной политики на территории области, рационального использования лесного фонда, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, принятым в 2006 году и вступившим в силу с 01 января 2007 года, все леса Кемеровской области разделены на лесничества на основании Приказа Федерального агентства лесного хозяйства МПР Российской Федерации от 22.08.2007г. №380.

Это значит, что единицей лесоуправления в районе теперь являются не лесхозы, а лесничества, создаваемые в каждом административном районе.

В ближайшее время, в соответствии со ст.86 Лесного кодекса Российской Федерации должен быть разработан Лесной план по Кемеровской области, определяющий цели и задачи лесного планирования в области в целом.

На основании лесного плана в соответствии со ст. 87 Лесного кодекса Российской Федерации составляется Лесохозяйственный регламент лесничества, который является нормативным документом и основой для осуществления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах конкретного лесничества.

В настоящее время Лесохозяйственные регламенты еще не разработаны, поэтому все данные, используемые в данном разделе, основаны на действующих материалах лесоустройства Крапивинского и Пермяковского лесхозов, выполненных в 1989-1990 гг.

2.  Природные условия и лесной фонд

Крапивинского муниципального района

Природные условия

Кемеровская область расположена в юго-восточной части Западной Сибири в бассейне реки Томи – правого притока реки Оби. Территория области компактная, несколько вытянутая с севера на юг.

Протяженность области с севера на юг немногим более 500 км, с запада на восток – в северной части – 300 км, в южной – 100-150 км.

Крапивинский муниципальный район расположен в центральной части Кемеровской области, в Кузнецкой котловине.

Кузнецкая котловина – район по своим очертаниям представляющий неправильной формы прямоугольник, вытянутый с северо-запада на юго-восток. Протяжённость его более 350 км, а наибольшая ширина 100-120км. С востока Кузнецкая котловина граничит с горными хребтами Кузнецкого Алатау, а с юга и запада она замыкается массивами Горной Шории и Салаира. Равнинно-увалистый рельеф Кузнецкой котловины осложняет сеть глубоких с обширными вершинными амфитеатрами логов, а также разветвлённая сеть речек и ручьёв, входящих в систему правых притоков Оби – рек Томи, Ини, Яи и Чулыма. Для этих рек в пределах Кузбасса характерны широкие разработанные долины, склоны которых несут 4-5 широких и почти всегда чётко выраженных террас. Течение рек медленное, спокойное. Исключение составляет лишь главная артерия Кузбасса – река Томь – сохраняющая почти на всём протяжении своего течения в пределах области черты горной реки.

Склоны пологих водоразделов и их плато – обрезные вершины несут на себе довольно сложный микрорельеф, слагающийся из неглубоких блюдцеообразных западин, занятых по преимуществу берёзовыми и берёзово-осиновыми колками, тальвежных плоских лощинок и небольших холмов.

Сочетание горных хребтов с расположенной между ними равниной в Кузбассе определяет природно-климатические условия.

Крапивинский район богат лесами, реками и ручьями, озерами и подземными водами, в том числе минеральными. Район находится в лесостепной зоне. Лесные массивы Кузбасса расположены в основном на горных склонах с преобладанием хвойных деревьев.

Систематика и положение типов лесных почв в структуре ландшафтов

Крапивинского муниципального района Кемеровской области

Таблица № 6.5-1

| Доминирующие группы парагенетических элементарных ландшафтов (биогеоценозов) | Систематический список почв |  |  |  |  | Структура почвенного покрова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | типы | подтипы | роды | виды | подвиды |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Лесостепь Кузнецкой котловины и степное ядро Предсалаирской депрессии |  |  |  |  |  |  |
| Биогеоценозы колочных берёзовых и осиново-берёзовых разнотравных лесов, а также остепнённых лугов и агроценозов | Чернозёмы | а) обыкнов-енные; б) выщело-ченные; в) оподзо-ленные; г) солонцеватые; д) осолоде-лые | На лес- совид ных суглинках | а) тучные; б) среднегумусные | а) мощные; б) среднемощные; в) маломощные (в т.ч. смытые) | Структура почвенного покрова водораздельных пространств и пологих склонов их в восточной и центральной части котловины довольно проста и представляет сочетания различных подтипов черноземов с подтипами серых лесных почв. |
|  | Серые лесные | а) светло-серые; б) серые; в) темно-серые | - “ - | а) нор-маль-ные оподзоленные; б) осо-лоде-лые | а) нормальные б) смытые |  |
| Биогеоценозы каме- нистых сухих степей на сопках Предсалаирья | Лугово-чернозёмные Солон-цы лугово-степные | а) нормальные; б) солончаковатые; в) солонцеватые; г) солоделые; д) оподзоленные е) карбонатные а) корко- вые; б)высоко-столбча-тые в) средние; г) глубокие | - “ - а) на лес- совидных суглинках; б) на бурых третичных глинах | Не выделяются Хлорид- но сульфат-ные | Не выделяются | По мере движения на запад, в сторону Предсалаирской депрессии, являющей собой область геохимической аккумуляции, в почвенном покрове начинают чаще проявляться типы засоленных и гидроморфных почв, однако по-прежнему в комплексе с чернозёмами. Контрастность границ контуров возрастает также с востока на запад и с севера на юг Мало изучена. |
| Биогеоценозы пойменных лугов речных долин Зоны лесостепи | Недоразвитые черноземовидные | а) на щебни-стом эллювии пирогенных конгломератов; б) на щебнистом элювии | Не выделяются | Не выделяются | Не выделяются | Мало изучена |
|  |  | глинистых элевритов и песчаников |  |  |  |  |
|  | Луговые почвы пойм | а) слоистые; б) дерновые; в) оподзоленные; г) солончаковатые; д) солонцеватые; | а) на песчано-галечниковом элювии; б) на террасовых лесах |  |  |  |
|  |  | е) осолоделые; |  |  |  |  |
|  |  | ж) лугово-болотные; з) перегнойно-глеевые |  |  |  |  |

Анализируя климатические условия Крапивинского района необходимо отметить:

- К периоду с наибольшим количеством осадков приурочены более высокие температуры и обилие солнечного света. Такое сочетание тепла, влаги и солнечного света в вегетационный период, несмотря на короткое лето, создаёт благоприятные условия для роста и развития древесной и кустарниковой растительности на территории района.

- Превышение количества летних осадков над зимними является положительным фактором в отношении увлажнения почво-грунтов и способствует уменьшению пожарной опасности.

- Преобладание слабых ветров со скоростью менее 7 м/сек в теплое время года уменьшает опасность ветровала древесных пород.

- Наблюдающиеся поздние весенние и ранние осенние заморозки отрицательно влияют на цветение, образование и созревание семян древесных и кустарниковых пород, а также на рост и развитие лесных культур.

Совокупность благоприятных и неблагоприятных климатических факторов в районе определяет собой ареал распространения небольшого числа древесных и кустарниковых пород. Наибольшее распространение имеют древесные породы, приспособленные к короткому вегетационному периоду, такие как пихта, берёза, осина, реже кедр, сосна, ель. Насаждения характеризуются средней производительностью.

3. Лесной фонд Крапивинского муниципального района и его динамика

Общая площадь земель лесного фонда Крапивинского района Кемеровской области по данным Государственного учёта лесного фонда составляет 515,4 тыс. га (по данным 2012г.-520,1 га).

Лесной фонд, находящийся в ведении Крапивинского и Пермяковского лесхозов составляет 477,1 тыс. га или 92,5%.

Остальные леса района, по данным учета лесного фонда, относятся к Крапивинскому сельскому лесхозу 38,3 тыс. га. Необходимо отметить, что по данным лесоустройства площадь лесов Крапивинского сельского лесхоза составляет 43,0 тыс. га.

Объективно обусловленные разночтения будут устранены при разработке Лесохозяйственного регламента по Крапивинскому лесничеству (району) в целом.

Распределение лесного фонда по административному району

и основным его владельцам

Таблица 6.5-2

| Наименование административных районов | Всего лесов в районе | В том числе по владельцам |  |  |  | Лесис-тость, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МПР России | Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ | Министерство обороны РФ | Органы исполни-тельной власти |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Крапивинский | 515,4 457,3 | 477,1 419,1 | 38,3 38,2 | - | - | 66,4 |

Числитель    – общая площадь, тыс. га

Знаменатель – площадь покрытых лесной растительностью земель, тыс.га

Лесистость территории лесхозов Крапивинского района

Таблица № 6.5-3

| Наименование лесхоза | % лесистости | Наименование лесхоза | % лесистости |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Крапивинский | 87,8 | Пермяковский | 96,7 |
|  |  | (часть) |  |

Управление лесами осуществляется Департаментом лесного комплекса по Кемеров-ской области.

В границах Крапивинского района функционирует 2 лесхоза: Крапивинский, Пермяковский (2 лесничества). Кроме того, в районе есть Крапивинский сельский лесхоз, который войдет в состав объединенного Крапивинского лесничества, тем более, что  	«Основными направлениями развития лесного комплекса Кемеровской области на период 2002 – 2010 годов» предусматривается организация границ лесхозов в пределах границ одного района.

Лесхозы в Крапивинском  муниципальном районе Кемеровской области

Таблица № 6.5-4

| Наименование лесхоза, местоположение его конторы | Наименов-ние администра-тивного района | Наименование лесничеств | Общая пло-щадь, тыс.га | Местоположение контор лесничеств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Крапивинский | Крапивинский | Ивановское | 59,3 | с. Ивановка |
| п. Крапивинский |  | Кожуховское | 73,0 | - “ - |
|  |  | Зеленогорское | 27,3 | - “ - |
|  |  | Крапивинское | 14,1 | пгт. Крапивинский |
|  |  | Тайдонское | 78,1 | - “ - |
|  |  | Медвежское | 185,1 | - “ - |
|  | Итого по району |  | 437,0 |  |
| Пермяковский | Крапивинский | Аило-Атынаковское | 23,0 | с. Ключи |
| с. Пермяки |  |  |  |  |
|  |  | Чекмарёвское | 17,1 | с. Пермяки |
|  | Итого по району |  | 40,1 |  |
| Крапивинский сельский |  | Крапивинское Мунгатское | 43,0* | пгт.. Крапивинский |
| Всего |  |  | 520,1 |  |

Примечание - данные приведены по материалам лесоустройства  Крапивинского сельского лесхоза. Разночтения с учетом лесного фонда будут устранены при разработке Лесохозяйственного регламента по Крапивинскому лесничеству (району) в целом.

Изученность лесного фонда лесхозов

Крапивинского муниципального  района

Таблица № 6.5-5

| Наименование лесхоза | Год последнего лесоустройства | Лесоустроительное предприятие | Общая площадь лесхозов | Раз-ряд лесоустройства | Лесоустройство |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | по разрядам |  |  | Ито-го |
|  |  |  |  |  | I | II | III |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Крапивинский | 1989 | Северо-Западное | 437,0 | I, II, III | 22,0 | 13,0 | 402,0 | 437,0 |
| Пермяковский | 1990 | Западное | 40,1 | I, II, III |  |  | 40,1 | 40,1 |
| (часть) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крапивинский сельский | 1990 | Западное | 43,0 | II |  | 43,0 |  | 43,0 |

Динамика средних таксационных показателей

насаждений основных лесообразующих пород

Таблица № 6.5-6

| Преобладающие породы | Годы учёта | Средние |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | возраст, лет | Бони-тет | пол-нота | запас на 1 га , м3 |  |
|  |  |  |  |  | покрытых лесом земель | спелых и перестойных насаждений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Хвойные | 1993 | 89 | III, 0 | 0,52 | 138 | 152 |
|  | 1998 | 90 | III, 0 | 0,52 | 121 | 158 |
|  | 2003 | 90 | II, 9 | 0,52 | 121 | 153 |
| Мягколиственные | 1993 | 49 | II, 4 | 0,56 | 110 | 154 |
|  | 1998 | 49 | II, 5 | 0,56 | 109 | 157 |
|  | 2003 | 49 | II, 6 | 0,56 | 109 | 156 |

Анализ динамики среднего возраста в пределах хозяйств показывает, что средний возраст, как хвойных насаждений, так и лиственных незначительно увеличился и в основном объясняется снижением объёмов рубок главного пользования. Увеличение среднего класса бонитета хвойных насаждений произошло за счёт значительного увеличения площади молодняков, характеризующихся более высоким классом бонитета в данной возрастной группе развития. Этим же объясняется и увеличение средних полнот потому как именно молодняки характеризуются более высокими полнотами относительно других возрастных групп. Незначительное увеличение средних запасов по лиственному хозяйству и снижение среднего класса бонитета характеризуется низким процентом вовлечения их в рубки главного пользования, а падение средних запасов хвойных насаждений более значимым процентом вовлечения их в лесоэксплуатацию.

4. Лесорастительное районирование

По лесорастительному районированию Сибири (проф. Г.В.Крылов 1957-1962 г.г.) Кемеровская область отнесена к Салаирско-Кузнецкой подпровинции темнохвойной черневой тайги Алтайско-Саянской провинции горнотаёжных и галерейных лесов.

Дальнейшее районирование территории Кемеровской области проведено кандидатом сельскохозяйственных наук А.М.Калининым и обобщено в издании «Лесорастительное и лесохозяйственное районирование Кемеровской области и пути повышения продуктивности лесов» (1977г.)

На территории Кемеровской области выделено 12 лесорастительных районов, входящих в 3 лесорастительные зоны – равнинной тайги, лесостепи и горной тайги.

Леса Крапивинского района по совокупности природных и экономических признаков леса относятся к низкогорно-лесостепному и горно-таежному лесохозяйственному  районам.

В пределах низкогорно-лесостепной лесохозяйственный район сосредоточена основная часть промышленности области. Леса района имеют важное санитарно-гигиеническое и рекреационное значение. Лесохозяйственная деятельность должна быть направлена на максимальное сохранение существующих лесов и их расширение за счёт облесения непродуктивных бросовых земель. В лесокультурной практике следует учитывать высокую степень загрязнённости атмосферы и вводить в состав насаждений газоустойчивые древесные породы.

В горно-таёжном лесохозяйственном районе леса играют важную почвозащитную и водоохранную роли и одновременно являются главным объектом лесоэксплуатации. Основная задача лесного хозяйства – интенсификация его путём увеличения объёмов лесовосстановительных рубок, рубок ухода в смешанных хвойно-лиственных насаждениях.

Кемеровская область представляет собой единый целостный экономический комплекс – Кузнецкий угольный бассейн, одной из отраслей этого комплекса является лесное хозяйство без подразделения его на более мелкие лесоэкономические единицы.

Распределение лесного фонда лесхозов

по лесорастительным зонам

Таблица № 6.5-7

| Лесорастительные зоны подзоны (районы) |  | Административные районы | Лесхозы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| Горные леса |  |  |  |
| Горно-таежный | Крапивинский |  | Крапивинский |
|  |  |  | Пермяковский ( Аило-Атынаковское лесничество) |
| Низкогорно-лесостепной район |  |  | Пермяковский (Чекмаревское лесничество) |
|  |  |  | Крапивинский сельский |

5. Экономические условия

Роль лесов  и лесного хозяйства в экономическом и социальном

развитии Крапивинского района Кемеровской области

Лесная и деревообрабатывающая промышленность в структуре объёма продукции области и района занимает всего 0,5% и выполняет функции сохранения и воспроизводства лесных ресурсов области и удовлетворения потребностей народного хозяйства в древесине.

Значимость лесов определена совокупностью лесной растительности, земли, животного мира и других компонентов окружающей среды, имеющей важное экологическое, экономическое и социальное значение.

Лесной фонд Кемеровской области длительное время рассматривался как источник получения древесины для нужд народного хозяйства, и соответственно было организовано интенсивное лесопользование особенно в период 50 – 80х годов.

В условиях экологических реальностей леса Кемеровской области в целом и леса района в частности обладают высокой природоохранной ценностью, не утратили средообразующие функции и реально способствуют улучшению среды для проживания населения области и района.

В соответствии с Лесным Кодексом Российской Федерации, принятым в 2006 году все леса делятся на эксплуатационные и защитные, что будет зафиксировано в Лесохозяйственном регламенте по лесничеству (району) с учетом «Основных направлений развития лесного комплекса Кемеровской области на период 2002 – 2010 годов».

Для повышения значимости лесов области в экономике области «Основными направлениями» предусматривается развитие предприятий лесопромышленного производства с увеличением объёма продаж леса и лесопродукции с 397,4 млн. рублей в 2002 г. до 873,8 млн. рублей к 2010 году, развитие побочных пользований недревесными ресурсами леса, использование второстепенных лесных ресурсов, использование нелесных земель, входящих в лесной фонд, в качестве пахотных и сенокосных угодий, для размещения пасек и развития пчеловодства, для пастьбы скота. Использование лесных ресурсов для побочных пользований предусматривается путём содействия организации и развитию предприятий малого и среднего бизнеса с предоставлением им в длительное пользование участков лесного фонда в аренду.

Лечебно-оздоровительные учреждения

в лесном фонде лесхозов и на прилегающих к ним землях

Таблица № 6.5-8

| Наименование административных районов | Виды лечебно-оздоровительных учреждений |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | санато- рии | Профилакто-рии | дома отдыха | базы отдыха | спор-тив-ные лаге-ря | турбазы | детские спортив-но-оздоро-вительные объекты |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Крапивинский | 1 | - | - | - | - | 26 | 1 | 28 |

В зоне деятельности лесхозов расположены санаторий, турбазы, детские спортивно-оздоровительные лагеря.

В процессе лесоустроительных работ необходимо определить их тяготение к лесному фонду лесхозов с целью выделения вокруг лечебно-оздоровительных учреждений особо защитных участков радиусом 1км.

Современное состояние пользования древесины

Действующая расчётная лесосека по Крапивинскому лесхозу составляет 432,7 тыс. м3 ликвида, в том числе хвойных пород 242,7 тыс. м3.  По Пермяковскому лесхозу в целом соответственно 340,4 тыс. м3 ликвида  и 32,8 тыс. м3 ликвида. За период с 1983 – 2002г.г. объём заготовок древесины по главному пользованию снизился 15,5 раз в целом по области и в частности по району. Тенденция снижения объёма заготовок отмечается и по промежуточному пользованию лесом и прочим рубкам. Использование средней расчётной лесосеки за период 1983 – 2003 г. составил в среднем 25,3%, по хвойному хозяйству – 37,6% по области в целом.

Значительное падение объёма лесозаготовок по главному и промежуточному пользованию обусловлено распадом лесопромышленного комплекса.

Расчётная лесосека главного пользования

и её использование по лесхозам

(на год составления основных положений)

(тыс.м3 ликвида)

Таблица № 6.5-9

| Наименование лесхозов | Расчётная лесосека |  |  | Фактически заготовлено |  |  | % использования расчётной лесосеки (всего) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  | хвойных | твердо-листвен-ных |  | хвойных | твердо-листвен-ных |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Крапивинский | 432,7 | 242,7 | - | 7,8 | 4,6 | - | 1,8 |
| Пермяковский | 340,4 | 32,8 | - | 8,2 | 0,9 | - | 2,4 |

Планов рубок в лесхозах нет. Плановые задания лесхозам доводятся согласно распределения лесосечного фонда. Как видим из таблицы % использования расчетной лесосеки по лесхозам района чрезвычайно низкий 1,8% по Кравивинскому лесхозу и 2,4% по Пермяковскому лесхозу.

Выход деловой древесины

от рубок главного пользования лесом, %

Таблица № 6.5-10

| Хозяйства | Запроектировано лесоустройством | Фактически в 2002 г. | Заложено в расчётную лесосеку | По отводу лесосечного фонда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ## Хвойное | 74,8 | 78,6 | 73,9 | 64,8 |
| Твердолиственное | - | - | - | - |
| Мягколиственное | 50,6 | 42,7 | 50,7 | 43,2 |
| В среднем | 64,5 | 61,8 | 60,2 | 57,7 |

Запроектированный лесоустройством выход деловой древесины по хвойному хозяйству близок к фактическому за 2002 год и заложенному в действующую расчётную лесосеку по главному пользованию. Фактический выход деловой древесины по мягколиственному хозяйству ниже проектируемого лесоустройством на 7,9%, что объясняется низким спросом на деловую лиственную древесины и реализацией её в значительном объёме как дровяной древесины.

Товарная структура эксплуатационного фонда

в % от ликвида

Таблица № 6.5-11

| Хозяйства | Группы классов крупности |  |  | Итого деловая | ##### Ликвид |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | крупная | средняя | мелкая |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. По данным последнего лесоустройства |  |  |  |  |  |
| Хвойное | 25,9 | 39,6 | 9,3 | 74,8 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мягколиственное | 15,9 | 27,6 | 7,1 | 50,6 | 100 |
| Итого: | 21,6 | 34,5 | 8,4 | 64,5 | 100 |
| 2. По данным отвода лесосечного фонда 2002 г. |  |  |  |  |  |
| Хвойное | 23,1 | 32,4 | 9,3 | 64,8 | 100 |
| Мягколиственное | 14,7 | 15,5 | 14,0 | 43,2 | 100 |
| Итого: | 20,4 | 27 | 10,7 | 57,7 | 100 |

Товарная структура эксплуатационного фонда определённая лесоустройством в основном соответствует данным отвода лесосечного фонда.

Некоторое снижение выхода деловой древесины по данным отвода лесосечного фонда обусловлено вовлечением в первоочередную рубку насаждений с более низкими товарными качествами и некоторой пересортицей древесины мягколиственных пород.

Расчётная лесосека

по лесам сельскохозяйственных формирований и её использование

(по состоянию на год составления основных положений)

ликвид, тыс.м3

Таблица № 6.5-12

| Наименование лесхозов | Расчётная лесосека, ликвид |  |  |  | Фактически заготовлено в 2002 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе хвой-ных | в лесах 1 группы | в том числе хвойных | всего | в том числе хвойных | в лесах 1 группы | в том числе хвойных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Крапивинский | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| сельский |  |  |  |  |  |  |  |  |

Управление лесами сельскохозяйственных организаций осуществляло Федеральное государственное учреждение «Кемеровское управление сельскими лесами», в настоящее время леса передаются под управление Департамента лесопромышленного комплекса Кемеровской области.

Использование действующей расчётной лесосеки главного пользования лесом в лесах сельхозформирований Крапивинского района не осуществляется. Это  обусловлено низким спросом на древесину лиственных пород.

Как уже отмечалось выше что в конце 70-х – начале 80-х годов заготавливалось  лесопромышленными  предприятиями области в  среднем  около 3,5 млн.м3 древесины. В начале 20-го столетия объём заготовки составляет немногим более 200 тыс.м3 в год, что составляет использование расчётной лесосеки на 3-5%.

В настоящее время начинается процесс подъёма лесопромышленного комплекса за счёт создания благоприятных условий по экспорту лесоматериалов. Пока получает развитие лесозаготовительная отрасль и первичная деревообработка по производству пиломатериалов и строительных изделий.

Для резкого увеличения объёмов лесозаготовок, использования низкотоварной лиственной древесины необходима организация предприятий с глубокой переработкой древесины.

В настоящее время в области действует ряд лесозаготовительных организацией: ООО «СибЭл-Яя», ОАО «Тяжинские лесопромышленники», ЗАО ПКФ «Сибком», ОАО НПО «Аверс», ООО «Стейд», ООО «Долгоун-леспромхоз», ООО «Терсьлеспром», ООО «Таёжный», ООО «Эколес», предприятия ГУИН Минюста России и ряд предприятий малого и среднего бизнеса.

Динамика древесных запасов и лесопользования

по лесам государственного органа управления

лесным хозяйством

Таблица № 6.5-13

| Показатели | Годы учёта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1983 | 1988 | 1993 | 1998 | 2002 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ## Общий запас древесины, млн.м3 | 531,80 | 515,94 | 538,08 | 534,99 | 473,04 |
| в том числе: хвойных | 352,06 | 342,47 | 338,08 | 336,71 | 288,26 |
| твердолиственных | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| мягколиственных | 179,58 | 173,32 | 199,77 | 198,07 | 184,57 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Запас спелых и перестойных | 301,49 | 285,51 | 245,86 | 241,93 | 225,74 |
| в том числе: хвойных | 183,58 | 173,41 | 144,21 | 141,74 | 129,25 |
| твердолиственных | - | - | - | - | - |
| мягколиственных | 117,81 | 111,98 | 101,65 | 100,16 | 225,71 |
| Запас спелых и перестойных возможных для эксплуатации | 263,59 | 249,00 | 201,81 | 193,80 | 185,42 |
| в том числе: хвойных | 151,72 | 142,96 | 107,19 | 102,16 | 97,16 |
| твердолиственных | - | - | - | - | - |
| мягколиственных | 111,87 | 106,04 | 94,02 | 91,64 | 88,26 |
| Расчётная лесосека, тыс.м3 ликвида | 8284,7 | 6427,3 | 6027,8 | 6027,8 | 6027,8 |
| в том числе: хвойных | 3637,7 | 2620,6 | 2466,3 | 2466,3 | 2466,3 |
| твердолиственных | - | - | - | - | - |
| мягколиственных | 4647,0 | 3806,7 | 3561,5 | 3561,5 | 3561,5 |
| Фактически заготовлено тыс. м3 ликвида |  |  |  |  |  |
| рубками главного пользования | 3096,0 | 3244,0 | 1130,0 | 283,0 | 199,3 |
| в том числе: хвойных | 1882,0 | 1980,0 | 710,0 | 181,3 | 106,3 |
| твердолиственных | - | - | - | - | - |
| мягколиственных | 1214,0 | 1264,0 | 420,0 | 101,7 | 93,7 |
| рубками промежуточного пользования | 278,0 | 292,0 | 170,0 | 140,0 | 142,7 |
| прочими рубками | 424,0 | 265,0 | 30,0 | 13,9 | 44,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | 3798,0 | 3801,0 | 1330,0 | 436,9 | 386,9 |
| Всего заготовлено в пересчёте на корневой запас, млн.м3 | 4,1 | 4,1 | 1,4 | 0,5 | 0,4 |
| Среднее изменение запаса, тыс.м3 | 8270 | 8420 | 8447 | 8220 | 8230 |
| Общий размер пользования: |  |  |  |  |  |
| с 1 га покрытых лесом земель, м3 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| в % от общего запаса лесного фонда | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| в % от среднего изменения запаса | 49,4 | 48,8 | 16,7 | 6,1 | 4,9 |

Анализ таблицы 2.2.5 даёт основание утверждать, что в лесах области наблюдается тенденция к снижению запасов спелых и перестойных насаждений возможных для эксплуатации и в основном по хвойному хозяйству. Использование древесины за анализируемый период снизилось с 4,1 млн.м3 до 0,4 млн.м3 или в пересчёте на пользование древесиной с 1 га покрытых лесной растительностью земель с 0,9 до 0,1м3.

Такая же тенденция и в лесах Крапивинского района.

6. Годовая потребность в древесине

и степень её удовлетворения

Потребность в древесине, баланс производства и потребления ее

в Кемеровской области

тыс.м3 ликвида

Таблица № 6.5-14

| Потребители и поставщики древесины | 2003 год отчёт |  | 2004 год прогноз |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе деловой | всего | в том числе деловой |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Потребность Кемеровской области | 570 | 431 | 620 | 465 |
| 1.1. В том числе предприятий, учреждений, организаций | 522 | 405 | 570 | 437 |
| их них арендаторов | 337 | 285 | 410 | 315 |
| 1.2. Населения | 48 | 26 | 50 | 28 |
| 2. Заготовка древесины |  |  |  |  |
| - всего | 296 | 224 | 320 | 242 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 для местных потребителей | 158 | 120 | 170 | 129 |
| 2.2 для вывоза за пределы Кемеровской области | 138 | 104 | 150 | 113 |
| в том числе |  |  |  |  |
| на экспорт (Китай, Иран) | 122 | 92 | 126 | 95 |
| в регионы РФ (Краснодарский, Ставропольский края, Воронежская область) | 16 | 12 | 24 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Ввоз древесины из других регионов РФ (Томская и Иркутская области, Красноярский и Алтайский края, Республика Хакасия) | 274 | 207 | 300 | 223 |

Потребность  в древесине  Кемеровской области в 2003 г. составила 570 тыс.м3. Удовлетворение потребности в древесине осуществлено за счёт заготовок в лесах Кемеровской области (36,6%) и ввоза древесины из других регионов Российской Федерации (Томской, Иркутской областей, Красноярского и Алтайского краёв, Республики Хакасия) – 63,4%.

Из заготовленной древесины в области (296 тыс.м3) и ввезённой из других регионов РФ (274 тыс.м3) использовано для местного потребления – 432 тыс.м3 (75,8%). Часть заготовленной древесины в лесах Кемеровской области (138 тыс.м3) реализована за пределы области в том числе на экспорт (Китай, Иран) – 122 тыс.м3 и в регионы РФ (Краснодарский край, Ставропольский край, Воронежская область) – 16 тыс.м3.

Сведения приводятся в целом по области, так как отсутствуют сведений отдельно по району.

7. Наличие и использование

недревесных ресурсов леса

По учёту лесного фонда на 1.01.2003 года в лесном фонде лесхозов Крапивинского района Кемеровской области насчитывается 58,1 тыс.га нелесных площадей, в том числе пашни, сенокосы, пастбища. Все эти угодья находятся в сельхозобороте.

Прошлым лесоустройством проектировались и другие виды побочных пользований лесом: пчеловодство, заготовка берёзового сока, заготовка лекарственного сырья, технического сырья, заготовка дикорастущих ягод, заготовка папоротника – орляка, грибов, кедрового ореха.

Кроме того, предусматривалось получение пихтового масла  и заготовка живицы.

Следует отметить, что экономический кризис, переход к рыночной экономике наложили свой отпечаток на значительное снижение объёмов побочных пользований в течение анализируемого периода, а к 2002 г. вплоть до полного прекращения работ по заготовке продукции побочных пользований.

«Основными направлениями развития лесного комплекса Кемеровской области на период 2002-2010 годов» предусматривается возрождение работ по использованию реальных ресурсов побочных пользований. Использование лесных ресурсов для побочного пользования должно содействовать организации и развитию предприятий малого и среднего бизнеса с представлением им в длительное пользование участков лесного фонда в аренду.

Объём заготовок лесхозами недревесной продукции леса

Таблица № 6.5-15

| Наименование лесхозов | ### Заготовлено продукции, т |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сенокошение |  |  | получение товарного мёда |  |  |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2000 | 2001 | 2001 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Крапивинский | 20,0 | 17,0 | - | - | - | 2,3 |
| Пермяковский | 60,0 | 53,0 | 44,0 | - | - | - |

8. Пути транспорта

Несмотря на, в целом по области, довольно  густую сеть дорог, лесхозы Крапивинского района характеризуются слаборазвитой сетью дорог, и значительная площадь лесных массивов является труднодоступной в транспортном отношении и соответственно экономическая эффективность проведения лесозаготовок в этих лесхозах крайне низкая. Наличие дорог на 1000 га лесного фонда здесь составляет менее 3км.

Протяженность дорог транспорта в лесхозах

Крапивинского района

Таблица № 6.5-16

| Наименова-ние лесхозов | Д о р о г, км |  |  |  |  |  | Дорог на 1000 га лесного фонда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Все-го | в том числе |  |  |  |  | всего дорог | в том числе дорог круглого-дового действия |
|  |  | желез-ные | Авто-мобиль-ные | из них |  | Зим-ники |  |  |
|  |  |  |  | с твёр-дым покры-тием | грунто-вые |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Крапивин-ский | 1006 | - | 828 | 160 | 668 | 178 | 2,3 | 1,9 |
| Пермяков-ский | 351 | - | 337 | 30 | 307 | 14 | 2,5 | 2,4 |

Охрана лесов от пожаров

За период 1992-2002 годы на территории лесного фонда лесхозов Кемеровской области произошло 1337 лесных пожаров. Наибольшее число пожаров приходится на 1998-1999 годы (224 и 361 случай возгорания соответственно) с охватом 5,5 тыс. га лесных площадей. Причиной большого числа лесных пожаров и большой площади охвата пожарами явились неблагоприятные климатические условия.

Крапивинский район относится к наиболее благополучным в отношении лесных пожаров, всего 25 пожаров.

Сведения о лесных пожарах

и относительной горимости лесов

по лесхозам за прошедший ревизионный период

Таблица № 6.5-17

| Наименование лесхозов | Количество пожаров |  | Площадь пожаров, га |  | Относительная горимость на 1 тыс.га лесной площади |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | средне-годовое | всего | средне-годовая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Крапивинский | 19 | 1,7 | 68 | 6,2 | 0,01 |
| Пермяковский | 6 | 0,5 | 75 | 6,8 | 0,05 |

Очевидно, что лесопожарные службы лесхозов, включая и авиалесоохрану не в состоянии полностью контролировать пожарную обстановку в лесах, особенно в засушливые годы.

Сведения о лесопожарных службах в лесхозах

(на год, предшествующий составлению основных положений)

Таблица № 6.5-18

| Наименование лесхозов | Пожарно-химические станции по типам |  |  |  | Противо-пожарные пункты | Пожарные наблюдательные вышки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | итого |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Крапивинский | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Пермяковский | - | 1 | - | 1 | 5 | - |

Для обеспечения своевременного обнаружения точного определения места возникновения лесных пожаров необходима организация сети взаимосвязанных пожарно-наблюдательных вышек. В настоящее время их построено всего 4. По состоянию на 2003 год разработаны Генеральные планы противопожарного устройства лесов всего на 4 лесхоза, в частности: Новокузнецкого в 1986 году, Кемеровского в 2000 году, Пригородного в 2000 году и Гурьевского в 2003 году На Крапивинский и Пермяковский лесхозы подобные материалы не разработаны.

Разработку Генеральных планов по противопожарному устройству лесов лесхозов производит согласно заключаемых договоров Алтайский филиал Росгипролесхоза.

Охрана лесов от пожаров осуществляется комбинированным способом в сочетании наземной и авиационной охраны лесов.

Авиационная охрана лесов от пожаров осуществляется Кемеровским авиазвеном ФГУ «Западно-Сибирская база авиационной охраны лесов». В составе Кемеровского авиазвена организовано 3 авиаотделения: Мариинское, Кемеровское, Южно-Кузбасское.

Авиалесоохрану территорий Крапивинского и Пермяковского лесхозов осуществляет Мариинское авиаотделение.

6.6  Демографическая ситуация

Существующее положение

По данным  переписи 2002 года в Крапивинском районе  проживало 27658 чел. в том числе в поселках городского типа Крапивинском и Зеленогорском -13492 чел., в сельских населенных пунктах – 14166 чел. Численность населения Крапивинского района по переписи 1989г. составляла 31397 чел., в том числе поселках городского типа Крапивинском и Зеленогорском -14656 чел., в сельских населенных пунктах – 16741 чел.  За период между переписями 1989г. и 2002г. произошло уменьшение численности населения на 13,5%. С 2003 года происходит также ежегодное уменьшение численности населения.

За период 2003-2008 годы численность населения района уменьшилась на 1273 человека (4,5%). Наибольшее уменьшение населения произошло в сельских населенных пунктах, оно уменьшилось на 810 чел.(3,0%), в с. Аило-Атынаково Каменского поселения с 2006 года произошло обезлюдивание. Поселения, где произошло незначительное увеличение численности населения являются Борисовское (с. Борисово, 2003г-1503 чел., 2008г. -1616 чел.), а также Зеленовское поселение ( 2003г. – 1191 чел., 2008г. – 1258 чел. В остальных поселениях численность населения уменьшается.

Изменения численности населения по городским и сельским поселениям приведены в таблице № 6.6-1.

Численность постоянного населения по годам

(по данным Администрации)

Таблица № 6.6--1

| Наименование поселения | Данные на начало года, человек |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Крапивинский район, всего | 27383 | 26958 | 26563 | 26320 | 26084 | 26110 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| П.г.т. Крапивинский | 8120 | 8110 | 8163 | 8101 | 7970 | 7891 |
| П.г.т. Зеленогорский | 5380 | 5286 | 5264 | 5218 | 5182 | 5146 |
| Итого П.г.т. | 13500 | 13396 | 13427 | 13319 | 13152 | 13037 |
| Итого, сельские поселения | 13883 | 13562 | 13136 | 13001 | 12932 | 13073 |
| 1. Банновский, в т.ч. | 1196 | 1172 | 1145 | 1155 | 1129 | 1115 |
| -с. Банново | 961 | 947 | 927 | 947 | 928 | 927 |
| -п. Михайловский | 179 | 169 | 161 | 157 | 156 | 154 |
| -д. Ивановка | 32 | 32 | 30 | 27 | 23 | 17 |
| -д. Змеинка | 11 | 11 | 16 | 14 | 13 | 10 |
| -д. Комаровка | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 |
| 2. Барачатское, в т.ч. | 1904 | 1877 | 1841 | 1875 | 1863 | 1873 |
| -с. Барачаты | 718 | 701 | 712 | 725 | 725 | 741 |
| -п. Красные Ключи | 608 | 605 | 573 | 592 | 587 | 593 |
| -д. Скарюпино | 351 | 352 | 336 | 347 | 342 | 338 |
| -д. Кабаново | 227 | 219 | 220 | 211 | 209 | 201 |
| 3.Борисовское, в т.ч. | 1645 | 1603 | 1568 | 1543 | 1563 | 1730 |
| -с. Борисово | 1503 | 1463 | 1441 | 1419 | 1443 | 1615 |
| -д. Максимово | 142 | 140 | 127 | 124 | 120 | 115 |
| 4. Зеленовское, в т.ч. | 1191 | 1217 | 1219 | 1236 | 1233 | 1258 |
| -п. Зеленовский | 813 | 828 | 828 | 843 | 840 | 852 |
| -п. Плотниковский | 378 | 389 | 391 | 393 | 393 | 406 |
| 5. Каменское, в т.ч. | 2202 | 2077 | 1838 | 1773 | 1768 | 1770 |
| -с. Каменка | 962 | 971 | 920 | 928 | 925 | 936 |
| -с. Арсеново | 399 | 393 | 389 | 369 | 369 | 380 |
| -д. Ключи | 468 | 447 | 414 | 391 | 391 | 398 |
| -с. Аило-Атынаково | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| -с. Салтымаково | 372 | 264 | 113 | 83 | 83 | 56 |
| 6. Крапивинское, в т.ч. | 1247 | 1200 | 1216 | 1180 | 1165 | 1133 |
| -п. Каменный | 612 | 572 | 587 | 579 | 580 | 550 |
| -с. Междугорное | 395 | 392 | 397 | 378 | 374 | 373 |
| -с. Поперечное | 240 | 236 | 232 | 223 | 211 | 210 |
| 7. Мельковское, в т.ч. | 1387 | 1392 | 1383 | 1314 | 1269 | 1230 |
| -п. Перехляй | 1017 | 1020 | 971 | 957 | 940 | 919 |
| -д. Бердюгино | 278 | 280 | 298 | 256 | 243 | 235 |
| -п. Ленинка | 92 | 92 | 114 | 101 | 86 | 76 |
| 8. Тарадановское, в т.ч. | 1191 | 1173 | 1113 | 1091 | 1086 | 1094 |
| -с. Тараданово | 1006 | 1005 | 953 | 934 | 930 | 937 |
| -д. Долгополово | 185 | 168 | 160 | 157 | 156 | 157 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9. Шевелевское, в т.ч. | 1911 | 1851 | 1813 | 1841 | 1856 | 1870 |
| -д. Шевели | 1000 | 980 | 955 | 967 | 977 | 1005 |
| -д. Новобарачаты | 165 | 154 | 155 | 155 | 150 | 150 |
| -д. Сарапки | 247 | 234 | 238 | 241 | 251 | 256 |
| -п. Березовка | 499 | 483 | 465 | 478 | 478 | 459 |
| 10. д. Фомиха | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| Численность населения по данным статистики | 27651 | 27239 | 27047 | 26774 | 26269 | 25970 |

Общая численность населения приведена по данным Администрации и по данным статистики. Разница численности населения заключается в следующем:

Информация по сельским поселениям отличается от расчетной численности в связи с разной методикой расчета. Расчетная численность в целом по району определяется от итогов переписи населения с ежегодным учетом числа родившихся, умерших, прибывших и выбывших (постоянное население).

По сельским поселениям ведется похозяйственный учет сельскими муниципальными образованиями на управляемой ими территории с уточнением записей по состоянию на 1 января путем сплошного обхода дворов (наличное население).

В целом динамика демографической ситуации в Крапивинском районе совпадает с тенденциями демографического развития Кемеровской области. За период с 2003г. по 2008г. в районе произошло уменьшение численности населения на 4,5%, главная причина – естественная убыль населения, установившаяся с 1992 года.

Одна из наиболее острых проблем современного демографического развития района, сохраняющаяся в динамике, является высокая смертность населения.

Главными причинами смертности являются болезни органов кровообращения, несчастные случаи, злокачественные новообразования, болезни органов дыхания.

Структура смертности населения, чел.

Таблица № 6.6-2

| Причины смертности | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Болезни системы кровообращения | 60 | 45 | 40 | 64 |
| 2.Несчастные случаи, отравления, трав-мы | 70 | 65 | 68 | 77 |
| 3.Новообразования | 63 | 42 | 52 | 49 |
| 4.Болезни органов дыхания | - | 9 | 6 | 7 |

Основную долю в смертности населения составляет смертность от несчастных случаев, отравлений и травм, системы кровообращения,

Низкая  продолжительность жизни населения, особенно мужчин, не доживающих до пенсионного возраста, существенно влияет на численность экономически активного населения в будущем.

Процессы естественного движения населения остаются, к сожалению, до сих пор, неблагоприятными. Продолжается процесс убыли населения.

Важным фактором демографической ситуации в районе является миграция населения. Проведенный анализ миграционных процессов с 2003года показывает, что до настоящего времени происходит отток населения в другие области, регионы, причем значительный.

Динамика среднегодового прироста (убыли) по Крапивинскому району приведена в таблице № 6.6-3. Как видно из таблицы среднегодовой темп  убыли населения за период (2001–2007 г.г.) составил  -1,41%.

Динамика среднегодового убыли по пгт Крапивинский, пгт. Зеленогорский и сельским населенным пунктам приведена в таблицах № 6.6-4, № 6.6-5,№ 6.6-6.

В возрастной структуре населения происходят процессы аналогичные процессам по всей России – старение населения. В Крапивинском районе растет доля населения старше трудоспособного возраста..

Статистические и демографические данные, полученные  по Крапивинскому району  за период с 2003г по 2007г. позволяют сделать следующие выводы:

За этот период группа старше трудоспособного возраста  увеличилась с 18,6% до 19,0%. Негативным фактором является уменьшение доли лиц моложе трудоспособного возраста с 22,0% до 17,5%. Группа трудоспособного возраста увеличилась с 54% до 62,3% за счет группы моложе трудоспособного возраста.

Аналогичные процессы происходят во всех населенных пунктах района, наиболее значительная убыль населения в селах и деревнях. С 2007г. перестали существовать д. Медвежка и с. Аило-Атынаково в Каменском сельском поселении

Структура населения по группам возрастов приведена в таблице № 6.6-7.

Баланс трудовых ресурсов приведен в таблице № 6.4-2.

Динамика среднегодового прироста (убыли) населения, чел.

по Крапивинскому району

Таблица № 6.6-3

| № | Годы | Население, (01.01) чел. | Естественный прирост (убыль) за год |  |  | Миграционный прирост (убыль) за год |  |  | Среднегодо- вой прирост (убыль) | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | родилось | умерло | всего | прибыло | выбыло | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | 2003 | 27383 | 299 | 444 | -145 | 727 | 1007 | -280 | -425 | -1,78 |
| 6 | 2004 | 26958 | 313 | 441 | -128 | 847 | 1114 | -267 | -395 | -0,90 |
| 7 | 2005 | 26563 | 296 | 470 | -174 | 771 | 870 | -99 | -243 | -1,04 |
| 8 | 2006 | 26320 |  |  |  |  |  |  | -236 | -1,9 |
| 9 | 2007 | 26084 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднегодовой прирост (убыль): |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,41 |

Динамика среднегодового прироста (убыли) населения, чел.

по пгт. Крапивинский

Таблица №6.6-4

| № | Годы | Население, (01.01) тыс.чел. | Механический прирост (убыль) за год |  |  | Миграционный прирост (убыль) за год |  |  | Среднегодо- вой прирост (убыль) | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | родилось | умерло | всего | прибыло | выбыло | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | 2003 | 8120 | 77 | 140 | -63 | 241 | 168 | +73 | -10 | -0,12 |
| 6 | 2004 | 8110 | 98 | 117 | -19 | 271 | 199 | +72 | +53 | 0,65 |
| 7 | 2005 | 8163 | 77 | 132 | -55 | 226 | 240 | -14 | -69 | -0,84 |
| 8 | 2006 | 8094 |  |  |  |  |  |  | -124 | -1,53 |
| 9 | 2007 | 7970 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднегодовой прирост (убыль): |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,36 |

Примечание: Население пгт Крапивинский принято с д. Фомиха

Динамика среднегодового прироста (убыли) населения, чел.

по пгт. Зеленогорский

Таблица № 6.6-5

| № | Годы | Население, (01.01) тыс.чел. | Механический прирост (убыль) за год |  |  | Миграционный прирост (убыль) за год |  |  | Среднего довой прирост (убыль) | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | родилось | умерло | всего | прибыло | выбыло | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | 2003 | 5380 | 36 | 67 | -31 | 185 | 230 | -45 | -94 | -1,77 |
| 6 | 2004 | 5286 | 48 | 61 | -13 | 235 | 244 | -9 | -22 | -0,41 |
| 7 | 2005 | 5264 | 64 | 74 | -10 | 188 | 213 | -25 | -46 | -0,87 |
| 8 | 2006 | 5218 |  |  |  |  |  |  | -36 | -0,68 |
| 9 | 2007 | 5182 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднегодовой прирост (убыль): |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,93 |

Динамика среднегодового прироста (убыли) населения, чел.

по сельским поселениям

Таблица № 6.6-6

| № | Годы | Население, (01.01) тыс.чел. | Механический прирост (убыль) за год |  |  | Миграционный прирост (убыль) за год |  |  | Среднегодо- вой прирост (убыль) | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | родилось | умерло | всего | прибыло | выбыло | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | 2003 | 13883 | 186 | 237 | -51 | 301 | 571 | -270 | -321 | -2,31 |
| 6 | 2004 | 13562 | 167 | 263 | -96 | 341 | -671 | -330 | -426 | -3,14 |
| 7 | 2005 | 13136 | 155 | 264 | -109 | 357 | -383 | -26 | -135 | -1,03 |
| 8 | 2006 | 13001 |  |  |  |  |  |  | -69 |  |
| 9 | 2007 | 12932 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднегодовой прирост (убыль): |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,62 |

Структура населения по группам возрастов на 01.01.

Крапивинский район

Таблица № 6.6-7

| № | Возрастные группы | 2003г. |  | 2004г |  | 2005г. |  | 2006г. |  | 2007г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.чел. | % | тыс.чел. | % | тыс.чел. | % | тыс.чел. | % | тыс.чел. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Моложе трудоспособ-ного возраста | 6,0 | 22,0 | 5,4 | 20,5 | 5,3 | 20,0 | 5,0 | 18,9 | 4,6 | 17,5 |
| 2. | Трудоспособное население | 16,3 | 59,4 | 16,4 | 60,7 | 16,4 | 61,8 | 16,4 | 62,3 | 16,5 | 63,5 |
| 3. | Старше трудоспособ-ного возраста: | 5,1 | 18,6 | 5,2 | 18,8 | 4,9 | 18,2 | 4,9 | 18,5 | 5,0 | 19,0 |
|  | Итого | 27,4 | 100,0 | 27,0 | 100,0 | 26,6 | 100,0 | 26,3 | 100,0 | 26,1 | 100,0 |

Глава 7.  Проектный план социально-экономического

развития Крапивинского муниципального района

7.1 Комплексная оценка территории района

При комплексной оценке территории Крапивинского района по совокупности природных и техногенных факторов определялась степень пригодности территорий для того или иного вида хозяйственного использования.

Анализ территории с точки зрения возможности промышленно - гражданского строительства показывает, что строительно-климатические условия, почвенно-растительные, лесные ресурсы, водные и наличие полезных ископаемых в целом по району (то есть природные условия) позволяют развиваться уже сложившимся освоенным территориям (населенным пунктам). Некоторые из них имеют территориально благоприятные площадки для перспективного строительства или восстановления как жилого, так и агропромышленного сектора.

Сводная оценка тех же территорий по антропогенным условиям показывает, что обслуженность территории транспортом в зоне большей, чем 40 мин. - 60 мин. доступности до пгт. Крапивинский – центра тяготения района, осложнена небольшой плотностью благоустроенной укрепленной дорожной сети, слабо развитой инфраструктурой социально-культурно-бытового обслуживания и неблагоприятной тенденцией сложившейся демографической ситуации.

Хотя с точки зрения обслуженности территории источниками водоснабжения, энергоснабжения, ситуация благоприятна для условий строительства и реконструкции объектов как жилого, так и агропромышленного сектора (наличие источников питьевого водоснабжения, разветвленная энергоснабжающая сеть.

При анализе территории по природным факторам с точки зрения развития сельского хозяйства, как основного структурообразующего элемента экономики Крапивинского района, отмечаются благоприятные условия для развития животноводства, зерноводства и рыбоводства.

Антропогенные факторы охарактеризованы выше и в такой же степени влияют на данный вид хозяйственной деятельности района. Следует особо обратить внимание на минерально-сырьевые ресурсы района как потенциальную базу развития промышленного сектора экономики района (с учетом рекультивации территории и их возможном использовании).

Здесь необходимо предварительно проводить работы по разведке, степени возможного освоения, соответствия сырья существующим стандартам, рентабельности и т.д.

Оценка территории с точки зрения рекреации и отдыха населения относительно благоприятна ( наличие лесного, водного фонда, минеральных источников.)

При разработке «Комплексной программы  социально-экономического развития Крапивинского района» рассмотрены два основных сценария его развития: умеренный и благоприятный.

В двух вариантах предполагается устойчивое развитие экономики и на этой основе повышение уровня жизни населения и наполнение местного бюджета.

Крапивинский район – район сельскохозяйственный, поэтому сельскохозяйственное производство имеет приоритетное значение в развитии реального сектора экономики района.

Главной стратегической целью развития аграрно-промышленного комплекса Крапивинского района является обеспечение потребностей населения в высококачественной продукции на основе роста эффективности агропромышленного производства, его конкурентоспособности и достижение на базе этого конечной цели – повышения качества жизни населения.

Основными направлениями и мероприятиями по развитию сельского хозяйства являются:

-развитие мясного животноводства;

-повышение плодородия почв, проведение мелиоративных мероприятий, осуществление работ по борьбе с вредителями и болезнями сельхозкультур, предупреждение и ликвидация карантинных и особо опасных инфекционных заболеваний животных, проведение научных исследований и мероприятий по охране окружающей среды;

-компенсация части затрат на приобретение материальных ресурсов и энергоносителей, дотации на поддержку племенного животноводства, элитного семеноводства и производства гибридных семян сельхозкультур;

-поддержка кадрового обеспечения, организации профессиональной подготовки, повышения квалификации и переквалификации кадров в области агропромышленного производства.

-осуществление с участием муниципалитета закупочных и товарных интервенций в форме организации закупок и проведения залоговых операций сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Осуществление товарных интервенций в случае дефицита на рынке отдельных видов продукции, сырья, а также роста рыночных цен сверх максимального уровня их колебаний на рынке.

-совершенствование системы ценового регулирования;

-совершенствование действующего земельного законодательства в части вопросов межевания, постановки на кадастровый учет земельных участков, их регистрация, исполнение необходимых планово-картографических материалов и др.;

-широкое применение в сельском хозяйстве сырьевых ресурсов, позволяющих экологически безопасно повысить плодородие почв и обеспечить высокий уровень развития сельскохозяйственного производства;

-приближение хранения и переработки сельхозпродукции к местам ее производства;

-развитие сферы обслуживания сельского населения.

В промышленной отрасли намечается:

-увеличение темпов роста производства продукции;

-увеличение доли безубыточных предприятий и доли предприятий с положительной социальной рентабельностью;

-увеличение доли добавленной стоимости в выпуске продукции;

-увеличение средней заработной платы темпами не ниже среднероссийской по соответствующей отрасли;

-уменьшение межотраслевой дифференциации заработной платы.

Большое внимание уделяется поддержке малого бизнеса и развитию туризма.

7.2  Прогноз численности населения района

Перспективные направления развития сети населенных пунктов района определены с учетом естественного и механического движения населения, параметров экономического развития, трудовой миграции. Для определения перспектив и направлений развития системы расселения базовым основанием является прогноз численности населения.

Прогнозное распределение населения по территории района определяет обеспеченность трудовыми ресурсами зон опережающего социально-экономического развития, объемы жилищного строительства, развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры.

Проектная численность населения устанавливается на первую очередь (2017 год) и расчетный год (2027 год) в соответствии со СНиПом 2.07.01-89* на основе предпосылок о перспективах развития народного хозяйства района с учетом демографического прогноза естественного и миграционного прироста (убыли) населения и маятниковой миграции.

Расчет численности населения по методу использования трудовых ресурсов осуществляется на основе прогноза занятости населения в градообразующих и обслуживающих отраслях народного хозяйства.

Расчетная численность населения района устанавливается в зависимости от численности трудящихся, занятых в народном хозяйстве и определяется по формуле:

Н =         Ах100

Т-а-в-п-н+т -Б

А – абсолютная численность занятых в экономике поселка, чел.

Т – численность населения в трудоспособном возрасте, %

а - численность неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте, %

в – количество учащихся, обучающихся с отрывом от производства, %

п – численность безработных, зарегистрированных в ЦЗН,%

н – количество неработающих в трудоспособном возрасте по невыясненным

причинам, %

т – количество работающих пенсионеров, %

Б – численность занятых в сфере обслуживания, %

При расчете численности населения методом использования трудовых ресурсов приняты данные, приведенные в нижеследующей таблице № 7.2-1.

Таблица № 7.2-1

| № | - Группа населения | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Абсолютная численность градообразующих кадров, тыс.чел. | 6,5 | 7,0 |
| 3 | Численность населения в трудоспособном возрас-те, % | 63,0 | 64,0 |
| 4 | Численность неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте, % | 2,5 | 2,0 |
| 5 | Численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от произ-водства, % | 2,0 | 2,5 |
|  | Лица, занятые в домашнем и личном хозяйстве | 14,0 | 10,0 |
| 6 | Неработающие в трудоспособном возрасте, состоящие на учете в ЦЗН, % | 3,5 | 2,5 |
| 7 | Неработающие в трудоспособном возрасте, по невыясненным причинам, % | 1,5 | 1,0 |
| 8 | Численность работающих пенсионеров, % | 2,5 | 2,0 |
| 9 | Численность обслуживающей группы, % | 15,0 | 20 |

Согласно произведенных расчетов численность населения на первую очередь составит 24,0 тыс. чел., на расчетный срок 25,0 тыс. чел..

Демографический прогноз численности населения сделан вариантно с применением оценки миграционного движения и возрастных коэффициентов естественного воспроизводства, основанных на анализе статистических данных за последние 6 лет, а также переписи населения 1989г. и 2002г.

Поэтому методу ожидаемая численность населения на перспективные сроки определялась по формуле:

Но = Н (1 + К) : 100)Т, где

Но –  ожидаемая численность населения, чел.;

Н– численность населения на исходный год, чел.;

К – среднегодовой прирост (убыль) населения, %;

Т – период прогнозирования ( I очередь – 10 лет , расчетный срок – 20 лет ).

Вариант 1. В основу вариантного расчета положена гипотеза о расчете численности населения теми же темпами его изменения, которые наблюдались в Крапивинском районе в период между переписями населения 1989 и 2002г. Численность населения Крапивинского района по данным переписи населения 1989г составила 31,4 тыс. чел., по переписи 2002г. – 27,66 тыс.чел. За период между переписями она уменьшилась на 13,5%. Среднегодовой темп убыли  населения составил  -1,04%.

При таких темпах население может составить на первую очередь – 24,1 тыс.чел., на расчетный срок – 21,7 тыс. чел.

Вариант 2. В данном варианте медико-демографический расчет ожидаемой численности населения осуществляется с учетом оценки миграционного движения и коэффициентов естественного воспроизводства, основанных на анализе статистических данных за последние годы. Динамика среднегодового прироста (убыли), приведенная в таблице № 6.6-3 (данные статистики) имеет отрицательную динамику. Ежегодная убыль населения составляет –1,41%. При сохранении ежегодной убыли на уровне –1,41%, население к расчетному сроку может составить 20,0 тыс. чел., на первую очередь – 21,7 тыс. чел..

Вариант 3

Будущее Крапивинского района, как и страны в целом, связано с непрерывным повышением качества жизни населения и устойчивого социально-экономического развития, обеспечиваемое развитием социальной сферы и гармонизацией среды обитания.

По данным министерства регионального развития РФ в 2007году в стране значительно снизилась смертность (по сравнению с 1990 годом, ориентировочно в пять раз), за этот же период рождаемость выросла в семь раз. В Крапивинском районе  в последние годы снижение естественной убыли населения замедлилось. В варианте учитывается предполагаемое улучшение экономических и социальных условий, связанных с национальными проектами по здравоохранению (введение родовых сертификатов, повышение пособия женщинам по уходу за ребенком до года, выделение денежных пособий после рождения второго и третьего ребенка, увеличение зарплаты мед. работникам поликлиник, и т.д.), поддержанию молодой семьи (ипотека, выделение ссуды для приобретения жилья), с реформой ЖКХ,

При выполнении намеченных реформ возможно дальнейшее сокращение смертности и повышения рождаемости. С 2020 года на несколько последующих лет может наступить период стабилизации. По 3 варианту предположительна численность населения на расчетный срок 24,0 тыс.чел., на первую очередь – 24,5 тыс.чел.

Расчетная численность населения по  вариантам приведена в таблице № 7.2-2.

Таблица № 7.2-2

| № п/п | Вариант | Единица измерения | Периоды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | По трудовому балансу | тыс.чел. | 24,0 | 25,0 |
|  | Демографический прогноз | тыс.чел. |  |  |
|  | Вариант 1 | « | 24,15 | 21,75 |
|  | Вариант 2 | « | 23,1 | 20,0 |

В «Схеме территориального планирования Кемеровской области», выполненной (ФГУП РосНИПИ Урбанистики и ООО «Ленгипрогор» на основании субподрядных договоров с Фондом ЦСР «Северо-запад, 2008г.) представлен раздел экономического развития Крапивинского района: на расчетный срок до 2025 года с анализом перспектив социально-экономического развития. Сделаны укрупнённые расчеты численности населения района, принята численность населения 22,0 тыс.чел. на расчетный срок и 24,5 тыс.чел. на первую очередь.

Сопоставляя предполагаемые сценарии в «Программе социально-экономического развития Крапивинского района», Администрацией Крапивинского района и Кемеровским Государственным университетом и расчеты численности населения в Генеральном плане приходим к выводу:

В Генеральном плане возможно принять расчетную численность населения в 24,75тыс. чел., на первую очередь – 25,55 тыс.чел. При увеличении обеспеченности населения жилым фондом до 25,0м2/чел. на расчетный срок., для дальнейшего определения потребности района в инфраструктуре и жилищном строительстве эта численность населения позволит предусмотреть необходимые резервы при расчете потребности в территориях, мощности и пропускной способности инженерных коммуникаций.

Распределение населения по населенным пунктам приведено в таблице № 7.2-3.

Таблица № 7.2-3

| Распределение населения по населенным пунктам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Население, чел. |  |  |  |
|  | сущ. 01.01.07 | сущ. 01.01.08 | 1очер. | расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Крапивинский район, всего, в том числе | 26084 | 26110 | 25550 | 24750 |
| *1. п.г.т. Крапивинский | 7970 | 7891 | 7800 | 7500 |
| *2. п.г.т. Зеленогорский | 5182 | 5146 | 5000 | 4500 |
| Итого по сельским поселениям: | 12932 | 13073 | 12750 | 12750 |
| Банновское сельское поселение | 1129 | 1115 | 1080 | 1057 |
| *3.село Банново | 928 | 927 | 910 | 900 |
| *4.поселок Михайловский | 156 | 154 | 145 | 140 |
| 5.деревня Ивановка | 23 | 17 | 10 | 5 |
| 6.деревня Змеинка | 13 | 10 | 9 | 7 |
| 7.деревня Комаровка | 9 | 7 | 6 | 5 |
| Барачатское сельское поселение | 1863 | 1873 | 1885 | 1905 |
| *8.село Барачаты | 725 | 741 | 790 | 840 |
| *9.поселок Красные Ключи | 587 | 593 | 580 | 575 |
| *10.деревня Скарюпино | 342 | 338 | 320 | 300 |
| *11.деревня Кабаново | 209 | 201 | 195 | 190 |
| Борисовское сельское поселение | 1563 | 1730 | 1910 | 2200 |
| *12.село Борисово | 1443 | 1615 | 1800 | 2100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13.деревня Максимово | 120 | 115 | 110 | 100 |
| Зеленовское сельское поселение | 1233 | 1258 | 1340 | 1450 |
| *14.поселок Зеленовский | 840 | 852 | 900 | 950 |
| *15.Плотниковский | 393 | 406 | 440 | 500 |
| Каменское сельское поселение | 1768 | 1770 | 1620 | 1508 |
| *16.село Каменка | 925 | 936 | 900 | 850 |
| *17.село Арсеново | 369 | 380 | 350 | 320 |
| *18. деревня Ключи | 391 | 398 | 360 | 330 |
| 19.село Аило-Атынаково | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.село Салтымаково | 83 | 56 | 10 | 8 |
| Крапивинское сельское поселение | 1165 | 1133 | 1070 | 990 |
| *22.поселок Каменный | 580 | 550 | 530 | 490 |
| *23.село Междугорное | 374 | 373 | 350 | 320 |
| *24.село Поперечное | 211 | 210 | 190 | 180 |
| Мельковское сельское поселение | 1269 | 1230 | 1080 | 990 |
| *25.поселок Перехляй | 940 | 919 | 850 | 800 |
| 26.деревня Бердюгино | 243 | 235 | 180 | 150 |
| 27.поселок Ленинка | 86 | 76 | 50 | 40 |
| Тарадановское сельское поселение | 1086 | 1094 | 985 | 920 |
| *28.село Тараданово | 930 | 937 | 850 | 800 |
| *29.деревня Долгополово | 156 | 157 | 135 | 120 |
| Шевелевское сельское поселение | 1856 | 1870 | 1780 | 1730 |
| *30.деревня Шевели | 977 | 1005 | 1020 | 1030 |
| *32.деревня Сарапки | 251 | 256 | 260 | 270 |
| *33.поселок Березовка | 478 | 459 | 390 | 330 |
| 31.Новобарачаты | 150 | 150 | 110 | 100 |

Анализ возрастной структуры Крапивинского муниципального района позволил выявить следующие устойчивые в течение последних лет тенденции:

- снижение доли населения моложе трудоспособного населения;

- рост доли граждан старше трудоспособного возраста.

Согласно прогнозу демографического развития в Кемеровской области до 2025 года, разработанного Росстатом, к концу прогнозного периода в трудоспособный возраст будет вступать малочисленное поколение, а каждый четвертый житель области будет находиться в возрасте старше трудоспособного.

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения Крапивинского района в течение расчетного срока

Таблица 7.2-4

| Возрастная структура на начало года | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2020г | 2030г |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 17,5 | 16,0 | 15,5 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 63,5 | 60,5 | 58,5 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 19,0 | 23,5 | 26,0 |

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития района: отвод территории под жилую и нежилую застройку, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

7.3  Перспективная система расселения территории, ее влияние

на социально-экономическое развитие района

Рассматривая в совокупности экономико-географическое положение населенных пунктов Крапивинского района, структуру тяготения и зоны влияний, показатели численности населения к расчетному сроку, данные ведомственной отчетности можно отметить, что экономико-географическое положение населенных пунктов, административная структура района в целом остается без изменений.

В проекте проанализированы основные параметры системы расселения, выявлены зоны активного влияния пгт Крапивинский, состав и соподчинения сельских опорных центров, границы зон тяготения к ним населенных пунктов с определением характера применяемых к ним градостроительных мер и, как следствие, намечены возможные мероприятия регулирования, способствующие росту уровня жизни и доходов населения, формированию развитого рынка социальных услуг, обеспечению их доступности.

В зоне активного влияния пгт. Крапивинский находятся населенные пункты Крапивинского, Банновского и Мельковского поселений, но на значительном удалении от областного центра г. Кемерово, следовательно роль пгт Крапивинский, как административно-хозяйственного центра, будет усиливаться и функционально развиваться.

На более отдаленном расстоянии от пгт Крапивинское к юго-востоку находятся населенные пункты Борисовского, Каменского, Тарадановского поселений. Расстояние до пгт Крапивинское составляет в среднем от 40 до 30 км. Подцентром тяготения этих районов является село Борисово, расстояние  до которого в пределах 10км. Самым отдаленным от с. Борисово является с. Салтымаково, которое находится на расстоянии 26 км от подцентра с. Борисово.

Самым отдаленными поселениями являются Барачатское, Зеленовское и Шевелевское , расстояние до пгт Крапивинский от этих поселений составляет в среднем 45-50 км.

Исходя из географического положения и анализа внутритерриториальных административно-хозяйственных связей с. Борисово как и с. Барачаты проектом Схемы территориального планирования Кемеровской области, данным проектным решением определены  подцентрами второго уровня, или основными узлами опорного каркаса расселения Крапивинского района наряду с пгт Крапивинским и Зеленогорским, сопряжёнными с узлами (центрами сельских поселений) близрасположенных территорий, в которых намечается дальнейшее увеличение социально-экономического потенциала, самодостаточное развитие перспективных отраслей агропромышленного комплекса района. А, именно, объектов: рапсовый завод, молокозавод, деревообрабатывающие мастерские с достаточной материально-технической базой, пункты приема сельскохозяйственной продукции для дальнейшей переработки. А, следовательно, и создание новых рабочих мест, модернизация  и строительство объектов социального, культурного, бытового обслуживания.

7.4  Развитие промышленности, сельского хозяйства и

агропромышленного комплекса как основы устойчивого развития пространственно - территориальной организации района

Основой устойчивого развития пространственной организации территории Крапивинского муниципального района являются стратегия и тактика в реформировании всего хозяйственного комплекса района.

Экономическая стратегия развития территории определяет уровень качества жизни, а понятие качества жизни определяют в свою очередь: рост доходов населения, формирование развитого рынка социальных услуг,  повышение их доступности, для чего необходимо дальнейшее формирование многоукладной рыночной экономики, рыночных структур.

Основными задачами осуществления данной цели являются:

- развитие интеграции в границах определённых агропроизводств;

-  рационализация межотраслевых и межтерриториальных связей

- повышение конкурентноспособности конечного продукта не только на внутреннем, но и на внешнем рынке, за пределами района и области;

- меры финансово-экономического оздоровления предприятий, сокращение и ликвидация убыточных производств;

- создание условий по привлечению инвестиций в экономику района;

- оказание содействия по созданию новых рабочих мест, увеличению численности занятых в промышленности;

В Комплексной программе социально-экономического развития Крапивинского района до 2025 года стратегической целью ведущих видов экономической деятельности района в долгосрочной перспективе является обеспечение выпуска конкурентоспособной продукции на основе повышения технического уровня производства.

С позиции перспектив развития выделены следующие группы ведущих видов экономической деятельности, производство сельскохозяйственной продукции, производство пищевых продуктов, добыча угля, транспорт и связь, строительная деятельность, производство строительных материалов, предпринимательская деятельность.

Политика в области сельского хозяйства в районе будет направлена на обеспечение продовольственной безопасности района и региона в целом, формирование и развитие агропродовольственных рынков, поддержку эффективных собственников, повышение доходов сельского населения в том числе и через развитие личных подсобных хозяйств.

Необходимо также в первоочередном порядке организовывать передвижные пункты приема сельхозпродукции индивидуальных хозяйств, обратить особое внимание на дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры района.

Применение современной почвообрабатывающей техники, освоение брошенных земель, внедрение новых ресурсосберегающих технологий, приобретение элитных семян и минеральных удобрений предусматривает получение эффекта в виде гарантированного стабильного урожая, улучшения его качественных характеристик, сокращения затрат на производство и хранение.

Соблюдение норм внесения минеральных удобрений и средств химической защиты растений положительно влияет на плодородие  почвы и урожайность.

Улучшение кормовой базы за счет соблюдения технологических сроков заготовки кормов и их сбалансированности, племенная работа по улучшению качественного состава дойного стада позволит увеличить удой на 1 фуражную корову с 3604 кг в 2009 году до 3720 кг в 2013 году и  довести валовое производство молока с 21,2 тыс. тонн в 2009 году  до 21,8 тыс. тонн в 2013 году - это позволит значительно повысить реальные доходы сельских граждан.

Увеличение объемов производства будет способствовать созданию новых рабочих мест, снижению уровня безработицы и социального напряжения на селе.

Политика в области промышленного производства направлена на:

-развитие производства пищевых продуктов, обеспечение в значительном объеме потребности рынка района в высококачественных товарах. Рост объемов производства здесь будет обеспечен за счет обновления основных фондов действующих предприятий, реализации грамотной маркетинговой политики и создание новых производств (переработка рапса, розлив Березовоярской минеральной воды);

-разработка нового угольного пласта на участке Крапивинский (мощность шахты составит 1,3 млн. тонн в год);

-развитие производства строительных материалов, в т.ч. железобетонных изделий .

-строительство цеха по переработке рапса, что позволит увеличить количество рабочих мест, улучшить кормовую базу, внедрить производство новой продукции, ранее не производившейся в районе,  увеличить налогооблагаемую базу;

-организация промышленного розлива Березовоярской минеральной воды на скважине;

-разработка карьеров песчано-гравийной смеси;

-организация и расширение деревообработывающих производств;

-подготовка инвестиционных проектов для потенциальных инвесторов по разработке месторождения агата, мрамора, цеолитов.

Объем промышленного производства увеличится к 2013 году по сравнению с 2009 годом в сопоставимых ценах на 7,2%;

Политика в области развития предпринимательства в долгосрочной перспективе  направлена на становление «среднего» класса в районе. Одним из условий этого является формирование благоприятного предпринимательского климата в районе, обеспечение устойчивого роста численности малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Будет продолжаться поддержка предпринимательской инициативы жителей Крапивинского муниципального района, а именно, будет осуществляться финансовая и имущественная поддержка малого бизнеса, на поддержку малого предпринимательства ежегодно планируется в бюджете  0,8 млн. руб.;

Доля оборота малых предприятий увеличится до 45,5%;

Число лиц, занятых в сфере малого бизнеса с учетом предпринимателей, работающих без образования юридического лица, увеличится и составит 30% от общего числа занятых в экономике;

Расширяется сфера деятельности малого бизнеса. При сохранении основного направления – торговли, будет развиваться производство строительных материалов, сфера бытовых услуг, туризма, будут организованы цеха по производству столярных изделий, мини-пекарни.

Политика в области развития туризма направлена на:

-организацию зон отдыха на р. Томь;

-развитие инфраструктуры горнолыжной трассы, дальнейшее развитие горнолыжного спорта;

-развитие племенного коневодства в с. Барачаты;

-организация прогулок на лошадях, конных состязаний.

Перспективными направлениями туризма в Крапивинском районе являются:

-рекреационный туризм, включающий: зрелищно-развлекательные программы, туристско-оздоровительные программы, занятия по интересам;

- спортивный туризм, включающий водный, лыжный, горный;

- экологический туризм.

Данные мероприятия  позволят создать 300 рабочих мест, улучшится качество обслуживания населения, повысится налогооблагаемая база.

Таблица № 7.4-1

| Наименование отрасли | Создание рабочих мест 2013гг |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| промышленность | 45 |
| сельское хозяйство | 81 |
| строительство | 9 |
| потребительская кооперация и торговля | 93 |
| сфера бытовых услуг | 47 |
| туризм | 2 |
| жилищно-коммунальное хозяйство | 2 |
| транспорт и связь | 21 |
| социальная сфера | - |
| Итого | 300 |

Уровень безработицы сократится до 4,5%.

Среднемесячная заработная плата в 2013 году составит 13638 рублей (темп роста реального наполнения заработной платы 105%).

Уровень денежных доходов в расчете на душу населения в 2013 году возрастет по сравнению с 2009 годом в 1,4 раза и составит 9044 рубля в месяц (реальный рост – 12%).

Ввод 22,5тыс.кв. общей площади жилых домов позволит увеличить обеспеченность населения жильем с 19,3 кв.м. в 2009 году до 20,4 кв.м. в 2013г.

Физический объем оборота розничной торговли к концу 2013 года увеличится по сравнению с 2009 годом на 7%

Вовлечение в сферу торговли и бытовых услуг отдаленных сел района;

Повышение надежности и качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг.

- создание условий для обеспечения роста заработной платы, легализации «теневой заработной платы» и обеспечения благоприятных условий охраны труда на промышленных предприятиях района;

В «Схеме территориального планирования Кемеровской области» на расчетный срок до 2025 года с выделением первой очереди 2015г. утверждён перечень мероприятий долгосрочного развития экономической базы района как в сфере промышленного производства, так и в отраслях развития сельскохозяйственного сектора экономики.

Основным направлением развития в Крапивинском районе является агропромышленный комплекс.

Практически все инвестиционные проекты в сельском хозяйстве направлены на увеличение производства животноводства и растениеводства, чтобы обеспечивать потребности населения продуктами животноводства  и растениеводства за счет собственных предприятий.

Основными задачами сельского хозяйства Крапивинского района в перспективе являются:

- Наращивание объемов производства и переработки продукции сельского хозяйства.

- Опережающее развитие отраслей сложившейся специализации района.

- Приоритетная государственная поддержка сельхозпроизводства в периферийных зонах системы расселения.

«Схемой территориального планирования» также даны рекомендации по размещению крупных предприятий животноводства исходя из их значимости в системе расселения и отсутствие перспектив по развитию базовых отраслей экономики. Приоритетные центры развития производства сельскохозяйственной продукции в Крапивинском районе в перспективе будут д. Шевели и с. Борисово, как центры развития свиноводства, а также с. Тараданово, п. Перехляй, как центры развития птицеводства.

В Крапивинском районе получит дальнейшее развитие животноводство и растениеводство. Промышленное производство в основном направлено на обработку сельскохозяйственной продукции.

Прогноз валового производства продукции сельскохозяйственными предприятиями и пищевой промышленности приведен  в таблице № 7.4-2.

Таблица № 7.4-2

| № п/п | Наименование отрасли | Единица измерения | Г о д ы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006г. | 2015г. | 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Сельскохозяйственное производство |  |  |  |  |
| 1 | Производство зерна | тыс.т | 57,5 | 65,0 | 75,0 |
| 2 | Производство картофеля | тыс.т | 37,4 | 50,0 | 64,0 |
| 3 | Производство овощей | тыс.т | 3,3 | 4,5 | 6,0 |
| 4 | Производство мяса | тыс.т | 1,4 | 3,0 | 5,0 |
| 5 | Производство молока | тыс.т | 19,4 | 25,0 | 35,0 |
| 6 | Производство яиц | млн. штук | 3,6 | 6,0 | 10,0 |
|  | Пищевая промышленность |  |  |  |  |
| 1 | Пр-во мясных продуктов | тыс. т | н/д | 1,0 | 2,5 |
| 2 | Производство молочных продуктов | тыс. т | 0,23 | 0,47 | 0,75 |
| 3 | Пр-во хлебобулочных изделий | тыс. т | 1,4 | 2,5 | 3,5 |

Существенные перспективы развития имеются также у рыбной отрасли. Рыбоводческое хозяйство (имеются пруды рыбохозяйственного назначения) получит свое дальнейшее развитие в Каменском и Барачатском поселениях.

В отрасли освоения рыбных ресурсов (при наличии благоприятных природных факторов - крупных и небольших озёр) необходима интенсификация промысла на рыбохозяйственных водоёмах, восстановление многочисленных прудовых хозяйств. Необходимо проводить при зарыблении водоемов молодью сазана (карпа) и пелядью в необходимых количествах. Надо отметить, что производство рыбной продукции имеет положительную тенденцию уже на сегодняшний день, используются благоприятные природные условия.

В сельских населенных пунктах Крапивинского района сохранится преобладание первичной переработки продукции сельского хозяйства.

Перспективное развитие получит деревообрабатывающая промышленность, базовой отраслью является производство пиломатериалов.

В «Схеме территориального планирования» определены основные направления в развитии деревообрабатывающих производств:

- увеличение выпуска пиломатериалов первичного передела, ориентированного главным образом на внутреннее потребление;

- расширение ассортимента деревообработки с более глубокой переработкой для обеспечения потребности внутриобластного рынка и смежных регионов в новых конструкционных материалах из древесины для нужд жилищного строительства;

- организация новых производств по выпуску фанеры клеёной, древесностружечных плит (в том числе плит с ориентированной стружкой), позволяющих вовлечь в переработку свободные ресурсы лиственной древесины;

- организация производства деревянных домов заводского изготовления на базе лесоматериалов выпускаемых предприятиями области;

В Крапивинском районе предполагается строительство лесопильного завода а также производства деловой древесины и цеха по производству оконных и дверных блоков; в пгт. Зеленогорский.

В пгт. Крапивинский предлагается развивать производство отделочных материалов из дерева, восстановление работы кирпичного завода, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

В схеме территориального планирования  рекомендуется обратить внимание на возможность строительства мини цехов по добыче и разливу целебных минеральных вод, (розлив Березовоярской минеральной воды)

Повсеместно необходимо создавать условия для развития малого и среднего предпринимательства, реанимировать существовавшие в период централизованного управления агропромышленным комплексом отраслей: растениеводства, овощеводства, производства медопродукции.

В целях более полного использования всего потенциала бюджета рабочего времени целесообразно в опорных сельских центрах предусматривать развитие несельскохозяйственных производств и народных промыслов на основе местного сырья, активно внедрять систему помощи индивидуальным сельхозпроизводителям по сбору и доставке на пункты переработки и хранения первичного сырья.

Изучение реального положения дел в земельно - имущественной сфере, расширение географии изучения рынка сбыта сельскохозяйственной продукции приведет в конечном итоге к увеличению комплексного финансирования как бюджетных средств, так и средств частных инвесторов, банков, самих хозяйствующих субъектов, привлечению трудовых ресурсов, созданию новых рабочих мест.

Надо отметить, что в ближайшее время управленческая и координирующая роль органов администраций поселений Крапивинского района Кемеровской области должна способствовать объективной оценке проблем развития агропромышленного комплекса района, и должна играть важнейшую роль в процессе управления освоением существующих ресурсов (природных, демографических, земельных, топливно-энергетических, транспортных) с целью комплексного подхода к увеличению эффективности сельскохозяйственной деятельности акционерных обществ, средних и малых предприятий.

Действия Администрации Крапивинского района должны быть направлены на обеспечение положительной динамики экономического развития путем создания благоприятного инвестиционного климата, условий для максимального вовлечения экономических и природносырьевых ресурсов, а также использования транспортно-географических преимуществ Крапивинского района.

7.5  Развитие жилищного строительства

Анализ существующего жилого фонда

Характеристика общего жилого фонда приведена на конец 2006 года по данным отчетности перед Федеральной службой статистики по форме №1–жилфонд

Жилой фонд поселений района на 01.01.2007 г. составил 482,6 тыс.м2 общей площади.

Характеристика жилого фонда по принадлежности, материалу стен, проценту износа, благоустройству приведена в ниже следующих таблицах. Данные по вводу жилого фонда за 2006 год приведены в таблице № 7.5-6.

Как видно из приведенных таблиц, 90,8% жилого фонда находится в частной собственности граждан, 8,1% - в муниципальной собственности, 1,1%- в государственной собственности. Жилой фонд в индивидуальных жилых домах располагается , в основном, в сельских поселениях.

Уровень благоустройства жилого фонда населенных пунктов Крапивинского района находится в удовлетворительном состоянии, процент износа свыше 65% имеет жилой фонд сельских поселений (2,1%).

В целом по Крапивинскому району централизованным водопроводом обеспечено 52,8%, канализацией 35,4%, горячим водоснабжением 30,8%, отоплением -32,3%

Ветхий и аварийный жилой фонд составляет 11,8м2 общей жилой площади, из низ в многоквартирных домах расположено 1,3 тыс.м2.

Ввод жилого фонда по Крапивинскому району возобновился с 2003 года. В 2006 году он составил 4,025 тыс.м2 общей площади, из них в пгт. Крапивинский было построено 1,5 тыс.м2 общей площади, остальные 2,525 тыс.м2 в сельских населенных пунктах. Несмотря на то, что строительство жилого фонда возобновилось, проблема финансирования нового строительства существует до сих пор.

Обеспеченность по Крапивинскому району составляет 18,3м2/чел., по пгт. Крапивинский – 16,2 м2, по пгт. Зеленогорскому – 23,0м2/чел., по сельским населенным пунктам – 18,1м2/чел.

Характеристика жилого фонда по принадлежности

на 01.01.2007 г.

Таблица № 7.5-1

| Наименование населенного пункта | Жилой фонд тыс.м2 общей пл., |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  | государ-ственный | муници-пальный | в част- ной собств. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| пгт. Крапивинский | 128,6 | 2,0 | 5,1 | 121,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| пгт. Зеленогорский | 119,3 | - | 22,1 | 97,2 |
| Сельские населенные пункты | 234,7 | 3,5 | 11,8 | 219,4 |
| Итого | 482,6 | 5,5 | 39,0 | 438,1 |
| % к итогу | 100,0 | 1,1 | 8,1 | 90,8 |

Характеристика жилого фонда по материалу стен

на 01.01.2007 г.

Таблица № 7.5-2

| Материал стен | Жилой фонд тыс. м2 общей площади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | пгт.Крапивин-ский | пгт.Зеленогор-ский | Сельские на-селенный пункты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Каменные | 73,5 | 9,3 | 0,8 | 63,4 |
| Панельные | 154,0 | 4,4 | 118,5 | 31,1 |
| Блочные | 18,7 | 17,3 | - | 1,4 |
| Деревянные | 228,3 | 91,8 | - | 136,5 |
| Смешанные | 7,1 | 5,6 | - | 1,5 |
| Прочие | 1,0 | 0,2 | - | 0,8 |
| Итого | 482,6 | 128,6 | 119,3 | 234,7 |
| % к итогу | 100,0 | 26,6 | 24,7 | 48,7 |

Характеристика жилого фонда по видам благоустройства

на 01.01.2007 г.

Таблица № 7.5-3

| Вид благоустройства | Жилой фонд тыс. м2 общей площади/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего/% | пгт.Крапивин-ский | птг..Зеленогор-ский | Сельские населенные пункты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водопровод | 254,7/52,8 | 74,9/58,2 | 119,3/100,0 | 60,5/25,8 |
| Канализация | 171,0/35,4 | 46,8/36,4 | 119,3/100,0 | 4,9/2,1 |
| Отопление | 155,2/32,2 | 32,0/24,9 | 119,3/100,0 | 13,1/5,6 |
| Горячее водоснабжение | 148,4/30,8 | 16,0/12,4 | 119,3/100,0 | 3,9/1,7 |
| Ванны | 155,8/32,3 | 16,0/12,4 | 114,4/95,9 | 25,410,8 |
| Газ | 107,3/22,2 | 20,3/15,8 | - | 87,0/37,1 |
| Напольные плиты | 114,9/23,8 | 2,3/1,8 | 109,6/91,9 | 3,0/1,3 |

Характеристика жилого фонда по проценту износа

на 01.01.2007г.

Таблица № 7.5-4

| Наименование населенного пункта | Жилой фонд общей площади, тыс. м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО | от 0 до 30% | от 31 до 65% | свыше 65% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| пгт. Крапивинский | 128,6 | 93,4 | 32,0 | 3,2 |
| пгт. Зеленогорский | 119,3 | 119,3 | - | - |
| Сельские населенные пункты | 234,7 | 13,0 | 214,6 | 7,1 |
| Итого: | 482,6 | 225,7 | 246,6 | 10,3 |
| % к итогу | 100,0 | 46,8 | 51,1 | 2,1 |

Характеристика жилого фонда по ветхости и аварийности

на 01.01.2007г.

Таблица № 7.5-5

| Материал стен | Жилой фонд тыс. м2 общей площади по износу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | пгт.Крапивин-ский | пгт.Зеленогор-ский | Сельские населенные пункты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ветхий, | 9,5 | 3,0 | - | 6,5 |
| -в том числе: |  |  |  |  |
| -индивид.домах | 8,5 | 3,0 | - | 5,5 |
| -многоквар.домах | 1,0 | - | - | 1,0 |
| Аварийный, | 2,3 | 0,2 | - | 2,1 |
| -в том числе: |  |  |  |  |
| -индивид.домах | 2,0 | 0,2 | - | 1,8 |
| -многоквар.домах | 0,3 | - | - | 0,3 |

Ввод жилого фонда по годам

на 01.01.2007г.

Таблица № 7.5-6

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ввод жилых домов (с учетом индивидуального строительства), тыс. кв. м | 3,155 | 3,576 | 4,375 | 4,025 |
| Ввод жилых домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов банков, тыс. м2 | 2,354 | 3,576 | 3,780 | 3,434 |

На расчетный срок предполагается существенное увеличение объемов жилищного строительства, в том числе реализуемого в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

В Комплексной программе социально-экономического развития Крапивинского района предполагается к 2025г. увеличение обеспеченности до 25м2/чел.

В настоящем проекте обеспеченность на расчетный срок принята согласно существующей обеспеченности по каждому населенному пункту и заложенным темпам жилищного строительства.

Принята следующая обеспеченность на 1 человека:

- пгт. Крапивинский-25 м2/чел. (при существующей обеспеченности 16,2м2/чел.);

-пгт. Зеленогорский -30 м2/чел (при существующей обеспеченности 23,0 м2/чел.);

-сельские населенные пункты в среднем от 22,0до 25,0 м2/чел.

Существующий ветхий и аварийный фонд в Крапивинском районе составляет 8,6 тыс. м2 общей площади, который будет снесен, новое жилищное строительство к расчетному сроку должно составить 167,0 тыс. м2 общей площади.

Данные о жилищном фонде по населенным пунктам на расчетный срок приведены в таблице № 7.5-7.

Таблица № 7.5-7

| № п/п | Наименование населенного пункта | Жилищный фонд, тыс. м2 общей площади |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. полож. | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Крапивинский район, всего | 482,6 | 545,0 | 641,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | *1. пгт. Крапивинский | 128,6 | 156,0 | 187,5 |
|  | *2. пгт. Зеленогорский | 119,3 | 125,0 | 135,0 |
|  | Итого по сельским поселениям: | 234,7 | 264,0 | 318,5 |
|  | Банновское сельское поселение | 22,8 | 24,1 | 27,1 |
|  | *3.село Банново | 18,7 | 20,0 | 22,5 |
|  | *4.поселок Михайловский | 3,2 | 3,6 | 4,2 |
|  | 5.деревня Ивановка | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
|  | 6.деревня Змеинка | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
|  | 7.деревня Комаровка | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
|  | Барачатское сельское поселение | 38,3 | 41,5 | 47,7 |
|  | *8.село Барачаты | 16,4 | 17,4 | 21,0 |
|  | *9.поселок Красные Ключи | 11,5 | 12,8 | 14,4 |
|  | *10.деревня Скарюпино | 6.6 | 7,0 | 7,5 |
|  | *11.деревня Кабаново | 3,8 | 4,3 | 4,8 |
|  | Борисовское сельское поселение | 34,6 | 42,1 | 55,5 |
|  | *12.село Борисово | 32,3 | 39,6 | 52,5 |
|  | 13.деревня Максимово | 2,3 | 2,5 | 3,0 |
|  | Зеленовское сельское поселение | 22,1 | 31,3 | 41,0 |
|  | *14.поселок Зеленовский | 14.9 | 22,5 | 28,5 |
|  | *15.Плотниковский | 7,2 | 8,8 | 12,5 |
|  | Каменское сельское поселение | 26,5 | 29,3 | 34,1 |
|  | *16.село Каменка | 14,4 | 15,3 | 18,7 |
|  | *17.село Арсеново | 5,4 | 6,0 | 7,0 |
|  | *18. деревня Ключи | 6,5 | 7,8 | 8,2 |
|  | 19.село Аило-Атынаково | 0 | 0 | 0 |
|  | 20.село Салтымаково | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Крапивинское сельское поселение | 18,9 | 20,3 | 22,8 |
|  | *22.поселок Каменный | 9,2 | 10,1 | 11,3 |
|  | *23.село Междугорное | 6,2 | 6,6 | 7,4 |
|  | *24.село Поперечное | 3,5 | 3,6 | 4,1 |
|  | Мельковское сельское поселение | 21,5 | 22,2 | 25,5 |
|  | *25.поселок Перехляй | 16,5 | 17,0 | 20,0 |
|  | 26.деревня Бердюгино | 3,8 | 4,0 | 4,3 |
|  | 27.поселок Ленинка | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | Тарадановское сельское поселение | 22,1 | 22,7 | 24,8 |
|  | *28.село Тараданово | 19,0 | 19,6 | 21,6 |
|  | *29.деревня Долгополово | 3,1 | 3,1 | 3,2 |
|  | Шевелевское сельское поселение | 27,9 | 30,5 | 40,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | *30.деревня Шевели | 16,4 | 17,3 | 23,7 |
|  | *32.деревня Сарапки | 4,1 | 4,4 | 6,2 |
|  | *33.поселок Березовка | 5.6 | 6,6 | 7,6 |
|  | 31.Новобарачаты | 1,8 | 2,2 | 2,5 |

Реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», помимо общего увеличения объемов жилищного строительства, должна включать развитие системы ипотечного кредитования и государственную поддержку молодым семьям и льготным категориям граждан.

7.6  Формирование системы культурно-бытового обслуживания

Проектом предусмотрена рационализация культурно-бытовых связей - обеспечение необходимого комплекса услуг повседневного и периодического массового спроса, как правило, по месту жительства, рациональное размещение специализированных объектов обслуживания в подцентрах межселенного значения.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

В каждом населенном пункте разместить весь комплекс учреждений и предприятий обслуживания невозможно по экономическим причинам. Требуется сформировать систему обслуживания, которая бы позволила обеспечить население всем необходимым, но в экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг. Это возможно лишь на основе ступенчатой системы культурно-бытового обслуживания. Такая система позволяет в соответствии с проектной системой расселения, создать экономически целесообразную социальную инфраструктуру.

За основу определения состава учреждений и предприятий обслуживания, которые должны быть размещены в каждом населенном пункте, должна приниматься периодичность посещения различных учреждений. Всего выделяется три ступени.

1 ступень – должна состоять из культурно-бытовых учреждений и предприятий повседневного и первичного пользования, посещаемых населением не реже одного раза в неделю или тех, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения. Данные учреждения должны обслуживать население, проживающее в радиусе 30 минут пешеходной доступности до них.

2 ступень – учреждения периодического пользования, посещаемые населением не реже одного раза в месяц. Данные учреждения должны размещаться, как правило, в районных центрах и обслуживать население, проживающее в пределах 1-2 часовой транспортной доступности до него. Для населения, проживающего за пределами этого радиуса, могут формироваться подрайонные центры, обслуживающие население в основном в пределах 30-минутной транспортной доступности.

3 ступень – учреждения эпизодического пользования, посещаемые населением реже одного раза в месяц (специализированные учреждения здравоохранения, образования, культуры и пр.).

Состав основных культурно-бытовых учреждений и предприятий

по ступеням и центрам обслуживания

Таблица 7.6-1

| Виды обслуживания | Состав учреждений и предприятий по уровню обслуживания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повседневного пользования | Периодического пользования |  | Эпизодического пользования |
|  | Муниципальные образования (поселения) | Центры муниципальных образований (центральная усадьба поселений) | районные центры (пгт. Крапивинский, пгт Зеленогорский) |  |
| Учрежде-ния обра-зования | Детские дошкольные учреждения, общеобразователь-ные школы | Детские школы ис-кусств и творчества, гимназии, лицеи | Специализированные ДДУ и школьные учреждения, учреждения профессионального обра-зования, средние специ-альные учебные заведения, колледжи, дома детского творчества, школы: искусств, музыкальные, художественные. |  |
| Учрежде-ния здра-воохране-ния и со-циального обеспече-ния | ФАП, врачебная амбулатория, аптечный пункт | Участковая больница с поликлиникой, пункт скорой меди-цинской помощи | Центральные районные больницы, инфекционные больницы, родильные дома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, станции скорой помощи, городские аптеки, центр социальной помощи семье и детям, реабилитационные центры, молочные кухни |  |
| Учрежде-ния культу-ры и искус-ства | Учреждения клубного типа с киноустановками, филиалы библиотек | Клубы по интересам, досуговые центры, библиотеки для взрослых и детей | Многопрофильные центры, учреждения клубного типа, кинотеатры, музейно-выс-тавочные залы, районные и городские библиотеки |  |
| Физкультурно-спор-тивные со-оружения | Стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школой | Стадионы, спортзалы, бассейн | Спортивные центры, открытые и закрытые спортзалы, бассейны, детские спортивные школы |  |
| Торговля и общест-венное питание | Магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания | Магазины промыш-ленных и продоволь-ственных товаров, предприятия общест-венного питания | Торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки и базы, ресторан, кафе и т.д. |  |
| Учрежде-ния быто-вого и комму-нального обслужи-вания | Приемные пункты бытового обслужи-вания, прачечные, бани | Предприятия бытового обслуживания, прачечные химчист-ки самообслужива-ния, бани, пожарное депо | Специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пожарное депо, банно-оздоровительные учрежде-ния, гостиницы |  |
| Админи-стративно-деловые и хозяйст-венные уч-реждения | Административно-хозяйственное здание, отделения связи и банка, опорный пункт ох-раны порядка | Административно-хо-зяйственная служба, отделения связи, ми-лиции и банков, юридич. и нотариаль-ные конторы | Административно-управ-ленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и мили-ции, суд, прокуратура, юридическая и нотариаль-ная конторы, жилищно-коммунальные службы |  |

Кроме этого, система межселенного культурно-бытового обслуживания населения строится с учетом следующих факторов:

-системы транспортных и административных связей между населенными пунктами;

-особенностей расселения населения по территории Крапивинского района;

-перспектив социально-экономического развития населенных пунктов.

С учетом приведенных в таблице № 7.6-1 положений, а также перспективного развития системы расселения, ее планировочной и транспортной структуры, наиболее целесообразно следующее построение системы межселенного обслуживания населения Крапивинского района.

1. Центры обслуживания районного значения – пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, которые распространяют свое влияние на район в целом. Уровень центра – полный набор учреждений повседневного, периодического и эпизодического обслуживания в соответствии с таблицей № 7.6-1.

2. Учитывая значительную удаленность некоторых поселений предусматривается формирование подцентров обслуживания: с. Борисово, с. Барачаты (как самостоятельных подсистем расселения) с полным набором учреждений повседневного и периодического обслуживания (таблица № 7.6-1).

3. Центральные усадьбы сельских поселений являются также опорными кустовыми подцентрами системы расселения, в которых предусматривается полный набор учреждений повседневного и периодического обслуживания (таблица № 7.6-1).

3. Учреждениями повседневного спроса должны быть обеспечены все сельские населенные пункты Крапивинского района (таблица № 7.6-1).

Характеристика зон обслуживания межмуниципальных  центров

Таблица № 7.6-2

| № | Межмуниципальные центры | Зона влияния (муниципальные поселения) | Удаленность от межмуниципального центра (км) | Население в зоне влияния межмуниципального центра чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Существующее положение | Первая. очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Село Банново |  |  | 1115 | 1080 | 1057 |
|  |  | 1..село Банново | - | 927 | 910 | 900 |
|  |  | 2..пос. Михайловский | 12,7 | 154 | 145 | 140 |
|  |  | 3..деревня Ивановка | 6,5 | 17 | 10 | 5 |
|  |  | 4.деревня Змеинка | 4,0 | 10 | 9 | 7 |
|  |  | 5.деревня Комаровка | 9,4 | 7 | 6 | 5 |
| 2 | Село Барачаты |  |  | 1873 | 1885 | 1905 |
|  |  | 1.2.село Барачаты | - | 741 | 790 | 840 |
| 2. |  | 2..п. Красные Ключи | 4,8 | 593 | 580 | 575 |
|  |  | 3..деревня Скарюпино | 1,5 | 338 | 320 | 300 |
|  |  | 4..деревня Кабаново | 2,0 | 201 | 195 | 190 |
| 4 | Село Борисово |  |  | 1730 | 1910 | 2200 |
|  |  | 1.село Борисово | - | 1615 | 1800 | 2100 |
|  |  | 2.деревня Максимово | 1,1 | 115 | 110 | 100 |
|  | Поселок Зеленовский |  |  | 1258 | 1340 | 1450 |
|  |  | 1.поселок Зеленовский | - | 852 | 900 | 950 |
|  |  | 2.пос.Плотниковский | 5,7 | 406 | 440 | 500 |
| 5 | Село Каменка |  |  | 1770 | 1620 | 1508 |
|  |  | 1.село Каменка | - | 936 | 900 | 850 |
|  |  | 2.село Арсеново | 11,8 | 380 | 350 | 320 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 3.деревня Ключи | 7,9 | 398 | 360 | 330 |
|  |  | 5.село Салтымаково | 28,3 | 56 | 10 | 8 |
| 6 | Поселок Каменный |  |  | 1133 | 1070 | 990 |
|  |  | 1.поселок Каменный | - | 550 | 530 | 490 |
|  |  | 2.село Междугорное | 20,0 | 373 | 350 | 320 |
|  |  | 3.село Поперечное | 15,8 | 210 | 190 | 180 |
| 7 | Село Перехляй |  |  | 1230 | 1080 | 990 |
|  |  | 1..поселок Перехляй | - | 919 | 850 | 800 |
|  |  | 2.деревня Бердюгино | 4,4 | 235 | 180 | 150 |
|  |  | 3.поселок Ленинка | 12,1 | 76 | 50 | 40 |
| 8 | Село Тараданово |  |  | 1094 | 985 | 920 |
|  |  | 1.село Тараданово | - | 937 | 850 | 800 |
|  |  | 2.деревня Долгополово | 4.3 | 157 | 135 | 120 |
| 9 | Деревня Шевели |  |  | 1870 | 1780 | 1730 |
|  |  | 1..деревня Шевели | - | 1005 | 1020 | 1030 |
|  |  | 2.деревня Сарапки | 2,7 | 256 | 260 | 270 |
|  |  | 3..поселок Березовка | 17,2 | 459 | 390 | 330 |
|  |  | 4.Новобарачаты | 12,2 | 150 | 110 | 100 |

Характеристика основных отраслей социального обслуживания

Система культурно-бытового обслуживания населения Крапивинского района состоит из значительного количества объектов. Однако емкость объектов по отдельным видам обслуживания не соответствует нормативным показателям. Спортивные учреждения присутствуют, в основном, при общеобразовательных школах, некоторые учреждения не соответствуют санитарным нормам или вообще отсутствуют.

Образование

Система образования Крапивинского района включает в себя дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учебные заведения дополнительного образования, учреждения коррекционного образования, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учебные заведения начального, среднего и профессионального образования.

Дошкольные образовательные учреждения на 2008 год.

Таблица № 7.6-3

| Муниципальные образования | Число дошкольных образовательных учреждений, единиц | Количество мест |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Крапивинский район, всего | 21 | 1131 |
| в том числе: |  |  |
| *1. пгт. Крапивинский | 5 | 340 |
| *2. пгт. Зеленогорский | 3 | 353 |
| Итого по сельским поселениям: | 13 | 438 |
| Банновское сельское поселение | 2 | 40 |
| *3.село Банново | 1 | 38 |
| *4.поселок Михайловский | - | - |
| 5.деревня Ивановка | - | - |
| 6.деревня Змеинка | - | - |
| 7.деревня Комаровка | - | - |
| Барачатское сельское поселение | 2 | 40 |
| *8.село Барачаты | 1 | 20 |
| *9.поселок Красные Ключи | 1 | 20 |
| *10.деревня Скарюпино | - | - |
| *11.деревня Кабаново | - | - |
| Борисовское сельское поселение | 1 | 35 |
| *12.село Борисово | 1 | 35 |
| 13.деревня Максимово | - | - |
| Зеленовское сельское поселение | 1 | 35 |
| *14.поселок Зеленовский | 1 | 35 |
| *15.Плотниковский | - | - |
| Каменское сельское поселение | 2 | 50 |
| *16.село Каменка | 1 | 35 |
| *17.село Арсеново | 1 | 15 |
| *18. деревня Ключи | - | - |
| 1 | 2 | 3 |
| 19.село Салтымаково | - | - |
| Крапивинское сельское поселение | 2 | 45 |
| *20.поселок Каменный | - | - |
| *21.село Междугорное | 1 | 20 |
| *22.село Поперечное | 1 | 25 |
| Мельковское сельское поселение | 1 | 40 |
| *23.поселок Перехляй | 1 | 40 |
| 24.деревня Бердюгино | - | - |
| 25.поселок Ленинка | - | - |
| Тарадановское сельское поселение | 1 | 35 |
| *26.село Тараданово | 1 | 35 |
| *27.деревня Долгополово | - | - |
| Шевелевское сельское поселение | 2 | 120 |
| *28деревня Шевели | 1 | 100 |
| *29.деревня Сарапки | - | - |
| *30.поселок Березовка | 1 | 20 |
| 31.Новобарачаты | - | - |

В таблице № 7.6-4 даны сведения о количестве дневных общеобразовательных школ по поселениям Крапивинского  района и число предоставленных мест.

Муниципальные  общеобразовательные школы

Таблица №7.6-4

| Муниципальные образования | Число образовательных школ, единиц | Число предоставленных мест |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Крапивинский район, всего | 18 | 5156 |
| в том числе: |  |  |
| *1. пгт. Крапивинский | 3 | 842 |
| *2. пгт. Зеленогорский | 1 | 1320 |
| Итого по сельским поселениям: | 14 | 2994 |
| Банновское сельское поселение | 2 | 370 |
| *3.село Банново | 2 | 370 |
| *4.поселок Михайловский | - | - |
| 5.деревня Ивановка | - | - |
| 6.деревня Змеинка | - | - |
| 7.деревня Комаровка | - | - |
| Барачатское сельское поселение | 2 | 400 |
| *8.село Барачаты | 1 | 320 |
| *9.поселок Красные Ключи | 1 | 80 |
| *10.деревня Скарюпино | - | - |
| *11.деревня Кабаново | - | - |
| Борисовское сельское поселение | 1 | 320 |
| *12.село Борисово | 1 | 320 |
| *13.деревня Максимово | - | - |
| Зеленовское сельское поселение | 2 | 380 |
| *14.поселок Зеленовский | 1 | 300 |
| 1 | 2 | 3 |
| *15.Плотниковский | 1 | 80 |
| Каменское сельское поселение | 2 | 220 |
| *16.село Каменка | 1 | 180 |
| *17.село Арсеново | - | - |
| *18. деревня Ключи | 1 | 40 |
| 19.село Салтымаково | - | - |
| Крапивинское сельское поселение | 1 | 40 |
| *20.поселок Каменный | 1 | 40 |
| *21.село Междугорное | - | - |
| *22.село Поперечное | - | - |
| Мельковское сельское поселение | 1 | 240 |
| *23.поселок Перехляй | 1 | 240 |
| 24.деревня Бердюгино | - | - |
| 25.поселок Ленинка | - | - |
| Тарадановское сельское поселение | 1 | 320 |
| *26.село Тараданово | 1 | 320 |
| *27.деревня Долгополово | - | - |
| Шевелевское сельское поселение | 2 | 704 |
| *28.деревня Шевели | 1 | 464 |
| *29.деревня Сарапки | - | - |
| *30.поселок Березовка | 1 | 240 |
| 31.Новобарачаты |  |  |

*-населенные пункты, на которые выполнены Генеральные планы

Несмотря на повсеместное сокращение численности детей школьного возраста, сеть средних школ остается сравнительно стабильной. В настоящее время в школах обучается 2134 учащихся, нормативное количество мест в школах 4196, средняя наполняемость классов низкая. Вместе с тем, в сфере образования 50% школ являются малочисленными и малокомплектными. Уровень образования в них не удовлетворяет возросшим потребностям сельского населения. Наблюдается ежегодное снижение численности учащихся. Отсутствует приток молодых специалистов; низкая материально-техническая база и слабая оснащенность образовательного процесса. Значительная пространственная отдаленность школ не позволяет обеспечить взаимодействие образовательных учреждений, использование имеющихся кадровых, информационных и материальных ресурсов.

Учреждения дополнительного образования (ДОУ) представлены: двумя музыкальными школами (пгт. Крапивинский, с. Барачаты) на 200мест, детской школой искусств (пгт. Зеленогорский) на 330 учащихся, спортивными школами и детскими домами творчества с различными кружками по интересам в пгт. Крапивинской и пгт. Зеленогорский. Во всех населенных пунктах при Домах Культуры и клубах функционируют кружки по интересам и спортивные секции для детей.

Система профессионального образования в районе представлена профессиональным колледжем в пгт. Зеленогорский. Училище рассчитано на 240 ученических мест, имеет учебные кабинеты, производственные мастерские, есть общежитие. Помещения требуют капитального ремонта, есть учебное хозяйство, где проходит производственная практика учащихся. Училище готовит специалистов сельскохозяйственного производства.

Здравоохранение

Медицинское обслуживание жителей Крапивинского муниципального района осуществляется ЦРБ на 125 коек, поликлиникой на 860 посещений в смену, расположенной в пгт Зеленогорский, поликлиникой на 160 посещений в смену в пгт. Крапивинский, 4-мя врачебными амбулаториями, 19-ю ФАПами.

Материально-техническое состояние лечебно-профилактических учреждений значительно улучшилось в связи с участием в реализации национального проекта.

Однако нерешенными остаются следующие вопросы:

1. Укомплектование фельдшерами ФАПов. (с. Барачаты, с. Поперечное);

2. Слабая материально-техническая оснащенность:

3. Здание не соответствует нормам СанПин (с. Борисово, с. Барачаты)

4. ЦРБ испытывает потребность в ряде специалистов, кадровая обеспеченность 60%.

5.Замена устаревшего оборудования, не предусмотренного поставкой по национальному проекту;

6. Создание единой компьютерной сети;

7.Приобретение компьютеров и программного обеспечения для установки программы «Поликлиника»

8.Размещение аптечного пункта в ЦРБ для отпуска медикаментов по дополнительному лекарственному обеспечению федеральных льготников.

Культурно-просветительные и развлекательные

учреждения

За последние годы в сфере культуры и искусства района удалось сохранить сеть учреждений, поддержать на определенном уровне развития. В районе работают:

- в сельских поселениях – 22 муниципальных социально-культурных комплекса, в структуру которых входят 16 Домов Культуры , 22 библиотеки, 6 клубных учреждений.

В районном поселке Крапивинский размещены: районный Дом Культуры, Крапивинский сельский клуб ветеранов, детская музыкальная школа, районная  и детская библиотеки, краеведческий музей.

В пгт Зеленогорский функционирует Дом Культуры, Центр досуга молодежи «Эдельвейс», Зеленогорский Городской клуб ветеранов, Детская школа искусств, три библиотеки.

С целью улучшения материально-технического обеспечения, организации культурно-досугового и образовательного процесса учреждений культуры и содействия в реализации потребности населения в культурном и духовном развитии, в качественных формах досуга, сохранения культурного и исторического наследия, национальных традиций, развития народного творчества, за последние годы решен ряд проблем:

- произошла реструктуризация сети учреждений культуры в соответствии с 131 ФЗ. Созданы социально-культурные комплексы в муниципальных образованиях с правом юридического лица; удалось сохранить сеть учреждений культуры, развивается сеть филиалов и отделений школы искусств; музыкальных школ, в с. Барачаты  открыт филиал музыкальной школы на 60 учащихся. В сельских Домах Культуры и клубах открываются многочисленные кружки по интересам.

Однако, продолжает оставаться проблемой недофинансирование учреждений культуры. Есть дефицит квалифицированных кадров. Имеются ветхие учреждения культуры, некоторые учреждения Культуры находятся в приспособленных помещениях, так Городской Дом Культуры в пгт. Зеленогорский находится в помещении средней школы. Необходимо обратить внимание на размещение библиотек, большая часть из них находятся в приспособленных помещениях.

В настоящее время разработаны комплексные мероприятия развития культурно-досуговой деятельности на перспективу. Перечень учреждений культуры приведен в таблице № 7.6-5.

Физическая культура и спорт

На территории Крапивинского района имеются  два спортивных учреждения (Крапивинская ДЮСШ на 380 мест и Зеленогорская ДСШ на 250 мест), в сельских населенных пунктах спортивные залы размещены  в основном в школах или в клубах. Спортивные площадки размещены в центре села Арсеново, п. Михайловском, деревни Максимово, п. Каменный., футбольное поле в с. Перехляй и с. Долгополово. В остальных населенных пунктах спортом занимаются в основном на школьных стадионах, спортивных залах школ и клубов.

В настоящее время имеется ряд нерешенных проблем:

Недостаточная обеспеченность населения пгт. Крапивинского, пгт. Зеленогорский и сельских населенных пунктов района физкультурно-спортивными сооружениями, в том числе спортивными залами.

Слабая материально-техническая база спорта в образовательных учреждениях района.

Нежелание молодых специалистов, закончивших высшие и средние специальные учреждения физической культуры и спорта, возвращаться в район из-за отсутствия жилья и условий для тренерской работы в нормальных спортивных залах.

Отсутствие спортивного инвентаря для работы с молодёжью и взрослым населением (лыжи, коньки).

Снижение заинтересованности у детей, подростков и молодёжи к занятиям физической культурой и спортом.

Слабая подготовка тренерским составом резерва для районных сборных команд по видам спорта из числа занимающихся в ДЮСШ  и ДСШ.

Необходимо перепрофилировать ДЮКФП в ДЮСШ с введением в образовательный процесс таких видов спорта как лёгкая атлетика, шахматы, борьба.

Торговля, общественное питание,

бытовое обслуживание

На территории Крапивинского района функционирует 118 торговых точек, с торговой площадью 7718,0м2 торг.пл., в том числе 2097,0м2торг.вл.в пгт. Крапивинский. 1895,0 м2 торг.пл. в пгт. Зеленогорский, 9 предприятий общественного питания и 2 стационарных рынка. Торговым обслуживанием занимаются как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.

В торговой сети Крапивинского района от общего числа имеющихся магазинов – 41% составляют магазины Крапивинского Райпотребсоюза. В районе увеличилась мелкорозничная стационарная торговая сеть за счет сдачи в аренду под киоски и павильоны земли. В основном, это относится к торговле промышленными товарами. Все киоски и павильоны принадлежат индивидуальным предпринимателям.

Предприятия общественного питания расположены на территории пгт. Крапивинский - 6 единиц с общим количеством посадочных мест – 80, пгт. Зеленогорский 1 столовая на 35 мест и 5 столовых функционируют в сельских населенных пунктах: с.Банново, с.Тараданово, д.Перехляй, с.Каменка, с.Барачаты.

В Крапивинском районе 23 предпринимателя оказывают услуги населению Индивидуальные предприниматели оказывают следующие услуги: ремонт бытовой техники, ремонт обуви, часов, парикмахерские и ритуальные услуги, ремонт и обслуживание автомобилей.

В связи с ликвидацией специализированного предприятия бытового обслуживания, администрацией района предоставлены в аренду помещения с целью сохранения профильности здания и сохранения рабочих мест предпринимателям, которые за счет собственных средств провели текущий ремонт, приобрели оборудование и хозяйственный инвентарь для работы.

Все предприятия бытового обслуживания располагаются в пгт. Крапивинский и пгт. Зеленогорский Вместе с тем сфера оказания бытовых услуг на селе развита крайне слабо.

Перечень объектов обслуживания населения Крапивинского района на 2008 г. представлен в таблице № 7.6-5.

| Таблица учреждений культурно-бытового обслуживания Крапивинского района (существующее положение) Таблица № 7.6-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поселений | Емкость в единицах измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские сады-ясли ед./мест | Школы (ед./мест) | Вне-школьные учрежде-ния(мест) |  | Больницы (коек) | Поликли-ники (ФАП) (пос./см.) | Станции скорой помощи (машин) | Детская молочная кухня (объект) | Спортив-ные залы, (м2 пл.пола.) | Крытые бассейны (м2 зерк. воды) |
|  | фактич | фактич. | фактич | фактич |  | фактич | фактич | фактич | фактич | фактич |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Крапивинский район, всего | 21/1131 | 18/5156 | 1975 | 125 |  | 1642 | 3 | - | 3511 | - |
| в-том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1. пгт.. Крапивинский | 5/340 | 3/842 | 1025 | - |  | 160 | 1 | - | 740,0 | - |
| *2. пгт Зеленогорский | 3/353 | 1/1320 | 830 | 125 |  | 860 | 2 | - | 150,0 | - |
| Итого по сельским поселениям: | 13/438 | 14/2994 | 120 | - |  | 622 | - | - | 2665 | - |
| Банновское сельское поселение | 1/38 | 2/370 | - | - |  | 42 | - | - | 246,0 | - |
| *3.село Банново | 1/38 | 2/370 | - | - |  | 35 | - | - | 216,0 | - |
| *4.поселок Михайловский | - |  | - | - |  | 7 | - | - | 30,0 | - |
| 5.деревня Ивановка | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 6.деревня Змеинка | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 7.деревня Комаровка | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - |
| Барачатское сельское поселение | 2/40 | 2/400 | 60 | - |  | 92 |  |  | 560,0 | - |
| *8.село Барачаты | 1/20 | 1/320 | 60 | - |  | 59 | - | - | 128,0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *9.поселок Красные Ключи | 1/20 | 1/80 | - | - |  | 22 | - | - | 432,0 | - |
| *10.деревня Скарюпино | - | - | - | - |  | 11 | - | - | - | - |
| *11.деревня Кабаново | - | - | - | - |  | - | - | - | Ипподром | - |
| Борисовское сельское поселение | 1/35 | 1/320 | 60 | - |  | 61 | - | - | 173,0 | - |
| *12.село Борисово | 1/35 | 1/320 | 60 | - |  | 51 | - | - | 128,0 | - |
| 13.деревня Максимово | - | - | - | - |  | 10 | - | - | 45,0 | - |
| Зеленовское сельское поселение | 1/35 | 2/380 | - | - |  | 73 | - | - | 228,0 | - |
| *14.поселок Зеленовский | 1/35 | 1/300 | - | - |  | 55 | - | - | 128,0 | - |
| *15.Плотниковский | - | 1/80 | - | - |  | 18 | - | - | 100,0 | - |
| Каменское сельское поселение | 2/50 | 2/220 | - | - |  | 93 | - | - | 350,0 | - |
| *16.село Каменка | 1/35 | 1/180 | - | - |  | 49 | - | - | 180,0 | - |
| *17.село Арсеново | 1/15 | - | - | - |  | 23 | - | - | 128,0 | - |
| *18. деревня Ключи | - | 1/40 | - | - |  | 21 | - | - | 42,0 | - |
| 19.село Салтымаково | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Крапивинское сельское поселение | 2/45 | 1/40 | - | - |  | 21 | - | - | 203,0 | - |
| *20.поселок Каменный | - | 1/40 | - | - |  | 12 | - | - | 35,0 | - |
| *21.село Междугорное | 1/20 | - | - | - |  | 7 | - | - | 84,0 | - |
| *22.село Поперечное | 1/25 | - | -- | - |  | 2 | - | - | 84,0 | - |
| Мельковское сельское поселение | 1/40 | 1/240 | - | - |  | 22 | - | - | 216,0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *23.поселок Перехляй | 1/40 | 1/240 | - | - |  | 22 | - | - | 216,0 | - |
| 24.деревня Бердюгино | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 25.поселок Ленинка | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Тарадановское сельское поселение | 1/35 | 1/320 | - | - |  | 100 | - | - | 261,0 | - |
| *26.село Тараданово | 1/35 | 1/320 | - | - |  | 82 | - | - | 261,0 | - |
| *27.деревня Долгополово | - | - | - | - |  | 18 | - | - | - | - |
| Шевелевское сельское поселение | 2/120 | 2/704 | - | - |  | 118 | - | - | 428,0 | - |
| *28.деревня Шевели | 1/100 | 1/464 | - | - |  | 81 | - | - | 272 | - |
| *29.деревня Сарапки | - | - | - | - |  | 23 | - | - | - | - |
| *30.поселок Березовка | 1/20 | 1/240 | - | - |  | 14 | - | - | 156 | - |
| 31.Новобарачаты | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |

Продолжение таблицы № 7.6-5

| Наименование поселений | Емкость в единицах измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Клубы, Дома Культуры (мест) | Библиотеки (тыс. томов) | Кинотеатры (мест) | Магазины смешан. товаров ед./м2 торг.пл.) | Рынки (м2торг.пл.) | Общественное питание един./мест) | Бытовое обслуживание (един.раб.мест) | Гости ницы (мест) |  |
|  | фактич | фактич | фактич | фактич | фактич | фактич | фактич | фактич |  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| Крапивинский район, всего | 3550 | 242,4 | - | 7208,0 | 2 | 245 | 35 | 10 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1. пгт.Крапивинский | 370 | 45,5 | - | 2097,0 | 1 | 3/80 | 19 | - |  |
| *2. пгт.Зеленогорский | 320 | 19,2 | - | 1895,0 | 1 | 1/35 | 16 | - |  |
| Итого по сельским поселениям: | 2900 | 177,7 | - | 3216,0 |  | 6/145 | - | 10 |  |
| Банновское сельское поселение | 320 | 18,1 | - | 262,0 | - | 40 | - | - |  |
| *3.село Банново | 280 | 11,3 | - | 240,0 | - | 40 | - |  | - |
| *4.поселок Михайловский | 40 | 6,8 | - | 22,0 | - | - | - |  | - |
| 5.деревня Ивановка | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 6.деревня Змеинка | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 7.деревня Комаровка | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Барачатское сельское поселение | 500 | 22,1 | - | 500,0 | - | 20 | - |  | - |
| *8.село Барачаты | 300 | 12,1 | - | 130,0 | - | 20 | - |  | - |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |
| *9.поселок Красные Ключи | 150 | 8,5 | - | 225,0 | - | - | - |  | - |
| *10.деревня Скарюпино | 50 | 1,5 | - | 85,0 | - | - | - |  | - |
| *11.деревня Кабаново | - | - | - | 60,0 | - | - | - |  | 10 |
| Борисовское сельское поселение | 260 | 22,9 | - | 407,0 | - | - | - |  | - |
| *12.село Борисово | 200 | 18,5 | - | 380,0 | - | - | - |  | - |
| 13.деревня Максимово | 60 | 4,4 | - | 27,0 | - | - | - |  | - |
| Зеленовское сельское поселение | 300 | 13,8 | - | 235,0 | - | - | - |  | - |
| *14.поселок Зеленовский | 200 | 8,6 | - | 160,0 | - | - | - |  | - |
| *15.Плотниковский | 100 | 5,2 | - | 75,0 | - | - | - |  | - |
| Каменское сельское поселение | 420 | 24,0 | - | 411,0 | - | 20 | - |  | - |
| *16.село Каменка | 200 | 11,0 | - | 290,0 | - | 20 | - |  | - |
| *17.село Арсеново | 150 | 3,4 | - | 93,0 | - | - | - |  | - |
| *18. деревня Ключи | 70 | 9,6 | - | 28,0 | - | - | - |  | - |
| 19.село Салтымаково |  | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Крапивинское сельское поселение | 420 | 27,9 | - | 276.0 | - | - | - |  | - |
| *20.поселок Каменный | 150 | 13,8 | - | 121,0 | - | - | - |  | - |
| *21.село Междугорное | 150 | 6,8 | - | 135,0 | - | - | - |  | - |
| *22.село Поперечное | 120 | 7,3 | - | 20,0 | - | - | - |  | - |
| Мельковское сельское поселение | 150 | 13,7 | - | 190,0 | - | 25 | - |  | - |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |
| *25.поселок Перехляй | 150 | 13,7 | - | 190,0 | - | 25 | - |  | - |
| 26.деревня Бердюгино | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 27.поселок Ленинка | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Тарадановское сельское поселение | 150 | 15,3 | - | 284.0 | - | 20 | - |  | - |
| *28.село Тараданово | 150 | 10,5 | - | 260.0 | - | 20 | - |  | - |
| *29.деревня Долгополово |  | 4,8 | - | 24,0 | - | - | - |  | - |
| Шевелевское сельское поселение | 380 | 19,9 | - | 650,0 | - | 20 | - |  | - |
| *30.деревня Шевели | 140 | 11,0 | - | 540,0 | - | 20 | - |  | - |
| *32.деревня Сарапки | 100 | 4,1 | - | 30,0 | - | - | - |  | - |
| *33.поселок Березовка | 140 | 4,8 | - | 80,0 | - | - | - |  | - |
| 31.Новобарачаты | - |  | - | - |  | - | - |  | - |

Система культурно-бытового обслуживания населения Крапивинского района состоит из значительного количества объектов. Однако емкость объектов по отдельным видам обслуживания не соответствует нормативным показателям. В районе отсутствуют санаторно-курортные и оздоровительные учреждения. Спортивные учреждения присутствуют, в основном, при общеобразовательных школах, некоторые учреждения не соответствуют санитарным нормам или вовсе отсутствуют.

Расчет необходимого количества учреждений культурно-бытового обслуживания на первую очередь и расчетный срок приведен в таблице № 7.6-6.

Размещение учреждений культурно-бытового обслуживания в структуре Крапивинского  района приведено в таблице № 7.6-7.

- Расчет учреждений и предприятий обслуживания

на 1очередь (население 25,55тыс.чел) и расчетный срок (население 24,75тыс.чел.)

- Таблица № 7.6-6

| № | Наименование учреждения | Единица измерения | Норма СНиП на 1000 чел. | Необходимое количество |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Требуется по расчету |  | Принято по проекту |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | Сущ. сохр. | Новое строительство |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
|  | I. Дошкольные и учебно-воспитательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 85% от детей дошк. возраста | 895 | 870 | 1131 | 1236 |  | 1246 |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 100% неполн. ср. обр., 95% – пол. | 2950 | 2850 | 5156 | 5346 |  | 5346 |  |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 10% от числа учащихся | 295 | 285 | 2265 | 2265 |  | 2265 |  |
| 4 | Межшкольный учебно-произ-водственный комбинат | мест | 8% от общего числа уч-ся | 240 | 230 | - | - |  | - |  |
| 5 | Средние и профессионально-технические учебные заведе-ния | учащихся | по заданию | - | - |  | по заданию на проектирование |  |  |  |
|  | II. Учреждения социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дома-интернаты для преста-релых, ветеранов труда и войны (начиная с 60лет) | мест | 28 | 715 | 695 |  | по заданию на проектирование |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 2 | Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями (с 18лет) | мест | 28 | 715 | 695 | - | по заданию на проектирование |  |  |  |
| 3 | Детские дома-интернаты (от 4 до 17 лет) | мест | 3 | 80 | 75 | -- | по заданию на проектирование |  |  |  |
| 4 | Психоневрологические интернаты (с 18лет) | мест | 3 | 80 | 75 | - | по заданию на проектирование |  |  |  |
|  | III. Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Больница | коек | 13,47 | 345 | 335 | 125 | 345 |  | 355 |  |
| 2 | Поликлиники | пос./смену | 35 | 895 | 870 | 1642 | 1760 |  | 1760 |  |
| 3 | Станция скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 на 5тыс.чел., 30мин. доступ-ности | 10 | 10 | 3 | 3 |  | 3 |  |
| 4 | Аптеки | объект | центры поселений | 9 | 9 | 9 | 12 |  | 12 |  |
| 5 | Детская молочная кухня | порций в сутки | 4 на 1 реб. до года | 800 | 800 | - | - |  | - |  |
| 8.06 | Раздаточные пункты детской молочной кухни (до года) | м2 общей площади на 1 реб.до года | 0,3 | 8,0 | 7,5 | - | 8.0 |  | 8.0 |  |
|  | IV. Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещения для организации культурно-массовой, любительской деятельности и досуга населения | м2 пл. пола | 50 | 1280 | 1240 | при клубах и ДК |  |  |  |  |
| 2 | Клубы, дома культуры | мест | 80 | 2045 | 1240 | 3520 | 4100 |  | 4350 |  |
| 3 | Кинотеатры | мест | 25 | 640 | 620 | - | - |  | - |  |
| 4 | Библиотеки | тыс. томов | 6 | 155 | 150 | 242,4 | 242,4 |  | 242,4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
|  | V. Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория | га | 0,7 | 20 | 18 | 34,0 | 34.0 |  | 34.0 |  |
| 2 | Спортивные залы общего пользования | м2 пл. пола | 60 | 1540 | 1485 | 3555 | 3990 |  | 4190 |  |
| 3 | Бассейны крытые общего пользования | м2 зерк. воды | 20 | 510 | 495 | - | - |  | 260 |  |
|  | VI. Предприятия торговли, общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины продовольственных товаров | м2 торг. площади | 100 | 2555 | 2475 | 7208 | 8440 |  | 9192 |  |
| 2 | Магазины промышленных товаров | « | 200 | 5110 | 4950 |  |  |  |  |  |
| 3 | Магазины кулинарии | « | 6 | 155 | 150 | - | 150 |  | 150 |  |
| 4 | Рынки | « | 35 | 895 | 870 | 180 | 250 |  | 250 |  |
| 5 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 1025 | 990 | 240 | 505 |  | 865 |  |
|  | VII.Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия непосредствен- ного обслуживания населения | раб. мест | 4 | 105 | 100 | 35 | 191 |  | 226 |  |
| 2 | Производственные предприя-тия централизованного выпол-нения заказов | раб. мест | 3 | 80 | 75 |  |  |  |  |  |
|  | VIII. Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прачечные, в том числе: | кг белья в смену | 120 | 3070 | 2970 | - | - |  |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
|  | -фабрика прачечная | « | 110 | 2810 | 2730 | - | - |  | - |  |
|  | -прачечная самообслуживания | « | 10 | 260 | 250 | - | 260 |  | 260 |  |
|  | -приемные пункты прачечной | объект | 1 | в поселениях |  | - | - |  | - |  |
| 2 | Химчистки, в том числе: | кг вещей в смену | 11,4 | 290 | 285 | - | - |  |  | - |
|  | -фабрика химчистки | « | 7,4 | 190 | 185 | - |  |  |  |  |
|  | -химчистка самообслуживания | « | 4,0 | 100 | 100 | - | 100 |  | 100 |  |
|  | -приемные пункты химчистки | объект | 1 | в поселениях |  | - | - |  | - |  |
| 3 | Бани | мест | 7 | 180 | 175 | 15 | 107 |  | 107 |  |
| 4 | Пожарное депо (Техрегламент, НПБ 101-95) | машин | 1/2 | 9/18 | 9/18 | 7 | 11 |  | 11 |  |
|  | IX. Учреждения кредитно-финансовые и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отделения связи | объект | 1 на 6-6,5 тыс.чел. | 9 | 9 | 4 | 9 |  | 9 |  |
| 2 | Отделения банков | операц. касса | 1 на 10-30 тыс.чел. | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 3 |  |
| 3 | Юридическая контора | раб. место | 1 на 10 тыс.чел. | 3 | 3 | 1 | 3 |  | 3 |  |
| 4 | Нотариальная контора | объект | 1 на 30 тыс.чел. | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 2 |  |
|  | X. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЖЭО | объект | 1 на 20 тыс.чел. | ТСЖ | ТСЖ | ТСЖ | ТСЖ |  | ТСЖ |  |
| 2 | Гостиницы | мест | 6 | 155 | 150 |  |  |  |  |  |
| 3 | Общественные уборные | прибор | 1 на 1 тыс.чел. | 25 | 25 | - | 25 |  | 25 |  |
| 4 | Кладбище | га | 0,24 | 6,0 | 6,0 | сущ. | 6,0+сущ. |  | 6,0+сущ. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
|  | XI.Учреждения санаторно- курортные и оздоровитель-ные, отдыха и туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дачи (до 16 лет ) | мест | 20 | 510 | 495 | - | 510 |  | 495 |  |
| 2 | Санатории-профилактории | мест | 10 | 255 | 250 | - | 255 |  | 250 |  |
| 3 | Базы отдыха предприятий и организаций | мест | 8 | 205 | 200 | - | 205 |  | 200 |  |
| 4 | Туристические базы | мест | 9 | 230 | 225 | - | 230 |  | 225 |  |
| 5 | Оздоровительные лагеря старшеклассников (6-16 лет) | мест | 40 | 1020 | 990 | - | 1020 |  | 990 |  |
| 6 | Базы рыбаков и охотников | мест | 5 | 130 | 125 | - | 130 |  | 125 |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |

Таблица учреждений культурно-бытового обслуживания

Крапивинского района

Таблица №7.6-7

| Наименование поселений | Емкость в единицах измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Детские сады-ясли (мест) |  |  | Школы (мест) |  |  |  |  | Внешкольные учрежд. (мест) |  |  | Больницы (коек) |  |  |  | Поликлиники (ФАП) (пос./см.) |  |  |
|  | сущ. пол. | 1 очер. | расч. срок | сущ. пол. | 1 очер. |  | расч срок |  | сущ. пол. | 1 очер. | расч. срок | сущ. пол. |  | 1 очер | расч. срок | сущ. пол. | 1 очер. | расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Крапивинский район всего, в том числе | 1131 | 1236 | 1246 | 5156 | 5346 |  | 5346 |  | 2265 | 2265 | 2265 |  | 125 | 345 | 355 | 1642 | 1760 | 1760 |
| пгт. Крапивинский | 340 | 390 | 390 | 842 | 1032 |  | 1032 |  | 1025 | 1275 | 1275 |  | - | - | - | 160 | 260 | 260 |
| пгт. Зеленогорский | 353 | 353 | 353 | 1320 | 1320 |  | 1320 |  | 830 | 830 | 830 |  | 125 | 345 | 355 | 860 | 860 | 860 |
| Сельские поселения: | 438 | 493 | 503 | 2994 | 2994 |  | 2994 |  | 410 | 410 | 410 |  | - | - | - | 622 | 640 | 640 |
| 1 Банновское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Банново | 38 | 38 | 38 | 370 | 370 | 370 |  |  | 40* | 40 | 40 |  | - | - | - | 35 | 35 | 35 |
| п.Михайловский | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - | - | 7 | 10 | 10 |
| д.Ивановка | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| д.Змеинка | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| д.Комаровка | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 38 | 38 | 38 | 370 | 370 | 370 |  |  | 40* | 40 | 40 |  | - | - | - | 42 | 45 | 45 |
| 2.Барачатское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Барачаты | 20 | 35 | 35 | 320 | 320 |  | 320 |  | *35 | 35 | 35 |  | - | - | - | 59 | 60 | 60 |
| п.Красные Ключи | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 |  | 80 |  | *10 | 10 | 10 |  | - | - | - | 22 | 22 | 22 |
| д.Скарюпино | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  | 11 | 11 | 11 |
| д.Кабаново | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | 7 | 7 |
| Итого: | 40 | 55 | 55 | 400 | 400 |  | 400 |  | *45 | 45 | 45 |  | - | - | - | 92 | 93 | 93 |
| 3.Борисовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Борисово | 35 | 75 | 85 | 320 | 320 |  | 320 |  | 75 | 35 | 35 |  | - | - | - | 51 | 65 | 85 |
| д.Максимово | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
| Итого: | 35 | 75 | 85 | 320 | 320 |  |  | 320 | 75 | 35 | 35 |  | - | - | - | 61 | 75 | 95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4.Зеленовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Зеленовский | 35 | 35 | 35 | 300 | 300 | 300 |  |  | *30 | 30 | 30 |  | - | - | - | 55 | 55 | 55 |
| п.Плотниковский | - | - | - | 80 | 80 | 80 |  |  | *10 | 10 | 10 |  | - | - | - | 18 | 18 | 18 |
| Итого: | 35 | 35 | 35 | 380 | 380 | 380 |  |  | *40 | 40 | 40 |  | - | - | - | 73 | 73 | 73 |
| 5.Каменское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Каменка | 35 | 35 | 35 | 180 | 180 |  | 180 |  | *20 | 20 | 20 |  | - | - | - | 49 | 49 | 49 |
| с.Арсеново | 15 | 15 | 15 | - | - |  | - |  | *25 | 25 | 25 |  | - | - | - | 23 | 23 | 23 |
| д.Ключи | - | - | - | **40 | 40 |  | 40 |  | *5 | 5 | 5 |  | - | - | - | 21 | 21 | 21 |
| с.Аило-Атынаково | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| с.Салтымаково | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| п.Медвежка | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 50 | 50 | 50 | 220 | 220 |  | 220 |  | 50 | 50 | 50 |  | - | - | - | 93 | 93 | 93 |
| 6.Крапивинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - п.Каменный | - | - | - | 40 | 40 |  | 40 |  | *10 | 10 | 10 |  | - | - | - | 12 | 12 | 12 |
| с.Междугорное | 20 | 20 | 20 | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
| с.Поперечное | 25 | 25 | 25 | - | - |  | - |  | *10 | 10 | 10 |  | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Итого: | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 |  | 40 |  | *20 | 20 | 20 |  | - | - | - | 21 | 21 | 21 |
| 7.Мельковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Перехляй | 40 | 40 | 40 | 240 | 240 |  | 240 |  | *25 | 25 | 25 |  | - | - | - | 22 | 22 | 22 |
| д.Бердюгино | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| п.Ленинка | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 40 | 40 | 40 | 240 | 240 |  | 240 |  | *25 | 25 | 25 |  | - | - | - | 22 | 22 | 22 |
| 8.Тарадановское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Тараданово | 35 | 35 | 35 | 320 | 320 |  | 320 |  | *35 | 35 | 35 |  | - | - | - | 82 | 82 | 82 |
| д.Долгополово | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  | - | - | - | 18 | 18 | 18 |
| Итого: | 35 | 35 | 35 | 320 | 320 |  | 320 |  | *35 | 35 | 35 |  | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 9.Шевелевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Шевели | 100 | 100 | 100 | 464 | 464 |  | 464 |  | *50 | 50 | 50 |  | - | - | - | 81 | 81 | 81 |
| д.Новобарачаты | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| д.Сарапки | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | 23 | 23 | 23 |
| п.Березовка | 20 | 20 | 20 | 240 | 240 |  | 240 |  | *10 | 10 | 10 |  | - | - | - | 14 | 14 | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого: | 120 | 120 | 120 | 704 | 704 |  | 704 |  | 80 | 80 | 80 |  | - | - | - | 118 | 118 | 118 |
| 10.д.Фомиха | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |

Продолжение таблицы № 7.6-7

| Наименование поселений | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Станции скорой помощи машин |  |  | Детская молочн.кухня порц./см |  |  |  |  | Спортивные залы, м2 пл.пола |  |  | Крытые бассейны, м2 зерк. воды |  |  |  | Клубы, Дома Культуры |  |  |
|  | сущ. пол. | 1 очер. | расч. срок | сущ. пол. | 1 очер. |  | расч. срок |  | сущ. пол. | 1 очер. | расчет срок |  | сущ. пол. | 1 оч. | расч. срок | сущ. пол. | 1 очер. | расч. срок |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 |  | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Крапивинский район всего, в том числе | 3 | 3 | 3 | - | - | - |  |  | 3555 | 3990 | 4190 |  | - | - | 260 | 3520 | 4100 | 4350 |
| пгт. Крапивинский | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |  | 740 | 740 | 740 |  | - | - | 160 | 300 | 300 | 300 |
| пгт. Зеленогорский | 2 | 2 | 2 | - | - | - |  |  | 150 | 150 | 150 |  | - | - | 100 | 320 | 320 | 320 |
| Сельские поселения: | - | - | - | - | - | - |  |  | 2665 | 3100 | 3300 |  | - | - | - | 2900 | 3480 | 3730 |
| 1. Банновское | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Банново | - | - | - | - | - | - |  |  | 216 | 216 | 216 |  | - | - | - | 280 | 280 | 280 |
| п.Михайловский | - | - | - | - | - | - |  |  | 30 | 30 | 30 |  | - | - | - | 40 | 40 | 40 |
| д.Ивановка | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| д.Змеинка | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| д.Комаровка | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | - | - | - | - |  |  | 246 | 246 | 246 |  | - | - | - | 320 | 320 | 320 |
| 2.Барачатское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Барачаты | - | - | - | - | - |  | - |  | *128 | 300 | 300 |  | - | - | - | 300 | 300 | 300 |
| п.Красные Ключи | - | - | - | - | - |  | - |  | *432 | *432 | *432 |  | - | - | - | 150 | 150 | 150 |
| д.Скарюпино | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  | 50 | 100 | 100 |
| д.Кабаново | - | - | - | - | - |  | - |  | - | *40 | *40 |  | - | - | - | - | 60 | 60 |
| Итого: | - | - | - | - | - |  | - |  | *560 | 732 | 732 |  | - | - | - | 500 | 560 | 560 |
| 3.Борисовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Борисово | - | - | - | - | - |  | - |  | 128 | 360 | 420 |  | - | - | - | 200 | 400 | 400 |
| д.Максимово | - | - | - | - | - |  | - |  | *45 | *45 | *45 |  | - | - | - | 60 | 60 | 60 |
| Итого: | - | - | - |  |  |  |  |  | 173 | 405 | 465 |  | - | - | - | 260 | 460 | 460 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 4.Зеленовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Зеленовский | - | - | - | - | - | - |  |  | 128 | 128 | 128 |  | - | - | - | 150 | 150 | 150 |
| п.Плотниковский | - | - | - | - | - | - |  |  | 100 | 100 | 100 |  | - | - | - | 150 | 150 | 150 |
| Итого: | - | - | - | - | - | - |  |  | 228 | 228 | 228 |  | - | - | - | 300 | 300 | 300 |
| 5.Каменское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Каменка | - | - | - | - | - | - | 180 | 180 | 180 | - | - | - | 200 | 300 | 300 |
| с.Арсеново | - | - | - | - | - | - | 128 | 128 | 128 | - | - | - | 150 | 210 | 210 |
| д.Ключи | - | - | - | - | - | - | 42 | 75 | 75 | - | - | - | 70 | 70 | 70 |
| с.Аило-Атынаково | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с.Салтымаково | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Медвежка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | - | - | - | - | 350 | 383 | 383 | - | - | - | 420 | 580 | 580 |
| 6.Крапивинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Каменный | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 | 35 | - | - | - | 150 | 150 | 150 |
| с.Междугорное | - | - | - | - | - | - | 84 | 84 | 84 | - | - | - | 150 | 150 | 150 |
| с.Поперечное | - | - | - | - | - | - | 84 | 84 | 84 | - | - | - | 120 | 120 | 120 |
| Итого: | - | - | - | - | - | - | 203 | 203 | 203 | - | - | - | 420 | 420 | 420 |
| 7.Мельковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Перехляй | - | - | - | - | - | - | 216 | 216 | 216 | - | - | - | 150 | 150 | 150 |
| д.Бердюгино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Ленинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | - | - | - | - | 216 | 216 | 216 | - | - | - | 150 | 150 | 150 |
| 8.Тарадановское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Тараданово | - | - | - | - | - | - | 261 | 261 | 460 | - | - | - | 150 | 150 | 400 |
| д.Долгополово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | - | - | - | - | 261 | 261 | 460 | - | - | - | 150 | 150 | 400 |
| 9.Шевелевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Шевели | - | - | - | - | - | - | 272 | 272 | 272 | - | - | - | 140 | 300 | 300 |
| д.Новобарачаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| д.Сарапки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| п.Березовка | - | - | - | - | - | - | 156 | 156 | 156 | - | - | - | 140 | 140 | 140 |
| Итого: | - | - | - | - | - | - | 428 | 428 | 428 | - | - | - | 380 | 540 | 540 |
| 10.д.Фомиха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение таблицы № 7.6-7

| Наименование поселений | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Библиотеки, (тыс. томов) |  |  | Кинотеатры, ( мест) |  |  |  |  | Магазины розничной торговли (м2 торг.пл.) |  |  | Промтоварные. магази-ны вошли в магазины розничной торговли |  |  |  | Рынки, (м2 торг.пл.) |  |  |
|  | сущ. пол. | 1 очер. | расч. срок | сущ. пол. | 1 очер. |  | расч срок |  | сущ. пол. | 1 очер. | расч. срок | сущ. пол. |  | 1 оч. | расч. срок | сущ. пол. | 1 очер. | расч. срок |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  | 39 |  | 40 | 41 | 42 | 43 |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Крапивинский район всего, в том числе | 242,4 | 242,4 | 242,4 |  |  |  |  |  | 7208 | 8440 | 9192 |  |  |  |  | 180 | 250 | 250 |
| пгт. Крапивинский | 45,5 | 45,5 | 45,5 |  |  |  |  |  | 2097 | 2100 | 2100 |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 |
| пгт. Зеленогорский | 19,2 | 19,2 | 19,2 |  |  |  |  |  | 1895 | 2095 | 2325 |  |  |  |  | 30 | 100 | 100 |
| Сельские поселения: | 177,7 | 177,7 | 177,7 |  |  |  |  |  | 3216 | 4245 | 4767 |  |  |  |  | - | - | - |
| 1. Банновское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Банново | 11,3 | 11,3 | 11,3 | - | - | - |  |  | 240 | 270 | 300 |  |  |  |  | - | - | - |
| п.Михайловский | 6,8 | 6,8 | 6,8 | - | - | - |  |  | 22 | 28 | 30 |  |  |  |  | - | - | - |
| д.Ивановка | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| д.Змеинка | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| д.Комаровка | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 18,1 | 18,1 | 18,1 | - | - | - |  |  | 262 | 298 | 330 |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.Барачатское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Барачаты | 12,1 | 12,1 | 12,1 | - | - |  | - |  | 130,0 | 230 | 280 |  |  |  |  | - | - | - |
| п.Красные Ключи | 8,5 | 8,5 | 8,5 | - | - |  | - |  | 225 | 300 | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Скарюпино | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - |  |  |  |  | 85 | 110 | 110 |  |  |  |  | - | - | - |
| д.Кабаново | - | 1,5 | 1,5 | - | - |  | - |  | 60 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 22,1 | 22,1 | 22,1 |  |  |  |  |  | 500 | 720 | 920 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Борисовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Борисово | 18,5 | 18,5 | 18,5 | - | - |  | - |  | 380 | 480 | 580 |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Максимово | 4,4 | 4,4 | 4,4 | - | - |  | - |  | 27 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 22,9 | 22,9 | 22,9 |  |  |  |  |  | 407 | 530 | 630 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  | 39 |  | 40 | 41 | 42 |  | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 4.Зеленовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Зеленовский | 8,6 | 8,6 | 8,6 | - | - | - |  |  | 160 | 260 | 285 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Плотниковский | 5,2 | 5,2 | 5,2 | - | - | - |  |  | 75 | 125 | 175 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 13,8 | 13,8 | 13,8 | - | - | - |  |  | 235 | 385 | 460 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Каменское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Каменка | 11,0 | 11,0 | 11,0 | - | - |  | - |  | 290 | 350 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Арсеново | 3,4 | 3,4 | 3,4 | - | - |  | - |  | 93 | 125 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Ключи | 9,6 | 9,6 | 9,6 | - | - |  | - |  | 28 | 70 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Аило-Атынаково | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Салтымаково | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Медвежка | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 24,0 | 24,0 | 24,0 | - | - |  | - |  | 411 | 545 | 585 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Крапивинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Каменный | 13,8 | 13,8 | 13,8 | - | - |  | - |  | 121,5 | 161,5 | 161,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Междугорное | 6,8 | 6,8 | 6,8 | - | - |  | - |  | 135,5 | 160,5 | 160,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Поперечное | 7,3 | 7,3 | 7,3 | - | - |  | - |  | 20 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 27,9 | 27,9 | 27,9 | - | - |  | - |  | 277 | 382 | 382 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Мельковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Перехляй | 13,7 | 13,7 | 13,7 | - | - |  | - |  | 190 | 260 | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Бердюгино | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Ленинка | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 13,7 | 13,7 | 13,7 | - | - |  | - |  | 190 | 260 | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Тарадановское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Тараданово | 10,5 | 10,5 | 10,5 | - | - |  | - |  | 260 | 305 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Долгополово | 4,8 | 4,8 | 4,8 | - | - |  | - |  | 24 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 15,3 | 15,3 | 15,3 | - | - |  | - |  | 284 | 355 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.Шевелевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Шевели | 11,0 | 11,0 | 11,0 | - | - |  | - |  | 540 | 570 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Новобарачаты | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Сарапки | 4,1 | 4,1 | 4,1 | - | - |  | - |  | 30 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Березовка | 4,8 | 4,8 | 4,8 | - | - |  | - |  | 80 | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  | 39 |  | 40 | 41 | 42 |  | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Итого: | 19,9 | 19,9 | 19,9 | - | - |  | - |  | 650 | 770 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.д.Фомиха | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы № 7.6-7

| Наименование поселений | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общественное питание, (мест) |  |  | Бытовое обслуж. (раб. мест) |  |  |  |  | Бани, (мест) |  |  | Гостиницы, (мест) |  |  |  | Пождепо, (депо/машин) |  |  |
|  | сущ. пол. | 1 очер. | расч. срок | сущ. пол. | 1 очер. |  | расч. срок |  | сущ. пол. | 1 очер. | расчет срок | сущ. пол. |  | 1 оч. | расч. срок | сущ. пол. | 1 очер. | расч. срок |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |  | 55 |  | 56 | 57 | 58 | 59 |  | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| Крапивинский район всего, в том числе | 240 | 505 | 865 | 35 | 191 | 226 |  |  | 15 | 107 | 107 |  | 10 | 85 | 85 | 7 | 11 | 11 |
| пгт. Крапивинский | 60 | 180 | 280 | 19 | 45 | 70 |  |  | 15 | 30 | 30 |  | - | 45 | 45 | 3 | 3 | 3 |
| пгт. Зеленогорский | 35 | 35 | 185 | 16 | 26 | 36 |  |  | - | 35 | 35 |  | - | 30 | 30 | 2 | 2 | 2 |
| Сельские поселения: | 145 | 290 | 400 | - | 120 | 120 |  |  | - | 42 | 42 |  | 10 | 10 | 10 | 2 | 6 | 6 |
| 1. Банновское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Банново | 40 | 40 | 40 | - | 7 | 7 |  |  | - | - | 10 |  | - | - | - | - | 2 | 2 |
| п.Михайловский | - | - | - | - | 3 | 3 |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| д.Ивановка | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| д.Змеинка | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| д.Комаровка | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 40 | 40 | 40 | - | 10 | 10 |  |  | - | - | 10 |  | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 2.Барачатское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Барачаты | 20 | 20 | 30 | - | 10 |  | 10 |  | - | 10 | 10 |  | - | - | - | - | - | - |
| п.Красные Ключи | - | 25 | 25 | - | 5 |  | 5 |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| д.Скарюпино | - | - | - | - | 2 |  | 2 |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| д.Кабаново | - | - | - | - | 2 |  | 2 |  | - | - | - |  | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| Итого: | 20 | 45 | 55 | - | 19 |  | 19 |  | - | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| 3.Борисовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Борисово | - | - | 85 | - | 15 |  | 15 |  | - | 15 | 15 |  | - | - | - | - | 2 | 2 |
| д.Максимово | - | - | - | - | 4 |  | 4 |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | 85 | - | 19 |  |  | 19 | - | 15 | 15 |  | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |  | 55 |  | 56 | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 4.Зеленовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Зеленовский | - | 40 | 40 | - | 7 | 7 |  |  | - | 7 | 7 |  | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| п.Плотниковский | - | 20 | 20 | - | 5 | 5 |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | 60 | 60 | - | 12 | 12 |  |  | - | 7 | 7 |  | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 5.Каменское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Каменка | 20 | 40 | 40 | - | 10 |  | 10 |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| с.Арсеново | - | - | 15 | - | 5 |  | 5 |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| д.Ключи | - | 15 | 15 | - | 5 |  | 5 |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| с.Аило-Атынаково | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| с.Салтымаково | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| п.Медвежка | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 20 | 55 | 70 | - | 20 |  | 20 |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 6.Крапивинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Каменный | - | 25 | 25 | - | 5 |  | 5 |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| с.Междугорное | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| с.Поперечное | - | - | - | - | 2 |  | 2 |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | 25 | 25 | - | 7 |  | 7 |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 7.Мельковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Перехляй | 25 | 25 | 25 | - | 10 |  | 10 |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| д.Бердюгино | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| п.Ленинка | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 25 | 25 | 25 | - | 10 |  | 10 |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 8.Тарадановское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Тараданово | 20 | 20 | 20 | - | 10 |  | 10 |  | - | 10 | 10 |  | - | - | - | - | - | - |
| д.Долгополово | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 20 | 20 | 20 | - | 10 |  | 10 |  | - | 10 | 10 |  | - | - | - | - | - | - |
| 9.Шевелевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Шевели | 20 | 45 | 45 | - | 10 |  | 10 |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| д.Новобарачаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Сарапки | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| п.Березовка | - | - | - | - | 3 |  | 3 |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 20 | 45 | 45 |  | 13 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.д.Фомиха | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |

Примечание:

* -объект при школе,  **- школа –детский сад

7.7  Ориентировочный объем жилищного и

культурно-бытового строительства на первую очередь

Сроки первой очереди строительства определены архитектурно-планировочным заданием до 2028 года.

Численность населения на первую очередь строительства определена с учетом анализа основных проблем социально-экономического развития муниципального образования и концепции социально-экономического развития муниципального образования на долгосрочный период, с выделением первой очереди и приведена в подглаве 7.2 «Прогноз численности населения района». Численность населения на первую очередь по Крапивинскому району составит 24550 человек, в том числе пгт. Крапивинский -7800 человек, пгт. Зеленогорский – 5000 человек, сельские поселения -12750 человек.

В настоящем проекте обеспеченность на первую очередь принята согласно анализа существующей обеспеченности за ряд лет по каждому населенному пункту и заложенным темпам жилищного строительства.

Принята следующая обеспеченность на 1 человека:

- пгт. Крапивинский-20 м2/чел. (при существующей обеспеченности 16,2м2/чел.);

-пгт. Зеленогорский -25 м2/чел (при существующей обеспеченности 23,0 м2/чел.);

-сельские населенные пункты в среднем от 22,0до 25,0 м2/чел.

Существующий ветхий и аварийный фонд в Крапивинском районе составляет 5,0 тыс. м2 общей площади, который будет снесен, новое жилищное строительство на первую очередь должно составить 67,4 тыс. м2 общей площади.

Таблица №7.7--1

| Наименование населенного пункта | Жилой фонд, тыс.м2 об. пл. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существу-ющий | Сносимый жилой фонд | Новое жилищное стро-во | Жилищное стро-во на первую очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВСЕГО | 482,6 | 5,0 | 67,4 | 545,0 |
| пгт. Крапивино | 128,6 | 3,6 | 31,0 | 156,0 |
| пгт. Зеленогорский | 119,3 | - | 5,7 | 125,0 |
| Сельские поселения: | 234,7 | 1,4 | 30,7 | 264,0 |

Анализ существующего состояния учреждений культурно-бытового обслуживания и расчет на первую очередь строительства выполнен в разделе 7.6 «Формирование система культурно-бытового обслуживания»

Расчет необходимого количества учреждений культурно-бытового обслуживания приведен в таблице № 7.6-6.

Размещение учреждений культурно-бытового обслуживания в структуре Крапивинского района приведено выше, в таблице № 7.6-7.

7.8  Транспортная инфраструктура

Транспортный комплекс Кемеровской области, обеспечивающий стабильное структурное функционирование транспортной системы Крапивинского района, достаточно развит, представлен сооружениями и коммуникациями железнодорожного, автомобильного, авиационного, речного и трубопроводного транспорта.

Транспортный комплекс области, включая  участки Транссибирской железнодорожной магистрали, отдельные участки федеральной автодорожной сети, а также и основной каркас внутрирайонной сети, трактуется как приоритетный маршрутный комплекс в сообщении между Европой и Азией. Транспортный комплекс включен в проекты ЭСКАТО ООН в качестве продолжения общеевропейского транспортного коридора №2.

Благоприятное транспортно-географическое положение Крапивинского района – в центральной части Кемеровской области, должно стать фактором его перспективного, долговременного экономического развития.

Поэтому существенной частью стратегии развития территории непосредственно Крапивинского района является реконструкция и развитие внутрирайонной транспортной сети во взаимосвязи с развитием транспортной сети всей Кузбасской агломерации, что должно содействовать обеспечению устойчивого развития экономики района, его агропромышленного сектора, способствовать поступательному  развитию межпоселенческих культурных и экономических связей.

С этой целью на внутрирайонном уровне планируется развитие имеющихся и строительство новых трасс и участков наземных транспортных коммуникаций.

7.8.1  Железнодорожный транспорт

Достаточно развитая сеть железнодорожного транспорта Кузбасского отделения Западно-Сибирской железной дороги занимает одно из ведущих мест в РФ по объёму грузовых и пассажирских перевозок.

По территории Кемеровской области проходят участки железнодорожных магистралей как широтного, так и меридионального направлений с участками Транссибирской магистрали, Южносибирской магистрали, а также и внутренняя хорошо развитая сеть магистралей общего пользования. Общая протяжённость железнодорожных путей составляет 1720 км, из которых свыше 1500км электрифицированы. Основные грузопотоки обеспечивают стабильное функционирование объектов энергетики, химической, промышленности и машиностроения, угольной отрасли Кемеровской области.

Грузовые и пассажирские ж/д перевозки перераспределяют транспортные потоки между Новосибирской областью, Томской областью, Алтайским и Красноярским краем.

В стратегическом программном документе «Перспективная типология развития сети железных дорог РФ до 2030 года» заложены крупномасштабные мероприятия по развитию и реорганизации структуры железнодорожных грузо- и пассажироперевозок как в межрегиональном масштабе, так и в рамках внутриобластных связей.

Крапивинский район территориально расположен вне зоны расположения железнодорожных транспортных коридоров, но в зоне транспортной доступности до узловых основных железнодорожных станций хорошо развитой сети железных дорог Кузбасского отделения Западно-Сибирской железной дороги), - городов Кемерово и Ленинск-Кузнецкий. Расстояние от пгт. Крапивинский до железнодорожной станции

г. Кемерово - около 75 км, до железнодорожной станции г. Ленинск-Кузнецкий – около 62км (через Панфилово).

Схемой территориального планирования Кемеровской области уделено большое внимание реконструкции Среднесибирской магистрали преимущественного грузопотока из Кузбасса в западные регионы страны. Акцент сделан на предлагаемое концептуальное предложение строительства участка железнодорожной магистрали от станции Артышта в обход г. Гурьевск в Алтайский край, что позволяет сократить транспортное плечо и уменьшить грузовую нагрузку меридионального участка Кузбасского отделения Западно-Сибирской железной дороги в направлении г. Кемерово (ст. Мереть) (преимущественно – уголь и металлургия) из южных районов области.

По аналогии с вышесказанным «Схемой» предлагается строительство новой железнодорожной линии Тяжино - Дубинино - Шарыпово с возможным в перспективе продолжением до г. Ужур (далее - на Абакан).

Уменьшение транспортной нагрузки на участке Среднесибирской железнодорожной магистрали уменьшит параметры антропогенного воздействия на уникальные природно-охранные территории, экологию и зоны сельскохозяйственного использования Крапивинского района Кемеровской области, в первую очередь – территории Барачатского сельского поселения.

7.8.2  Автомобильный транспорт

Сеть автомобильных дорог Кемеровской области достаточно развита. Основной каркас представлен участком федеральной трассы М-53 «Байкал» с протяжённостью в пределах области – 474 км, территориальными межрегиональными, внутриобластными и местными дорогами.

Ежегодное увеличение протяжённости автомобильных дорог Кемеровской области составляет порядка 100 – 150 км за счёт перевода  муниципальных и хозяйственных дорог на баланс  внутриведомственной сети общего пользования.

Транспортный каркас автомобильных дорог непосредственно территории Крапивинского района представлен участком территориальной трассы областного значения меридионального направления Кемерово – Новокузнецк, реконструируемому в настоящее время по параметрам 1 технической категории.

Протяжённость в границах Крапивинского района составляет – 17,5 км.

По этой трассе областного значения от с Панфилово в северном направлении до областного центра г. Кемерово расстояние составляет около 47,0 км и в южном направлении от с Панфилово – 33 км до г.Ленинск-Кузнецкий (автомобильное сообщение через Чусовитино и Панфилово).

К участку областной трассы в районе с. Панфилово примыкает с востока территориальная местная а/дорога широтного направления Панфилово - Зеленогорск. Местная а/дорога широтного направления Панфилово - Зеленогорск – строящаяся ГЭС

( строительство приостановлено) протяжённостью 21,2 км.

В целом, несмотря на достаточно высокий уровень обслуживания и конструктивные характеристики автодорожной сети области, технические параметры дорог местного значения, в том числе и  Крапивинского района, занижены, высок процент дорог с переходным типом покрытия.

В рамках реализации региональной целевой программы «Транспорт» в 2007году был обновлен парк автобусов, выполняющих областной государственный и муниципальный заказ по перевозке пассажиров и школьников.

Внутрирайонные пасажироперевозки обеспечивает Зеленогорское государственное пассажирское автотранспортное предприятие.

В настоящее время предприятие обслуживает 18 маршрутов (1 городской, 6 пригородных и 11 междугородних).

Протяжённость основной сети автомобильных дорог общего пользования района около 220 км, из них, по типу покрытия, - 47%, т.е. 103 км составляют дороги с асфальтобетонным (усовершенствованным) покрытием, с гравийным покрытием (переходного типа) - 53%, т.е.117 км. Остальные – дороги низшего типа, без покрытия.

Автомобильный парк в целом Кемеровской области активно растёт, прежде всего за счет увеличения парка легковых автомобилей, приобретаемых населением, что увеличивает нагрузку на существующую дорожную сеть. Существующие темпы дорожного строительства не обеспечивают опережающее развитие магистралей к росту автомобильного парка.

В настоящий момент реализуется ряд программ «Модернизация и развитие автомобильных дорог Российской Федерации до 2025 года»; (Губернаторская целевая программа), в рамках которой совместными усилиями Министерства транспорта РФ и администрации Кемеровской области реализуются проекты по оптимизации автодорожной инфраструктуры Кемеровской области.

В структуре проектных предложений по технической реконструкции автодорожной сети и транспортных перевозок Крапивинского района в составе  Кемеровской области необходимо отметить, что территориальная областная автодорога, участок Кемерово-Новокузнецк, рекомендуется к переводу в категорию федеральной, как подъезд от общегосударственной сети (от а\дороги М-53) к Кузбасской агломерации с населением около 2 млн. человек.

Трасса Панфилово-Зеленогорск – переходит к расчётному сроку в категорию областного значения, при условии продолжения трассировки от пгт. Зеленогорский – до посёлка Центральный, и далее, на Белогорск с разветвлением на Тисуль в северо- восточном  направлении, с выходом на федеральную трассу М-53.

Цель - обеспечение кратчайшей связи южной части Тисульского района (пограничного к Крапивинскому району) с основной частью Кемеровской области для освоения лесосырьевого и рекреационного потенциала.

В случае дальнейшей реконструкции участков дорог местного значения, предлагаемых данным проектным решением, возрастает транспортная межпоселковая доступность населённых пунктов Крапивинского района, а также и близлежащих пограничных районов Кемеровской области.

Современный и проектируемый транспортный каркас автомобильных дорог Крапивинского района  представлен на графических материалах проекта: «Схема комплексной оценки территории», «Схема транспортной инфраструктуры»

Проектный каркас показан с разделением на автодороги федерального, областного и местного значения; таким образом, территориальные автодороги разделены на два уровня в соответствии с их значимостью для рассматриваемой  территории.

В нижеследующей таблице приведены данные проектного предложения по развитию участков территориальных дорог областного и местного значения в границах Крапивинского района, способствующих поступательному развитию как межпоселенческих, так и внешних,  культурных и экономических связей.

Необходимо часть существующих местных дорог, грунтовых, перевести в категорию «переходного типа» по виду покрытия. А часть дорог с покрытием «переходного типа» (исходя из финансовых резервов ближайших лет) – в категорию дорог с «усовершенствованным капитальным типом покрытия».

Участки строительства и реконструкции

автодорожной сети Крапивинского района:

|  | Наименование | Протяженность км. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Пгт. Крапивинский – с. Банново (с проектируемым обходным участком )-реконстр. | 11,7 |  |
| 2 | Пгт. Зеленогорский – Центральный (в границах Крапивинского района) | 38,0 | Проект. – областного значения |
| 3 | п. Михайловский - до трассы пгт Крапивинский-Панфилово (поект.обл.знач.) | 2,4 | . |
| 4 | п. Берёзовка - д. Сарапки | 8,0 |  |
| 5 | д. Шевели - п. Зеленовский | 7,1 |  |
| 6 | п. Каменный – с. Междугорное | 6,7 |  |
| 7 | д. Максимово – д. Бердюгино | 5,4 |  |
| 8 | п. Красные Ключи – д. Новобарачаты | 9,0 |  |
| 9 | с. Тараданово - д. Ключи | 9,3 |  |
| 10 | с. Каменка – с. Поперечное | 11,0 |  |
| 11 | с. Тараданово – Инюшка (в границах Крапивинского района) | 14,7 |  |
| 12 | п. Зеленовский - до трассы (проект.обл.знач.) | 2,5 |  |
| 13 | д. Новобарачаты – Колычево (в границах Крапивинского района | 2,5 |  |
| 14 | с. Банново – п. Берёзовка | 17,8 |  |
|  | Итого: | 157.3 |  |
| Обходной участок трассы обл. знач. Панфилово – Центральный |  | 27,2 | На перспективу |

Результатом реконструкции станет развитие внутрирайонной маршрутной автобусной сети, организация дополнительных автобусных маршрутов по новым направлениям во внутрирайонном  и областном сообщении,

7.8.3  Речной транспорт

Речной транспорт в структуре грузо - и пассажироперевозок Крапивинского района, в частности Крапивинского городского поселения и Зеленогорского городского поселения, расположенных на берегу реки Томь, имеет малый удельный вес, как и всей Кемеровской области. В настоящее время речной флот не функционирует

Река Томь, как основная водная артерия, может рассматриваться при условии развития водного туризма Крапивинского района относящемуся к Притомскому рекреационному району, при условии формирования инфраструктуры туризма как сектора экономического развития района. Увеличение пассажиропотока в перспективные рекреационные зоны вдоль реки Томи возможно при сохранении и модернизации существующих пристаней и причалов.

7.8.4  Авиационный транспорт

Жители Крапивинского района используют в качестве обеспечения воздушных перевозок международный аэропорт г. Кемерово и аэропорт II класса г. Новокузнецка.

Возможно использование аэропорта местного значения в г. Таштагол. Гражданская авиация Кемеровской области имеет хорошие стратегические условия для перспективного развития, в том числе обустройство вертолётных площадок местных авиалиний (по предложениям «Схемы территориального планирования Кемеровской области»).

7.8.5  Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт Кемеровской области представлен пульпопроводом Белово – Новосибирск и сетью магистрального трубопроводного транспорта газо и нефтепродуктов (МТТНП).

Использование трубопроводного транспорта (газопровода высокого или среднего давления) в Крапивинском районе будет возможно при условии перспективных мероприятий по обеспечению в качестве источника энергоснабжения – природного газа, что будет определено на последующих стадиях проектирования.

В настоящее время природный газ с Нижневартовского газонефтеперераба-тывающего завода по магистральному газопроводу Нижневартовск – Парабель – Кузбасс поступает на 7 распределительных станций Кемеровской области в г..Кемерово, г.Новокузнецк, г. Топки, г. Юрга.

Юго - западную окраину Крапивинского района (Барачатское сельское поселение) пересекает 2 ветки существующего магистрального газопровода «Омск-Новосибирск-Кузбасс». Информации об иных трассах трубопроводного транспорта на территории Крапивинского района Кемеровской области не предоставлено.

В «Схеме территориального планирования Кемеровской области» (Схема транспортной инфраструктуры) отражено планируемое развитие трубопроводного транспорта. В частности, проектируется на 1-ю очередь строительства ветка нефтепродуктопровода общего направления Анжеро-Судженск – Новокузнецк для обеспечения поставок продукции проектируемых НПЗ области на юг Кузбасса.

Данная ветка будет частично пересекать меридионально Крапивинский район, несколько поселений в его западной части.

«В связи с активным развитием нефтепереработки на территории области представляется нецелесообразным строительство новых межрегиональных продуктопроводов».

Глава 8.

Градостроительная концепция организации территории

Крапивинского муниципального района.

Планировочная структура и функциональные зоны.

Комплексной оценкой планировочной структуры территории Крапивинского муниципального района является планировочная оценка отдельных участков всей территории по комплексу природных и антропогенных факторов с целью размещения основных видов хозяйственной деятельности (агропромышленного комплекса, строительства, лесного хозяйства), массового отдыха, туризма.

Данное проектное решение базируется на оценке территории, представленной в проекте «Схема территориального планирования Кемеровской области», детализируя и развивая её основные положения:

-   определение приоритетов проектного освоения различных частей района.

- резервирование территорий под перспективное развитие элементов градостроительного каркаса (первая очередь, расчётный срок, перспектива).

Базовыми элементами принятой гипотезы градостроительного развития являются планировочная структура и функциональное зонирование территории.

Проектная планировочная структура района показана на схеме «Комплексная оценка территории». Планировочная структура территории основывается на планировочном каркасе.

Основные планировочные оси формируются на базе основных автотранспортных коммуникаций, а именно:

- автодороги меридионального направления областного значения Кемерово-Новокузнецк (по параметрам 1 технической категории), данная автодорога (Кемерово-Новокузнецк) рекомендуется к переводу в категорию федеральной, как подъезд от общегосударственной сети (от а\дороги М-53) к Кузбасской агломерации;

- местной территориальной автодороги Панфилово - пгт. Крапивинский - пгт. Зеленогорск, с переходом к расчётному сроку в категорию областного значения, при условии продолжения трассы от пгт. Зеленогорский – до посёлка Центральный, и далее, на Белогорск с разветвлением на Тисуль в северо- восточном  направлении, с выходом на Федеральную трассу М-53.

Сложившаяся сеть внутрирайонных автодорог местного значения дополняет планировочный каркас, но требует дальнейшего развития и реконструкции.

Функцию важнейшего природного элемента планировочного каркаса выполняет петлеобразное русло акватории реки Томь, малозначимая ось расселения и хозяйственного освоения территории, но разделяющая территорию района на две неравнозначные зоны, как по планировочным, так и функциональным признакам.

Река Томь является основой формирования природоохранных и рекреационных территорий.

Опорными пунктами планировочного каркаса являются пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский - опорные центры  системы расселения Крапивинского района, а также с. Барачаты, с. Борисово - подцентры системы расселения, далее - центральные усадьбы кустовых муниципальных поселений.

Местные опорные центры являются организующими узлами сельскохозяйственной и лесозаготовительной деятельности, осуществляющие первичную переработку продукции.

Архитектурно-планировочная структура определяет территориально приоритеты развития не только агропромышленного сектора, стройиндустрии, но и индустрии отдыха, определяет направления внутрирайонных хозяйственных и рекреационных связей.

Функциональное зонирование.

Целью функционального зонирования является разделение территории Крапивинского района на зоны различного функционального назначения, в пределах которых наиболее целесообразно размещены объекты хозяйственной деятельности, зарезервированы площадки и территории для разных видов освоения, установлен определённый режим использования территории.

При организации функционального зонирования территории Крапивинского района решена задача определения видовых структурных зон и подзон.

Проектное функциональное зонирование охватывает всю территорию района вне зависимости от очерёдности и степени градостроительного, хозяйственного и природоохранного использования и отражает типологию и приоритеты развития её частей с учетом перспективного развития этих территорий.

Зонирование территории района формируется преимущественно на основе сложившегося функционального использования.

Зонирование предлагается на основе комплексного анализа территории с учётом природных, техногенных и историко-культурных планировочных ограничений, ресурсного потенциала территории (земельных, минерально-сырьевых и туристско-рекреационных ресурсов), а также проектной планировочной структуры территории. Функциональные зоны выделяются по преимущественному виду использования территории и подразделяются на:

-урбанизированные (жилая застройка, производственно-коммунальные зоны);

-сельскохозяйственные;

- лесохозяйственные;

- природоохранные, туристско-рекреационные;

- подзоны с особыми условиями использования территории

Урбанизированные зоны

На территории Крапивинского района определена зона интенсивного хозяйственного освоения, выделяемая на базе средне-заселенных территорий, в основном - в западной части области. Генеральные планы населённых пунктов разработаны в рамках данного проекта по заданию Администрации Крапивинского муниципального района.

Урбанизированные зоны представлены селитебной и производственной застройкой населённых пунктов городского и сельского типа. Это территории в границах населенных пунктов, включая промзоны, или отдельно расположенные промзоны.

Структура хозяйственной деятельности данных  зон предусматривает:

-диверсификацию, т.е. разнонаправленное многофункциональное экономическое развитие сложившихся хозяйственных узлов;

-развитие перерабатывающих мощностей на базе градообразующей базы - сырьевого обеспечения лесохозяйственной и сельскохозяйственной продукции;

-дальнейшее развитие производства строительных материалов на базе имеющихся запасов природного сырья,

-возрождение и развитие угледобывающей отрасли;

-производственное освоение месторождений природных минеральных вод.

Элементами урбанизированных зон являются коридоры и площадки инженерно-транспортных коммуникаций (транспортные коридоры, ЛЭП, газо- и нефтепроводы, аэропорты).

Проектное развитие урбанизированных зон связано с территориальным ростом посёлков, в том числе городского типа, размещением новых производственных объектов, трассировкой транспортных и инженерных коммуникаций.

На основании комплексной оценки территории области было выявлено наличие резервов развития урбанизированных зон, но с определенными ограничениями природного, техногенного и историко-культурного характера, в том числе:

Природные ограничения:

-затопление пойменных территорий паводками и в следствии распространения крутых склонов с уклонами более 10-15%;

-гидролитогенных (склоновый и поверхностный смыв, оврагообразование, боковая речная эрозия, абразия берегов, заболачивание, зона приостановленного строительства Крапивинского гидроузла), наличие особо охраняемых природных территорий и иных природоохранных ограничений (выделены в отдельную функциональную зону).

Техногенные ограничения:

-территории, занятые скотомогильниками, кладбищами, полигоны ТБО и их СЗЗ.

Историко-культурные ограничения:

- учтены при формировании туристско-рекреационной функциональной зоны.

- наличие памятников археологии, истории и культуры;

Большинство из вышеперечисленных ограничений предполагает невозможность использования территории для развития селитебной застройки:

Часть территорий в перспективе (вне рамок данного проекта) может быть использована под селитебную застройку после согласования соответствующими органами. Это территории:

- резервных (неразрабатываемых в настоящее время) месторождений полезных ископаемых (пгт. Крапивинский). Для их освоения необходимо согласование с Департаментом природных ресурсов Кемеровской области.

Территориально сближенные населенные пункты получают единую планировочную и функциональную организацию (Барачатская подсистема расселения).

Развитие урбанизированных территорий намечено главным образом в корректируемых границах населённых пунктов, в отдельных случаях - на землях сельскохозяйственного назначения, в отдельных случаях – на землях лесного фонда, лесничеств Крапивинского района.

Использование урбанизированных территорий регламентируется генеральными планами поселений, проектами зон охраны объектов культурного наследия, правилами землепользования и застройки, проектами планировки.

Порядок использования отдельных видов земель промышленности и иного специального назначения определяется в соответствии со ст. 87 Земельного кодекса Российской Федерации.

Использование территории регламентируется генеральными планами поселений, правилами землепользования и застройки, проектами планировки.

Земли сельскохозяйственного назначения.

Зоны преимущественно сельскохозяйственного назначения, основа развития агропромышленного хозяйственного комплекса района, размещены на межселенных территориях, группируются в основном также в западной зоне Крапивинского района, в зоне Межгорной Кузнецкой котловины.

Проектным функциональным зонированием сложившиеся сельскохозяйственные зоны (по преимущественному виду использования) сохраняются, за исключением участков, предназначенных для проектного развития элементов градостроительного каркаса (расширения границ населенных пунктов, строительства дорог и инженерных коммуникаций).

В границы природоохранных территорий сельхозугодья включаются без изъятия из хозяйственного использования и сохраняют свои функции с ограничениями, предусмотренными режимом этой территории.

Использование земель сельскохозяйственного назначения регламентируется Федеральным законом от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-зяйственного назначения». Изъятие земель сельскохозяйственного назначения происходит в соответствие с законом № 172-ФЗ от 21.12.2004г. «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» и установленной законами Российской Федерации процедурой перевода земель из одной категории в другую.

Природоохранные, туристско-рекреационные зоны.

4 января 2001г. Советом народных депутатов Кемеровской области был принят Региональный закон «Об особо охраняемых природных территориях Кемеровской области». Региональный закон базируется на Законе Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды», Федеральном законе «Об особо охраняемых природных территориях» и иных нормативных правовых актах, регулирующих отношения в области организации охраны и использования особо охраняемых территорий, а также учитывает индивидуальные особенности Кемеровской области.

Данные зоны на рассматриваемой территории района включают в себя территории, формирующие природно-экологический каркас района и представлены существующими охраняемыми природными территориями

На территории области имеются ареалы расселения традиционного природопользования коренных малочисленных народов Сибири. Это поселок Новобарачаты, В пределах этих ареалов сохранилась традиционная система ведения хозяйства, связанная с охотой, рыболовством, сбором плодов, кедрового ореха, лекарственных трав, ягод и др.

- В настоящее время эти ареалы не имеют установленных границ и утвержденного статуса ООПТ.

В настоящее время на территории Кемеровской области, в том числе и Крапивинского района, нет территорий, имеющих официальный статус курорта. Однако она обладает значительными бальнеологическими, природно-климатическими и ландшафтными ресурсами для создания таких объектов. На территории области имеются месторождения минеральных вод:

- хлоридно-гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-хлоридные и гидрокарбонатно-натриевые воды;

- хлоридно-сульфатные и сульфатно-хлоридные воды;

- сульфидные воды;

Согласно предварительным заключениям Томского института курортологии и физиотерапии воды подобного типа могут применяться в лечебных целях. Наиболее перспективными в этом плане являются Борисовское. На базе Борисовского месторождения с 1990г. работает санаторий Борисовский.

Проектный каркас особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Крапивинского муниципального района (см. Глава 4, раздел 4.4) включает в себя:

-   часть территории Государственного природного заповедника «Кузнецкий Алатау»  с соответствующей природоохранной зоной,

- часть территории Государственного природного зоологического заказника регионального значения «Бунгарапско-Ажендаровский»,

- Государственный природный зоологический заказник регионального значения «Салтымаковский».

Государственный природный зоологический заказник «Бунгарапско-Ажендаровский» образован по решению Кемеровского облисполкома № 115 от 24.03.1964 года, расположен на территории Крапивинского и Беловского районов Кемеровской области. Центр заказника находится в с. Тараданово Крапивинского муниципального района.

Государственный природный зоологический заказник регионального значения «Салтымаковский» создан по Распоряжению Администрации Кемеровской области

№ 380-р от 20. 04. 2000 года, расположен на территории Крапивинского района.

Зоны природных заказников, территории сосредоточения археологических объектов вдоль акватории реки Томь, водоохранные зоны выделены в зоны с особым комплексом использования, охраны, восстановления.

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г. «33-ФЗ) и соответствующими паспортами каждого объекта

Режим использования зон объектов культурного наследия ведётся в соответствии с законом «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002г. № 73-ФЗ. Регламентация хозяйственной деятельности производится на основе проектов зон охраны объектов культурного наследия. Территория памятника устанавливается органами охраны объектов культурного наследия.

Использование территорий земель водного фонда ведётся в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ.

Проектом определены местоположение и размеры водоохранных зон рек, ручьёв,  иных водоёмов Крапивинского района,. в том числе водоохранная зона главной водной артерии района –реки Томь в районе пгт. Крапивинский составляет 200м.

Анализ природных условий и историко-культурного наследия показывает, что Крапивинский муниципальный район располагает достаточно высоким потенциалом для развития разнообразных видов туризма и рекреации:

- уникальными  ландшафтами и участками девственной природы,

- памятниками природы и уникальными природными объектами,

- памятниками археологии,

- источниками минеральных вод и лечебных грязей,

- горно-лыжными трассами,

- возможностью знакомства со своеобразной этнической культурой малых народов Сибири.

Учитывая богатейший рекреационный потенциал области и наличие множества уникальных природных объектов, проектом предлагается значительное развитие туристско-рекреационной сферы.

Предполагается организация новой туристско-рекреационной зоны – Зеленогорская с опорным центром пгт. Зеленогорский.

Необходима организация в данной туристско-рекреационной зоне  «организационно-хозяйственного центра туристско-рекреационной деятельности». Функция центра – материально-техническое снабжение и коммуникационное обеспечение дисперсно расположенных рекреационных объектов, координация деятельности по обустройству мест кратковременного отдыха и туристских маршрутов.

Зоны освоения с точки зрения ландшафтно-рекреационного зонирования и познавательного туризма представлены на соответствующей схеме данного проекта.

Зона наиболее активного освоения туристских маршрутов охватывает прибрежные территории акватории реки Томь и близлежащих населённых пунктов, включая пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, д Салтымаково, Ажендарово. Зона лыжно-роллерной трассы представлена на территории Зеленогорского городского поселения, как опорного центра развития горно-лыжного оздоровительного туризма Крапивинского района.

Спортивно-оздоровительная зона на базе проектируемого конно-спортивного центра, включая комплекс спортивных объектов и  помещений Ипподрома, расположена в д. Кабаново Барачатского сельского поселения.

Предлагается запрещение любой туристско-рекреационной деятельности (за исключением эпизодического маршрутного эколого-познавательного туризма) на территории государственного заповедника «Кузнецкий Алатау» - в соответствии с режимом охраны, установленным законодательством.

Необходимо размещение объектов кратковременного отдыха: кемпинги турбазы - по южному краю зоны вдоль р. Томи и ее притоков. Объекты для организации кратковременного отдыха (туристские приюты на маршрутах, места для пикников и рыбалки, стоянки и пр.) размещаются на территории всей зоны, за исключением территорий заказников.

Зона Зеленогорская - формируется в среднем течении р. Томь и ее притоков, включая предгорья Алатау до границы заповедника, включая  и часть пригородных территорий г. Кемерово.

Основная специализация зоны – стационарный отдых и кратковременный отдых. В качестве сопутствующей функции рекомендуется организация спортивно-оздоровительного и эколого-познавательного туризма.

Лесохозяйственные зоны.

Лесопокрытые территории в границах Крапивинского района занимают большую его часть, (см. гл. 6.5 «Лесное хозяйство»).

Проектным функциональным зонированием лесохозяйственные зоны сохраняются практически на всей облесённой территории за исключением защитных лесов и участков, предназначенных для развития градостроительного каркаса (преимущественно – развития жилых зон застроенных территорий). На основании комплексной оценки лесосырьевых ресурсов, с учётом намеченных принципов социально-экономического развития территории области, формирования проектного планировочного каркаса (транспортные коридоры и опорные центры хозяйственного развития). В рамках ландшафтно-рекреационного зонирования проектом предлагаются зоны приоритетного развития лесоэксплуатационной деятельности, то есть допускающих преимущественно экстенсивное лесопользование. При выделении пяти таких  зон учитывались ограничения связанные с необходимостью организации туристско-рекреационных зон, а также задача сохранения ценных участков кедрово-пихтовой тайги среднегорий. Зоны приоритетного развития лесоэксплуатации выделены на «Проектном плане».

На данных зонах устанавливается режим использования территории, обеспечивающий оптимальные условия для развития основного вида отрасли хозяйствования: устанавливаются зоны допустимых лесоразработок (см. соответствующий раздел пояснительной записки).

Использование лесохозяйственных зон регламентируется Лесным кодексом Российской Федерации (04.12.2006 г. №200-ФЗ), другими федеральными законами и соответствующими законами

Подзоны с особыми условиями использования территории.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон (СЗЗ) определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры:

- Автомобильные дороги;

- Магистральные газопроводы;

- Магистральные трубопроводы;

- Линии электропередач;

- Охранные зоны инженерных коммуникаций (охранные зоны инженерных коммуникаций предназначены для обеспечения эксплуатации и обслуживания инженерно-технического объекта).

Использование территории в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-00, ПУЭ, СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений). Как правило, размещение зданий и сооружений, не связанных с целевым использованием объекта в таких зонах запрещается.

Зоны охраны объектов культурного наследия

К данным зонам относятся земли историко-культурного назначения - территории объектов культурного наследия (памятники истории и культуры, объекты археологического наследия).

В соответствии с законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической сфере на сопряженной с ним территории устанавливаются:

- Зоны охраны объекта культурного наследия,

- Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности,

- Зона охраняемого природного ландшафта.

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с проектами зон охраны объектов культурного наследия, генеральными планами поселений.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Использование территорий в соответствии с Законом РФ «О недрах» и со СНиП 2.07.01-89*, п 9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений)-застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешением федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Глава 9.  Инженерная инфраструктура

9.1. Электроснабжение

Электроснабжение Крапивинского района Кемеровской области в составе «Схемы территориальной планировки» выполнено на 2027 г. – расчетный срок, с выделением I очереди строительства – 2017 г. Исходный год принят на момент обследования – 2007 г.

Схема разработана по материалам архитектурно планировочного раздела на основании существующей схемы электроснабжения района.

Существующая схема электроснабжения

Электроснабжение потребителей Крапивинского района осуществляется от Кузбасской энергосистемы - системной ПС 220 кВ «Краснополянская» через ПС «.Трифоновская».

Распределение электроэнергии осуществляется непосредственно с шин подстанций Филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - РЭС", характеристика которых приводится ниже.

Таблица № 9.1-1

| № п/п | Наименование подстанции | Напряжение кВ | Кол. и мощность тр-ров штхМВА | Загруженность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Трифоновская | 110/35/6 | 2х10 | Т-1-36% Т-2-29% |
| 2 | Пионерная | 110/10 | 6,3+10 | Резерв 6,6 МВА |
| 3 | Крапивинская | 35/10 | 2х6,3 | Т-1-5,8% Т-2-37,6% |
| 4 | Панфиловская | 35/10 | 1х4+1х6,3 | Т-1-24% Т-2-16% |
| 5 | Тарадановская | 35/10 | 2х2,5 | Т-1-13% Т-2-22% |
| 6 | Борисовская | 35/10 | 2х2,5 | Т-1-47% Т-2-7,3% |
| 7 | Шевелёвская | 35/10 | 2х2,5 | Т-1-16% Т-2-18% |
| 8 | Плотниковская | 35/10 | За границами проектирования |  |
| 9 | Водозабор | 35/6 | 2х2,5 | Т-1-16% Т-2-18% |

Линии 35-110 кВ, воздушные, выполнены поводами АС, сечением 70-120 мм.

Сельские поселения запитаны непосредственно с шин 10 кВ подстанций 35/10 кВ. и подстанции 110/10 кВ «Пионерная». Сети напряжением 10 кВ выполнены воздушными, проводом марки А и АС селением 35 - 120 мм2 на деревянных опорах с ж/6 приставками. В районах многоэтажной застройки п.г.т. Крапивинский  Зеленогорск линии выполнены кабелями ААБл, ААШв, ААБлУ, сечением от 70 до 120 мм2. Схемы сетей - петлевые  и радиальные.

Существующая схема построения питающих и распределительных электрических сетей не полностью удовлетворяет требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надёжности электроснабжения. Это обусловлено тем, что большое количество подстанции являются одно трансформаторными и подключены к протяженным радиальным линиям 10 кВ и не обеспечены резервированием.

Суммарная электрическая нагрузка потребителей района, – 27,86 т.кВт, годовое потребление электроэнергии – 94,71 Млн. кВт.час.

## Подсчет электрических нагрузок

Подсчет электрических нагрузок выполнен в проектах электроснабжения поселений Крапивинского района. Итоги подсчета приведены в нижеследующей таблице № 9.1-2.

Таблица 9.1-2

| Наименование населенного пункта | Население, чел |  |  | Эл. нагр. населённого пункта, кВт |  |  | Эл. нагр. с учётом Кс=0,85 на шинах ЦП |  |  | Прирост эл.нагр. нас. пункта, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сущ. | 1очер. | расч. срок | сущ. | 1очер. | расч. срок | сущ. | 1очер. | расч. срок | 1очер. | расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПС 110/10 кВ Пионерная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.г.т. Зеленогорский | 5146 | 5000 | 4500 | 8915,4 | 9501,0 | 10361,0 | 7578,1 | 8075,9 | 8806,9 | 497,8 | 1228,8 |
| ПС 35/10 кВ Крапивинская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.г.т. Крапивинский | 7886 | 7800 | 7500 | 5958,0 | 6889,8 | 7966,6 | 5064,3 | 5856,3 | 6771,6 | 792,0 | 1707,3 |
| село Банново | 927 | 910 | 900 | 1026,0 | 1092,4 | 1193,2 | 872,1 | 928,6 | 993,9 | 56,5 | 121,8 |
| поселок Михайловский | 154 | 145 | 140 | 270,0 | 291,3 | 321,5 | 229,5 | 247,4 | 267,0 | 17,9 | 37,5 |
| деревня Ивановка | 17 | 10 | 5 | 88,0 | 88,4 | 94,6 | 75,1 | 75,1 | 80,4 | 0 | 5,3 |
| деревня Змеинка | 10 | 9 | 7 | 64,0 | 65,1 | 70,9 | 54,4 | 55,3 | 60,3 | 0,9 | 5,9 |
| деревня Комаровка | 7 | 6 | 5 | 28,0 | 27,4 | 29,8 | 23,8 | 23,3 | 25,3 | -0,5 | 1,5 |
| поселок Каменный | 550 | 530 | 490 | 615,0 | 674,3 | 732,3 | 522,8 | 573,2 | 622,5 | 50,4 | 99,7 |
| село Междугорное | 373 | 350 | 320 | 669,0 | 703,5 | 765,4 | 568,7 | 598,0 | 650,6 | 29,3 | 81,9 |
| село Поперечное | 210 | 190 | 180 | 148,0 | 156,7 | 168,1 | 125,8 | 133,2 | 142,9 | 7,4 | 17,1 |
| Итого по ПС 35/10 кВ Крапивинская |  |  |  | 8866,0 | 9988,9 | 11342,4 | 7536,5 | 8490,4 | 9614,5 | 953,9 | 2078,0 |
| ПС 35/10 кВ Панфиловская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| село Барачаты | 741 | 790 | 840 | 2215,0 | 2393,2 | 2648,5 | 1882,8 | 2034,2 | 2204,3 | 151,5 | 321,6 |
| поселок Красные Ключи | 593 | 580 | 575 | 478,0 | 535,5 | 594,0 | 406,6 | 455,5 | 484,5 | 48,8 | 77,9 |
| деревня Скарюпино | 338 | 320 | 300 | 696,0 | 752,4 | 815,6 | 591,6 | 639,5 | 688,6 | 47,9 | 97,0 |
| поселок Зеленовский | 852 | 900 | 950 | 1085,0 | 1198,2 | 1376,5 | 922,3 | 1018,5 | 1170,0 | 96,2 | 247,8 |
| Плотниковский | 406 | 440 | 500 | 520,0 | 579,5 | 685,7 | 442,0 | 492,5 | 685,7 | 50,5 | 243,7 |
| поселок Ленинка | 76 | 50 | 40 | 40,0 | 40,9 | 42,7 | 34,0 | 34,8 | 36,3 | 0,8 | 2,3 |
| Итого по ПС 35/10 кВ Панфиловская |  |  |  | 5034,0 | 5499,5 | 6163,1 | 4279,2 | 4674,9 | 5269,5 | 395,7 | 990,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПС 35/10 кВ Тарадановская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| село Тараданово | 937 | 850 | 800 | 1179,0 | 1250,7 | 1369,9 | 1002,2 | 1063,1 | 1164,4 | 60,9 | 162,2 |
| деревня Долгополово | 157 | 135 | 120 | 101,0 | 106,6 | 112,1 | 85,9 | 90,6 | 95,3 | 4,7 | 9,4 |
| село Каменка | 936 | 900 | 850 | 880,0 | 1013,0 | 1124,5 | 748,0 | 861,1 | 955,8 | 113,1 | 207,8 |
| село Арсеново | 380 | 350 | 320 | 443,0 | 476,3 | 527,2 | 376,6 | 404,9 | 448,1 | 28,3 | 71,5 |
| деревня Ключи | 398 | 360 | 330 | 403,0 | 431,1 | 483,4 | 342,6 | 366,4 | 410,9 | 23,8 | 68,3 |
| село Салтымаково | 56 | 10 | 8 | 160,0 | 148,5 | 160,4 | 136,0 | 126,2 | 136,3 | -9,8 | 0,3 |
| Итого по ПС 35/10 кВ Тарадановская |  |  |  | 3166,0 | 3426,2 | 3777,5 | 2691,3 | 2912,3 | 3210,8 | 221,0 | 519,5 |
| ПС 35/10 кВ Борисовская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| село Борисово | 1615 | 1800 | 2100 | 2144,0 | 2526,5 | 2778,5 | 1822,4 | 2147,5 | 2361,7 | 325,1 | 539,3 |
| деревня Максимово | 115 | 110 | 100 | 128,0 | 135,9 | 150,7 | 108,8 | 115,5 | 128,1 | 6,7 | 19,3 |
| поселок Перехляй | 919 | 850 | 800 | 1057,0 | 1156,7 | 1277,1 | 898,5 | 983,2 | 1064,4 | 84,7 | 165,9 |
| деревня Бердюгино | 235 | 180 | 150 | 350,0 | 369,6 | 403,3 | 297,5 | 314,2 | 342,8 | 16,7 | 45,3 |
| Итого по ПС 35/10 кВ Борисовская |  |  |  | 3679,0 | 4188,7 | 4609,6 | 3127,2 | 3560,4 | 3897,0 | 433,2 | 769,8 |
| ПС 35/10 кВ Шевелевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деревня Шевели | 1005 | 1020 | 1030 | 1975,0 | 2157,4 | 2433,3 | 1678,8 | 1833,8 | 2068,3 | 155,0 | 389,5 |
| деревня Сарапки | 459 | 390 | 330 | 224,0 | 261,2 | 306,6 | 190,4 | 222,1 | 260,6 | 31,7 | 70,2 |
| поселок Березовка | 150 | 110 | 100 | 399,0 | 431,4 | 470,6 | 339,2 | 366,7 | 389,1 | 27,5 | 49,9 |
| Итого по ПС 35/10 кВ Шевелевская |  |  |  | 2598,0 | 2850,0 | 3210,5 | 2208,4 | 2422,6 | 2718,0 | 214,2 | 509,6 |
| Всего по ПС 110/35/10 Трифоновская |  |  |  | 32258,4 | 35454,3 | 39464,1 | 27420,7 | 30136,5 | 33516,7 | 2715,8 | 6096,9 |
| ПС 35/10 кВ Плотниковская (в границах проектирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деревня Кабаново | 201 | 195 | 190 | 174,0 | 211,1 | 225,4 | 147,9 | 179,4 | 191,6 | 31,5 | 43,7 |
| Новобарачаты | 256 | 260 | 270 | 325,0 | 347,0 | 381,7 | 276,3 | 295,0 | 324,4 | 18,7 | 48,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по ПС 35/10 кВ Плотниковская |  |  |  | 499,0 | 558,0 | 607,1 | 424,2 | 474,4 | 516,0 | 50,2 | 91,9 |
| Всего по Крапивинскому району | 26105 | 25550 | 24750 | 32757,4 | 36012,4 | 40071,2 | 27857,3 | 30610,9 | 34032,7 | 2766,0 | 6187,9 |
| Расход эл/энергии по району, Млн.кВт.ч в год |  |  |  |  |  |  | 94,67 | 104,08 | 115,71 |  |  |
| Расход эл/энергии по району, кВт.ч в год на человека |  |  |  |  |  |  | 3627 | 4073 | 4675 |  |  |
| Расчётная нагрузка по району, кВт на человека |  |  |  |  |  |  | 1,07 | 1,2 | 1,38 |  |  |

Проектное решение.

Электроснабжение населённых пунктов района, как и в настоящее время, будет осуществляться от существующих подстанции 110-35/10 кВ. На подстанциях «Пионерная» и «Крапивинская» предусматривается установка трансформаторов 2х16 МВА взамен существующих, на подстанциях «Панфиловская» и «Плотниковская» устанавливаются трансформаторы 2х10 МВА и на подстанциях «Шевелёвская» и «Борисовская» – 2х6,3 МВА. На подстанции «Трифоновская», от которой запитаны подстанции 35-110 кВ Крапивинского района, устанавливаются трансформаторы 2х25 МВА. Одновременно выполяется  реконструкция РУ-110-35 и РУ-10 кВ. Подстанции «Тарадановская» и «Водозабор» сохраняются без изменений.

В населённых пунктах строятся новые и реконструируются существующие ТП 10/0,4 кВ и ЛЭП 10 кВ.

Схемы сетей 0,4 кВ выходят за рамки настоящего проекта и, будут решаться на последующих этапах проектирования.

Кроме того, в составе проекта не рассматривается строительство Крапивинской ГЭС и ЛЭП-500 кВ, осуществляемое филиалом ОАО «МРСК Сибири» – Кузбассэнерго – РЭС» и законсервированных в настоящее время.

9.2  Теплоснабжение.

Существующее положение.

В настоящее время источниками теплоснабжения Крапивинского района являются муниципальные и ведомственные котельные, отпускающие тепловую энергию на теплоснабжение жилых домов, предприятий и учреждений обслуживания. По состоянию на 2010г. в Крапивинском районе работают 32 котельные.

Характеристика существующих источников тепла на территории Крапивинского района приведена в таблице № 9.2-1. Общая тепловая мощность муниципальных, ведомственных отопительных и отопительно-производственных котельных составляет 105,03МВт (90,31Гкал/час).

Тепло в жилых и общественных зданиях используется почти исключительно на отопление (механическая вентиляция и централизованное горячее водоснабжение практически отсутствуют). В котельных используется, в основном, твердое топливо - дрова, уголь. В котельных установлены как современные котлоагрегаты, так и котлы устаревших конструкций с низким коэффициентом полезного действия. В большинстве котельных отсутствуют системы водоподготовки и приборы учета тепловой энергии.

Охват централизованным теплоснабжением жилой застройки низкий. Теплоснабжением не охвачены районы частной усадебной застройки, их теплоснабжение осуществляется при помощи индивидуальных отопительных печей и индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива.

Основными проблемами существующих систем теплоснабжения являются:

- физический износ всех элементов систем централизованного теплоснабжения (зданий котельных, оборудования, наружных тепловых сетей, зданий и систем отопления потребителей);

- отсутствие автоматизированных систем качественного регулирования подачи тепла потребителям, исходя из нормативных температурных условий в помещениях;

- низкая эффективность производства и передачи тепловой энергии из-за низкой загрузки котельного оборудования и использования топлива низкого качества;

- значительные выбросы вредных продуктов сгорания твердого и жидкого топлива;

- высокая стоимость вырабатываемой тепловой энергии.

Протяженность тепловых сетей в районе ориентировочно составляет 35,4 км.

Отопление жилых домов, не подключенных к источникам централизованного теплоснабжения, осуществляется от индивидуальных теплогенераторов и печей, работающих на твердом топливе (дрова, уголь). Горячее водоснабжение отсутствует.

Существующие промышленные предприятия снабжаются тепловой энергией от собственных котельных, работающих на твердом топливе.

Тепловые нагрузки.

Расчет тепловых нагрузок по вновь проектируемой жилой застройке и соцкультбыту выполнен в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Для разработки раздела теплоснабжения тепловые нагрузки определены:

-по существующей жилой застройке и объектам соцкультбыта, действующим промпредприятиям - по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

-по вновь проектируемой жилой застройке и объектам соцкультбыта – по укрупненным показателям тепловых нагрузок или по удельным тепловым характеристикам зданий и сооружений.

В основу расчетов приняты следующие исходные данные:

-расчетная наружная температура воздуха для проектирования отопления tн.р.о.= -39оС

-То же для систем вентиляции tн.р.в.= -24 оС.

Общие тепловые нагрузки на жилищно-коммунальную застройку определены по удельным  показателям расчетного расхода тепла, отнесенного к 1м2 общей площади в различных типах застройки, тепловая нагрузка на объекты социально-культурно-бытового обслуживания подсчитывалась по удельным показателям, принятым на 1м3 здания в зависимости от их назначения. По проектируемой жилой застройке общий тепловой расход на отопление и горячее водоснабжение рассчитан по удельному показателю на 1м2 общей площади: - 0,2 кВт для 1-2 этажной застройки, - 0,12 кВт для 3-4 этажной застройки, - 0,08 кВт для многоэтажной застройки.

Расчетные тепловые нагрузки по жилому фонду на I очередь (2017 г.)  и расчетный срок строительства (2027 г.) приведены в таблице № 9.2-2. В графе теплопотребления жилых зданий учтены жилые здания, имеющие автономное теплоснабжение.

Расчетные тепловые нагрузки по жилищному фонду и предприятиям обслуживания приведены в таблице № 9.2-3. Данные по теплопотреблению приняты по укрупненным показателям, на последующих стадиях проектирования необходимо их уточнение.

Проектные предложения.

Общая тепловая нагрузка  по жилому фонду, объектам соцкультбыта Крапивинского района на I очередь строительства составит 72,282 МВт (62,151 Гкал/час), на расчетный срок строительства – 88,506 МВт (76,101 Гкал/час).

Обеспечение тепловой энергией потребителей Крапивинского района на I очередь и расчетный срок строительства предполагается следующим образом:

- предприятия и учреждения обслуживания, жилые дома (сохраняемые и проектируемые), подключенные к централизованным источникам теплоснабжения – от существующих реконструируемых и новых котельных, работающих на твердом топливе;

-   малоэтажная застройка - от индивидуальных теплогенераторов;

- промышленные предприятия (существующие и проектируемые) – от собственных котельных на твердом топливе;

Тепловую энергию намечается использовать не только для отопления, а также на горячее водоснабжение жилых домов, вентиляцию и горячее водоснабжение учреждений обслуживания.

Строительство тепловых сетей от реконструируемых и проектируемых котельных к проектируемым потребителям тепла предполагается вести с использованием современных технологий и материалов.

Конкретными направлениями развития энергетического комплекса района должны стать:

- реконструкция существующих и строительство новых котельных на базе современных и высокоэффективных технологий;

- повышение энергоэффективности строящихся зданий в комплексе с ресурсо-энергосберегающими мероприятиями, использование на этапе проектирования жилых и общественных зданий высококачественных, равных по долговечности строительных материалов и конструкций, элементов инженерных систем;

- реконструкция тепловых сетей, внедрение новых материалов, энергосберегающих устройств и технологий;

- внедрение у потребителей приборов учета тепла и систем регулирования тепловой энергии.

В 2010 году  принята Комплексная программа социально-экономического развития Крапивинского муниципального района до 2025 года.

В рамках программы модернизации инфраструктуры теплоснабжения на I очередь строительства намечается проведение комплекса мероприятий:

- капитальный ремонт котельной (4хКВТС-10) в пгт Зеленогорский;

- ремонт теплоизоляции трубопроводов в пгт Крапивинский;

Одним из приоритетных направлений при проведении реформирования системы теплоснабжения является организация ресурсосбережения. Теплоснабжение проектируемой секционной жилой и общественной застройки может предусматриваться как централизованным, так и децентрализованным. В районах индивидуальной застройки теплоснабжение предусматривается децентрализованное.

Проектом предлагается теплоснабжение усадебной и индивидуальной малоэтажной застройки населенных пунктов Крапивинского района осуществлять от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива, в том числе газовых. Индивидуальные отопительные котлы оборудовать системами дожига и оснастить фильтрами для очистки дымовых газов. Проектируемые объекты бюджетных  учреждений и проектируемые общественно-деловые здания проектом предлагается обеспечить индивидуальными котельными, расположенными во встроенно-пристроенных либо отдельно стоящих сооружениях. Котельные, расположенные в отдельно стоящих зданиях, предлагается разместить на коммунальной территории, выделенной в пределах границ земельных участков проектируемых учреждений.

Основные мероприятия на расчетный срок строительства

- поэтапное техническое перевооружение существующих и строительство новых котельных с современными котлоагрегатами, высоким КПД и хорошими экологическими показателями;

-	 развитие децентрализованного теплообеспечения в сельской местности с использованием 2-х функциональных автономных теплоисточников, обеспечивающих потребителей  отоплением и горячим водоснабжением;

-  реконструкция и строительство новых тепловых сетей с применением эффективных изоляционных материалов (пенополиуретана – ППУ по технологии «труба в трубе» и пенополистирола);

- внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.);

- использование мини-ТЭЦ (для совместной выработки тепла и электроэнергии), работающих на отходах лесопиления и деревообработки для  нового строительства;

- рациональное использование альтернативных видов топлива (топливных ресурсов области по производству биотоплива).

Значительным стимулом в дальнейшем развитии централизованного теплоснабжения на перспективу явится развитие газоснабжения района на базе природного газа.

Характеристика существующих источников тепла на территории Крапивинского района

Таблица № 9.2-1

| № п/п | Местоположение котельной | Тип котлов | Установлен-ная мощность, Гкал/час | Подключен-ная нагрузка, Гкал/час | Вид топлива | Годовой расход топлива, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Центральная котельная №1 пгт.Зеленогорский | 4х КВТС-10 | 40 | 9,2 | уголь | 23815 |
| 2 | Центральная котельная №1 пгт.Крапивинский | 6х КВ-2,5 | 12,9 | 3,4 | уголь | 5557 |
| 3 | №3 Школьная 20/15, пгт. Крапивинский | 2хНР-18 2хСибирь 8 | 3,2 | 0,4 | уголь | 661,7 |
| 4 | №2 МСО №20/17 , пгт. Крапивинский | 1хАлтай 2хСибирь 8 | 2,55 | 0,6 | уголь | 995,5 |
| Банновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 5 | №1 с.Банново | 3хНР-18 А | 5,847 | 5,847 | уголь | 1246 |
| Барачатское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Центральная котельная №1 с.Барачаты | 4хНР-18 | 2,5 | 2,0 | уголь | 1200 |
| 7 | №2 с. Барачаты | 2хНР-18 | 1,25 | 0 | уголь |  |
| 8 | №3 с. Красные Ключи | 2хНР-18 | 1,25 | 0,5 | уголь | 280 |
| 9 | Котельная школы №4, с. Красные Ключи | 2хНР-18 | 1,25 | 1,0 | уголь | 180 |
| Борисовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Центральная котельная №1, с. Борисово | 2хСибирь-7 | 1,50 | 1,50 | уголь | 1152 |
| 11 | Котельная школы, с Борисово | 2хНР-18 | 0,65 | 0,65 | уголь |  |
| 12 | Котельная д/сад, с Борисово | 2хНР-18 | 0,65 | 0,65 | уголь | 136,8 |
| 13 | Котельная ДК, с. Борисово | 1хКВ-300 | 0,129 | 0,129 | уголь | 62,8 |
| 14 | Котельная санатория, с. Борисово | 2хДКВР 1хКВ-100 | 4,0 | 4,0 | уголь |  |
| Зеленовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 15 | №1 п. Зеленовский | 3хНР-18 | 2,84 | 1,006 | уголь | 1160 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | №2 п. Плотниковский | 2хНР-18 | 1,893 | 0,786 | уголь | 235 |
| Каменское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 17 | №1, д. Ключи | 2хНР-18 | 0,58 | 0,011 | уголь | 288 |
| 18 | №1, с .Арсеново | 2хКВр-0,34 | 0,68 | 0,546 | уголь | 960 |
| 19 | №1, с. Каменка | 2хНР-18 | 0,58 | 1,1 | уголь | 180 |
| Крапивинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная школы №1 п. Каменный | 1х индив. | 0,321 | 0,321 | уголь | 68 |
| 21 | Котельная СДК №2 п. Каменный | 1хКТФ-310 | 0,4 | 0,4 | уголь | 80 |
| 22 | Котельная школы №3 п. Междугорное | 1х индив. | 0,321 | 0,321 | уголь | 70 |
| 23 | Котельная школы №4 с. Поперечное | 1х индив. | 0,4 | 0,4 | уголь | 87 |
| Мельковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная д/сада №1, п. Перехляй | 2хНР-18 | 0,65 | 0,4 | уголь | 414 |
| 25 | Котельная школы №2, п. Перехляй | 2хНР-18 | 0,65 | 0,6 | уголь | 458 |
| 26 | Котельная ДК №3, п. Перехляй | 2хКЧМ-5-К | 0,17 | 0,17 | уголь | 130 |
| 27 | №1, д. Бердюгино | 1хЕ1295 | 0,20 | 0,20 | уголь | 130 |
| Тарадановское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная школьная №1, с. Тараданово | 2хНР-18 | 1,25 | 0,55 | уголь | 458 |
| 29 | Котельная СДК №2, с. Тараданово | 1хКВ-300 | 0,129 | 0,10 | уголь | 130 |
| Шевелевское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Котельная д/с №1, п. Березовка | 1х»Шелонь-100» | 0,09 | 0,09 | уголь | 80 |
| 31 | Центральная котельная №1, д. Шевели | 2хКвр-0,8 | 1,38 | 1,38 | уголь | 470 |
| 32 | Котельная СДК №1, д. Новобарачаты | 1х НР-18 | 0,10 | 0,10 | уголь | 80 |
|  | ВСЕГО |  | 90,31 | 38,357 |  |  |

Расчетные тепловые нагрузки по жилому фонду на первую очередь (2017г.) и

расчетному сроку строительства (2027г.)

Таблица № 9.2-2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Существующее положение |  | I очередь строительства |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилая площадь, тыс. м2 | Расход тепла, МВт | Жилая площадь, тыс. м2 | Расход тепла, МВт | Жилая площадь, тыс. м2 | Расход тепла, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | пгт. Крапивинский | 128,6 | 2,997 | 156,0 | 5,71 | 187,5 | 8,828 |
| 2 | пгт. Зеленогорский | 119,3 | 11,616 | 125,0 | 12,186 | 135,0 | 13,106 |
|  | Сельские поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | Банновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 3 | село Банново | 18,7 | 0,200 | 20,0 | 0,460 | 22,5 | 0,960 |
| 4 | поселок Михайловкий | 3,2 |  | 3,6 | 0,100 | 4,2 | 0,220 |
| 5 | деревня Ивановка | 0,4 |  | 0,2 |  | 0,1 |  |
| 6 | деревня Змеинка | 0,3 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
| 7 | деревня Камаровка | 0,2 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |
|  | Итого по Банновскому с/п | 22,8 | 0,200 | 24,1 | 0,560 | 27,1 | 1,180 |
|  | Барачатское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 8 | село Барачаты | 13,4 | 0,210 | 17,4 | 0,810 | 21,0 | 1,530 |
| 9 | поселок Красные Ключи | 11,5 | 0,080 | 12,8 | 0,320 | 14,4 | 0,620 |
| 10 | деревня Скарюпино | 6,6 | 0,050 | 7,0 | 0,120 | 7,5 | 0,220 |
| 11 | деревня Кабаново | 3,8 | 0,020 | 4,3 | 0,100 | 4,8 | 0,220 |
|  | Итого по Барачатскому с/п | 38,3 | 0,360 | 41,5 | 1,350 | 47,7 | 2,590 |
|  | Борисовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 12 | село Борисово | 32,3 | 0,300 | 39,6 | 2,400 | 52,5 | 4,980 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | деревня Максимово | 2,3 |  | 2,5 | 0,020 | 3,0 | 0,140 |
|  | Итого по Борисовскому с/п | 34,6 | 0,300 | 42,1 | 2,420 | 55,5 | 5,120 |
|  | Зеленовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 14 | поселок Зеленовский | 14,9 | 0,300 | 22,5 | 1,470 | 28,5 | 2,370 |
| 15 | Плотниковский | 7,2 | 0,105 | 8,8 | 0,360 | 12,5 | 0,915 |
|  | Итого по Зеленовскому с/п | 22,1 | 0,405 | 31,3 | 1,830 | 41,0 | 3,285 |
|  | Каменское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 16 | село Каменка | 14,4 |  | 15,3 | 0,380 | 18,7 | 1,060 |
| 17 | село Арсеново | 5,4 |  | 6,0 | 0,120 | 7,0 | 0,320 |
| 18 | деревня Ключи | 6,5 |  | 7,8 | 0,280 | 8,2 | 0,340 |
| 19 | село Аило-Атынаково | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 20 | село Салтымаково | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
|  | Итого по Каменскому с/п | 26,5 |  | 29,3 | 0,780 | 34,1 | 1,720 |
|  | Крапивинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 22 | поселок Каменный | 9,2 |  | 10,1 | 0,180 | 11,3 | 0,420 |
| 23 | село Междугорное | 6,2 |  | 6,6 | 0,080 | 7,4 | 0,240 |
| 24 | село Поперечное | 3,5 |  | 3,6 | 0,020 | 4,1 | 0,120 |
|  | Итого по Крапивинскому с/п | 18,9 |  | 20,3 | 0,280 | 22,8 | 0,780 |
|  | Мельковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 25 | поселок Перехляй | 16,5 |  | 17,0 | 0,500 | 20,0 | 1,100 |
| 26 | деревня Бердюгино | 3,8 |  | 4,0 |  | 4,3 |  |
| 27 | поселок Ленинка | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  |
|  | Итого по Мельковскому с/п | 21,5 |  | 22,2 | 0,500 | 25,5 | 1,100 |
|  | Тарадановское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 28 | село Тараданово | 19,0 | 0,140 | 19,6 | 0,360 | 21,6 | 0,760 |
| 29 | деревня Долгополово | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,2 | 0,020 |
|  | Итого по Тарадановскому с/п | 22,1 | 0,140 | 22,7 | 0,360 | 24,8 | 0,780 |
|  | Шевелевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30 | деревня Шевели | 16,4 |  | 17,3 | 0,980 | 23,7 | 2,260 |
| 32 | деревня Сарапки | 4,1 |  | 4,4 | 0,260 | 6,2 | 0,620 |
| 33 | поселок Березовка | 5,6 |  | 6,6 | 0,200 | 7,6 | 0,400 |
| 31 | Новобарачаты | 1,8 |  | 2,2 |  | 2,5 |  |
|  | Итого по Шевелевскому с/п | 27,9 |  | 30,5 | 1,440 | 40,0 | 3,280 |
|  | Итого по сельским поселениям | 234,7 | 1,405 | 264,0 | 9,520 | 318,5 | 19,835 |
|  | Всего по Крапивинскому району | 482,6 | 16,018 | 545,0 | 27,416 | 641,0 | 41,769 |

9.3  Газоснабжение.

Существующее положение.

В настоящее время  газоснабжение Крапивинского района осуществляется на базе сжиженного газа. Сжиженный газ подвозится с газонаполнительной станции г. Кемерово.

Большая часть населенных пунктов района использует сжиженный газ на приготовление пищи и приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд в жилых домах.

Природный газ в настоящее время не используется, хотя район пересекает магистральный газопровод «Омск - Новосибирск – Кузбасс», проектной пропускной способностью 14 млрд. м3 в год

По мере развития распределительных газопроводов топливопотребляющие установки потребителей и населения Крапивинского района подлежат переводу на природный газ.

Проектное решение

В связи со значительной удаленностью поселений Крапивинского района от магистральных газопроводов природного газа, газоснабжение населенных пунктов на I очередь строительства и расчетный срок будет осуществляться на базе сжиженного газа. Теплотворная способность сжиженного газа составляет 22000 ккал/м3.

Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые нужды населения определены в соответствии с принятыми расчетными показателями и удельными нормами расхода газа по СНИП 42-01-2002, СП-101-2003 разд.3, в соответствие с прогнозом численности населения Крапивинского района.

Прогноз численности населения Крапивинского района

Таблица № 9.3-1

| Распределение населения по населенным пунктам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Население, чел. |  |  |  |
|  | сущ. 01.01.07 | сущ. 01.01.08 | 1очередь стр-ва | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Крапивинский район, всего, в том числе | 26084 | 26110 | 25550 | 24750 |
| п.г.т. Крапивинский | 7970 | 7891 | 7800 | 7500 |
| п.г.т. Зеленогорский | 5182 | 5146 | 5000 | 4500 |
| Итого по сельским поселениям: | 12932 | 13073 | 12750 | 12750 |
| Банновское сельское поселение | 1129 | 1115 | 1080 | 1057 |
| Барачатское сельское поселение | 1863 | 1873 | 1885 | 1905 |
| Борисовское сельское поселение | 1563 | 1730 | 1910 | 2200 |
| Зеленовское сельское поселение | 1233 | 1258 | 1340 | 1450 |
| Каменское сельское поселение | 1768 | 1770 | 1620 | 1508 |
| Крапивинское сельское поселение | 1165 | 1133 | 1070 | 990 |
| Мельковское сельское поселение | 1269 | 1230 | 1080 | 990 |
| Тарадановское сельское поселение | 1086 | 1094 | 985 | 920 |
| Шевелевское сельское поселение | 1856 | 1870 | 1780 | 1730 |

Расчеты расходов газа выполнены по нормам расхода газа на одного человека в год - при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) на 1 человека в год составит 1750 тыс. ккал (проектируемый жилой сектор).

Расходы сжиженного газа на 2017г., 2027г. по сельским поселениям Крапивинского района (газоснабжение жилых домов) приведены в таблице № 9.3-2.

Таблица № 9.3-2

| №п/п | Наименование сельских поселений | Расход газа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017г. |  | 2027г. |  |
|  |  | годовой тыс. м3/год | часовой м3/час | годовой тыс. м3/год | часовой м3/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | пгт. Крапивинский | 620,0 | 282,0 | 600,0 | 273,0 |
| 2. | пгт. Зеленогорский | 35,8 | 19,9 | 75,6 | 42,0 |
| 3. | Банновское сельское поселение | 42,0 | 23,3 | 82,7 | 46,0 |
| 4. | Барачатское сельское поселение | 75,0 | 41,7 | 151,46 | 84,1 |
| 5. | Борисовское сельское поселение | 24,0 | 13,3 | 44,5 | 24,7 |
| 6. | Зеленовское сельское поселение | 53,3 | 29,6 | 115,4 | 64,1 |
| 7. | Каменское сельское поселение | 64,1 | 35,6 | 124,1 | 68,9 |
| 8. | Крапивинское сельское поселение | 42,6 | 23,7 | 78,8 | 43,8 |
| 9. | Мельковское сельское поселение | 33,8 | 18,8 | 63,6 | 35,4 |
| 10. | Тарадановское сельское поселение | 39,2 | 21,8 | 73,1 | 40,6 |
| 11. | Шевелевское сельское поселение | 66,4 | 36,9 | 129,8 | 72,1 |
| Итого по Крапивинскому району |  | 1096,2 | 546,6 | 1539,1 | 794,7 |

Общая годовая потребность сжиженного газа на I очередь строительства  (население) для газифицируемых населенных пунктов Крапивинского района ориентировочно составит 1096,2 тыс. м3/год.

Общая годовая потребность сжиженного газа на расчетный срок строительства  (население) для газифицируемых населенных пунктов Крапивинского района составит 1539,1 тыс. м3/год.

Развитие газификации населенных пунктов района на базе сжиженного и природного газов даст высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастёт надёжность теплоснабжения и снижение влияния на окружающую среду.

На данной стадии разработки «Схемы территориального планирования Крапивинского района Кемеровской области» проработаны укрупненные показатели расхода сжиженного газа по району. Детальная проработка газоснабжения по каждому населенному пункту Крапивинского района и уточнение расходов газа должна выполняться специализированной проектной организацией по отдельному заданию.

9.4.  Водоснабжение

Существующее положение

В настоящее время хоз-питьевое водоснабжение потребителей в населённых пунктах Крапивинского  района  осуществляется из артезианских скважин и водозаборов, расположенных на  реки Томь.

Водоснабжение пгт. Крапивинский

Единой централизованной системы водоснабжения в пгт. Крапивинский  нет.

Водоснабжение  осуществляется за счёт двенадцати артезианских скважин, из двадцати существующих, глубиной бурения от 80 до 170 метров. Эксплуатируемый срок скважин от девяти до пятидесяти пяти лет.

Правобережная часть пгт. Крапивинский снабжается водой из пяти не закольцованных между собой скважин, левобережная часть посёлка из семи не закольцованных между собой скважин. Восемь скважин в данное время выведены из эксплуатации.

Эксплуатируемые скважины оборудованы погружными насосами марки ЭЦВ, башнями «Рожневского», павильонами, устройствами токовой защиты электродвигателей типа «Каскад», запорно-регулирующей арматурой, оголовниками, кранами для отбора воды на хим.бак.анализ. Из двенадцати скважин эксплуатируются без павильона одна скважина «Иманская», над одиннадцатью скважинами установлены павильоны, закрытые на замки.

Большая часть скважин расположена в жилой застройке пгт Крапивинский и эксплуатируется без глухого ограждения зоны строгого режима. Эксплуатируется с ограждением зоны строгого режима скважина «ДРСУ» и с частичным ограждением скважина «Рекордная».

Вода из многих скважин не соответствует по химическому составу СаНПиН 2.1.4.10.71.2001г «Вода питьевая», по содержанию железа более 0,3мг/л, аммиака, мутности, цветности, щелочности.

Протяженность водопроводной сети составляет 100,6км, в том числе магистральных 90,4км, общая протяженность ветхих сетей 54,1км, износ сетей составляет 90%. Диаметры  водопроводных сетей от 200 до20 мм, состоят из металла и полиэтилена. Большая часть трубопроводов эксплуатируется более 36лет, в результате чего на металлических трубах появляется коррозия и образуются порывы, в результате которых происходят потери воды и возникает опасность бактериологического загрязнения хозяйственно-питьевой воды.

В настоящее время построено две насосно-фильтровальные станции. Одна для очистки воды из двух скважин, расположенных на северо-западе, другая на юге для четырёх ближайших скважин. Общая производительность насосно-фильтровальных станций составляет 1900 м³/сут.

Водоснабжение пгт. Зеленогорский

В 1976 году была организована централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Эксплуатируемый комплекс водоснабжения из поймы реки Томь включает:

-инфильтрационный водозабор первого подъёма проектной производительностью 7800 м3/сут;

-насосно-фильтровальную станцию производительностью 5000 м3/сут; насосную станцию второго подъёма.

Водозабор 1-го подъёма расположен в левобережной пойме реки Томь на площади 7,64 га. В его составе находятся следующие сооружения:

-23 скважины глубиной 20 м и 6 скважин глубиной 100 м (из них работающих 18 скважин),

-скважины оборудованы насосами марки ЭЦВ 6-10/110 с непрерывной работой;

-резервуар чистой воды, ёмкостью 1000 м3 из сборного железобетона;

-насосная станция 1-го подъёма, где установлены 3 центробежных насоса марки   Д-200/90 ( один рабочий два резервных).

Вода из скважин по сборному водоводу подаётся в РЧВ, затем насосами 1-го подъёма по водоводам 1-го подъёма подаётся на площадку 2-го подъёма. На площадке 2-го подъёма находятся следующие сооружения:

-насосно-фильтровальная станция производительностью 5000 м3/сут;

-2 резервуара чистой воды, ёмкостью 1000 м3 каждый, из сборного железобетона;

-насосная станция 2-го подъёма, где установлены 3 центробежных насоса марки   Д-200/90 (один рабочий, два резервных) и 2 промывных насоса типа Д350/75.

Вода из скважин насосами 1-го подъёма подаётся на насосно-фильтровальную станцию и после очистки в резервуары чистой воды. Из резервуаров чистой воды очищенная вода насосами насосной станции 2-го подъёма подаётся в водопроводную сеть потребителям. Протяженность водопроводной сети составляет 15,944км.

Зона санитарной охраны первого подъёма и второго подъёма имеет ограждение железобетонным забором высотой 2,5м, круглосуточно охраняется. Береговая часть реки Томь, в санитарной зоне первого подъёма, на расстоянии 800м защищена скальным грунтом для предотвращения подмыва берега.

Остальные поселения Крапивинского района

В остальных поселениях с меньшим количеством жителей  водоснабжение потребителей осуществляется из одиночных артезианских скважин и из шахтных колодцев. Существующая схема подачи воды следующая :

-вода из скважин насосами I-го подъёма подаётся в разводящие сети посёлков и на агропромышленные предприятия. Жители индивидуальной застройки пользуются водой из водоразборных колонок и из шахтных колодцев частного владения..

Всего в Крапивинском районе эксплуатируется 82 артезианские скважины, все данные по ним сведены в таблицу № 9.4-1.

Данных по химическому составу подземных вод на период проектирования не имеется. Всего по району проложено водопроводных сетей - 287,35 км .

Существующее положение

Таблица № 9.4-1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Кол-во скважин | Производи-тельность водозабора м³/сут. | Оборудова-ние скважин | Наличие башни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Крапивинский район, всего | 82( раб.66) | 13671,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1. | Крапивинское гор. пос. | 20(раб.12) | 1900,0 |  |  |
| 2. | Зеленогорский гор. пос. | 23(раб.18) | 7800,00 | ЭЦВ6-10/110 |  |
|  | Итого по сельским поселениям: |  | 3971,0 |  |  |
|  | Банновское сельское поселение | 3 | 72,38 |  |  |
| 3. | село Банново | 2 | 39,5 |  | есть |
| 4. | поселок Михайловский | 1 | 32,88 |  |  |
| 5. | деревня Ивановка | н/д | н/д |  |  |
| 6. | деревня Змеинка | н/д | н/д |  |  |
| 7. | деревня Комаровка | н/д | н/д |  |  |
|  | Барачатское сельское поселение | 7 | 863,0 |  |  |
| 8. | село Барачаты | 2 | 332,0 |  | есть |
| 9. | поселок Красные Ключи | 2 | 332,0 |  | есть |
| 10. | деревня Скарюпино | 1 | 166,0 |  | есть |
| 11. | деревня Кабаново | 2 | 33,0 |  |  |
|  | Борисовское сельское поселение | 5 | 538,0 |  |  |
| 12. | село Борисово | 4 | 450,0 | ЭЦВ6-6,5-8 | есть |
| 13. | деревня Максимово | 1 | 88,0 | ЭЦВ6-6,5-85 | есть |
|  | Зеленовское сельское поселение | 2 | 35,06 |  |  |
| 14. | .поселок Зеленовский | 1 | 17,53 |  | нет |
| 15. | поселок Плотниковский | 1 | 17,53 |  |  |
|  | Каменское сельское поселение | 4 | 472,0 |  |  |
| 16. | село Каменка | 2 | 238,0 |  | есть |
| 17. | село Арсеново | 1 | 117,0 |  | есть |
| 18. | деревня Ключи | 1 | 117,0 |  | есть |
| 19. | село Аило-Атынаково | н/д | н/д |  |  |
| 20. | Салтымаково | н/д | н/д |  |  |
|  | Крапивинское сельское поселение | 5 | 110,6 |  |  |
| 22. | поселок Каменный | 3 | 18,0 |  | нет |
| 23. | село Междугорное | 1 | 52,6 |  | нет |
| 24. | село Поперечное | 1 | 40,0 |  | нет |
|  | Мельковское сельское поселение | 3 | 263,0 |  |  |
| 25. | поселок Перехляй | 3 | 263,0 |  | есть |
| 26. | деревня Бердюгино | н/д | н/д |  |  |
| 27. | поселок Ленинка | н/д | н/д |  |  |
|  | Тарадановское сельское поселение | 4(раб. 2) | 540,0 |  |  |
| 28. | село Тараданово | 4 (раб2) | 432,0 |  | есть |
| 29. | деревня Долгополово | 1 | 108,0 |  | есть |
|  | Шевелевское сельское поселение | 5 | 180,8 |  |  |
| 30. | деревня Шевели | 3 | 132,0 |  | есть |
| 31. | деревня Сарапки | 1 | 3,8 |  | есть |
| 32. | поселок Березовка | 1 | 45,0 |  | есть |
| 33. | Новобарачаты | н/д | н/д |  |  |

Проектные предложения

##### Организация водоснабжения

Целью работы жилищно-коммунальных хозяйств и управляющих компаний является 100% обеспечение жителей водой питьевого качества.

Основной задачей работы жилищно-коммунальных хозяйств и управляющих компаний является реализация комплекса мероприятий, обеспечивающих:

- охрану источников питьевого водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды по микробиологическим и физико-химическим показателям,

- сокращение непроизводительных расходов воды;

- улучшение учета водопотребления;

- повышение надежности систем водоснабжения.

- предприятия, предоставляющие услуги по водоснабжению, должны четко формулировать свои обязательства по качеству оказываемых услуг, а именно:

- круглосуточная подача воды,

- нормативное содержание незаменимых компонентов и загрязняющих веществ,

- подача воды в оптимальных объемах.

##### Источники водоснабжения Крапивинского  района

Выбор схем водоснабжения населенных пунктов определяется наличием на территории источника водоснабжения.

Для хоз-питьевого водоснабжения населенных пунктов предлагается использовать подземные воды и поверхностные воды из реки Томь.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Водоподготовку в малых населенных пунктах поселения (до 5000 человек) целесообразно проводить на установках заводского изготовления. При подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, следует применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям контролирующих органов для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В качестве источника водоснабжения потребителей в населённых пунктах Крапивинского района используются подземные воды, приуроченные к водоносным горизонтам пермских и юрских отложений, залегающих на глубине 80-200м. Мощность водоносных пород в среднем 6-12 м. Дебиты скважин колеблются от 2 до 30 л/сек.

В районе разведано три месторождения подземных вод с утверждёнными запасами.

1. Борисовское месторождение минеральных вод. Запасы утверждены протоколом ГКЗ №8022 17.02.1978г в количестве 0,04 тыс. м3/сут.

2. Крапивинское месторождение  разведано в период 1978-81г для хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Крапивинский. . Запасы утверждены протоколом ГКЗ №496 22.04.1981г в количестве 7,0 тыс. м3/сут.

3. Южно-Уньгинское месторождение разведано в период 1966-68г для хозяйственно-питьевого водоснабжения г Ленинска-Кузнецкого. Запасы утверждены протоколом ГКЗ №5651 09.04.1969г в количестве 31,5 тыс. м3/сут. Качество воды хорошее, благоприятные гидрологические  условия, есть возможность расширения площади участка и увеличения дебита водозабора.

Кроме месторождений с утверждёнными запасами в районе предварительно разведаны 2 участка для хозяйственно-питьевого водоснабжения:

1. Бунгарапский - для водоснабжения промрайона, разведан в 1974-77 годах.

В пределах Крапивинского района попадает северная часть участка, где подсчитаны прогнозные запасы воды;

2. Северо - Уньгинский участок, который является продолжением Южно-Уньгинского месторождения. Предварительная разведка проведена в 1968-1969 годах для  хозяйственно-питьевого водоснабжения г Ленинск-Кузнецкого. Ориентировочный объём запасов подземных вод - 83,95 тыс. м3/сут. Запасы не утверждались.

По данным Новосибирского НПО «Гигиена и профилактика» выполненный в связи с экспертизой проекта Крапивинского водохранилища, верховья реки Томи выше города Новокузнецка являются благоприятными для организации централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, участок от Новокузнецка до Кемерово является ограниченно благоприятным.

Источники водоснабжения пгт. Зеленогорский:

Основным источником водоснабжения является существующий комплекс водоснабжения из поймы реки Томь.

Производительность водозабора составляет 7800 м3/сут, что вполне достаточно для развития посёлка на первую очередь и расчётный срок.

Источники водоснабжения пгт. Крапивинский

Существует два варианта источников водоснабжения посёлка Крапивинский.

Первый вариант от водоводов «Ленинск-Кузнецкий-Белово» (2-е нитки Д=1200-1500мм), с забором воды из реки Томи.

Второй вариант-строительство нового водозабора из поймы р. Мунгат в районе села Междугорное.

В состав сооружений проектируемого водопровода входят:

-скважный водозабор с насосными станциями-3шт;

-водопровод от водозабора до станции водоподготовки;

-водопровод от станции водоподготовки до точки подключения к поселковой сети;

-напорные резервуары чистой воды с фильтрами поглотителями-2шт;

-станция водоподготовки с установками фторирования и обезжелезивания воды.

##### Зоны санитарной охраны

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО). Для всех без исключения водопроводах хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения должны быть разработаны проекты ЗСО, определяющие границы трех поясов источников воды, зоны водопроводных сооружений и водоводов, перечень инженерных мероприятий по организации зон и описание санитарного режима. Проект ЗСО должен разрабатываться с использованием данных санитарно-топографических, инженерно-геологических и топографических материалов. Проект ЗСО должен быть согласован с органами санитарно-эпидемиологической службы, геологии (при использовании подземных вод), а также с другими заинтересованными ведомствами и утверждаться в установленном порядке.

При отсутствии проекта ЗСО его границы должны быть приняты согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Границы первого пояса ЗСО

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.027-95 границы первого пояса зон санитарной охраны водозабора из подземных источников назначаются радиусом не менее 30м.

Нормы водопотребления

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах района приняты согласно СНиП 2.04.02-84*.

Таблица№ 9.4-2

| Потребители | Норма водопотребления, л/сут на человека |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расч. срок |
| Поселок городского типа | 300 | 350 |
| Поселки, села и деревни с численностью жителей свыше 1000 чел. | 180 | 180 |
| Поселки, села и деревни с численностью жителей свыше 500 чел | 150 | 150 |
| Поселки, села и деревни с численностью жителей до 500 чел | 120 | 120 |
| Поселки, села и деревни с численностью жителей до 100 чел | 100 | 100 |

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и зелёных насаждений, пожаротушение.

Расчетное количество одновременных пожаров и расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах на один пожар приняты согласно СНиП 2.04.02-84*

Расходы воды на производственные нужды предприятий должны определяться на основании технологических данных на следующих стадиях проектирования. На данном этапе проектирования при отсутствии информации о производительности промышленных и сельскохозяйственных предприятий рассчитать объемы водоснабжения данных предприятий не представляется возможным.

Проектируемая схема водоснабжения.

Схема подачи воды принята из условий снабжения потребителей водой нужного качества. Вода, используемая на хозяйственно-питьевые нужды населения, для животноводства, должна удовлетворять требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01.

Для потребителей, подключающихся к групповому водопроводу, вода подаётся по водоводу в поселковые системы водоснабжения. Перед подачей проверяется качество воды и, при необходимости, производится обеззараживание.

Принципиальная схема водоснабжения существующей и проектируемой жилой и общественной застройки следующая:

-вода из  скважин насосом  I-го подъёма подаётся в разводящую сеть села или сначала на очистные сооружения при необходимости (обезжелезивание, фторирование и др.). Проектом предусматривается поэтапное развитие системы водоснабжения.

Система и схема водоснабжения пгт. Крапивинский

В проекте схема подачи воды  принимается по первому варианту: от водоводов «Ленинск-Кузнецкий-Белово» ( 2нитки Д=1200-1500мм), с забором воды из реки Томи с подключением к магистральным водоводам между насосными станциями 1-го и 2 -го подъёмов и устройством водоочистных сооружений.

На водоочистных сооружениях предусматривается осветление, фильтрация, обеззараживание воды. Фильтрованная вода поступает в РЧВ чистой воды и далее насосами 2-го подъёма  подаётся в сеть посёлка.

От водоводов «Ленинск-Кузнецкий-Белово» предусматривается подача воды только для хоз-питьевых нужд населения и промпредприятий с расходом на 1-ю очередь -1169 м³/сут, на расчётный срок. 1380 м³/сут.

Остальные виды водопотребления от существующих насосно-фильтровальных станций.

Система и схема водоснабжения пгт. Зеленогорский:

Схема подачи воды сохраняется прежней, с развитием водопроводной сети.

Система водопровода – объединённая, хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Водоснабжение проектируемой застройки предусмотрено от городской сети водопровода.

Сеть оборудуется необходимой арматурой и пожарными гидрантами, расположенными друг от друга на расстоянии не ближе 150м.

Мероприятия по обеспечению жителей района питьевой водой.

- Инвентаризация потребителей: жителей района и государственных организаций и предприятий.

- Планомерное обеспечение жителей района приборами учета подаваемой воды и сточных вод по доступным ценам.

- Разработка и реализация программы по ресурсосбережению, внедрению новых технологий и материалов.

- Развитие централизованных систем водоснабжения,

- Оснащение водозаборов централизованного питьевого водоснабжения системами обеззараживания воды,

- Организация зон санитарной охраны,

- Реконструкция вводов водопровода с установкой узлов учета в жилых домах города.

- Поддержание функционирования сети децентрализованного питьевого водоснабжения (копаные колодцы) сельских населенных мест.

- Регулирование тарифов оплаты за предоставление жилищно-коммунальных

услуг по обеспечению водоснабжением жителей района.

10) Развитие и реконструкция централизованных систем водоснабжения. Строительство водоочистных сооружений в составе станции обезжелезивания и обеззараживания воды.

##### Мероприятия по организации водоснабжения населенных пунктов

Организацию питьевого водоснабжения рекомендуется базировать на использовании подземных вод и от водоводов «Ленинск-Кузнецкий-Белово» ( 2нитки Д=1200-1500мм),  с забором воды из реки Томи .

Пгт. Крапивинский

В настоящее время посёлок испытывает недостаток в питьевой воде.

Для развития посёлка на 1-ю очередь строительства необходимо построить водоочистные сооружения, производительностью1380 м3/сут

Развитие и реконструкция водопроводных сетей централизованной системы.

Пгт. Зеленогорский

Развитие и реконструкция водопроводных сетей централизованной системы.

Для обеспечения стабильного водоснабжения существующей и проектируемой застройки необходимо заменить ветхие сети водопровода длиной 0,8км.

В остальных сельских поселениях:

Основным источником водоснабжения являются существующие подземные скважины. Производительности скважин в основном вполне достаточно для развития       на 1-ю очередь и расчётный срок. Уже на  1-ую очередь необходимо, при отсутствии, построить в каждом муниципальном населённом пунктео водонапорную башню. В баке водонапорной башни хранится неприкосновенный пожарный запас и регулирующий объём воды.

Развитие и реконструкция водопроводных сетей централизованной системы.

Строительство станции водоподготовки, если необходимо.

Очистка артезианских скважин.

Недостаток в воде испытывают только в деревне Сарапки, в селе Банново и в посёлке Михайловский.

Здесь необходимо пробурить новые скважины.

Система водоснабжения.

Проектом предусматривается расширение централизованной системы водоснабжения. Все потребители, подключенные к сельскому водопроводу, и в дальнейшем будут централизованно получать воду из сельского водопровода.

Принципиальная схема водоснабжения существующей и проектируемой жилой и общественной застройки следующая:

-ода из скважин насосом 1-го подъёма подаётся в разводящую сеть села.

Для обеспечения стабильного водоснабжения существующей и проектируемой застройки необходимо все действующие скважины в пределах муниципальных образований соединить в единую водопроводную сеть.

Водоснабжение промышленных предприятий.

Водоснабжение промышленных предприятий и животноводческих ферм должно быть организовано от подземных источников - либо из собственных скважин, либо из поселкового водопровода. Всего по району запроектировано с учётом частичной замены ветхих сетей - 80,5км водопроводных сетей, в т.ч. 60.0км новых водопроводных сетей по всем населённым пунктам всех муниципальных образований.

Прогноз объёмов водоснабжения населённых пунктов на первую очередь

Таблица № 9.4-3

| Общие расходы по населённым пунктам взяты из проектов соответствующих выполненных генеральных планов. № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения чел. | Норма л/сут на человека | Расход воды на хоз/пить-евые нужды м3/сут | Расход воды на пожар л/сек | Расход воды на пром-предприя-тиях,м3/сут | Общий расход воды м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Крапивинский район, всего, в том числе | 25550 |  | 5710,9 |  |  | 8396,7 |
| 1. | пгт. Крапивинский | 7800 | 300 | 2340 | 20 | 36,0 | 2484,0 |
| 2. | пгт. Зеленогорский | 5000 | 300 | 1500 | 15 | 92,0 | 2425,0 |
|  | Итого по сельским н.п. .поселениям: | 12750 |  | 1870,9 |  |  | 3487,7 |
|  | Банновское сельское поселение | 1080 |  |  |  |  |  |
| 1 | село Банново | 910 | 150 | 136,5 | 10 | 32,0 | 167,5 |
| 2 | поселок Михайловский | 145 | 120 | 17,4 | 5 | 60,3 | 77,7 |
| 3 | деревня Ивановка | 10 | 100 | 1,0 | 5 |  | 1,0 |
| 4 | деревня Змеинка | 9 | 100 | 0,9 | 5 |  | 0,9 |
| 5 | деревня Комаровка | 6 | 100 | 0,6 | 5 |  | 0,6 |
|  | Барачатское сельское поселение | 1885 |  |  |  |  |  |
| 1 | село Барачаты | 790 | 150 | 118,5 | 10 | 140,0 | 253,0 |
| 2 | поселок Красные Ключи | 580 | 150 | 87,0 | 5 | 23,0 | 180,0 |
| 3 | деревня Скарюпино | 320 | 120 | 38,4 | 5 | 100,0 | 138,4 |
| 4 | деревня Кабаново | 195 | 120 | 23,4 | 10 | 22,0 | 118,0 |
|  | Борисовское сельское поселение | 1910 |  |  |  |  |  |
| 1 | село Борисово | 1800 | 180 | 324,0 | 10 | 91,0 | 421,0 |
| 2 | деревня Максимово | 110 | 120 | 13,2 | 5 |  | 78,0 |
|  | Зеленовское сельское поселение | 1340 |  |  |  |  |  |
| 1 | поселок Зеленовский | 900 | 150 | 135,0 | 10 | 65,2 | 200,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Плотниковский | 440 | 120 | 52,8 | 10 |  | 52,8 |
|  | Каменское сельское поселение | 1620 |  |  |  |  |  |
| 1 | село Каменка | 900 | 150 | 135,0 | 10 | 26,0 | 233,0 |
| 2 | село Арсеново | 350 | 120 | 42,0 | 5 | 8,0 | 114,5 |
| 3 | деревня Ключи | 360 | 120 | 43,2 | 5 | 8,0 | 116,0 |
| 4 | село Аило-Атынаково | 0 |  |  |  |  |  |
| 5 | село Салтымаково | 10 | 100 | 1,0 | 5 |  | 1,0 |
|  | Крапивинское сельское поселение | 1070 |  |  |  |  |  |
| 1 | поселок Каменный | 530 | 150 | 63,6 | 10 | 5,0 | 153,0 |
| 2 | село Междугорное | 350 | 120 | 42,0 | 10 | 80,2 | 122,2 |
| 3 | село Поперечное | 190 | 120 | 22,8 | 5,0 | 3,5 | 34,0 |
|  | Мельковское сельское поселение | 1080 |  |  |  |  |  |
| 1 | поселок Перехляй | 850 | 150 | 127,5 | 10 | 38,11 | 240 |
| 2 | деревня Бердюгино | 180 | 120 | 21,6 | 5 |  | 21,6 |
| 3 | поселок Ленинка | 50 | 100 | 5,0 | 5 |  | 5,0 |
|  | Тарадановское сельское поселение | 985 |  |  |  |  |  |
| 1 | село Тараданово | 850 | 150 | 127,5 | 10 | 46,5 | 174,0 |
| 2 | деревня Долгополово | 135 | 120 | 16,2 | 5 |  | 76,0 |
|  | Шевелевское сельское поселение | 1780 |  |  |  |  |  |
| 1 | деревня Шевели | 1020 | 180 | 183,6 | 10 | 91,0 | 274,6 |
| 2 | деревня Сарапки | 260 | 120 | 31,2 | 10 |  | 33,7 |
| 3 | поселок Березовка | 390 | 120 | 46,8 | 10 | 140,0 | 186,8 |
| 4 | Новобарачаты | 110 | 120 | 13,2 | 5 |  | 13,2 |

Прогноз объёмов водоснабжения населённых пунктов на расчётный срок

Таблица № 9.4-4

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения чел. | Норма л/сут на человека | Расход воды на хоз/питьевые нужды м3/сут | Расход воды на пожар л/сек | Расход воды на промпред-приятиях м3/сут | Общий расход воды м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Крапивинский район, всего, в том числе | 24750 |  | 5460,45 |  |  | 8378,3 |
| 1 | пгт. Крапивинский | 7500 | 300 | 2250 | 20 | 36,0 | 2746,0 |
| 2 | пгт. Зеленогорский | 4500 | 300 | 1350 | 15 | 92,0 | 2205,0 |
|  | Итого по сельским поселениям: | 12750 |  | 1860,45 |  |  | 3427,3 |
|  | Банновское сельское поселение | 1057 |  |  |  |  |  |
| 1 | село Банново | 900 | 150 | 135,0 | 10 | 32,0 | 167,0 |
| 2 | поселок Михайловский | 140 | 120 | 16,8 | 5 | 60,3 | 79,8 |
| 3 | деревня Ивановка | 5 | 100 | 0,5 | 5 |  | 0,5 |
| 4 | деревня Змеинка | 7 | 100 | 0,7 | 5 |  | 0,7 |
| 5 | деревня Комаровка | 5 | 100 | 0,5 | 5 |  | 0,5 |
|  | Барачатское сельское поселение | 1905 |  |  |  |  |  |
| 1 | село Барачаты | 840 | 150 | 126,0 | 10 | 140,0 | 275,0 |
| 2 | поселок Красные Ключи | 575 | 150 | 86,25 | 5 | 23,0 | 180,0 |
| 3 | деревня Скарюпино | 300 | 120 | 36,0 | 5 | 100,0 | 136,0 |
| 4 | деревня Кабаново | 190 | 120 | 20,2 | 10 | 22,0 | 119,0 |
|  | Борисовское сельское поселение | 2200 |  |  |  |  |  |
| 1 | село Борисово | 2100 | 180 | 378,0 | 10 | 91,0 | 453,0 |
| 2 | деревня Максимово | 100 | 120 | 12,0 | 5 |  | 76,0 |
|  | Зеленовское сельское поселение | 1450 |  |  |  |  |  |
| 1 | поселок Зеленовский | 950 | 150 | 142,5 | 10 | 65,2 | 207,7 |
| 2 | Плотниковский | 500 | 120 | 60,0 | 10 |  | 60,0 |
|  | Каменское сельское поселение | 1508 |  |  |  |  |  |
| 1 | село Каменка | 850 | 150 | 127,5 | 10 | 26,0 | 237,0 |
| 2 | село Арсеново | 320 | 120 | 38,4 | 5 | 8,0 | 111,5 |
| 4 | село Аило-Атынаково | 0 |  |  |  |  |  |
| 5 | село Салтымаково | 8 | 100 | 0,8 | 5 |  | 0,8 |
|  | Крапивинское сельское поселение | 990 |  |  |  |  |  |
| 1 | поселок Каменный | 490 | 150 | 73,5 | 10 | 6,0 | 163,0 |
| 2 | село Междугорное | 320 | 120 | 38,4 | 10 | 83,2 | 125,2 |
| 3 | село Поперечное | 180 | 120 | 21,6 | 5 | 4,0 | 33,0 |
|  | Мельковское сельское поселение | 990 |  |  |  |  |  |
| 1 | поселок Перехляй | 800 | 150 | 120,0 | 10 | 38,11 | 231,0 |
| 2 | деревня Бердюгино | 150 | 120 | 18,0 | 5 |  | 18,0 |
| 3 | поселок Ленинка | 40 | 100 | 4,0 | 5 |  | 4,0 |
|  | Тарадановское сельское поселение | 920 | 180 |  |  |  |  |
| 1 | село Тараданово | 800 | 150 | 120,0 | 10 | 46,5 | 168,0 |
| 2 | деревня Долгополово | 120 | 120 | 14,4 | 5 |  | 74,0 |
|  | Шевелевское сельское поселение | 1730 |  |  |  |  |  |
| 1 | деревня Шевели | 1030 | 180 | 185,4 | 10 | 91,0 | 276,4 |
| 2 | деревня Сарапки | 270 | 120 | 32,4 | 10 |  | 38,6 |
| 3 | поселок Березовка | 330 | 120 | 39,6 | 10 | 140,0 | 179,6 |
| 4 | Новобарачаты | 100 | 120 | 12,0 | 5 |  | 12,0 |

Общие расходы по населённым пунктам взяты из проектов  соответствующих выполненных генеральных планов.

- 9.5  Водоотведение

Существующее положение

Пгт. Зеленогорский:

В настоящее время централизованная система канализования в пгт. Зеленогорский имеется. Охват населения  централизованной системой канализования в пгт. Зеленогорский-100%.

Сточные воды от населения и промышленных предприятий по уличным канализационным сетям Д=150, 200мм поступают в главный самотечный коллектор Д=300-500мм, откуда на канализационную насосную станцию №1. КНС №1 подаёт стоки по напорному коллектору Д=300мм, длиной 14 км в пгт. Крапивинский, в подводящий самотечный коллектор Д=500мм КНС №2. От  КНС №2 стоки по напорному коллектору Д=300мм, длиной 4 км подаются на очистные сооружения. На очистных сооружениях стоки проходят полную механическую и биологическую очистку, с последующим хлорированием гипохлоритом натрия и сбросом в реку Томь. Производительность очистных сооружений составляет 10тыс. м3/сут. Протяженность сетей канализации составляет 47,9 км, общая, из них: магистральных - 42,4км, уличных-3,5км, внутри-квартальных 2,0 км.

В данное время ведётся реконструкция напорного коллектора от КНС №1 до камеры гашения в пгт. Крапивинский.

Канализационный самотечный коллектор Д=500мм от камеры гашения до ул. Степной в пгт. Крапивинский протяжённостью 2,2 км находится в аварийном состоянии и требует замены.

Пгт. Крапивинский

В настоящее время централизованная система канализования в пгт. Крапивинский имеется частично . Охват населения  централизованной системой канализования в пгт. Крапивинский -10%.

Схема канализования пгт. Зеленогорский и пгт. .Крапивинский единая. Всего по району проложено канализационных сетей-47,9  км .

В остальных поселениях:

В настоящее время централизованная система канализования отсутствует. От отдель-ных зданий стоки отводятся в выгреба.

Проектные решения

Проектные предложения по водоотведению населенных пунктов разработаны на основании расчетов численности населения в условиях экономического развития поселения.

Основные направления развития систем водоотведения

К основным направлениям относятся:

- прекращение сброса неочищенных сточных вод;

-строительство канализационных очистных сооружений с внедрением новых технологий для обеспечения качества очистки сточных вод в соответствии с действующими нормативами;

-строительство канализационных самотечных и напорных коллекторов, используя современные материалы и технологии, повышение надежности работы систем водоотведения.

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления. Суточный расход бытовых сточных вод по очередям строительства приведен в таблицах №.9.5-1.

На следующих стадиях проектирования расчетные нормы водоотведения должны быть уточнены с учетом местных условий, развития поселения, разработаны схемы организации систем водоотведения, приняты типовые конструкции очистных сооружений.

Схемы водоотведения

Для населенных пунктов района следует проектировать централизованные системы водоотведения, объединяющие жилые, производственные зоны и зоны отдыха. Канализование промышленных предприятий надлежит предусматривать по полной раздельной системе.

Для поселка городского типа и крупных сел рекомендуется централизованная раздельная система водоотведения бытовых стоков как наиболее целесообразная, очистка стоков должна быть предусмотрена на биологических очистных сооружениях полного цикла.

При невозможности строительства централизованной канализации и отсутствии опасности загрязнения водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения, допускается предусматривать децентрализованные схемы канализации периодического или постоянного действия:

- -для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных про-мышленных предприятий);

- -для объектов первой стадии строительства при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500м;

- -для групп или отдельных зданий;

- -для объектов периодического функционирования (пионерских лагерей, туристических баз и вахтовых поселков).

Во всех населенных пунктах необходимы первоочередные мероприятия по вводу в действие современных методов очистки и доочистки сточных вод в соответствии с современными нормативными требованиями к выпускаемым стокам.

Для малых населенных пунктов, жители которых ведут личное подсобное хозяйство, рекомендуется в качестве очистных сооружений применять биологические очистные установки малой производительности заводского изготовления. Данные сооружения возможно устанавливать для отдельного дома или для группы домов.

##### Очистные сооружения

Для очистки сточных вод следует применять сооружения естественной и искусственной биологической очистки (КОС). К естественным сооружениям относятся поля фильтрации и биологические пруды, к искусственным – аэротенки и биофильтры различных типов и циркуляционные окислительные каналы. Очистка производственных и городских сточных вод на внеплощадочных очистных сооружениях может производиться совместно или раздельно в зависимости от характеристики поступающих стоков и условий их повторного использования.

Для очистки сточных вод при децентрализованной схеме канализования следует применять фильтрующиеся колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи, аэротенки на полное окисление, сооружения физико-химической очистки для объектов периодического функционирования. В таких случаях целесообразно применение установок заводского изготовления.

С целью достижения рыбохозяйственных нормативов при очистке бытовых сточных вод в малых населенных пунктах рекомендуется применять установки, в основу которых положено одновременное биологическое удаление фосфора и азота. При необходимости глубокого удаления фосфора и других загрязнений установки можно дополнять сооружениями физико-химической очистки. Обеззараживание рекомендуется проводить безреагентным способом: облучение ультрафиолетовыми лучами.

Очистные сооружения для малых населенных мест должны разрабатываться и применяться с учетом особенностей отведения стоков, условий эксплуатации и строительства. Исходя из этого, основными требованиями к таким сооружениям являются:

- Простота технологического и конструктивного решения, позволяющая обслуживать сооружения персоналу невысокой квалификации и минимальной численности;

- Надежность работы сооружений в условиях резкого колебания расхода, состава и температуры поступающих сточных вод, должны допускаться кратковременные перебои в подаче электроэнергии и сточных вод.

- Сооружения должны изготавливаться в заводских условиях в виде блоков или монтажных заготовок, легко транспортируемых и монтируемых на месте.

Для поселков и административно-бытовых зданий при промышленных предприятиях рекомендуется устанавливать компактные очистные сооружения типа «Биодиск», которые допускают отклонение от производительности на 20-150% от номинальной. На станциях обеспечивается очистка сточных вод до показателей, допускающих их сброс в водоемы рыбохозяйственного значения, а также в небольшие ручьи, речки, непроточные водоемы и в овраги.

##### Выпуски очищенных сточных вод организовываются в поверхностные водные объекты по согласованию с контролирующими органами. Перед выпуском очищенных сточных вод в реки необходимо предусмотреть мероприятия по глубокой очистке и доочистке сточных вод. Устройство полей фильтрации необходимо произвести в соответствии с действующими нормативами.

##### В населенных пунктах, расположенных вдали от естественных водотоков, рекомендуется устраивать выпуски очищенных сточных вод в специально отведенные места по согласованию с контролирующими органами. При наличии болота в непосредственной близости от населенного пункта рекомендуется его использования в качестве приемника очищенных сточных вод. Для организации сброса в болото необходимы мероприятия по высадке специальных растительных культур, способствующих процессу самоочищения в болоте и дополнительные исследования по стоковым характеристикам болот.

##### Мероприятия по организации водоотведения в  населенных пунктах.

Пгт. Крапивинский

Схема канализования существующей и проектируемой застройки сохраняется прежней, с развитием канализационной сети. Для канализования новой застройки в районе улицы 60лет Октября запроектирована КНС №4, подающая стоки в существующую КНС №2.

В данное время ведётся реконструкция напорного коллектора от КНС №1 до камеры гашения в пгт. Крапивинский.

Существующая индивидуальная застройка канализуется в водонепроницаемые выгреба с последующим вывозом стоков на сливную станцию при очистных сооружениях.

Пгт. Зеленогорский:

Схема канализования существующей и проектируемой застройки сохраняется прежней с развитием канализационной сети. Для обеспечения стабильной работы канализации необходимо заменить существующий самотечный коллектор Д=500мм от камеры гашения до ул. Степной в самом  пгт. Крапивинский, протяжённостью 2,2 км

По всем остальным муниципальным образованиям

Предлагается создание неполной системы канализации, где это возможно. Принципиальная схема канализования представляет собой следующее:

-по самотечно-напорным коллекторам стоки от жилой и общественной застройки поступают на проектируемые канализационные очистные сооружения.

-очистка предусматривается на станции биологической очистки сточных вод с установками заводского изготовления производительностью 25-100 м3/сут .

в состав комплекса очистных сооружений входят: блок приёмной камеры и решётки дробилки, компактная установка, иловые площадки, контактный резервуар,

производственно- вспомогательное здание, в котором размещены воздуходувки, электролизная, котельная и бытовые помещения.

Сточная вода, пройдя приёмную камеру с решёткой - дробилкой поступает на компактную установку. Компактная установка представляет собой аэрационные сооружения, скомпонованные в единый блок со вторичным отстойником. В компактной установке происходит полная биологическая очистка сточных вод в режиме продлённой пневматической аэрации. Очищенная сточная жидкость после компактной установки поступает в контактный резервуар, где дезинфицируется раствором гипохлорита натрия, вырабатываемым электролизной установкой. Избыточный активный ил, образующийся в процессе очистки, периодически удаляется на иловые площадки.

Сброс очищенных стоков запроектирован в реку. Подсушивание осадка - на иловых площадках. В летнее время возможно использовать очищенные стоки для полива приусадебных участков.

Концентрация загрязнений в сточных водах после очистки составит:

- Взвешенные вещества-4,6мг/л;

- БПКпол-3 мг/л;

- СПАВ-3 мг/л

Сброс очищенных сточных вод не окажет отрицательного влияния на водоёмы.

##### Организация водоотведения от промышленных предприятий

Для организации систем водоотведения промышленных предприятий необходимо предусмотреть строительство очистных сооружений, состав и производительность которых необходимо рассмотреть на следующих стадиях проектирования в зависимости от мощности конкретных предприятий и состава сточных вод. При проектировании систем водоотведения предприятий необходимо предусмотреть возможность использования очищенных сточных вод для организации оборотного, повторного и последовательного водоснабжения предприятий. Выпуски очищенных сточных вод согласовываются с контролирующими органами.

Для производственных стоков от животноводческих комплексов предусматриваются  навозохранилища, емкости которых рассматриваются на годовой запас с последующим использованием в качестве удобрений.

С учетом возрастающего дефицита и спроса  на земельные участки целесообразно к концу расчетного срока перейти к замене полей фильтрации, занимающих нерационально большие площади, к биологическим очистным сооружениям более компактным и совершенным. Всего по району запроектировано 16,5 км канализационных сетей.

Прогноз объёмов водоотведения населённых пунктов на первую очередь

Таблица № 9.5-1

| Расходы стоков по населённым пунктам взяты из выполненных соответствующихгенеральных планов. Наименование муниципальных образований | Численность населения чел. | Норма л/сут на человека | Расход хоз-бытовых стоков м3/сут | Расход стоков на промпредприятиях м3/сут | Общий расход стоков м3/сут | Производительность КОС м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Крапивинский район, всего, в том числе | 24750 |  | 2499,0 |  | 3503,4 |  |
| пгт. Крапивинский | 7500 | 300/25 | 539 | 536 | 1263,0 | 10000 |
| пгт. Зеленогорский | 4500 | 300 | 1500 | 65 | 1565 | 10000 |
| Итого: | 12750 |  | 460,0 |  | 675,4 |  |
| Банновское сельское поселение | 1057 |  |  |  |  |  |
| село Банново | 900 | 150/25 | 31,0 | 32,0 | 63,0 | 50 |
| поселок Михайловский | 140 | 120/25 | 6,33 | 12 | 18,33 | 25 |
| деревня Ивановка | 5 | 25 | 0,25 |  | 0,25 | нет |
| деревня Змеинка | 7 | 25 | 0,225 |  | 0,225 | нет |
| деревня Комаровка | 5 | 25 | 0,15 |  | 0,15 | нет |
| Барачатское сельское поселение | 1905 |  |  |  |  |  |
| село Барачаты | 840 | 150/25 | 38,11 | 17,0 | 55,11 | 50 |
| поселок Красные Ключи | 575 | 25 | 14,5 |  | 14,5 | нет |
| деревня Скарюпино | 300 | 25 | 8,0 |  | 8,0 | нет |
| деревня Кабаново | 190 | 120/25 | 7,31 | 12 | 19,31 | 25 |
| Борисовское сельское поселение | 2200 |  |  |  |  |  |
| село Борисово | 2100 | 180/25 | 67,95 |  | 67,95 | 100 |
| деревня Максимово | 100 | 25 | 2,75 |  | 2,75 | нет |
| Зеленовское сельское поселение | 1450 |  |  |  |  |  |
| Зеленовский | 950 | 150/25 | 15 | 12,0 | 27,0 | 25 |
| Плотниковский | 500 | 120/25 | 41,66 |  | 46,0 | 2х25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Каменское сельское поселение | 1508 |  |  |  |  |  |
| село Каменка | 850 | 25 | 12,75 |  | 12,75 | нет |
| село Арсеново | 320 | 25 | 8,75 |  | 8,75 | нет |
| деревня Ключи |  | 25 | 9,0 |  | 9,0 | нет |
| село Аило-Атынаково | 8 |  |  |  |  |  |
| село Салтымаково | 990 | 25 | 0,25 |  | 0,25 | нет |
| Крапивинское сельское поселение | 490 |  |  |  |  |  |
| поселок Каменный | 320 | 150/25 | 19,6 | 65,3 | 84,9 | 100 |
| село Междугорное | 180 | 120/25 | 11,66 | 10,0 | 21,66 | 25 |
| село Поперечное | 990 | 25 | 4,75 |  | 4,75 | нет |
| Мельковское сельское поселение | 800 |  |  |  |  |  |
| поселок Перехляй | 150 | 25 | 21,25 |  | 21,25 | нет |
| деревня Бердюгино | 40 | 25 | 4,5 |  | 4,5 | нет |
| поселок Ленинка | 920 | 25 | 1,25 |  | 1,25 | нет |
| Тарадановское сельское поселение | 800 |  |  |  |  |  |
| село Тараданово | 120 | 150/25 | 28,0 | 32,0 | 60,0 | 50 |
| деревня Долгополово | 1730 | 25 | 3,375 |  | 3,375 | нет |
| Шевелевское сельское поселение | 1030 |  |  |  |  |  |
| деревня Шевели | 270 | 180/25 | 64,38 |  | 64,38 | 100 |
| деревня Сарапки | 330 | 120/25 | 16,8 |  | 18,5 | 25 |
| поселок Березовка | 100 | 120/25 | 17,72 | 17,0 | 34,72 | 50 |
| Новобарачаты | 110 | 25 | 2,75 |  | 2,75 | нет |

Норма 25л/сут на 1 человека принята для неканализуемой жилой застройки

Прогноз объёмов водоотведения населённых пунктов  на расчётный срок

Таблица № 9.5-2

| Наименование муниципальных образований | Численность населения чел. | Норма л/сут на человека | Расход хоз-бытовых стоков м3/сут | Расход стоков на промпредприятиях м3/сут | Общий расход стоков м3/сут | Производительность КОС м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Крапивинский район, всего, в том числе | 24750 |  | 2783,2 |  | 3860,4 |  |
| пгт. Крапивинский | 7500 | 300/25 | 836,5 | 636,5 | 1620,0 | 10000 |
| пгт. Зеленогорский | 4500 | 300 | 1350 | 65 | 1415,0 | 10000 |
| Итого по сельским поселениям: | 12750 |  | 596,7 |  | 825,4 |  |
| Банновское сельское поселение | 1057 |  |  |  |  |  |
| село Банново | 900 | 150/25 | 43,0 | 32,0 | 75,0 | 50 |
| поселок Михайловский | 140 | 120/25 | 8,52 | 12 | 20,52 | 25 |
| деревня Ивановка | 5 | 25 | 0,125 |  | 0,125 |  |
| деревня Змеинка | 7 | 25 | 0,175 |  | 0,175 |  |
| деревня Комаровка | 5 | 25 | 0,125 |  | 0,125 |  |
| Барачатское сельское поселение | 1905 |  |  |  |  |  |
| село Барачаты | 840 | 150/25 | 56,64 | 17,0 | 73,64 | 50 |
| поселок Красные Ключи | 575 | 25 | 14,4 |  | 14,4 | нет |
| деревня Скарюпино | 300 | 25 | 7,5 |  | 7,5 | нет |
| деревня Кабаново | 190 | 120/25 | 10,15 | 12 | 22,15 | 25 |
| Борисовское сельское поселение | 2200 |  |  |  |  |  |
| село Борисово | 2100 | 180/25 | 75,45 |  | 75,45 | 100 |
| деревня Максимово | 100 | 25 | 2,5 |  | 2,5 | нет |
| Зеленовское сельское поселение | 1450 |  |  |  |  |  |
| Зеленовский | 950 | 150/25 | 15,0 | 12,0 | 27,0 | 25 |
| Плотниковский | 500 | 120/25 | 41,66 |  | 46,0 | 2х25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| село Каменка | 850 | 25 | 13,75 |  | 13,75 | нет |
| село Арсеново | 320 | 25 | 8,0 |  | 8,0 | нет |
| деревня Ключи | 0 | 25 | 8,25 |  | 8,25 | нет |
| село Аило-Атынаково | 8 |  |  |  |  |  |
| село Салтымаково | 990 | 25 | 24,75 |  | 24,75 | нет |
| Крапивинское сельское поселение | 490 |  |  |  |  |  |
| поселок Каменный | 320 | 120/25 | 24,6 | 78,3 | 102,9 | 100 |
| село Междугорное | 180 | 120/25 | 15,0 | 12,0 | 27,0 | 25 |
| село Поперечное | 990 | 25 | 4,5 |  | 4,5 | нет |
| Мельковское сельское поселение | 800 |  |  |  |  |  |
| поселок Перехляй | 150 | 25 | 20,0 |  | 20,0 | нет |
| деревня Бердюгино | 40 | 25 | 1,0 |  | 1,0 | нет |
| поселок Ленинка | 920 | 25 | 23,0 |  | 23,0 | нет |
| Тарадановское сельское поселение | 800 |  |  |  |  |  |
| село Тараданово | 120 | 150/25 | 36,0 | 32,0 | 68,0 | 50 |
| деревня Долгополово | 1730 | 25 | 3,0 |  | 3,0 | нет |
| Шевелевское сельское поселение | 1030 |  |  |  |  |  |
| деревня Шевели | 270 | 180/25 | 92,1 |  | 92,1 | 100 |
| деревня Сарапки | 330 | 120/25 | 25,0 |  | 25,0 | 25 |
| поселок Березовка | 100 | 120/25 | 20,0 | 17,0 | 37,0 | 50 |
| Новобарачаты | 100 | 25 | 2,5 |  | 2,5 | нет |

Расходы стоков взяты из выполненных соответствующих генеральных планов

Норма 25л/сут на 1 человека принята для неканализуемой жилой застройки.

9.6  Связь

Существующее положение

Система связи Крапивинского  района в настоящее время представлена сетью АТС различных емкостей, расположенных в населенных пунктах.

По данным Ленинск-Кузнецкого центра телекоммуникаций Кемеровского филиала ОАО «Сибирьтелеком» в эксплуатации числится 16 телефонных станций сети общего пользования. Общая монтированная емкость составляет 3984 номера. Данные емкости существующих АТС приведены в таблице № 9.6-1.

Таблица № 9.6-1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Тип АТС | Емкость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | с. Арсеново | МС-240 | 72 |
| 2 | с. Банново | МС-240 | 100 |
| 3 | с. Барачаты | МС-240 | 120 |
| 4 | с. Борисово | МС-240 | 168 |
| 5 | п. Зеленовский | МС-240 | 120 |
| 6 | с. Каменка | МС-240 | 120 |
| 7. | п. Каменный | МС-240 | 72 |
| 8 | п. Красные Ключи | Вынос от п. Зеленовский | 40 |
| 9 | п. Перехляй | МС-240 | 150 |
| 10 | санаторий Борисовский | Вынос от с. Борисово | 100 |
| 11 | с. Тараданово | МС-240 | 100 |
| 12 | д. Шевели | МС-240 | 120 |
| 13 | с. Междугорное | МС-240 | 200 |
| 14 | д. Ключи | МС-240 | 100 |
|  | Итого по сельским поселениям: |  | 1582 |
| 15 | пгт. Крапивинский | МС-240 | 1224 |
| 16 | пгт. Зеленогорский | МС-240 | 1344 |
|  | Итого по Крапивинско-му району |  | 4150 |

Телефонная станция «МС-240» является базовой станцией всех существующих АТС Крапивинского района.

Распределительные телефонные линии воздушного и кабельного типа. Для линий межстанционной связи сельских телефонных сетей применяются кабельные линии в земле с использованием аппаратуры уплотнения типа ИКМ.

Телевизионное вещание осуществляется по спутниковой связи. Прием телевизи-онных программ обеспечивается от существующих ретрансляторов ближайших городов.

Проектные предложения

В основу расчета емкости сети положены данные о численности населения в населенных пунктах, а также коэффициент семейности и телефонная плотность по населенным пунктам в сельской местности. Потребное количество телефонов в жилых зданиях принято из расчета 1 телефон в 1 квартире.

Расчетные данные о необходимом числе телефонных номеров по Крапивинскому району приведены в таблице № 9.6-2..

АТС «МС-240» представляет собой цифровую систему коммутации. Система имеет блочно-модульную структуру. Увеличение емкости выполняется путем подключения абонентских блоков расширения. Предлагается предусмотреть использование существующих линейно-кабельных сооружений и прокладку проектируемых телефонных кабелей в земле и в существующей кабельной канализации до проектируемых объектов.

В связи с развитием сотовой связи нагрузка на оборудование АТС уменьшается, освобождается емкость, которую можно использовать для дополнительного подключения абонентов. Вследствие этого, для каждого населенного пункта должны находиться свои специфичные варианты обеспечения телефонной связью абонентов. Для наиболее удаленных малонаселенных сел наиболее финансово оправдано использование систем радиодоступа стандарта DECT.

Для полного и качественного обеспечения потребностей в услугах местной, междугородней и международной телефонной связи предусмотреть модернизацию оборудования телефонных станций с переходом на цифровое оборудование и оптические кабели; обеспечить развитие и расширение сетей мобильной связи, продвижение новых услуг связи: Internet, IP-телефония, услуги интеллектуальной сети.

Программа развития проводного вещания определена согласно принятой концепции развития теле-радиовещания в Российской Федерации на 2008 – 2015 г.г., одобренной распоряжением правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 года №1700-р.

Основная задача программы повышение рентабельности предприятий связи, расширение сервиса услуг, повышение их качества. Для городов предлагается сохранять имеющееся проводное вещание, повышая рентабельность за счет внедрения современных технологий и использовать сети проводного вещания в системе оповещения населения в условиях чрезвычайных ситуаций.

Технические решения для сельских районов, где содержание проводного вещания убыточно, направлены для создания условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий связи и определяют места установки передатчиков, их мощности, а также зоны охвата населенных пунктов.

Основой перспективного развития телевидения являются следующие базовые направления:

- модернизация существующего оборудования;

- дальнейшее расширение сети приемо-передающих станций;

- увеличивать канальную емкость систем связи, для предоставления услуг доступа в Интернет;

- для увеличения рентабельности оборудования, расширять объем услуг по сдаче каналов связи в аренду;

- постепенный переход на цифровое вещание согласно ФЦП «Концепция развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

Основой развития филиалов почты по-прежнему остается преодоление убыточности работы отделений почтовой связи в сельской местности, внедрение новых технологий, дальнейшее развитие коммерческих и социальных проектов.

Оснащение отделений почтовой связи компьютерами, имеющими доступ к сети Интернет, позволит решить задачу создания пунктов подключения к общедоступным информационным системам.

Для реализации данных требований, особенно удаленных поселений, важны совместные усилия по внедрению современных систем связи (спутниковой) коммерческих и административных структур.

Расчетные данные телефонной емкости по  Крапивинскому району

Таблица № 9.6-2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения |  |  | Емкость АТС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.08г. | 1 очер. | Расч.срок | 1очер. | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
|  | Банновское сельское поселение | 1115 | 1080 | 1057 | 400 | 392 |
| 1 | село Банново | 927 | 910 | 900 | 341 | 307 |
| 2 | поселок Михайловский | 154 | 145 | 140 | 54 | 52 |
| 3 | деревня Ивановка | 17 | 10 | 5 | 4 | 2 |
| 4 | деревня Змеинка | 10 | 9 | 7 | 3 | 2 |
| 5 | деревня Комаровка | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 |
|  | Барачатское сельское поселение | 1873 | 1885 | - | 695 | - |
| 6 | село Барачаты | 741 | 790 | 840 | 293 | 312 |
| 7 | поселок Красные Ключи | 593 | 580 | 575 | 220 | 213 |
| 8 | деревня Скарюпино | 338 | 320 | 300 | 119 | 111 |
| 9 | деревня Кабаново | 201 | 195 | 190 | 72 | 706 |
|  | Борисовское сельское поселение | 1730 | 1910 | 2200 | 709 | 816 |
| 10 | село Борисово | 1615 | 1800 | 2100 | 297 | 779 |
| 11 | деревня Максимово | 115 | 110 | 100 | 41 | 37 |
|  | Зеленовское сельское поселение | 1258 | 1340 | 1450 | 497 | 534 |
| 12 | поселок Зеленовский | 852 | 900 | 950 | 334 | 352 |
| 13 | поселок Плотниковский | 406 | 440 | 500 | 163 | 186 |
|  | Каменское сельское поселение | 1770 | 1620 | 1508 | 601 | 559 |
| 14 | село Каменка | 936 | 900 | 850 | 334 | 316 |
| 15 | село Арсеново | 380 | 350 | 320 | 130 | 119 |
| 16 | деревня Ключи | 398 | 360 | 330 | 134 | 122 |
| 17 | село Аило-Атынаково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | село Салтымаково | 56 | 10 | 8 | 4 | 3 |
|  | Крапивинское сельское поселение | 1133 | 1070 | 990 | 397 | 367 |
| 19 | поселок Каменный | 550 | 530 | 490 | 197 | 182 |
| 20 | село Междугорное | 373 | 359 | 320 | 133 | 119 |
| 21 | село Поперечное | 210 | 190 | 180 | 70 | 67 |
|  | Мельковское сельское поселение | 1230 | 1080 | 990 | 401 | 367 |
| 22 | поселок Перехляй | 919 | 850 | 800 | 315 | 297 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 | деревня Бердюгино | 235 | 180 | 150 | 67 | 56 |
| 24 | поселок Ленинка | 76 | 50 | 40 | 18 | 14.8 |
|  | Тарадановское сельское поселение | 1094 | 985 | 920 | 365 | 341 |
| 25 | село Тараданово | 937 | 850 | 800 | 315 | 297 |
| 26 | деревня Долгополово | 157 | 135 | 120 | 50 | 46 |
|  | Шевелевское сельское поселение | 1870 | 1780 | 1730 | 660 | 642 |
| 27 | деревня Шевели | 1005 | 1020 | 1030 | 378 | 382 |
| 28 | деревня Сарапки | 256 | 260 | 270 | 96 | 100 |
| 29 | поселок Березовка | 459 | 390 | 330 | 145 | 122 |
| 30 | деревня Новобарачаты | 150 | 110 | 100 | 41 | 37 |
| Итого по сельским поселениям: |  | 13073 | 12750 | 12750 | 4730 | 4730 |
| 31 | пгт. Крапивинский | 7891 | 7800 | 7500 | 2894 | 2782 |
| 32 | пгт. Зеленогорский | 5146 | 5000 | 4500 | 1855 | 1670 |
| Итого по Крапивинскому району |  | 26110 | 25550 | 24750 | 9479 | 9182 |

9.7  Инженерная подготовка территории

1.Общая часть

Крапивинский район расположен в центральной части Кемеровской области, в Кузнецкой котловине, по обеим берегам реки Томи, в 60 км к северо-востоку от железнодорожной станции Ленинск-Кузнецкий. Абсолютные отметки поверхности земли составляют 140-150м.

Для всех террас р. Томи и её притоков, особенно для террас высокого комплекса, необходимо отметить сильный размыв поверхности молодой овражно-балочной сети.

Крапивинский район относится к территориям, наиболее обеспеченным ресурсами поверхностных вод.

Гидрографическая сеть представлена рекой Томью и двумя её притоками –

р. Быструха и р. Мунгат, а также многочисленными небольшими реками, ручьями и постоянными водотоками логов.

Река Томь – правобережный приток Оби, главная река Кузбасса, берущая начало в Кузнецком Алатау.

При прохождении паводков 1% -10% обеспеченности затоплению подвергаются пойма и части первых надпойменных террас.

Река Мунгат – левобережный приток реки Томи. Русло р. Мунгат извилистое, ширина в устье до 25м, глубина до 2м. Скорость течения в межень 0,2-0,4 м/сек.

Река Быструха – левобережный приток реки Томи. Русло извилистое, ширина в среднем 10-15м. Скорость течения 0,1 м/сек. Река Быструха имеет широкую пойму, которая разделяет территорию пгт. Крапивинский на две относительно равные части.

В строении Крапивинской площадки принимают участие тяжёлые пылеватые грунты, являющиеся характерными отложениями для террас р. Томи и прилегающей нетеррасированной части. Мощность рыхлых отложений колеблется от 7-8м до 17-18м.

Близость грунтовых потоков оказывает отрицательное влияние на грунты, изменяя их структуру. Влага поступает в грунты, в основном, от грунтовых вод за счёт капиллярного поднятия. Капиллярная кайма лежит высоко. Уже на глубине 2м образцы имеют пластичную консистенцию. Поступление вод за счёт инфильтрации значительно меньше.

Явления выноса, вмывания и вымывания отмечены на участках, расположенных на территории террасовых отложений р. Томи и в её прибрежной части. Действие временных потоков и подземных вод способствует выносу пылеватого материала и увеличению пористости грунтов, что  приводит грунты к просадочности. Начало строительных работ на этих участках – рытьё котлованов, траншей для коммуникаций, может привести к началу эрозионной деятельности, которая в пылеватых грунтах получит бурное развитие.

Необходимо учесть и предусмотреть мероприятия инженерной защиты строительных конструкций от подтопления подземными водами, от морозного пучения грунтов, от агрессивного воздействия грунтов, от неравномерных деформаций основания.

В настоящее время планируемой территории приносят ущерб, как природные физико-геологические процессы и явления, так и инженерно-геологические (техногенные) процессы, связанные с производственно-хозяйственной деятельностью человека.

К ним относятся: подтопление территории, просадочность грунтов, размыв берегов рек, овражная эрозия, заболачивание, пучение грунтов, сейсмичность и др.

В связи с тем, что некоторые поселения расположены на берегу р. Томи, процессы подтопления при разработке инженерных мероприятий по защите фундаментов зданий и сооружений имеют первостепенное значение.

Процессы подтопления непосредственно связаны с режимом реки и обусловлены литологическими особенностями грунтов, слагающих пойму и надпойменные террасы. Надпойменные террасы с поверхности сложены глинистыми грунтами (суглинок, супесь, глина) с относительно низкими фильтрационными характеристиками. В основании террас залегает слой грунтов с более высокими фильтрационными характеристиками – песок, гравий, галька.

В естественных условиях наблюдается баланс подземных вод между притоком (атмосферные осадки, талые воды, инфильтрация) и оттоком (различные виды разгрузки).

В ходе хозяйственного и градостроительного освоения, за счёт всевозможных утечек из водонесущих коммуникаций, баланс между оттоком и притоком нарушается в пользу последнего, что приводит к ежегодному подъёму уровня подземных вод. Так начинает формироваться постоянный техногенный водоносный горизонт, который обусловливает процесс подтопления территории.

Помимо основных мероприятий инженерной защиты зданий необходимо предусмотреть организацию поверхностного стока и профилактику (снижение утечек, своевременный ремонт сетей и т.д.).

Явление просадочности связано с лессовидными суглинками, которые широко распространены  среди четвертичных отложений надпойменных террас р. Томи, они слагают верхнюю часть разреза. Суглинки водонеустойчивы, легко и быстро размокают, резко теряя свои несущие способности: при замачивании модуль деформации и удельное сцепление снижаются более чем в два раза.

Развитие просадочных грунтов и связанных с ними явлений просадочности  требует разработки при проектировании и строительстве инженерных мероприятий по защите естественных оснований зданий и сооружений от замачивания, для сохранения их природной несущей способности. На застроенных территориях необходимо учитывать, что просадочность носит неравномерный локальный характер, поэтому строительство на новых участках всегда сопряжено с опасностью нарушения их устойчивости.

Пучение грунтов происходит на участках, где промерзают водонасыщенные рыхлые отложения. В результате сезонного промерзания и оттаивания поверхность земли становится бугристой. Грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания относятся к сильно и чрезмерно пучинистым с относительной деформацией пучения от 0,035 до 0,07 и более. Пучение грунтов приводит к деформации фундаментов зданий и аварийным ситуациям.

Широко распространены явления и процессы, связанные с деятельностью рек и временных водотоков. К ним относятся размыв берегов рек и овражная эрозия.

Размыв берегов рек наиболее интенсивно происходит во время паводков, в связи с увеличением скорости течения в водотоках. Размываются песчано-глинистые отложения пойм и первых надпойменных террас со скоростью 0,5-1,9м в год.

Размывы в пойме р. Томи и подтопления угрожают существующим постройкам поселений.

Овражная эрозия развита в долинах р. Томи и её притоков на площадках сложенных с поверхности лессовидными суглинками. Молодые овраги и промоины характерны для надпойменных террас. Росту оврагов способствует весеннее снеготаяние, летние ливневые дожди. Глубокие овраги, вскрывая обводнённые грунты, способствуют суффозионному выносу песчаных грунтов и образованию оползней. Хозяйственная деятельность человека (распахивание территории вдоль склонов, выгон скота, уничтожение почвенно-растительного слоя) также способствует активизации овражной эрозии, поэтому необходимо предусмотреть защитные меры – засыпку, закрепление склонов и пр.

Заболачивание наиболее интенсивно развивается в пойме р. Томи и на плоских водоразделах. На участках с затруднённым стоком (уклон менее 2%) и слабой инфильтрацией наблюдается локальное заболачивание поймы и образование низинных болот.

Для защиты населенных пунктов Крапивинского муниципального района от затопления 1%-10% паводком реками Томь, Мунгат, Южная Уньга и Северная Уньга, подтопления территории, разрушения берегов предусмотрены следующие мероприятия:

-вертикальная планировка территории;

-водостоки;

-защита от затопления;

-берегоукрепление;

-очистка поверхностного стока;

-защита окружающей среды.

2. Вертикальная планировка территории.

В основу планового и высотного решения территории положена сеть существующих улиц. В высотном отношении все улицы должны быть решены с максимальным приближением к существующему рельефу с сохранением существующих укрепленных покрытий при условии обеспечения стока поверхностных вод с территорий прилегающих жилых районов. В зоне новой  застройки вертикальная планировка должна быть решена с небольшим превышением жилых кварталов над уличной сетью для обеспечения выпуска с их территории поверхностных стоков в лотки уличных проездов. В основу вертикальной планировки взят принцип отвода поверхностных вод с кварталов в прилегающие улицы и приём их в открытую водосточную сеть. Улицы запроектированы во врезке приблизительно на 30-50 сантиметров.

На заболоченной территории Крапивинского района с. Барачаты, д. Максимово,

д. Шевели, п. Березовка проектом предусмотрена подсыпка территории. Повышение территории при минимально возможном объеме насыпного грунта создает на большей части застраиваемой территории плоский рельеф. В этом случае проезжая часть улиц предусматривается с пилообразным продольным профилем. Дальнейшее отведение стоков осуществляется системой ливневой канализации, включающей в себя самотечные коллектора. Территория, отводимая под застройку на этих участках. относится к условно благоприятной.

3. Водостоки

Территории населенных пунктов Крапивинского района разбиваются на бассейны стока, имеющих самостоятельные выпуски в прилегающие водоёмы. На очистку поступает сток с территории бассейнов стока площадью более 20 га, а с бассейнов стока площадью менее 20 га сбрасывается без очистки.

Для защиты водных ресурсов от загрязнения предусматривается строительство очистных сооружений.

Перед сбросом поверхностный сток в распределительной камере разделяется на загрязнённый и условно чистый. Загрязнённая часть стока поступает на очистные сооружения, а остальная часть стока – считается условно чистой и сбрасывается в прилегающий водоём.

Водосточная сеть запроектирована из открытых и закрытых водостоков. Открытые водостоки запроектированы в зоне малоэтажной застройки и представляют собой придорожные канавы, расположенные по обе стороны от проездов, собирающие поверхностный сток, отводящие его в водоприёмные колодцы и далее в закрытую водосточную сеть. В местах пересечения канав с автодорогами устраиваются трубчатые переезды. Ширина канавы по дну составляет 0.3м, глубина в начальной точке 0.4м, в конечной точке – 1.0м, заложение откосов 1:1.5. Размеры канав приняты в соответствии с требованиями пункта 2.43 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Укрепление дна и бортов канав производится в зависимости от уклона канавы по дну засевом травы или укладкой бетонных плит.

В местах пересечения ручьев с проектируемыми проезжими частями предусмотрено устройство водопропускных труб. При пересечении сбросных участков водостоков с дамбой обвалования  предусмотрено устройство  водопропускных труб из железобетонных труб. Во время прохождения паводковых вод водопропускные трубы перекрываются шандоровыми затворами.

Закрытые водостоки предусмотрены из железобетонных труб. Диаметры трубопроводов приняты ориентировочно в соответствии с  требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». На дальнейших стадиях проектирования необходимо проверить детальными расчётами правильность принятых сечений трубопроводов.

4. Защита от затопления

Часть территории Крапивинского района с. Банново, п. Зеленовский, д. Максимово, д. Шевели, д. Скарюпино, пгт. Крапивинский подвергаются затоплению паводковыми водами. Для их защиты от затопления проектом предусматривается строительство дамб обвалования до незатопляемых отметок:

- с. Банново затопляется в северо-восточной части в пойме р. Банновка. Средняя высота дамбы 1.0м, протяженность 505 пм.

- п. Зеленовский - прибрежная часть вдоль ул. Школьная в пойме р. Уньга. Средняя высота дамбы 2.0м, протяженность 1850пм.

- д. Максимово – прибрежная часть вдоль ул. Центральная и ул. Школьная в пойме р. Южная Уньга, протяженность 880 пм.

- д. Шевели – прибрежная часть вдоль ул. Ветеранов, ул. Набережная в пойме р.Уньга. Средняя высота дамбы 2.0м, протяженность1220 пм.

- д. Скарюпино – прибрежная часть вдоль ул. Совхозная в пойме р. Северная Уньга. Предусматривается увеличение высоты существующей дамбы обвалования до незатопляемых отметок и строительство новых участков. Средняя высота дамбы 2,0-2,5 м, протяженость1850 пм.

- пгт. Крапивинский вдоль ул. Совхозная и ул. Береговая  в пойме р. Томь и р. Быструха. Средняя высота дамбы 2,0-2,5 м, протяженность 220 пм.

В соответствии со СНиП 2.06.05-84* «Плотины из грунтовых материалов» верх дамбы поднимается до незатопляемых отметок с учётом ветрового нагона волны, наката ветровых волн и запаса 0.5м. Дамбу следует отсыпать из глинистых, слабо фильтрующих грунтов с коэффициентом фильтрации менее 0,1м/сут.  Ширина дамбы по верху – 4.0м  (на некоторых участках по верху дамбы проходит проектируемый проезд, в этом случае ширина дамбы по верху определяется шириной проезда с учётом обочин, но не менее 6.0м.). Заложение низового откоса – 1:2, для крепления откоса следует применять посев трав по растительному слою толщиной 0,2-0,3 м, отсыпку щебня или гравия слоем толщиной 0,2 м и другие виды облегченных покрытий. Со стороны низового откоса устраивается придамбовый дренаж. Верховой откос – 1:3. Для защиты верхового откоса, как правило, следует применять каменную наброску.

5. Берегоукрепление

Для благоустройства застраиваемой территории и защиты берегов от водной и ветровой эрозии предусматривается укрепление берега.

В с. Барачаты на правом берегу Барачатского водохранилища, где проезжая часть проходит в непосредственной близости от речного русла, предусмотрено берегоукрепление в виде каменной наброски. Крупность камня подбирается таким образом, чтобы исключить возможность размыва укрепляемого откоса.

В д. Долгополово с северной стороны вдоль р. Южная Уньга для защиты автодороги от размыва предусматривается берегоукрепление. Подводные откосы и откосы, находящиеся в зоне переменного уровня, укрепляются за счёт укладки матрацев «Рено» фирмы «MACCAFERRI». Для защиты надводной зоны береговых откосов проектом предусматривается засев травами.

В п. Березовка где проезжая часть проходит в непосредственной близости от речного русла предусмотрено берегоукрепительные сооружения.

В пгт. Крапивинский река Томь делает крутой поворот и берег (левый) подвержен размыву в период паводков. Для предотвращения размыва предусмотрено крепление берега габионовыми конструкциями.

6. Очистка поверхностного стока.

В соответствии с требованиями охраны окружающей среды и «Рекомендаций по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селибных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» в проекте предусмотрена очистка наиболее загрязнённой части поверхностного стока на очистных сооружениях, устраиваемых на устьевых участках коллекторов ливневой канализации перед выпуском в водоёмы.

Очистные сооружения поверхностного стока представляют собой комплекс ёмкостных сооружений, заглублённых ниже поверхности земли. Очистные сооружения предназначены для очистки от плавающего мусора, взвешенных частиц и маслонефтепродуктов. Задержка плавающего мусора производится съёмными мусороулавливающими решётками. В состав очистных сооружений входят пескоилоуловители, нефтеуловители и сорбционные фильтры доочистки.

Пескоилоуловители предназначены для улавливания и сбора песка, взвешенных, плавающих веществ, а также нефтепродуктов из поверхностных (дождевых) и промышленных сточных вод полной заводской готовности.

Принцип действия пескоилоуловителя основан на гравитации: сточная вода поступает в приёмный отсек установки, где происходит частичное снижение её скорости. Затем в рабочей части уловителя, по мере движения воды, скорость течения снижается до такой степени, что взвешенные вещества, находящиеся в воде, начинают осаждаться на дно отделителя. Скопившийся на дне уловителя осадок удаляется через стояк для откачки осадка. Частично освобождённая от взвешенных веществ вода проходит дополнительную очистку на тонкослойных фильтрующих блоках.

Нефтеловушки (нефтеуловители) представляют собой оборудование полной заводской готовности, предназначенное для улавливания и сбора нефтепродуктов из поверхностных (дождевых) и производственных сточных вод. Производительность от 0,5 до 100 литров воды в секунду. Нефтеуловитель эффективно устраняет нефтепродукты из сточных вод. Степень очистки по нефтепродуктам – до 0,3 мг/л, а по взвешенным веществам – до 12 мг/л. Вода, подающаяся на очистку в нефтеуловитель должна иметь параметры: содержание взвешенных веществ не более 200 мг/литр, нефтепродуктов не более 100-120 мг/литр. Эти параметры обеспечивает  установленный перед нефтеуловителем пескоилоуловитель.

Перед выпуском в водоём сточные воды проходят доочистку на безнапорных сорбционных фильтрах.

Твёрдый осадок и плавающий мусор отвозят на поселковую свалку, жидкую часть взвеси – на иловые площадки канализационных очистных сооружений.

Определим расходы дождевых вод, поступающих на очистные сооружения по формулам, приведённым в СН 496-77.

Расход дождевых вод определяется по формуле:

Q=qудFК2,    где

qуд – удельный расход дождевых вод, л/с с 1га, определяемый в зависимости от площади стока по прил. 2, СН 496-77;

F – площадь стока в га;

К2 – коэффициент, учитывающий изменение удельного расхода в зависимости от среднего уклона коллектора (табл. 8, СН 496-77).

Расходы загрязнённой части поверхностного стока приведены в таблице № 3. На дальнейших стадиях проектирования необходимо уточнить принятые размеры очистных сооружений.

Определим также среднегодовые объёмы дождевого и талого стоков, поступающих на очистные сооружения.

Среднегодовые объёмы дождевых вод определяются по формуле:

Wд=2,5НжК3F,   где

Нж=425мм – среднегодовое количество дождевых осадков;

К3=0,77 – коэффициент, учитывающий объём дождевых вод, направляемых на очистные сооружения (табл.9).

Среднегодовое количество талых вод, поступающих на очистные сооружения, определяется по формуле:

Wт=8НвсК4F,   где

Нвс=114мм – средний слой весеннего стока;

К4=0,56 – коэффициент, учитывающий объём талых вод, направляемых на очистное сооружение (табл. 10).

7. Охрана окружающей среды.

Загрязнённый сток с территории Крапивинского района поступает в реки Банновка, Уньга, Северная Уньга, Южная Уньга, Еловая, Большая Кедровка, Каменка, Быструха Дальняя, Ключевка, Смотрик, Большая Грязная, Поперечная, Набочиха, Томь, Мунгат, Березовка, Быструха и Иман.

Неорганизованный поверхностный сток загрязняет речное пространство. Фильтрация из негерметичных септиков и слив поверхностных вод на поверхность земли - основные источники загрязнения почв и грунтовых вод.

Мероприятия по инженерной подготовке территории направлены не только на создание более благоприятных условий для строительства и эксплуатации сооружений, но и являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить нормальные экологические условия в городе.

Строительство ливневой сети с последующей очисткой стока и вертикальная планировка территории обеспечат организованный отвод и очистку поверхностных вод и исключат загрязнение водоёмов.

Очистка поверхностного стока производится на очистных сооружениях закрытого типа.

Объёмы загрязнений, поступающих и задержанных на очистных сооружениях за год, приведены в таблице № 9.7-1.

- Расчёт годового объёма и веса загрязнений, поступающих

на очистные сооружения.

Таблица  №  9.7-1

| Вид загрязнений. | Годовое количество поверхностного стока, поступающего на очистные сооружения, тыс. м3 | Средние концентрации загрязнений в поверхностном стоке, кг/м3 | Объёмный вес загрязнений, кг/м3 | Годовой объём загрязне-ний, м3 | Годовой вес загряз-нений, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Взвешенные вещества. | 1613,5 | 3,5 | 1500 | 3764,8 | 5647,2 |
| Нефтепродук-ты | 1613,5 | 0,016 | 900 | 28,8 | 25,9 |

Принятая конструкция очистного сооружения обеспечивает очистку поверхностного стока до ПДК рыбохозяйственного водоёма.

Более подробно эффект очистки в зависимости от исходных данных по загрязнениям поверхностного стока должен быть определён на рабочих стадиях проектирования.

На территориях промышленных предприятий должно быть предусмотрено строительство промливневой канализации и очистных сооружений для очистки отработанной воды и поверхностного стока перед сбросом её в водоём или поселковую водосточную сеть.

Ведомость ориентировочных объемов работ по инженерной подготовке

Таблица № 9.7-2

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ливневой канализации: Ø 400; Ø 500; Ø 600; Ø 800; Ø 1000; Ø 1200; Ø 1500 | пм | 95 15195 2750 11115 2190 70 255 |
| 2 | Строительство очистных сооружений | площадок | 55 |
| 3 | Строительство дамб обвалования | пм | 7070 |
| 4 | Берегоукрепление | пм | 8320 |
| 5 | Подсыпка территории | мз | 148340 |
| 6 | Устройство сети открытых водостоков | пм | 352950 |

  - Санитарная очистка территории

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов: хозяйственно - бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно - бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта.

Санитарная очистка должна осуществляться в соответствии с Санитарными правилами содержания территорий населённых мест. САНПиН 42-128-4690-88 (утв. Минздравом СССР 05.08.1988 №4690-88) и схемой санитарной очистки населенных мест.

Схема санитарной очистки направлена на решение указанных задач и должна разрабатываться на период не менее чем на 15 лет. Через каждые 5 лет в схему вносятся необходимые уточнения и дополнения. Схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам санитарной очистки, методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, потребное количество специальных уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения существующих объектов санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на строительство и на приобретение технических средств. Кроме того, схема санитарной очистки предусматривает очередность выполнения мероприятий.

В настоящий момент очистка на большей части территории заявочная.

Планово-регулярная очистка ведется только на территории благоустроенной жилой застройки, от учреждений культурно-бытового назначения и общественных зданий.

Мусор, жидкие нечистоты и промышленные отходы вывозятся на существующие недостаточно благоустроенные свалки ТБО.

Свалки ТБО не в полной мере соответствуют требованиям СанПин 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и эксплуатируются с грубыми нарушениями санитарных и природоохранных требований.

Настоящим проектом предусматривается организация коммунальной системы очистки.

Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты культурно–бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места  общественного пользования, места отдыха.

Вывоз мусора и нечистот с территории жилых и общественных зданий будет производиться по графику вне зависимости от заявок домовладельцев.

Предлагается следующая схема санитарной очистки:

1. Очистка населенных пунктов от твердых бытовых отходов по планово-регулярной системе. Контейнеры емкостью 0,55, 0,6, 0,7 куб.м.

Годовое количество отходов

Таблица № 9.8-1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество отходов, 1 очередь |  |  | Количество отходов, расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТБО, тыс.т. | Жидкие тыс.куб.м | Смет с улиц, тыс.т | ТБО, тыс.т. | Жидкие тыс.куб.м | Смет с улиц, тыс.т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Крапивинский район, всего, в том числе | 7,99 | 47,66 | 2,1 | 7,73 | 46,15 | 2,24 |
| 1 | пгт. Крапивинский | 2,37 | 15,8 | 0,91 | 2,25 | 15 | 1,03 |
| 2 | пгт. Зеленогорский | 1,5 | 10,0 | 0,4 | 1,35 | 9,0 | 0,4 |
|  | Итого по сельским поселениям: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Банновское сельское поселение | 0,39 | 2,14 | 0,04 | 0,37 | 2,11 | 0,04 |
|  | село Банново | 0,27 | 1,8 | 0,03 | 0,27 | 1,8 | 0,03 |
|  | поселок Михайловский | 0,04 | 0,29 | 0,01 | 0,04 | 0,28 | 0,01 |
|  | деревня Ивановка | 0,03 | 0,02 | - | 0,02 | 0,01 | - |
|  | деревня Змеинка | 0,03 | 0,02 | - | 0,02 | 0,01 | - |
|  | деревня Комаровка | 0,02 | 0,01 | - | 0,02 | 0,01 | - |
| 4 | Барачатское сельское поселение | 0,51 | 0,33 | 0,06 | 0,51 | 0,32 | 0,06 |
|  | село Барачаты | 0,24 | 1,58 | 0,03 | 0,25 | 1,68 | 0,03 |
|  | поселок Красные Ключи | 0,11 | 0,72 | 0,01 | 0,1 | 0,66 | 0,01 |
|  | деревня Скарюпино | 0,1 | 0,64 | 0,01 | 0,1 | 0,6 | 0,01 |
|  | деревня Кабаново | 0,06 | 0,39 | 0,01 | 0,06 | 0,38 | 0,01 |
| 5 | Борисовское сельское поселение | 0,87 | 3,8 | 0,3 | 0,93 | 4,4 | 0,3 |
|  | село Борисово | 0,54 | 3,6 | 0,2 | 0,63 | 4,2 | 0,2 |
|  | деревня Максимово | 0,33 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| 6 | Зеленовское сельское поселение | 0,4 | 2,68 | 0,04 | 0,43 | 2,9 | 0,04 |
|  | поселок Зеленовский | 0,27 | 1,8 | 0,03 | 0,28 | 1,9 | 0,03 |
|  | поселок Плотниковский | 0,13 | 0,88 | 0,01 | 0,15 | 1,0 | 0,01 |
| 7 | Каменское сельское поселение | 0,5 | 3,12 | 0,05 | 0,48 | 3,02 | 0,05 |
|  | село Каменка | 0,27 | 1,8 | 0,03 | 0,26 | 1,7 | 0,03 |
|  | село Арсеново | 0,1 | 0,64 | 0,01 | 0,1 | 0,64 | 0,01 |
|  | деревня Ключи | 0,1 | 0,66 | 0,01 | 0,1 | 0,66 | 0,01 |
|  | село Аило-Атынаково | - | - | - | - | - | - |
|  | село Салтымаково | 0,03 | 0,02 | - | 0,02 | 0,02 | - |
| 8 | Крапивинское сельское поселение | 0,32 | 2,14 | 0,04 | 0,3 | 1,94 | 0,04 |
|  | поселок Каменный | 0,16 | 1,06 | 0,02 | 0,15 | 0,98 | 0,02 |
|  | село Междугорное | 0,1 | 0,7 | 0,01 | 0,1 | 0,6 | 0,01 |
|  | село Поперечное | 0,06 | 0,38 | 0,01 | 0,05 | 0,36 | 0,01 |
| 9 | Мельковское сельское поселение | 0,31 | 2,16 | 0,08 | 0,29 | 2,0 | 0,08 |
|  | поселок Перехляй | 0,25 | 1,7 | 0,05 | 0,24 | 1,6 | 0,05 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | деревня Бердюгино | 0,05 | 0,36 | 0,02 | 0,04 | 0,3 | 0,02 |
|  | поселок Ленинка | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,01 |
| 10 | Тарадановское сельское поселение | 0,29 | 1,97 | 0,05 | 0,28 | 1,84 | 0,05 |
|  | село Тараданово | 0,25 | 1,7 | 0,04 | 0,24 | 1,6 | 0,04 |
|  | деревня Долгополово | 0,04 | 0,27 | 0,01 | 0,04 | 0,24 | 0,01 |
| 11 | Шевелевское сельское поселение | 0,53 | 3,52 | 0,13 | 0,54 | 3,62 | 0,15 |
|  | деревня Шевели | 0,3 | 2,0 | 0,11 | 0,31 | 2,1 | 0,12 |
|  | деревня Сарапки | 0,08 | 0,52 | 0,01 | 0,08 | 0,54 | 0,01 |
|  | поселок Березовка | 0,12 | 0,78 | 0,02 | 0,12 | 0,78 | 0,02 |
|  | Новобарачаты | 0,03 | 0,22 | - | 0,03 | 0,2 | - |

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20, но не более 100 м.

В неканализированном жилищном фонде, с целью механизации погрузо-разгрузочных работ и улучшения санитарного состояния дворовых территорий, целесообразно сбор отходов производить в металлические сборники различной вместимости, но с перфорированным дном. Использование таких сборников позволяет применять мусоровозные машины с механизированной выгрузкой отходов от контейнеров.

Спецмашинами мусор будет вывозиться на усовершенствованные свалки-полигоны ТБО.

Уличный смет и строительный мусор будет использоваться на полигонах для создания изолирующего слоя.

Общая площадь свалок по району должна составлять на расчетный срок 12,0га. Площадь свалок–полигонов ТБО определена из расчета 0,04 га на 1 тыс.т. сухого мусора (с учетом участка для производственных отходов и биологических камер (ям) для обезвреживания трупов животных).

Санитарно-защитная зона свалок – 500 м.

Свалка-полигон ТБО должна иметь следующие элементы:

- естественное или искусственное водоупорное основание;

- изолирующие слои;

- плотину;

- нагорную канаву;

- зеленую зону;

- ограждение;

- подъездную дорогу;

-  хоздвор;

- насосную станцию;

- участок для производственных отходов.

Обезвреживание трупов животных планируется в биологических камерах (ямах) на проектируемых скотомогильниках. Санитарно-защитная зона составляет 500 м.

Устройство и эксплуатация скотомогильника осуществляется в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г. № 13-7-2/469).

Расположение свалок-полигонов ТБО и скотомогильников показано на чертеже     № 514139/7.

2. Очистка неканализированных районов от жидких бытовых отходов.

Жидкие отходы из неканализированных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода.

Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на сливную КНС или в места, согласованные с СЭС.

3. Удаление и обезвреживание промышленных отходов.

При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, зола и шлак котельных, строительный мусор собираются и вывозятся на свалку-полигон, где складируются совместно с ТБО.

Древесные отходы от лесопереработки рекомендовано использовать в котельных в качестве энергетических добавок к топливу.

4. Уборка территорий.

Проектом намечаются следующие мероприятия:

- механизированная уборка улиц и удаление уличного смета;

- поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений;

- организация системы водоотводных лотков;

- ремонт и побелка надворных туалетов, саннадворных установок;

- установка урн для мусора;

- озеленение и благоустройство промтерриторий и территорий котельных.

Для вывоза ТБО, жидких нечистот, механизированной уборки тротуаров и дорог предусмотрен парк автотранспорта: ассенизационные машины КО-503, мусоровозы М-30, КО-413, уборочные, снегоочистители, снегопогрузчики.

Всего потребуется машин на расчетный срок 20 единиц, в т.ч. на 1-ю очередь 12 единиц.

- Глава 10.  Технико-экономические показатели

Таблица № 10-1

| № |  |  | Наименование |  | Единица измерения |  | Современ-ное состоя-ние на 2008г. |  | Первая очередь (2018г.) |  | Расчетный срок (с уч.1оч.) (2028г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1 |  |  | Территория Крапивинского муниципального района («Отчёт… на 2007г.») |  | га |  | 688223,0 |  | 688223,0 |  | 688223,0 |
|  |  |  | в том числе территории: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  | земли населенных пунктов |  | га |  | 5517,0 («Отчёт… на 2007г.») (6195,8-по фактически очерченным границам всех насел. пунктов) |  | 7482,3 |  | 7482,3 |
| 1.1.2 |  |  | сельскохозяйственные угодья |  | га |  | 141770,0 («Отчёт… на 2007г.») |  | 140548,5 |  | 140548,5 |
| 1.1.3 |  |  | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и другие |  | га |  | 1214,0 |  | 1214,0 |  | 1214,0 |
| 1.1.4 |  |  | земли лесного фонда |  | га |  | 520100,0-по уточ.данным |  | 520035,0 |  | 520035,0 |
| 1.1.5 |  |  | земли водного фонда («Отчёт… на 2007г.») |  | га |  | 6429,0 |  | 6429,0 |  | 6429,0 |
| 1.16 |  |  | земли особо охраняемых территории («Отчёт…. на 2007г.») |  | га |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 1.1.6 |  |  | дороги, земли иного специального назначения |  | га |  | 13093,0 («Отчёт… на 2007г.») (12414.0 - с учётом фактически очерченных границ всех насел. пунк-тов) |  | 12414,0 |  | 12414,0 |
| 2 |  |  | Население |  | тыс.чел. |  | 26,11 |  | 25,55 |  | 24,75 |
| 3 |  |  | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Жилищный фонд – всего, в том числе: |  | тыс. м2 общ. площади |  | 482,6 |  | 545,0 |  | 641,0 |
| 3.2 |  |  | Из общего жилищного фонда: |  | “ |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 3.3 |  |  | Убыль жилищного фонда-всего |  | “ |  | - |  | 5,0 |  | 8,6 |
| 3.4 |  |  | Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | “ |  | - |  | 477,6 |  | 474,0 |
| 3.5 |  |  | Новое жилищное строительств |  | “ |  | - |  | 67,4 |  | 167,0 |
| 3.6 |  |  | Обеспеченность населения общей площадью |  | м2/чел. |  | 18,5 |  | 22,0 |  | 26,0 |
| 4. |  |  | Объемы социального и куль-турно-бытового обслужива-ния населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Детские дошкольные учреж-дения - всего |  | мест |  | 1131 |  | 1236 |  | 1246 |
| 4.2 |  |  | Общеобразовательные школы-всего |  | мест |  | 5156 |  | 5346 |  | 5346 |
| 4.3 |  |  | Больницы |  | коек |  | 125 |  | 345 |  | 355 |
| 4.4 |  |  | Поликлиники - ФАП, всего |  | посещ./см. |  | 1642 |  | 1760 |  | 1760 |
| 4.5 |  |  | Дома Культуры, клубы |  | мест |  | 3520 |  | 4100 |  | 4350 |
| 4.6 |  |  | Библиотеки- |  | тыс. том. |  | 242,4 |  | 242,4 |  | 242,4 |
| 4.7 |  |  | Магазины всех видов реализуемого ассортимента |  | м2 торг. площади |  | 7208 |  | 8440 |  | 9192 |
| 4.8 |  |  | Предприятия общественного питания |  | пос. мест |  | 240 |  | 505 |  | 865 |
| 4.9 |  |  | Предприятия бытового обслу-живания |  | раб. мест |  | 35 |  | 191 |  | 226 |
| 4.10 |  |  | Спортивные залы |  | м2 пл. пола |  | 3555 |  | 3990 |  | 4190 |
| 4.11 |  |  | Бассейны крытые |  | м2 зеркала воды |  | - |  | - |  | 260 |
| 4.12 |  |  | Банно-оздоровительный комплекс |  | пом. мест |  | 15 |  | 107 |  | 107 |
| 4.13 |  |  | Гостиницы |  | мест |  | 10 |  | 85 |  | 85 |
| 4.14 |  |  | Пождепо |  | ед./машин |  | 7 |  | 11 |  | 11 |
| 5 |  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 |  | Общая протяженность дорожной сети с укреплением (вне поселковой зоны) |  | км |  | 220,0 |  | - |  | 377,3 |
| 6 |  | Инженерная инфраструк-тура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  | Водопотребление – всего, |  | м3/сут. |  | - |  | 8396,7 |  | 8378,3 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -на хозяйственно-питьевые нужды |  | “ |  | - |  | 5710,9 |  | 5460,45 |  |
|  |  | -на производствен. нужды |  | “ |  | - |  | 2685,8 |  | 2917,85 |  |
| 6.1.2 |  | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. |  | л/сутки |  | - |  | 223,5 |  | 220,6 |  |
| 6.1.3 |  | Протяженность проектируемых магистральных сетей |  | км |  | - |  | 80,5 |  | - |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 6.2 |  | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 |  | Общее поступление сточных вод – всего: |  | м3/сут. |  | - |  | 3503,4 |  | 3860,4 |  |
| 6.3 |  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 |  | Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: |  | кВт |  | 8515,4 |  | 9501,0 |  | 10361,0 |  |
| 6.4 |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 |  | Потребление тепла – всего |  | МВт |  | 16,018 |  | 27,416 |  | 41,769 |  |
| 6.5 |  | Связь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 |  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | номеров |  | 4150 |  | 9479 |  | 9182 |  |
| 6.6 |  | Инженерная подготовка тер-ритории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 |  | Дренажно-ливневая сеть -ливневая канализация -открытые водостоки |  | км км |  |  |  |  |  | 31,67 352,95 |  |
| 6.7 |  | Санитарная очистка терри-тории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7.1 |  | Объем бытовых отходов |  | тыс.т/год |  | - |  | 7,99 |  | 7,73 |  |
| 6.7.2 |  | Усовершенствованная свалка твердых бытовых отходов |  | га |  | - |  | - |  | 12,0 |  |

10.1 Примечания