Приложение №1

к решению Совета народных депутатов Крапивинского муниципального округа

от _____________ № ____

Генеральный план

Крапивинского муниципального округа

Положение о территориальном планировании

ВВЕДЕНИЕ

1. Расчетный срок реализации – 2043 год; первая очередь – 2033 год.

2. Планируемая численность населения на расчетный срок - 22504 человек.

3. Графические материалы выполнены в масштабах 1:25 000, 1:5 000 с использованием компьютерных геоинформационных технологий. Электронная версия графических материалов выполнена в виде векторных слоев в системе координат МСК-42, зона 2.

4. Список используемых сокращений:

РФ – Российская Федерация;

ФЗ – Федеральный закон;

СП – свод правил;

СНиП – строительные нормы и правила;

РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования;

МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования;

ГП – генеральный план;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

СТП – схема территориального планирования;

ст. – статья;

п. - пункт;

ред. – редакции;

др. – другие;

т.ч. – в том числе;

кол-во – количество;

ООПТ – особо охраняемые природные территории;

п. – поселок;

ул. – улица;

д. – дом;

м – метров;

км – километров;

га – гектар;

м2 – квадратных метров;

км2 – квадратных километров;

тыс. м2 – тысяч метров квадратных;

тыс. м3 – тысяч метров кубических;

м/с – метров в секунду;

кг/см – килограмм в смену;

МПа – мегапаскаль;

кВ – киловольт;

ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи;

КНС – канализационная насосная станция;

КОС – канализационные очистные сооружения;

ТКО – твердые коммунальные отходы;

ВЛ – воздушная линия;

ЗОУиТ – зоны с особыми условиями использования территорий;

ЗСО – зона санитарной охраны;

СЗЗ – санитарно-защитная зона;

ОЗ – охранная зона;

СР – санитарный разрыв;

СОШ – средняя общеобразовательная школа.

1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, УКАЗЫВАЮТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ), А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

Таблица 1

| № по экспл. | Вид | Назначение | Наименование | Местоположение | Характеристики ЗОУиТ | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Нежилое здание | Обеспечение дошкольного образования | Детский сад на 140 мест | пгт. Крапивинский | ЗОУиТ не устанавливается | 140 мест |
| 4.2 | Нежилое здание | Обеспечение дошкольного образования | Детский сад на 140 мест | пгт. Зеленогорский | ЗОУиТ не устанавливается | 140 мест |
| 4.3 | Нежилое здание | Обеспечение дошкольного образования | Детский сад на 140 мест | д. Шевели | ЗОУиТ не устанавливается | 140 мест |
| 5.1 | Нежилое здание | Обеспечение среднего образования | Общеобразовательная школа на 240 мест | пгт. Крапивинский | ЗОУиТ не устанавливается | 240 мест |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Сооружение | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | Улично-дорожная сеть | с. Банново (районы новой застройки) | ЗОУиТ не устанавливается | Протяженность 0,3 км |
| 6.2 | Сооружение | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | Улично-дорожная сеть | с. Борисово (районы новой застройки) | ЗОУиТ не устанавливается | Протяженность 0,2 км |
| 6.3 | Сооружение | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | Улично-дорожная сеть | с. Каменка (районы новой застройки) | ЗОУиТ не устанавливается | Протяженность 1,0 км |
| 6.4 | Сооружение | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | Улично-дорожная сеть | пгт. Крапивинский (районы новой застройки) | ЗОУиТ не устанавливается | Протяженность 1,0 км |
| 6.5 | Сооружение | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | Улично-дорожная сеть | п. Перехляй (районы новой застройки) | ЗОУиТ не устанавливается | Протяженность 0,2 км |
| 6.6 | Сооружение | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | Улично-дорожная сеть | п. Тараданово (районы новой застройки) | ЗОУиТ не устанавливается | Протяженность 0,4 км |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Сооружение | Организация водоснабжения населения | Сети водоснабжения | д. Сарапки | ЗОУиТ не устанавливается | Протяженность 5,3 км |
| 7.2 | Сооружение | Организация водоснабжения населения | Сети водоснабжения (реконструкция) | населенные пункты Крапивинского м.о. | ЗОУиТ не устанавливается | Протяженность 83,2 км |
| 7.3 | Сооружение | Организация водоснабжения населения | Строительство насосно-фильтрованной станции на скважине | с. Банново | 1 пояс ЗСО – 15 м, 2, 3 пояс ЗСО определяется расчетом | Производительность 300 м3/сут каждая |
| 7.4 | Сооружение | Организация водоснабжения населения | Строительство насосно-фильтрованной станции на скважине | с. Борисово | 1 пояс ЗСО – 15 м, 2, 3 пояс ЗСО определяется расчетом | Производительность 300 м3/сут каждая |
| 7.5 | Сооружение | Организация водоснабжения населения | Строительство насосно-фильтрованной станции на скважине | с. Барачаты | 1 пояс ЗСО – 15 м, 2, 3 пояс ЗСО определяется расчетом | Производительность 300 м3/сут каждая |
| 7.6 | Сооружение | Организация водоснабжения населения | Строительство насосно-фильтрованной станции на скважине | п. Красные Ключи | 1 пояс ЗСО – 15 м, 2, 3 пояс ЗСО определяется расчетом | Производительность 300 м3/сут каждая |
| 7.7 | Сооружение | Организация водоснабжения населения | Строительство насосно-фильтрованной станции на скважине | п. Зеленовский | 1 пояс ЗСО – 15 м, 2, 3 пояс ЗСО определяется расчетом | Производительность 300 м3/сут |
| 7.8 | Сооружение | Организация водоснабжения населения | Строительство насосно-фильтрованной станции на скважине | с. Каменка | 1 пояс ЗСО – 15 м, 2, 3 пояс ЗСО определяется расчетом | Производительность 300 м3/сут каждая |
| 7.9 | Сооружение | Организация водоснабжения населения | Строительство насосно-фильтрованной станции на скважине | с. Тараданово | 1 пояс ЗСО – 15 м, 2, 3 пояс ЗСО определяется расчетом | Производительность 300 м3/сут каждая |
| 7.10 | Сооружение | Организация водоснабжения населения | Строительство насосно-фильтрованной станции на скважине | д. Шевели | 1 пояс ЗСО – 15 м, 2, 3 пояс ЗСО определяется расчетом | Производительность 400 м3/сут каждая |
| 7.11 | Сооружение | Организация водоснабжения населения | Строительство насосно-фильтрованной станции на скважине | п. Березовка | 1 пояс ЗСО – 15 м, 2, 3 пояс ЗСО определяется расчетом | Производительность 100 м3/сут каждая |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| 7.12 | Сооружение | Организация водоснабжения населения | Сети водоснабжения | с. Каменка (районы новой застройки) | ЗОУиТ не устанавливается | Протяженность 0,55 км |
| 7.13 | Сооружение | Организация водоснабжения населения | Сети водоснабжения | пгт. Крапивинский (районы новой застройки) | ЗОУиТ не устанавливается | Протяженность 6,05 км |
| 7.14 | Сооружение | Организация водоснабжения населения | Сети водоснабжения | п. Перехляй (районы новой застройки) | ЗОУиТ не устанавливается | Протяженность 1,06 км |
| 7.15 | Сооружение | Организация водоснабжения населения | Сети водоснабжения | п. Тараданово (районы новой застройки) | ЗОУиТ не устанавливается | Протяженность 0,65 км |
| 7.16 | Сооружение | Организация водоснабжения населения | Сети водоснабжения | с. Банново (районы новой застройки) | ЗОУиТ не устанавливается | Протяженность 1,36 км |
| 7.17 | Сооружение | Организация водоснабжения населения | Сети водоснабжения | с. Борисово (районы новой застройки) | ЗОУиТ не устанавливается | Протяженность 1,59 км |
| Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Сооружение | Организация водоотведения сточных вод населения | Сети водоотведения (реконструкция) | пгт. Крапивинский, ул. Мостовая – ул. Совхозная | ЗОУиТ не устанавливается | Протяженность 4,5 км. |
| 8.2 | Сооружение | Организация водоотведения сточных вод населения | Очистные сооружения (реконструкция) | Санаторий «Борисовский» | СЗЗ – 20 м | Производительность 150 м3/сут |
| 8.3 | Сооружение | Организация водоотведения сточных вод населения | Очистные сооружения (реконструкция) | пгт. Крапивинский | СЗЗ – 20 м | Производительность 10000 м3/сут |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Сооружение | Организация водоотведения сточных вод населения | Сети канализации и КНС | пгт. Крапивинский (районы новой застройки) | ЗОУиТ не устанавливается | Протяженность 1,00 км |
| Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Сооружение | Организация теплоснабжения населения | Котельная (реконструкция) | пгт. Зеленогорский, ул. Промплощадка №112 | СЗЗ определяется расчетом | Мощность – 40 Гкал/ч |
| 8.2 | Сооружение | Организация теплоснабжения населения | Котельная (реконструкция) | пгт. Крапивинский, ул. Провинциальная, 2а | СЗЗ определяется расчетом | Мощность – 12,9 Гкал/ч |
| 8.3 | Сооружение | Организация теплоснабжения населения | Котельная (реконструкция) | с. Борисово, ул. Геологов, 1д | СЗЗ определяется расчетом | Мощность – 1,38 Гкал/ч |
| 8.4 | Сооружение | Организация теплоснабжения населения | Котельная (реконструкция) | с. Каменка, ул. Почтовая, 17 | СЗЗ определяется расчетом | Мощность – 0,15 Гкал/ч |
| 8.5 | Сооружение | Организация теплоснабжения населения | Котельная (реконструкция) | п. Барачаты, Юбилейная, 42а | СЗЗ определяется расчетом | Мощность – 1,89 Гкал/ч |
| 8.1 | Сооружение | Организация теплоснабжения населения | Сети теплоснабжения | пгт. Крапивинский, ул. 60 лет Октября | ОЗ – 3 м в каждую сторону | Протяженность 0,39 км. |
| 8.2 | Сооружение | Организация теплоснабжения населения | Сети теплоснабжения | с. Борисово, ул. 70 лет Октября | ОЗ – 3 м в каждую сторону | Протяженность 0,34 км. |
| 8.3 | Сооружение | Организация теплоснабжения населения | Сети теплоснабжения | пгт. Крапивинский | ОЗ – 3 м в каждую сторону | Протяженность 1,09 км. |
| 8.4 | Сооружение | Организация теплоснабжения населения | Сети теплоснабжения | с. Банново | ОЗ – 3 м в каждую сторону | Протяженность 0,83 км. |
| Объекты электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Сооружение | Организация электроснабжения населения | Линии электроснабжения 10 кВ | с. Банново (районы новой застройки) | ОЗ – 10 м | Протяженность 0,05 км |
| 9.2 | Сооружение | Организация электроснабжения населения | Линии электроснабжения 10 кВ | с. Борисово (районы новой застройки) | ОЗ - 10 м | Протяженность 0,05 км |
| 9.4 | Сооружение | Организация электроснабжения населения | Линии электроснабжения 10 кВ | пгт. Крапивинский (районы новой застройки) | ОЗ – 10 м | Протяженность 4,19 км |
| 9.5 | Сооружение | Организация электроснабжения населения | Линии электроснабжения 10 кВ | п. Перехляй (районы новой застройки) | ОЗ – 10 м | Протяженность 0,02 км |
| 9.6 | Сооружение | Организация электроснабжения населения | Линии электроснабжения 10 кВ | п. Тараданово (районы новой застройки) | ОЗ – 10 м | Протяженность 0,02 км |
| 9.7 | Сооружение | Организация электроснабжения населения | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | с. Банново (районы новой застройки) | ОЗ - 10 м | Мощность 250 кВа |
| 9.8 | Сооружение | Организация электроснабжения населения | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | с. Борисово (районы новой застройки) | ОЗ - 10 м | Мощность 250 кВа |
| 9.9 | Сооружение | Организация электроснабжения населения | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | д. Шевели (районы новой застройки) | ОЗ - 10 м | Мощность 250 кВа |
| 9.10 | Сооружение | Организация электроснабжения населения | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | пгт. Крапивинский (районы новой застройки) | ОЗ - 10 м | Мощность 250 кВа |
| 9.11 | Сооружение | Организация электроснабжения населения | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | п. Перехляй (районы новой застройки) | ОЗ - 10 м | Мощность 250 кВа |
| 9.12 | Сооружение | Организация электроснабжения населения | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | п. Тараданово (районы новой застройки) | ОЗ - 10 м | Мощность 250 кВа |
| 9.13 | Сооружение | Организация электроснабжения населения | Линии электроснабжения 0,4 кВ | с. Банново (районы новой застройки) | ОЗ – 2 м | Протяженность 1,10 км |
| 9.14 | Сооружение | Организация электроснабжения населения | Линии электроснабжения 0,4 кВ | с. Борисово (районы новой застройки) | ОЗ – 2 м | Протяженность 0,96 км |
| 9.15 | Сооружение | Организация электроснабжения населения | Линии электроснабжения 0,4 кВ | с. Каменка (районы новой застройки) | ОЗ – 2 м | Протяженность 0,54 км |
| 9.16 | Сооружение | Организация электроснабжения населения | Линии электроснабжения 0,4 кВ | пгт. Крапивинский (районы новой застройки) | ОЗ – 2 м | Протяженность 3,08 км |
| 9.17 | Сооружение | Организация электроснабжения населения | Линии электроснабжения 0,4 кВ | п. Перехляй (районы новой застройки) | ОЗ – 2 м | Протяженность 0,26 км |
| 9.18 | Сооружение | Организация электроснабжения населения | Линии электроснабжения 0,4 кВ | п. Тараданово (районы новой застройки) | ОЗ – 2 м | Протяженность 0,41 км |
| 9.19 | Сооружение | Организация электроснабжения населения | Линии электроснабжения 0,4 кВ | д. Шевели (районы новой застройки) | ОЗ – 2 м | Протяженность 0,36 км |
| Объекты связи |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Сооружение | Организация систем связи для населения | Сети связи | с. Банново (районы новой застройки) | ОЗ - 2 м с каждой стороны | Протяженность 1,27 км |
| 10.2 | Сооружение | Организация систем связи для населения | Сети связи | с. Борисово (районы новой застройки) | ОЗ - 2 м с каждой стороны | Протяженность 2,32 км |
| 10.4 | Сооружение | Организация систем связи для населения | Сети связи | с. Каменка (районы новой застройки) | ОЗ - 2 м с каждой стороны | Протяженность 0,85 км |
| 10.5 | Сооружение | Организация систем связи для населения | Сети связи | пгт. Крапивинский (районы новой застройки) | ОЗ - 2 м с каждой стороны | Протяженность 6,99 км |
| 10.6 | Сооружение | Организация систем связи для населения | Сети связи | п. Перехляй (районы новой застройки) | ОЗ - 2 м с каждой стороны | Протяженность 0,92 км |
| 10.7 | Сооружение | Организация систем связи для населения | Сети связи | п. Тараданово (районы новой застройки) | ОЗ - 2 м с каждой стороны | Протяженность 0,33 км |

2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Таблица 2

| № | Функциональная зона | Параметры зоны |  |  |  | Сведения об объектах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | Максимально допустимый коэффициент застройки / плотности застройки зоны | Максимальная/ средняя этажность застройки зоны | Плотность населения, тыс. чел/га | № по экспл. | Наименование | Значение |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 3734,58 | 0,2/0,4 | 3/2 | 0,006 | 4.1 | Детский сад на 140 мест | Местное муниципального округа |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.3 | Детский сад на 140 мест | Местное муниципального округа |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.4 | Общеобразовательная школа на 240 мест | Местное муниципального округа |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1-2.7 | Фельдшерско-акушерский пункт | Региональное |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.7 | Строительство насосно-фильтрованной станции на скважине | Местное муниципального округа |  |
|  |  |  |  |  |  | 12.4 | Котельные (реконструкция) | Местное муниципального округа |  |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 64,07 | 0,4/0,8 | 4/2 | 0,31 | 6.1 | Детский сад | Местное муниципального округа |  |
|  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 22,62 | 0,4/0,8 | 8/5 | 0,99 | - | - | - |  |
|  | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | 1,49 | 0,4/0,8 | 12/9 | 15,1 | 1.2 | Детский сад на 140 мест | Местное муниципального округа |  |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | 32,34 | 0,8/2,4 | 5/3 | - | - | - | - |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 75,70 | 0,8/2,4 | 5/3 | - | - | - | - |  |
|  | Производственная зона Класс опасности в соответствии с санитарной классификацией согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» - I, II, III, IV, V. | 928,87 | 0,8/2,4 | -/2 | - | 12.1 | Котельные (реконструкция) | Местное муниципального округа |  |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 356,60 | 0,8/2,4 | -/2 | - | 12.3, 12.5 | Котельные (реконструкция) | Местное муниципального округа |  |
|  | Коммунально-складская зона | 91,03 | 0,6/1,8 | -/2 | - | - | - | - |  |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | 716,00 | 0,6/1,8 | -/1 | - | - | - | - |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | 146,28 | 0,6/1,8 | -/1 | - | 1.1 | Крапивинская ГЭС | Федеральное |  |
|  |  |  |  |  |  | 11.2 | Очистные сооружения (реконструкция) | Местное муниципального округа |  |
|  |  |  |  |  |  | 12.2 | Котельные (реконструкция) | Местное муниципального округа |  |
|  | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | 626,70 | 0,6/1,8 | -/2 | - | - | - | - |  |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | 154250,00 | 0,6/1,8 | -/2 | - | 9.3-9.6, 9.8 | Строительство насосно-фильтрованной станции на скважине | Местное муниципального округа |  |
|  | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | 323,38 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Зона кладбищ | 58,42 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Зона складирования и захоронения отходов | 1,75 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 2391,70 | - | - | - | 9.1, 9.9 | Строительство насосно-фильтрованной станции на скважине | Местное муниципального округа |  |
|  | Зона лесов | 516756,48 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Иные рекреационные зоны | 0,02 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Зона отдыха | 150,39 | 0,8/2,4 | 5/3 | - | 11.1 | Очистные сооружения (реконструкция) | Местное муниципального округа |  |
|  | Зона акваторий | 8641,49 | - | - | - | - | - | - |  |

а

Приложение № 1

к Генеральному плану Крапивинского муниципального округа

Карта планируемого размещения объектов местного значения

Приложение № 2

к Генеральному плану Крапивинского муниципального округа

Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Крапивинского округа

Приложение № 3

к Генеральному плану Крапивинского муниципального округа

Карта функциональных зон

Пояснительная записка

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| Генеральный план |  |  |  |
| Основная часть проекта |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании. Том I |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1 | 1:100000 1:25000 |
| 3 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | 2 | 1:100000 1:25000 |
| 4 | Карта функциональных зон | 3 | 1:100000 1:25000 |
| Материалы по обоснованию проекта |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 5 | Пояснительная записка. Том II |  |  |
| 6 | Сведения о границах населенных пунктов. Том II.I |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |
| 7 | Карта границ муниципального округа. Карта границ существующих населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа | 1 | 1:100000 1:25000 |
| 8 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения муниципального округа | 2 | 1:100000 1:25000 |
| 9 | Карта зон с особыми условиями использования территорий. Карта особых экономических зон. Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения. Карта территорий объектов культурного наследия. Карта территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения. Карта иных объектов, иных территорий и (или) зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения муниципального округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения. | 3 | 1:100000 |
| 10 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 4 | 1:100000 1:25000 |
| 11 | Карта границ лесничеств | 5 | 1:100000 1:25000 |

ВВЕДЕНИЕ

Проект разработан ООО «Архивариус» по заказу Муниципального казенного учреждения «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа» на основании муниципального контракта № 01393000028230000710001 от 19.06.2023 года и технического задания.

Нормативно-правовые акты, использованные при подготовке Генерального плана:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный Кодекс РФ от 25.01.2001 № 136-ФЗ;

- Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Воздушный кодекс РФ от 19.03.1997 № 60-ФЗ;

- Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 29.12.2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;

- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель»;

- Федеральный закон от 11.06.2021 г. № 180-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5473–1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»;

- 	Закон Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 23.02.1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 19.07.1998 г. № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе»;

- Федеральный закон от 16.07.1998 г. № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;

- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон ом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

- Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;

- Федеральный закон от 11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;

- Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;

- Федеральный закон ом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 27.05.1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране»;

- Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

- Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244);

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 г. № 1034/пр);

- СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (утв. приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 1033/пр);

- СП 18.13330.2019. Свод правил. Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий" (утв. Приказом Минстроя России от 17.09.2019 N 544/пр);

- СП 19.13330.2019. Свод правил. Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-97-76* Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий) (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 14.10.2019 N 620/пр);

- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания», утв. приказом Минрегиона России от 27.12.2010 №782);

- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума» (утв. приказом Минрегиона России от 28.12.2010 № 825);

- СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001 Производственные здания» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.12.2010 № 850);

- СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы» (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 № 780);

- СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги» (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 272);

- СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные» (утв. Приказом Минстроя России от 3.12.2016 № 883/пр);

- СП 55.13330.2016 «СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные» (утв. Приказом Минстроя России от 20.10.2016 № 725/пр);

- СП 84.13330.2016 «СНиП III-39-76 Трамвайные пути» (утв. приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 г. № 958/пр);

- СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 274);

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения», (утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/10);

- СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп», (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр);

- СП 80.13330.2016 «СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные» (утв. приказом Минстроя России от 03.12.2016 № 889/пр);

- СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий» (утв. Приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 года № 972/пр);

- СП 100.13330.2016 «СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения» (утв. приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 953/пр);

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14);

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения», утв. приказом Приказ Минстроя России от 25.12.2018 N 860/пр);

- 	СП 36.13330.2012. «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25 декабря 2012 г. № 108/ГС);

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280);

- СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99* (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2020 № 859/пр);

- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» (утв. приказом Минрегиона России от 05.07.2011 № 320);

- СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учётом доступности для маломобильных групп населения» (утв. приказом Госстроя от 27.12.2012 № 112/ГС);

- СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования» (утв. приказом Госстроя от 27.12.2012 № 119/ГС);

- СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования» (утв. приказом Госстроя от 27.12.2012 № 124/ГС);

- СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения» (утв. приказом Госстроя от 27.12.2012 № 122/ГС);

- СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей» (утв. приказом Минстроя России от 7.11.2016 № 776/пр);

- СП 127.13330.2017 «СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию» (утв. приказом Минстроя России от 14.11.2017 № 1533/пр);

- СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги», (утв. приказом Минстроя России от 09.02.2021 № 53/пр);

- СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы» (утв. приказом Минрегиона России от 28.12.2010 № 822);

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения;

- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне». Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90* (утв. приказом Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр);

- СП 247.1325800.2016 «Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования» (утв. приказом Минстроя России от 15.04.2016 № 245/пр);

- СП 248.1325800.2016 «Сооружения подземные. Правила проектирования» (утв. Приказом Минстроя России от 16.06.2016 № 416/пр);

- СП 249.1325800.2016 «Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способами» (утв. приказом Минстроя России от 08.07.2016 № 485/пр);

- СП 250.1325800.2016 «Здания и сооружения. Защита от подземных вод» (утв. Приказом Минстроя России от 08.07.2016 № 484/пр);

- СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования» (утв. приказом Минстроя России от 17.08.2016 № 572/пр);

- СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования» (утв. приказом Минстроя России от 17.08.2016 № 573/пр);

- СП 254.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от производственного шума» (утв. приказом Минстроя России от 17.08.2016 № 571/пр);

- СП 257.1325800.2020 «Здания гостиниц. Правила проектирования» (утв. приказ Минстроя России от 30.12.2020 N 922/пр);

- СП 261.1325800.2016 «Железнодорожный путь промышленного транспорта. Правила проектирования и строительства» (утв. приказом Минстроя России от 03.12.2016 № 888/пр);

- СП 259.1325800.2016 «Мосты в условиях плотной городской застройки. Правила проектирования» (утв. приказом Минстроя России от 20.09.2016 № 723/пр);

- СП 267.1325800.2016 «Здания и комплексы высотные. Правила проектирования» (утв. приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1032/пр);

- СП 276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков» (утв. приказом Минстроя России от 03.12.2016 № 893/пр);

- СП 278.1325800.2016 «Здания образовательных организаций высшего образования. Правила проектирования» (утв. приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 974/пр);

- СП 279.1325800.2016 «Здания профессиональных образовательных организаций. Правила проектирования» (утв. приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 975/пр);

- СП 285.1325800.2016 «Стадионы футбольные. Правила проектирования» (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 984/пр);

- СП 290.1325800.2016 «Водопропускные гидротехнические сооружения (водосбросные, водоспускные и водовыпускные). Правила проектирования» (утв. приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 954);

- СП 309.1235800.2017 «Здания театрально-зрелищные. Правила проектирования» (утв. приказом Минстроя России от 29.08.2017 № 1179/пр);

- СП 310.1325800.2017 «Бассейны для плавания. Правила проектирования» (утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2017 № 1716/пр);

- СП 316.1325800.2017 «Терминалы контейнерные. Правила проектирования» (утв. приказом Минстроя России от 14.11.2017 № 1541/пр);

- СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» (утв. приказом Минстроя России от 22.12.2017 № 1702/пр);

- СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация» (утв. приказом Минстроя России от 17.11.2017 № 1555/пр);

- СП 323.1325800.2017 «Территории селитебные. Правила проектирования наружного освещения» (утв. приказом Минстроя России от 14.11.2017 № 1542/пр);

- СП 332.1325800.2017 «Спортивные сооружения. Правила проектирования» (утв. Приказом Минстроя России от 14.11.2017 № 1536/пр);

- СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44);

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...») (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2);

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (вместе с «СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...») (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3);

- СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 № 40);

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 70175-2022 «Картография. Процессы создания и обновления цифровых топографических карт масштабов 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000. Общие требования» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 июня 2022 г. N 514-ст);

- 	ГОСТ 32453-2017– Глобальные навигационные спутниковые системы. Системы координат. Методы преобразований координат определяемых точек»;

- Действующее законодательство в области архитектурной деятельности и градостроительства, строительные и санитарно-эпидемиологические нормы;

- Указ Президента Российской Федерации от 11.02.2006 г. № 90 «О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне»;

- Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»;

- Указ Президента Российской Федерации от 27.06.1998 г. № 727 «О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 360 «О зонах затопления, подтопления»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

- Постановление Правительства РФ от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 г. № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 г. № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2019 г. № 1132 «Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- Постановление Правительства РФ от 17 марта 2021 г. N 392 «Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. N 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. N 19»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети» (вместе с «Положением об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»)»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2020 г. № 985»);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1) статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.05.2019 № 658 «Об утверждении Правил государственного учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в Российскую Федерацию или произведенных в Российской Федерации *»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 (ред. от 03.02.2020) «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.1995 № 333 «О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 «Об утверждении инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 № 3-1 «Об утверждении Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации»;

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 № 793»;

- Приказ Росстандарта от 02.04.2020 № 687 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 г. № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- Приказ Минэнерго России от 24.09.1992 г. «Правила охраны систем газоснабжения»;

- Приказ Минстроя России от 17.08.1992 г. № 197 «О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»;

- Приказ Минтранса России от 16 января 2012 г. № 6 «Об утверждении Федеральных авиационных правил "Организация планирования использования воздушного пространства Российской Федерации»;

- Стандарт комплексного развития территорий, разработанный Минстроем России и ДОМ.РФ вместе с КБ Стрелка по поручению Председателя Правительства РФ

- Приказ Роснедвижимости от 18.06.2007 № П/0137 «Об утверждении Положения о местных системах координат Роснедвижимости на субъекты Российской Федерации»;

- 	Приказ Росреестра от 26.07.2022 № П/0292 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории»;

- Приказ от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

- Приказ Минэкономразвития России от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;

- Приказ Минэкономразвития России от 06.04.2018 № 177 «О внесении изменений в Порядок описания местоположения границ объектов землеустройства, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 03.06.2011 № 267»;

- Приказ Минэнерго России от 29.04.1992 г., постановление Госгортехнадзора России от 24.04.1992 № 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 29.07.2011 № 316 «Об утверждении схемы размещения генерирующих объектов электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на территории Российской Федерации»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.08.2012 № 387 «Об утверждении схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2012 - 2018 годы»;

- Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 10.07.2020 № 434 «Об утверждении правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 02.04.2013 № 123 «Об утверждении технико-технологических требований к обеспечению взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориального планирования с другими информационными системами»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

- Правила устройства электроустановок, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 20.06.2003 № 242;

- Письмо ГТК РФ от 11.08.1997 № 01-15/15278 «О контроле за перемещением картографических, топографических, аэрокосмических, геодезических и гравиметрических материалов» (вместе с Письмом Роскартографии от 25.03.1996 № 3-02-670);

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области - Кузбасса, утвержденные постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.10.2022 № 711 (далее – РНГП);

- Местные нормативы градостроительного проектирования Крапивинского муниципального района, утвержденные решением Совета народных депутатов Крапивинского муниципального района от 31.01.2022 г. № 306 (далее – МНГП);

При разработке генерального плана использованы следующие материалы:

1. Утвержденная градостроительная документация:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (с изменениями);

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (с изменениями);

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с изменениями);

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденная Указом президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615сс;

- Схема территориального планирования Кемеровской области - Кузбасса, утвержденная постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.03.2022 №119 (далее – СТП Кемеровской обл.);

- Схема территориального планирования Крапивинского муниципального района Кемеровской области, утвержденная решением Совета народных депутатов Крапивинского муниципального района Кемеровской области от 29.10.2012 №90 (далее – СТП Крапивинского м.о);

- Генеральные планы части Банновского сельского поселения - с. Банново, п. Михайловский, утвержденные решением Совета народных депутатов Банновского сельского поселения от 05.12.2012 №59;

- Генеральный план Барачатского сельского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области, утвержденный решением Совета народных депутатов Банновского сельского поселения от 01.10.2012 №28-68;

- Генеральный план части Борисовского сельского поселения – с. Борисово, утвержденный решением Совета народных депутатов Борисовского сельского поселения от 21.12.2012 №01-62;

- Генеральный план части Борисовского сельского поселения – д. Максимово, утвержденный решением Совета народных депутатов Борисовского сельского поселения от 21.12.2012 №01-52;

- Генеральный план части Зеленовского сельского поселения – п. Зеленовский, утвержденный решением Совета народных депутатов Зеленовского сельского поселения от 22.11.2012 №61;

- Генеральный план части Зеленовского сельского поселения – п. Плотниковский, утвержденный решением Совета народных депутатов Зеленовского сельского поселения от 23.10.2012 №57;

- Генеральный план Зеленогорского городского поселения, утвержденный решением Совета народных депутатов Зеленогорского городского поселения от 29.10.2012 №01-56;

- Генеральный план Каменского сельского поселения, утвержденный решением Совета народных депутатов Каменского поселения от 30.11.2011 №01-17;

- Генеральный план Крапивинского городского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области, утвержденный решением Совета народных депутатов Крапивинского городского поселения от 27.11.2012 №58;

- Генеральный план Крапивинского сельского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области, утвержденный Решением Совета народных депутатов Крапивинского сельского поселения от 25.05.2011 №01-22;

- Генеральный план Мельковского сельского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области, утвержденный решением Совета народных депутатов Мельковского сельского поселения от 23.11.2012 №01-57;

- Генеральный план Тарадановского сельского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области, утвержденный решением Совета народных депутатов Тарадановского сельского поселения от 16.11.2012 №01-50;

- Генеральный план части Шевелевского сельского поселения – д. Шевели Шевелевского сельского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области, утвержденные решением Совета народных депутатов Шевелевского сельского поселения от 05.12.2012 №60;

- Генеральный план части Шевелевского сельского поселения – п. Березовка Шевелевского сельского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области, утвержденные решением Совета народных депутатов Шевелевского сельского поселения от 21.09.2012 №55;

- Генеральный план части Шевелевского сельского поселения – д. Сарапки Шевелевского сельского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области, утвержденные решением Совета народных депутатов Шевелевского сельского поселения от 05.12.2012 №61.

- Правила землепользования и застройки части Банновского сельского поселения - с. Банново, п. Михайловский;

- Правила землепользования и застройки МО «Барачатское сельское поселение» Крапивинского муниципального района Кемеровской области, утвержденные решением Совета народных депутатов Барачатского сельского поселения от 07.06.2011 №11-31;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Борисовское сельское поселение» Крапивинского муниципального района Кемеровской области, утвержденные решением Совета народных депутатов Борисовского сельского поселения от 02.07.2011 №01-24;

- Правила землепользования и застройки территории МО «Зеленовское сельское поселение» Крапивинского муниципального района Кемеровской области, утвержденные решением Совета народных депутатов Зеленовского сельского поселения от 16.06.2011 №23;

- Правила землепользования и застройки территории МО «Зеленогорское городское поселение» Крапивинского муниципального района Кемеровской области, утвержденные решением Совета народных депутатов Зеленогорского городского поселения от 22.09.2011 №01-32;

- Правила землепользования и застройки МО «Каменское сельское поселение» Крапивинского муниципального района Кемеровской области, утвержденные решением Совета народных депутатов Каменского сельского поселения от 30.11.2011 №01-17;

- Правила землепользования и застройки территории МО «Крапивинское городское поселение» Крапивинского муниципального района Кемеровской области, утвержденные решением Совета народных депутатов Крапивинского городского поселения от 29.09.2011 №29;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Крапивинское сельское поселение» Крапивинского муниципального района Кемеровской области, утвержденные решением Совета народных депутатов Крапивинского сельского поселения от 25.05.2011 №01-22;

- Правила землепользования и застройки территории МО «Мельковское сельское поселение» Крапивинского муниципального района Кемеровской области, утвержденные решением Совета народных депутатов Мельковского сельского поселения от 12.07.2012 №01-22;

- Правила землепользования и застройки территории муниципального образования «Тарадановское сельское поселение» Крапивинского муниципального района Кемеровской области, утвержденные решением Совета народных депутатов Тарадановского сельского поселения от 18.07.2011 №01-20;

- Правила землепользования и застройки территории муниципального образования «Шевелевское сельское поселение» Крапивинского муниципального района Кемеровской области, утвержденные решением Совета народных депутатов Шевелевского сельского поселения от 09.06.2011 №22.

2. Исходные данные, выданные МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа», в т.ч. техническое задание.

3. Границы соседних землевладений, отводов участков под все виды использования сформированы на основании кадастрового плана территории (выписка из Единого государственного реестра недвижимости), предоставленного Управлением Росреестра по Кемеровской области.

Список используемых сокращений

РФ – Российская Федерация;

ФЗ – Федеральный закон;

СП – свод правил;

СНиП – строительные нормы и правила;

РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования;

МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования;

ГП – генеральный план;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

СТП – схема территориального планирования;

ст. – статья;

п.- пункт;

ред. – редакции;

др. – другие;

т.ч. – в том числе;

кол-во – количество;

ООПТ – особо охраняемые природные территории;

д. – деревня;

с. – село;

п. – поселок;

ул. – улица;

д. – дом;

м – метров;

км – километров;

га – гектар;

м2 – квадратных метров;

км2 – квадратных километров;

м/с – метров в секунду;

кг/см – килограмм в смену;

МПа – мегапаскаль;

кВ – киловольт;

ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи;

ТКО – твердые коммунальные отходы;

ВЛ – воздушная линия;

ЗОУиТ – зоны с особыми условиями использования территорий;

ЗСО – зона санитарной охраны;

СЗЗ – санитарно-защитная зона;

СР – санитарный разрыв;

ОЯ – опасное гидрометеорологическое явление;

ЧС – чрезвычайная ситуация;

СОШ – средняя общеобразовательная школа;

ГКУ – государственное казенное учреждение;

АЗС – автозаправочная станция;

МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Общая часть

Цель генерального плана – обеспечение устойчивого развития Крапивинского муниципального округа (далее – Крапивинского м.о.) в интересах настоящего и будущего поколения на основе территориального планирования, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе.

Задачи, выполненные в составе работы:

1. Обеспечение устойчивого развития муниципального округа, направленное на создание условий для повышения качества жизни населения, в соответствии со стратегией социально-экономического развития и при увязке со схемой территориального планирования Кемеровской области - Кузбасса. 	Разработка предложений по реализации плана мероприятий, касающихся градостроительного развития территорий Крапивинского м.о., а также населенных пунктов, входящих в его состав, с описанием их границ.

2. Комплексный и системный подход к решению вопросов транспортного, социального, инженерного обеспечения с учетом изменения параметров застройки и необходимости пересчета нагрузок на инженерные сети в населенных пунктах Крапивинского м.о., определение параметров развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур;

3. Оптимизация функционального использования территории Крапивинского м.о.  с учетом современных тенденций развития округа, существующего кадастрового деления;

4. Определение зон размещения объектов местного значения в целях реализации полномочий муниципального округа;

5. 	Отображение зон с особыми условиями использования территории;

6. 	Определение мер по улучшению экологической обстановки;

7. 	Определение мер по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне;

8. Обеспечение публичности и открытости градостроительных решений;

9. Отображение зон размещения объектов федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации и Кемеровской области;

10. Определение градостроительного потенциала населенных пунктов Крапивинского м.о. с его обоснованием;

11. Обоснование отнесения к землям населенных пунктов сельскохозяйственных угодий, которые ранее были включены в их границы и не планируются к освоению, в том числе для размещения жилых, общественных и социальных объектов (при наличии);

12. Подготовка предложений по развитию инженерной инфраструктуры и иных видов инфраструктур в областях, предусмотренных статьей 23 ГрК РФ.

Расчетные сроки проекта:

Мероприятия по планированию развития муниципального образования подготовлены на период расчетного срока, соответствующего п.11 ст.9 Градостроительного Кодекса РФ – двадцать лет.

Определено развитие муниципального образования до 2043 года (расчетный срок ГП - 20 лет), с выделением мероприятий, подлежащих первоочередной реализации - до 2033 года (1 очередь - 10 лет). Исходный год - 2023 г.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

При внесении изменений в генеральный план использованы следующие материалы:

- Национальный проект «Здравоохранение» от 24.12.2018 №16;

- Национальный проект «Демография» от 24.12.2018 №16;

- Национальный проект «Образование» от 24.12.2018 №16;

- Национальный проект «Формирование комфортной городской среды» от 21.12.2018 №3;

- Национальный проект «Культура» от 24.12.2018 №16;

- Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 24.12.2018 №15;

- Национальный проект «Экология» от 08.2021;

- Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» от 04.2021;

- Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» от 24.12.2018 №16;

- Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» от 10.11.2021;

- Прогноз социально-экономического развития Крапивинского муниципального района на период до 2035 года;

- Муниципальная программа «Организация местного самоуправления в Крапивинском муниципальном округе»;

- Муниципальная программа «Развитие образования Крапивинского муниципального округа»;

- Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Крапивинского муниципального округа»;

- Муниципальная программа «Культура Крапивинского муниципального округа»;

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Крапивинском муниципальном округе»;

- Муниципальная программа «Информационная обеспеченность жителей Крапивинского муниципального округа»;

- Муниципальная программа «Имущественный комплекс Крапивинского муниципального округа»;

- Муниципальная программа «Развитие муниципального бюджетного учреждения «Автохозяйство Крапивинского муниципального округа»;

- Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Крапивинского муниципального округа»;

- Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и предприятий в Крапивинском муниципальном округе»;

- Муниципальная программа «Развитие сферы малого и среднего предпринимательства в Крапивинском муниципальном округе»;

- Муниципальная программа «Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального округа»;

- Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Крапивинского муниципального округа»;

- Муниципальная программа «Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально-экономическом развитии Крапивинского муниципального округа»;

- Муниципальная программа «Жилище Крапивинского муниципального округа»;

- Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

- Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Крапивинском муниципальном округе»;

- Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Крапивинском муниципальном округе»;

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Крапивинском муниципальном округе»;

- Муниципальная программа «Развитие туризма в Крапивинском муниципальном округе»;

- Муниципальная программа «Чистая вода»;

- Муниципальная программа «Развитие информационного общества» в Крапивинском муниципальном округе»;

- Муниципальная программа «Благоустройство и дорожное хозяйство» на территории Крапивинского муниципального округа»;

- Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений» на территории Крапивинского муниципального округа»;

- Муниципальная программа «Предупреждение возникновения, распространения и ликвидация заразных и незаразных заболеваний животных и птицы, в том числе общих для человека и животных на территории Крапивинского муниципального округа».

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Анализ использования территории

2.1.1. Муниципальное образование в системе расселения

Крапивинский муниципальный округ расположен в центральной части Кемеровской области.

Территория в границах Крапивинского м.о. установлена Законом Кемеровской области от 17.12.2004 № 104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований».

Муниципальный округ территориально граничит:

- на юге с Беловским муниципальным округом;

- на юго-востоке с Новокузнецким муниципальным районом;

- на севере с Чебулинским муниципальным округом;

- на севере и северо-востоке с Тисульским муниципальным округом;

- на юго-западе с Ленинск-Кузнецким муниципальным округом;

- на западе с Промышленновским муниципальным округом;

- на северо-западе с Кемеровским муниципальным округом.

Площадь территории – 688223 га. Административный центр (пгт. Крапивинский) расположен в западной части округа, в 90 км от областного центра г. Кемерово.

Связь муниципального образования с населенными пунктами Крапивинского м.о. осуществляется автомобильным транспортом по автодорогам регионального и муниципального значения.

Таблица 1

Перечень и численность населения

| № п/п | Населенный пункт | Площадь земель населенного пункта, га | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в сущ. границах | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Крапивинский м.о. | 6774,2 | 22461 |
|  | с. Арсеново | 81,99 | 161 |
|  | с. Банново | 245,54 | 770 |
|  | с. Барачаты | 209,72 | 732 |
|  | д. Бердюгино | 149,96 | 120 |
|  | п. Березовка | 237,42 | 403 |
|  | с. Борисово | 500,70 | 1350 |
|  | д. Долгополово | 92,41 | 76 |
|  | п. Зеленовский | 130,77 | 738 |
|  | пгт. Зеленогорский | 212,11 | 4489 |
|  | д. Змеинка | 29,45 | 9 |
|  | д. Ивановка | 64,65 | 32 |
|  | д. Кабаново | 85,82 | 90 |
|  | с. Каменка | 188,43 | 945 |
|  | п. Каменный | 144,73 | 493 |
|  | д. Ключи | 112,33 | 178 |
|  | д. Комаровка | 28,36 | 17 |
|  | пгт. Крапивинский | 1969,25 | 7137 |
|  | п. Красные Ключи | 97,34 | 531 |
|  | п. Ленинка | 22,99 | 13 |
|  | с. Максимово | 101,42 | 101 |
|  | п. Медвежка | 56,05 | 0 |
|  | с. Междугорное | 150,26 | 309 |
|  | п. Михайловский | 49,52 | 73 |
|  | д. Новобарачаты | 111,30 | 128 |
|  | п. Перехляй | 336,95 | 871 |
|  | п. Плотниковский | 70,90 | 351 |
|  | с. Поперечное | 104,49 | 67 |
|  | с. Салтымаково | 293,25 | 54 |
|  | д. Сарапки | 156,57 | 162 |
|  | д. Скарюпино | 136,19 | 219 |
|  | с. Тараданово | 394,99 | 770 |
|  | д. Фомиха | 16,18 | 1 |
|  | д. Шевели | 192,16 | 1071 |

2.1.2. Историческая справка

По документам госархива Кемеровской области установлено, что на заседании Президиума Томского Губисполкома от 25.07.1924 года слушался вопрос «об утверждении общего проекта районнирования Томской губернии». Составленный секцией районнирования и одобренный Губплановой комиссией проект деления Томской губернии на 41 район в целом одобрен.  В округ Щегловского уезда включен Крапивинский район с Крапивинской, Мунгатской и Банновской волостями. Это решение окончательно утверждено постановлением Сибирского революционного комитета от 04.09.1924 года.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1.02.1963 года Крапивинский район был упразднен. Однако уже 30.12.1966 года вновь образован путем выделения из Ленинск–Кузнецкого, Кемеровского и Промышленновского районов. В состав округа вошли 10 сельских советов, позже - в 1994 году – 14.

Крапивинский район наделен статусом муниципального района в соответствии с законом Кемеровской области от 17.12.2004 года № 104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований».

В 2019 году в Крапивинском районе произошла большая реорганизация – объединение всех поселений района и наделение вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа.

2.1.3. Природные условия и ресурсы

2.1.3.1. Климатическая характеристика

Климатические данные округа приведены по данным наблюдений по метеостанции «Кемерово», находящейся в аналогичных условиях. Климат округа резко-континентальный с суровой продолжительной зимой и коротким тёплым летом. Особенности климата обусловлены расположением Кемеровской области в умеренных широтах в центре материка Евразии, удаленностью от океанов и морей и наличием гор и кряжей Южной Сибири.

Территория населенного пункта по СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» относится к строительно-климатической зоне – IВ. Продолжительность отопительного периода – 230 суток.

Таблица 2

Климатические характеристики

| Метео станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | за год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Месячная и годовая температура воздуха по многолетним данным, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кемерово | -15,5 | -13,5 | -4,4 | 5 | 11,1 | 17,2 | 18,7 | 16,8 | 9,9 | 2,4 | -8,9 | -12,8 | 2,2 |  |
|  | Месячная и годовая сумма осадков по многолетним данным, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кемерово | 34 | 30 | 39 | 37 | 63 | 79 | 86 | 67 | 63 | 60 | 70 | 52 | 680 |  |

- Абсолютный минимум – минус 45 оС.

- Абсолютный максимум – 38 оС.

- Средняя минимальная температура января составляет – минус 17,7 оС.

- Средняя максимальная температура июля составляет – 18,1 оС.

- Глубина промерзания грунтов – до 2,92 м.

Разница между самой высокой и самой низкой температурами воздуха составляет 83°С.

Зимой преобладает малооблачная погода с низкими температурами, умеренными или резко сильными ветрами и метелями и небольшим количеством осадков. Лето – непродолжительное, жаркое с чередующимися холодными днями.

Теплый период (с температурой выше 0°С) начинается со второй декады апреля и длится до второй декады октября, в среднем продолжительность его составляет 195 дней. Число дней с температурой выше +5°С составляет 154, а с температурой выше 10°С – 116.

По степени увлажнения Крапивинский м.о. относится к умеренной зоне. Горы защищают Кузнецкую котловину от ветров и задерживают влагу, приносимую в Сибирь воздушными течениями с запада.

Количество осадков неравномерно в разные времена года. Лето умеренно-влажное, в летний период выпадает наибольшее количество осадков – до 40%, в осеннее время – до 20%. Конец весны сухой.

Среднегодовое количество атмосферных осадков достигает 600 мм, причём около 450 мм приходится на тёплый период. Среднесуточный максимум осадков – 31 мм. В зимнее время осадки образуют снежный покров. Продолжительная и холодная зима благоприятствует значительному накоплению снега. Устойчивый снежный покров образуется в среднем к началу ноября, лежит всю зиму (около 160 дней) и истаивает за вторую декаду апреля. Наибольшей высоты достигает в феврале – марте. Высота снежного покрова зависит также от особенностей рельефа, растительного покрова и господствующих ветров. В зимний период бывают продолжительные снегопады, но сильными ветрами снег сдувается с возвышенностей и открытых мест, накапливаясь в низинах и колках, что обусловливает при суровом холоде глубокое промерзание почвы. Средняя максимальная высота снежного покрова – 530 мм. Средняя глубина промерзания почвы составляет около 2,00 м. Глубина промерзания суглинистых грунтов – 2,20 м, для супесей, мелких и пылеватых песков – 2,65 м, для крупнообломочных грунтов – 2,92 м.

Средняя месячная относительная влажность воздуха в июле – 72%, в январе – 82%.

В округе господствующими ветрами являются южные, юго-западные. Наиболее чётко это выражено в зимний период (85-90%). Летом увеличивается повторяемость северных, северо-западных и северо-восточных ветров (30-35%). Ветры наиболее интенсивны в конце осени и начале зимы, сравнительно тихим временем года является лето. Среднегодовая скорость ветра 3,7 м/сек. В году бывает, в среднем, 15 дней с ветрами скоростью более 15 м/сек.

В целом Крапивинский м.о. находится в благоприятных условиях для проживания населения, произрастания таких сельскохозяйственных культур как зерновые, картофель, овощи (капуста, морковь), однолетние и многолетние травы, кукуруза на силос; для осуществления производственного, гражданского и рекреационного строительства. Среднесуточные температуры теплого периода – 6-10, число дней с комфортными условиями – около 60.

При строительстве в архитектурно-планировочных решениях необходимо предусматривать жилую застройку значительной компактности. Обязательным является надежная теплозащита зданий и усиленное отопление.

2.1.3.2. Рельеф и геологическое строение

Рельеф

В соответствии с геоморфологическим районированием территория Крапивинского м.о. приурочена к Кузнецкой межгорной котловине Кузнецко-Тувинской провинции разновысотных гор, нагорий и глубоких котловин Южно-Сибирской страны.

Абсолютные отметки поверхности земли составляют 140-150м.

Кузнецкая котловина занимает центральную часть Кемеровской области. На западе её ограничивает Салаирский кряж, на востоке – Кузнецкий Алатау, на юге – Горная Шория, на севере она плавно переходит в пределы Западно-Сибирской равнины. Эта область в течение длительного промежутка времени является ареной отложений, а не размыва.

Котловина имеет вогнутое строение и характеризуется преобладанием волнистой эрозионной равнины, которая расчленена густой сетью широких и пологосклонных долин и балок. Долины рек (Томь, Иня и их притоки) хорошо разработаны и имеют ширину от 5 до 20 км, глубоко врезаны в коренные породы. Отметки водоразделов в южной части котловины составляют 500-550м, в центре снижаются до 300-350м, на севере до 200-250м. Самым низким местом котловины является долина реки Томи с отметками поймы 100-120м. Отдельные вершины кряжей, расположенных в котловине, достигают высот 500-700м.

Территория восточной окраины Кузбасса в целом представляет собой слабо всхолмленную возвышенную равнину, поднимающуюся на 250-400 м над уровнем моря. Наблюдается общий пологий наклон по направлению с юга, юго-востока на северо-запад.

Геологическое строение

Согласно данных ФГУП ВСЕГЕИ муниципальный округ расположен на плитах молодых платформ с палеозойский (частично более древним) фундаментом Западно-Сибирской плиты.

Кузнецкий бассейн в целом представляет собой синклинорий, вытянутый с юго-востока на северо-запад и упирающийся в Колывань-Томскую складчатую зону.

В пределах Кузнецкой котловины развиты породы верхнепалеозойского возраста, сильно дислоцированные, включающие пласты углей. Коренные породы повсеместно покрыты четвертичными отложениями, литологически представленными глинистыми и аллювиальными отложениями речных пород.

Кузнецкая котловина представляет собой обширную синклинальную структуру, сложенную породами нижнего карбона и перми. Небольшие прогибы в центральной и юго-восточной частях выполнены юрскими отложениями.

Литологически юрские отложения представлены песчаниками, конгломератами, аргиллитами с редкими прослоями углей и суглинистых сланцев. Четвертичные суглинистые отложения залегают на площадях водоразделов и склонов, а песчано-галечные слагают речные террасы по долинам реки Томи и её притоков.

Геологическое строение исследуемой территории определяется ее приуроченностью к восточной части Кузнецкого бассейна и особенностями его геотектоники.

В пределах Крапивинской площадки и прилегающей к ней территории распространены породы пермского возраста, как нижнего (Балахонская свита), так и верхнего (Кузнецкая свита) отделов. Непосредственно на отложения Балахонской свиты налегают породы Кузнецкой свиты, получившие распространение, главным образом, в западной и юго-западной частях округа.

К юго-западу от исследуемой территории прослеживаются отложения Ильинской свиты, которые, ввиду их удалённости от Крапивинской площадки, описаны не будут. Коренные породы повсеместно перекрываются рыхлыми отложениями четвертичного возраста.

Ниже приводится краткое описание пород, слагающих округ.

Балахонская свита

Отложения этой свиты развиты довольно широко по левому берегу р. Томи, в районе пгт. Крапивинского и юго-восточнее его.

В составе свиты выделяют 4 толщи: мазуровскую, алыкаевскую, промежуточную, ишаново-кемеровскую.

В составе Балахонской свиты установлено 24 угольных пласта рабочей мощности от 0,7м до 2,36м. Суммарная мощность пластов достигает 28,22м. Всего в разрезе свиты содержится 48 пластов угля общей мощностью 36,41м.

Мощность свиты от 600м до 2200м, причём мощность возрастает с юга на север. Возраст Балахонской свиты – нижнепермский.

Мазуровская толща является самой нижней толщей в составе Балахонской свиты. Литологически толща представлена песчаниками, составляющими 50% от общей мощности толщи. Глинистые породы алевролиты аргиллиты составляют 40%, и лишь 6-10% падает на углистые породы и конгломераты.

Общая мощность мазуровской толщи – 365м. Угольных пластов рабочей мощности – 11, их суммарная мощность равна 10,93м.

Алыкаевская толща залегает стратиграфически выше мазуровской. Суммарная мощность 145м. Литологический состав толщи следующий: песчаники – 55%, алевролиты – 37%, аргиллиты – 0,5%, углистые породы – 0,5%, конгломераты – 3,7%. Макроскопически эти породы ничем не отличаются от пород мазуровской толщи.

Алыкаевская толща имеет 5 угольных пластов, общей мощностью 4,85м. Рабочих угольных пластов – 3, общей мощностью 3,85м.

Промежуточная толща представлена песчаниками и конгломератами. Угольных пластов в толще известно три, суммарная мощность их 3,1м  и только один пласт достигает рабочей мощности 2,3м. Отложения шахты «Зеленогорская-Новая» относятся к вышеописанным двум толщам алыкаевской и промежуточной.

Ишаново-кемеровская толща залегает стратиграфически выше промежуточной на 145м. Сложена толща серыми и голубовато-серыми песчаниками, тёмно-серыми и серыми алевролитами. Песчаники составляют 70%, алевролиты и аргиллиты – 25%, конгломераты – 1,8%. В описываемой толще встречено 5 угольных пластов общей мощностью 13,9м.

Кузнецкая свита

Кузнецкая свита распространена сплошной полосой и залегает без перерыва непосредственно на отложениях Балахонской свиты. Свита характеризуется отсутствием угольных пластов. Сложена она чередующимися слоями грязновато-серых, мелко и среднезернистых песчаников и грязно-серых, преимущественно грубых алевролитов. Конгломераты занимают видное место в составе свиты и залегают в виде прослоев и линз.

Мощность Кузнецкой свиты колеблется от 450 до 800м. Возраст свиты соответствует нижним горизонтам верхней перми.

Четвертичные отложения

Коренные породы почти повсеместно перекрываются рыхлыми отложениями четвертичного возраста. Эти породы представлены суглинками, глинами. Суглинки обычно бурого и тёмно-бурого цвета с довольно большим количеством галек и щебёнки коренных пород различного состава. Глины окрашены в цвета: бурый, тёмно-бурый, буровато-серый, серый. В глинах так же встречается галька коренных пород, а в близи угольных пластов кусочки угля и сажистые примазки. Среди этих отложений встречаются линзы мелкозернистого жёлто-серого глинистого песка. Мощность четвертичных отложений колеблется в пределах от 7-8м до 17-18м.

Пойма сложена иловато-суглинистыми, иногда торфянистыми, отложениями пойменных фаций мощностью до 5-7м.

2.1.3.3. Гидрография, гидрогеология

Гидрография

Реки Крапивинского м.о. относятся к Верхнеобскому бассейну.

Гидрографическая сеть представлена рекой Томью и двумя её притоками – р.Быструха и р. Мунгат, а также множеством мелких рек: Уньга, Березовка, Мунгат, Каменка, Матиха, Мостовушка, Моховка первая и вторая и другие,  многочисленными ручьями и постоянными водотоками логов. В пойме реки Томи много озер, имеющих вытянутую форму, что говорит о их происхождении из стариц

Река Томь – правобережный приток Оби, главная река Кузбасса, берущая начало в Кузнецком Алатау.

Современный режим Томи придаёт ей горный характер, выражающийся в быстром течении, массовом развитии мелей и перекатов, в непостоянстве уровня вод.

Скорость течения реки на разных участках не одинакова: там, где долина сужается – течение быстрое, появляется много порогов, перекатов, где долина широкая – течение медленное.

В пределах описываемого округп Томь течёт преимущественно в меридиональном направлении, меняя его на северо-западное у пгт Крапивинский.

Долина реки на исследуемом участке имеет ассиметричные склоны: левый берег более высокий, а правый – пологий, местами террасированный.

Площадь водосбора в районе пгт. Крапивинского составляет 42600 км2, расстояние от устья – 370км, ширина русла – 160-300-575-900м. Глубина в межень до 4,5м, скорость течения на перекатах– 0,9-1,0 м/сек., в паводок – до 3 м/сек.

Питание реки смешанное: снеговое – 70-78%, дождевое – до 10% и подземное – 15-18%.

Подъем уровня происходит в середине апреля, вскрытие между 17 апреля – 15 мая. К июлю наступает летняя межень, режим которой иногда нарушается летними дождями. Наиболее значительные дождевые паводки наблюдаются в сентябре – октябре. В ноябре наступает осенний подъем, который переходит в зимнюю межень. Замерзание реки происходит между 16 октября и 21 ноября. Толщина льда – 1-1,5м.

Основная масса стока проходит с апреля по октябрь в периоды весенне-летнего половодья и летне-осенней межени. При прохождении паводков 1% обеспеченности затоплению подвергаются пойма и части первых надпойменных террас.

Река Томь по природным свойствам воды может быть поставлена в один ряд с уникальными пресными водоемами. Вода не имеет привкусов и окраски, большую часть года прозрачна, мало минерализована, имеет низкую жесткость и благоприятный микроэлементный состав, за исключением недостаточного содержания фтора. Эти свойства сохраняются на участке от верховья Томи до Мысков, в остальной части качественный состав изменяется в результате поступления сточных вод.

Общее санитарное состояние Томи как источника хозяйственно-питьевого водоснабжения формируется под влиянием двух групп факторов: социально-бытовых (плотность населения, уровень водоснабжения, канализования населенных мест, развитие промышленности, сельского хозяйства) и природных (гидрологических, климатических, сезонных). В совокупности они определяют непостоянство качественного состава воды Томи по органолептическим, химическим и бактериальным показателям.

Температурный режим воды р. Томи и других водоемов изменяется от верховья до устья. В верховьях температура несколько ниже, чем в средних течениях, органолептические свойства Томи на протяжении нескольких лет регистрировались по интенсивности запаха.

В створе пгт. Крапивинский, расположенного в 210 км ниже Новокузнецка, интенсивность запаха воды Томи заметно снижается в среднем 1 балл в зимние сезоны.

По загрязненности река разделяется на 4 участка:

I - от верховий до впадения р. Усы – малозагрязненная;

II – от устья р. Усы (г. Междуреченск) до г. Новокузнецка (L=70км) – загрязненная;

III – от г. Новокузнецка до г. Кемерово – благоприятные гидрологические условия, разбавляется притоками Верхней, Средней и Нижней Терасью, Тайдой. Однако, в районе г. Кемерово не удовлетворяет требованиям ГОСТа «Вода питьевая»;

IV – от г. Кемерово до самого устья – наиболее загрязненная сбросами промышленных предприятий угольной и химической промышленности.

Многолетний сброс загрязнённых сточных вод свёл до минимума самоочищающуюся способность реки. Томь в районе пгт Крапивинского загрязнена так же, как в створах контроля ниже крупнейших городов области, а в отдельные годы качество воды оказывалось самым низким на этом участке Томи.

Именно с целью улучшения качественного состава воды, а также снятия напряжённости с водоснабжением населения крупных городов, на реке Томи в 1975году начато строительство Крапивинского водохранилища:

Режим работы водохранилища с гидроэлектростанцией установленной мощностью 300 тыс. кВт при годовой производительности 1,9 млрд. кВт часов электроэнергии:

- водохранилище сезонного регулирования отметки ППУ-177,5м и УМО – 154,7м;

- полный объем водохранилища – 11,7 км3;

- полезный объем – 9,7 км3;

- площадь зеркала при НПУ – 670 км3;

- длина распространения подпора – 158 км;

- длина водохранилища наибольшая – 13км, наименьшая – 0,63км.

В настоящее время строительство приостановлено, но не законсервировано.

Река Мунгат – левобережный приток реки Томи. Русло р. Мунгат извилистое, река берет начало на склонах Парадановского увала. Длина реки 56км, ширина на устьевом участке до 25м, глубина до 2м. скорость течения в межень – 0,2-0,4 м/сек.

Река Быструха – левобережный приток реки Томи. Русло извилистое, ширина в среднем 10-15м. Скорость течения 0,1 м/сек. Река Быструха имеет широкую пойму, которая разделяет территорию посёлка на две относительно равные части.

Река Северная Уньга с притоками расположена в центральной части Кузнецкой котловины, переходящей на севере в Западно-Сибирскую низменность. Длина ее 57км. Гидрографическая сеть реки представлена притоками Моручик и Смотрик, многочисленными логами и малыми притоками.

Небольшие реки и ручьи имеют ярко выраженные русла и постоянный водоток. Дно рек чаще илистое. Поймы рек заболочены, повышенные части залесены и закустарены.

Округ относится к достаточно обеспеченной зоне открытыми источниками. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения возможно использование вод после проведения обработки специальными методами. Небольшие реки используются для орошения сельскохозяйственных культур и рыборазведения после создания водохранилищ и прудов сезонного регулирования.

Таблица 3

Характеристика рек

| № п/п | Наименование водотока | Место впадения реки* | Длина реки, км | Площадь водо-сбора, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Верхнеобский бассейновый округ |  |  |  |
| 1 | р. Томь | река Обь в 2677 км от устья | 827 | 62000 |
| 2 | р. Мунгат | река ТОМЬ в 367 км от устья | 56 | 485 |
| 3 | р. Бол.Речка | река Мунгат в 16 км от устья | 10 | 0 |
| 4 | р. Поперечная | река Мунгат в 19 км от устья | 13 | 0 |
| 5 | р. Быструха | река ТОМЬ в 366 км от устья | 16 | 0 |
| 6 | р. Уньга | река ТОМЬ в 323 км от устья | 25 | 1810 |
| 7 | р. Северная Уньга | река Уньга в 25 км от устья | 72 | 755 |
| 8 | р. Смотрик | река Северная Уньга в 8 км от устья | 16 | 0 |
| 9 | р. Маручак | река Северная Уньга в 19 км от устья | 34 | 0 |
| 10 | р. Таловка | река Северная Уньга в 49 км от устья | 11 | 0 |

Гидрогеология

Гидрогеологические условия являются одним из наиболее важных факторов в градостроительной оценке планируемой территории, т.к. они в конечном итоге определяют инженерно-геологические условия при градостроительном освоении планируемой территории и решение вопросов водоснабжения.

По гидрогеологическим условиям округ относится к Кузнецкому межгорному адартезианскому бассейну.

. В муниципальном округе встречаются следующие водоносные комплексы:

1. Подземные воды, имеющие широкое распространение в четвертичных отложениях пойменных террас, приурочены к макропористым суглинкам, к линзам и прослойкам песка и супеси. Чаще всего это подземные вода типа «верховодки», распространены в отрицательных формах рельефа. Глубина залегания колеблется от 0,1-0,5м до 11-14м. Водообильность очень малая. Дебиты 0,01-0,2 л/сек, удельные дебиты – 0,01-0,1 л/с. Питание верховодки местное, за счет инфильтрации атмосферных осадков и талых вод;

2. Водоносный горизонт своевременных верхних и средних четвертичных аллювиальных отложений первой и второй надпойменных террас реки Томи и ее притоков (I водоносный горизонт). Водовмещающие преимущественно гравийно-галечниковые отложения с песчаным или песчано-глинистым заполнителем имеют мощность от 1 до 10м, чаще 5-7м, увеличивающуюся на отдельных участках до 12-16м. Небольшая равнина в отметках цоколей этих террас обуславливает наличие единого водоносного горизонта с подошвой, залегающей на глубине на 1-5м ниже меженного уровня реки. По характеру движения эти воды расположены на надпойменных террасах (напор 10-30м); в депрессиях рельефа скважины самоизливают. В области разгрузки, на пойме, подземные воды, приобретая свободную поверхность, залегают на глубине 0,5-5м. Горизонт обладает довольно равномерной, но чаще высокой (особенно в долине Томи) водообильностью. Средние удельные расходы скважин колеблются от 1-3 до 10-15 л/сек, коэффициенты фильтрации 11-320 м/сутки, средние коэффициенты фильтрации 40-49 м/сутки.

Питание водоносного горизонта за счет паводковых вод реки Томи, подземные воды коренных пород за счет инфильтрации атмосферных осадков. По химическому составу преимущественно гидрокарбонатные, кальциевые, иногда кальциево-магниевые со средней минерализацией 0,2-0,4 г/л. На отдельных участках встречается двухвалентное железо (до 1-15 мг/л);

3. Водоносный горизонт в среднечетвертичных аллювиальных отложениях третьей надпойменной террасы р. Томи (II водоносный горизонт). Водовмещающими горными породами является гравийно-галечниковые отложения, лежащие в основании террасы. Мощность водоносного горизонта составляет в среднем 4-6 метра. Подошвы галечников почти повсеместно лежат на 3-7 м выше кровли галечников первого водоносного горизонта и поэтому прямой гидравлической связи между собой не имеет. По характеру движения относятся к пластово-паровым. Водообильность горизонта высокая, но по площади неравномерная. Максимальные удельные дебиты 0,2 л/сек, максимальные – 4,5 л/сек. Коэффициент фильтрации – 12-67 м/сутки. Воды обладают местным напором. Напор составляет 9-12 метров над кровлей галечников. Питание подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков.

4. Подземные воды коренных пород, приуроченных к нижнее-пермским и верхнее-каменноугольным отложениям. Водовмещающие породы – алевролиты, аргелиты, резко конгломераты горных пород. Горные породы интенсивно трещиноваты до глубины 100м. трещины чаще всего крупно попадающие и вертикально зияющие. Обводненность слабая и довольно неравномерная по площади. Дебиты 0,03-0,6 л/сек. Водоносность в пределах водоразделов и склонов малая и многие скважины вообще пустые до глубины 80-120м. Наиболее обводненная зона лежит ниже местного базиса эрозии до глубины 90м. дебиты самоизливающихся скважин – 2-46 л/сек, наиболее часто повторяются расходы – 17-25 л/сек, удельные дебиты не превышают 0,3-0,4 л/сек. Уровни в долинах рек устанавливаются вблизи поверхности земли и выше. Питание – за счет инфильтрации атмосферных осадков;

5. Водоносный комплекс юрских отложений. Водовмещающими породами являются алевриты, аргеллиты, песчаники, конгломераты прослоями песчаников. Глубина залегания 170 до 300 метров. Уровень воды устанавливается на глубине 15-50м.

Степень водообильности пород по площади и в разрезе неодинакова. Наиболее мощные и водообильные зоны вскрыты скважинами в долинах в интервале 50-150м. Удельные дебиты скважин на водоразделах 0,01-0,5 мг/с, в долинах от 5-10 до 30-82 л/сек. Воды слабо минерализованы, гидрокарбонатно-натриевого типа. Жесткость от 0,2 до 65мг/экв.

Исходя из степени водообильности водовмещающих пород, Крапивинский муниципальный округ находится в наиболее благоприятных условиях по водообеспеченности. Здесь расположены обширные поля юрских (юрский артезианский бассейн) и верхнепермских отложений, к которым приурочен ряд крупных месторождений подземных вод.

В 1979-81 г.г. Красноярской гидрогеологической партией ПГО «Запсибгеология» были вскрыты и опробованы водоносные комплексы верхнепермских отложений Ильинской и Кузнецкой подсерий в 7 км южнее пгт. Крапивинский в долине р. Мунгат.

По степени водообильности наиболее пригодным для эксплуатации был признан водоносный комплекс Ильинской подсерии. Комплекс получил довольно широкое распространение на побережье р. Томи, где он протягивается широкой полосой с северо-запада на юго-восток.

Водовмещающие образования комплекса представлены мощными пачками песчаников с прослоями алевролитов и аргиллитов. В разрезе подсерии выделяются до 3-х зон повышенной трещиноватости. Максимальная глубина распространения трещиноватости 100-150м. Все водоносные зоны связаны между собой. Питание водоносного комплекса осуществляется в основном за счёт инфильтрации атмосферных осадков по всей площади распространения водовмещающих пород. Поэтому наблюдается прямая зависимость режима подземных вод от климатических факторов. В течение года наблюдается один подъём уровня подземных вод, соответствующий периоду весеннего снеготаяния.

Воды слабо минерализованные от 0,3 до 0,8 мг/л, гидрокарбонатные. В катионном составе преобладает кальций, редко натрий, в меньших количествах магний. Реакция кислая, Рн – 5,5-6,5. Жёсткость 1,7 мг-экв./л. Бактериально воды здоровые.

Воды Мунганатского месторождения подземных вод (МПВ) приурочены к зонам наибольшей трещиноватости (30,0-100,0м). Мощность наиболее обводнённой зоны составляет 70,0м. Величина эксплуатационных запасов водоносного комплекса ильинской подсерии – 15292 м³/сут.

Скважины, вскрывающие водоносный комплекс имеют удельные дебиты от 0,15 до 14,45 л/сек. Было установлено, что подземные воды отвечают требованиям ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая».

Утвержденные запасы подземных вод Мунганатского МПВ могут обеспечить водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды в объеме 1,62 тыс. м3/сут.

С целью выявления гидрологических условий на планируемой территории бурились скважины. Глубина залегания грунтовых вод различна.

Участок III надпойменной террасы, в пределах которой расположена основная часть застройки посёлка Крапивинский, обводнён слабо в связи с тем, что коренные породы обладают незначительной трещиноватостью. По данным наблюдений, подземные воды заключены в коренных песчаниках и уровни их располагаются на глубине от 10,5-14,0м. При этом наблюдается хорошо выраженное снижение уровней подземных вод в сторону рек Мунгат и Чернолеска, которые их дренируют.

В скважинах, расположенных в нетеррасированной части Крапивинской площадки, начиная примерно с глубины 2,5-4м, наблюдается влажность, порой сильная, вплоть до заплывания скважины.

Высокие уровни грунтовых вод тяготеют к р. Быструхе, водами которой питается верховодка. Скважинами, расположенными на берегах р. Быструхи, обнаружена вода на глубине от 3,8-4,4м. По всей вероятности, это влияние реки или водоносного горизонта, залегающего на глубине от 14 до 36м в песчаниках.

На участке севернее р. Быструхи скважинами была подсечена вода на глубине от 2,2м. Можно предположить, что это «подвешенные» воды в виде линз. Ещё севернее, в пойменной части р. Томи прослежена вода на глубине от 1,5-2,5м. Это явное воздействие находящегося к северу от участка болота.

2.1.3.4. Инженерно-геологическая характеристика

В строении Крапивинской площадки принимают участие тяжёлые пылеватые грунты, являющиеся характерными отложениями для террас р. Томи и прилегающей нетеррасированной части. Мощность рыхлых отложений колеблется от 7-8м до 17-18м.

Грунты исследуемой площадки отнесены ко II геотехническому классу. Выделяется два господствующих типа грунта: глины пылеватые (39%) и тяжёлые пылеватые суглинки (60%), очень близкие по составу и физическим свойствам.

Глинистые отложения широкой полосой тянутся вдоль всей площадки с северо-запада на юго-восток. Глина содержит в себе большое количество пылеватого материала, имеет редкие включения гальки, с глубиной количество которой увеличивается. Цвет глины от бурого до тёмно-бурого. Влажность глин колеблется в широких пределах: от 11 до 41%. Ожелезнение глин по всей площади незначительное. По числу пластичности грунты относятся к I классу. Средний гранулометрический состав, следующий: глины – 32%, пыли – 60%, песка – 8%.

Тяжёлые пылеватые суглинки широко распространены по всей площади. Они незначительно отличаются от глин по своим физико-механическим свойствам. Такие свойства, как засоленность, процентное содержание пылеватого материала аналогичны. Средний гранулометрический состав тяжёлых суглинков, следующий: глины – 25%, пыли – 65%, песка – 10%.

В целом, по консистенции грунты делятся на твёрдые – 15%, пластичные – 75%, текучие и близкие к ним – 10%. Большинство грунтов карбонатизировано (79%), наблюдается засоление и ожелезнение. Естественная влажность большинства грунтов находится в пределах 20-35%. Большинство грунтов обнаруживает пучащие свойства.

Близость грунтовых потоков оказывает отрицательное влияние на грунты, изменяя их структуру. Влага поступает в грунты, в основном, от грунтовых вод за счёт капиллярного поднятия. Капиллярная кайма лежит высоко. Уже на глубине 2м образцы имеют пластичную консистенцию. Поступление вод за счёт инфильтрации значительно меньше.

Явления выноса, вмывания и вымывания отмечены на участках, расположенных на территории террасовых отложений р. Томи и в её прибрежной части. Действие временных потоков и подземных вод способствует выносу пылеватого материала и увеличению пористости грунтов, что приводит грунты к просадочности. Начало строительных работ на этих участках – рытьё котлованов, траншей для коммуникаций, может привести к началу эрозионной деятельности, которая в пылеватых грунтах получит бурное развитие.

Расчётные сопротивления грунтов, не обнаруживших просадочные свойства, находятся в пределах от 1,25 до 2,3 кг/см².

В результате инженерно-геологических изысканий, выполненных на участке Крапивинской помышленно-коммунальной зоны, установлено, что в сфере взаимодействия зданий с геологической средой залегают слои (сверху-вниз):

- почвенно-растительный слой, мощностью 0,3-0,5м;

- суглинок бурый, лессовидный, макропористый, от твёрдой до текучепластичной консистенции, карбонатизирован, ожелезнен. Распространён повсеместно, мощностью 5,1-10,1м, влажный до водонасыщенного;

- суглинок серый, иловатый, от твёрдой до текучепластичной консистенции, средней плотности, местами карбонатизирован, ожелезнен, в нижней части разреза с тонкими прослоями мелкозернистого песка. Залегает на глубине 5,6-10,5м;

- супесь бурого и серого цветов, пластичная, средней плотности, с включением прослоев песка, карбонатизирована;

- песок пылеватый, средней плотности, серого цвета, маловлажный;

- песок гравелистый, обводнён. Распространён в юго-восточной части площадки, залегает на глубине 13,6м;

- галечник с песчаным заполнителем до 20-25%, хорошо окатан, обводнён. Распространён в юго-восточной части территории на глубине 11,6-12,8м.

Грунтовые воды вскрыты на глубине 10,5-11,5м. Агрессивными свойствами по отношению к бетонам на всех типах цемента они не обладают.

Коррозийная активность грунтов к алюминиевым оболочкам электрокабелей высокая, к свинцовым – от низкой до высокой, к остальным трубопроводам – низкая.

Характеризуя инженерно-геологические условия в целом, следует отметить, что они вполне благоприятны для градостроительного освоения. Однако на дальнейших стадиях детального проектирования и застройки, с целью уточнения распространения тех или иных грунтов, наличия участков развития неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, необходимо провести комплексные инженерно-геологические изыскания. Необходимо учесть и предусмотреть мероприятия инженерной защиты строительных конструкций от подтопления подземными водами, от морозного пучения грунтов, от агрессивного воздействия грунтов, от неравномерных деформаций основания.

Сейсмичность территории Крапивинского м.о. согласно карте общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-2015-А, ОСР-2015-В) составляет 6 баллов, (ОСР-2015-С) – 7 баллов (СП 14.13330.2018, актуализированная редакция СНиП II-7-81*). В соответствии с этим районированием территория муниципального округа не подвержена сейсмической опасности.

Инженерно-геологические и инженерно-геокриологические условия, согласно СП 11-105-97, части I и IV, приложение Б, по совокупности факторов (геоморфологические, геологические, гидрогеологические и др.) отнесены к III категории сложности (сложная).

2.1.3.5. Почвы. Растительный и животный мир

Почвы

Господствующим типом почв являются черноземы оподзоленные и выщелоченные. Этот тип почв имеет достаточно большую мощность гумусового горизонта, значительный запас питательных веществ и характеризуются высоким плодородием.

Вторым типом почв на пахотных и кормовых угодьях являются темно - серые оподзоленные почвы.

Почвообразующие породы всех разностей имеют тяжелый механический состав.

Встречаются в небольшом количестве луговые и лугово-черноземные, серые лесные и почвы болотного типа. Почвы гидроморфного ряда – лугово-черноземные и луговые формируются на пойменной террасе, серые лесные – под лесными массивами, почвы болотного типа – на заболоченных участках.

По механическому составу почвы, в основном, глинистые, суглинистые.

В целом почвенный покров округа позволяет заниматься ведением сельского хозяйства.

Растительный и животный мир

Территория Крапивинского м.о. входит в состав ареалов и мест обитания ряда видов (подвидов) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в Красную книгу Кемеровской области.

Территория округа относится к лесостепной зоне. Леса встречаются небольшими массивами и колками.

Древесная растительность представлена берёзой, осиной, редко - сосной. Из кустарниковых: калина, рябина, акация, шиповник, черёмуха, смородина.

Травянистая растительность представлена бобово-злаковым разнотравьем в открытых массивах. А в лесах и логах произрастает папоротник, хвощ, крапива, лобазник.

На остепненных участках развита травянистая растительность лугово-степных ассоциаций; основным компонентом которых являются красный и ползучий клевер, веска, чина, овсяница луговая, костер безостый, лапчатка гусиная, лютик, льнянка, вероника, мятлик. На склонах встречается: типчак, полынь, ковыль. Растения, включенное в Красную книгу Кемеровской области: башмачок капельный, башмачок крупноцветковый, гроздовник полулунный, дремлик болотный, качим Патрэна, кубышка малая, кувшинка четырехугольная, кувшинка чисто-белая, линдерния лежачая (простертая), любка двулистная, лютик языковидный, многорядник Брауна, незабудка енисейская (тригонотис незабудковый), осмориза остистая, пальчатокоренник балтийский, пальчатокоренник кровавый, пальчатокоренник Руссова, пальчатокоренник Фукса, полынь сантолинолистная, сальвиния плавающая, тайник яйцевидный, фиалка рассеченная.

Животный мир в целом на территории Крапивинского округа разнообразен. Здесь проходят границы ареалов лесных форм глухаря, летяги, желны, степных видов – большого тушканчика, слепушонки, степной пеструшки, змеиунгарского хомячка. Характерный обитатель разнотравно-злаковой степи – краснощекий суслик, красная поселка. Встречается рядом с горностаем и колонком, степной хорь. Животные, включенные в Красную книгу Кемеровской области: охотничье-промысловая фауна (бурый медведь, лось, косуля, рысь, волк, лисица, росомаха, колонок, горностай, соболь, хорь, выдра, норка, бобр, белка, заяц-беляк, глухарь, тетерев, рябчик).

Вопрос о наличии или отсутствии особей и (или) мест обитания тех или иных видов (подвидов) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в Красную книгу Кемеровской области, на каждом конкретном участке, который планируется использовать для строительства, реконструкции, капитального ремонта или размещения объектов, либо для иных видов деятельности, способных оказать воздействие на упомянутых объектов животного мира и места их обитания, может быть решен посредством проведения полевых (натурных) и камеральных исследований профильными научными организациями.

Частью 2 статьи 22 Закона о животном мире при размещении, проектировании и строительстве предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться и проводиться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции. Кроме того, частью 1 статьи 56 упомянутого Федерального закона установлено, что юридические лица и граждане, причинившие вред объектам животного мира и среде их обитания, возмещают нанесенный ущерб добровольно либо по решению суда или арбитражного суда. Данные нормы законодательства распространяются на все группы объектов животного мира без исключения (охотничьи ресурсы, позвоночные, беспозвоночные, занесенные и не занесенные в Красные книги Российской Федерации и (или) Кемеровской области).

В соответствии Требованиями по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Кемеровской области, утвержденных постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 10.12.2010 № 543, при проектировании объектов капитального строительства и иных сооружений любого типа, планировании иной хозяйственной деятельности, оказывающей воздействие на объекты животного мира и среду их обитания, необходимо производить оценку их воздействия на окружающую среду в части объектов животного мира и среды их обитания, предусматривать мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обитания (в том числе компенсационные природоохранные мероприятия), а при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов – реализовывать упомянутые мероприятия. Не допускается осуществление хозяйственной и иной деятельности, оказывающей воздействие на объекты животного мира и среду их обитания (за исключением мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов) без планирования и реализации мероприятий по охране объектов животного мира и среды их обитания, согласованных с органом исполнительной власти Кемеровской области, уполномоченным в области охраны и использования животного мира, сохранения и восстановления среды его обитания.

В связи с этим, при проектировании каких-либо объектов необходимо произвести оценку его воздействия на окружающую среду в части объектов животного мира и среды их обитания и, по согласованию с министерством, предусмотреть и, в дальнейшем, реализовать мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обитания, для чего перед прохождением экспертизы проектной документации необходимо направить соответствующие материалы в министерство.

2.1.3.6. Полезные ископаемые

Крапивинский муниципальный округ располагает разнообразными полезными ископаемыми – уголь, мрамор, цеолиты, золото, инертные материалы, минеральные воды – потенциальные ресурсы которых используются не в полной мере. В настоящее время осуществляется добыча минеральной воды Борисовского и Березовоярского месторождений. Разведанные запасы месторождений угля составляют около 170 млн. тонн, сырья для производства кирпича – 94 тыс.тонн, балластного сырья -  1,8 млн. тонн. Кроме того, на территории находится уникальное месторождение природных цеолитов, балансовые запасы которого составляют около 6 млн. тонн, имеются запасы россыпного золота.

На территории Крапивинского м.о. выданы лицензии на пользование недрами с целью разработки общераспостраненных полезных ископаемых следующим предприятиям:

- ООО «Сибгеолит» выдана лицензия КЕМ 42028 ТЭ (дата государственной регистрации 01.06.2007) с целью добычи песчано-гравийной смеси на Березовопесчаном участке, срок действия лицензии до 30.05.2027. Запасы утверждены протоколом №10 от 18.03.2008 заседания комиссии по запасам общераспространенных полезных ископаемых в количестве 7099,9 тыс. м3 по категории С2;

- ООО «Объект Северный» выдана лицензия КЕМ 42077 ТР (дата государственной регистрации 05.03.2009) с целью разведки и добычи базальта (строительного камня) на Тарадановском участке, срок действия лицензии до 05.03.2034. Запасы утверждены протоколом №65 от 03.06.2011 заседания комиссии по запасам общераспространенных полезных ископаемых в количестве 12245 тыс. м3 по категории С1;

- ООО «Крапивинский карьер» выдана лицензия КЕМ 42110 ТР (дата государственной регистрации 12.04.2012) с целью разведки и добычи базальта (строительного камня) на Елбакском месторождении, срок действия лицензии до 31.10.2045. Запасы утверждены протоколом №65 от 03.06.2011 заседания комиссии по запасам общераспространенных полезных ископаемых в количестве 12245 тыс. м3 по категории С1;

- ООО «Тарадановский каменный карьер» выдана лицензия КЕМ 42128 ТР (дата государственной регистрации 27.05.2014) с целью разведки и добычи базальта (строительного камня) на участке «Спартак», срок действия лицензии до 27.05.2039. Запасы утверждены протоколом №129 от 17.12.2014 заседания комиссии по запасам общераспространенных полезных ископаемых Кемеровской области в количестве 6626 тыс. м3 по категориям С1  + С2;

- ООО «СтройМаш» выдана лицензия КЕМ 42321 ТЭ (дата государственной регистрации 23.12.2019) с целью разведки и добычи песчано-гравийной смеси на участке Зеленогорский, срок действия лицензии до 26.12.2041. Запасы утверждены протоколом №99 от 17.12.2014 заседания экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы запасов в части участков недр местного значения в количестве: песчано-гравийная смесь 1220 тыс. м3 по категориям В + С1 , песок 773,0 тыс. м3 по категориям В + С1.

2.1.3.7. Леса и лесное хозяйство

Лесной фонд Крапивинского муниципального округа (городские леса), расположен в пределах населённых пунктов и исключён из состава земель федерального лесного фонда. Расположены городские леса на земельных участках с кадастровыми 42:05:0201006:582, 42:05:0101003:716, 42:05:0112002:1884, 42:05:0108001:440, 42:05:0107002:599, 42:05:0106004:188, 42:05:0106002:1012, 42:05:0207002:432, 42:05:0103003:714, 42:05:0103002:999, 42:05:0115001:1092, 42:05:0109001:9398, 42:05:0109001:9399, 42:05:0109001:9353, 42:05:0109001:9396, 42:05:0109001:9397, 42:05:0110001:4443.

Общая площадь городских лесов согласно данным земельного кадастра, составляет 563,7 га. Организационная структура хозяйствования в городских лесах не имеет деления на участковые лесничества. Все семнадцать кварталов городских лесов отнесены к категории защитных лесов.

Государственный лесной фонд, расположенный в границах муниципального округа, находится в ведении Крапивинского лесничества. В соответствии со статьей 15 ЛК РФ и приказом Минприроды России 18.08.2014 № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации» леса Крапивинского лесничества, расположенные в Крапивинском м.о., относятся к Алтае-Саянскому горно-таежному району южносибирской горной зоны.

В настоящее время леса, расположенные на территории округа, относятся к Ивановскому, Медвежскому, Аило-Атынаковскому и Крапивинскому участковым лесничествам.

Общая площадь земель лесного фонда на территории муниципального образования составляет 508945 га, что составляет около 74 % территории всех земель. Основные породы деревьев– сосна обыкновенная, ель, лиственница, кедр. В соответствии с Лесохозяйственным регламентом Крапивинского лесничества Кемеровской области на территории определены следующие основные категории лесов:

Защитные леса:

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации;

- зеленые зоны;

- леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

Ценные леса:

- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;

- нерестоохранные полосы лесов;

Эксплуатационные леса.

2.1.3.8. Особо охраняемые природные территории, памятники истории и культуры

Особо охраняемые природные территории

На территории Крапивинского м.о. расположено 3 особо охраняемых природных территории: государственный природный заказник «Бунгарапско-Ажендаровский», государственный природный зоологический заказник «Салтымаковский», государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау».

Государственный природный заказник Кемеровской области «Бунгарапско-Ажендаровский».

Создан в 1964 году, является особо охраняемой природной территорией регионального значения. Заказник, площадью 63,4 тыс. га расположен на левом берегу р. Томь на стыке Крапивинского округа и Беловского района. Центр заказника находится в с. Тараданово Крапивинского муниципального округа. По восточной границе заказника протекает р. Бунгарап, по юго-западной – р. Иня, по западной – р. Мунгат, в центре расположен Тарадановский увал.

Заказник первоначально был создан для охраны и воспроизводства бобра, но в настоящее время его функциональный статус расширился.

Территория уникальна своей флорой и фауной. На территории заказника произрастает 656 видов высших растений, принадлежащих к ста семействам. Для заказника установлено обитание 304 видов позвоночных, в том числе 23 вида рыб, 3 вида амфибий, 5 видов рептилий, 216 видов птиц и 56 видов млекопитающих. Богатство флоры и фауны определяется местом нахождения заказника на границе трех ландшафтных образований – пойменно-долинных ландшафтов (р. Томь,), лесостепи Кузнецкой котловины и горных темнохвойных таежных лесов Кузнецкого Алатау. Поэтому на территории заказника сочетаются виды, относящиеся к разным эколого-географическим комплексам.

Государственный природный зоологический заказник «Салтымаковский»

Создан в 2000 году, является особо охраняемой природной территорией регионального значения. Его территория охватывает часть бассейна р. Тайдон и значительную часть Салтымаковского хребта. В низкогорьях хребта Кузнецкого Алатау заказник граничит с охранной зоной государственного природного заповедника «Кузнецкий Алатау». Его площадь составляет 31,8 тыс. га, рельеф территории – низкогорный. Центр заказника находится в с. Тараданово Крапивинского муниципального округа. «Салтымаковский» заказник создан как видовой в целях охраны и воспроизводства лося. Фауна заказника содержит 262 вида позвоночных животных, из которых 41 вид включены в Красную книгу Кемеровской области-Кузбасса. Флора заказника включает 546 видов высших растений, из которых 23 вида занесены в Красную книгу Кемеровской области - Кузбасса. Зоологический заказник достаточно удален от мест организованного проживания людей, уровень хозяйственного освоения низкий. Все это благотворно сказывается на растениях и животных, произрастающих и обитающих на его территории.

Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау»

В Крапивинском муниципальном округе на площади в 96,7 тыс. га расположена охранная зона государственного природного заповедника «Кузнецкий Алатау». В охранной (буферной) зоне заповедника хозяйственная деятельность осуществляется под контролем службы охраны заповедника. Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау» создан постановлением Совета Министров РСФСР от 27 декабря 1989 г. № 385. Общая площадь заповедника – 401,8 тыс. га.

Памятники истории и культуры

По данным Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса на территории муниципального образования расположено 44 объекта культурного наследия: 37 памятников федерального значения, 7 памятников местного значения.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и иным законодательством Российской Федерации в сфере объектов культурного наследия.

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия отражены в ст. 5.1, ст. 28, ст. 30, ст. 31 Федерального закона № 73-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня официального опубликования Федерального закона от 03 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»), в ст. 34.1, ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ, ст. 99 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ.

Таблица 4

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Крапивинского муниципального округа

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Местонахождение (адрес) объекта культурного наследия | Дати-ровка объекта | Номер регистрации в ЕГРОКН | Техническое состояние | Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти о его постановке на государственную охрану объекта культурного наследия |  | Наличие установленных границ территории объекта (да/нет) | Наличие утверждённой зоны охраны (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Могила секретаря партячейки В.В. Ушакова, погибшего в гражданскую войну | д. Змеинка, кладбище | - | 421510317100004 | - |  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области «О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской области» от 20.12.2007 № 358 | да | нет |
|  | Место гибели и могила Т. Головина, патризана отряда В.П. Шевелева (Лубкова) | д. Змеинка, 1 км от д. Змеинка, по дороге в д. Ивановку |  | 421510321280004 | - |  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области «О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской области» от 20.12.2007 № 358 | да | нет |
|  | Могила членов семьи художника В.Д. Вучичева-Сибирского | пгт. Зеленогорский, 2 км от плотины Крапивинского водохранилища |  | 421410164480004 | - |  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области «О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской области» от 20.12.2007 № 358 | да | нет |
|  | Место боя партизан с колчаковцами. Стела «Борца за власть Советов» | пгт. Крапивинский, пересечение ул. Пятаковича и ул. Мостовой |  | 421410162160004 | - |  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области «О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской области» от 20.12.2007 № 358 | да | нет |
|  | Братская могила партизанских связных, погибших в гражданскую войну | с. Банново, юго-восточная окраина села | - | 421410162510004 | - |  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области «О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской области» от 20.12.2007 № 358 | да | нет |
|  | Место гибели и братская могила партизанских связных отряда В.П. Шевелева (Лубкова) | с. Междугорное, 2 км выше по р. Мунгат от с. Междугорное | - | 421510316320004 | - |  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области «О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской области» от 20.12.2007 № 358 | да | нет |
|  | Братская могила партизан отряда В.П. Шевелева (Лубкова), погибших в гражданскую войну | с. Поперечное, сквер у клуба | - | 421510321270004 |  |  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области «О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской области» от 20.12.2007 № 358 | да | нет |
| - Памятники федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Параваевские курганы и поселение | правый берег р. Томи, южная окраина бывшей д. Порывайка, в 800 м севернее устья р. Порывайки | - | 421540269200006 | - |  | Решение Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения» от 06.05.1978 №212 | да | нет |
|  | Черноэтапинская стоянка | на окраине у с. Черный этап | - | 421540229020006 | - |  | Решение Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения» от 06.05.1978 №212 | да | нет |
|  | Коврижская стоянка | Левый берег р. Томи, в 300 м к северу от устья р. Арзас, в 13,3 км вниз по течению р. Томи от устья р. Нижняя Терсь, урочище Коврижка | - | 421540229420006 | - |  | Решение Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения» от 06.05.1978 №212 | да | нет |
|  | Поселение Змеинка | Банновское сельское поселение, правый берег р. Томь в 100 м выше д. Змеинка | - | 421540228530006 | - |  | Решение Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения» от 06.05.1978 №212 | да | нет |
|  | Поселение Красное Озеро | Банновское сельское поселение, левый берег р. Томь в бору около бывшего с. Красное Озеро | - | 421540229810006 | - |  | Решение Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения» от 06.05.1978 №212 | да | нет |
|  | Поселение Аженжарово I | Каменское сельское поселение, левый берег р. Томь в о0,5 км выше бывшего с Ажендарово | - | 421540230000006 | - |  | Решение Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения» от 06.05.1978 №212 | да | нет |
|  | Поселение Аженжарово II | Каменское сельское поселение, на территории бывшего с. Ажендарово в устье о. Ажендаровки | - | 421540229220006 | - |  | Решение Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения» от 06.05.1978 №212 | да | нет |
|  | Поселение Богданово | Каменское сельское поселение, в 0,8 км к юго-востоку от бывшего с. Богданово | - | 421540344330006 | - |  | Решение Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения» от 06.05.1978 №212 | да | нет |
|  | Поселение Бунгарап | Каменское сельское поселение, устье р. Бунгарап на территории бывшего с. Бунгарап | - | 421540229480006 | - |  | Решение Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения» от 06.05.1978 №212 | да | нет |
|  | Поселение Бычье Горло I | Каменское сельское поселение, правый берег р. Томь в устье р. Бычья в 25 км выше с. Салтымаково | - | 421540229270006 | - |  | Решение Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения» от 06.05.1978 №212 | да | нет |
|  | Поселение Курья I | Каменское сельское поселение, правый берег Лачиновской Курьи, в 7 км к югу от бывшего с. Лачино | - | 421540230300006 | - |  | Решение Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения» от 06.05.1978 №212 | да | нет |
|  | Поселение Курья II | Каменское сельское поселение, 5 км к югу от бывшего с. Лачиново, на левом берегу курьи | - | 421540229300006 | - |  | Решение Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения» от 06.05.1978 №212 | да | нет |
|  | Поселение Курья III | Каменское сельское поселение, 4,9 км к югу от бывшего с. Лачиново, на леовм ьерегу курьи | - | 421540230330006 | - |  | Решение Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения» от 06.05.1978 №212 | да | нет |
|  | Поселение Курья IV | Каменское сельское поселение, 8 км к югу от бывшего с. Лачиново, на левом берегу курьи | - | 421540230500006 | - |  | Решение Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения» от 06.05.1978 №212 | да | нет |
|  | Поселение Курья V | Каменское сельское поселение, 2 км выше устья Крапивинский район, Каменское сельское поселение, Лачиновской Курьи | - | 421540230060006 | - |  | Решение Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения» от 06.05.1978 №212 | да | нет |
|  | Поселение Курья VI | Каменское сельское поселение, 5 км к югу от бывшего с. Лачиново, на левом берегу курьи | - | 421540230380006 | - |  | Решение Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения» от 06.05.1978 №212 | да | нет |
|  | Поселение Курья VII | Каменское сельское поселение, левый берег ручья в 2,9 км к югу от бывшего с. Лачиново, в 100 м к северу от поселения Курья II | - | 421540230240006 | - |  | Решение Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения» от 06.05.1978 №212 | да | нет |
|  | Поселение Курья VIII | Каменское сельское поселение, левый берег курьи в 3,5 км к югу от бывшего с. Лачиново | - | 421540230200006 | - |  | Решение Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения» от 06.05.1978 №212 | да | нет |
|  | Поселение Курья IX | Каменское сельское поселение, 2,5 км к югу от бывшего с. Лачиново, на левом берегу курьи | - | 421540230390006 | - |  | Решение Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения» от 06.05.1978 №212 | да | нет |
|  | Поселение Лачиново I | Каменское сельское поселение, 180 м к юго-востоку от бывшего с. Лачиново, 100 м выше устья р. Степная | - | 421540230280006 | - |  | Решение Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения» от 06.05.1978 №212 | да | нет |
|  | Поселение Лачиново II | Каменское сельское поселение, 0,8 км к югу от бывшего с. Лачиново, на мысу | - | 421540229700006 | - |  | Решение Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения» от 06.05.1978 №212 | да | нет |
|  | Поселение Лачиново III | Каменское сельское поселение, 0,8 км к югу от бывшего с. Лачиново, на мысу | - | 421540230350006 | - |  | Решение Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения» от 06.05.1978 №212 | да | нет |
|  | Поселение Лачиново IV | Каменское сельское поселение, левый берег р. Томи, территория бывшего с. Лачиново | - | 421540230260006 | - |  | Решение Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения» от 06.05.1978 №212 | да | нет |
|  | Поселение Лачиново V | Каменское сельское поселение, левый берег р. Томи, бывшее с. Лачиново, в 3,5 км от парома с. Салтымаково | - | 421540230120006 | - |  | Решение Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения» от 06.05.1978 №212 | да | нет |
|  | Поселение Остяково I | Каменское сельское поселение, правый берег р. Томи, устье р. Остяково в 18 км к юго-востоку от р. Салтымаково | - | 421540230160006 | - |  | Решение Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения» от 06.05.1978 №212 | да | нет |
|  | Палеофауна Салтымаково I | Каменское сельское поселение, юго-восточная окраина с. Салтымаково | - | 421540229760006 | - |  | Решение Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения» от 06.05.1978 №212 | да | нет |
|  | Стоянка Салтымаково II | Каменское сельское поселение, территория с. Салтымаково, рядом с пристанью | - | 421540230080006 | - |  | Решение Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения» от 06.05.1978 №212 | да | нет |
|  | Стоянка Салтымаково III | Каменское сельское поселение, территория с. Салтымаково, у танцплощадки, в 200-300 м выше стоянки Салтымаково II | - | 421540230610006 | - |  | Решение Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения» от 06.05.1978 №212 | да | нет |
|  | Поселение Сосновка I | Каменское сельское поселение, правый берег р. Томи в 250 м севернее бывшего с. Сосновка | - | 421540230150006 | - |  | Решение Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения» от 06.05.1978 №212 | да | нет |
|  | Поселение Сосновка II | Каменское сельское поселение, берег р. Томи на территории бывшего с. Сосновка | - | 421540230410006 | - |  | Решение Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения» от 06.05.1978 №212 | да | нет |
|  | Поселение Сосновка III | Каменское сельское поселение, 200 м к югу от бывшего с. Сосновка | - | 421540230400006 | - |  | Решение Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения» от 06.05.1978 №212 | да | нет |
|  | Поселение Сосновка IV | Каменское сельское поселение, 1 км к северу от бывшего с. Сосновка | - | 421540230370006 | - |  | Решение Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения» от 06.05.1978 №212 | да | нет |
|  | Поселение Крапивино II | Крапивинское сельское поселение, левый берег р. Томи на северной окраине пгт. Крапивинский | - | 421540228950006 | - |  | Решение Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения» от 06.05.1978 №212 | да | нет |
|  | Поселение Фомиха | Крапивинское сельское поселение, юго-восточная окраина д. Фомиха, на берегу р. Томи | - | 421540228990006 | - |  | Решение Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения» от 06.05.1978 №212 | да | нет |
|  | Поселение Длинное Озеро | Шевелевское сельское поселение, у юго-восточного подножия пойменной гривы на левом низменном берегу р. Томи, в 2 км к востоку от городища Городок | - | 421540230320006 | - |  | Решение Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения» от 06.05.1978 №212 | да | нет |
|  | Местонахождение Сарапки I | Шевелевское сельское поселение, левый берег р. Уньга на северной окраине д. Сарапки | - | 421540230340006 | - |  | Решение Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения» от 06.05.1978 №212 | да | нет |
|  | Поселение Экран I | Шевелевское сельское поселение, северо-восточный периметр ограды турбазы «Экран», левая коренная терраса р. Уньга | - | 421540229040006 | - |  | Решение Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения» от 06.05.1978 №212 | да | нет |

2.1.5. Современное состояние территорий

Основной отраслью промышленности Крапивинского м.о. является сельское хозяйство.

2.1.5.1. Планировочная и архитектурно-пространственная структура территории

Таблица 17

Состав земель

| Категории земель | Общая площадь, га | % от территории |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 157664 | 22,9 |
| Земли населенных пунктов | 5517 | 0,8 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного назначения | 1469 | 0,2 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 104 | 0,0 |
| Земли лесного фонда | 508945 | 74,0 |
| Земли водного фонда | 6429 | 0,9 |
| Земли запаса | 8095 | 1,2 |
| Итого земель в границах | 688223 | 100 |

Анализ современного использования земель Крапивинского м.о. свидетельствует: большая часть территории по состоянию на 2023 год – зоны сельскохозяйственного использования и зоны индивидуальной застройки.

Характерным для существующей планировочной структуры муниципального образования является следующее:

- селитебная зона имеет преимущественно прямоугольную сетку улиц, которая членит всю территорию на небольшие по величине кварталы. Сетка улиц ориентирована на дороги;

- населенные пункты имеют устойчивую транспортную связь;

- наличие населенных пунктов с малым количеством населения;

- наличие заброшенного населенного пункта: п. Медвежка;

- жилищный фонд представлен малоэтажной многоквартирной и индивидуальной жилой застройкой;

- наличие садоводческих территорий и рекреационных зон;

- близость к автодорогам: регионального значения (32 ОП РЗ К-107 «Панфилово-Крапивинский», 32 ОП РЗ К-108 «Панфилово-Крапивинский-Банново», 32 ОП РЗ К-109 «Панфилово-Крапивинский-Борисово», 32 ОП РЗ К-110 «Чусовитино-Борисово-Каменка-Арсеново», 32 ОП РЗ К-111 «Панфилово-Крапивинский-Каменный», 32 ОП РЗ К-112 «Крапивинский-Поперечное-Каменка», 32 ОП РЗ К-113 «Подъезд к с. Тараданово», 32 ОП РЗ К-114 «Панфилово-Крапивинский-Плотниковский-Березовка», 32 ОП РЗ К-115 «Крапивинский-Зеленогорский», 32 ОП РЗ К-116 «Березовка-Сарапки», 32 ОП РЗ К-118 «Тараданово-Карьер «Елбак», 32 ОП РЗ К-119 «Перехляй-Бердюгино», 32 ОП РЗ К-75 «Подъезд к д. Сарапки», 32 ОП РЗ К-76 «Подъезд к п. Зеленовский», 32 ОП РЗ К-82 «Подъезд к с. Барачаты», 32 ОП РЗ Р-67 «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий-Кемерово-Юрга»);

- размещение производственных зон в непосредственной близости от жилья;

- отсутствие санитарно-защитных зон от некоторых объектов;

- неравномерность распределения населения по населенным пунктам и малое количество населения в некоторых населенных пунктах.

2.1.5.2. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал той или иной территории. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятого населения, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Оценка текущей демографической ситуации и перспективы ее изменения производились на основе:

- данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области о численности населения сельского поселения за период 2013-2023 г.

При оценке демографической ситуации, индикаторами, прежде всего, служат численность населения, показатели рождаемости, смертности и миграции. Численность населения муниципального округа на 2023 год составила 22461 человек.

Динамика изменения численности населения за последние 10 лет представлена ниже.

Таблица 18.1

Динамика изменения численности населения

| Наименование показателей | 2013 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года, чел. | 24119 | 23942 | 23646 | 23468 | 23472 | 23229 | 22740 | 22557 | 21967 | 22461 |
| Абсолютное изменение, человек |  | -177 | -296 | -178 | +4 | -243 | -489 | -183 | -590 | +494 |
| Темп роста (убыли), % (к предыдущему году) |  | -0,73 | -1,24 | -0,75 | +0,02 | -1,04 | -2,11 | -0,80 | -2,62 | +2,25 |

Абсолютный прирост рассчитывается по формуле:

Кроста = Р1/Р0*100%, где

Р1 – численность населения на конечный период;

Ро – численность населения на начальный период.

Темп прироста:

Кприроста = Р1-Р0/Р0*100%

Среднегодовой темп прироста:

r = tÖ Р1/Р0*100%, где

t – число лет расчетного периода;

Коэффициент среднегодового темпа роста:

Kо.п. = r-100

На основании анализа данных численность населения муниципального образования с 2013 по 2023 год уменьшилась на 1658 человека. Абсолютный прирост – 93,1%, темп прироста за 10 лет – -6,87%, среднегодовой темп прироста – 98,43%, коэффициент среднегодового темпа роста – -1,57%.

Таблица 18.2

Численность населения по муниципальному образованию

| № п/п | Населенные пункты | Численность населения на 2023 год, чел. | в т.ч. постоянное, чел. |  | в т.ч. временное, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Крапивинский м.о. | 22461 |  | 22461 | - |
|  | с. Арсеново | 161 |  | 161 | - |
|  | с. Банново | 770 |  | 770 | - |
|  | с. Барачаты | 732 |  | 732 | - |
|  | д. Бердюгино | 120 |  | 120 | - |
|  | п. Березовка | 403 |  | 403 | - |
|  | с. Борисово | 1350 |  | 1350 | - |
|  | д. Долгополово | 76 |  | 76 | - |
|  | п. Зеленовский | 738 |  | 738 | - |
|  | пгт. Зеленогорский | 4489 |  | 4489 | - |
|  | д. Змеинка | 9 |  | 9 | - |
|  | д. Ивановка | 32 |  | 32 | - |
|  | д. Кабаново | 90 |  | 90 | - |
|  | с. Каменка | 945 |  | 945 | - |
|  | п. Каменный | 493 |  | 493 |  |
|  | д. Ключи | 178 |  | 178 |  |
|  | д. Комаровка | 17 |  | 17 |  |
|  | пгт. Крапивинский | 7137 |  | 7137 |  |
|  | п. Красные Ключи | 531 |  | 531 |  |
|  | п. Ленинка | 13 |  | 13 |  |
|  | с. Максимово | 101 |  | 101 |  |
|  | п. Медвежка | 0 |  | 0 |  |
|  | с. Междугорное | 309 |  | 309 |  |
|  | п. Михайловский | 73 |  | 73 |  |
|  | д. Новобарачаты | 128 |  | 128 |  |
|  | п. Перехляй | 871 |  | 871 |  |
|  | п. Плотниковский | 351 |  | 351 |  |
|  | с. Поперечное | 67 |  | 67 |  |
|  | с. Салтымаково | 54 |  | 54 |  |
|  | д. Сарапки | 162 |  | 162 |  |
|  | д. Скарюпино | 219 |  | 219 |  |
|  | с. Тараданово | 770 |  | 770 |  |
|  | д. Фомиха | 1 |  | 1 |  |
|  | д. Шевели | 1071 |  | 1071 |  |

Демографическая ситуация в муниципальном образовании является стабильной, наблюдается небольшая убыль населения. Уровень рождаемости и смертности, миграционный процесс в течение анализируемого периода как увеличивался, так и сокращался, то есть находится в стабилизированном состоянии.

Важным показателем демографической ситуации является половозрастная структура населения. Необходимо отметить, прогноз миграционной составляющей движения населения должен производиться не только на основе экстраполяции динамики предыдущих лет, но и с учетом перспектив развития рынка рабочей силы, то есть жителей трудоспособного возраста.

Трудоспособный возраст – возраст, в котором человек, способный к трудовой деятельности, имеет право трудиться: трудоспособный возраст для мужчины составляет от 16 до 59 лет, для женщин – 16 – 54 лет. Согласно сложившейся динамике, можно сделан вывод, что за последние годы присутствует рост населения всех возрастных групп.

В целом, возрастная структура населения характеризуется достаточно высокой долей числа лиц трудоспособного возраста – 51,7% от общей численности. Число жителей младше трудоспособного возраста составляет – 20,9% и старше трудоспособного – 27,4%.

Еще одной особенностью демографической ситуации в муниципальном округе является неравномерность распределения населения по населенным пунктам. Основная часть жителей проживает в пгт. Зеленогорский, пгт. Крапивинский, д. Шевели, с. Тараданово, п. Перехляй, с. Каменка, п. Зеленовский, с. Борисово, с. Барачаты, с. Банново.

В целом, демографическая ситуация в Крапивинского м.о. характеризуется следующими показателями:

- уменьшением численности постоянного населения;

- отрицательным естественным движением населения;

- увеличением смертности;

- снижением уровня рождаемости;

- половой диспропорцией.

2.1.5.3. Жилой фонд

Жилищный фонд в Крапивинском м.о. составляет 541,309 тыс. м2 (3386 домов, из них 77 – многоквартирных жилых дома (31,4%), 3309 – индивидуальных жилых дома (68,6%). В соответствии с принятой типологией функциональных зон определен баланс территорий. Площадь всех жилых зон составляет 3350,53 га.

Аварийный жилищный фонд составляет.

Таблица 19

Аварийный жилищный фонд МКД*

| № п/п | Адрес жилого дома | Год постройки | Общая площадь | Количество человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обл. Кемеровская, р-н. Крапивинский, с. Борисово, ул. Перспективная, д. 9 | 1991 | 114,10 | 0 |
|  | обл. Кемеровская, р-н. Крапивинский, п. Красные Ключи, ул. Шоссейная, д. 2 | 1960 | 50,60 | 2 |
|  | обл. Кемеровская, р-н. Крапивинский, с. Банново, ул. Центральная, д. 14 | 1980 | 424,00 | 32 |
|  | Итого |  | 588,7 | 34 |

Примечания:

*Перечень принят согласно анкетным данным МинЖКХ по состоянию на 2023 год.

Средняя плотность населения – 6,7 человека на гектар жилых территорий.

Жилищная обеспеченность согласно п. 4.1.18 МНГП для массового жилья – 30 м2 (для многоквартирной жилой застройки), для индивидуального жилищного строительства не применяется понятие. В РНГП отсутствует, в соответствии с СП 42.13330.2016 жилищная обеспеченность для жилых домов эконом-класса принята 30 м2 (табл.2).

При численности населения 22,461 тыс. человек, средняя жилищная обеспеченность составила 42,72 м2 общей площади на человека. Значение среднего показателя выше стандарта нормы площади жилобеспеченности на 42,2 % или на 12,72 м2 (в соответствии с МНГП , в соответствии с СП 42.13330.2016).

Таблица 20

Обеспеченность жилищным фондом населения

| Населенный пункт | Постоянное население, чел. | Жилищный фонд, м2 | Фактическая обеспеченность жилищным фондом, м2/чел. | Потребность в дополнительном жилищном фонде (при показателе 30 м2/чел.), м2 | Дополнительная потребность в территориях, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крапивинский м.о | 22512 | 583700,00 | 42,72 | 10727,79 | 0,26 |
| с. Арсеново | 161 | 6626,34 | 41,16 | - | - |
| с. Банново | 704 | 13752,79 | 19,54 | - | - |
| с. Банново (МКД) | 66 | 1523,00 | 23,08 | 457,00 | 0,01 |
| с. Барачаты | 671 | 18253,70 | 27,20 | - | - |
| с. Барачаты (МКД) | 61 | 2021,60 | 33,14 | - | - |
| д. Бердюгино | 120 | 5376,09 | 44,80 | - | - |
| п. Березовка | 403 | 14127,86 | 35,06 | - | - |
| с. Борисово | 1350 | 25880,24 | 19,17 | - | - |
| с. Борисово (МКД) | 211 | 5831,50 | 27,64 | 498,50 | 0,01 |
| д. Долгополово | 76 | 4375,89 | 57,58 | - | - |
| п. Зеленовский | 679 | 26255,32 | 38,67 | - | - |
| п. Зеленовский (МКД) | 59 | 1519,60 | 25,76 | 250,40 | 0,01 |
| пгт. Зеленогорский (МКД) | 4489 | 131207,77 | 29,23 | 3462,23 | 0,08 |
| д. Змеинка | 9 | 1750,35 | 194,48 | - | - |
| д. Ивановка | 32 | 2375,48 | 74,23 | - | - |
| д. Кабаново | 90 | 5501,11 | 61,12 | - | - |
| с. Каменка | 945 | 13752,79 | 14,55 | - | - |
| п. Каменный | 493 | 9751,98 | 19,78 | - | - |
| д. Ключи | 178 | 8376,70 | 47,06 | - | - |
| д. Комаровка | 17 | 1375,28 | 80,90 | - | - |
| пгт. Крапивинский | 6113 | 112897,86 | 18,47 | - | - |
| пгт. Крапивинский (МКД) | 1024 | 24669,74 | 24,09 | 6050,26 | 0,15 |
| п. Красные Ключи | 529 | 21254,30 | 40,18 | - | - |
| п. Красные Ключи (МКД) | 2 | 50,60 | 25,30 | 9,40 | 0,00 |
| п. Ленинка | 13 | 875,18 | 67,32 | - | - |
| с. Максимово | 101 | 4375,89 | 43,33 | - | - |
| п. Медвежка | - | - | - | - | - |
| с. Междугорное | 309 | 6501,32 | 21,04 | - | - |
| п. Михайловский | 73 | 3375,68 | 46,24 | - | - |
| д. Новобарачаты | 128 | 7376,49 | 57,63 | - | - |
| п. Перехляй | 871 | 19128,87 | 21,96 | - | - |
| п. Плотниковский | 351 | 8626,75 | 24,58 | - | - |
| с. Поперечное | 67 | 4000,81 | 59,71 | - | - |
| с. Салтымаково | 54 | 2250,46 | 41,68 | - | - |
| д. Сарапки | 162 | 14502,94 | 89,52 | - | - |
| д. Скарюпино | 219 | 8501,72 | 38,82 | - | - |
| с. Тараданово | 770 | 15878,22 | 20,62 | - | - |
| д. Фомиха | 1 | 125,03 | 125,03 | - | - |
| д. Шевели | 911 | 26505,37 | 29,09 | - | - |
| д. Шевели (МКД) | 160 | 3167,40 | 19,80 | 1632,60 | 0,04 |

Итого, для достижения нормируемой жилищной обеспеченности в муниципальном округе требуется в течение расчетного срока дополнительно построить ок. 11 тыс. кв. м. жилищного фонда. Весь объем жилищного фонда приходится на многоквартирную жилую застройку.

Средняя площадь дома составляет 113 м2 = 2,5 х 45 (средний размер домохозяйства х жилищную обеспеченность). Дополнительно требуется строительство 3 многоэтажных жилых домов  =10727,79/4100 (средняя площадь дома по пгт. Зеленогорскому).

Соответственно требуется ок. 0,3 га новых жилых зон.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилищного фонда в санитарно-защитных зонах (далее СЗЗ) не допускается. Значительное влияние на размещение жилищного фонда на территориях с градостроительными ограничениями оказывают: производственные базы, складские помещения, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры. Данное обстоятельство требует проведения мероприятий по выносу источников негативного воздействия на жилую застройку, либо по сокращению санитарно-защитных зон с снижением вредного воздействия.

2.1.5.4. Учреждения обслуживания

Социальная инфраструктура – совокупность для нормальной жизнедеятельности населения материальных объектов (зданий, сооружений), различных инженерных коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Оценка существующей системы обслуживания и размещения объектов проведена в соответствии с МНГП, РНГП, СП.42.13330.2016. Расчетные показатели и радиусы обслуживания, предусмотрены в соответствии с местными нормативными документами, а также со СП 42.13330.2016.

По состоянию на 2023 год в муниципальном округе сложилась устойчивая система культурно-бытового обслуживания. Учреждения общепоселенческого значения и предприятия первичного обслуживания расположены в наиболее крупных населенных пунктах, а также в административном центре.

Таблица 21

Перечень и характеристика дошкольных образовательных учреждений

| № | Наименование учреждения | Местоположение | Количество учащихся |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектное | фактическое |  |
| 1 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Банновский детский сад» | с. Банново, ул. Центральная, д. 6А | 35 | 18 |  |
| 2 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Барачатский детский сад» | с. Барачаты, ул. Октябрьская, д. 9а | 75 | 32 |  |
| 3 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Борисовский детский сад» | с. Борисово, ул. Юбилейная, д. 16а | 70 | 54 |  |
| 4 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Зеленовский детский сад» | п. Зеленовский, ул. Школьная, д. 22 | 30 | 27 |  |
| 5 | Муниципальное бюджетно дошкольное образовательное учреждение «Зеленогорский детский сад №6 «Улыбка» | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 24 | 130 | 144 |  |
| 6 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Крапивинский детский сад №1 «Солнышко» | пгт. Крапивинский, ул. Кирова, д. 22 | 115 | 113 |  |
| 7 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Крапивинский детский сад «Светлячок» | пгт. Крапивинский, ул. Рекордная, д. 16 | 95 | 103 |  |
| 8 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Крапивинский детский сад «Росинка» | пгт. Крапивинский, ул. Мостовая, д. 25В | 95 | 121 |  |
| 9 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Красноключинский детский сад» | п. Красные Ключи, ул. Центральная, д. 10 | 15 | 10 |  |
| 10 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Мунгатский детский сад» | с. Каменка, ул. Парковая, д. 10 | 25 | 25 |  |
| 11 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Перехляйский детский сад» | п. Перехляй, ул. Школьная, д.7 | 30 | 28 |  |
| 12 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Тарадановский детский сад» | с. Тараданово, ул. Весенняя, д. 21 | 35 | 32 |  |
| 13 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Шевелевский детский сад» | д. Шевели, ул. Звездная, д. 1 | 60 | 60 |  |
|  | Итого |  | 810 | 767 |  |

Таблица 22

Перечень и характеристика общеобразовательных учреждений

| № | Наименование учреждения | Местоположение | Количество учащихся |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектное | фактическое |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Банновская основная общеобразовательная школа» | с. Банново, ул. Центральная, д. 2 | 240 | 240 |
| 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Барачатская основная общеобразовательная школа» | с. Барачаты, ул. Школьная, д. 1 | 155 | 116 |
| 3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Борисовская средняя общеобразовательная школа» | с. Борисово, ул. Кирова, д. 79 | 216 | 188 |
| 4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Зеленовская основная общеобразовательная школа» | п. Зеленовский, ул. Школьная, д. 18 | 150 | 78 |
| 5 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д.29 | 650 | 434 |
| 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Крапивинская средняя общеобразовательная школа» | пгт. Крапивинский, ул. Мостовая, д. 28, пгт. Крапивинский, ул. Юбилейная, д. 4 | 1350 | 1010 |
| 7 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красноключинская основная общеобразовательная школа» | п. Красные Ключи, ул. Новая, д. 7 | 150 | 45 |
| 8 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Мунгатская основная общеобразовательная школа» | с. Каменка, ул. Парковая, д. 6 | 260 | 92 |
| 9 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Перехляйская основная общеобразовательная школа» | п. Перехляй, ул. Школьная, д. 43 | 150 | 141 |
| 10 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тарадановская средняя общеобразовательная школа» | с. Тараданово, ул. Весенняя, д. 23 | 275 | 106 |
| 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шевелёвская средняя общеобразовательная школа» | д. Шевели, ул. Школьная, д. 2 | 464 | 230 |
| 12 | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Крапивинская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»сп | п. Каменный, ул. Мира, д.43 | 150 | 98 |
|  | Итого |  | 4210 | 2778 |

Таблица 23

Перечень и характеристика учреждений дополнительного образования

| № | Наименование учреждения | Местоположение | Количество учащихся |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектное | фактическое |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Крапивинский дом детского творчества | пгт. Крапивинский, ул. Юбилейная, д. 11а пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 62 | 1142 | 1142 |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Крапивинский Центр диагностики и консультирования» | пгт. Крапивинский, ул. Юбилейная, д. 4 | 1470 | 1470 |
|  | Итого |  | 1625 | 1625 |

Таблица 24

Перечень и характеристика объектов здравоохранения

| № | Наименование учреждения | Местоположение | Мощность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая площадь*, м2 | посещений в смену |  |
| ГБУЗ «Крапивинская районная больница» |  |  |  |  |  |
| 1 | ФАП с. Арсеново | с. Арсеново, ул. Почтовая, д. 31 | 120 | 20 |  |
| 2 | ФАП с. Банново | с. Банново, ул. Центральная, д. 10 а | 120 | 20 |  |
| 3 | ФАП д. Бердюгино | д. Бердюгино, ул. Центральная, д. 9 | 120 | 20 |  |
| 4 | ФАП п. Березовка | п. Березовка, ул. Школьная, д. 7 | 120 | 20 |  |
| 5 | ФАП д. Ключи | д. Ключи, ул. Новая, д. 1 | 120 | 20 |  |
| 6 | ФАП п. Красные Ключи | п. Красные Ключи, ул. Гагарина, д. 9 | 120 | 20 |  |
| 7 | ФАП с. Междугорное | с. Междугорное, ул. 60 лет Октября, д. 3 | 120 | 20 |  |
| 8 | ФАП п. Михайловский | п. Михайловский, пер. Тенистый, д. 2 | 120 | 20 |  |
| 9 | ФАП п. Перехляй | п. Перехляй, ул. Центральная, д. 14 Б | 120 | 20 |  |
| 10 | ФАП п. Плотниковский | п. Плотниковский, ул. Совхозная, д. 2-1 | 120 | 20 |  |
| 11 | ФАП д. Сарапки | д. Сарапки, ул. Центральная, д. 5, помещение 1 | 120 | 20 |  |
| 12 | ФАП д. Скарюпино | д. Скарюпино, ул. Совхозная, д. 4-2 | 120 | 20 |  |
| 13 | ФП п. Зеленовский | п. Зеленовский, ул. Совхозная, з/у 21А (модульное здание) | 120 | 20 |  |
| 14 | ФП п. Каменный | п. Каменный, ул. Молодежная, з/у 2б (модульное здание) | 120 | 20 |  |
| 15 | ВА с. Барачаты | с. Барачаты, ул. Октябрьская, д. 9 | 120 | 30 |  |
| 16 | ВА с. Борисово | с. Борисово, ул. Юбилейная, д. 16/1 | 120 | 30 |  |
| 17 | ВА с. Каменка | с. Каменка, ул. Почтовая, д. 16 | 120 | 20 |  |
| 18 | ВА с. Тараданово | с. Тараданово, ул. Целинная, д. 4 | 120 | 20 |  |
| 19 | ВА д. Шевели | д. Шевели, ул. Школьная, д. 7 | 180 | 30 |  |
| 20 | Детское поликлиническое отделение | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 31 | 144 | 24 |  |
| 21 | Районная поликлиника | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 31 | 1326 | 221 |  |
| 22 | Крапивинская поликлиника | пгт. Крапивинский, ул. 60 лет Октября, д. 17 | 1380 | 230 |  |
| 23 | Стационар для взрослых и детей | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 31 | 438 | 73 койко-мест |  |
| 24 | Станция (подстанция) скорой помощи | пгт. Крапивинский, ул. 60 лет Октября, д. 17 | 2 автомобиля |  |  |
| 25 | Станция (подстанция) скорой помощи | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 31 | 1 автомобиль |  |  |
| 26 | Передвижной ФАП | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 31 | 1 автомобиль |  |  |
| 27 | Передвижной флюорограф | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 31 | 1 автомобиль |  |  |
| 28 | Медицинский кабинет в Зеленогосркой СШ | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 29 | 120 | 20 |  |
| 29 | Медицинский кабинет в Крапивинской СШ | пгт. Крапивинский, улица Мостовая, д. 28 | 120 | 20 |  |
|  | Итого |  | 5868 | 925 посещений в смену, 73 койко-мест, 5 автомобилей |  |

*-Мощность определена ориентировочно.

Таблица 25

Перечень и характеристика учреждений бытового и коммунального обслуживания

| № | Наименование учреждения | Местоположение | Количество объектов | Мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отделения связи: | 16 отделений |  |  |
| 1.1 | Отделение почтовой связи №652440 | пгт. Крапивинский, ул. Юбилейная, д. 2 | 1 объект | - |
| 1.2 | Отделение почтовой связи №652449 | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 38 | 1 объект | - |
| 1.3 | Отделение почтовой связи №652452 | с. Борисово, ул. Геологов, д. 3 | 1 объект | - |
| 1.4 | Отделение почтовой связи №652466 | д. Шевели, ул. Московская, д. 1 | 1 объект | - |
| 1.5 | Отделение почтовой связи №652461 | с. Каменка, ул. Почтовая, д. 12 | 1 объект | - |
| 1.6 | Отделение почтовой связи №652451 | п. Перехляй, ул. Центральная, д. 13 | 1 объект | - |
| 1.7 | Отделение почтовой связи №652453 | с. Тараданово, ул. Садовая, д. 11 | 1 объект | - |
| 1.8 | Отделение почтовой связи №652445 | с. Банново, ул. Центральная, д. 6 | 1 объект | - |
| 1.9 | Отделение почтовой связи №652460 | п. Зеленовский, ул. Школьная, д. 16 | 1 объект | - |
| 1.10 | Отделение почтовой связи №652443 | с. Барачаты, ул. Октябрьская, д. 1 | 1 объект | - |
| 1.11 | Отделение почтовой связи №652448 | п. Красные Ключи, ул. Гагарина, д. 10 | 1 объект | - |
| 1.12 | Отделение почтовой связи №652450 | п. Каменный, ул. Мира, д. 51 | 1 объект | - |
| 1.13 | Отделение почтовой связи №652455 | п. Березовка, ул. Лесная, д. 10 | 1 объект | - |
| 1.14 | Отделение почтовой связи №652463 | с. Междугорное, ул. 60 лет Октября, д. 3 | 1 объект | - |
| 1.15 | Отделение почтовой связи №652462 | с. Арсеново, ул. Почтовая, д. 45 | 1 объект | - |
| 1.16 | Отделение почтовой связи №652465 | д. Ключи, ул. Центральная, д. 34 | 1 объект | - |
| 2 | Объекты розничной торговли и общественного питания | 152 объекта |  |  |
| 2.1 | торговые объекты | - | 133 объектов | 11800 м2 |
| 2.2 | аптеки и аптечные магазины | - | 2 объекта | 83 м2 |
| 2.3 | аптечные киоски и пункты | - | 9 объектов | 225 м2 |
| 2.4 | предприятия общественного питания |  | 8 объектов | 1800 м2, 522 места |
| 2.5 | ярмарки | 9 объектов, 529 мест |  |  |
| - | универсальные (без ярмарок выходного дня) |  | 5 объектов | 361 место |
| - | специализированные по продаже в основном продовольственных товаров |  | 2 объекта | 135 мест |
| - | специализированные по продаже в основном непродовольственных товаров |  | 2 объекта | 33 места |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания: | 57 объектов |  |  |
| 3.1 | техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | - | 6 объектов | - |
| 3.2 | услуги парикмахерских | - | 12 объектов | - |
| 3.3 | ремонт, окраска и пошив обуви |  | 2 объекта |  |
| 3.4 | ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий |  | 5 объектов | - |
| 3.5 | изготовление и ремонт мебели |  | 1 объект | - |
| 3.6 | ремонт и строительство жилья и других построек |  | 6 объектов | - |
| 3.7 | услуги фотоателье |  | 2 объекта | - |
| 3.8 | ритуальные услуги |  | 8 объектов | - |
| 3.9 | прочие виды бытовых услуг |  | 14 объектов | - |
| 4 | Крапивинская станция по борьбе с болезнями животных | пгт. Крапивинский, ул. Мостовая, д. 34 | 1 объект | 215,6 м2 |
| 5 | Отделения банков | 4 объекта |  |  |
| 5.1 | Почта Банк | пгт. Крапивинский, ул. Юбилейная, д. 2А | 1 объект | - |
| 5.2 | Совкомбанк | пгт. Крапивинский, ул. Советская, д. 20 | 1 объект | - |
| 5.3 | Сбербанк | пгт. Крапивинский, ул. Советская, д. 36 | 1 объект | - |
| 5.4 | Сбербанк | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 38 | 1 объект | - |
|  | Гостиницы | 4 объекта |  |  |
| 6 | Гостиница при Многофункциональном спортивном комплексе | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 1 | 1 объект | Вместимость – 89 человек |
|  | Спальный корпус при санатории «Борисовский» | с. Борисово | 1 объект | Вместимость – 210 человек |

*-Мощность определена ориентировочно.

Таблица 26

Перечень и характеристика учреждений культурно-досугового типа

| № | Наименование учреждения | Местоположение | Мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь, м2 | Вместимость, мест |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Клубная система Крапивинского округа» |  |  |  |  |
| 1 | Арсеновский отдел Каменского сельского Дома культуры МБУК «КСКО» | с. Арсеново, ул. Почтовая, д. 40 | 15 | 40 |
| 2 | Банновский сельский Дом культуры (МБУК «КСКО» Банновский СДК) | с. Банново, ул. Центральная, д. 6 | 638 | 179 |
| 3 | Барачатский сельский Дом культуры (МБУК «КСКО» Барачатский СДК) | с. Барачаты, ул. Юбилейная, д. | 262 | 154 |
| 4 | Бердюгинский сельский клуб (МБУК «КСКО» Бердюгинский СК) | д. Бердюгино, ул. Школьная, д. 3 | 20 | 100 |
| 5 | Борисовский сельский Дом культуры» (МБУК «КСКО» Борисовский СДК) | с. Борисово, ул. Кооперативная, д. 15 | 107 | 156 |
| 6 | Зеленовский сельский Дом культуры (МБУК «КСКО» Зеленовский СДК) | п. Зеленовский, ул. Школьная, д. 27 | 145 | 150 |
| 7 | Каменный сельский Дом культуры (МБУК «КСКО» Каменный СДК) | п. Каменный, ул. Мира, д. 17 | 55 | 150 |
| 8 | Каменский сельский Дом культуры (МБУК «КСКО» Каменский СДК) | с. Каменка, ул. Почтовая, д. 17а | 56 | 73 |
| 9 | Ключевской сельский Дом культуры (МБУК «КСКО» Ключевской СК) | д. Ключи, ул. Таежная, д. 19 | 133,1 | 50 |
| 10 | Крапивинский дворец культуры (МБУК «КСКО» Крапивинский ДК) | пгт. Крапивинский, ул. Юбилейная, д. 17 | 290 | 240 |
| 11 | Красно Ключенский сельский Дом культуры (МБУК «КСКО» Красно Ключинский СДК) | п. Красные Ключи, ул. Ленина, д. 12 | 29 | 150 |
| 12 | Междугорский сельский Дом культуры (МБУК «КСКО» Междугорский СДК) | с. Междугорное, ул. 60 лет Октября, д. 1 | 113 | 150 |
| 13 | Перехляйский сельский Дом культуры (МБУК «КСКО» Перехляйский СДК) | п. Перехляй, ул. Центральная, д. 14 | 110 | 90 |
| 14 | Плотниковский сельский Дом культуры (МБУК «КСКО» Плотниковский СДК) | п. Плотниковский, ул. Школьная, д. 2 | 66 | 84 |
| 15 | Сарапкинский отдел Шевелевского сельского Дома культуры МБУК «КСКО» | д. Сарапки. ул. Центральная, д. 5 | 9 | 40 |
| 16 | Скарюпинский сельский клуб («МБУК «КСКО» Скарюпинский СК)» | д. Скарюпино, ул. Школьная, д. 18 | 36 | 50 |
| 17 | Тарадановский сельский Дом культуры (МБУК «КСКО» Тарадановский СДК) | с. Тараданово, ул. Садовая, д. 8 | 19 | 80 |
| 18 | Шевелевский сельский Дом культуры (МБУК «КСКО» Шевелевский СДК) | д. Шевели, ул. Московская, д. 1а | 464 | 129 |
| 19 | Зеленогорский Дом культуры (МБУК «КСКО» Зеленогорский ДК) | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 29 | 1056* | 176 |
| 20 | Зеленогорский клуб ветеранов МБУК «КСКО» | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 38 | 80 | 14* |
| 21 | Крапивинский клуб ветеранов МБУК «КСКО» | пгт. Крапивинский, ул. Кирова, д. 45 | 74 | 70 |
|  | Итого |  | 3777,10* | 2325* |

*-Мощность определена ориентировочно.

Таблица 27

Перечень и характеристика учреждений физкультурно-спортивного назначения

| № | Наименование учреждения |  | Местоположение |  | Вместимость, мест* |  | Общая площадь, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений в составе жилой застройки | пгт. Крапивинский ул. Юбилейная, д. 17а |  | 52 |  | 312 |  |  |
| 2 | Территория плоскостных спортивных сооружений в составе жилой застройки | пгт. Зеленогорский ул. Центральная, д. 50 |  | 220 |  | 1317 |  |  |
| 3 | Спортивные залы, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - общего пользования | пгт. Крапивинский ул. 60 лет Октября, д. 17Б |  | 108 |  | 648 |  |  |
| 5 | - общего пользования | пгт. Зеленогорский ул. Центральная, д. 25 |  | 12 |  | 72 |  |  |
| 6 | Бассейн (открытый и закрытый общего пользования) | с. Борисова, ул. Санаторная, д. 1 |  | 12 |  | 72 |  |  |
|  | Итого |  |  | 404 |  | 2421 |  |  |

*-Мощность определена ориентировочно.

Таблица 28

Перечень и характеристика учреждений библиотечного типа

| № | Наименование учреждения | Местоположение | Вместимость, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс.ед.хран. |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Крапивинская центральная библиотека» Управления культуры Крапивинского муниципального района Кемеровской области |  |  |
| 1 | Крапивинская центральная библиотека | пгт. Крапивинский, ул. Советская, д 14 | 26,800 |
| 2 | Детская библиотека | пгт. Крапивинский, ул. Советская, д 14 | 16,419 |
| 3 | Филиал №1 Банновская сельская библиотека | с. Банново, ул. Центральная, д. 6 | 11,700 |
| 4 | Филиал №2 Барачатская сельская библиотека | с. Барачаты, ул. Юбилейная, д. 25 | 12,043 |
| 5 | Филиал №3 Бердюгинская сельская библиотека | д. Бердюгино, ул. Школьная, д. 3 | 4,256 |
| 6 | Филиал № 4 Борисовская сельская библиотека | с. Борисово, ул. Геологов, д. 15 | 18,690 |
| 7 | Филиал № 5 Долгополовская сельская библиотека | д. Долгополово, ул. Мира, д. 17 | 4,697 |
| 8 | Филиал № 6 Каменская сельская библиотека | с. Каменка, ул. Почтовая, д. 17А | 11,893 |
| 9 | Филиал № 7 Каменная сельская библиотека | п. Каменный, ул. Мира, д. 17 | 8,241 |
| 10 | Филиал № 8 Ключевская сельская библиотека | д. Ключи, ул. Таежная, д. 21 | 10,038 |
| 11 | Филиал № 10 Красноключинская сельская библиотека | п. Красные Ключи, ул. Ленина, д. 12 | 7,158 |
| 12 | Филиал № 11 Скарюпинская сельская библиотека | д. Скарюпино, ул. Школьная, д. 18 | 3,497 |
| 13 | Филиал № 12 Междугорная сельская библиотека | с. Междугорное, ул. 60 лет Октября, д. 1 | 5,154 |
| 14 | Филиал № 13 Михайловская сельская библиотека | п. Михайловский, ул. Кооперативная, д. 1 | 6,407 |
| 15 | Филиал № 15 Перехляйская сельская библиотека | п. Перехляй, ул. Центральная, д. 11 | 13,621 |
| 16 | Филиал № 17 Плотниковская сельская библиотека | п. Плотниковский, ул. Школьная, д. 2 | 5,745 |
| 17 | Филиал № 20 Сарапкинская сельская библиотека | д. Сарапки, ул. Центральная, д. 5-2 | 2,245 |
| 18 | Филиал № 21 Тарадановская сельская библиотека | с. Тараданово, ул. Весенняя, д. 17 | 10,625 |
| 19 | Филиал № 22 Шевелёвская сельская библиотека | д. Шевели, ул. Московская, д. 1А | 6,507 |
| 20 | Филиал № 24 Зеленогорская городская библиотека | п. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 38 | 14,121 |
| 21 | Филиал № 25 Берёзовская сельская библиотека | п. Березовка ул. Школьная, д. 71 | 5,615 |
| 22 | Филиал № 26 Зеленовская сельская библиотека | п. Зеленовский, ул. Советская, д. 20 | 7,427 |
| 23 | Филиал № 27 Зеленогорская детская библиотека | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 38 | 5,399 |
|  | Итого |  | 218,298 |

Таблица 29

Перечень и характеристика учреждений административного назначения

| № | Наименование учреждения | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Крапивинского муниципального округа | пгт. Крапивинский, ул. Юбилейная, д. 15 |
| 2 | Крапивинский городской отдел территориального управления администрации Крапивинского муниципального округа | пгт. Крапивинский, ул. Юбилейная, д. 2 |
| 3 | Зеленогорский городской отдел территориального управления администрации Крапивинского муниципального округа | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, 38 |
| 4 | Борисовский отдел территориального управления администрации Крапивинского муниципального округа | с. Борисово, ул. Геологов, д. 1А |
| 5 | Шевелевский отдел территориального управления администрации Крапивинского муниципального округа | д. Шевели, ул. Московская, д. 3 |
| 6 | Каменский отдел территориального управления администрации Крапивинского муниципального округа | с. Каменка, ул. Почтовая, д. 17 |
| 7 | Тарадановский отдел территориального управления администрации Крапивинского муниципального округа | с. Тараданово, ул. Кооперативная, д. 18 |
| 8 | Банновский отдел территориального управления администрации Крапивинского муниципального округа | с. Банново, ул. Центральная, д. 6 |
| 9 | Зеленовский отдела территориального управления администрации Крапивинского муниципального округа | п. Зеленовский, ул. Советская, д. 18 |
| 10 | Барачатский отдел территориального управления администрации Крапивинского муниципального округа | с. Барачаты, ул. Юбилейная, д. 23 |
| 11 | Крапивинский сельский отдел территориального управления администрации Крапивинского муниципального округа | пгт. Крапивинский, ул. Юбилейная, д. 2 |

Таблица 30

Перечень и характеристика учреждений социального обслуживания

| № |  | Наименование учреждения | Местоположение | Проектная мощность, чел. | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального округа Кемеровской области |  | пгт. Крапивинский ул. Школьная, д. 7А | 21 | 126* |
|  | Итого |  |  | 21 | 126* |

*-Мощность определена ориентировочно.

Таблица 31

Перечень и характеристика объектов пожарной безопасности

| № | Наименование учреждения | Местоположение | Численность рабочих, чел. | Количество пожарных автомобилей, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожарная часть №15 | д. Шевели, ул. Школьная, д. 2А | 11* | 2* |

*-Мощность определена ориентировочно.

Таблица 32

Перечень и характеристика объектов отдыха и туризма

| № | Наименование учреждения | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многофункциональный спортивный комплекс | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 1 |
| 2 | Санаторий «Борисовский» | с. Борисово |
| 3 | Ипподром | вблизи с. Кабаново |

Таблица 33

Перечень учреждений религиозного назначения

| № | Наименование учреждения | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Церковь Николая Чудотворца | пгт. Крапивинский, ул. Кирова, д. 47 |
| 2 | Владимирская церковь | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 34 |
| 3 | Православный храм | д. Шевели, ул. Школьная, д. 4 |

Уровень обеспеченности учреждениями обслуживания в муниципальном округе приближен к нормативному. Существует необходимость осуществления мероприятий по строительству сети учреждений обслуживания, планомерному их размещению в соответствии с прогнозируемой схемой расселения и доведения размеров сети до уровня современных требований административного и культурного центра.

2.1.5.5. Сельскохозяйственные, производственные и коммунально-складские территории

Основным видом производства промышленной продукции в муниципальном округе на 2023 год является сельское хозяйство.

Промышленное производство

Добывающая промышленность

На территории Крапивинского м.о действует предприятие по добыче строительного камня ООО «Крапивинский карьер» и предприятие по изучению недр ЗАО «Сибирское».

Деревообрабатывающая промышленность

На территории Крапивинского м.о действуют 2 предприятия ООО «Велес», ООО «СибЛесСбыт».

Строительная промышленность

На территории Крапивинского м.о действует предприятие по производству железобетонных изделий ЗАО «Зеленогорский завод железобетонных изделий».

Пищевая промышленность

На территории Крапивинского м.о действуют предприятия по производству хлебобулочных изделий: ИП Афонасьева К.В., ИП Ельцов А.Ю., ПК «Крапивинский».

Таблица 34

Перечень действующих производственных, коммунально-складских предприятий

| № | Наименование предприятия | Адрес | Вид деятельности | Продукция | Числен-ность работни-ков | Собственность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Зеленогорский завод железобетонных изделий» | пгт. Зеленогорский, АБК | Производство изделий из бетона для использования в строительстве | Плиты, лотки, сваи, кольца стеновые, перемычки | 68 | Частная |
| 2 | ООО «Крапивинский карьер» | пгт. Крапивинский, ул. Мостовая, д. 32д | 08.11 - Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев | Щебень базальтовый, щебеночно-песчаная смесь, песок, камень бутовый | 21 | Частная |
| 3 | ООО «Тарадановский каменный карьер» | Г. КЕМЕРОВО, ПР-КТ КУЗНЕЦКИЙ, Д.4, КАБИНЕТ 205 | 08.11 - Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев | Щебень базальтовый, щебеночно-песчаная смесь, песок, камень бутовый | 20 | Частная |
| 4 | ИП Афанасьева К.В. | п. Березовка, ул. Лесная, 12 | 10.71 - Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | Изделия кондитерские пастильные, мармелад | 5 | Частная |
| 5 | ИП Ельцов А.Ю | пгт. Крапивинский, ул. Лесозаводская, д. 23 | 10.71 - Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | Хлеб, хлебобулочные изделия | 5 | Частная |
| 6 | ПК «Крапивинский» | пгт. Крапивинский, ул. Юбилейная, д. 11Б | 10.71.1 - Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения | нд | 5 | Частная |
| 7 | ООО «Велес» | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 3 | 02.20 - Лесозаготовки | нд | 11 | Частная |
| 8 | ООО «СибЛесСбыт» | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 64 | 02.10 - Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | нд | 2 | Частная |
| 9 | ЗАО «Сибирское» | пгт. Крапивинский | 74.20.2 – Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы | нд | 7 | Частная |
| 10 | ООО «Бренд-Вуд» | пгт. Крапивинский, ул. Летная, д. 1 | 31.0 - Производство мебели | нд | 1 | Частная |

Агропромышленный комплекс

Растениеводство

На территории расположены крупные предприятия по выращиванию зерновых и однолетних культур: ООО «Барачатское», ООО «Банновское», ООО «Златозара».

Также сельскохозяйственную деятельность осуществляют КФХ и ЛПХ.

Животноводство

На территории округа расположены предприятия по животноводству: ООО «Агрохолдинг «Кузбасский», ИП Варсобин Андрей Сергеевич, ИП Малашкина Ольга Владимировна, ИП Полухин Сергей Николаевич.

Также деятельность осуществляют КФХ и ЛПХ.

Таблица 35

Перечень действующих сельскохозяйственных предприятий

| № | Наименование предприятия | Адрес | Вид Деятельности по ОКВЭД | Продукция (количество) | Числен-ность работни-ков | Собственность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Банновское» | с. Банново, ул. им. Николаева В.С., 16 | 01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | озимая и яровая пшеница, ячмень, овёс, горох, рапс (18,2 тыс. тонн) | 33 | Частная |
| 2 | ООО «Барачатское» | с. Барачаты, ул. Юбилейная, д. 38 | 01.1 Выращивание однолетних культур | Зерно (1000 тонн) | 50 | Частная |
| 3 | ООО «Междугорное» | пгт. Крапивинский, ул. Кирова, д. 1А | 01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Зерно (15 тыс.тонн) | 11 | Частная |
| 4 | ООО «Агрохолдинг «Кузбасский» | с. Борисово, ул. Геологов, д. 1А | 01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | Молоко, мясо (2,609 тыс. голов) | 94 | Частная |
| 5 | ООО «АПК «Хутор» | д. Сарапки, ул. Зареченская, 152 | 01.1 Выращивание однолетних культур | Картофель (40 тыс. тонн) | 20 | Частная |
| 6 | ООО «Плотниковское» | п. Красные Ключи, ул. Гагарина, 5 | 01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Картофель, огурцы (10 тыс. тонн)) | 9 | Частная |
| 7 | ООО «Златозара» | п. Каменный, ул. Мира, 43 | 01.11.2 Выращивание зернобобовых культур | Зерно пшеницы, пшеничная мука (50 тыс. тонн) | 29 | Частная |
| 8 | ООО «Золотая Нива» | с. Тараданово, ул. Кооперативная, 5 | 01.1 Выращивание однолетних культур | Овсяная крупа (40 тыс. тонн) | 20 | Частная |
| 9 | ИП Полухин Николай Иванович | п. Зеленовский, ул. Советская, д. 49А | 01.11.1 Выращивание зерновых культур | нд | 1 | Частная |
| 10 | ООО «СибАгроРесурс» | с. Тараданово, ул. Кооперативная, 5 | 01.50 Смешанное сельское хозяйство | Зерновые культуры (2000 тонн) | 2 | Частная |
| 11 | ООО «СПК «Зеленовский» | п. Зеленовский, ул. Советская, 36, 3 | 01.13.3 Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина | Картофель, морковь, свекла (2 тонн) | 1 | Частная |
| 12 | ИП Брюхачев Николай Владимирович | с. Тараданово | 01.13.3 Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина | Картофель (2000 тонн) | 1 | Частная |
| 13 | ИП Варсобин Андрей Сергеевич | пгт. Крапивинский | 01.4 Животноводство | нд | 1 | Частная |
| 14 | ИП Гергет Иван Иванович | с. Каменка | 01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | нд | 1 | Частная |
| 15 | ИП Малашкина Ольга Владимировна | д Кабаново | 01.41.11 Разведение молочного крупного рогатого скота, кроме племенного | Крупный рогатый скот (37 голов) | 1 | Частная |
| 16 | ИП Полухин Сергей Николаевич | п. Зеленовский | 01.42.11 Разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др., на мясо | Крупный рогатый скот (20 голов) | 1 | Частная |

Рыболовство

Под рыболовством, в соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» понимается деятельность по вылову, приемке, переработке и транспортировке водных биоресурсов, то есть вся технологическая цепочка от вылова рыбы до реализации выработанной из нее рыбной продукции.

Особо ценные водоемы рыбохозяйственного значения на территории отсутствуют. Рыбохозяйственные заповедные зоны не установлены. Рыбохозяйственные зоны водотоков и водоемов в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 06.10.2008 № 743 «Об утверждении правил установления рыбоохранных зон» по размерам совпадают с границами водоохранных зон данных водотоков и водоемов.

В Крапивинском м.о. отсутствуют рыбопромысловые участки.

Охотничий промысел

На территории округа действует Общественная организация охотников и рыболовов Крапивинского района.

Дикорастущие ресурсы

Вблизи населенных пунктов присутствуют запасы дикоросов: пихта сибирская, житняк гребневидный, полевица виноградниковая, полевица тонкая, обыкновенная, лук угловатый, лук поникающий, слизун, мангыр, лук косой, лук мелкосетчатый, колба, лук красноватый, полевица побегообразующая, лисохвост тростниковый, вздутый, спаржа лекарственная, спаржа съедобная, астрагал болотный, бекмания обыкновенная, гусеницевидная, бекмания восточная, берёза пушистая, или белая, берёза повислая, или бородавчатая, вейник седеющий, лук скорода, шнитт, вейник наземный, конопля посевная, тмин обыкновенный, боярышник кроваво, пырейник собачий, вейник Лангсдорфа, пырейник волокнистый, пырейник Гмелина, пырейник (регнерия) изменчивый, пырей узкочешуйный, пырейник смешиваемый, кострец Пампелла, костер сибирский, пырейник якутский, волоснец сибирский, полевичка волосистая, овсяница ложноовечья, овсяница валлисская, типчак, земляника лесная, зверобой продырявленный, ячмень гривистый, кохия простертая, лиственница сибирская, чина алеутская, чина болотная, чина гороховидная, овсяница арктическая (Ричардсона), чина весенняя, люцерна плоскоплодная, донник зубчатый, чина луговая, эспарцет песчаный, эспарцет дикий, мак голостебельный, пастернак дикий, тимофеевка альпийская, клюква болотная, тимофеевка степная, черемуха обыкновенная, птичья, сосна обыкновенная, мятлик узколистный, мятлик Крылова, мятлик альпигенный, мятлик лесной, мятлик обыкновенный, мятлик сизый, смородина темно, смородина щетинистая, мятлик болотный, тополь дрожащий, осина, роза майская, ежевика сизая, малина сахалинская, роза иглистая, щавель обыкновенный, кислый, щавель пирамидальный, спирея иволистная, таволга иволистная, клевер пашенный, клевер золотистый, щавель водный, клевер средний, клевер люпиновый, клевер земляничный, пустоягодник, вика приятная, горошек приятный, вика тонколистная (горошек тонколистный), вика лесная (горошек лесной), вика однопарная, княженика арктическая, поленика, мамура, терескен серый (роговидный), ломкоколосник ситниковый, солодка уральская, сосна сибирская, копеечник забытый, мятлик урсульский, смородина лежачая или Моховка, мятлик Марии, донник ароматный, донник душистый, копеечник южносибирский, лук тувинский.

2.1.5.6. Режимные объекты

На территории Крапивинского м.о. отсутствуют режимные объекты.

2.1.5.7. Зоны особого назначения

Обращение с твердыми коммунальными отходами

В соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 № 152, планирование и дислокация объектов временного накопления отходов, нормативное количество транспортных средств для их вывоза, мероприятия по удалению отходов из частного сектора, рекреационных зон определяются на основе генеральных схем очистки территорий муниципальных образований, которые утверждаются органами местного самоуправления не реже чем один раз в пять лет.

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами Кемеровской области - Кузбасса, утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.10.2022 г №696, на территории округа сбор и вывоз отходов и мусора от населения Крапивинского м.о. осуществляется на полигон ООО «Спецавтохозяйство», г. Ленинск-Кузнецкий, территория Северной промзоны.

На территории округа потребители обязаны осуществлять раздельное накопление ТКО в случае, если в местах (на площадках) накопления ТКО установлены отдельные контейнеры для соответствующих видов ТКО.

Согласно Схеме обращения с отходами на территории Крапивинского м.о. расположена несанкционированная территория размещения ТКО площадью 9,0 га, расположенной в 5 км юго-западнее пгт Зеленогорский, на правом склоне р. Малая Чернолеска, кадастровый номер земельного участка 42:05:0108002:240.

Региональные операторы обеспечивают раздельный сбор и вывоз ТКО из мест (площадок) накопления ТКО, на которых установлены отдельные контейнеры для соответствующих видов ТКО. Согласно территориальной схеме обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами Кемеровской области - Кузбасса, на территории округа расположено 303 контейнерные площадки (372 контейнера, суммарная емкость контейнеров 1031,97 м3).

Одним из необходимых условий создания рентабельной системы селективного сбора отходов от населения является разделение мусора населением на пищевой и непищевой, что намного упрощает в дальнейшем сортировку на местах. Порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

На территории муниципального образования расположено 19 действующих кладбищ.

Таблица 36

Площадь кладбищ традиционного захоронения

| № | Наименования населенных пунктов | Местоположение | Существующая площадь кладбища, га | Свободная площадь кладбища, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Крапивинский м.о. |  |  |  |
| 1 | пгт. Зеленогорский | ЗУ с КН 42:05:0117001:980 | 1,2621 | - |
| 2 | пгт. Зеленогорский | ЗУ с КН 42:05:0117001:1125 | 3,7224 | - |
| 3 | д. Змеинка | ЗУ с КН 42:05:0202001:10 | 0,6668 | - |
| 4 | с. Банново | ЗУ с КН 42:05:0104001:1009 | 2,0571 | - |
| 5 | п. Михайловский | ЗУ с КН 42:05:0104002:375 | 0,7865 | - |
| 6 | с. Барачаты | ЗУ с КН 42:05:0101001:1893 | 0,9732 | - |
| 7 | д. Скарюпино | ЗУ с КН 42:05:0101004:503 | 0,8093 | - |
| 8 | п. Красные Ключи | ЗУ с КН 42:05:0101004:509 | 0,4478 | - |
| 9 | д. Кабаново | ЗУ с КН 42:05:0101004:502 | 0,4389 | - |
| 10 | с. Арсеново | ЗУ с КН 42:05:0114002:76 | 1,7947 | - |
| 11 | д. Ключи | ЗУ с КН 42:05:0114002:74 | 1,0330 | - |
| 12 | с. Каменка | ЗУ с КН 42:05:0113002:47 | 1,3365 | - |
| 13 | п. Каменный | ЗУ с КН 42:05:0107002:480 | 0,7438 | - |
| 14 | п. Перехляй | ЗУ с КН 42:05:0106003:794 | 1,3513 | - |
| 15 | д. Долгополово | ЗУ с КН 42:05:0115003:128 | 0,5915 | - |
| 16 | с. Тараданово | ЗУ с КН 42:05:0115002:295 | 2,3954 | - |
| 17 | д. Сарапки | ЗУ с КН 42:05:0000000:296 | 0,6233 | - |
| 18 | п. Березовка | ЗУ с КН 42:05:0103003:591 | 1,2252 | - |
| 19 | д. Шевели | ЗУ с КН 42:05:0102002:1379 | 0,4052 | - |
|  | с. Поперечное | в южной части на выезде из села | 0,2000 |  |
|  | Итого: | - | 22,8640 |  |

На территории Крапивинского м.о. расположено 4 скотомогильника:

Таблица 37

Характеристика скотомогильников Крапивинского м.о.

| № п/п | Местоположение | Площадь, м2 | Кадастровый номер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кемеровская область, Крапивинский муниципальный район, Шевелевское сельское поселение, в 260 метрах восточнее п. Березовка | 27 | 42:05:0103004:468 |
| 2 | Российская Федерация, Кемеровская область, Крапивинский район, д. Скарюпино, 5 метров влево от забора дома № 20 по ул. Совхозная и 20 метров от дороги | 64 | 42:05:0101002:438 |
| 3 | Кемеровская область, Крапивинский район, Крапивинский муниципальный район, Барачатское сельское поселение, в 720 метрах в Южном направлении от границы п. Красные Ключи | 230 | 42:05:0101004:465 |
| 4 | Кемеровская область, Крапивинский муниципальный район, Банновское сельское поселение, в 133 метрах в северо-западном направлении от с Банново | 118 | 42:05:0104002:183 |

2.1.5.8. Ландшафтно-рекреационные территории

Существующее расположение зеленых территорий общего пользования носит дисперсный характер. Озеленение жилой застройки в большинстве случаев отсутствует. Предлагается благоустройство и озеленение территорий санитарно-защитных зон.

Предусмотрено увеличение площади зеленых насаждений общего пользования и открытых спортивных сооружений. Кроме того, потребуется озеленение санитарно-защитных зон (СЗЗ) промышленных предприятий и коммунально-складских территорий согласно нормативу: для предприятий III, IV, V классов – не менее 60 % площади СЗЗ.

2.1.5.9. Транспортная инфраструктура

На территории муниципального образования функционирует автомобильный и трубопроводный транспорт.

2.1.5.9.1. Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

На территории округа отсутствует железнодорожный транспорт. Но находится в зоне транспортной доступности до узловых основных железнодорожных станций хорошо развитой сети железных дорог Кузбасского отделения Западно-Сибирской железной дороги), - городов Кемерово и Ленинск-Кузнецкий. Расстояние от пгт. Крапивинский до железнодорожной станции

г. Кемерово - около 75 км, до железнодорожной станции г. Ленинск-Кузнецкий – около 62км (через Панфилово).

Автомобильные дороги и автомобильный транспорт

Основу сети автодорог общего пользования составляют автомобильные дороги, проходящие по территории муниципального округа, регионального и межмуниципального значения, формирующие внутренние связи между населенными пунктами.

Остальные автомобильные дороги муниципального образования имеют местное значение и относятся к дорогам общего пользования, имеют дорожную одежду с переходным типом покрытия.

Таблица 38

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

| № | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Характеристики ЗОУиТ, м | Протяженность, км | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32 ОП РЗ К-107 | Панфилово - Крапивинский | Придорожная полоса – 75 | 27,706 | I |
| 2 | 32 ОП РЗ К-108 | «Панфилово – Крапивинский» - Банново | Придорожная полоса – 75 | 14,520 | I |
| 3 | 32 ОП РЗ К-109 | «Панфилово – Крапивинский» - Борисово | Придорожная полоса – 75 | 18,633 | I |
| 4 | 32 ОП РЗ К-110 | Чусовитино - Борисово - Каменка - Арсеново | Придорожная полоса – 75 | 41,354 | I |
| 5 | 32 ОП РЗ К-111 | «Панфилово – Крапивинский» - Каменный | Придорожная полоса – 75 | 6,5 | I |
| 6 | 32 ОП РЗ К-112 | Крапивинский - Поперечное - Каменка | Придорожная полоса – 75 | 28,135 | I |
| 7 | 32 ОП РЗ К-113 | Подъезд к с. Тараданово | Придорожная полоса – 75 | 9,780 | I |
| 8 | 32 ОП РЗ К-114 | «Панфилово – Крапивинский» - Плотниковский - Березовка | Придорожная полоса – 75 | 22,268 | I |
| 9 | 32 ОП РЗ К-115 | Крапивинский - Зеленогорский | Придорожная полоса – 75 | 15,426 | I |
| 10 | 32 ОП РЗ К-116 | Березовка - Сарапки | Придорожная полоса – 75 | 4,558 | I |
| 11 | 32 ОП РЗ К-118 | Тараданово - Карьер «Елбак» | Придорожная полоса – 75 | 0,854 | I |
| 12 | 32 ОП РЗ К-119 | Перехляй - Бердюгино | Придорожная полоса – 75 | 4,786 | I |
| 13 | 32 ОП РЗ К-75 | Подъезд к д. Сарапки | Придорожная полоса – 75 | 8,6 | I |
| 14 | 32 ОП РЗ К-76 | Подъезд к п. Зеленовский | Придорожная полоса – 75 | 5,510 | I |
| 15 | 32 ОП РЗ К-82 | Подъезд к с. Барачаты | Придорожная полоса – 75 | 8,2 | I |
| 16 | 32 ОП РЗ Р-67 | Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга | Придорожная полоса – 75 | 233,0 | I |

Таблица 39

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Крапивинский муниципальный район»

| № п/п | Наименование линейного объекта (улица, дорога) | Протяжён-ность, км | Категория (магистральные или местного значения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Мельковское сельское поселение | 34,3 |  |
| 1.1. | поселок Перехляй | 12,6 |  |
| 1.1.1. | ул. Лесная, дом№1-дом№14 | 0,3 | местного значения |
| 1.1.2. | ул. Молодежная, дом№1-дом№19 | 0,4 | местного значения |
| 1.1.3. | ул. Владимира Черданцева, дом №1-дом №15 | 0,4 | местного значения |
| 1.1.4. | ул. Веры Волошиной, дом №1,3,5,7 | 0,4 | местного значения |
| 1.1.5. | ул. Школьная, дом№1-дом№43 | 2,5 | местного значения |
| 1.1.6. | ул. Центральная, дом№4-дом№29 | 2,4 | местного значения |
| 1.1.7. | ул. Зелёная, дом№2,6,8,10,12,14,16 | 0,5 | местного значения |
| 1.1.8. | ул. Шахтерская, дом№2,3,5,11 | 0,2 | местного значения |
| 1.1.9. | ул. 40 Лет Победы, дом№1-дом№24 | 2,4 | местного значения |
| 1.1.10. | ул. Дружбы, дом№1-дом№16 | 0,6 | местного значения |
| 1.1.11. | ул. Луговая, дом№2-дом№12 | 0,5 | местного значения |
| 1.1.12. | ул. Рябиновая, дом№1,3,7,11,13 | 0,3 | местного значения |
| 1.1.13. | переулок Южный, дом№1-дом№12 | 0,4 | местного значения |
| 1.1.14. | переулок Ключевой, дом№1-дом№18 | 0,5 | местного значения |
| 1.1.15. | переулок Родниковый, дом№1-дом№16 | 0,4 | местного значения |
| 1.1.16. | переулок Заречный, дом№1-дом№12 | 0,4 | местного значения |
| 1.2. | деревня Бердюгино | 7,5 |  |
| 1.2.1. | ул. Центральная, дом№2-дом№28 | 3,5 | местного значения |
| 1.2.2. | ул. Владимира Черданцева, дом№1-дом№14 | 0,7 | местного значения |
| 1.2.3. | переулок Ключевой, дом№1,3,5 | 0,3 | местного значения |
| 1.2.4. | ул. Школьная, дом№3,9,11,13 | 0,3 | местного значения |
| 1.2.5. | ул. Полевая, дом№1,2,4,5,6,7 | 0,4 | местного значения |
| 1.2.6. | ул. Береговая, дом№1-дом№9 | 0,4 | местного значения |
| 1.2.7. | ул. Зеленая, дом№1-дом№14 | 0,7 | местного значения |
| 1.2.8. | ул. Гаражная, дом№2,11,13 | 0,3 | местного значения |
| 1.2.9. | ул. Овражная, дом№1,4,5,6 | 0,5 | местного значения |
| 1.2.10. | ул. Луговая, дом№3,5,6,8,10 | 0,4 | местного значения |
| 1.3. | поселок Ленинка | 1,3 | местного значения |
| 1.3.1. | ул. Центральная, дом№2,4,12,16 | 0,6 | местного значения |
| 1.3.2. | ул. Школьная, дом№5 | 0,2 | местного значения |
| 1.3.3. | ул. Боковая, дом№2,3,4,5,6,7,9,10 | 0,5 | местного значения |
| 1.4. | Дорога п.Перехляй-д.Бердюгино | 5,7 | местного значения |
| 1.5. | Дорога д.Бердюгино-п.Ленинка | 7,2 | местного значения |
| 2. | Банновское сельское поселение | 32,3 |  |
| 2.1. | село Банново | 13,1 |  |
| 2.1.1. | ул. Новая, дом№1-дом№31 | 0,8 | местного значения |
| 2.1.2. | ул. Центральная, дом№1-дом№83 | 1,7 | местного значения |
| 2.1.3. | ул. Николаева, дом№1-дом№38 | 0,9 | местного значения |
| 2.1.4. | ул. Школьная, дом№1-дом№65 | 1,9 | местного значения |
| 2.1.5. | ул. Боярки, дом№1-дом№37 | 0,8 | местного значения |
| 2.1.6. | ул. Заречная, дом№1-дом№2 | 0,3 | местного значения |
| 2.1.7. | ул. Молодежная, дом№1-дом№14 | 0,8 | местного значения |
| 2.1.8 | Проулки с.Банново | 5,9 | местного значения |
| 2.2. | поселок Михайловский | 2,35 |  |
| 2.2.1. | ул. Новая, дом№1-дом№15 | 0,9 | местного значения |
| 2.2.2. | переулок Тенистый, дом№1-дом№9 | 0,4 | местного значения |
| 2.2.3. | ул. Кооперативная, дом№1-дом№10 | 0,7 | местного значения |
| 2.2.4. | ул. Школьная, дом№1-дом№18 | 0,35 | местного значения |
| 2.3. | Дорога подъезд к ГТС (от.ул.Новая п.Михайловский до ГТС) | 1,85 | местного значения |
|  | д.Змеинка | 6,00 | местного значения |
|  | д.Ивановка | 9,00 | местного значения |
| 3. | Борисовское сельское поселение | 20 |  |
| 3.1. | село Борисово | 16,8 |  |
| 3.1.1. | ул. Кирова, дом№57а-дом№95 | 1,8 | местного значения |
| 3.1.2. | ул. Кирова, дом№2-дом№57 | 1,2 | местного значения |
| 3.1.3. | ул. Набережная, дом№1-дом№28 | 0,8 | местного значения |
| 3.1.4. | ул. Кузнецкая, дом№7-дом№58 | 1,7 | местного значения |
| 3.1.5. | ул. Кузнецкая, дом№1-дом№6 | 0,1 | местного значения |
| 3.1.6. | ул. Геологов, дом№1-дом№29 | 1,1 | местного значения |
| 3.1.7. | ул. Заречная, дом№1-дом№35 | 0,9 | местного значения |
| 3.1.8. | ул. Юбилейная, дом№1-дом№20 | 0,8 | местного значения |
| 3.1.9. | ул. Магистральная, дом№1-дом№11 | 0,7 | местного значения |
| 3.1.10. | ул.70 Лет Октября, дом№1-дом№24 | 0,7 | местного значения |
| 3.1.11. | ул. Совхозная, дом№1-дом№39 | 1,5 | местного значения |
| 3.1.12. | ул. Перспективная, дом№1-дом№31 | 1,5 | местного значения |
| 3.1.13. | ул. Молодежная, дом№1-дом№19 | 1 | местного значения |
| 3.1.14. | ул. Кооперативная, дом№1-дом№40 | 0,7 | местного значения |
| 3.1.14. | ул. Каменская, дом№1-дом№4 | 0,4 | местного значения |
| 3.1.15. | переулок Школьный, дом№1-дом№10 | 0,3 | местного значения |
| 3.1.16. | переулок Безымянный, дом№1-дом№10 | 0,4 | местного значения |
| 3.1.17. | переулок Береговой, дом№1-дом№3 | 0,2 | местного значения |
|  | с.Борисово, ул.Санаторий | 1 | местного значения |
| 3.2. | деревня Максимово | 3,2 |  |
| 3.2.1. | ул. Школьная, дом№1-дом№14 | 0,7 | местного значения |
| 3.2.2. | ул. Центральная, дом№1-дом№37 | 2 | местного значения |
| 3.2.3. | ул. Заречная, дом№1-дом№20 | 0,5 | местного значения |
| 4. | Барачатское сельское поселение | 25,26 |  |
| 4.1. | село Барачаты | 8,7 |  |
| 4.1.1. | ул. Ленина, дом№1-дом№96 | 2,9 | местного значения |
| 4.1.2. | ул. Юбилейная, дом№1-дом№64 | 1,5 | местного значения |
| 4.1.3. | ул. Октябрьская, дом№1-дом№27 | 0,7 | местного значения |
| 4.1.4. | ул. Советская, дом№1-дом№25 | 0,7 | местного значения |
| 4.1.5. | ул. Новая, дом№1-дом№35 | 1 | местного значения |
| 4.1.6. | ул. Школьная, дом№1-дом№28 | 1,2 | местного значения |
| 4.1.7. | ул. Заречная, дом№1-дом№7 | 0,7 | местного значения |
| 4.2. | деревня Скарюпино | 6,10 |  |
| 4.2.1. | ул. Совхозная, дом№1-дом№53 | 2,9 | местного значения |
| 4.2.2. | ул. Заречная, дом№1-дом№32 | 1 | местного значения |
| 4.2.3. | ул. Школьная, дом№2-дом№18 | 0,5 | местного значения |
| 4.2.4. | ул. Мартышева, дом№1-дом№13"Б" | 0,5 | местного значения |
| 4.2.5. | ул. Новая, дом№1-дом№5 | 0,7 | местного значения |
| 4.2.6. | ул. Садовая, дом№1-дом№8 | 0,5 | местного значения |
| 4.3. | деревня Кабаново | 3,9 |  |
| 4.3.1. | ул. Дачная, дом№1-дом№5 | 2,3 | местного значения |
| 4.3.2. | ул. Новая, дом№1-дом№17 | 0,4 | местного значения |
| 4.3.3. | ул. Совхозная, дом№1-дом№70 | 1,2 | местного значения |
| 4.4. | поселок Красные Ключи | 6,56 |  |
| 4.4.1. | ул. Шоссейная, дом№1-дом№27 | 1,06 | местного значения |
| 4.4.2. | ул. Новая, дом№1-дом№24 | 1 | местного значения |
| 4.4.3. | ул. Советская, дом№1-дом№23 | 1 | местного значения |
| 4.4.4. | ул. Гагарина, дом№1-дом№30 | 0,9 | местного значения |
| 4.4.5. | ул. Лесная, дом№1-дом№18 | 0,8 | местного значения |
| 4.4.6. | ул. Ленина, дом№1-дом№29 | 1,1 | местного значения |
| 4.4.7. | ул. Чкалова, дом№1-дом№16 | 0,4 | местного значения |
| 4.4.8. | ул. Центральная, дом№1-дом№12 | 0,3 | местного значения |
| 5. | Каменское сельское поселение | 25,5 |  |
| 5.1. | село Каменка | 7,3 |  |
| 5.1.1. | ул. Цветочная, дом№1-дом№15 | 0,5 | местного значения |
| 5.1.2. | ул. Весенняя, дом"1-дом№16 | 0,6 | местного значения |
| 5.1.3. | ул. Магистральная, дом№1-дом№12 | 0,5 | местного значения |
| 5.1.4. | ул. Молодежная, дом№1-дом№10 | 0,35 | местного значения |
| 5.1.5. | ул. Западная, дом№1-дом№12 | 0,35 | местного значения |
| 5.1.6. | ул. Новая, дом№1-дом№14 | 0,35 | местного значения |
| 5.1.7. | ул. Торговая, дом№1-дом№10 | 0,3 | местного значения |
| 5.1.8. | ул. Школьная, дом№1-дом№9 | 0,2 | местного значения |
| 5.1.9. | ул. Почтовая, дом№2-дом№20 | 0,5 | местного значения |
| 5.1.10. | ул. Парковая, дом№1-дом№28 | 0,4 | местного значения |
| 5.1.11. | ул. Гаражная, дом№1-дом№25 | 0,55 | местного значения |
| 5.1.12. | ул. Центральная, дом№1-дом№26 | 0,6 | местного значения |
| 5.1.13. | ул. Юбилейная, дом№1-дом№15 | 0,5 | местного значения |
| 5.1.14. | ул. Кооперативная, дом№3-дом№24 | 0,65 | местного значения |
| 5.1.15. | ул. Береговая, дом№6-дом№17 | 0,35 | местного значения |
| 5.1.16. | ул. Садовая, дом№1-дом№10 | 0,3 | местного значения |
| 5.1.17. | ул. Восточная, дом№1-дом№9 | 0,3 | местного значения |
| 5.2. | село Арсеново | 4,6 |  |
| 5.2.1. | ул. Молодежная, дом№1-дом№8 | 0,25 | местного значения |
| 5.2.2. | ул. Почтовая, дом№3-дом№41 | 1 | местного значения |
| 5.2.3. | ул. Центральная, дом№1-дом№49 | 1,8 | местного значения |
| 5.2.4. | ул. Новая, дом№1-дом№17 | 0,8 | местного значения |
| 5.2.5. | ул. Лесная, дом№1-дом№18 | 0,75 | местного значения |
| 5.3. | деревня Ключи | 5,6 |  |
| 5.3.1. | ул. Новая, дом№4-дом№38 | 1,8 | местного значения |
| 5.3.2. | ул. Центральная, дом№1-дом№57 | 2 | местного значения |
| 5.3.3. | ул. Таежная, дом№1-дом№39 | 1,8 | местного значения |
| 5.4. | село Салтымаково | 8 |  |
| 5.4.1. | ул. Советская, дом№8-дом№15 | 1,1 | местного значения |
| 5.4.2. | ул. Больничная, дом№7-дом№22 | 1,2 | местного значения |
| 5.4.3. | ул. Центральная, дом№1-дом№18 | 2,5 | местного значения |
| 5.4.4. | ул. Лесная, дом№3-дом№27 | 1,2 | местного значения |
| 5.4.5. | ул. Школьная, дом№10-дом№28 | 1,2 | местного значения |
| 5.4.6. | ул. Петуховка, дом№12 | 0,1 | местного значения |
| 5.4.7. | ул. Почтовая, дом№1-дом№9 | 0,7 | местного значения |
| 6. | Шевелевское сельское поселение | 32,714 |  |
| 6.1. | деревня Шевели | 9,384 |  |
| 6.1.1. | ул. Мира, дом№1-дом№10 | 0,435 | местного значения |
| 6.1.2. | ул. Школьная, дом№1-дом№7 | 0,23 | местного значения |
| 6.1.3. | ул. Ветеранов, дом№1-дом№32 | 0,75 | местного значения |
| 6.1.4. | ул. Казахстанская, дом№1-дом№12 | 1,347 | местного значения |
| 6.1.5. | ул. Земляничная, дом№1-дом№30 | 0,56 | местного значения |
| 6.1.6. | ул. Старая, дом№1-дом№18 | 0,69 | местного значения |
| 6.1.7. | переулок Гагарина, дом№1-дом№9 | 0,401 | местного значения |
| 6.1.8. | ул. Салтымаковская, дом№1-дом№16 | 0,535 | местного значения |
| 6.1.9. | ул. Московская, дом№1-дом№24 | 0,65 | местного значения |
| 6.1.10. | ул. Первомайская, дом№1-дом№7 | 0,19 | местного значения |
| 6.1.11. | ул. Звездная, дом№1-дом№5 | 0,206 | местного значения |
| 6.1.12. | ул. Луговая, дом№1-дом№11 | 0,22 | местного значения |
| 6.1.13. | ул. Солнечная, дом№1-дом№10 | 0,18 | местного значения |
| 6.1.14. | ул. Набережная, дом№1-дом№53 | 1,6 | местного значения |
| 6.1.15. | переулок Набережный, дом№1-дом№5 | 0,13 | местного значения |
| 6.1.16. | ул. Гагарина, дом№1-дом№53 | 1,26 | местного значения |
| 6.2. | деревня Сарапки | 7,96 |  |
| 6.2.1. | ул. Российская, дом№1-дом№24 | 0,795 | местного значения |
| 6.2.2. | ул. Молодежная, дом№1-дом№19 | 0,77 | местного значения |
| 6.2.3. | ул. Черновка, дом№1-дом№23 | 1,193 | местного значения |
| 6.2.4. | ул. Центральная, дом№1-дом№17 | 0,35 | местного значения |
| 6.2.5. | ул. Зареченская, дом№1-дом№152 | 4,852 | местного значения |
| 6.3. | деревня Новобарачаты | 5,04 |  |
| 6.3.1. | ул. Молодежная, дом№1-дом№37а | 1,35 | местного значения |
| 6.3.2. | ул. Новая, дом№1-дом№11 | 0,65 | местного значения |
| 6.3.3. | ул. Ивановка, дом№1-дом№10 | 0,45 | местного значения |
| 6.3.4. | ул. Лесная, дом№1-дом№17 | 0,5 | местного значения |
| 6.3.5. | ул. Заречная, дом№1-дом№17 | 0,59 | местного значения |
| 6.3.6. | ул. Школьная, дом№1-дом№16 | 0,36 | местного значения |
| 6.3.7. | ул. Советская, дом№1-дом№28 | 1,14 | местного значения |
| 6.4. | поселок Березовка | 7,33 |  |
| 6.4.1. | ул. Лесная, дом№1-дом№20 | 0,75 | местного значения |
| 6.4.2. | ул. Заречная, дом№1-дом№23 | 0,85 | местного значения |
| 6.4.3. | ул. Центральная, дом№1-дом№34 | 1,3 | местного значения |
| 6.4.4. | ул. Береговая, дом№1-дом№52 | 3,09 | местного значения |
| 6.4.5. | ул. Молодежная, дом№1-дом№12 | 0,36 | местного значения |
| 6.4.6. | ул. Школьная, дом№1-дом№11 | 0,4 | местного значения |
| 6.4.7. | ул. Новая, дом№1-дом№16 | 0,58 | местного значения |
| 6.5. | Подъездная дорога к Спортклубу | 3 | местного значения |
| 7. | Зеленовское сельское поселение | 11,8 |  |
| 7.1. | поселок Зеленовский | 8,8 |  |
| 7.1.1. | ул. Школьная, дом№1-дом№97 | 2,6 | местного значения |
|  | ул. Школьная, дом№1-дом№97 | 0,4 | местного значения |
| 7.1.2. | ул. Советская, дом№1-дом№60 | 1,5 | местного значения |
| 7.1.3. | ул. Совхозная, дом№1-дом№57 | 1,5 | местного значения |
| 7.1.4. | Центральный въезд от ул. Советская, дом№18 до ул. Школьная, дом№25 | 0,3 | местного значения |
| 7.1.5. | ул. Степная, дом№1-дом№62 | 1,2 | местного значения |
| 7.1.6. | Проезды (3) | 1,1 | местного значения |
| 7.1.7. | переулок ул. Совхозная - ул. Степная | 0,2 | местного значения |
| 7.2. | поселок Плотниковский | 3 |  |
| 7.2.1. | ул. Новая, дом№1-дом№32 | 0,6 | местного значения |
| 7.2.2. | ул. Центральная, дом№1-дом№33 | 0,8 | местного значения |
| 7.2.3. | ул. Совхозная, дом№1-дом№12 | 0,3 | местного значения |
| 7.2.4. | ул. Школьная, дом№1-дом№6 | 0,3 | местного значения |
| 7.2.5. | ул. Набережная, дом№1-дом№5 | 0,2 | местного значения |
| 7.2.6. | ул. Луговая, дом№1-дом№10 | 0,8 | местного значения |
| 8 | Крапивинское сельское поселение | 18,9 |  |
| 8.1. | поселок Каменный | 6,6 |  |
| 8.1.1. | ул. Мира, дом №1 -5, № 63-79 (вкл. съезд-0,2км.ул. Мира № 51-63) | 2,5 | местного значения |
| 8.1.2. | ул. Молодежная, дом№1-дом№34 | 0,9 | местного значения |
| 8.1.3. | ул. Строителей, дом№1-дом№8 | 0,35 | местного значения |
| 8.1.4. | ул. 8 Марта, дом№1-дом№8 | 0,35 | местного значения |
| 8,1.5. | ул. Березовая, дом№2-дом№39 | 1,2 | местного значения |
| 8.1.6. | ул. Зеленая, дом№2-дом№20 | 0,7 | местного значения |
| 8.1.7. | п. Каменный дорога к этнографическому центру | 0,6 | местного значения |
| 8.2. | село Поперечное | 4,7 |  |
| 8.2.1. | ул. Новая, дом№1-дом№10 | 0,85 | местного значения |
| 8.2.2. | ул. Буданова, дом№1-дом№7 | 0,8 | местного значения |
| 8.2.3. | ул. Набережная, дом№1-дом№12 | 0,35 | местного значения |
| 8.2.4. | ул. Смердина, дом№6-дом№8 | 0,1 | местного значения |
| 8.2.5. | ул. Смердина, дом№8-дом№49 | 0,6 | местного значения |
| 8.2.6 | ул. Заречная, дом | 2 | местного значения |
| 8.3. | село Междугорное | 7,6 |  |
| 8.3.1. | ул. Гагарина, дом№1-дом№15 | 1,8 | местного значения |
| 8.3.2. | ул. Мунгатская, дом№1-дом№42 | 1,8 | местного значения |
| 8.3.3. | ул. 60 Лет Октября, дом№1-дом№11 | 0,3 | местного значения |
| 8.3.4. | ул. Школьная, дом№1-дом№33 | 1,1 | местного значения |
| 8.3.5. | ул. Весенняя, дом№1-дом№27 | 1,1 | местного значения |
| 8.3.6. | ул. Нагорная, дом№1-дом№35 | 1,5 | местного значения |
| 9. | Тарадановское сельское поселение | 21,834 |  |
| 9.1. | село Тараданово | 18,135 |  |
| 9.1.1. | ул. Красные Орлы, дом№1-дом№50 | 1,648 | местного значения |
| 9.1.2. | ул.Красная Нива, дом№1-дом№68 | 4,132 | местного значения |
| 9.1.3. | ул. Больничная, дом№2-дом№12 | 1,048 | местного значения |
| 9.1.4. | ул. Школьная, дом№2-дом№54 | 1,637 | местного значения |
| 9.1.5. | ул. Кооперативная, дом№2-дом№19 | 2,113 | местного значения |
| 9.1.6. | ул. Садовая, дом№1-дом№31 | 1,064 | местного значения |
| 9.1.7. | ул. Целинная, дом№1-дом№38 | 0,869 | местного значения |
| 9.1.8. | ул. Новая, дом№1-дом№26 | 0,971 | местного значения |
| 9.1.9. | ул. Луговая, дом№1-дом№6 | 0,457 | местного значения |
| 9.1.10. | ул. Весенняя, дом№1-дом№36 | 1,797 | местного значения |
| 9.1.11. | ул. Березовая, дом№2-дом№50 | 2,399 | местного значения |
| 9.2. | деревня Долгополово | 3,699 |  |
| 9.2.1. | ул. Октябрьская, дом№1-дом№28 | 1,068 | местного значения |
| 9.2.2. | ул. Мира, дом№2-дом№24 | 1,082 | местного значения |
| 9.2.3. | ул. Новая,дом№21-дом№34 | 0,82 | местного значения |
| 9.2.4. | ул. Заречная, дом№3-дом№9 | 0,729 | местного значения |

Перечень дорог местного значения утвержден постановлением администрации Крапивинского муниципального района от 23.03.2017 № 241 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Крапивинский муниципальный район».

Дороги общего пользования округа относятся к классу автомобильных дорог «Дорога обычного типа (не скоростная дорога)» с категорией V.

На территории Крапивинского м.о. расположены транспортные предприятия:

- Зеленогорская автостанция, расположенная по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, 36-2. Общая площадь автостанции – 78,8 м2. Вместимость – 25 пассажиров. Объем перевозок – от 400 до 600 пассажиров в сутки. Количество касс – 1. Количество посадочных площадок – 1. Количество обслуживаемых маршрутов – 12, в том числе пригородных – 6, междугородных – 6. Технико-эксплуатационное состояние – удовлетворительное.

- кассовый пункт пгт. Крапивинский. Расположенный по адресу: пгт. Крапивинский, ул. Советская, 50а. Общая площадь автостанции – 80,4 м2. Вместимость – 25 пассажиров. Объем перевозок – от 300 до 400 пассажиров в сутки. Количество касс – 1. Количество посадочных площадок – 2. Количество обслуживаемых маршрутов – 12, в том числе пригородных – 6, междугородных – 6. Технико-эксплуатационное состояние – удовлетворительное.

Основным автоперевозчиком, осуществляющим транспортное обслуживание по территории Крапивинского м.о., является филиал ГПК «Пассажиравтотранс» пгт. Зеленогорский (ГПК «ПАТ»), работающий в рамках государственного заказа, формируемого Министерством транспорта Кузбаса. Адрес предприятия: пгт. Зеленогорский, ул. Промплощадка, срж.110, соор.110.

Таблица 40

Перечень муниципальных и межмуниципальных автобусных маршрутов

| № мар. | Маршруты (пункт отправления- пункт назначения) | Пункт отправления | Протяжен. маршрута, км | Перевозки пассажиров в год, тыс. чел. | Число рейсов в сутки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЕ И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Зеленогорск-Банново | пгт. Зеленогорский | 48,5 | нд | 2 |  |  |
| 131 | Зеленогорск-Бердюгино | пгт. Зеленогорский | 63,7 | нд | 2 |  |  |
| 132 | Зеленогорск-Каменный | пгт. Зеленогорский | 23,3 | нд | 3 |  |  |
| 133 | Зеленогорск-Крапивино | пгт. Зеленогорский | 13,9 | нд | 10 |  |  |
| 135 | Зеленогорск - Тараданово | пгт. Зеленогорский | 60,6 | нд | 2 |  |  |
| 147 | Зеленогорск-Борисово | пгт. Зеленогорский | 49,7 | нд | 1 |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЕ И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ МЕЖДУГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 573 | Зеленогорск-Поперечное-Арсеново | пгт. Зеленогорский | 61,7 | нд | 2 |  |  |
| 598 | Зеленогорск-Березовка | пгт. Зеленогорский | 90,8 | нд | 4 |  |  |
| 603 | Зеленогорск-Кемерово | пгт. Зеленогорский | 98,1 | нд | 8 |  |  |
| 611 | Зеленогорск-Шевели | пгт. Зеленогорский | 81,0 | нд | 2 |  |  |
| 677 | Зеленогорск-Барачаты | пгт. Зеленогорский | 75,8 | нд | 2 |  |  |
| 603 | Кемерово-Зеленогорск | г. Кемерово | 98,1 | нд | 1 |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 765,2 | нд | 39 |  |  |

Воздушный транспорт

На территории муниципального округа отсутствует воздушный транспорт.

Жители Крапивинского м.о. используют в качестве обеспечения воздушных перевозок международный аэропорт г. Кемерово и аэропорт II класса г. Новокузнецка.

Возможно использование аэропорта местного значения в г. Таштагол. Гражданская авиация Кемеровской области имеет хорошие стратегические условия для перспективного развития, в том числе обустройство вертолётных площадок местных авиалиний (по предложениям «Схемы территориального планирования Кемеровской области»).

Речной транспорт

Речной транспорт в структуре грузо - и пассажироперевозок Крапивинского м.о., в частности Крапивинского городского поселения и Зеленогорского городского поселения, расположенных на берегу реки Томь, имеет малый удельный вес, как и всей Кемеровской области. В настоящее время речной флот не функционирует.

Трубопроводный транспорт

Юго-западную окраину Крапивинского м.о. (Барачатское сельское поселение) пересекает магистральные газопроводы:

- «Омск – Новосибирск – Кузбасс» диаметром 1020 мм, проектное давление 55 кгс/см2;

- «Нижневартовск – Парабель - Кузбасс» диаметром 1020 мм, проектное давление 55 кгс/см2.

2.1.5.9.2. Улично-дорожная сеть

В настоящее время большая часть улиц и дорог населенных пунктов муниципального округа имеют некапитальное покрытие. Сложившаяся система улиц и проездов, членит застройку на небольшие кварталы. Главными улицами в населенных пунктах муниципального округа являются:

- с. Арсеново – ул. Центральная, ул. Новая, ул. Молодежная, ул. Почтовая, ул. Лесная;

- с. Банново – ул. Центральная, ул. Школьная;

- с. Барачаты – ул. Новая, ул. Школьная, ул. Ленина;

- д. Бердюгино – ул. Центральная;

- п. Березовка – ул. Центральная, ул. Лесная;

- с. Борисово – ул. Магистральная, ул. Геологов;

- д. Долгополово – ул. Октябрьская, ул. Мира, ул. Заречная;

- п. Зеленовский – ул. Степная, ул. Совхозная, ул. Советская, ул. Школьная;

- пгт. Зеленогорский – ул. Центральная;

- д. Кабаново – ул. Совхозная, ул. Новая;

- с. Каменка – ул. Магистральная;

- п. Каменный – ул. Мира, ул. Молодежная;

- д. Ключи – ул. Центральная;

- пгт. Крапивинский – ул. Мостовая, ул. Советская;

- п. Красные Ключи – ул. Шоссейная;

- п. Ленинка – ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Боковая;

- с. Максимово – ул. Центральная;

- с. Междугорное – ул. Гагарина, ул. Школьная, ул. Нагорная;

- п. Михайловский – ул. Кооперативная, ул. Новая, ул. Школьная;

- д. Новобарачаты – ул. Заречная, ул. Советская, ул. Молодежная;

- п. Перехляй – ул. Центральная, ул. 40 лет Победы;

- п. Плотниковский – ул. Совхозная, ул. Центральная;

- с. Поперечное – ул. Смердина, ул. Заречная;

- с. Салтымаково – ул. Центральная, ул. Больничная;

- д. Сарапки – ул. Зареченская;

- д. Скарюпино – ул. Нагорная, ул. Мартышево, ул. Совхозная;

- с. Тараданово – ул. Кооперативная;

- д. Шевели – ул. Набережная, ул. Луговая, ул. Гагарина.

К основным недостаткам улично-дорожной сети относятся:

- неупорядоченное движение автотранспорта по улицам;

- отсутствие на некоторых улицах дорожных одежд капитального типа;

- отсутствие на некоторых улицах тротуаров.

2.1.5.9.3. Внутренний транспорт

Согласно п. 4.5.3.1 МНГП, уровень автомобилизации составит 200 автомобилей на 1000 человек, основную долю составляет легковой автотранспорт.

Общественный транспорт

На территории Крапивинского м.о. функционирует межмуниципальные, междугородние и городские автобусы. Также потребность в пассажирских перевозках данных населенных пунктов удовлетворяется за счет такси.

Автобусная сеть муниципального округа проходит по магистральным улицам общегородского и районного значения, а также по магистральным автодорогам.

Таблица 41

Перечень муниципальных автобусных маршрутов

| № мар. | Маршруты (пункт отправления- пункт назначения) | Пункт отправления | Протяжен. маршрута, км | Перевозки пассажиров в год, тыс. чел. | Число рейсов в сутки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ ГОРОДСКОГО СООБЩЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ПМК-Парковая | пгт. Крапивинский | 7,4 | нд | 14 |  |
|  | ИТОГО: |  | 7,4 | нд | 14 |  |

Всего на территории Крапивинского м.о. расположено 41 остановочных узла (28 – в одном направлении, 13 – в двух направлениях). Наибольший пассажиропоток имеют следующие узлы: пгт. Зеленогорский, пгт. Крапивинский. Остановочные пункты внутримуниципальных и междугородних маршрутов не имеют оборудования (отсутствуют комнаты отдыха и пункты питания для водителей, зачастую затруднены пешеходные подходы к остановочному узлу).

Пригородные и междугородные маршруты проходят по территории пгт. Зеленогорский, пгт. Крапивинский, с. Банново, с. Борисово, п. Перехляй, д. Шевели. Несколько населенных пунктов округа (д. Змеинка, д. Ивановка, д. Кабаново, д. Комаровка, п. Ленинка, с. Максимово, п. Медвежка, с. Салтымаково, д. Фомиха) не имеют автобусного сообщения, однако потребность в пассажирских перевозках данных населенных пунктов удовлетворяется за счет такси.

В зонах нормативной пешеходной доступности до остановочных пунктов общественного транспорта расположены с. Арсеново, д. Бердюгино, д. Долгополово, д. Ключи, пгт. Крапивинский, п. Красные Ключи, с. Междугорное, п. Михайловский, д. Новобарачаты, п. Плотниковский, с. Поперченое, д. Сарапки, с. Тараданово, д. Шевели. Частично в зонах нормативной пешеходной доступности до остановочных пунктов общественного транспорта расположены:

- с. Банново (северо-восточная часть населенного пункта не обеспечена нормативной пешеходной доступностью до остановочных пунктов общественного транспорта);

- с. Барачаты (восточная часть населенного пункта не обеспечена нормативной пешеходной доступностью до остановочных пунктов общественного транспорта);

- п. Березовка (южная часть населенного пункта не обеспечена нормативной пешеходной доступностью до остановочных пунктов общественного транспорта);

- с. Борисово (северо-западная и юго-восточная части населенного пункта не обеспечена нормативной пешеходной доступностью до остановочных пунктов общественного транспорта);

- п. Зеленовский (южная часть населенного пункта не обеспечена нормативной пешеходной доступностью до остановочных пунктов общественного транспорта);

- пгт. Зеленогорский (восточная часть населенного пункта не обеспечена нормативной пешеходной доступностью до остановочных пунктов общественного транспорта);

- с. Каменка (юго-западная часть населенного пункта не обеспечена нормативной пешеходной доступностью до остановочных пунктов общественного транспорта);

- п. Каменный (южная часть населенного пункта не обеспечена нормативной пешеходной доступностью до остановочных пунктов общественного транспорта);

- п. Перехляй (северо-западная часть населенного пункта не обеспечена нормативной пешеходной доступностью до остановочных пунктов общественного транспорта);

- д. Скарюпино (ул. Напорная, ул. Мартышева населенного пункта не обеспечены нормативной пешеходной доступностью до остановочных пунктов общественного транспорта).

Использование подвижного состава малой вместимости решает проблему транспортного обслуживания и обеспечивает безопасное движение по основным улицам в сложившейся жилой застройке.

Обслуживание жителей массовым пассажирским транспортом имеет следующие недостатки:

- высокий износ подвижного состава автобусного парка, что сказывается на качестве обслуживания пассажиров

- отсутствие остановочных пунктов в населенных пунктах.

Грузовой транспорт

В настоящее время постоянные грузоперевозки на транспорте осуществляются по дорогам населенных пунктов, а также периодически: уборка мусора, обслуживание населения, строительные и ремонтные работы. Хранение и обслуживание ведомственного автотранспорта осуществляется в ведомственных автохозяйствах и на территориях предприятий, которым он принадлежит/

Легковой транспорт

Хранение индивидуального транспорта осуществляется в основном на приусадебных участках в районах индивидуальной застройки, и на внутриквартальной территории в районах многоквартирной застройки.

Легковой транспорт хранится:

-  у жителей индивидуальной застройки – на приусадебных участках.

На территории муниципального округа расположено 1 СТО в пгт. Крапивинский и 4 АЗС: 2 в пгт. Крапивинский, 1 – пгт. Зеленогорский, 1 – с. Борисово.

Пешеходное движение:

Пешеходное движение осуществляется, в основном, по пешеходным дорожкам (тротуаров), что снижает дорожно-транспортные происшествия.

Велосипедное движение

На территории Крапивинского м.о. велосипедное движение в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет.

2.1.5.10. Инженерная инфраструктура

Система инженерного обеспечения муниципального образования развита недостаточно. Коммунальная инфраструктура характеризуется значительным уровнем износа основных фондов водоснабжения, теплоснабжения.

2.1.5.10.1. Водоснабжение

Система водоснабжения Крапивинского м.о. представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки.

Суммарная протяженность водопроводных сетей Крапивинского муниципального округа составляет 205,352 км.

На территории Крапивинского муниципального округа деятельность по водоснабжению осуществляет одна организация – ООО «Тепло-энергетические предприятия».

пгт. Зеленогорский

Эксплуатируемый комплекс водоснабжения из поймы реки Томь включает:

- инфильтрационный водозабор первого подъёма проектной производительностью 7800 куб.м. сутки, расположенного по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Промплощадка,122;

- насосно-фильтровальную станцию производительностью 5000 м3/сутки, расположенную по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Промплощадка, 121;

- насосную станцию второго подъёма, расположенную по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Промплощадка, 121;

- водозабор 1-го подъёма расположен в левобережной пойме реки Томь на площади 7,64 га.

В составе водозаборных сооружений 1го подъёма находятся: 23 скважины глубиной 20 метров и 6 скважин глубиной 100 метров, расположенных друг от друга от 15 до 50 метров. Года бурения скважин 1976 - 1995 г.

Постоянно в работе находятся 5 скважин:

- скважина № 5а, 2557 (7176) - пробурена в 1994 году, глубина бурения 98 метров, дебит 9,36 м3/час, абсолютная отметка устья 139,0 м. Подъем воды из скважины осуществляется насосом марки Grundfos SP 17-12, веденным в эксплуатацию 26.10.2021, производительностью 17 м3/час, Н-98 м.;

- скважина № 6а, 2563 (7173) - пробурена в 1995 году, глубина бурения 100 метров, дебит 18,00 м3/час, абсолютная отметка устья 139,0 м. Подъем воды из скважины осуществляется насосом марки Grundfos SP 17-12, веденным в эксплуатацию 29.10.2021, производительностью 17 м3/час, Н-98 м;

- скважина №4 (К2222) - пробурена в 1976 году, глубина бурения 20 метров, дебит 12,00 м3/час, абсолютная отметка устья 139,0 м. Подъем воды из скважины осуществляется насосом марки Grundfos SP 17-13, веденным в эксплуатацию 27.10.2021, производительностью 17куб.м./час, Н-108 м;

- скважина №12 (7174) - пробурена в 1979 году, глубина бурения 20 метров, дебит 25,00 м3/час, абсолютная отметка устья 133,0 м. Подъем воды из скважины осуществляется насосом марки Grundfos SP 30-3, веденным в эксплуатацию 08.11.2021, производительностью 30 куб.м./час, Н-22 м;

- скважина №11, 9-227 (5056) - пробурена в 1979 году, глубина бурения 20 метров, дебит 16,00 м3/час, абсолютная отметка устья 133,0 м. Подъем воды из скважины осуществляется насосом марки Grundfos SP 30-3, веденным в эксплуатацию 08.11.2021, производительностью 30 куб.м./час, Н-22 м;

- скважины: № 2560, № К-2220, № К-2221, № 2559, №2, № 2568, № 2557, № 2563, № 9-222, № 9-223, № 9-226, № 9- 358, № 9-359, № 9-360, № 9-361, № 9-365, № 2561, № 9-373, № 9-374, №19(7170); №20(7168); №21(7167); №22(7165); №23(7163) прокачаны, находятся в резерве, устья за герметизированы, скважины оборудованы наземными и подземными павильонами.

Вода из скважин подается в резервуар чистой воды (РЧВ), в 2021 году выполнена полная замена стальных трубопроводов на полиэтиленовые диаметром 63мм и 90мм общей протяженностью 2749 м/п от оголовников скважин до РЧВ.

Резервуар (РЧВ-1) представляет собой заглубленное инженерное сооружение, обвалованное грунтом. Объем резервуара 1000 м3. Конструктивная схема – бескаркасная, из монолитного железобетона. Дефекты и повреждения не выявлены. Визуальных признаков аварийного и предаварийного состояния не имеет.

Построен резервуар в 2004 году. Имеет общую площадь 216 м2. Износ составляет 20%.

Здание насосной станции располагается на площади 161,2 м2. Построено в 1997 году.

Насосная станция первого подъема - здание одноэтажное со встроенными бытовыми и технологическими помещениями, с заглубленной частью, прямоугольной формы в плане. Конструктивная схема здания – кирпичное, заглубленная часть машинного отделения выполнена из монолитного железобетона. Габаритные размеры здания 12,7х30,7х8,8 м., Кровля здания выполнена из профилированного железа.

Водопроводные сети пгт. Зеленогорский

Система водопровода принята централизованная, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Протяженность водопроводных сетей составляет 9,573 км, диаметром от 63 до 250 мм.

Основная часть трубопровода выполнена из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 45 лет. Общая протяженность ветхих сетей 8,585 км, при этом износ сетей составляет 90%.

пгт. Крапивинский

Водоснабжение пгт. Крапивинский осуществляется девятью артезианскими скважинами:

- скважина №248 «Д: пробурена в 2003 году, глубина бурения 120 метров, дебит 10,3 м3/час, абсолютная отметка устья 150,8 м (общий износ скважины 55%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 8-25-125, введенным в эксплуатацию 24.12.2021, имеет производительность 25 м3/час;

- скважина №249 «Д»: пробурена в 2003 году, глубина бурения 120 метров, дебит 19,5 м3/час, абсолютная отметка устья 150,8 м (общий износ скважины 55%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 8-25-125, введенным в эксплуатацию 01.04.2021, имеет производительность 25 м3/час;

- скважина №2415 (Иманская): пробурена в 1992 году, глубина бурения 100метров, дебит 10 м3/час, абсолютная отметка устья 155,0 м (общий износ скважины 45%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ6-10-80, введенным в эксплуатацию 23.12.2020, производительностью 10 м3/час;

- скважина №2309 (Степная): пробурена в 1990 году, глубина бурения 95метров, дебит 10 м3/час, абсолютная отметка устья 154,7 м (общий износ скважины 60%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ6-10-80, введенным в эксплуатацию 14.04.2019, имеет производительность 10 м3/час;

- скважина №2548 (ДРСУ): пробурена в 1994 году, глубина бурения 116метров, дебит 16 м3/час, абсолютная отметка устья 170,0 м (общий износ скважины 55%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ6-16-140, введенным в эксплуатацию 13.10.2021, производительностью 16 м3/час;

- скважина №2410 (ГРП): пробурена в 1980 году, глубина бурения 120 метров, дебит 10 м3/час, абсолютная отметка устья 167,0 м (общий износ скважины 43%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ6-10-80, введенным в эксплуатацию 31.12.2020, производительностью 10 м3/час;

- скважина МСО: пробурена в 1972году, глубина бурения 80 метров, дебит 12,6 м3/час, абсолютная отметка устья 145,0 м (общий износ скважины 65%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ6-10-80, веденным в эксплуатацию 05.05.2013, производительностью 10 м3/час;

- скважина №2578 (Вучичевича): пробурена в 1995 году, глубина бурения 106 метров, дебит 10 м3/час, абсолютная отметка устья 150,0 м (общий износ скважины 15%);

- скважина№2497 (Провинциальная): пробурена в 1993 году, глубина бурения 100 метров, дебит 10 м3/час, абсолютная отметка устья 150,5 м (общий износ скважины 65%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ6-16-100, введенным в эксплуатацию 08.05.2018, производительностью 16 м3/час.

Насосная станция третьего подъема (НС-3): расположена по адресу пгт. Крапивинский ул. Строителей 1А, здание одноэтажное со встроенными бытовым и технологическими помещениями, прямоугольной формы в плане. Конструктивная схема здания – кирпичное, на окнах установлены пластиковые окна. Кровля здания выполнена из профилированного железа, имеет общую площадь 228,8 м2. Здание эксплуатируется с 2012 года.

На площадке НС-3 установлены два стальных резервуара чистой воды (РЧВ) объёмом 700 м3. каждый, выполнена обвязка резервуаров полиэтиленовыми трубопроводами с устройством железобетонных переключающих камер, от насосной станции в пгт. Крапивинский проложены водоводы в четыре нитки диаметром 160 мм и 225 мм.

Водопроводные сети пгт. Крапивинский: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 58,396 км, диаметром от 32 до 250мм. Большая часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 50 лет. Общая протяженность ветхих сетей 18, 088 км, при этом износ сетей составляет 31%.

с. Борисово (санаторий «Борисовский»)

Санаторий «Борисовский»: водоснабжение санатория «Борисовский» (исключая с. Борисово) осуществляется из 4-х скважин, которые расположены на правом берегу р. Южная Уньга:

- скважина№1: глубина бурения 153 м/п. Дебет скважины составляет 21,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1980 г. (общий износ скважины 50%);

- скважина№2: глубина бурения 130 м/п. Дебет скважины составляет 22,30 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1971 г. (общий износ скважины 65%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ6-16-160 насос опущен на глубину 102,6 м/п, введен в эксплуатацию 15.11.2021;

- скважина№3: глубина бурения 100,3м/п. Дебет скважины составляет 18,80 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1979 г. (общий износ скважины 60%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ6-16-160 опущен на глубину 56 м/п, введен в эксплуатацию 02.12.2020;

- скважина№4: глубина бурения 53м/п. Дебет скважины составляет 35 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1978 г. (общий износ скважины 60%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом UNIPUMP ЭКОМИНИ 3 (Н-90 м, Qmax- 5 м3) насос введен в эксплуатацию 12.07.2018, опущен на глубину 35 м.

Станция водоподготовки питьевой воды НФС: вода из скважин №1, №2, №3 подается по полиэтиленовым водоводам, диаметром 160 мм. на станцию водоподготовки (модульное здание выполнено из сэндвич панелей), год ввода объекта в эксплуатацию 2008г. Производительность станции 400 м3/сутки. Общий износ основного оборудования 60%.

Водопроводные сети санаторий «Борисовский»: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 0,143 км, диаметром от 110 до 200 мм. Трубопровод выполнен из полиэтилена. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода 14 лет. Общая протяженность ветхих сетей 0 км, при этом износ сетей составляет 15 %.

с. Борисово

Водоснабжение с. Борисово осуществляется четырьмя водозаборами:

- скважина №1 (Кузнецкая): глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1977 г. (общий износ скважины 50%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ6-10-80 опущен на глубину 27 м/п, введен в эксплуатацию 09.03.2021. Производительность насоса 10 м3/час;

- скважина№2 (Монголинская): глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1977 г. (общий износ скважины 70%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ6-10-80 опущен на глубину 28 м/п, введен в эксплуатацию 19.03.2021. Производительность насоса 10 м3/час;

- скважина №3(Центральная котельная): глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1977 г. (общий износ скважины 50%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ6-10-80 опущен на глубину 50 м/п, введен в эксплуатацию 02.03.2022. Производительность насоса 10 м3/час;

- скважина №4 (2я ферма): глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1978 г. (общий износ скважины 50%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ6-10-80 опущен на глубину 27 м/п, введен в эксплуатацию 13.04.2020. Производительность насоса 10 м3/час.

Водопроводные сети с. Борисово: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 11,923 км, диаметром от 32 до 110 мм. Большая часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 51 года. Общая протяженность ветхих сетей 6,048 км, при этом износ сетей составляет 51%.

д. Максимово

Водоснабжение д. Максимово осуществляется от артезианской скважины №5: глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1978 г. (общий износ скважины 50%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ6-10-80 опущен на глубину 27 м/п, введен в эксплуатацию 15.01.2014 году. Производительность насоса 10 м3/час.

Водопроводные сети д. Максимово: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 1,970 км, диаметром от 50 до 110 мм. Большая часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 18 лет. Общая протяженность ветхих сетей 0,30 км, при этом износ сетей составляет 17%.

с. Каменка

Водоснабжение с. Каменка осуществляется от трех артезианских скважин:

- скважина №1(7712): глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1991 г. (общий износ скважины 75%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-6,5-80 опущен на глубину 63 м/п, введен в эксплуатацию 28.12.2021. Производительность насоса 10 м3/час;

- скважина №2(7713): глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1991 г. (общий износ скважины 100%). Выведена из эксплуатации 20.11.2021. (произошёл обвал колонны обсадных труб);

- скважина №3: глубина бурения 92,6 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 2021 г. (общий износ скважины 0%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 4-8-110 опущен на глубину 60 м/п, введен в эксплуатацию 28.12.2021. Производительность насоса 10 м3/час.

Сети водопровода с. Каменка: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 8,166 км, диаметром от 32 до 200 мм. Часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали, чугуна, асбеста. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 54 лет. Общая протяженность ветхих сетей 7,02 км, при этом износ сетей составляет 88%.

д. Ключи

Водоснабжение д. Ключи осуществляется от скважины: скважина №1(7709). Глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1970 г. (общий износ скважины 50%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-80 опущен на глубину 56 м/п, введен в эксплуатацию 13.07.2020. Производительность насоса 10 м3/час.

Водопроводные сети д. Ключи: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 5,489 км, диаметром от 32 до 150 мм. Часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали, чугуна. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 40 лет. Общая протяженность ветхих сетей 4,96 км, при этом износ сетей составляет 90%.

д. Арсеново

Водоснабжение д. Арсеново осуществляется от скважины: скважина №1 (7710). Глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1982 г. (общий износ скважины 50%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-80 опущен на глубину 65 м/п, введен в эксплуатацию 14.12.2020. Производительность насоса 10 м3/час.

Водопроводные сети д. Арсеново: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 4,646 км, диаметром от 32 до 150 мм. Часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали, чугуна. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 40 лет. Общая протяженность ветхих сетей 3,586 км, при этом износ сетей составляет 77%.

п. Каменный

Водоснабжение п. Каменный осуществляется от 3 артезианских скважин:

- скважина №1: глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1980г. (общий износ скважины 50%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-80 опущен на глубину 30 м/п. Производительность насоса 10 м3/час;

- скважина №2 (спальный корпус): глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1973 г. (общий износ скважины 60%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-110 опущен на глубину 62,5 м/п, введен в эксплуатацию 28.02.2022. Производительность насоса 10 м3/час;

- скважина №3 (Березовая): глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1980 г. (общий износ скважины 70%).

Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 5-6,5-140 опущен на глубину 42 м/п, введен в эксплуатацию 18.12.2018. Производительность насоса 6,5 м3/час.

Водопроводные сети п. Каменный: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 4,367 км, диаметром от 32 до 110 мм. Часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 50 лет. Общая протяженность ветхих сетей 3,364 км, при этом износ сетей составляет 77%.

с. Междугорное

Водоснабжение с. Междугорное осуществляется от 2 артезианских скважин:

- скважина №1: глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1980 г. (общий износ скважины 70%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-80, опущен на глубину 50 м/п, введен в эксплуатацию 26.06.2020. Производительность насоса 10 м3/час;

- скважина №2: глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 2020 г. (общий износ скважины 0%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом UNIPUMP ЭЦВ 4-3кW, опущен на глубину 65 м/п, введен в эксплуатацию 02.04.2020. Производительность насоса 10 м3/час.

Водопроводные сети с. Междугорное: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 3,026 км, диаметром от 32 до 110 мм. Часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 36 лет. Общая протяженность ветхих сетей 1,26 км, при этом износ сетей составляет 45%.

с. Поперечное

Водоснабжение с. Поперечное осуществляется от скважины: скважина №1. Глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1991 г. (общий износ скважины 40%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-80, опущен на глубину 50 м/п, введен в эксплуатацию 24.01.2021. Производительность насоса 10 м3/час.

Водопроводные сети с. Поперечное: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 2,616 км, диаметром от 32 до 110 мм. Часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 43 лет. Общая протяженность ветхих сетей 0,527 км, при этом износ сетей составляет 20%.

д. Бердюгино

Водоснабжение д. Бердюгино осуществляется от 2 артезианских скважин:

- скважина №1 (животноводство): глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1974 г. (общий износ скважины 60%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом EKO UNIPUMP MIDI -4, опущен на глубину 58 м/п, введен в эксплуатацию 20.10.2021. Производительность насоса 2,5 м3/час;

- скважина №2 (береговая): глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1990 г. (общий износ скважины 40%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-80, опущен на глубину 20 м/п, введен в эксплуатацию 22.12.2019. Производительность насоса 10 м3/час.

Водопроводные сети д. Бердюгино: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 4,378 км, диаметром от 32 до 63 мм. Большая часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 45 лет. Общая протяженность ветхих сетей 0,611 км, при этом износ сетей составляет 14%.

п. Перехляй

Водоснабжение п. Перехляй осуществляется от 2 артезианских скважин:

- скважина №1 (школьная): глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 16,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1989 г. (общий износ скважины 40%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-16-160, опущен на глубину 75 м/п, введен в эксплуатацию 10.12.2020. Производительность насоса 16 м3/час;

- скважина №2 (ПМК): глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1974 г. (общий износ скважины 60%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-80, опущен на глубину 59 м/п, введен в эксплуатацию 05.05.2020. Производительность насоса 10 м3/час.

Водопроводные сети п. Перехляй: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 9,112 км, диаметром от 32 до 110 мм. Часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 55 лет. Общая протяженность ветхих сетей 5,194 км, при этом износ сетей составляет 57%.

д. Ленинка

Водоснабжение д. Ленинка осуществляется от скважины: скважина №1. Глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1989 г. (общий износ скважины 45%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-80, опущен на глубину 78 м/п, введен в эксплуатацию 25.01.2022 году. Производительность насоса 10 м3/час.

Водопроводные сети д. Ленинка: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 0,914 км, диаметром от 32 до 100 мм. Часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 32 лет. Общая протяженность ветхих сетей 0,750 км, при этом износ сетей составляет 85%.

д. Березовка

Водоснабжение д. Березовка осуществляется от 2 артезианских скважин:

- скважина №1: глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 2,20 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1982 г. (общий износ скважины 75%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом UNIPUMP ECO MIDI-4, опущен на глубину 64 м/п, введен в эксплуатацию 05.02.2021году. Производительность насоса 2,5 м3/час;

- скважина №2: глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 2,20 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1982 г. (общий износ скважины 70%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом UNIPUMP ECO MIDI-4 опущен на глубину 64 м/п, введен в эксплуатацию 22.11.2021. Производительность насоса 2,5 м3/час.

Водопроводные сети д. Берёзовка: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 4,186 км, диаметром от 32 до 110 мм. Большая часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 37 лет. Общая протяженность ветхих сетей 0,169 км, при этом износ сетей составляет 3%.

д. Новобарачаты

Водоснабжение д. Новобарачаты осуществляется от скважины: скважина №1. Глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1976 г. (общий износ скважины 65%).

Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-80, опущен на глубину35 м/п, введен в эксплуатацию 28.04.2021. Производительность насоса 10 м3/час.

Водопроводные сети д. Новобарачаты: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 2,837 км, диаметром от 32 до 110 мм. Часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 43 лет. Общая протяженность ветхих сетей 1,93 км, при этом износ сетей составляет 68%.

д. Шевели

Водоснабжение д. Шевели осуществляется от 3 артезианских скважин:

- скважина №1 (центральная): глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 16,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1980 г. (общий износ скважины 50%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-16-140, опущен на глубину 57 м/п, введен в эксплуатацию 27.09.2019. Производительность насоса 16 м3/час;

- скважина №2 (центральная) (расположена на одной территории со скважиной №1 находится в резерве): глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 16,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1980 г. (общий износ скважины 55%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-16-140, опущен на глубину 57 м/п, введен в эксплуатацию 14.06.2015. Производительность насоса 16 м3/час;

- скважина №3 (сушилка): глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1980 г. (общий износ скважины 50%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-80, опущен на глубин 26 м/п, введен в эксплуатацию 08.10.2019. Производительность насоса 10 м3/час.

Водопроводные сети д. Шевели: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 8,348 км, диаметром от 50 до 110 мм. Часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 39 лет. Общая протяженность ветхих сетей 4,039 км, при этом износ сетей составляет 48 %.

д. Сарапки

Водоснабжение д. Сарапки осуществляется от скважины: скважина №1. Глубина бурения 60,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1985 г. (общий износ скважины 55%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-80, опущен на глубину 44 м/п, введен в эксплуатацию 30.11.2021. Производительность насоса 10 м3/час.

Водопроводные сети д. Сарапки: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 1,303 км, диаметром от 32 до 110 мм. Часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 34 лет. Общая протяженность ветхих сетей 0,821 км, при этом износ сетей составляет 63 %.

д. Скарюпино

Водоснабжение д. Скарюпино осуществляется от скважины: скважина №1. Глубина бурения 100 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1976 г. (общий износ скважины 45%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом EBARA 4WN8-23 Q-80-200, опущен на глубину 60 м/п, введен в эксплуатацию 28.05.2021. Производительность насоса 10 м3/час.

Водопроводные сети д. Скарюпино: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 4,436 км, диаметром от 63 до 110 мм. Большая часть трубопровода выполнена из полиэтилена. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 14 лет. Общая протяженность ветхих сетей 0 км, при этом износ сетей составляет 10 %.

с. Барачаты

Водоснабжение с. Барачаты осуществляется от 2 артезианских скважин:

- скважина №1 (Октябрьская): глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1976 г. (общий износ скважины 45%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-80, опущен на глубину 50 м/п, введен в эксплуатацию 01.11.2020. Производительность насоса 10 м3/час;

- скважина №2 (новая): глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час;. Год ввода объекта в эксплуатацию 1976 г. (общий износ скважины 55%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-110, опущен на глубину 66 м/п, введен в эксплуатацию 11.03.2021. Производительность насоса 10 м3/час;

Водопроводные сети д. Барачаты: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 8,715 км, диаметром от 32 до 110 мм. Часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 61 лет. Общая протяженность ветхих сетей 5,351 км, при этом износ сетей составляет 77%.

д. Красные Ключи

Водоснабжение д. Красные Ключи осуществляется от 2 артезианских скважин:

- скважина №1(школьная): глубина бурения 100 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1976 г. (общий износ скважины 45%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-80, опущен на глубину 45 м/п, введен в эксплуатацию 11.02.2021. Производительность насоса 10 м3/час.

- скважина №2(вторая плотина): глубина бурения 100 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1976 г. (общий износ скважины 45%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-80, опущен на глубину 34м/п, введен в эксплуатацию 22.02.2021. Производительность насоса 10 м3/час.

Водопроводные сети д. Красный Ключ: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 6,763 км, диаметром от 32 до 110 мм. Часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 43 лет. Общая протяженность ветхих сетей 3,939 км, при этом износ сетей составляет 58 %.

д. Кабаново

Водоснабжение от д. Кабаново осуществляется от скважины: скважина №1. Глубина бурения 100 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1976 г. (общий износ скважины 45%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 4-8-110 опущен на глубину 33 м/п, введен в эксплуатацию 07.12.2020. Производительность насоса 10 м3/час.

Водопроводные сети д. Кабаново: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 2,769 км, диаметром от 50 до 63 мм. Часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали, чугуна. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 43 лет. Общая протяженность ветхих сетей 1,384 км, при этом износ сетей составляет 50%.

п. Зеленовский

Водоснабжение п. Зеленовский осуществляется от скважины: скважина №1(верхняя). Глубина бурения 100 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1973 г. (общий износ скважины 55%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-80, опущен на глубину 38 м/п, введен в эксплуатацию 10.06.2019. Производительность насоса 10 м3/час.

Водопроводные сети п. Зеленовский: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 9,595 км, диаметром от 63 до 110 мм. Большая часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 39 лет. Общая протяженность ветхих сетей 0,195 км, при этом износ сетей составляет 2%.

п. Плотниковский

Водоснабжение п. Плотниковский осуществляется от сквадины: скважина №1. Глубина бурения 100 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1976 г. (общий износ скважины 45%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-80, опущен на глубину 40,7 м/п, введен в эксплуатацию 13.10.2021. Производительность насоса 10 м3/час.

Водопроводные сети п. Плотниковский: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 3,960 км, диаметром от 32 до 110 мм. Часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 43 лет. Общая протяженность ветхих сетей 3,960 км, при этом износ сетей составляет 100 %.

с. Тараданово

Водоснабжение с. Тараданово осуществляется от 3 артезианских скважин:

- скважина №1(сушилка): глубина бурения 100 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1965 г. (общий износ скважины 55%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-80, опущен на глубину 55 м/п, введен в эксплуатацию 04.04.2017 году. Производительность насоса 10 м3/час;

- скважина №3(красные орлы): глубина бурения 100 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1965 г. (общий износ скважины 55%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-110, опущен на глубину 29 м/п, введен в эксплуатацию 08.05.2021. Производительность насоса 10 м3/час.

- скважина №2 (не эксплуатируется находится в резерве): глубина бурения 100 м/п. Год ввода объекта в эксплуатацию 1965 г. (общий износ скважины 55%).

Водопроводные сети с. Тараданово: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 15,954 км, диаметром от 50 до 110 мм. Часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 39 лет. Общая протяженность ветхих сетей 7,977 км, при этом износ сетей составляет 50%.

д. Долгополово

Водоснабжение д. Долгополово осуществляется от скважины: скважина №4. Глубина бурения 100 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1965 г. (общий износ скважины 55%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 5-6,5-80, опущен на глубину 30 м/п, введен в эксплуатацию 03.08.2019. Производительность насоса 6,5 м3/час.

Водопроводные сети д. Долгополово: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 1,767 км, диаметром от 50 до 110 мм. Часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали, чугуна. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 39 лет. Общая протяженность ветхих сетей 0,884 км, при этом износ сетей составляет 50 %.

с. Банново

Водоснабжение с. Банново осуществляется от 2 артезианских скважин:

- скважина №1(Николаева): глубина бурения 100 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1967 г. (общий износ скважины 75%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-80, опущен на глубину 40 м/п, введен в эксплуатацию 26.09.2019. Производительность насоса 10 м3/час;

- скважина №2(РТМ): глубина бурения 100 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1967 г. (общий износ скважины 75%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-110, опущен на глубину 55 м/п, введен в эксплуатацию 16.08.2021. Производительность насоса 10 м3/час.

Водопроводные сети с. Банново: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 7,800 км, диаметром от 50 до 110 мм. Часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 52 лет. Общая протяженность ветхих сетей 3,716 км, при этом износ сетей составляет 48%.

п. Михайловский

Водоснабжение п. Михайловский осуществляется от скважины: скважина №1. Глубина бурения 100 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1978 г. (общий износ скважины 55%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-80, опущен на глубину 45 м/п, введен в эксплуатацию 19.11.2020. Производительность насоса 10 м3/час.

Водопроводные сети п. Михайловский: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 2,200 км, диаметром от 50 до 110мм. Часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 38 лет. Общая протяженность ветхих сетей 1,1 км, при этом износ сетей составляет 50%.

д. Ивановка, д. Змеинка, д. Комаровка, с. Салтымаково, д. Долгополово, д. Сарапки, д. Фомиха

Центральное водоснабжение в населенных пунктах д. Ивановка, д. Змеинка, д. Комаровка, с. Салтымаково, д. Долгополово, д. Сарапки, д. Фомиха отсутствует. Источниками водоснабжения являются колодцы и колонки.

Таблица 42

Характеристика водопроводных сетей Крапивинского м.о

| Источник водоснабжения (скважина, река) | Описание и место расположения объекта | протяженность сетей водоснабжения, м | год прокладки | Диаметр, мм | материал труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| скважины | пгт. Зеленогорский | 9573 | 1975-2022 | 63-273 | сталь, ПЭ |
| скважины | пгт. Крапивинский | 58396 | 1972-2022 | 32-280 | сталь, ПЭ |
| скважины | «Санатрий Борисовский» | 143 | 2008-2016 | 110-200 | ПЭ |
| скважины | с. Борисово | 11923 | 1971-2022 | 40-110 | сталь, ПЭ |
| скважина | д. Максимово | 1970 | 2004-2022 | 50-110 | сталь, ПЭ |
| скважины | с. Каменка | 8166 | 1968-2022 | 20-110 | сталь, ПЭ, чугун, асбест |
| скважина | д. Ключи | 5489 | 1982-2021 | 20-100 | сталь, ПЭ, чугун, |
| скважина | с. Арсеново | 4646 | 1982 | 20-100 | сталь, ПЭ, чугун |
| скважины | п. Каменный | 4367 | 1972-2022 | 32-110 | сталь, ПЭ, чугун |
| скважина | с Междугорное | 3026 | 1986 | 32-110 | сталь, ПЭ |
| скважина | с. Поперечное | 2616 | 1979-2021 | 32-110 | сталь, ПЭ |
| скважины | д. Бердюгино | 4378 | 1977-2014 | 32-110 | сталь, ПЭ |
| скважины | п. Перехляй | 9112 | 1967-2016 | 32-110 | сталь, ПЭ |
| скважина | д. Ленинка | 914 | 1990-2022 | 32-100 | сталь, ПЭ |
| скважины | д. Березовка | 4186 | 1985-204 | 32-100 | ПЭ |
| скважина | д. Новобарачаты | 2837 | 1979-2017 | 32-100 | сталь, ПЭ |
| скважины | д. Шевели | 8348 | 1983-2017 | 50-110 | сталь, ПЭ |
| скважина | д. Сарапки | 1303 | 1988-2022 | 50-110 | сталь, ПЭ |
| скважина | д. Скарюпино | 4436 | 2008 | 63-110 | ПЭ |
| скважины | д. Барачаты | 8715 | 1961-2022 | 20-110 | сталь, ПЭ, чугун |
| скважины | д. Красный ключ | 6763 | 1979-2022 | 50-110 | сталь, ПЭ, чугун |
| скважина | д. Кабаново | 2769 | 1979-2016 | 50-63 | сталь, ПЭ |
| скважина | п. Зеленовский | 9595 | 1983-2017 | 63-110 | ПЭ |
| скважина | п. Плотниковский | 3960 | 1979-2022 | 63-110 | сталь, ПЭ |
| скважины | с. Тараданово | 15954 | 1983-2022 | 63-110 | сталь, ПЭ |
| скважина | д. Длгополово | 1767 | 1983-2021 | 50-100 | сталь, ПЭ |
| скважина | с. Банново | 7800 | 1970-2020 | 50-100 | сталь, ПЭ,чегун |
| скважина | п. Михайловский | 2200 | 1984 | 20-100 | сталь, ПЭ |

Таблица 43

Характеристика источников хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения Крапивинского м.о

| Источник водоснабжения (скважина, река) | Описание и место расположения объекта | Оборудование |  |  |  |  | Резервуары |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип и марка насоса | производительность, куб.м./ч | напор, м | Мощ-ность, кВт | Коли-чество, шт |  | объем, куб.м. |  |
| Скважины | пгт. Зеленогорский,ул.Промплощадка122 водозаборные сооружения 1го подъема | №1 Grundfos HYDRO MPC-S 5CR 90-3 (насосная станция из 5 насосов) | 212 | 76,47 | 37 | 1 |  | 1000 |  |
| Скважины | пгт. Зеленогорский, ул.Промплощадка122 водозаборные сооружения 1го подъема | №1Grundfos SP30-13; №2Grundfos SP17-12; №3Grundfos SP30-13; №22`Grundfos SP30-13; №4Grundfos SP17-13; №5Grundfos SP17-12; №6Grundfos SP30-13; №6`Grundfos SP17-12; №12Grundfos SP30-3; №11Grundfos SP30-3; №7Grundfos SP11-7; №8Grundfos SP11-7; №9Grundfos SP14-8; №10Grundfos SP14-8; №133Grundfos SP14-8; №14Grundfos SP14-8; №15Grundfos SP14-8; №16Grundfos SP14-8; №17Grundfos SP30-13; | 18,3 10,2 18,3 18,3 12,3 10,2 18,3 10,2 30,0 30,0 10,3 10,3 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 18,3 | 124,4 124 124,4 124,4 126,1 124 124,4 124 22 22 32,06 32,06 35,98 35,98 35,98 35,98 35,98 35,98 124,8 | 11 7,5 11 11 7,5 7,5 11 7,5 3,0 3,0 1,5 1,5 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 11 | 1 |  | 1000 |  |
| Скважины | пгт. Зеленогорский, ул.Промплощадка121 водозаборные сооружения 2го подъема | №1 Grundfos CRE64-3-2A-F-A-E-HQQE (насосная станция из 6 насосов); №2 Grundfos СR90-5-2; №3 Grundfos СR90-5-2; №4Grundfos СR90-5-2; №5 Grundfos СR90-5-2; №6 Grundfos HB 150-400/431; №7 Grundfos HB 150-400/431; | 77 - 95 95 95 95 506 506 | 76 - 93,87 93,87 93,87 93,87 64,55 64,55 | 22 - 37 37 37 37 132 132 | 2 |  | 1000 |  |
| Скважины | пгт. Крапивинский, ул. Строителей водозаборные сооружения 3го подъема | Grundfos HYDRO MPC-E 6 CRE 64-3-2 (насосная станция из 3 насосов) | 263 | 70 | 22 | 2 |  | 700 |  |
| Скважины | с. Борисово, ул. Санаторная - станция водоподготовки питьевой воды НФС «Санаторий Борисовский» | №1Grundfos СК-32-3-2; №2Grundfos СК-32-3-2; | 30 | 38 | 5,5 | 2 |  | 200 |  |
| Скважины | с. Борисово, ул. Санаторная «Санаторий Борисовский» | Скважина №1; резерв Скважина №2 -ЭЦВ6-16-110; Скважина№3 - ЭЦВ 6-16-160; Скважина№4 -UNIPUMP ЭКОМИНИ 3 | 16 16 3,0 | 110 160 92 | 7,5 13 0,75 | 2 |  | 200 |  |
| Скважины | с. Борисово | Скважина №1ЭЦВ 6-10-80; Скважина №2 -ЭЦВ6-10-80; Скважина№3 - ЭЦВ 6-10-80; Скважина№4 -ЭЦВ 6-10-80; | 10 10 10 10 | 80 80 80 80 | 4,0 4,0 4,0 4,0 | 0 |  | 0 |  |
| Скважина | д. Максимово | Скважина №1ЭЦВ 6-10-80; | 10 | 80 | 4,0 | 0 |  | 0 |  |
| Скважины | с. Каменка | Скважина №1(7712) ЭЦВ 6-10-80; Скважина №2(7713) выведена из работы; Скважина №3- ЭЦВ 4-8-110; | 10 0 14,5 | 80 0 150 | 4,0 0 4,0 | 1 |  | 18 |  |
| Скважина | д. Ключи | Скважина №1(7709) ЭЦВ 6-10-80; | 10 | 80 | 4,0 | 1 |  | 18 |  |
| Скважина | д. Арсеново | Скважина №1(7710) ЭЦВ 6-10-80; | 10 | 80 | 4,0 | 1 |  | 18 |  |
| Скважины | п. Каменный | Скважина №1 ЭЦВ 6-10-80; Скважина №2 ЭЦВ 6-10-80; Скважина №3 ЭЦВ 6-10-80; | 10 10 10 | 80 80 80 | 4,0 4,0 4,0 | 0 1 1 |  | 0 10 18 |  |
| Скважины | с. Междугорное | Скважина №1 ЭЦВ 6-10-80; Скважина №2 ЭЦВ 4-8-110; | 10 14,5 | 80 150 | 4,0 4,0 | 1 1 |  | 18 18 |  |
| Скважина | с. Поперечное | Скважина №1 ЭЦВ 6-10-80; | 10 | 80 | 4.0 | 1 |  | 18 |  |
| Скважина | д. Бердюгино | Скважина №1EKO UNIPUMP MIDI -4; Скважина №2 ЭЦВ6-10-80; | 30 10 | 113 80 | 1,1 4,0 | 1 0 |  | 18 0 |  |
| Скважина | п. Перехляй | Скважина №1ЭЦВ 6-16-110; Скважина №2 ЭЦВ6-10-80; | 16 10 | 110 80 | 7,5 4,0 | 1 1 |  | 18 18 |  |
| Скважина | д. Ленинка | Скважина №2 ЭЦВ6-10-80; | 10 | 80 | 4,0 | 0 |  | 0 |  |
| Скважина | д. Берёзовка | Скважина №1EKO UNIPUMP MIDI -5; Скважина №1EKO UNIPUMP MIDI -5; | 3,0 3,0 | 136 136 | 1,5 1,5 | 2 |  | 18 15 |  |
| Скважина | д. Новобарачаты | Скважина №1 ЭЦВ 6-10-80; | 10 | 80 | 4,0 | 1 |  | 10 |  |
| Скважина | д. Шевели | Скважина №1 ЭЦВ 6-16-140; Скважина №2 ЭЦВ 6-16-140; Скважина №3 ЭЦВ 6-10-80; | 16 16 10 | 140 140 80 | 11 11 4,0 | 1 1 |  | 18 10 |  |
| Скважина | д. Сарапки | Скважина №3 ЭЦВ 6-10-80; | 10 | 80 | 4,0 | 1 |  | 18 |  |
| Скважина | д. Скарюпино | Скважина №1EBARA 4WN8-23 Q-80-200; Скважина №2 ЭЦВ6-10-80; | 12 10 | 140 80 | 4,0 4,0 | 0 |  | 0 |  |
| Скважина | д. Барачаты | Скважина №1 ЭЦВ 6-10-80; Скважина №2 Unipump ЭЦВ 5-10-135; | 10 19,9 | 80 197 | 4,0 7,5 | 1 1 |  | 18 18 |  |
| Скважина | д. Красный ключ | Скважина №1 ЭЦВ 6-10-80; Скважина №2 ЭЦВ 6-10-80; | 10 10 | 80 80 | 4,0 4,0 | 1 0 |  | 18 0 |  |
| Скважина | д. Кабаново | Скважина №1 SM(с)10-23S,4кВТ | 10 | 72 | 4,0 | 0 |  | 0 |  |
| Скважина | п. Зеленовский. | Скважина №1 ЭЦВ 6-10-80; | 10 | 80 | 4,0 | 1 |  | 18 |  |
| Скважина | п. Плотниковский | Скважина №1 ЭЦВ 6-10-80; | 10 | 80 | 4,0 | 1 |  | 18 |  |
| Скважина | с. Тараданово | Скважина №1 ЭЦВ 6-10-80; Скважина №2 резерв; Скважина №3 ЭЦВ 6-10-110; | 10 0 10 | 80 0 110 | 4,0 0 5,5 | 0 0 |  | 18 0 0 |  |
| Скважина | д. Долгополово | Скважина №1 ЭЦВ 6-10-80; | 10 | 80 | 4,0 | 0 |  | 0 |  |
| Скважина | с. Банново | Скважина №1 ЭЦВ 6-10-80; Скважина №2 ЭЦВ 6-10-80; | 10 10 | 80 80 | 4,0 4,0 | 1 1 |  | 15 10 |  |
| Скважина | п. Михайловский | Скважина №1 ЭЦВ 6-10-80; | 10 | 80 | 4,0 | 1 |  | 18 |  |

Основные недостатки существующей системы водоснабжения:

- отсутствие централизованной системы водоснабжения в д. Ивановка, д. Змеинка, д. Комаровка, с. Салтымаково, д. Долгополово, д. Сарапки, д. Фомиха;

- высокая степень износа водопроводных сетей и объектов водоснабжения;

- применение неэффективных технологий очистки;

- отсутствие разработанных и утвержденных проектов зон санитарной охраны.

2.1.5.10.2. Водоотведение

Централизованная система бытовой канализации с отводом стоков на поселковые очистные сооружения действует на территории пгт. Зеленогорский, пгт. Крапивинский, п. Зеленовский и на территории п. Борисово. По системам напорно-самотечных коллекторов с тремя канализационными насосными станциями стоки передаются на очистные сооружения.

1. КНС-1 (канализационная насосная станция). Принимает стоки от пгт. Зеленогорский, перекачивает до КНС-2 пгт. Крапивинский. Расположена по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Промплощадка,120. Здание одноэтажное со встроенными бытовыми и технологическими помещениями, с заглубленной частью, прямоугольной формы в плане. Конструктивная схема здания – кирпичное заглубленная часть машинного отделения выполнена из монолитного железобетона, кровля выполнена из профилированного железа. Располагается на площади 225 м2. Запушено в эксплуатацию в 1989 году. В машинном зале станции установлено три центробежных насоса: Grundfos S2 Н-96 м., Q-185 л/с, Р – 165 кВт/ч (один рабочий один резервный) Сроком эксплуатации с 2011 года, НФ2 65/250.236-30/2-200 Н-75 м, Q-30 м3/час, Р- 45кВт/ч (один резервный) Сроком эксплуатации с 2020 года. Объект находится в удовлетворительном состоянии, подлежит дальнейшей эксплуатации.

2. КНС-2 (канализационная насосная станция). Принимает стоки от пгт. Зеленогорский, пгт. Крапивинский, перекачивает на ОСК. Расположена по адресу: пгт. Крапивинский, ул. Мостовая. Здание одноэтажное со встроенными бытовыми и технологическими помещениями, с заглубленной частью, прямоугольной формы в плане. Конструктивная схема здания – кирпичное заглубленная часть машинного отделения выполнена из монолитного железобетона. Располагается на площади 225 м2. Запушено в эксплуатацию в 1989 году (общий износ здания 75%).

В машинном зале станции установлено три центробежных насоса:

№1 ФГ144/10,5 Н-10,5м., Q-144, Р-18 кВт/ч.;

№2 ФГ450/22,5 Н-22,5м., Q-450, Р-55 кВт/ч;

№3 ФГ 216/24 Н- 24 м., Q- 216, Р-22 кВт/ч.

Сроком эксплуатации с 1989 года.

Объект находится в удовлетворительном состоянии, подлежит дальнейшей эксплуатации.

3. КНС-3(канализационная насосная станция). Принимает стоки от центральной части пгт. Крапивинский, перекачивает в самотечный коллектор, по которому транспортируются стоки до КНС-2. Насосная станция расположена по адресу: пгт. Крапивинский, ул. Юбилейная. Канализационная насосная станция представляет собой стеклопластиковый приемный резервуар, глубиной 7,5 метров, куда поступает вода через подводящий трубопровод в сороулавливающую корзину, где происходит улавливание наиболее крупных загрязнений. Далее вода поступает в напорный трубопровод с помощью погружных канализационных насосов. На трубопроводе установлена запорно-регулирующая арматура (задвижки Ø50мм, обратные клапана Ø80мм, расходомер). Обратные клапана, установленные на напорном трубопроводе, не позволяют опорожняться трубопроводу обратно в корпус КНС. Для обслуживания оборудования и арматуры канализационной насосной станции в резервуаре имеется площадка и лестница. Управление насосами осуществляется в автоматическом режиме посредством поплавковых датчиков уровня и шкафа управления КНС.

Станция оборудована двумя погружными насосами марки «GOBZA BIOM»V.65-240.140.40.303.В производительностью 40 м3/час, с напором 16м, мощностью 4кВт.

4. ОСК (биологические очистные сооружения канализации).  Принимает стоки от пгт. Зеленогорский пгт. Крапивинский (центральной его части). Очистные сооружения канализации расположены на левом берегу р. Томь ниже поселка Крапивино, по адресу: пгт. Крапивинский, ул. Совхозная. Занимаемая общая площадь комплекса 26860 м2. Проектная производительность сооружений - 10 тыс. куб.м/сут. Фактическое поступление стоков до 1500 м3/сут.

В состав сооружений входят:

1.Приемная камера;

2. Решетки с механическими граблями (в здании) – 2 шт.;

3. Водоизмерительный лоток Вентури;

4. Песколовки горизонтальные с круговым движением воды -2шт.

5. Распределительная чаша;

6. Илоперегниватель – 2 шт.;

7. Первичные отстойники- 2шт.;

8. Аэротенки-2шт.;

9. Аэробные минерализаторы-2шт.;

10. Вторичные отстойники-2шт.;

11. Контактные резервуары-2шт.;

12. Иловые площадки-5шт.;

13. Песковые площадки-2шт.;

14. Хлораторная;

15. Дренажная станция;

16. Насосно-воздуходувная станция;

17. Приемная камера.

5. Канализационные очистные сооружения санаторий «Борисовский». Принимает стоки от санатория «Борисовский», от населения и организаций расположенных по ул. Санаторная.

Очистные сооружения канализации расположены на правом берегу реки Южная Уньга ниже села Борисово, по адресу: с. Борисово, ул. Санаторная. Занимаемая общая площадь комплекса 5965 м2.

Проектная производительность сооружений – 121 м3/сут.

В состав очистных сооружений входят:

- канализационная насосная станция: здание одноэтажное, с заглубленной частью, прямоугольной формы в плане 5,80x4,52 м/п. В машинном отделении здания установлено два перекачивающих насоса марки Grundfos CRE45-1-1 AN-F-A-E-HQQE H-15м; Q-45 м3/час; Р-3,0 kW. Здание располагается на площади 38 м2. Построено в 1985 году. Имеет 60 % износа. Насосное оборудование имеет 90% износ.

- производственные здание: здание одноэтажное, с заглубленной частью, прямоугольной формы в плане 13x18 м/п. Здание располагается на площади 246 м2. Построено в 1985году. Имеет 55 % износа. В машинном отделении здания установлено шесть перекачивающих насосов: марки Grundfos SEV.8080.13.4.60D - H-8,7м; Q-65 м3/час; Р-1,3kW(2шт.); CNP CDLF 42-10F1SWSR- H-20м; Q- 42 м3/час; Р-4kW(2шт.); Grundfos - SEV.8080.60.2.51D H-27,5м; Q-90 м3/час; Р-6,0 kW(2шт.). Оборудование имеет 90% износ;

- резервуар грязной воды (РГВ): объем резервуара 80 м3, построены РГВ в 1997 году. Имеют общую площадь 16 м2. Износ составляет 55%;

- резервуар чистой воды (РЧВ): объем резервуара 80 м3, построены РЧВ в 1997 году. Имеют общую площадь 16 м2. Износ составляет 55%;

- иловые площадки 2шт.: количество карт - 2 шт; размер в плане - 12x10 Sодного = 120 м2; высота стен (железобетонные) – 1,5 м.; общая полезная площадь - 240 м2. Построены площадки в 1997 году. Износ составляет 80%;

- хозяйственно бытовое здание.

Канализационные сети пгт. Зеленогорский: система канализации неполная раздельная. Протяженность канализационных сетей составляет 11,497 км. Основная часть трубопровода выполнена из стали, керамики. Диаметром 150мм – 4,101 км., диаметром 300 мм - 1,2км., диаметром 400 мм - 4,108 км., диаметром 500 мм - 2,068км. Количество смотровых колодцев 330шт. Средний срок службы от 30-40 лет. Год завершения строительства 1996-1997г.  Общая протяженность ветхих сетей 1,7 км, при этом износ сетей составляет 50%.

Канализационные сети пгт. Зеленогорский - пгт. Крапивинский: протяженность канализационных сетей составляет 35,680 км. Основная часть трубопровода выполнена из стали. Диаметром 350 мм. – 35,680 км. Количество смотровых колодцев 66 шт. Год завершения строительства 1995г. Общая протяженность ветхих сетей 24,233 км, при этом износ сетей составляет 45 %.

Канализационные сети с. Борисово: система канализации неполная раздельная. Протяженность канализационных сетей составляет 1,332 км. Основная часть трубопровода выполнена из полиэтилена, стали, керамики, диаметром 160 мм. – 1,332 км. Количество смотровых колодцев 37шт. Год завершения строительства 1988-2010г.

Таблица 44

Характеристика сетей водоотведения Крапивинского м.о

| Наименование населенного пункта | Описание и место расположения объекта | протяженность сетей канализации, м | год прок-ладки | Диаметр, мм | материал труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кемеровская область, Крапивинский м.о., с. Борисово | ул. Санаторная д1, санаторий Борисовский | 1332 | 1985 | 160-400 | ПЭ, асбест |
| Кемеровская область, Крапивинский м.о., п. Зеленовский | п. Зеленовский МКД ул. Советская- ул. Школьная | 1628 | 1964 | 100 | чугун |
| Кемеровская область, Крапивинский м.о., пгт. Зеленогорский, пгт. Крапивинский | Сети канализации от КНС-1 до ОСК | 35680 | 1985-1991 | 300 | Сталь, ВЧШГ |
| Кемеровская обл. Крапивинский м.о., пгт. Зеленогорский | Сети канализации самотечный коллектор, сети канализации внутриквартальные до КНС-1 | 8686 | 1975-1983 | 100-500 | чугун асбест |
| Кемеровская область, Крапивинский м.о., пгт. Крапиивинский | Канализационные сети внутриквартальные центральной части до КНС-3 | 9510 | 1982 | 100-250 | чугун асбест |

Таблица 45

Характеристика оборудования насосных станций Крапивинского м.о

| Наименование населенного пункта | Описание и место расположения объекта | Оборудование |  |  |  | Место утилизации стоков | Износ оборудо-вания, % | Резерв мощности, куб.м./ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип и марка насоса | производи-тельность, куб.м./ч | напор, м | мощ-ность, кВт |  |  |  |
| пгт. Зеленогорский | КНС1 пгт. Зеленогорский, ул. Лесная | №1 НФ2 65/250.236-30/2-200; №2 Grundfos S21604S6A511; №3Grundfos S21604S6A511; | 30 660 660 | 75 96 96 | 45 165 165 | ОСК пгт. Крапивинский | 15 70 70 | 614 |
| пгт. Крапивинский | КНС2 пгт. Крапивинский, ул. Мостовая | №1 ФГ144/10,5; №2 ФГ450/22,5; №3 ФГ 216/24; | 144 450 216 | 10,5 22,5 24 | 18 55 22 | ОСК пгт. Крапивинский | 50 50 50 | 387,5 |
| пгт. Крапивинский | КНС3 пгт. Крапивинский, ул. Юбилейная | №1 «GOBZA BIOM»V.65-240.140.40.303.В; №2»GOBZA BIOM»V.65-240.140.40.303.В; | 40 40 | 16 16 | 4,0 4,0 | ОСК пгт. Крапивинский | 5 5 | 560 |
| с. Борисово | КНС ОСК «Санаторий Борисовский» | №1 Grundfos CRE45-1-1 AN-F-A-E-HQQE; №2Grundfos CRE45-1-1 AN-F-A-E-HQQE; | 45 45 | 15 15 | 3,0 3,0 | ОСК «Санаторий Борисовский» | 90 90 | 32 |

Основные недостатки существующей системы водоотведения:

- отсутствие централизованной системы водоотведения в большинстве населенных пунктов муниципального округа;

- высокая степень износа сетей и объектов водоотведения.

2.1.5.10.3. Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение Крапивинского м.о. осуществляется на базе сжиженного газа. Сжиженный газ подвозится с газонаполнительной станции г. Кемерово.

Большая часть населенных пунктов округа использует сжиженный газ на приготовление пищи и приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд в жилых домах.

Природный газ в настоящее время не используется.

Основные особенности и недостатки существующей системы газоснабжения:

- отсутствие централизованной системы газоснабжения в населенных пунктах муниципального округа.

2.1.5.10.4. Теплоснабжение

В настоящее время источниками теплоснабжения Крапивинского м.о. являются муниципальные и ведомственные котельные, отпускающие тепловую энергию на теплоснабжение жилых домов, предприятий и учреждений обслуживания.

Тепло в жилых и общественных зданиях используется почти исключительно на отопление (механическая вентиляция и централизованное горячее водоснабжение практически отсутствуют). В котельных используется, в основном, твердое топливо - дрова, уголь. В котельных установлены как современные котлоагрегаты, так и котлы устаревших конструкций с низким коэффициентом полезного действия.

Охват централизованным теплоснабжением жилой застройки низкий. Теплоснабжением не охвачены районы частной усадебной застройки, их теплоснабжение осуществляется при помощи индивидуальных отопительных печей и индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива.

На территории Крапивинского муниципального округа находятся тридцать один централизованный источник тепловой энергии:

1.	 Котельная КВТС 10/25, пгт. Зеленогорский, ул. Промплощадка №112;

2.	 Котельная Центральная, пгт. Крапивинский, ул. Провинциальная, 2а;

3.	 Котельная Школьная, пгт. Крапивинский, ул. Мостовая 32а;

4.	 Котельная МСО, пгт. Крапивинский, ул. Советская, 148а;

5.	 Котельная Санаторий Борисовский, с. Борисово, ул. Санаторная, 3;

6.	 Котельная Центральная, с. Борисово, ул. Геологов, 1д;

7.	 Котельная Школьная, с. Борисово, ул. Кирова, 79;

8.	 Котельная Школьная, д. Шевели, ул. Солнечная, 1а;

9.	 Котельная Детский сад, п. Березовка, ул. Новая, 5;

10. 	Котельная РЦН, п. Березовка, ул. Молодежная, 7;

11.	 Котельная Дом культуры, д. Бердюгино, ул. Школьная, 3;

12.	 Котельная Школьная, п. Перехляй, ул. Школьная, 11;

13.	 Котельная Детский сад, п. Перехляй, ул. Школьная, 9;

14. 	Котельная Дом культуры, п. Перехляй, ул. Центральная, 14;

15. 	Котельная Учебный корпус Коррекционной Школы, п. Каменный, ул. Мира, 43а;

16.	 Котельная Спальный корпус Коррекционной Школы, п. Каменный, ул. Мира, 44а;

17.	 Котельная Дом культуры, с. Каменный, ул. Мира, 17;

18.	 Котельная Детский сад -Дом культуры, с. Междугорное, ул. 60 лет Октября, 3а;

19.	 Котельная Администрации, с. Каменка, ул. Почтовая, 17;

20.	 Котельная Школьная, с. Каменка, ул. Парковая, 6;

21. 	Котельная Школьная, д. Ключи, ул. Новая, 20;

22.	 Котельная Центральная, п. Зеленовский, ул. Советская, 22;

23. 	Котельная Центральная, п. Плотниковский, ул. Совхозная, 3;

24. 	Котельная Центральная, п. Барачаты, Юбилейная, 42а;

25. 	Котельная Школьная, п. Красный Ключ, ул. Новая, 7 а;

26.	 Котельная Центральная, п. Красный ключ, ул. Ленина, 14;

27.	 Котельная д. Скарюпино, ул. Школьная, 18;

28.	 Котельная Центральная, с. Банново ул. Центральная, 12а;

29. 	Котельная Школьная, с. Тараданово ул. Весенняя, д.23.

Таблица 46

Состав и техническая характеристика котельных Крапивинского м.о

| № | Наименование котельной | Состав и тип оборудования | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Темпера-турный график | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отопление, вентиляция | ГВС | Всего |
| ООО «ТЭП» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная КВТС 10/25, пгт. Зеленогорский, ул. Промплощадка №112 | КВТС-10, 4 шт. | 40,000 | 105/70 | 12,1350 | 3,6540 | 15,7890 |
| 2 | Котельная Центральная, пгт. Крапивинский, ул. Провинциальная, 2а | КВм 2,5, 6 шт. | 12,900 | 95/70 | 5,9010 | 0,4360 | 6,3370 |
| 3 | Котельная Школьная, пгт. Крапивинский, ул. Мостовая 32а | КВр-0,93, 4 шт | 3,200 | 95/70 | 1,3120 | 0,0300 | 1,3420 |
| 4 | Котельная МСО, пгт. Крапивинский, ул. Советская, 148а | Сибирь8, 2шт КВр-0,8, 1шт | 2,180 | 95/70 | 0,6690 | 0,0550 | 0,7240 |
| 5 | Котельная Санаторий Борисовский, с. Борисово, ул. Санаторная, 3 | КВм-3, 2шт. | 5,156 | 95/70 | 1,4870 | 0,3400 | 1,8270 |
| 6 | Котельная Центральная, с. Борисово, ул. Геологов, 1д | КВр-0,8, 2 шт. | 1,380 | 95/70 | 0,4120 | 0,0220 | 0,4340 |
| 7 | Котельная Школьная, с. Борисово, ул. Кирова, 79 | КВр-0,8, 2 шт. | 1,380 | 95/70 | 0,4910 | 0,0040 | 0,4950 |
| 8 | Котельная Школьная, д. Шевели, ул. Солнечная, 1а | КВр-0,8, 2 шт., КВр-1,86, 1 шт. | 2,980 | 95/70 | 1,0430 | 0,0450 | 1,0880 |
| 9 | Котельная Детский сад, п. Березовка, ул. Новая, 5 | КДГ-60, 1 шт. | 0,052 | 95/70 | 0,0270 | 0,0000 | 0,0270 |
| 10 | Котельная РЦН, п. Березовка, ул. Молодежная, 7 | КВр-0,58, 2шт. | 0,980 | 95/70 | 0,1800 | 0,0000 | 0,1800 |
| 11 | Котельная Дом культуры, д. Бердюгино, ул. Школьная, 3 | КДГ-40, 1шт. | 0,034 | 95/70 | 0,0360 | 0,0000 | 0,0360 |
| 12 | Котельная Школьная, п. Перехляй, ул. Школьная, 11 | НР-18, 2 шт. | 1,300 | 95/70 | 0,2640 | 0,0000 | 0,2640 |
| 13 | Котельная Детский сад, п. Перехляй, ул. Школьная, 9 | НР-18, 2 шт. | 1,300 | 95/70 | 0,2430 | 0,0000 | 0,2430 |
| 15 | Котельная Дом культуры, п. Перехляй, ул. Центральная, 14 | Шелонь-100, 1 шт., КДГ-80, 1 шт. | 0,155 | 95/70 | 0,0500 | 0,0000 | 0,0500 |
| 16 | Котельная Учебный корпус Коррекционной Школы, п. Каменный, ул. Мира, 43а | Шелонь-100, 1 шт., КДГ-60, 1 шт. | 0,138 | 95/70 | 0,0740 | 0,0000 | 0,0740 |
| 17 | Котельная Спальный корпус Коррекционной Школы, п. Каменный, ул. Мира, 44а | НР - 18, 1 шт., КВр-0,15, 1 шт. | 0,780 | 95/70 | 0,1400 | 0,0000 | 0,1400 |
| 18 | Котельная Дом культуры, с. Каменный, ул. Мира, 17 | Шелонь-100, 1 шт., КО120ГК, 1 шт. | 0,148 | 95/70 | 0,0500 | 0,0000 | 0,0500 |
| 19 | Котельная Детский сад -Дом культуры, с. Междугорное, ул. 60 лет Октября, 3а | Шелонь-100, 2 шт. | 0,172 | 95/70 | 0,0970 | 0,0000 | 0,0970 |
| 20 | Котельная Администрации, с. Каменка, ул. Почтовая, 17 | Шелонь-100, 1 шт., КДГ-80, 1 шт. | 0,155 | 95/70 | 0,0990 | 0,0000 | 0,0990 |
| 21 | Котельная Школьная, с. Каменка, ул. Парковая, 6 | НР-18, 2 шт., КВр-0,8, 1 шт. | 1,990 | 95/70 | 0,3340 | 0,0000 | 0,3340 |
| 22 | Котельная Школьная, д. Ключи, ул. Новая, 20 | Шелонь-100, 1 шт., КДГ-150, 1 шт. | 0,188 | 95/70 | 0,0760 | 0,0000 | 0,0760 |
| 23 | Котельная Центральная, п. Зеленовский, ул. Советская, 22 | КВр1,16, 2шт. КВр0,86, 1 шт. | 2,640 | 95/70 | 0,7680 | 0,0000 | 0,7680 |
| 24 | Котельная Центральная, п. Плотниковский, ул. Совхозная, 3 | НР-18, 1шт. КДГ-80, 1 шт. | 0,349 | 95/70 | 0,0530 | 0,0000 | 0,0530 |
| 25 | Котельная Центральная, п. Барачаты, Юбилейная, 42а | КВр-0,7, 2шт., КВр-0,8, 1 шт. | 1,890 | 95/70 | 0,7880 | 0,0000 | 0,7880 |
| 26 | Котельная Школьная, п. Красный ключ, ул. Новая, 7 а | НР-18, 2шт. | 0,900 | 95/70 | 0,3250 | 0,0000 | 0,3250 |
| 27 | Котельная Центральная, п. Красный ключ, ул. Ленина, 14 | КВр-0,5, 2 шт. | 0,860 | 95/70 | 0,1220 | 0,0000 | 0,1220 |
| 28 | Котельная д. Скарюпино, ул. Школьная, 18 | КДГ-40, 1 шт. | 0,690 | 95/70 | 0,0540 | 0,0000 | 0,0540 |
| 29 | Котельная Центральная, с. Банново ул. Центральная, 12а | КВр-0,8, 2 шт. | 1,380 | 95/70 | 0,7840 | 0,0000 | 0,7840 |
| 30 | Котельная Школьная, с. Тараданово ул. Весенняя, д.23 | КВр-0,8, 2 шт. | 1,380 | 95/70 | 0,5380 | 0,0000 | 0,5380 |
| ВСЕГО |  |  | 86,8460 |  | 28,6450 | 4,5860 | 33,2310 |

Протяженность тепловых сетей в округе ориентировочно составляет 35,4 км.

Основные недостатки существующей системы теплоснабжения:

- отсутствие сетей и объектов теплоснабжения в некоторых населенных пунктах Крапивинского м.о., а также в частном секторе всех населенных пунтков;

- высокий уровень износа тепловых сетей;

- устаревшее оборудование котельной.

2.1.5.10.5. Электроснабжение

По территории Крапивинского м.о. проходит линия электропередач федерального значения ВЛ 1150 кВ Барнаул-Итат, протяженностью 445 км.

Электроснабжение потребителей Крапивинского муниципального округа осуществляется от Кузбасской энергосистемы – системной ПС 220 кВ «Краснополянская» через ПС «Трифоновская»

Таблица 47

Характеристика подстанций Крапивинского м.о

| № п/п | Наименование подстанции | Напряжение кВ | Кол. и мощность тр-ров штхМВА | Загруженность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Трифоновская | 110/35/6 | 2х10 | Т-1-36% Т-2-29% |
| 2 | Пионерная | 110/10 | 6,3+10 | Резерв 6,6 МВА |
| 3 | Крапивинская | 35/10 | 2х6,3 | Т-1-5,8% Т-2-37,6% |
| 4 | Панфиловская | 35/10 | 1х4+1х6,3 | Т-1-24% Т-2-16% |
| 5 | Тарадановская | 35/10 | 2х2,5 | Т-1-13% Т-2-22% |
| 6 | Борисовская | 35/10 | 2х2,5 | Т-1-47% Т-2-7,3% |
| 7 | Шевелёвская | 35/10 | 2х2,5 | Т-1-16% Т-2-18% |
| 8 | Водозабор | 35/6 | 2х2,5 | Т-1-16% Т-2-18% |

Электроснабжение выполняется непосредственно с шин 10 кВ ПС по фидерам 10-11-ВП-1, 10-7-ВП-2, 10-15И, 10-16Кр и 10-8КФ. Схема построения распределительных сетей 10 кВ петлевая, двухлучевая и радиальная. Линии – кабельные и воздушные. Кабели марок ААБ, ААШВ сечением 70÷120 мм2. Опоры в сетях 10 кВ железобетонные и деревянные с ж/б приставками с проводами А и АС, сечением 35÷95 мм2. Трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ – одно и двух трансформаторные, в большинстве случаев закрытые.

Основные недостатки существующей системы электроснабжения:

- большой процент износа сетей и объектов электроснабжения.

2.1.5.10.6. Системы связи

На территории Крапивинского м.о. оказываются услуги: почтовой связи, стационарной телефонной связи, сотовой телефонной связи.

Телефонизация

Операторы сотовой связи на территории округа – ООО «Т2 Мобайл», ПАО «МегаФон», ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС», ООО «Yota».

Телефонная сеть общего пользования поддерживается ПАО «Ростелеком».

Услуги стационарной телефонной связи оказывают 2 городских и 10 сельских телефонных станции. Монтированная емкость городских и сельских телефонных станций составляет 4,1 тыс. номеров, использовано 2,1 тыс. номеров. Всего мощности телефонных станций используются на 52 %.

Радиофикация, интернет

Крапивинский м.о. радиофицирован и телефонизирован. Радиовещание осуществляется по проводной сети с помощью радиофидеров, но в настоящее время, всё большее количество пользователей используют приёмники FM частот.

Телевидение

Эфирное вещание на территории населенных пунктов обеспечивается кабельным и цифровым (мультиплекс) телевидением. Также на территории округа оказывает услуги телевещания ПАО «Ростелеком».

В пгт.Зеленогорский услуги связи на базе проводных технологий оказывают:

- ООО «П Спектр» (г.Полысаево) –кабельное вещание (750 абонентов)

- ООО «Е-ЛАЙТ-ТЕЛЕКОМ» (Good Line) - интернет-услуги, кабельное телевидение.

В пгт. Крапивинский с конца 2021 года ООО «Белый медведь» оказывает интернет – услуги и кабельное телевидение.

Почта

Услуги почтовой связи на территории населенных пунктов предоставляет ФГУП «Почта России». Отделения почтовой связи расположены в пгт. Крапивинский, ул. Юбилейная, д. 2, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 38, с. Борисово, ул. Геологов, д. 3, д. Шевели, ул. Московская, д. 1, с. Каменка, ул. Почтовая, д. 12, п. Перехляй, ул. Центральная, д. 13, с. Тараданово, ул. Садовая, д. 11, с. Банново, ул. Центральная, д. 6, п. Зеленовский, ул. Школьная, д. 16, с. Барачаты, ул. Октябрьская, д. 1, п. Красные Ключи, ул. Гагарина, д. 10, п. Каменный, ул. Мира, д. 51, п. Березовка, ул. Лесная, д. 10, с. Междугорное, ул. 60 лет Октября, д. 3, с. Арсеново, ул. Почтовая, д. 45, д. Ключи, ул. Центральная, д. 34.

Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показывает, что в целом системы телекоммуникаций приближены к необходимому уровню обслуживания. Основными задачами являются развитие системы связи за счет расширение спектра и снижение стоимости предоставляемых услуг.

2.2. Возможные направления развития территории

Для более четкого и системного представления об особенностях процесса развития муниципального образования следует выделить основные факторы, оказывающие влияние на их развитие. Согласно выводам из анализа информации о социально-экономическом положении и характеристик существующей обстановки, динамики и тенденций в социально-экономическом развитии Кемеровской области - Кузбасса, Крапивинского муниципального округа, в частности, изложенных в Схемах территориального планирования, Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса до 2035 года, Стратегии социально-экономического развития Крапивинского муниципального района до 2035 года выделены наиболее перспективные из них, которые могут быть реально осуществимы с учетом сложившейся ситуации, тенденций и имеющихся или привлеченных ресурсов, дать дополнительный позитивный социально-экономический эффект и способствовать дельнейшему развитию.

Стратегическими приоритетными направлениями долгосрочного развития стратегии социально-экономического развития Крапивинского муниципального района до 2035 года, обеспечивающими достижение главной цели, являются:

1. Рост экономического потенциала:

- дальнейшее развитие отраслей промышленности на основе использования ресурсного потенциала;

- повышение эффективности и устойчивое развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции;

- обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение сферы туризма;

- содействие инвестиционной деятельности и повышение инвестиционной привлекательности района.

2. Формирование благоприятного социального климата:

- обеспечение трудовой занятости населения и роста доходов трудоспособного населения;

- развитие сферы образования;

- обеспечение населения доступной и качественной медицинской помощью;

- развитие сферы досуга и молодежной политики;

- развитие физической культуры и спорта;

- развитие системы социальной поддержки и социального обслуживания населения.

3. Рост качества среды жизнедеятельности:

- развитие территориального планирования;

- развитие инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса;

- развитие жилищного хозяйства;

- обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

- развитие дорожного транспорта, дорожной инфраструктуры и связи;

- улучшение состояния окружающей среды;

- обеспечение общественной безопасности и правопорядка;

- повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг.

Основные положения генерального плана предусматривают:

- сохранение сложившейся структуры расселения;

- развитие жилых зон на свободных территориях;

- развитие объектов социальной сферы;

- упорядочение территорий по различным видам зонирования;

- создание санитарно-защитных зон от промышленных и коммунальных территорий, прилегающих к селитебной территории;

- запрещение промышленных производств на территориях, имеющих природоохранную ценность;

- развитие мелких производств в границах населенных пунктов;

- развитие транспортной и инженерной инфраструктуры.

Зонирование территорий определено с учетом их преимущественного функционального использования и предусматривает выделение основных функциональных зон.

2.2.1. Планировочная и архитектурно-пространственная структура территории

На территории муниципального образования реализуется ряд программ федерального, регионального и муниципального уровня, решения и мероприятия которых подлежат обязательному учету в документации территориального планирования. Территориальное планирование относится к градостроительной документации, которая в современных условиях является не плановой, а регулятивной, то есть резервирующей территории под возможное функциональное развитие, реализуемое при наличии соответствующих организационных и финансовых предпосылок.

В результате анализа вышеперечисленных факторов генеральным планом предусматриваются следующие решения:

1. Развитие селитебных территорий с ликвидацией ветхого, аварийного и временного жилья;

2. Повышение уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за счет расширения, в том числе, нового строительства, коммерческо-деловой, сельскохозяйственной и обслуживающей сферы;

3. Повышение уровня образования общего и специального, уровня здоровья, культуры, повышение качества трудовых ресурсов;

4. Соответствие нормативным показателям обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня (дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации);

5. Повышение доступности центров концентрации объектов культурно-бытового обслуживания, объектов рекреации.

Особенности объемно-пространственной композиции заключаются в своеобразии ландшафтной ситуации, имеющей морфологические характеристики, таких как наличие равнинного ландшафта.

Таблица 48

Территориальное развитие

| № | Наименование населенного пункта | Площадь земель населенного пункта, га |  | Численность населения, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в существующих границах | в планируемых границах | на исходный (2023 год) | Расчетный срок |
|  | Крапивинский м.о. |  |  |  |  |
|  | с. Арсеново | 81,99 | 80,61 | 161 | 161 |
|  | с. Банново | 245,54 | 245,54 | 770 | 772 |
|  | с. Барачаты | 209,72 | 209,72 | 732 | 733 |
|  | д. Бердюгино | 149,96 | 149,96 | 120 | 120 |
|  | п. Березовка | 237,42 | 227,51 | 403 | 404 |
|  | с. Борисово | 500,70 | 500,70 | 1350 | 1353 |
|  | д. Долгополово | 92,41 | 92,41 | 76 | 76 |
|  | п. Зеленовский | 130,77 | 130,22 | 738 | 739 |
|  | пгт. Зеленогорский | 212,11 | 212,10 | 4489 | 4498 |
|  | д. Змеинка | 29,45 | 29,45 | 9 | 9 |
|  | д. Ивановка | 64,65 | 64,65 | 32 | 32 |
|  | д. Кабаново | 85,82 | 85,82 | 90 | 90 |
|  | с. Каменка | 188,43 | 186,51 | 945 | 947 |
|  | п. Каменный | 144,73 | 144,11 | 493 | 494 |
|  | д. Ключи | 112,33 | 112,33 | 178 | 178 |
|  | д. Комаровка | 28,36 | 28,36 | 17 | 17 |
|  | пгт. Крапивинский | 1969,25 | 1955,19 | 7137 | 7151 |
|  | п. Красные Ключи | 97,34 | 96,99 | 531 | 532 |
|  | п. Ленинка | 22,99 | 22,99 | 13 | 13 |
|  | с. Максимово | 101,42 | 101,42 | 101 | 101 |
|  | п. Медвежка | 56,05 | 56,05 | 0 | 0 |
|  | с. Междугорное | 150,26 | 145,96 | 309 | 310 |
|  | п. Михайловский | 49,52 | 49,52 | 73 | 73 |
|  | д. Новобарачаты | 111,30 | 111,30 | 128 | 128 |
|  | п. Перехляй | 336,95 | 329,21 | 871 | 873 |
|  | п. Плотниковский | 70,90 | 70,73 | 351 | 352 |
|  | с. Поперечное | 104,49 | 104,22 | 67 | 67 |
|  | с. Салтымаково | 293,25 | 293,25 | 54 | 54 |
|  | д. Сарапки | 156,57 | 156,57 | 162 | 162 |
|  | д. Скарюпино | 136,19 | 136,19 | 219 | 219 |
|  | с. Тараданово | 394,99 | 394,45 | 770 | 772 |
|  | д. Фомиха | 16,18 | 16,18 | 1 | 1 |
|  | д. Шевели | 192,16 | 187,73 | 1071 | 1073 |
|  | ИТОГО: | 6774,2 | 6727,95 | 22461 | 22504 |

2.2.2. Население

Оценка прогноза изменения динамики численности постоянного населения действующих документов территориального планирования, статистических данных и их фактические темпы позволяет сделать вывод о примерном совпадении прогнозов. Численность постоянного населения принята на основе усредненных данных переписи населения.

Рассмотрим три варианта расчета перспективной численности населения.

Вариант 1

Вариант – на основе прогнозных данных, выполненных с учетом существующих тенденций социально-экономического развития и демографических показателей. В соответствии с демографическими данными за последние 10 лет - тенденция убыли сохранится. Оценка перспективной численности постоянного населения, образующейся в результате естественных процессов, определяется по методу экстраполирования.

Расчет прогнозируемой численности населения производен по формуле:

Ht+n=Hn x (1+Kо.п./100)t где;

Ht+n – численность населения на рассматриваемый период;

Hn – численность населения на исходный год;

Kо.п. – коэффициент общего прироста населения в год;

t – число лет, на которые прогнозируется расчет;

На расчетный срок и первую очередь строительства принимается сложившийся темп естественной убыли населения округа – -1,57%. Численность постоянного населения на конец расчетного срока 2043 год – 16,665 тыс. человек.

Таблица 49

Прогноз численности постоянного населения методом экстраполирования

| № | Населенные пункты | 2023 год | 2033 год | 2043 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Крапивинский м.о. | 22461 | 19172 | 16665 |
|  | с. Арсеново | 161 | 137 | 117 |
|  | с. Банново | 770 | 657 | 561 |
|  | с. Барачаты | 732 | 625 | 533 |
|  | д. Бердюгино | 120 | 102 | 87 |
|  | п. Березовка | 403 | 344 | 294 |
|  | с. Борисово | 1350 | 1152 | 984 |
|  | д. Долгополово | 76 | 65 | 55 |
|  | п. Зеленовский | 738 | 630 | 538 |
|  | пгт. Зеленогорский | 4489 | 3832 | 3271 |
|  | д. Змеинка | 9 | 8 | 7 |
|  | д. Ивановка | 32 | 27 | 23 |
|  | д. Кабаново | 90 | 77 | 66 |
|  | с. Каменка | 945 | 807 | 987 |
|  | п. Каменный | 493 | 421 | 359 |
|  | д. Ключи | 178 | 152 | 130 |
|  | д. Комаровка | 17 | 15 | 12 |
|  | пгт. Крапивинский | 7137 | 6092 | 5201 |
|  | п. Красные Ключи | 531 | 453 | 387 |
|  | п. Ленинка | 13 | 11 | 9 |
|  | с. Максимово | 101 | 86 | 74 |
|  | п. Медвежка | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Междугорное | 309 | 264 | 225 |
|  | п. Михайловский | 73 | 62 | 53 |
|  | д. Новобарачаты | 128 | 109 | 93 |
|  | п. Перехляй | 871 | 744 | 635 |
|  | п. Плотниковский | 351 | 300 | 256 |
|  | с. Поперечное | 67 | 57 | 49 |
|  | с. Салтымаково | 54 | 46 | 39 |
|  | д. Сарапки | 162 | 138 | 118 |
|  | д. Скарюпино | 219 | 187 | 160 |
|  | с. Тараданово | 770 | 657 | 561 |
|  | д. Фомиха | 1 | 1 | 1 |
|  | д. Шевели | 1071 | 914 | 780 |

Таким образом, при сложившейся тенденции за 2013-2023 года численность населения муниципального округа составит: на 2043 год – 16,665 тыс.чел.; в том числе на первую очередь строительства (2033г.) – 19,172 тыс.чел.

Вариант 2

Согласно данным плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса на период до 2035 года утвержденному распоряжением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 03.06.2022 № 275-р, с 2021 по 2035 год планируется увеличение населения на 0,14% (0,01% в год).

Таблица 50

Расчет численности населения по темпу общего прироста в соответствии со Стратегией Кемеровской области – Кузбасса

| Показатели | Исходный год (2023г.) | Первая очередь (2033г.) | Расчетный срок (2043г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Среднегодовой темп прироста (убыли), % | 0 | +0,01 | +0,01 |
| 2. Общий прирост (убыль), чел. | - | +22 | +23 |
| 4.Население всего, чел. | 22461 | 22483 | 22506 |

Таким образом, по второму варианту численность населения муниципального округа составит: на 2043 год – 22,506 тыс.чел.; в том числе на первую очередь строительства (2033г.) – 22,483 тыс.чел.

Вариант 3

Оптимистичный сценарий предполагает более активное развитие территории. При условии достаточно благоприятной внешней социально-экономической ситуации ожидается более полная реализация намеченных инвестиционных и инфраструктурных проектов.

Развитие инфраструктуры в значительной мере улучшит инвестиционный климат в округе и позволит привлечь относительно крупных внутренних и внешних инвесторов, а также будет способствовать значительной диверсификации экономики округа, созданию новых производств, в том числе на основе использования природно-ресурсного потенциала.

Оптимистичный сценарий развития предполагает существенное увеличение основных социально-экономических показателей развития Крапивинского м.о. Это будет возможно в результате использования в полной мере конкурентных преимуществ округа.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Крапивинского муниципального района до 2035, с 2016 по 2035 год по оптимистическому сценарию численность населения увеличится на 830 чел. (44 человека в год – 0,2%).

Таблица 51

Расчет численности населения по темпу общего прироста в соответствии со Стратегией Крапивинского муниципального района

| Показатели | Исходный год (2023г.) | Первая очередь (2033г.) | Расчетный срок (2043г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Среднегодовой темп прироста (убыли), % | 0 | +0,2 | +0,2 |
| 2. Общий прирост (убыль), чел. | - | +449 | +449 |
| 4.Население всего, чел. | 22461 | 22910 | 23359 |

В качестве проектного населения генерального плана принят за основу вариант №2. На расчетный срок и первую очередь строительства принимается сложившийся темп общего прироста населения муниципального округа – 45 чел./год. Предполагается установить численность постоянного населения на конец расчетного срока 2043 год – 23,359 тыс. человек.

Увеличение темпов роста численности населения возможно при реализации инвестиционных проектов в области жилищного строительства, промышленности и сельского хозяйства на территории муниципального образования.

2.2.3. Жилой фонд

Общий объем жилищного фонда в соответствии с принятыми показателями жилищной обеспеченности составит на 1 очередь 6,610 тыс. м2, на расчетный срок – 6,305 тыс. м2.

Предусматривается осуществление нового комплексного жилищного строительства в границах населенных пунктов с учетом планировочных ограничений территории. Предусматривается комплексное освоение площадок нового строительства, предусматривающее полное обеспечение населения услугами соцкультбыта и объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, постепенное выбытие из эксплуатации жилищного фонда, попадающего в санитарно-защитные зоны при невозможности их сокращения.

На определение основных направлений развития жилой застройки существенное влияние оказал ряд социально-исторических и экономических факторов:

- наличие относительно больших свободных резервных территорий для освоения за период расчетного срока;

- предпочтение населением усадебной застройки по отношению к секционной;

Планировочная структура селитебной зоны определена в увязке с зонированием, планировочной инфраструктурой населенных пунктов в целом и мероприятиями по охране окружающей среды. Размеры селитебной территории определены из необходимости поэтапной реализации жилищной программы в прямой зависимости от экономических прогнозов и, как вытекающее из них – перспективной численности населения на различных этапах его развития по годам. Уровень жилищной обеспеченности принят в соответствии п. 4.1.18 МНГП для массового жилья – 30 м2/чел.

Таблица 52

Основные технико-экономические показатели общего жилого фонда

| Населенные пункты | Сущ. жилфонд, м2 | Сноси-мый жил. фонд, м2 | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Числ. населения, чел. | Жил. обеспе-ченность, м2/чел. | Проект. жилфонд, м2 | Числ. населе-ния, чел. | Жил. обеспе-ченность, м2/чел. | Проект. жилфонд, м2 |
| Крапивинский м.о. | 583700,00 | 588,70 | 22481 | 49,80 | 723610,07 | 22504 | 49,80 | 724305,13 |
| с. Арсеново | 6626,34 | - | 161 | 41,16 | 6626,76 | 161 | 41,16 | 6626,76 |
| с. Банново | 15275,79 | 424,00 | 771 | 30,00 | 23130,00 | 772 | 30,00 | 23160,00 |
| с. Барачаты | 20275,30 | - | 733 | 30,00 | 21990,00 | 733 | 30,00 | 21990,00 |
| д. Бердюгино | 5376,09 | - | 120 | 44,80 | 5376,00 | 120 | 44,80 | 5376,00 |
| п. Березовка | 14127,86 | - | 403 | 35,06 | 14129,18 | 404 | 35,06 | 14164,24 |
| с. Борисово | 31711,74 | 114,10 | 1351 | 30,00 | 40530,00 | 1353 | 30,00 | 40590,00 |
| д. Долгополово | 4375,89 | - | 76 | 57,58 | 4376,08 | 76 | 57,58 | 4376,08 |
| п. Зеленовский | 27774,92 | - | 739 | 37,64 | 27815,96 | 739 | 37,64 | 27815,96 |
| пгт. Зеленогорский | 131207,77 | - | 4493 | 30,00 | 134790,00 | 4498 | 30,00 | 134940,00 |
| д. Змеинка | 1750,35 | - | 9 | 194,48 | 1750,32 | 9 | 194,48 | 1750,32 |
| д. Ивановка | 2375,48 | - | 32 | 74,23 | 2375,36 | 32 | 74,23 | 2375,36 |
| д. Кабаново | 5501,11 | - | 90 | 61,12 | 5500,80 | 90 | 61,12 | 5500,80 |
| с. Каменка | 13752,79 | - | 946 | 30,00 | 28380,00 | 947 | 30,00 | 28410,00 |
| п. Каменный | 9751,98 | - | 493 | 30,00 | 14790,00 | 494 | 30,00 | 14820,00 |
| д. Ключи | 8376,70 | - | 178 | 47,06 | 8376,68 | 178 | 47,06 | 8376,68 |
| д. Комаровка | 1375,28 | - | 17 | 80,90 | 1375,30 | 17 | 80,90 | 1375,30 |
| пгт. Крапивинский | 137567,60 | - | 7144 | 30,00 | 214320,00 | 7151 | 30,00 | 214530,00 |
| п. Красные Ключи | 21304,90 | 50,60 | 532 | 40,12 | 21343,84 | 532 | 40,12 | 21343,84 |
| п. Ленинка | 875,18 | - | 13 | 67,32 | 875,16 | 13 | 67,32 | 875,16 |
| с. Максимово | 4375,89 | - | 101 | 43,33 | 4376,33 | 101 | 43,33 | 4376,33 |
| п. Медвежка | 0,00 | - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| с. Междугорное | 6501,32 | - | 309 | 30,00 | 9270,00 | 310 | 30,00 | 9300,00 |
| п. Михайловский | 3375,68 | - | 73 | 46,24 | 3375,52 | 73 | 46,24 | 3375,52 |
| д. Новобарачаты | 7376,49 | - | 128 | 57,63 | 7376,64 | 128 | 57,63 | 7376,64 |
| п. Перехляй | 19128,87 | - | 872 | 30,00 | 26160,00 | 873 | 30,00 | 26190,00 |
| п. Плотниковский | 8626,75 | - | 351 | 30,00 | 10530,00 | 352 | 30,00 | 10560,00 |
| с. Поперечное | 4000,81 | - | 67 | 59,71 | 4000,57 | 67 | 59,71 | 4000,57 |
| с. Салтымаково | 2250,46 | - | 54 | 41,68 | 2250,72 | 54 | 41,68 | 2250,72 |
| д. Сарапки | 14502,94 | - | 162 | 89,52 | 14502,24 | 162 | 89,52 | 14502,24 |
| д. Скарюпино | 8501,72 | - | 219 | 38,82 | 8501,58 | 219 | 38,82 | 8501,58 |
| с. Тараданово | 15878,22 | - | 771 | 30,00 | 23130,00 | 772 | 30,00 | 23160,00 |
| д. Фомиха | 125,03 | - | 1 | 125,03 | 125,03 | 1 | 125,03 | 125,03 |
| д. Шевели | 29672,77 | - | 1072 | 30,00 | 32160,00 | 1073 | 30,00 | 32190,00 |

Новое жилищное строительство составляет: для постоянного населения 6,526 тыс. м2 и предусматривается за счет средств населения и коммерческих организаций. Новое жилищное строительство планируется размещать на свободных территориях.

Структура нового жилищного строительства представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками, кроме с. Банново, с. Борисово, пгт. Зеленогорский, пгт. Крапивинский, д. Шевели. В этих населенных пунктах новое жилищное строительство представлено многоквартирными жилыми домами средней площадью 1150 м2.

Средняя обеспеченность населения новым жилищным фондом составит 30,0 м2/чел.

Таблица 53

Основные технико-экономические показатели проектируемой жилой застройки

| Населенные пункты | 1 очередь (2023 – 2033) |  |  | Расчетный срок (2033 – 2043) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Числ. пост. населения, чел. | Жил.обеспе-ченность, м2/чел. | Проект. жилфонд, м2 | Числ. пост. населения, чел. | Жил.обеспе-ченность, м2/чел. | Проект. жилфонд, м2 |
| с. Арсеново | - | 41,16 | - | - | 41,16 | - |
| с. Банново | 262 | 30 | 7854,21 | 1 | 30 | 30 |
| с. Барачаты | 57 | 30 | 1714,7 | - | 30 | - |
| д. Бердюгино | - | 44,8 | - | - | 44,8 | - |
| п. Березовка | 0 | 35,06 | 1,32 | 1 | 35,06 | 35,06 |
| с. Борисово | 294 | 30 | 8818,26 | 1 | 30 | 60 |
| д. Долгополово | - | 57,58 | - | - | 57,58 | - |
| п. Зеленовский | - | 37,64 | - | - | 37,64 | - |
| пгт. Зеленогорский | 119 | 30 | 3582,23 | 1 | 30 | 150 |
| д. Змеинка | 0 | 194,48 | - | - | 194,48 | - |
| д. Ивановка | - | 74,23 | - | - | 74,23 | - |
| д. Кабаново | - | 61,12 | - | - | 61,12 | - |
| с. Каменка | 488 | 30 | 14627,21 | 1 | 30 | 30 |
| п. Каменный | 168 | 30 | 5038,02 | 1 | 30 | 30 |
| д. Ключи | - | 47,06 | - | - | 47,06 | - |
| д. Комаровка | 0 | 80,9 | 0,02 | - | 80,9 | - |
| пгт. Крапивинский | 2558 | 30 | 76752,4 | 2 | 30 | 210 |
| п. Красные Ключи | - | 40,12 | - | - | 40,12 | - |
| п. Ленинка | - | 67,32 | - | - | 67,32 | - |
| с. Максимово | 0 | 43,33 | 0,44 | - | 43,33 | - |
| п. Медвежка | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
| с. Междугорное | 92 | 30 | 2768,68 | 1 | 30 | 30 |
| п. Михайловский | - | 46,24 | - | - | 46,24 | - |
| д. Новобарачаты | 0 | 57,63 | 0,15 | - | 57,63 | - |
| п. Перехляй | 234 | 30 | 7031,13 | 1 | 30 | 30 |
| п. Плотниковский | 63 | 30 | 1903,25 | 1 | 30 | 30 |
| с. Поперечное | - | 59,71 | - | - | 59,71 | - |
| с. Салтымаково | 0 | 41,68 | 0,26 | - | 41,68 | - |
| д. Сарапки | - | 89,52 | - | - | 89,52 | - |
| д. Скарюпино | 0 | 38,82 | - | - | 38,82 | - |
| с. Тараданово | 242 | 30 | 7251,78 | 1 | 30 | 30 |
| д. Фомиха | - | 125,03 | - | - | 125,03 | - |
| д. Шевели | 83 | 30 | 2487,23 | 1 | 30 | 30 |
| ИТОГО: | 4661 |  | 139831,29 | 13 |  | 695,06 |

Таблица 54

Территории, необходимые для проектируемой жилой застройки

| Населенные пункты | Дополнительные территории, га |
| --- | --- |
| с. Банново | 7,0 |
| С. Барачаты | 1,5 |
| с. Борисово | 7,8 |
| д. Долгополово | 0,1 |
| пгт. Зеленогорский | 3,2 |
| д. Змеинка | 0,2 |
| д. Ивановка | 0,1 |
| д. Кабаново | 0,1 |
| с. Каменка | 12,9 |
| п. Каменный | 4,5 |
| д. Комаровка | 0,1 |
| пгт. Крапивинский | 67,9 |
| п. Ленинка | 0,1 |
| с. Междугорное | 2,5 |
| п. Перехляй | 6,2 |
| п. Плотниковский | 1,7 |
| с. Поперечное | 0,1 |
| д. Сарапки | 0,1 |
| с. Тараданово | 6,4 |
| д. Фомиха | 0,1 |
| д. Шевели | 2,2 |
| ИТОГО: | 124,6 |

Суммарное требуемое количество нового жилищного фонда на расчетный срок – ок. 140 тыс. м2. Новое жилищное строительство размещается на свободных территориях в границах жилых функциональных зон. Требуется суммарно ок. 125 га.

2.2.4. Учреждения обслуживания

Административно-деловая и обслуживающая сфера, включающая торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание, предпринимательство, малый бизнес, направлена на повышение деловой активности населения, способствующей развитию экономики муниципального округа, созданию дополнительных мест приложения труда.

Генеральным планом предусматриваются территории для дальнейшего развития, расширения данной сферы обслуживания населения в радиусе пешеходной и транспортной доступности:

- развитие сети административно-деловых учреждений в составе многофункциональных комплексов по обслуживанию населения;

- размещения магазинов, предприятий общепита и бытового обслуживания социально-гарантированного уровня в составе многофункциональных комплексов вблизи жилья;

- размещение образовательных учреждений, учреждений здравоохранения социально-гарантированного уровня вблизи жилья;

- строительства объектов малого бизнеса;

- строительство придорожной инфраструктуры.

Система культурно-бытового обслуживания жителей принята трехступенчатая: повседневного, периодического и эпизодического использования. Учреждения и предприятия обслуживания населения на территории размещены с учетом типа населенного пункта, застройки, численности обслуживаемого населения и общей градостроительной ситуации, включая близость других объектов обслуживания и организацию транспортных связей, предусматривая, формирование центров обслуживания, в увязке с транспортной сетью. При планировочной структуре предусмотрены все необходимые учреждения культурно-бытового обслуживания.

Размещение, вместимость и размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания на проектируемой территории приняты в соответствии с рекомендациями приложения Д СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также МНГП.

Таблица 55

Расчет минимальной обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания для постоянного населения

(Расчет произведен в соответствии с приложением №3 МНГП)

| № п/п | Наименование показателей |  | Единица измерения | Нормативный показатель на 1000 чел. | Обеспеченность на 1 очередь (22481 чел.) | Обеспеченность на расчетный срок (22504 чел.) | Существующие /ранее запроектиро-ванные, строящиеся |  | Предусмотрено проектом/ в т.ч. дополнительная потребность | Рекомендуемое мероприятие |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения |  | место | Устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85 %, в том числе общего типа - 70 % | 1180 | 1182 | 767/0 |  | 1182/415 | В проектируемых детских садах пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, д. Шевели |  |  |
|  | Общеобразовательные школы |  | учащиеся | Следует принимать с учетом 100 %- ого охвата детей неполным средним образованием (I - IX классы) и до 75 % детей - средним образованием (X - XI классы) при обучении в одну смену. | 3012 | 3016 | 2778/0 |  | 3016/238 | В проектируемых школах пгт. Крапивинский |  |  |
|  | Межшкольный учебно-производственный комбинат |  | место | 8 % общего числа школьников | 324 | 324 | 0/0 |  | 324/324 | В существующих образовательных учреждениях |  |  |
|  | Внешкольные учреждения, в т.ч. по видам зданий |  | место | 10 % общего числа школьников | 405 | 405 | 0/0 |  | 405/405 | В существующих образовательных учреждениях |  |  |
|  | Дворец (Дом) пионеров и школьников |  | место | 3,3% | 134 | 134 | 0/0 |  | 134/134 | В существующих образовательных учреждениях |  |  |
|  | станция юных техников |  | место | 0,9% | 36 | 36 | 0/0 |  | 36/36 | В существующих образовательных учреждениях |  |  |
|  | станция юных натуралистов |  | место | 0,4% | 16 | 16 | 0/0 |  | 16/16 | В существующих образовательных учреждениях |  |  |
|  | станция юных туристов |  | место | 0,4% | 16 | 16 | 0/0 |  | 16/16 | В существующих образовательных учреждениях |  |  |
|  | детско-юношеская спортивная школа |  | место | 2,3% | 93 | 93 | 0/0 |  | 93/93 | В существующих образовательных учреждениях |  |  |
|  | детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа |  | место | 2,7% | 109 | 109 | 1625/0 |  | 1625/0 | не требуется |  |  |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, организуемые производственными объединениями (предприятиями), платные пансионаты (с 60 лет) |  | место | 28 | 629 | 630 | не является предметом регулирования органами местного самоуправления* |  |  |  |  |  |
|  | Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями (с 18 лет) |  | место | 28 | 629 | 630 | -//- | -//- |  |  | -//- |  |
|  | Детские дома-интернаты (от 4 до 17 лет) |  | место | 3 | 67 | 68 | -//- | -//- |  |  | -//- |  |
|  | Психоневрологические интернаты (с 16 лет) |  | место | 3 | 67 | 68 | -//- | -//- |  |  | -//- |  |
|  | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) |  | место | 60 | 1349 | 1350 | -//- | -//- |  |  | -//- |  |
|  | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей |  | человек | 0,5 | 11 | 11 | -//- | -//- |  |  | -//- |  |
|  | Станции (подстанции) скорой медицинской помощи |  | автомобиль | 1 на 10 тыс. человек | 2 | 2 | -//- | -//- |  |  | -//- |  |
|  | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи |  | автомобиль | 1 на 5 тыс. человек | 4 | 4 | -//- | -//- |  |  | -//- |  |
|  | Молочные кухни |  | порция в сутки на 1 ребенка (до 1 года) | 4 | 90 | 90 | -//- | -//- |  |  | -//- |  |
|  | Раздаточные пункты молочных кухонь |  | м2 общей площади на 1 ребенка (до 1 года) | 0,3 | 7 | 7 | -//- | -//- |  |  | -//- |  |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | м2 общей площади | 70-80 | 1574-1798 | 1575-1800 | 1629/0 |  | 1800/171 | В проектируемой школе пгт. Зеленогорский |  |  |
|  |  | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола | 60-80 | 1349-1798 | 1350-1800 | 720/0 |  | 1800/1080 | В проектируемой школе пгт. Зеленогорский |  |  |
|  |  | Бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды | 20-25 | 450-562 | 450-563 | 72/0 |  | 563/491 | В проектируемой школе пгт. Зеленогорский |  |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | м2 площади пола | 50-60 | 1124-1349 | 1125-1350 | 3777/0 |  | 3777/0 | не требуется |  |  |
|  |  | Танцевальные залы | место | 6 | 135 | 135 | 0/0 |  | 135/135 | не требуется |  |  |
|  |  | Клубы | посетительское место | 80 | 1798 | 1800 | 2325/0 |  | 2325/0 | не требуется |  |  |
|  |  | Кинотеатры | место | 25-35 | 562-787 | 563-788 | 0/0 |  | 788/788 | не требуется |  |  |
|  |  | Театры | место | 5-8 | 112-180 | 113-180 | 0/0 |  | 180/180 | в сущ. учреждениях г. Кемерово |  |  |
|  |  | Концертные залы | место | 3,5-5 | 79-112 | 79-113 | не является предметом регулирования органами местного самоуправления* |  |  |  |  |  |
|  |  | Цирки | место | 3,5-5 | 79-112 | 79-113 | -//- |  | -//- | -//- |  |  |
|  |  | Лектории | место | 2 | 45 | 45 | -//- |  | -//- | -//- |  |  |
|  |  | Залы аттракционов и игровых автоматов | м2 площади пола | 3 | 67 | 68 | -//- |  | -//- | -//- |  |  |
|  |  | Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе и искусственным льдом | место | 6-9 | 135-202 | 135-203 | 0/0 |  | 203/203 | в сущ. учреждениях г. Кемерово |  |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Магазины, в т.ч. | м2 торговой площади | 300 | 6744 | 6751 | 11800/0 |  | 11800/0 | не входит в полномочия округа согласно Уставу** |  |  |
| - |  | продовольственных товаров | м2 торговой площади | 100 | 2248 | 2250 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 200 | 4496 | 4501 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 24-40 | 540-899 | 540-900 | 0/0 |  | 900/900 | требуется, но не входит в полномочия округа согласно Уставу** |  |  |
|  |  | Предприятия общественного питания | место | 40 | 899 | 900 | 522/0 |  | 900/378 | требуется, но не входит в полномочия округа согласно Уставу** |  |  |
|  |  | Магазины кулинарии | м2 торговой площади | 6(3) | 135(67) | 135(68) | 0/0 |  | 135/135 | требуется, но не входит в полномочия округа согласно Уставу** |  |  |
|  |  | Предприятия бытового обслуживания, в т.ч. | рабочее место | 7 | 157 | 158 | 392/0 |  | 392/0 | требуется, но не входит в полномочия округа согласно Уставу** |  |  |
| - |  | непосредственного обслуживания населения | рабочее место | 4 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | производственные предприятия централизованного выполнения заказов | рабочее место | 3 | 67 | 68 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прачечные, в т.ч. | кг белья в смену | 60 | 1349 | 1350 | 0/0 |  | 1350/1350 | требуется, но не входит в полномочия округа согласно Уставу** |  |  |
|  |  | прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 20 | 450 | 450 | 0/0 |  |  |  |  |  |
|  |  | фабрики-прачечные | кг белья в смену | 40 | 899 | 900 | 0/0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Химчистки, в т.ч. | кг вещей в смену | 3,5 | 79 | 79 | 0/0 |  | 79/79 | требуется, но не входит в полномочия округа согласно Уставу** |  |  |
| - |  | химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,2 | 27 | 27 | 0/0 |  |  |  |  |  |
| - |  | фабрики-химчистки | кг вещей в смену | 2,3 | 52 | 52 | 0/0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Бани | место | 7 | 157 | 158 | 20/0 |  | 158/138 | в проектируемой бане |  |  |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отделения банков | операционная касса | 1 на 10-30 тыс. человек | 2 | 2 | не является предметом регулирования органами местного самоуправления* |  |  |  |  |  |
|  |  | Районные народные суды | рабочее место | 1 судья на 30 тыс. человек | 1 | 1 | -//- |  | -//- | -//- |  |  |
|  |  | Областные (краевые) суды | рабочее место | 1 член суда на 60 тыс. человек | 0 | 0 | -//- |  | -//- | -//- |  |  |
|  |  | Юридические консультации | рабочее место | 1 юрист-адвокат на 10 тыс. человек | 2 | 2 | -//- |  | -//- | -//- |  |  |
|  |  | Нотариальная контора | рабочее место | 1 нотариус на 30 тыс. человек | 1 | 1 | -//- |  | -//- | -//- |  |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилищно-эксплуатационные организации |  |  |  |  | не является предметом регулирования органами местного самоуправления* |  |  |  |  |  |
| - |  | микрорайон | объект | 1 на микрорайон с населением до 20 тыс. человек | 1 | 1 | -//- |  | -//- | -//- |  |  |
| - |  | жилой район | объект | 1 на жилой район с населением до 80 тыс. человек | 0 | 0 | -//- |  | -//- | -//- |  |  |
|  |  | Пункт приема вторичного сырья | объект | 1 на микрорайон с населением до 20 тыс. человек | 1 | 1 | -//- |  | -//- | -//- |  |  |
|  |  | Гостиница | место | 6 | 135 | 135 | -//- |  | -//- | -//- |  |  |
|  |  | Общественные уборные | прибор | 1 | 22 | 22 | 0/0 |  | 22/22 | не требуется |  |  |
|  |  | Бюро похоронного обслуживания | объект | 1 на 0,5-1 млн. человек | 0 | 0 | не является предметом регулирования органами местного самоуправления* |  |  |  |  |  |
|  |  | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 5,4 | 5,4 | 22,86/0 |  | 22,86/0 | не требуется |  |  |
|  |  | Кладбище урновых захоронений после кремации | га | 0,02 | 0,45 | 0,45 | не является предметом регулирования органами местного самоуправления* |  |  |  |  |  |

*в соответствии с действующим законодательством, данные ОКС не являются ОКС местного значения и не подлежат регулированию органами местного самоуправления. Расчетные показатели приведены в соответствии с МНГП справочно.

**Устав муниципального образования Крапивинский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса, утвержденный решением Советом народных депутатов Крапивинского муниципального округа от 26.02.2020 №87

Проектом предусматривается:

- доведение обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня обслуживания до нормативной;

- развитие социальной инфраструктуры (строительство культурно-досуговых, торгово-развлекательных и физкультурно-оздоровительных учреждений).

Учреждения обслуживания – торговли, общественного питания, коммунально-бытовые и тому подобные – предполагается сосредоточить в общественных центрах населенных пунктов.

2.2.5. Сельскохозяйственные, производственные и коммунально-складские территории.

В целях обеспечения населения местами приложения труда планируется сохранение площадок под размещение объектов хозяйственной деятельности.

Промышленное производство

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия, обеспечивающие упорядочение производственных территорий:

- реорганизация существующих производственных территорий предприятий, прекративших свое действие по различным причинам;

- строительство дорог в производственной зоне, объединенных с сетью улиц жилой застройки в единую систему.

Агропромышленный комплекс

Сельскохозяйственные производства, включающие в себя разные отрасли, такие как растениеводство, животноводство и др. предусматривается в рамках существующих предприятий. Новые предприятия СТП Кемеровской области, не предусматриваются.

2.2.6. Режимные объекты

На территории Крапивинского м.о. развитие режимных объектов не предусматривается.

2.2.7. Зоны особого назначения

Для ориентировочных расчетов прогнозного образования отходов нормы накопления ТКО приняты согласно таблице 39 п. 4.8.3.2 МНГП - 280 кг/на чел. в год (0,28 тонн в год) (общее количество с учетом общественных зданий). По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год в среднем составляет 3 – 5 %. В проекте принято ежегодное увеличение отходов 3 % в год. Таким образом, норма накопления отходов на одного человека на 1 очередь составит 0,36 тонн в год, на расчетный срок составит 0,45 тонн в год.

Таблица 56

Прогноз образования ТКО

| № | Наименования населенных пунктов | Численность населения, чел. 2033 год | Проектное образование ТКО, тонн в год | Численность населения, чел. 2043 год | Проектное образование ТКО, тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Крапивинский м.о. | 22481 | 8093,2 | 22504 | 10126,8 |
|  | с. Арсеново | 161 | 58,0 | 161 | 72,5 |
|  | с. Банново | 771 | 277,6 | 772 | 347,4 |
|  | с. Барачаты | 733 | 263,9 | 733 | 329,9 |
|  | д. Бердюгино | 120 | 43,2 | 120 | 54,0 |
|  | п. Березовка | 403 | 145,1 | 404 | 181,8 |
|  | с. Борисово | 1351 | 486,4 | 1353 | 608,9 |
|  | д. Долгополово | 76 | 27,4 | 76 | 34,2 |
|  | п. Зеленовский | 739 | 266,0 | 739 | 332,6 |
|  | пгт. Зеленогорский | 4493 | 1617,5 | 4498 | 2024,1 |
|  | д. Змеинка | 9 | 3,2 | 9 | 4,1 |
|  | д. Ивановка | 32 | 11,5 | 32 | 14,4 |
|  | д. Кабаново | 90 | 32,4 | 90 | 40,5 |
|  | с. Каменка | 946 | 340,6 | 947 | 426,2 |
|  | п. Каменный | 493 | 177,5 | 494 | 222,3 |
|  | д. Ключи | 178 | 64,1 | 178 | 80,1 |
|  | д. Комаровка | 17 | 6,1 | 17 | 7,7 |
|  | пгт. Крапивинский | 7144 | 2571,8 | 7151 | 3218,0 |
|  | п. Красные Ключи | 532 | 191,5 | 532 | 239,4 |
|  | п. Ленинка | 13 | 4,7 | 13 | 5,9 |
|  | с. Максимово | 101 | 36,4 | 101 | 45,5 |
|  | п. Медвежка | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
|  | с. Междугорное | 309 | 111,2 | 310 | 139,5 |
|  | п. Михайловский | 73 | 26,3 | 73 | 32,9 |
|  | д. Новобарачаты | 128 | 46,1 | 128 | 57,6 |
|  | п. Перехляй | 872 | 313,9 | 873 | 392,9 |
|  | п. Плотниковский | 351 | 126,4 | 352 | 158,4 |
|  | с. Поперечное | 67 | 24,1 | 67 | 30,2 |
|  | с. Салтымаково | 54 | 19,4 | 54 | 24,3 |
|  | д. Сарапки | 162 | 58,3 | 162 | 72,9 |
|  | д. Скарюпино | 219 | 78,8 | 219 | 98,6 |
|  | с. Тараданово | 771 | 277,6 | 772 | 347,4 |
|  | д. Фомиха | 1 | 0,4 | 1 | 0,5 |
|  | д. Шевели | 1072 | 385,9 | 1073 | 482,9 |

Генеральным планом предусматривается:

- устройство контейнерных площадок временного хранения ТКО до перевозки на полигоны ТКО;

- ликвидация несанкционированных свалок.

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия, обеспечивающие упорядочение территорий специального назначения:

- установление санитарно-защитной зоны от существующих кладбищ.

2.2.8. Ландшафтно-рекреационные территории

На территории муниципального округа предусмотрено увеличение площади зеленых насаждений общего пользования и открытых спортивных сооружений. Кроме того, потребуется озеленение санитарно-защитных зон промышленных предприятий и коммунально-складских территорий согласно нормативу: для предприятий III, IV, V классов – не менее 60 % площади СЗЗ.

Проектом предлагается благоустройство прибрежных территорий, увеличение площади зеленых насаждений общего пользования и открытых спортивных сооружений.

Дополнительно требуется проведение следующих мероприятий:

1. Обустройство скверов перед существующими и проектируемыми общественными зданиями;

2. Озеленение улиц.

2.2.9. Транспортная инфраструктура

На расчетный срок предполагается функционирование автомобильного транспорта.

2.2.9.1. Внешний транспорт

Транспортная инфраструктура должна обеспечить комфортную доступность территорий населенных пунктов, безопасность и надежность внутренних и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок, жестких экологических требований. Эти задачи требуют развития единой транспортной системы, обеспечивающей взаимодействие, взаимодополняемость индивидуального и общественного транспорта.

Требуется реконструкция существующих дорог и мостовых сооружений в соответствии с текущим состоянием.

Железнодорожный транспорт

Развитие железнодорожного транспорта проектом не предусматривается.

Автомобильные дороги и автомобильный транспорт

В целом сложившийся каркас автомобильных дорог общего пользования обеспечивает транспортную связанность территории муниципального округа. Проектом предусмотрены реконструкция и строительство дорог межмуниципального и местного значения между населенными пунктами.

Согласно СТП Кемеровской области, предусматривается строительство автомобильной дороги III категории Зеленогорский - Центральный – Белогорск, протяженностью 150 км.

Для обеспечения комфортности пассажирских перевозок необходима реконструкция и оборудование остановочных пунктов на автомобильных дорогах.

Воздушный транспорт

Развитие воздушного транспорта не предусматривается.

Речной транспорт

Развитие речного транспорта не предусматривается.

Трубопроводный транспорт

На территории Крапивинского м.о. развитие трубопроводного транспорта не предусматривается.

2.2.9.2. Улично-дорожная сеть

Предлагаемая проектом транспортная инфраструктура включает в себя сооружения внешнего и внутреннего транспорта, классификацию дорожно-уличной сети, размещение стоянок транспорта.

Принятая проектом классификация дорожно-уличной сети тесно взаимосвязана со сложившейся ситуацией и архитектурно-планировочной организацией территории населенных пунктов.

Принята следующая классификация улично-дорожной сети городских населенных пунктов Крапивинского м.о.:

Магистральные дороги:

- скоростного движения;

- регулируемого движения.

Магистральные улицы районного значения:

- транспортно-пешеходные;

- пешеходно-транспортные.

Улицы и дороги местного значения:

- улица в жилой застройке;

- улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах);

- пешеходные улицы и дороги.

Парковые дороги.

Проезды:

- основные;

- второстепенные.

Пешеходные улицы:

- основные;

- второстепенные.

Велосипедные дорожки.

Размеры и элементы проектируемых поперечных профилей улиц приняты в соответствии с их категориями и действующими нормами.

- магистральные дороги скоростного движения приняты шириной в красных линиях – 50,0-75,0 м, проезжей части 15,0-30,0 м с двусторонним движением;

- магистральные дороги регулируемого движения приняты шириной в красных линиях – 40,0-65,0 м, проезжей части 7,0 – 21,0 м с двусторонним движением;

- магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные приняты шириной в красных линиях – 35,0-45,0 м, проезжей части 7,0-14,0 м с двусторонним движением;

- магистральные улицы районного значения пешеходно-транспортные приняты шириной в красных линиях – 30,0-40,0 м, проезжей части 8,0 м с двусторонним движением;

- улицы в жилой застройке приняты шириной в красных линиях – 15,0-25,0 м, проезжей части 6,0 – 9,0 м с двусторонним движением;

- - улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах) приняты шириной в красных линиях – 15,0-25,0 м, проезжей части 7,0 м с двусторонним движением;

- парковые дороги приняты шириной в красных линиях – 15,0-25,0 м, проезжей части 6,0 – 9,0 м с двусторонним движением;

- проезды основные приняты шириной в красных линиях – 10,0-15,0 м, проезжей части 6,0 – 9,0 м с двусторонним движением;

- проезды второстепенные приняты шириной в красных линиях – 7,0-10,0 м, проезжей части 4,5 – 5,5 м с двусторонним движением;

- пешеходные улицы основные приняты шириной проезжей части 1,0 м;

- пешеходные улицы второстепенные приняты шириной проезжей части 0,75 м;

- велосипедные дорожки приняты шириной проезжей части 1,5 – 3,0 м.

Для сельских населенных пунктов Крапивинского м.о. принята следующая классификация улично-дорожной сети

Поселковая дорога.

Главная улица.

Основная улица в жилой застройке

Второстепенная улица в жилой застройке

Проезд

Хозяйственный проезд, скотопрогон

Размеры и элементы проектируемых поперечных профилей улиц приняты в соответствии с их категориями и действующими нормами.

- поселковые дороги приняты шириной проезжей части 7,0 м с двусторонним движением;

- главные улицы приняты шириной в красных линиях – 8,5-12,75 м, проезжей части 7,0 – 10,5 м с двусторонним движением;

- основные улицы в жилой застройке приняты шириной в красных линиях – 7,0-8,5 м, проезжей части 6,0 м с двусторонним движением;

- второстепенные улицы в жилой застройке приняты шириной в красных линиях – 6,5 м, проезжей части 5,5 м с двусторонним движением;

- проезды приняты шириной в красных линиях – 2,75-7,0 м, проезжей части 2,75 – 6,0 м с двусторонним движением;

- хозяйственные проезды, скотопрогоны приняты шириной проезжей части 4,5 м с двусторонним движением.

Местное грузовое движение из общего потока не выделяется.

Требуется реконструкция и расширение проезжих частей с устройством капитального покрытия тротуаров и газонов, где они отсутствуют.

2.2.9.3. Внутренний транспорт

Общественный транспорт

Территория частично обеспечена сетью общественного транспорта.

Населенные пункты с численностью населения менее 250 человек для каждого остановочного пункта рекомендуется обеспечивать не реже двух дней в неделю не менее одного рейса в сутки по отправлению и не менее одного рейса в сутки по прибытию, обеспечивающих возможность поездки с пересадками до терминалов внешнего транспорта и (или) административного центра.

Требуется строительство остановочных комплексов в д. Змеинка, д. Ивановка, д. Кабаново, д. Комаровка, п. Ленинка, с. Максимово, с. Салтымаково.

Грузовой транспорт

Организация движения грузового транспорта, в основном, сохраняется: по автодорогам и вне жилых зон. Транзитные потоки грузового транспорта не выделяются. В застройке, по уличной сети разрешается пропуск обслуживающего транспорта.

Легковой транспорт

Проектом предусматривается рост количества легкового транспорта. Уровень автомобилизации на расчетный срок – 200 автомобилей на 1000 чел. (п. 4.5.3.1. МНГП). Хранение индивидуального транспорта осуществляется в основном в боксах гаражных кооперативов и открытых стоянках.

Таблица 57

Расчетное количество транспортных средств

| № | Тип застройки | Население, тыс. чел. |  | Количество автомобилей, ед. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
|  | Всего по муниципальному округу, в том числе: | 22481 | 22504 | 4496 | 4501 |
| 1 | в многоквартирной застройке | 15422 | 15438 | 3084 | 3088 |
| 2 | в индивидуальной жилой застройке | 7059 | 7066 | 1412 | 1413 |

Проектом предусматривается:

- 100 %-ное размещение транспортных средств жителей одноквартирной застройки на приусадебных участках;

- размещение 10 % от общего количества транспортных средств в кварталах жилой застройки;

- размещение мотосредств из расчета 2 ед. на место в гараже.

Необходимо разместить в зоне пешеходной доступности (не более 200 м), на проектируемой стоянке места для инвалидов общей емкостью: на первую очередь – 450 мест.

Расчет предприятий по обслуживанию транспортных средств.

Уровень автомобилизации на расчетный срок принят – 200 легковых автомобилей на 1000 чел.

По расчету: 4501 легковых автомобилей для постоянного населения.

Станция технического обслуживания (СТО)

Норма – пост/200 легковых автомобилей

По расчетам: 23 поста.

Автозаправочные станции (АЗС)

Норма колонка на 1000 автомобилей;

На расчетный срок: АЗС на 4 колонки.

Проектом строительство АЗС и СТО не предусмотрено.

Пешеходное движение

Предусмотрена непрерывная система пешеходных коммуникаций, включающая пешеходное пространство общественного назначения, тротуары вдоль проезжей части уличной сети по всей территории населенных пунктов. Система пешеходных пространств и коммуникаций планировочно и функционально объединяет территорию, обеспечивая удобство, безопасность и комфорт пешеходных передвижений.

Велосипедное движение

Велосипедные дорожки обеспечивают проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам. Велосипедное движение в населенных пунктах из общего потока не выделяется.

2.2.10. Инженерная инфраструктура

Развитие инженерной инфраструктуры выполнено на основе архитектурно-планировочных решений настоящего Генерального плана и расчетов по численности населения и общей площади жилого фонда.

Все расчеты носят укрупненный характер и должны быть откорректированы на последующих этапах проектирования.

Проектируемые системы инженерного оборудования предусматривают обеспечение населения полным санитарно-техническим благоустройством. Проектируемые и существующие здания оборудуются водопроводом, канализацией, тепло-водоснабжением, газифицируются и т. д. Развитие инженерной инфраструктуры включает реконструкцию существующих и строительство новых инженерных сооружений, замену изношенных подземных коммуникаций, организацию зон с особыми условиями использования этих объектов.

Прокладку проектируемых инженерных коммуникаций необходимо предусмотреть за пределами полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

2.2.10.1. Водоснабжение

Проектирование, строительство и реконструкция централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения осуществляется в соответствии с расчетными показателями документов территориального планирования территорий. Проблема обеспечения населения доброкачественной водой относится к наиболее социально значимым, поскольку она непосредственно влияет на состояние здоровья граждан и кардинальным образом определяет степень эпидемиологической безопасности Крапивинского м.о.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение

На расчетный срок предлагается развитие системы централизованного водоснабжения с организацией систем пожаротушения от сети через гидранты.

Проектируемая водопроводная сеть предназначается для централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населения, объектов общественного назначения, предприятий.

Для обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения потребителей населенных пунктов необходимо выполнить:

- реконструкцию существующих водозаборных сооружений;

- перекладку существующих участков водопроводной сети с целью снижения уровня износа, увеличения пропускной способности, закольцовки;

- строительство сетей водоснабжения в целях создания условий для подключения к системе централизованного водоснабжения новых объектов;

- установку приборов учета и диспетчеризации для повышения энергетической эффективности системы.

При выполнении проектов станций водоподготовки на стадии проектирования должна быть определена производительность водозаборных сооружений, необходимость водоочистных сооружений, насосных станций, уточнено количество и объемы резервуаров чистой воды с учетом рассчитанной в данном проекте полезной производительности, а также должны быть уточнены площадь и местоположение данных сооружений.

Система водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная. При рабочем проектировании необходимо выполнить гидравлический расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Водопроводная сеть в населенных пунктах решена по кольцевой схеме и будет охватывать всю территорию.

Для всех источников водоснабжения должны быть разработаны и утверждены проекты зон санитарной охраны, в которых определяются границы зон и составляющих ее поясов:

- первый пояс – строгого режима;

- второй и третий пояса – пояса ограничений.

В проектах ЗСО также определяются план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО, предупреждению загрязнения источника, правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

Мероприятия по пожаротушению предусмотрены согласно СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» и Приказа Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 27.07.2020 № 559 «Об утверждении свода правил СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования». Расчетное количество одновременных пожаров принято равным двум. Расход воды на наружное пожаротушение для населенных пунктов с населением менее тысячи человек составляет 10 л/с, для населенного пункта с населением от 5 до 10 тысяч человек – 15 л/с. Время тушения пожара три часа. Для пожаротушения на водопроводной сети необходимо установить пожарные гидранты. Местоположение пожарных гидрантов и водоемов уточнить на стадии подготовки рабочей проектной документации для системы водоснабжения отдельных микрорайонов и кварталов.

Согласно схеме водоснабжения и водоотведения Крапивинского м.о. предусмотрено строительство сетей водоснабжения в д. Сарапки, протяженностью 5,3 км, диаметром 110 мм; строительство насосно-фильтровальных станций на скважинах с. Банново, с. Борисово, с. Барачаты, п. Красные Ключи, с. Борисово, п. Зеленовский, с. Каменка, с. Тараданово, д. Шевели, п. Березовка. Также предусмотрена реконструкция сетей водоснабжения пгт. Зеленогорский, замена стальных трудопроводов на полиэтиленовые диаметром 63, 110, 160, 200, общей протяженностью 4267,16 п.м.; пгт. Крапивинский: замена стальных трубопроводов на полиэтиленовые диаметром о 110 мм, протяженностью 78,947 км.

Дополнительно необходимо предусмотреть подключение новых пользователей холодного водоснабжения в связи с застройкой новых районов в населенных пунктах.

В соответствии с п. 4.4.2.5 МНГП показатель удельного среднесуточного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды в жилых домах квартирного типа с водопроводом, канализацией и ваннами с централизованным горячим водоснабжением 350 л/сут. на человека в год (показатель используется для расчетов волопотребления в городских населенных пунктах). В соответствии с таблицей 9 п. 4.4.2.6 МНГП для сельских населенных населенных пунктов удельное среднесуточное водопотребление равняется 150 л/сут. На человека в год.

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды и в расчете не учтены.

Таблица 58

Расчетное водопотребления

| Населенные пункты | Числ. населения, чел. | м3/год на чел. | Хоз-пит. потр-е, м3/год | Произв. потр-е, м3/год | Противо пожарный запас, м3 | Всего, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ (ДО 2033 ГОДА) |  |  |  |  |  |  |
| с. Арсеново | 161 | 0,15 | 24,15 | 4,83 | 54,0 | 28,98 |
| с. Банново | 771 | 0,15 | 115,65 | 23,13 | 54,0 | 138,78 |
| с. Барачаты | 733 | 0,15 | 109,95 | 21,99 | 54,0 | 131,94 |
| д. Бердюгино | 120 | 0,15 | 18,00 | 3,60 | 54,0 | 21,60 |
| п. Березовка | 403 | 0,15 | 60,45 | 12,09 | 54,0 | 72,54 |
| с. Борисово | 1351 | 0,15 | 202,65 | 40,53 | 54,0 | 243,18 |
| д. Долгополово | 76 | 0,15 | 11,40 | 2,28 | 54,0 | 13,68 |
| п. Зеленовский | 739 | 0,15 | 110,85 | 22,17 | 54,0 | 133,02 |
| пгт. Зеленогорский | 4493 | 0,35 | 1572,55 | 314,51 | 108,0 | 1887,06 |
| д. Змеинка | 9 | 0,15 | 1,35 | 0,27 | 54,0 | 1,62 |
| д. Ивановка | 32 | 0,15 | 4,80 | 0,96 | 54,0 | 5,76 |
| д. Кабаново | 90 | 0,15 | 13,50 | 2,70 | 54,0 | 16,20 |
| с. Каменка | 946 | 0,15 | 141,90 | 28,38 | 54,0 | 170,28 |
| п. Каменный | 493 | 0,15 | 73,95 | 14,79 | 54,0 | 88,74 |
| д. Ключи | 178 | 0,15 | 26,70 | 5,34 | 54,0 | 32,04 |
| д. Комаровка | 17 | 0,15 | 2,55 | 0,51 | 54,0 | 3,06 |
| пгт. Крапивинский | 7144 | 0,35 | 2500,40 | 500,08 | 108,0 | 3000,48 |
| п. Красные Ключи | 532 | 0,15 | 79,80 | 15,96 | 54,0 | 95,76 |
| п. Ленинка | 13 | 0,15 | 1,95 | 0,39 | 54,0 | 2,34 |
| с. Максимово | 101 | 0,15 | 15,15 | 3,03 | 54,0 | 18,18 |
| п. Медвежка | 0 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 54,0 | 0,00 |
| с. Междугорное | 309 | 0,15 | 46,35 | 9,27 | 54,0 | 55,62 |
| п. Михайловский | 73 | 0,15 | 10,95 | 2,19 | 54,0 | 13,14 |
| д. Новобарачаты | 128 | 0,15 | 19,20 | 3,84 | 54,0 | 23,04 |
| п. Перехляй | 872 | 0,15 | 130,80 | 26,16 | 54,0 | 156,96 |
| п. Плотниковский | 351 | 0,15 | 52,65 | 10,53 | 54,0 | 63,18 |
| с. Поперечное | 67 | 0,15 | 10,05 | 2,01 | 54,0 | 12,06 |
| с. Салтымаково | 54 | 0,15 | 8,10 | 1,62 | 54,0 | 9,72 |
| д. Сарапки | 162 | 0,15 | 24,30 | 4,86 | 54,0 | 29,16 |
| д. Скарюпино | 219 | 0,15 | 32,85 | 6,57 | 54,0 | 39,42 |
| с. Тараданово | 771 | 0,15 | 115,65 | 23,13 | 54,0 | 138,78 |
| д. Фомиха | 1 | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 54,0 | 0,18 |
| д. Шевели | 1072 | 0,15 | 160,80 | 32,16 | 54,0 | 192,96 |
| Всего | 22481 | - | 5699,55 | 1139,91 | - | 6839,46 |
| РАСЧЕТНЫЙ СРОК (ДО 2043 ГОДА) |  |  |  |  |  |  |
| с. Арсеново | 161 | 0,15 | 24,15 | 4,83 | 54,0 | 28,98 |
| с. Банново | 772 | 0,15 | 115,80 | 23,16 | 54,0 | 138,96 |
| с. Барачаты | 733 | 0,15 | 109,95 | 21,99 | 54,0 | 131,94 |
| д. Бердюгино | 120 | 0,15 | 18,00 | 3,60 | 54,0 | 21,60 |
| п. Березовка | 404 | 0,15 | 60,60 | 12,12 | 54,0 | 72,72 |
| с. Борисово | 1353 | 0,15 | 202,95 | 40,59 | 54,0 | 243,54 |
| д. Долгополово | 76 | 0,15 | 11,40 | 2,28 | 54,0 | 13,68 |
| п. Зеленовский | 739 | 0,15 | 110,85 | 22,17 | 54,0 | 133,02 |
| пгт. Зеленогорский | 4498 | 0,35 | 1574,30 | 314,86 | 108,0 | 1889,16 |
| д. Змеинка | 9 | 0,15 | 1,35 | 0,27 | 54,0 | 1,62 |
| д. Ивановка | 32 | 0,15 | 4,80 | 0,96 | 54,0 | 5,76 |
| д. Кабаново | 90 | 0,15 | 13,50 | 2,70 | 54,0 | 16,20 |
| с. Каменка | 947 | 0,15 | 142,05 | 28,41 | 54,0 | 170,46 |
| п. Каменный | 494 | 0,15 | 74,10 | 14,82 | 54,0 | 88,92 |
| д. Ключи | 178 | 0,15 | 26,70 | 5,34 | 54,0 | 32,04 |
| д. Комаровка | 17 | 0,15 | 2,55 | 0,51 | 54,0 | 3,06 |
| пгт. Крапивинский | 7151 | 0,35 | 2502,85 | 500,57 | 108,0 | 3003,42 |
| п. Красные Ключи | 532 | 0,15 | 79,80 | 15,96 | 54,0 | 95,76 |
| п. Ленинка | 13 | 0,15 | 1,95 | 0,39 | 54,0 | 2,34 |
| с. Максимово | 101 | 0,15 | 15,15 | 3,03 | 54,0 | 18,18 |
| п. Медвежка | 0 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 54,0 | 0,00 |
| с. Междугорное | 310 | 0,15 | 46,50 | 9,30 | 54,0 | 55,80 |
| п. Михайловский | 73 | 0,15 | 10,95 | 2,19 | 54,0 | 13,14 |
| д. Новобарачаты | 128 | 0,15 | 19,20 | 3,84 | 54,0 | 23,04 |
| п. Перехляй | 873 | 0,15 | 130,95 | 26,19 | 54,0 | 157,14 |
| п. Плотниковский | 352 | 0,15 | 52,80 | 10,56 | 54,0 | 63,36 |
| с. Поперечное | 67 | 0,15 | 10,05 | 2,01 | 54,0 | 12,06 |
| с. Салтымаково | 54 | 0,15 | 8,10 | 1,62 | 54,0 | 9,72 |
| д. Сарапки | 162 | 0,15 | 24,30 | 4,86 | 54,0 | 29,16 |
| д. Скарюпино | 219 | 0,15 | 32,85 | 6,57 | 54,0 | 39,42 |
| с. Тараданово | 772 | 0,15 | 115,80 | 23,16 | 54,0 | 138,96 |
| д. Фомиха | 1 | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 54,0 | 0,18 |
| д. Шевели | 1073 | 0,15 | 160,95 | 32,19 | 54,0 | 193,14 |
| Всего | 22504 |  | 5705,4 | 1141,08 |  | 6846,48 |

Дополнительно требуется проведение следующих мероприятий:

1. Разработка проектов зон санитарной охраны (ЗСО) существующих источников водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Обеспечение соблюдения режима, предусмотренного для этих зон;

2. Разработка программы развития водоснабжения на территории населенного пункта на основании расчетных показателей утвержденного генерального плана с учетом расхода;

3. Оборудование приборами учета расхода воды всех бюджетных учреждений на территории населенных пунктов;

4. Реконструкция трубопроводов системы водоснабжения;

5. Водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-2к качеству питьевой воды. Для обеспечения водой питьевого качества рекомендуется оборудование водозаборных сооружений водоподготовки и обеззараживания.

6. Мониторинг качества воды эксплуатируемых источников водоснабжения. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

Техническое водоснабжение

Водоснабжение промышленных предприятий в производственных целях должно быть организовано из собственных (ведомственных) поверхностных водозаборов. Использование подземных вод в производственных целях допускается только при производстве пищевых продуктов и обеспечения водой поголовья скота и птицы. Требования к очистным сооружениям устанавливаются в соответствии с технологической необходимостью.

2.2.10.2. Водоотведение

На расчетный срок предлагается развитие системы централизованной канализации во всех населенных пунктах.

Согласно схеме водоснабжения и водоотведения Крапивинского м.о. предусмотрено:

- реконструкция сетей водоотведения пгт. Крапивинский КНС 2 ул. Мостовая - ОСК ул. Совхозная. Замена стального напорного коллектора диаметром 325 мм, протяженностью 4,5 км. в две нитки;

- реконструкция очистных сооружений очистки сточных вод санаторий «Борисовский», производительностью 150 м3/сут;

- реконструкция очистных сооружений биологической очистки сточных вод канализации пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский производительностью 10000 м3/сут.

Дополнительно необходимо предусмотреть подключение новых пользователей централизованных систем водоотведения в связи с застройкой новых районов в населенных пунктах.

Предусматривается строительство новых и реконструкция существующих сетей водоотведения.

Таблица 59

Объемы водоотведения

| Населенные пункты | Числ. населения, чел. | м3/год на чел. | Хоз-пит. потр-е, м3/год | Произв. потр-е, м3/год | Объем сточных вод, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ (ДО 2033 ГОДА) |  |  |  |  |  |
| с. Арсеново | 161 | 0,15 | 24,15 | 2,42 | 26,57 |
| с. Банново | 771 | 0,15 | 115,65 | 11,57 | 127,22 |
| с. Барачаты | 733 | 0,15 | 109,95 | 11,00 | 120,95 |
| д. Бердюгино | 120 | 0,15 | 18,00 | 1,80 | 19,80 |
| п. Березовка | 403 | 0,15 | 60,45 | 6,05 | 66,50 |
| с. Борисово | 1351 | 0,15 | 202,65 | 20,27 | 222,92 |
| д. Долгополово | 76 | 0,15 | 11,40 | 1,14 | 12,54 |
| п. Зеленовский | 739 | 0,15 | 110,85 | 11,09 | 121,94 |
| пгт. Зеленогорский | 4493 | 0,35 | 1572,55 | 157,26 | 1729,81 |
| д. Змеинка | 9 | 0,15 | 1,35 | 0,14 | 1,49 |
| д. Ивановка | 32 | 0,15 | 4,80 | 0,48 | 5,28 |
| д. Кабаново | 90 | 0,15 | 13,50 | 1,35 | 14,85 |
| с. Каменка | 946 | 0,15 | 141,90 | 14,19 | 156,09 |
| п. Каменный | 493 | 0,15 | 73,95 | 7,40 | 81,35 |
| д. Ключи | 178 | 0,15 | 26,70 | 2,67 | 29,37 |
| д. Комаровка | 17 | 0,15 | 2,55 | 0,26 | 2,81 |
| пгт. Крапивинский | 7144 | 0,35 | 2500,40 | 250,04 | 2750,44 |
| п. Красные Ключи | 532 | 0,15 | 79,80 | 7,98 | 87,78 |
| п. Ленинка | 13 | 0,15 | 1,95 | 0,20 | 2,15 |
| с. Максимово | 101 | 0,15 | 15,15 | 1,52 | 16,67 |
| п. Медвежка | 0 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Междугорное | 309 | 0,15 | 46,35 | 4,64 | 50,99 |
| п. Михайловский | 73 | 0,15 | 10,95 | 1,10 | 12,05 |
| д. Новобарачаты | 128 | 0,15 | 19,20 | 1,92 | 21,12 |
| п. Перехляй | 872 | 0,15 | 130,80 | 13,08 | 143,88 |
| п. Плотниковский | 351 | 0,15 | 52,65 | 5,27 | 57,92 |
| с. Поперечное | 67 | 0,15 | 10,05 | 1,01 | 11,06 |
| с. Салтымаково | 54 | 0,15 | 8,10 | 0,81 | 8,91 |
| д. Сарапки | 162 | 0,15 | 24,30 | 2,43 | 26,73 |
| д. Скарюпино | 219 | 0,15 | 32,85 | 3,29 | 36,14 |
| с. Тараданово | 771 | 0,15 | 115,65 | 11,57 | 127,22 |
| д. Фомиха | 1 | 0,15 | 0,15 | 0,02 | 0,17 |
| д. Шевели | 1072 | 0,15 | 160,80 | 16,08 | 176,88 |
| Всего | 22481 | - | 5699,55 | 569,955 | 6269,505 |
| РАСЧЕТНЫЙ СРОК (ДО 2043 ГОДА) |  |  |  |  |  |
| с. Арсеново | 161 | 0,15 | 24,15 | 2,42 | 26,57 |
| с. Банново | 772 | 0,15 | 115,80 | 11,58 | 127,38 |
| с. Барачаты | 733 | 0,15 | 109,95 | 11,00 | 120,95 |
| д. Бердюгино | 120 | 0,15 | 18,00 | 1,80 | 19,80 |
| п. Березовка | 404 | 0,15 | 60,60 | 6,06 | 66,66 |
| с. Борисово | 1353 | 0,15 | 202,95 | 20,30 | 223,25 |
| д. Долгополово | 76 | 0,15 | 11,40 | 1,14 | 12,54 |
| п. Зеленовский | 739 | 0,15 | 110,85 | 11,09 | 121,94 |
| пгт. Зеленогорский | 4498 | 0,35 | 1574,30 | 157,43 | 1731,73 |
| д. Змеинка | 9 | 0,15 | 1,35 | 0,14 | 1,49 |
| д. Ивановка | 32 | 0,15 | 4,80 | 0,48 | 5,28 |
| д. Кабаново | 90 | 0,15 | 13,50 | 1,35 | 14,85 |
| с. Каменка | 947 | 0,15 | 142,05 | 14,21 | 156,26 |
| п. Каменный | 494 | 0,15 | 74,10 | 7,41 | 81,51 |
| д. Ключи | 178 | 0,15 | 26,70 | 2,67 | 29,37 |
| д. Комаровка | 17 | 0,15 | 2,55 | 0,26 | 2,81 |
| пгт. Крапивинский | 7151 | 0,35 | 2502,85 | 250,29 | 2753,14 |
| п. Красные Ключи | 532 | 0,15 | 79,80 | 7,98 | 87,78 |
| п. Ленинка | 13 | 0,15 | 1,95 | 0,20 | 2,15 |
| с. Максимово | 101 | 0,15 | 15,15 | 1,52 | 16,67 |
| п. Медвежка | 0 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Междугорное | 310 | 0,15 | 46,50 | 4,65 | 51,15 |
| п. Михайловский | 73 | 0,15 | 10,95 | 1,10 | 12,05 |
| д. Новобарачаты | 128 | 0,15 | 19,20 | 1,92 | 21,12 |
| п. Перехляй | 873 | 0,15 | 130,95 | 13,10 | 144,05 |
| п. Плотниковский | 352 | 0,15 | 52,80 | 5,28 | 58,08 |
| с. Поперечное | 67 | 0,15 | 10,05 | 1,01 | 11,06 |
| с. Салтымаково | 54 | 0,15 | 8,10 | 0,81 | 8,91 |
| д. Сарапки | 162 | 0,15 | 24,30 | 2,43 | 26,73 |
| д. Скарюпино | 219 | 0,15 | 32,85 | 3,29 | 36,14 |
| с. Тараданово | 772 | 0,15 | 115,80 | 11,58 | 127,38 |
| д. Фомиха | 1 | 0,15 | 0,15 | 0,02 | 0,17 |
| д. Шевели | 1073 | 0,15 | 160,95 | 16,10 | 177,05 |
| Всего | 22504 | - | 5705,4 | 570,54 | 6275,94 |

Дополнительно требуется проведение следующих мероприятий:

1. Ликвидация несанкционированных выпусков сточных вод в водные объекты на территории населенных пунктов;

2. Обеспечение нормативной очистки сточных вод промышленных предприятий и населенных пунктов в соответствии с установленными нормами;

3. Последующая реконструкция объектов водоотведения в соответствии с текущим состоянием.

2.2.10.3. Газоснабжение

На расчетный срок развитие системы газоснабжения в Крапивинском м.о. не предусматривается.

2.2.10.4. Теплоснабжение

На расчетный срок предлагается развитие системы централизованной системы теплоснабжения во всех населенных пунктах.

Согласно схеме теплоснабжения Крапивинского м.о. планируется реконструкция котельных в пгт. Зеленогорский, пгт. Крапивинский, с. Борисово, с. Каменка, п. Барачаты. Также планиурется строительство тепловых сетей пгт. Крапивинский, ул. 60 лет Октября, диаметром 108 мм, от основной сети до жилых домов; с. Борисово, ул. 70 лет Октября диаметром 114, 159 мм, общей протяженностью 728 м.

2.2.10.5. Электроснабжение

Существующие источники электроснабжения сохраняются. Потребителями электроэнергии являются жилые дома, общественные здания, предприятия торговли и общественного питания, административные здания, предприятия бытового обслуживания.

Генеральным планом не предусмотрено развитие объектов существующей централизованной энергосистемы населенных пунктов.

В связи с корректировкой планировочной структуры, улично-дорожной сети и увеличением потребляемой мощности, предусмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение надежности системы энергообеспечения:

- электроснабжение потребителей электроэнергии нового жилищного и общественного строительства от существующих ВЛ 10, 0,4 кВ;

- трансформаторная подстанция, внутри которой располагается в отдельном помещении РУ-10 кВ, силовой трансформатор. Мощность трансформатора ТП для электроснабжения застройки – 250 кВ А, 400 кВ А, 630 кВ А. Место установки ТП-10/0,4 кВ и его мощности определятся по нагрузкам существующих и проектируемых потребителей на этапах проекта планировки;

- электроснабжение объектов жилой застройки предусматривается от ВЛ 0,4 кВ. Сети 0,4 кВ предусматривается воздушной (ВЛ). Ответвления от линии 0,4 кВ от воздушных линий изолированными проводами, самонесущими проводами, кабелем на тросе, кабелем в земле. Электроснабжение 10 кВ проектируемого ТП выполнить от линий электропередачи 10 кВ;

- сохранение действующих ТП 10/0,4 кВ и воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ.

Электроснабжение помещений общественного назначения выполняется кабельной линией с РУ-0,4 кВ.

Потребители электрической энергии относятся к потребителям I – III категорий. В качестве двух независимых, взаимно резервирующих источников питания необходимо предусмотреть двухтрансформаторные подстанции либо две ближайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций шин понизительных подстанций или двухсекционных распределительных пунктов РП 6 – 10 кВ.

Приняты следующие укрупненные нормы электропотребления на первую очередь и расчетный срок – 1360 кВт ч/чел. в год (для поселений без стационарных электроплит для категории поселений: малые); 1680 кВт ч/чел. в год для поселений со стационарными электроплитами для категории поселений: малые) (таблица 21, п. 4.4.5.4. МНГП).

Предусматривается реконструкция существующих сетей электроснабжения и строительство новых для проектируемых территорий.

Таблица 60

Объемы электропотребления

| Населенные пункты | Численность населения | Электропотребление, кВт ч/чел в год | Всего, кВт ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ (ДО 2033 ГОДА) |  |  |  |
| с. Арсеново | 161 | 1360 | 218960 |
| с. Банново | 771 | 1360 | 1048560 |
| с. Барачаты | 733 | 1360 | 996880 |
| д. Бердюгино | 120 | 1360 | 163200 |
| п. Березовка | 403 | 1360 | 548080 |
| с. Борисово | 1351 | 1360 | 1837360 |
| д. Долгополово | 76 | 1360 | 103360 |
| п. Зеленовский | 739 | 1360 | 1005040 |
| пгт. Зеленогорский | 4493 | 1680 | 7548240 |
| д. Змеинка | 9 | 1360 | 12240 |
| д. Ивановка | 32 | 1360 | 43520 |
| д. Кабаново | 90 | 1360 | 122400 |
| с. Каменка | 946 | 1360 | 1286560 |
| п. Каменный | 493 | 1360 | 670480 |
| д. Ключи | 178 | 1360 | 242080 |
| д. Комаровка | 17 | 1360 | 23120 |
| пгт. Крапивинский | 7144 | 1680 | 12001920 |
| п. Красные Ключи | 532 | 1360 | 723520 |
| п. Ленинка | 13 | 1360 | 17680 |
| с. Максимово | 101 | 1360 | 137360 |
| п. Медвежка | 0 | 1360 | 0 |
| с. Междугорное | 309 | 1360 | 420240 |
| п. Михайловский | 73 | 1360 | 99280 |
| д. Новобарачаты | 128 | 1360 | 174080 |
| п. Перехляй | 872 | 1360 | 1185920 |
| п. Плотниковский | 351 | 1360 | 477360 |
| с. Поперечное | 67 | 1360 | 91120 |
| с. Салтымаково | 54 | 1360 | 73440 |
| д. Сарапки | 162 | 1360 | 220320 |
| д. Скарюпино | 219 | 1360 | 297840 |
| с. Тараданово | 771 | 1360 | 1048560 |
| д. Фомиха | 1 | 1360 | 1360 |
| д. Шевели | 1072 | 1360 | 1457920 |
| Всего | 22481 | - | 34298000 |
| РАСЧЕТНЫЙ СРОК (до 2043 ГОДА) |  |  |  |
| с. Арсеново | 161 | 1360 | 218960 |
| с. Банново | 772 | 1360 | 1049920 |
| с. Барачаты | 733 | 1360 | 996880 |
| д. Бердюгино | 120 | 1360 | 163200 |
| п. Березовка | 404 | 1360 | 549440 |
| с. Борисово | 1353 | 1360 | 1840080 |
| д. Долгополово | 76 | 1360 | 103360 |
| п. Зеленовский | 739 | 1360 | 1005040 |
| пгт. Зеленогорский | 4498 | 1680 | 7556640 |
| д. Змеинка | 9 | 1360 | 12240 |
| д. Ивановка | 32 | 1360 | 43520 |
| д. Кабаново | 90 | 1360 | 122400 |
| с. Каменка | 947 | 1360 | 1287920 |
| п. Каменный | 494 | 1360 | 671840 |
| д. Ключи | 178 | 1360 | 242080 |
| д. Комаровка | 17 | 1360 | 23120 |
| пгт. Крапивинский | 7151 | 1680 | 12013680 |
| п. Красные Ключи | 532 | 1360 | 723520 |
| п. Ленинка | 13 | 1360 | 17680 |
| с. Максимово | 101 | 1360 | 137360 |
| п. Медвежка | 0 | 1360 | 0 |
| с. Междугорное | 310 | 1360 | 421600 |
| п. Михайловский | 73 | 1360 | 99280 |
| д. Новобарачаты | 128 | 1360 | 174080 |
| п. Перехляй | 873 | 1360 | 1187280 |
| п. Плотниковский | 352 | 1360 | 478720 |
| с. Поперечное | 67 | 1360 | 91120 |
| с. Салтымаково | 54 | 1360 | 73440 |
| д. Сарапки | 162 | 1360 | 220320 |
| д. Скарюпино | 219 | 1360 | 297840 |
| с. Тараданово | 772 | 1360 | 1049920 |
| д. Фомиха | 1 | 1360 | 1360 |
| д. Шевели | 1073 | 1360 | 1459280 |
| Всего | 22504 | - | 34333120 |

Дополнительно требуется проведение следующих мероприятий:

1. Реконструкция существующей распределительной сети в целях снижения потерь электрической энергии;

2. Реконструкция объектов электросетевого хозяйства в соответствии с текущим состоянием.

2.2.10.6. Системы связи

Генеральным планом предлагается дальнейшее развитие инфраструктуры связи.

Развитие отрасли характеризуется высоким уровнем внедрения современных телекоммуникационных технологий, обеспечивающих постоянно возрастающие скорости передачи информации и требуемое качество обслуживания, и сопровождается увеличением объема оказываемых услуг населению.

Главная цель развития отрасли связи заключается в наиболее полном удовлетворении потребностей населения в коммуникационных услугах на основе формирования единого информационно-телекоммуникационного пространства населенных пунктов. Создание единого информационного пространства проводится в рамках выполнения Стратегии развития информационного общества Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212. Уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий должен составлять 100 % в любом населенном пункте, независимо от его экономического веса и численности населения.

Основными направлениями развития отрасли связи являются формирование сети связи, на основе интеграции сетей фиксированной и подвижной связи, повышение уровня цифровизации телефонной сети общего пользования до 100 %.

На основе анализа существующего положения предлагаются следующие основные пути развития телефонной связи:

- строительство новых и реконструкция существующих объектов связи;

- развитие мобильной телефонной сети стандарта GSM;

- дальнейшее использования технологии широкополосной стационарной беспроводной связи WiMAX.

При реконструкции телефонной сети общего пользования предлагается организация пунктов оказания услуг связи и коллективного доступа в сеть Интернет.

Развивая сети сотовой связи стандарта GSM на основе технологии 4G, операторы связи предоставят абонентам широкий спектр услуг по высокоскоростной передаче данных, видеотелефонии, качественным голосовым услугам.

Для обеспечения надежности оповещения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций необходимо выполнить следующие мероприятия:

- сохранение сети оповещения населения об угрозе ЧС;

- на стадиях проектирования в жилой и общественной застройке предусмотреть монтаж сетей пожарной сигнализации и установку групповых и индивидуальных источников оповещения о ЧС.

Все мероприятия по развитию системы связи предлагаются в течение срока реализации проекта, с учетом физического износа действующего оборудования и сетей.

Телефонная сеть выполняется по бесшкафной (прямого питания) схеме, кабельными линиями, прокладываемыми по эстакадам инженерных коммуникаций и по опорам. Выход абонентов на линии междугородней связи осуществляется по РРЛ или с помощью систем спутниковой связи.

Емкость сети телефонной связи общего пользования должна будет составлять к расчетному сроку порядка 600 номеров на 1000 жителей.

Для обеспечения телефонной связью жилых и общественных зданий телефонные станции на 1000 номеров предполагается разместить в административных зданиях населенных пунктов в центре нагрузок. Требуемая номерная емкость на расчетный срок, при численности постоянного населения – 22504 человека, составит 13502 абонентских номера.

Существующие АТС сохраняются, но они не в полной мере удовлетворяют потребности как существующих, так и новых операторов предоставления услуг связи.

Дополнительно требуется проведение следующих мероприятий:

1. В соответствии со ст. 57 Федерального закона «О связи» в каждом населенном пункте должен быть установлен не менее чем один телефонный аппарат с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам;

2. Развитие широкополосного доступа в сеть Интернет, обеспечение доступа в сеть Интернет бюджетных организаций;

3. Развитие IP-телефонии.

4. Строительство абонентских выносов по ВОЛС с возможностью оказания новых услуг связи.

2.2.11. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории предусматривает проведение мероприятий с целью создания благоприятных условия для проживания.

Сейсмичность территории Крапивинского м.о. согласно карте общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-2015-А, ОСР-2015-В) составляет 6 баллов, (ОСР-2015-С) – 7 баллов (СП 14.13330.2018, актуализированная редакция СНиП II-7-81*).

Крапивинский муниципальный округ относится к территориям, наиболее обеспеченным ресурсами поверхностных вод.

Гидрографическая сеть представлена рекой Томью и двумя её притоками – р. Быструха и р. Мунгат, а также многочисленными небольшими реками, ручьями и постоянными водотоками логов.

При прохождении паводков 1% -10% обеспеченности затоплению подвергаются пойма и части первых надпойменных террас.

Близость грунтовых потоков оказывает отрицательное влияние на грунты, изменяя их структуру. Влага поступает в грунты, в основном, от грунтовых вод за счёт капиллярного поднятия. Капиллярная кайма лежит высоко. Уже на глубине 2м образцы имеют пластичную консистенцию. Поступление вод за счёт инфильтрации значительно меньше.

Явления выноса, вмывания и вымывания отмечены на участках, расположенных на территории террасовых отложений р. Томи и в её прибрежной части. Действие временных потоков и подземных вод способствует выносу пылеватого материала и увеличению пористости грунтов, что  приводит грунты к просадочности. Начало строительных работ на этих участках – рытьё котлованов, траншей для коммуникаций, может привести к началу эрозионной деятельности, которая в пылеватых грунтах получит бурное развитие.

Необходимо учесть и предусмотреть мероприятия инженерной защиты строительных конструкций от подтопления подземными водами, от морозного пучения грунтов, от агрессивного воздействия грунтов, от неравномерных деформаций основания.

В настоящее время планируемой территории приносят ущерб, как природные физико-геологические процессы и явления, так и инженерно-геологические (техногенные) процессы, связанные с производственно-хозяйственной деятельностью человека.

К ним относятся: подтопление территории, просадочность грунтов, размыв берегов рек, овражная эрозия, заболачивание, пучение грунтов, сейсмичность и др.

В связи с тем, что некоторые поселения расположены на берегу р. Томи, процессы подтопления при разработке инженерных мероприятий по защите фундаментов зданий и сооружений имеют первостепенное значение.

Процессы подтопления непосредственно связаны с режимом реки и обусловлены литологическими особенностями грунтов, слагающих пойму и надпойменные террасы. Надпойменные террасы с поверхности сложены глинистыми грунтами (суглинок, супесь, глина) с относительно низкими фильтрационными характеристиками. В основании террас залегает слой грунтов с более высокими фильтрационными характеристиками – песок, гравий, галька.

В естественных условиях наблюдается баланс подземных вод между притоком (атмосферные осадки, талые воды, инфильтрация) и оттоком (различные виды разгрузки).

В ходе хозяйственного и градостроительного освоения, за счёт всевозможных утечек из водонесущих коммуникаций, баланс между оттоком и притоком нарушается в пользу последнего, что приводит к ежегодному подъёму уровня подземных вод. Так начинает формироваться постоянный техногенный водоносный горизонт, который обусловливает процесс подтопления территории.

Помимо основных мероприятий инженерной защиты зданий необходимо предусмотреть организацию поверхностного стока и профилактику (снижение утечек, своевременный ремонт сетей и т.д.).

Явление просадочности связано с лессовидными суглинками, которые широко распространены среди четвертичных отложений надпойменных террас р. Томи, они слагают верхнюю часть разреза. Суглинки водонеустойчивы, легко и быстро размокают, резко теряя свои несущие способности: при замачивании модуль деформации и удельное сцепление снижаются более чем в два раза.

Развитие просадочных грунтов и связанных с ними явлений просадочности требует разработки при проектировании и строительстве инженерных мероприятий по защите естественных оснований зданий и сооружений от замачивания, для сохранения их природной несущей способности. На застроенных территориях необходимо учитывать, что просадочность носит неравномерный локальный характер, поэтому строительство на новых участках всегда сопряжено с опасностью нарушения их устойчивости.

Пучение грунтов происходит на участках, где промерзают водонасыщенные рыхлые отложения. В результате сезонного промерзания и оттаивания поверхность земли становится бугристой. Грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания, относятся к сильно и чрезмерно пучинистым с относительной деформацией пучения от 0,035 до 0,07 и более. Пучение грунтов приводит к деформации фундаментов зданий и аварийным ситуациям.

Широко распространены явления и процессы, связанные с деятельностью рек и временных водотоков. К ним относятся размыв берегов рек и овражная эрозия.

Размыв берегов рек наиболее интенсивно происходит во время паводков, в связи с увеличением скорости течения в водотоках. Размываются песчано-глинистые отложения пойм и первых надпойменных террас со скоростью 0,5-1,9м в год.

Размывы в пойме р. Томи и подтопления угрожают существующим постройкам округа.

Овражная эрозия развита в долинах р. Томи и её притоков на площадках, сложенных с поверхности лессовидными суглинками. Молодые овраги и промоины характерны для надпойменных террас. Росту оврагов способствует весеннее снеготаяние, летние ливневые дожди. Глубокие овраги, вскрывая обводнённые грунты, способствуют суффозионному выносу песчаных грунтов и образованию оползней. Хозяйственная деятельность человека (распахивание территории вдоль склонов, выгон скота, уничтожение почвенно-растительного слоя) также способствует активизации овражной эрозии, поэтому необходимо предусмотреть защитные меры – засыпку, закрепление склонов и пр.

Заболачивание наиболее интенсивно развивается в пойме р. Томи и на плоских водоразделах. На участках с затруднённым стоком (уклон менее 2%) и слабой инфильтрацией наблюдается локальное заболачивание поймы и образование низинных болот.

Для защиты населенных пунктов Крапивинского м.о. от затопления 1%-10% паводком реками Томь, Мунгат, Южная Уньга и Северная Уньга, подтопления территории, разрушения берегов предусмотрены следующие мероприятия:

-вертикальная планировка территории;

-водостоки;

-защита от затопления;

-берегоукрепление;

-очистка поверхностного стока;

-защита окружающей среды.

2.2.12. Обоснование размещения объектов местного значения

Таблица 61

Сводная таблица планируемых объектов капитального строительства

| Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по Эксп. | Наименование | Местоположение | Обоснование размещения |
| Объекты электроснабжения |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |
| б\н | Крапивинская ГЭС | р. Томь, Крапивинский муниципальный округ, Кемеровская область | СТП РФ в области энергетики На территориях общего пользования для обеспечения нормируемого радиуса обслуживания |
| Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения |  |  |  |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |
| б\н | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Зеленовский | СТП Кемеровской области - Кузбасса На территориях общего пользования для обеспечения нормируемого радиуса обслуживания |
| б\н | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Каменный | СТП Кемеровской области - Кузбасса На территориях общего пользования для обеспечения нормируемого радиуса обслуживания |
| б\н | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Борисово, | СТП Кемеровской области - Кузбасса На территориях общего пользования для обеспечения нормируемого радиуса обслуживания |
| б\н | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Красные Ключи | СТП Кемеровской области - Кузбасса На территориях общего пользования для обеспечения нормируемого радиуса обслуживания |
| б\н | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Барачаты | СТП Кемеровской области - Кузбасса На территориях общего пользования для обеспечения нормируемого радиуса обслуживания |
| б\н | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Тараданово, | СТП Кемеровской области - Кузбасса На территориях общего пользования для обеспечения нормируемого радиуса обслуживания |
| б\н | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Каменка | СТП Кемеровской области - Кузбасса На территориях общего пользования для обеспечения нормируемого радиуса обслуживания |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |
| б\н | Строительство автомобильной дороги Зеленогорский - Центральный - Белогорск | Крапивинский м.о. | СТП Кемеровской области - Кузбасса На территориях общего пользования |
| Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения |  |  |  |
| Объекты образования и науки |  |  |  |
| Расчетный срок |  |  |  |
| 4.1 | Детский сад на 140 мест | пгт. Крапивинский | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования на свободных территориях |
| 4.2 | Детский сад на 140 мест | пгт. Зеленогорский | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования на свободных территориях |
| 4.3 | Детский сад на 140 мест | д. Шевели | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования на свободных территориях |
| 5.1 | Общеобразовательная школа на 240 мест | пгт. Крапивинский | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования на свободных территориях |
| Объекты автомобильного транспорта |  |  |  |
| Расчетный срок |  |  |  |
| 7.1 | Улично-дорожная сеть | с. Банново (районы новой застройки) | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования на свободных территориях с возможностью обеспечения транспортным обслуживанием планируемой территории. |
| 7.2 | Улично-дорожная сеть | с. Борисово (районы новой застройки) | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования на свободных территориях с возможностью обеспечения транспортным обслуживанием планируемой территории. |
| 7.3 | Улично-дорожная сеть | с. Каменка (районы новой застройки) | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования на свободных территориях с возможностью обеспечения транспортным обслуживанием планируемой территории. |
| 7.4 | Улично-дорожная сеть | пгт. Крапивинский (районы новой застройки) | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования на свободных территориях с возможностью обеспечения транспортным обслуживанием планируемой территории. |
| 7.5 | Улично-дорожная сеть | п. Перехляй (районы новой застройки) | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования на свободных территориях с возможностью обеспечения транспортным обслуживанием планируемой территории. |
| 7.6 | Улично-дорожная сеть | п. Тараданово (районы новой застройки) | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования на свободных территориях с возможностью обеспечения транспортным обслуживанием планируемой территории. |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |
| Объекты водоснабжения |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |
| 9.1 | Сети водоснабжения | д. Сарапки | Схема водоснабжения и водоотведения Крапивинского муниципального округа Расчет по МНГП, на территориях общего пользования в границах существующей улично-дорожной сети. |
| 9.2 | Сети водоснабжения (реконструкция) | населенные пункты Крапивинского м.о. | Схема водоснабжения и водоотведения Крапивинского муниципального округа Расчет по МНГП, на территориях общего пользования в границах существующей улично-дорожной сети. |
| 9.3 | Строительство насосно-фильтрованной станции на скважине | с. Банново | Схема водоснабжения и водоотведения Крапивинского муниципального округа Расчет по МНГП, на территориях общего пользования на месте существующих скважин |
| 9.4 | Строительство насосно-фильтрованной станции на скважине | с. Борисово | Схема водоснабжения и водоотведения Крапивинского муниципального округа Расчет по МНГП, на территориях общего пользования на месте существующих скважин |
| 9.5 | Строительство насосно-фильтрованной станции на скважине | с. Барачаты | Схема водоснабжения и водоотведения Крапивинского муниципального округа Расчет по МНГП, на территориях общего пользования на месте существующих скважин |
| 9.6 | Строительство насосно-фильтрованной станции на скважине | п. Красные Ключи | Схема водоснабжения и водоотведения Крапивинского муниципального округа Расчет по МНГП, на территориях общего пользования на месте существующих скважин |
| 9.7 | Строительство насосно-фильтрованной станции на скважине | п. Зеленовский | Схема водоснабжения и водоотведения Крапивинского муниципального округа Расчет по МНГП, на территориях общего пользования на месте существующих скважин |
| 9.8 | Строительство насосно-фильтрованной станции на скважине | с. Каменка | Схема водоснабжения и водоотведения Крапивинского муниципального округа Расчет по МНГП, на территориях общего пользования на месте существующих скважин |
| 9.9 | Строительство насосно-фильтрованной станции на скважине | с. Тараданово | Схема водоснабжения и водоотведения Крапивинского муниципального округа Расчет по МНГП, на территориях общего пользования на месте существующих скважин |
| 9.10 | Строительство насосно-фильтрованной станции на скважине | д. Шевели | Схема водоснабжения и водоотведения Крапивинского муниципального округа Расчет по МНГП, на территориях общего пользования на месте существующих скважин |
| 9.11 | Строительство насосно-фильтрованной станции на скважине | п. Березовка | Схема водоснабжения и водоотведения Крапивинского муниципального округа Расчет по МНГП, на территориях общего пользования на месте существующих скважин |
| Расчетный срок |  |  |  |
| 9.12 | Сети водоснабжения | с. Каменка (районы новой застройки) | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования в границах планируемой улично-дорожной сети. |
| 9.13 | Сети водоснабжения | пгт. Крапивинский (районы новой застройки) | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования в границах планируемой улично-дорожной сети. |
| 9.14 | Сети водоснабжения | п. Перехляй (районы новой застройки) | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования в границах планируемой улично-дорожной сети. |
| 9.15 | Сети водоснабжения | п. Тараданово (районы новой застройки) | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования в границах планируемой улично-дорожной сети. |
| 9.16 | Сети водоснабжения | с. Банново (районы новой застройки) | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования в границах планируемой улично-дорожной сети. |
| 9.17 | Сети водоснабжения | с. Борисово (районы новой застройки) | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования в границах планируемой улично-дорожной сети. |
| Объекты водоотведения |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |
| 10.1 | Сети водоотведения (реконструкция) | пгт. Крапивинский, ул. Мостовая – ул. Совхозная | Схема водоснабжения и водоотведения Крапивинского муниципального округа Расчет по МНГП, на территориях общего пользования в границах существующей улично-дорожной сети. |
| 10.2 | Очистные сооружения (реконструкция) | Санаторий «Борисовский» | Схема водоснабжения и водоотведения Крапивинского муниципального округа Расчет по МНГП, на территориях общего пользования на месте существующих сооружений |
| 10.3 | Очистные сооружения (реконструкция) | пгт. Крапивинский | Схема водоснабжения и водоотведения Крапивинского муниципального округа Расчет по МНГП, на территориях общего пользования на месте существующих сооружений |
| Расчетный срок |  |  |  |
| 10.4 | Сети канализации | пгт. Крапивинский (районы новой застройки) | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования в границах планируемой улично-дорожной сети. |
| Объекты теплоснабжения |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |
| 12.1 | Котельные (реконструкция) | пгт. Зеленогорский, ул. Промплощадка №112 | Схема теплоснабжения Крапивинского муниципального округа Расчет по МНГП, на территориях общего пользования на месте существующих сооружений |
| 12.2 | Котельные (реконструкция) | пгт. Крапивинский, ул. Провинциальная, 2а | Схема теплоснабжения Крапивинского муниципального округа Расчет по МНГП, на территориях общего пользования на месте существующих сооружений |
| 12.3 | Котельные (реконструкция) | с. Борисово, ул. Геологов, 1д | Схема теплоснабжения Крапивинского муниципального округа Расчет по МНГП, на территориях общего пользования на месте существующих сооружений |
| 12.4 | Котельные (реконструкция) | с. Каменка, ул. Почтовая, 17 | Схема теплоснабжения Крапивинского муниципального округа Расчет по МНГП, на территориях общего пользования на месте существующих сооружений |
| 12.5 | Котельные (реконструкция) | п. Барачаты, Юбилейная, 42а | Схема теплоснабжения Крапивинского муниципального округа Расчет по МНГП, на территориях общего пользования на месте существующих сооружений |
| 13.1 | Сети теплоснабжения | пгт. Крапивинский, ул. 60 лет Октября | Схема теплоснабжения Крапивинского муниципального округа Расчет по МНГП, на территориях общего пользования в границах существующей улично-дорожной сети. |
| 13.2 | Сети теплоснабжения | с. Борисово, ул. 70 лет Октября | Схема теплоснабжения Крапивинского муниципального округа Расчет по МНГП, на территориях общего пользования в границах существующей улично-дорожной сети. |
| 13.3 | Сети теплоснабжения | пгт. Крапивинский | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования в границах существующей улично-дорожной сети. |
| 13.4 | Сети теплоснабжения | с. Банново | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования в границах существующей улично-дорожной сети. |
| Объекты электроснабжения |  |  |  |
| Расчетный срок |  |  |  |
| 14.1 | Линии электроснабжения 10 кВ | с. Банново (районы новой застройки) | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования в границах планируемой улично-дорожной сети. |
| 14.2 | Линии электроснабжения 10 кВ | с. Борисово (районы новой застройки) | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования в границах планируемой улично-дорожной сети. |
| 14.4 | Линии электроснабжения 10 кВ | пгт. Крапивинский (районы новой застройки) | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования в границах планируемой улично-дорожной сети. |
| 14.5 | Линии электроснабжения 10 кВ | п. Перехляй (районы новой застройки) | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования в границах планируемой улично-дорожной сети. |
| 14.6 | Линии электроснабжения 10 кВ | п. Тараданово (районы новой застройки) | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования в границах планируемой улично-дорожной сети. |
| 14.7 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | с. Банново (районы новой застройки) | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования в центре нагрузок. |
| 14.8 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | с. Борисово (районы новой застройки) | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования в центре нагрузок. |
| 14.9 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | д. Шевели (районы новой застройки) | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования в центре нагрузок. |
| 14.10 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | пгт. Крапивинский (районы новой застройки) | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования в центре нагрузок. |
| 14.11 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | п. Перехляй (районы новой застройки) | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования в центре нагрузок. |
| 14.12 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | п. Тараданово (районы новой застройки) | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования в центре нагрузок. |
| 14.13 | Линии электроснабжения 0,4 кВ | с. Банново (районы новой застройки) | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования в границах планируемой улично-дорожной сети. |
| 14.14 | Линии электроснабжения 0,4 кВ | с. Борисово (районы новой застройки) | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования в границах планируемой улично-дорожной сети. |
| 14.15 | Линии электроснабжения 0,4 кВ | с. Каменка (районы новой застройки) | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования в границах планируемой улично-дорожной сети. |
| 14.16 | Линии электроснабжения 0,4 кВ | пгт. Крапивинский (районы новой застройки) | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования в границах планируемой улично-дорожной сети. |
| 14.17 | Линии электроснабжения 0,4 кВ | п. Перехляй (районы новой застройки) | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования в границах планируемой улично-дорожной сети. |
| 14.18 | Линии электроснабжения 0,4 кВ | п. Тараданово (районы новой застройки) | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования в границах планируемой улично-дорожной сети. |
| 14.19 | Линии электроснабжения 0,4 кВ | д. Шевели (районы новой застройки) | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования в границах планируемой улично-дорожной сети. |
| Объекты связи |  |  |  |
| Расчетный срок |  |  |  |
| 15.1 | Сети связи | с. Банново (районы новой застройки) | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования в границах планируемой улично-дорожной сети. |
| 15.2 | Сети связи | с. Борисово (районы новой застройки) | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования в границах планируемой улично-дорожной сети. |
| 15.4 | Сети связи | с. Каменка (районы новой застройки) | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования в границах планируемой улично-дорожной сети. |
| 15.5 | Сети связи | пгт. Крапивинский (районы новой застройки) | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования в границах планируемой улично-дорожной сети. |
| 15.6 | Сети связи | п. Перехляй (районы новой застройки) | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования в границах планируемой улично-дорожной сети. |
| 15.7 | Сети связи | п. Тараданово (районы новой застройки) | Расчет по МНГП, на территориях общего пользования в границах планируемой улично-дорожной сети. |

2.3. Прогнозируемые ограничения использования территории

Экологическая безопасность среды жизнедеятельности включает условия, обеспечивающие благоприятное существование людей в окружающей среде и совокупность природных и техногенных процессов, протекающих в рамках, не допускающих отрицательных воздействий на окружающую среду и здоровье человека.

Согласно статье Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Перечень зон с особыми условиями использования территории, а также ограничения, накладываемые на них, размеры и другие параметры представлены на основании действующих нормативов. В границах муниципального образования устанавливаются следующие зоны с особыми условиями использования территории:

Зоны охраны объектов культурного наследия, защитная зона объекта культурного наследия

Зона охраны объекта культурного наследия

В границах проектируемой территории имеются памятники истории и культуры, представленные выявленными памятниками культурного наследия.

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее – объединенная зона охраны объектов культурного наследия).

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются федеральным органом охраны объектов культурного наследия на основании проектов зон охраны таких объектов культурного наследия с учетом представляемого соответствующим региональным органом охраны объектов культурного наследия в федеральный орган охраны объектов культурного наследия заключения.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО), особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения либо проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и общие принципы установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации. Данный порядок утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов правительства Российской Федерации».

По состоянию на 2023 год охранные зоны разработаны частично. После разработки и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия в генеральный план следует внести соответствующие изменения в установленном порядке. На картах зоны с особыми условиями использования территории объектов культурного наследия показаны в целях предупреждения проведения мероприятий, препятствующих обеспечению сохранности объектов культурного наследия и ограничения хозяйственной деятельности.

Проект зон охраны объекта культурного наследия представляют собой документацию в текстовой форме и в виде карт (схем) границ, содержащую описание границ проектируемых зон и границ территорий объектов культурного наследия, расположенных в указанных зонах, проекты режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон.

На территории Крапивинского м.о. охранные зоны объектов культурного наследия не внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Защитная зона объекта культурного наследия

Защитные зоны объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитные зоны устанавливаются для всех объектов культурного наследия, расположенных на территории Крапивинского м.о.

Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, м:

2 - для ВЛ напряжением до кВ;

10 - для ВЛ напряжением от до 20 кВ;

15 - для ВЛ напряжением 35 кВ;

20 - для ВЛ напряжением 110 кВ;

25 - для ВЛ напряжением 220 кВ;

30 - для ВЛ напряжением 500 кВ;

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии метра (при прохождении кабельных линий напряжением до киловольта под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на метр в сторону проезжей части улицы);

в) вокруг ТП 10/0,4 кВ – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов;

г) вокруг ПС 35/6 кВ – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 15 м от границ этих объектов.

На территории Крапивинского м.о.сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Придорожные полосы автомобильных дорог

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ придорожной полосой автомобильной дороги является территория, которая прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги, и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 08.11.2007 № 257-ФЗ, проектом «Порядка установления и использования придорожных полос, автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории автомобильной дороги в размере, м: 75 – для автомобильных дорог I и II категорий; 50 – для автомобильных дорог III и IV категорий; 25 – для автомобильных дорог V категории.

На территории Крапивинского м.о.сведения о придорожных полосах автомобильных дорог не внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны.

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

г) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно – кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.1992 №9, вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки) для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны:

а) вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

На территории Крапивинского м.о. сведения об охранных зонах трубопроводов внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Охранная зона линий и сооружений связи

В соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к землям связи относятся земельные участки, предоставленные для нужд связи в постоянное (бессрочное) или безвозмездное срочное пользование, аренду либо передаваемые на праве ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) для строительства и эксплуатации сооружений связи.

Согласно Федеральному закону от 07.09.2003 № 126-ФЗ «О связи» предоставление земельных участков организациям связи, порядок (режим) пользования ими, в том числе установления охранных зон сетей связи и сооружений связи и создания просек для размещения сетей связи, основания, условия и порядок изъятия этих земельных участков устанавливаются земельным законодательством Российской Федерации. Размеры таких земельных участков, в том числе земельных участков, предоставляемых для установления охранных зон и просек, определяются в соответствии с нормами отвода земель для осуществления соответствующих видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации устанавливаются охранные зоны для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

Создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

- при высоте насаждений менее 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи).

Трасса линии обозначена на местности замерными столбиками и предупредительными знаками. В соответствии с Правилами охраны линий связи и сооружений связи РФ, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, в охранной зоне кабельной линии связи запрещаются любые земляные работы без соответствующего уведомления эксплуатирующей организации.

На территории Крапивинского м.о.сведения об охранных зонах линий и сооружений связи внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)

Охранные зоны ООПТ устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 февраля 2015 г. №138 "Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон" (с изменениями и дополнениями).

Минимальная ширина охранной зоны государственного природного заповедника или национального парка - один километр.

Режим охранной зоны устанавливается положением об охранной зоне конкретного государственного природного заповедника, национального парка, природного парка или памятника природы, утверждаемым органом государственной власти, принимающим решение о ее создании.

В границах охранных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы государственного природного заповедника, национального парка, природного парка или памятника природы.

В границах охранных зон хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением положений о соответствующей охранной зоне и требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных в соответствии со статьей 28 Федерального закона "О животном мире".

На территории Крапивинского м.о. расположены 3 особо охраняемые природные территории регионального значения. Размер охранной зоны определяется отдельным Решением об установлении границ охранной зоны и утверждении положения о ней. У особо охраняемых природных территорий охранная зона не внесена в Единый государственный реестр недвижимости.

Водоохранная зона

Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующим экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации.

Использование и охрана лесов водоохранных зон водных объектов направлены на предотвращение загрязнения, засорения и истощения водных объектов.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Таблица 62

Характеристика рек

| п/п | Наименование водотока | Характеристика | Ширина, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водоохранной зоны | прибрежной защитной полосы | береговой полосы общего пользования |
|  | Верхнеобский бассейновый округ |  |  |  |  |
| 1 | р. Томь | 827 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | р. Мунгат | 56 | 200 | 50 | 20 |
| 3 | р. Бол.Речка | 10 | 100 | 50 | 20 |
| 4 | р. Поперечная | 13 | 100 | 50 | 20 |
| 5 | р. Быструха | 16 | 100 | 50 | 20 |
| 6 | р. Уньга | 25 | 100 | 50 | 20 |
| 7 | р. Северная Уньга | 72 | 200 | 50 | 20 |
| 8 | р. Смотрик | 16 | 100 | 50 | 20 |
| 9 | р. Маручак | 34 | 100 | 50 | 20 |
| 10 | р. Таловка | 11 | 100 | 50 | 20 |

На территории Крапивинского м.о. сведения о водоохранных (рыбоохранных) зонах внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Прибрежная защитная полоса

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта. Размеры прибрежных защитных полос устанавливаются в зависимости от одного фактора, от уклона берега водного объекта. Ширины прибрежных защитных полос приведены в таблице 62.

В прибрежных защитных полосах водоохранных зон допускается размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств, а также водозаборных, и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей, ванн.

На территории Крапивинского м.о. сведения о прибрежных защитных полосах внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (далее – ЗСО).

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

На территории населенных пунктов находятся подземные водозаборы, поверхностные водозаборы отсутствуют.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Система мер, обеспечивающих санитарную охрану поверхностных и подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО владельцем водозаборов, в пределах второго и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.

Согласно требованиям, СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница второго и третьего поясов ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.

В первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором и третьем поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли,

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Во втором поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- размещение мест захоронения, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

- от водонапорных башен – не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищенности подземных вод при размещении объектов промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества. Размеры ЗСО устанавливаются в соответствии с проектом зон охраны источников водоснабжения.

На территории Крапивинского м.о. сведения о зонах санитарной охраны частично внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Зоны затопления и подтопления

Зоны затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. №360 "О зонах затопления, подтопления".

Зоны затопления устанавливаются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) с учетом фактически затапливаемых территорий за предыдущие 100 лет наблюдений;

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.

Зоны подтопления устанавливаются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным в пункте настоящих требований, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов. В границах зон подтопления устанавливаются:

а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности;

в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.

Зоны затопления, подтопления устанавливаются или изменяются решением Федерального агентства водных ресурсов (его территориальных органов) на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об установлении границ зон затопления, подтопления (далее - предложения) и сведений о границах этих зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ этих зон, перечень координат характерных границ таких зон в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

На территории Крапивинского м.о. сведения о зонах затопления и подтопления не внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Зона ограничений передающего радиотехнического объекта

Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов».

В целях защиты населения от воздействия ЭМП, создаваемых антеннами стационарных передающих радиотехнических объектов, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения с учетом перспективного развития стационарных передающих радиотехнических объектов и населенного пункта.

Границы определяются на высоте 2 м от поверхности земли по предельно допустимым уровням.

Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни электромагнитных полей превышают предельно допустимые уровни.

Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитных полей не превышает предельно допустимые уровни.

Для передающих радиотехнических объектов с мощностью передатчиков более 100 кВт, расположенных в черте жилой застройки, границы устанавливаются решением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, проводимой ФГУЗ "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии" профильным научно-исследовательским институтом.

На территории Крапивинского м.о. сведения о зонах ограничений передающего радиотехнического объекта внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Санитарно-защитная зона

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого промышленного или сельскохозяйственного предприятия и других объектов, которые могут быть источниками химического, биологического или физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Ориентировочные санитарно-защитные зоны определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и других нормативных документов. Для новых предприятий обосновывается проект расчетной (предварительной), а затем установленной (окончательной) санитарно-защитной зоны.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитные зоны от сельскохозяйственных и производственно-коммунальных предприятий

Для предприятий устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса – 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса – 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса – 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса – 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса – 50 м.

В границах муниципального округа находятся производственно-коммунальные предприятия.

На территории Крапивинского м.о. сведения о санитарно-защитных зонах частично внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Таблица 63

Перечень существующих и планируемых промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-складских предприятий

| № п/п | Наименование существующих предприятий | Наименование проектируемых предприятий | С33, метров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленные и ранее запроектированные | Рекомендуемые ориентировочные (для существующих объектов) |  | Ориентировочные по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (для проектируемых объектов) |
|  |  |  |  | по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | требующие сокращения СЗЗ |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Крапивинский мунципальный округ |  |  |  |  |  |
| 1 | Кладбище (20 шт.) | - | 50 | 50 пп. 12.5.2 класса V раздела 12 | - | - |
| 2 | Сибиреязвенное захоронение | - | 1000 | 1000 пп. 12.1.4 класса I раздела 12 | - | - |
| 3 | Скотомогильник (4 шт.) | - | 500 | 500 пп. 12.2.4 класса II раздела 12 | - | - |
| 4 | Размещение отходов | - | 500 | 50 пп. 12.2.3 класса II раздела 12 | - | - |
| 5 | ЗАО ’’Зеленогорский ЗЖБИ" | - | 300 | 300 пп. 4.3.14 класса III раздела 4 | - | - |
| 6 | ООО «Крапивинский карьер» | - | 300 | 300 пп. 3.3.2 класса III раздела 3 | - | - |
| 7 | ООО «Бренд-Вуд» | - | 300 | 300 пп. 5.3.3 класса III раздела 5 | - | - |
| 8 | ООО «Агрохолдинг «Кузбасский» | - | 300 | 300 пп. 11.3.2 класса III раздела 11 | - | - |
| 9 | ИП Варсобин Андрей Сергеевич | - | 300 | 300 пп. 11.3.2 класса III раздела 11 | - | - |
| 10 | ИП Малашкина Ольга Владимировна | - | 300 | 300 пп. 11.3.2 класса III раздела 11 | - | - |
| 11 | ИП Полухин Сергей Николаевич | - | 300 | 300 пп. 11.3.2 класса III раздела 11 | - | - |
| 12 | Производственная база ОАО «Крапивиноавтодор» | - | 50 | 50 пп. 12.5.4 класса V раздела 12 |  |  |

Санитарно-защитные зоны от общественных объектов и предприятий транспорта

В границах населенных пунктов планируются общественные и коммунальные объекты, относящихся к 1 классу опасности:

- Крапивинская ГЭС –1 класс опасности, санитарно-защитная зона 500 м;

Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети

Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 августа 2019 г. № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети».

Границы охранной зоны каждого из пунктов на местности и пунктов в случае размещения центров пунктов в конструктивных элементах линейных сооружений и в конструктивных элементах большой протяженности (набережные, причалы), а также в случае размещения центров пунктов государственной геодезической сети и государственной нивелирной сети в конструктивных элементах зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых отсутствует в Едином государственном реестре недвижимости, а также пунктов государственной гравиметрической сети в подвалах зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых отсутствует в Едином государственном реестре недвижимости, определяются как квадрат. Стороны квадрата должны быть равны 4 метрам, ориентированы по сторонам света и иметь центральную точку (точку пересечения диагоналей) - центр пункта.

Границы охранных зон пунктов государственной геодезической сети и государственной нивелирной сети, центры которых размещаются в конструктивных элементах зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых содержится в Едином государственном реестре недвижимости, а также пунктов государственной гравиметрической сети, размещенных в подвалах зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых содержится в Едином государственном реестре недвижимости, определяются размерами, совпадающими с контуром указанных зданий (строений, сооружений).

В пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов.

Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам.

В границах охранной зоны пунктов территории, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, не выделяются.

Отдельные ограничения использования земельных участков при установлении охранных зон пунктов в зависимости от характеристик пунктов или их территориального расположения не устанавливаются.

На территории Крапивинского м.о. сведения об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

Согласно пункту 22 Правил охраны магистральных газопроводов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083, при проектировании, строительстве и реконструкции зданий, строений и сооружений должны соблюдаться минимальные расстояния от указанных объектов до магистрального газопровода, предусмотренные нормативными документами в области технического регулирования.

В соответствии с требованиями пункта СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» зоны минимальных расстояний от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности.

Согласно Федеральному закону от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» владельцы земельных участков при их хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения без согласования с организацией - собственником системы газоснабжения или уполномоченной ею организацией; такие владельцы не имеют права чинить препятствия организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.

Здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения.

На территории Крапивинского м.о. сведения о зонах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) не внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Охранная зона тепловых сетей

Охранная зона устанавливается в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» в целях обеспечения сохранности элементов тепловой сети и бесперебойного теплоснабжения потребителей.

Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

На территории Крапивинского м.о. сведения об охранных зонах тепловых сетей частично внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

3.1. Жилой фонд

С изменением численности постоянного населения на расчетный срок с 22461 до 22504 чел. и установлением норм жилищной обеспеченности на уровне 30,0 м2 общей площади на человека, жилой фонд для муниципального округа составит 724,305 тыс. м2, т.е. увеличится в 1,24 раза. Решение жилищной проблемы, удовлетворение растущих потребностей населения в качественном жилье, в благоприятной среде обитания предусматривается за счет ввода объема нового жилищного строительства. Основа концепции развития жилых зон – создание комплексов большой и малой этажности, обладающих единым архитектурным обликом и развитой инфраструктурой, непосредственно связанной с существующей планировочной организацией.

Осуществление намеченных мероприятий дает следующие результаты:

- создание комфортной жилой среды;

- увеличение жилищного фонда населенного пункта почти в 1,24 раз;

- установление жилищной обеспеченности на уровне 30,0 м2 общей площади на человека.

3.2. Учреждения обслуживания

Генеральным планом предусматривается создание и развитие социальной инфраструктуры муниципального округа, которое должно способствовать:

- повышению уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за счет строительства объектов обслуживающей и административно-деловой сферы;

- повышению уровня образования, здоровья, культуры;

- повышению доступности центров концентрации объектов культурно-бытового обслуживания, объектов рекреации;

- в конечном итоге повышению качества жизни и развития человеческого потенциала.

Административно-деловая и обслуживающая сфера, включающая торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание, предпринимательство, малый бизнес, направлена на повышение деловой активности населения, способствующей развитию экономики муниципального округа, созданию дополнительных мест приложения труда.

Намечаемые Генеральным планом мероприятия по развитию социальной инфраструктуры будут способствовать существенному улучшению жизнедеятельности населения, увеличению коммерческой эффективности, пополнению бюджета муниципального округа, тем самым – повышению качества жизни.

3.3. Сельскохозяйственные, производственные и коммунально-складские территории

Генеральным планом предусматривается создание и развитие производственных предприятий и инвестиционных площадок муниципального образования, которое должно способствовать:

- созданию рабочих мест для населения;

- эффективному использованию вырабатываемых ресурсов, энергии, в т.ч. побочной продукции;

- увеличению бюджета муниципального образования;

- в конечном итоге повышению качества жизни.

3.4. Зоны особого назначения

Предусматривается реконструкция существующих полигонов ТКО, устройство контейнерных площадок временного хранения ТКО до перевозки на полигоны ТКО и ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального округа.

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Развитие территорий под места захоронения будет способствовать упорядочиванию и систематизации ритуальной деятельности, соблюдению экологических нормативов и исключению вредного воздействия на население и окружающую среду.

3.5. Ландшафтно-рекреационные территории

Озеленение санитарно-защитных зон будет способствовать улучшению экологического состояния, созданию защитного барьера между промышленными зонами и жилыми.

3.6. Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура обеспечит комфортную доступность территорий муниципального округа, безопасность и надежность внутренних и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок, жестких экологических требований. Эти задачи требуют развития единой транспортной системы, обеспечивающей взаимодействие, взаимодополняемость индивидуального и общественного транспорта.

Автомобильные дороги обеспечат грузовые и пассажирские потоки между населенными пунктами, что в целом приведет к улучшению экономического воздействия.

Развитие улично-дорожной сети в населенных пунктах позволят систематизировать и упорядочить движение транспорта по территории, что приведет к снижению количества происшествий, улучшению экологической обстановки.

3.7. Инженерная инфраструктура

3.7.1. Водоснабжение

Размещение на территории населенных пунктов объектов водоснабжения местного значения позволит:

- устранить дефицит мощности водозаборных сооружений;

- обеспечить населенные пункты требуемым количеством питьевой воды, качество которой соответствует санитарным нормам;

- обеспечить сетями водоснабжения территории, планируемые под жилищное строительство;

- снизить износ, улучшить гидравлический режим сетей водоснабжения;

- повысить надежность и эффективность функционирования системы водоснабжения;

- обеспечить пожарную безопасность, улучшить организацию пожаротушения.

3.7.2. Водоотведение

Размещение на территории населенных пунктов объектов водоотведения местного значения позволит:

- осуществлять водоотведение в объеме, необходимом для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов, с учетом перспектив его развития;

- повысить комфортность условий проживания за счет внедрения централизованной системы водоотведения;

- обеспечить возможность подключения к системе водоотведения застраиваемых территорий, в том числе планируемых под жилищное строительство, отдельных объектов капитального строительства;

- улучшить качество очистки сточных вод с доведением до соответствия нормативным требованиям, что положительным образом скажется на экологии природного водоема, в который осуществляется сброс сточных вод;

- повысить надежность и эффективность функционирования системы водоотведения.

3.7.3. Газоснабжение

Размещение на территории населенных пунктов объектов газоснабжения местного значения позволит:

- обеспечить полный охват территории централизованной системой газораспределения;

- повысить надежность и качество системы газораспределения;

- обеспечить равномерный режим давления газа в сетях.

3.7.4. Теплоснабжение

Сохранение и развитие на территории населенных пунктов объектов централизованного теплоснабжения местного значения позволит:

- обеспечить реконструкцию и модернизацию котельных;

- повысить надежность и эффективность функционирования системы теплоснабжения;

- обеспечить полный охват многоквартирной застройки централизованной системой теплоснабжения.

3.7.5. Электроснабжение

Размещение на территории населенных пунктов объектов электроснабжения местного значения позволит:

- продолжить развитие централизованной системы электроснабжения;

- устранить дефицит энергетических мощностей;

- повысить надежность работы систем электроснабжения;

- снизить аварийность сетей и технологического оборудования;

- снизить потери электроэнергии;

- осуществить бесперебойное обеспечение электрической энергией с заданными параметрами.

3.7.6. Системы связи

Размещение на территории населенных пунктов муниципального округа объектов местного значения позволит:

- обеспечить необходимую номерную емкость сети связи общего пользования;

- увеличить объем оказываемых населению услуг связи.

3.8. Инженерная подготовка территории

Мероприятия по инженерной подготовке будут способствовать остановке эрозионных процессов, созданию площадок для освоения, в т.ч. под новое жилое строительство.

3.9. Мероприятия по охране окружающей среды

При разработке генерального плана на основе комплексной градостроительной оценки площадок приняты следующие основные решения с учетом мероприятий по охране окружающей среды:

- резервирование селитебных территорий под развитие населенных пунктов;

- сохранение природных ландшафтов;

- создание единой системы зеленых насаждений, включая новые селитебные территории и природные комплексы;

- запрещение размещения новых промышленных и коммунально-складских предприятий I-II классов вредности в пределах муниципальных образований, которые могут увеличить загрязнение окружающей среды и требующих больших разрывов от селитебных зон;

- рациональное использование территорий промышленно-коммунальных зон при реорганизации промышленности с выделением участков многоцелевого назначения;

- очередность освоения новых жилых территорий с учетом реальных результатов в проведении мероприятий по улучшению экологического состояния территории;

- создание полноценной системы учреждений культурно-бытового назначения поселкового значения, обеспечивающей потребность населения;

- организация рациональной улично-дорожной сети, развитие различных видов транспорта, обеспечивающих оптимальное решение вопросов транспортного сообщения в поселке с учетом технической возможности реализации;

- обеспечение инженерного оборудования существующей и перспективной застройки.

3.9.1. Охрана воздушного бассейна

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер.

Планировочными мероприятиями, предусмотренными ГП являются:

- вынос из жилой застройки коммунальных объектов и промышленных предприятий источников загрязнения атмосферного воздуха на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

- создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- упорядочение улично-дорожной сети, сооружение транспортных развязок, магистралей-дублеров, грузовых и обходных дорог.

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду и доведения воздействия до допустимого уровня на стадиях проектирования будут предусмотрены природоохранные мероприятия:

- упорядочение временного размещения легкового транспорта с соблюдением нормативного санитарного разрыва от жилых и общественных зданий;

- использование в качестве топлива котельных и индивидуальных отопительных установок жилого фонда природного газа, экологически чистого топлива;

- организация санитарно-защитных зон предприятий;

- применение высокоэффективного газоочистного оборудования, вывод из эксплуатации устаревшего технологического оборудования, использование современных технологических процессов при реконструкции и расширении промышленных предприятий;

Реализация проекта ГП с учетом осуществления названных мероприятий позволит минимизировать воздействие на атмосферный воздух.

Окончательная оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха с расчетом рассеивания выбросов вредных веществ будет выполнена на стадиях проектирования.

3.9.2. Охрана водного бассейна

Для улучшения и сохранения качества поверхностных вод на территории населенных пунктов необходимо решение следующих основных задач:

- полное прекращение сбросов, загрязненных промышленных, сельскохозяйственных и поверхностных сточных вод на рельеф, в водотоки и водоемы муниципального округа;

- сокращение объемов водопотребления на производственные нужды за счет внедрения маловодных технологий, а также увеличение доли оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод.

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов ГП предусмотрены следующие мероприятия:

- организация сбора и очистки подсланевых вод;

- усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

- инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;

- строительство сети ливневой канализации с устройством очистных сооружений в местах выпуска поверхностных вод;

- модернизация системы водоотведения населенных пунктов, строительство и реконструкция канализационных коллекторов, строительство, модернизация и реконструкция канализационных насосных станций;

- организация зон санитарной охраны для источников питьевого водоснабжения;

- благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- ликвидация несанкционированных свалок в водоохранной зоне и уборка затопленной древесины с берегов рек.

Для промышленных предприятий, сбрасывающих очищенные сточные воды несоответствующего качества по какому-либо виду загрязнений, необходимо организовать местную очистку сточных вод с доведением остаточного содержания загрязнения до величины, обеспечивающей необходимое его содержание в очищенной воде.

Для предотвращения загрязнения водных объектов стоками с производственных и коммунально-складских территорий необходимо проведение следующих мероприятий:

- строительство ливневой канализации на территории промышленных и коммунально-складских зон;

- применение системы оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на существующих и вновь организуемых предприятиях с водоемкими технологическими процессами.

К основным организационным мероприятиям по охране поверхностных и подземных вод относятся:

- создание системы мониторинга водных объектов;

- организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей населенных пунктов и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и канализации;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

- разработка проектов зон санитарной охраны (ЗСО) существующих источников водоснабжения и при образовании новых;

Для эксплуатации скважин необходимо получить лицензию на недропользование.

Таким образом, вреда поверхностным водным объектам и подземным грунтовым водам нанесено не будет.

На периоды строительства для предотвращения загрязнения грунтовых и поверхностных вод предусмотреть:

- вертикальная планировка строительной площадки способствует отводу поверхностных стоков в водный объект, либо в систему водоотведения.

Таким образом, строительство объектов не нанесет вреда поверхностным водным объектам и подземным грунтовым водам.

3.9.3. Охрана земельных ресурсов и почвенного покрова

Отсутствие рациональной системы организации сбора, утилизации и уничтожения твердых и жидких коммунальных отходов в населенных пунктах, наличие несанкционированных свалок отходов является причинами бактериологического загрязнения почв селитебных территорий.

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова в границах муниципального округа предусмотрены следующие мероприятия:

- инженерная подготовка территории, планируемой к застройке, устройство сети ливневой канализации с очистными сооружениями;

- сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации;

- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- расчистка, благоустройство и озеленение прибрежных территорий рек;

- биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений всех категорий.

В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса мероприятий по восстановлению и рекультивации почв. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

- строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Для восстановления, нарушенного в результате хозяйственной деятельности и эрозионных процессов почвенного покрова, ГП предусматривается ряд мероприятий:

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- рекультивация оврагов, частичная засыпка или закрепление вершин и отвершков оврагов, уполаживание и озеленение крутых участков овражных склонов, благоустройство приовражных зон.

На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв, необходимо обеспечение контроля за состоянием почвенного покрова и проведение следующих мероприятий для его восстановления:

- вывоз почвенного покрова (в зависимости от глубины загрязнения) за пределы муниципального округа на специальные места переработки.

- замена грунта, выведение источников загрязнения, посадка древесных культур, устойчивых к повышенному содержанию загрязнителя, подсев трав-фиторемедиантов, биоремедиация.

Организационными мероприятиями, направленными на охрану почв от загрязнений, являются:

- организация и обеспечение планово-регулярной очистки муниципального округа от жидких и твердых отходов;

- охрана и рекреационное использование природных ландшафтов повышенной экологической значимости (пойменных ландшафтов);

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Проектные решения по охране недр должны предусматривать рекультивацию нарушенных земляными и горными работами земель и приведение их в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

Для рационального использования земельных ресурсов проектом предусмотрен снос ветхого жилья и строительство на его месте нового, что позволяет сократить размер земельных участков, выделяемых под новое жилье и улучшить условия жизни населения.

Предусмотренные проектом мероприятия обеспечивают минимальное воздействие на территорию, геологическую среду.

3.9.4. Охрана растительного и животного мира

В целях обеспечения защиты населения от неблагоприятных природных и техногенных воздействий, сохранения и оздоровления окружающей среды устанавливаются зеленые зоны.

В соответствии с Лесным кодексом РФ в зеленых зонах запрещаются:

- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

- разработка месторождений полезных ископаемых;

- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства;

- размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов.

Согласно ст. 4«Лесного кодекса РФ» леса могут использоваться для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение временных построек на лесных участках и осуществление их благоустройства.

Одним из основных видов пользования животным миром является охота, которая имеет экономическое, экологическое, культурно-оздоровительное значение. Расчет нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях осуществляется на основе нормативов, установленных Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30.04.2010 № 138. Соблюдение нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов позволяет сохранить численность популяций и разнообразие животного мира.

Существующее расположение зеленых территорий общего пользования носит дисперсный характер. Проектом предлагается благоустройство и озеленение прибрежных территорий.

Данным проектом предусмотрено увеличение площади зеленых насаждений общего пользования и предлагаются следующие мероприятия:

- сохранение зеленых зон вдоль рек;

- создание лесопарковых зон за счет благоустройства прилегающих к застройке зеленых массивов.

Кроме того, потребуется озеленение санитарно-защитных зон промышленных предприятий и коммунально-складских территорий согласно нормативу: для предприятий III, IV, V классов – не менее 60 % площади СЗЗ.

3.9.5. Охрана от физического воздействия

Защита от шума

Полосы зеленых насаждений устраиваются в местах, где сложившаяся жилая застройка близко подступает к рассматриваемому участку дороги и применение шумозащитных экранов не позволяет обеспечить достаточное снижение уровня шума.

С учетом мероприятий по шумопонижению акустическое воздействие объекта не будет превышать установленных нормативов вблизи жилой застройки. Мероприятия по переселению жителей не требуются.

Радиационная обстановка

Опасность заражения территории населенных пунктов радиоактивными веществами практически отсутствует, так как нет радиационно-опасных объектов.

Электромагнитное загрязнение

Электромагнитное загрязнение проявляется в виде наводки электрических и магнитных полей, включает низкочастотные, радио- и световые волны. Электромагнитное поле промышленной частоты (50 Гц) является биологически действующим фактором окружающей среды. Установлено, что электромагнитные поля при систематическом воздействии уровнями, превышающими ПДУ, могут вызывать изменения функционального состояния нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, оказывают мутагенное воздействие, а также вызывают изменения некоторых обменных процессов иммунологической реактивности организма и его воспроизводительной функции.

Основными источниками электромагнитного излучения в муниципальном округе являются объекты систем теле- и радиовещания, станции спутниковой и сотовой связи, объекты системы электроснабжения (электроподстанции, линии электропередач).

Объекты с излучением радиочастотного диапазона (радио- и телевышки) должны иметь сводные санитарные паспорта (разрабатываются владельцами вышек и согласовываются со службой Центра Госсанэпидемнадзора), содержащие в числе прочего данные о высоте нижней антенны и радиусе биологически опасной зоны на этой высоте. Интенсивность воздействия источника ЭМИ зависит от мощности диапазона рабочих частот и конструктивных особенностей антенной системы. Воздействие источника оценивается на трех уровнях: на уровне подвеса антенны (здесь формируется биологически опасная зона), на высоте верхнего этажа (зона ограничения застройки), у земли (СЗЗ). Соотношение высот антенн и их радиусов биологически опасных зон с удалением и высотой ближайшей застройки определяет степень безопасности оборудования радиовышек для населения.

Санитарно-защитные зоны электроподстанций следует принимать в соответствии с требованиями СП 51.13330.201«СНиП 23-03-2003. Защита от шума».

- разработка для всех радио- и телевышек сводных санитарных паспортов, содержащих в числе прочего данные о высоте нижней антенны и радиусе биологически опасной зоны на этой высоте;

- создание озелененных санитарно-защитных зон, применение современных методов застройки и озеленения, организация дорожного движения, строительство инженерных сооружений, шумозащитных домов, устройство шумозащитных полос и экранов вдоль железнодорожных путей для защиты от акустического загрязнения, создаваемого стационарными и передвижными источниками;

- соблюдение СЗЗ от источников электромагнитного излучения (объекты обеспечения деятельности воздушного и водного транспорта; станции спутниковой и сотовой связи, а также системы электроснабжения в населенных пунктах);

- соблюдение санитарно-защитных зон железных дорог для защиты зданий от вибрации, возникающей от движения на железнодорожных линиях;

- организация санитарно-гигиенического надзора в санитарно-защитных зонах и зонах ограничения застройки передающих радиотехнических объектов;

- организация и обеспечение санитарно-гигиенического надзора за всеми источниками физических факторов воздействия на население.

4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4.1. Объекты федерального значения

При разработке генерального плана для учета планируемых объектов федерального значения использованы следующие материалы:

- схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения;

- схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики;

- схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта);

- схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения;

- схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования;

- схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства.

Таблица 64

Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения

| Вид | Назначение | Наименование | Основные характеристики | Местоположение | Характеристики ЗОУИТ | Реквизиты документов территориального планирования | Обоснование размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сооружение | Обеспечение надежного энергоснабжения и водоснабжения потребителей Кемеровской и Томской областей, предупреждение наводнений | Крапивинская ГЭС | Установленная мощность – 399 МВт | р. Томь, Крапивинский муниципальный округ, Кемеровская область | ОЗ-500 м | Приложение N 2 к схеме территориального планирования Российской Федерации в области энергетики (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2018 г. N 2447-р и от 27 сентября 2021 г. N 2707-р) | Определено СТП РФ |

4.2. Объекты регионального значения

При разработке генерального плана для определения планируемых объектов регионального значения использована схема территориального планирования Кемеровской области - Кузбасса.

Таблица 65

Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения

| Вид | Назначение | Наименование | Основные характеристики | Местоположение | Характеристики ЗОУИТ | Реквизиты документов территориального планирования | Обоснование размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сооружение | Организация транспортного обслуживания населения, связь между муниципальными образованиями в границах Кемеровской области - Кузбасса | Строительство автомобильной дороги Зеленогорский - Центральный - Белогорск | Категория III, протяженность 150 км | Крапивинский муниципальный округ | ПП – 50 м | СТП Кемеровской области - Кузбасса ПТП, п.1.3, п.п.7 | Местоположение определено СТП Кемеровской области - Кузбасса |
| Нежилое здание | Оказание первичной медико-санитарной помощи | Фельдшерско-акушерский пункт | 11 посещений в смену | Крапивинский муниципальный округ, п. Зеленовский | ЗОУиТ не устанавливается | СТП Кемеровской области - Кузбасса ПТП, п.6.2, п.п.59 | На свободной территории в пределах пешеходной доступности |
| Нежилое здание | Оказание первичной медико-санитарной помощи | Фельдшерско-акушерский пункт | 8 посещений в смену | Крапивинский муниципальный округ, п. Каменный | ЗОУиТ не устанавливается | СТП Кемеровской области - Кузбасса ПТП, п.6.2, п.п.60 | На свободной территории в пределах пешеходной доступности |
| Нежилое здание | Оказание первичной медико-санитарной помощи | Фельдшерско-акушерский пункт | 17 посещений в смену | Крапивинский муниципальный округ, с. Борисово | ЗОУиТ не устанавливается | СТП Кемеровской области - Кузбасса ПТП, п.6.2, п.п.61 | На свободной территории в пределах пешеходной доступности |
| Нежилое здание | Оказание первичной медико-санитарной помощи | Фельдшерско-акушерский пункт | 6 посещений в смену | Крапивинский муниципальный округ, п. Красные Ключи | ЗОУиТ не устанавливается | СТП Кемеровской области - Кузбасса ПТП, п.6.2, п.п.62 | На свободной территории в пределах пешеходной доступности |
| Нежилое здание | Оказание первичной медико-санитарной помощи | Врачебная амбулатория | 41 посещение в смену | Крапивинский муниципальный округ, с. Барачаты | ЗОУиТ не устанавливается | СТП Кемеровской области - Кузбасса ПТП, п.6.2, п.п.63 | На свободной территории в пределах пешеходной доступности |
| Нежилое здание | Оказание первичной медико-санитарной помощи | Врачебная амбулатория | 44 посещения в смену | Крапивинский муниципальный округ, с. Тараданово | ЗОУиТ не устанавливается | СТП Кемеровской области - Кузбасса ПТП, п.6.2, п.п.64 | На свободной территории в пределах пешеходной доступности |
| Нежилое здание | Оказание первичной медико-санитарной помощи | Врачебная амбулатория | 31 посещение в смену | Крапивинский муниципальный округ, с. Каменка | ЗОУиТ не устанавливается | СТП Кемеровской области - Кузбасса ПТП, п.6.2, п.п.65 | На свободной территории в пределах пешеходной доступности |

5. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В главе приводится определение условий и основных характеристик возможного возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с указанием мероприятий по обеспечению их предупреждения, оповещения и ликвидации, а также обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории.

5.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Анализ возможных последствий воздействия ЧС природного характера на функционирование застраиваемой территории

Источником природной чрезвычайной ситуации является опасное природное явление или процесс, причиной возникновения которого могут быть: землетрясение, сильный ветер, смерч, сильные осадки, засуха, заморозки, гроза.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС на планируемой территории различного происхождения, характер их действий и проявлений приведены в таблице.

Таблица 66

| № | Источник ЧС природного характера | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные геологические явления и процессы |  |  |
| 1.1 | Просадка в лессовых грунтах | Гравитационный | Деформация земной поверхности. Деформация грунтов. |
| 1.2 | Переработка берегов (изменение очертания береговой линии водотока под воздействием воды) | Гидродинамический | Удар волны. Размывание (разрушение) грунтов. Перенос (переотложение) частиц грунта. |
|  |  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород в береговой части. |
| 2 | Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |
| 2.1 | Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод. |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод. |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов. Коррозия подземных металлических конструкций. |
| 2.2 | Наводнение, половодье, паводок | Гидродинамический | Поток (течение) воды. |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов. |
| 2.3 | Сель | Динамический Гравитационный Гидродинамический Аэродинамический | Смещение (движение) горных пород. Удар. Механическое давление селевой массы. Гидродинамическое давление селевого потока. Ударная волна. |
| 2.4 | Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды. Деформация речного русла. |
| 2.5 | Штормовой нагон воды | Гидродинамический | Удар волны. Гидродинамическое давление потока воды. Размывание грунтов. Затопление территории. Подпор воды в реках. |
| 3 | Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| 3.1 | Сильный ветер (ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток. Ветровая нагрузка. Аэродинамическое давление. Вибрация. |
| 3.2 | Сильные осадки |  |  |
| 3.2.1 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. Снежные заносы. |
| 3.2.2 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. Снежные заносы. Ветровая нагрузка. |
| 3.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка. |
| 3.4 | Град | Динамический | Удар. |
| 3.5 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха. |
| 3.6 | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха). |
| 3.7 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды. |
| 4 | Природные пожары |  |  |
| 4.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя. Нагрев теплым потоком. Тепловой удар. |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха. Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы. Опасные дымы. |

Опасное гидрометеорологическое явление (далее по тексту - ОЯ) - метеорологическое, агрометеорологическое, гидрометеорологическое явление или комплекс гидрометеорологических величин, которые по своему значению, интенсивности или продолжительности представляют угрозу безопасности людей, а также могут нанести значительный ущерб объектам экономики и населению.

Критерии ОЯ - качественная или количественная характеристика, при достижении которой гидрометеорологическое явление или комплекс явлений (величин) считается опасным.

Перечень и критерии ОЯ приведены согласно:

- Р 52.04.818-2014 «Рекомендации по эксплуатации автоматизированных метеорологических комплексов в наблюдательных подразделениях»;

- РД 52.04.563-2013 «Инструкция по подготовке и передаче штормовых сообщений наблюдательными подразделениями»;

- РД 52.04.830-2015 «Массовая концентрация взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5 в атмосферном воздухе. Методика измерений гравиометрическим методом».

Таблица 67

| Название и определение ОЯ | Критерий ОЯ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Очень сильный ветер | Средняя скорость ветра 20 м/с и более или порывы 25 м/с и более |
| Шквал (резкое кратковременное усиление ветра) | Мгновенная скорость ветра 25 м/с и более в течение минуты и более |
| Смерч (сильный маломасштабный атмосферный вихрь в виде столба или воронки) | Любой смерч, отмеченный наблюдателем |
| Сильный ливень (сильный ливневый дождь) | Количество осадков 30 мм и более за период 1 час и менее |
| Очень сильный дождь (значительные жидкие и смешанные осадки: дождь, ливневой дождь, мокрый снег, дождь со снегом) | Количество осадков 50 мм и более за период 12 часов и менее |
| Очень сильный снег (значительные твердые осадки: снег, ливневой снег и др.) | Количество осадков 20 мм и более за период 12 часов и менее |
| Продолжительный сильный дождь (дождь непрерывный или с перерывами не более часа) | Количество осадков 100 мм и более за период более 12 часов, но менее 48 час |
| Крупный град | Диаметр градин не менее 20 мм |
| Сильная метель, вызывающая значительное ухудшение видимости | Средняя скорость ветра не менее 15 м/с, метеорологическая дальность видимости не более 500 м |
| Сильный туман (туман со значительным ухудшением видимости) | Метеорологическая дальность видимости не более 50 м |
| Гололедно-изморозевое отложение (сильное отложение на проводах гололедного станка) | Диаметр: - гололеда не менее 20 мм; - сложного отложения не менее 35 мм; - мокрого снега не менее 35 мм; - изморози не менее 50 мм |
| Чрезвычайная пожарная опасность (показатель пожарной опасности не ниже 5-го класса) | Сумма значений температуры воздуха за бездождный период не менее 12 000 градусов по формуле Сверловой |

Перечень и критерии комплекса неблагоприятных гидрометеорологических явлений приведены в таблице.

Таблица 68

| Название и определение КНЯ | Критерий КНЯ |
| --- | --- |
| Усиление мороза при сильном ветре, метель | Похолодание до – 25 – 34 ºС при максимальной скорости ветра 17 – 24 м/с, метель |
| Гололед, налипание мокрого снега при сильном ветре | Диаметр отложения гололеда или мокрого снега 10 – 19 мм, или диаметр сложного отложения 25 – 34 мм при максимальной скорости ветра 17 – 24 м/с |
| Град, ливень, сильный ветер | Град диаметром 10 – 19 мм, ливень с количество осадков за час и менее 2– 29 мм, или за 12 час и менее 35 – 49 мм (в горных районах за 12 часов и менее 25 – 29 мм) при максимальной скорости ветра 17 – 24 м/с |
| Сильные осадки в виде снега (дождя, переходящего в снег) при усилении ветра, понижении температуры воздуха в переходные сезоны года при еще не закончившейся (осенью) или уже начавшейся (весной) вегетации | Количество осадков за 12 часов и менее для снега 15 – 19 мм, для мокрого снега и дождя 35 – 49 мм (в горных районах 25 – 29 мм) при максимальной скорости ветра 20 – 24 м/с, понижение экстремальной температуры воздуха за сутки на 10 ºС и более. |

Возможные последствия воздействия ОЯ, способы и меры по предотвращению и ликвидации последствий приведены в таблице.

Таблица 69

| Вид ОЯ | Возможные последствия воздействия ОЯ | Способы и меры по предотвращению и ликвидации последствий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ветер, в том числе шквалы, смерчи | - повреждение отдельного оборудования; - обрыв проводов электроснабжения, радио и телефонной связи; - разрушение кровли и козырьков зданий; - опрокидывание малых архитектурных форм. | - восстановление и ремонт оборудования; - отключение поврежденного оборудования, для дальнейшего развития аварии; - восстановление, предварительно приняв меры к снятию напряжения с питающего фидера ТП; - ремонт кровли. |
| Дождь | - затопление помещений и территорий. | - очистка дренажных сборных канав. |
| Снег | - нарушение нормальной работы объекта; - прекращение дорожного движения, что приведет к прекращению подвоза, погрузки и разгрузки материальных ценностей; - прекращение подачи электроэнергии и других видов жизнеобеспечения; - завалы снега на территории; - обрыв проводов при падении деревьев. | - расчистка прилегающей территории, дорог и очистка кровли; - обесточивание и локализация поврежденных участков с последующей подачей напряжения от резервных источников и восстановление поврежденных участков. |
| Град | - повреждение мягкой кровли здания; - выход из строя оборудования. | - восстановление и ремонт кровли; - обесточить поврежденное оборудование и осуществить подачу электроэнергии на сохранившемся оборудовании. |
| Метель при ветре | - ограничение дорожного движения и работ на открытом воздухе. | - ограничение скорости движения, использование световых и звуковых сигналов для обозначения рабочих мест. |
| Гололед, сложные отложения | - повреждение (выход из строя) масляных выключателей воздушных линий, что приведет к перерыву электроснабжения отдельных потребителей. | - готовность персонала к расчистке гололеда; - при повреждениях отключение поврежденного оборудования. |
| Туман | - ограничение использования автотранспорта. | - ограничение скорости движения; - использование световых и звуковых сигналов для обозначения рабочих мест. |
| Мороз | - возможность обморожения персонала при работе на открытом воздухе; - выход из строя оборудования. | - ограничение времени работы на открытом воздухе; - включение дополнительных секций обогрева. |
| Жара | - возможность теплового удара у персонала при работе на открытом воздухе; - перегрев электрооборудования. | - ограничение времени работы на открытом воздухе; - контроль за температурными датчиками, своевременная разгрузка и при необходимости остановка электрооборудования. |
| Резкое изменение температуры воздуха | - повреждение изоляции. | - проведение осмотров электрооборудования. |
| Гроза | - повреждение персонала электрическим током. | - прекратить работы на открытой местности и вывести персонал в безопасное место. |
| Гололедица | - ограничение использования автотранспорта. | - применение реагентов (соль, песок); - использование цепей, шин с шипами, ограничение скорости. |

Защита от чрезвычайных ситуаций природного характера

На планируемой территории предусматриваются следующие технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений:

- ливневые дожди - затопление планируемой территории и подтопление фундаментов жилых домов предотвращаются сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклоном в сторону от зданий по лоткам проездов и земной поверхности;

- ветровые нагрузки - в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» элементы конструкций жилых домов рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок;

- выпадение снега - конструкции кровли и навесов жилых домов рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» для данного климатического района;

- сильные морозы - производительность местной системы водяного отопления и параметры теплоносителя соответствуют требованиям СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» рассчитаны исходя из температур наружного воздуха минус 34 0С в течение наиболее холодной пятидневки. Теплоизоляция помещений выбрана в соответствии с требованиями СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» для климатического пояса, соответствующего условиям населенного пункта;

- грозовые разряды - молниезащита жилых домов обеспечивается согласно требованиям СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

Для предотвращения травматизма, связанного с явлениями гололеда на планируемой территории предусматриваются места для размещения ящиков с песком для борьбы с обледенением тротуаров и дорожных покрытий.

Предотвращения развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории муниципального округа осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Сейсмичность территории Крапивинского м.о. согласно карте общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-2015-А, ОСР-2015-В) составляет 6 баллов, (ОСР-2015-С) – 7 баллов (СП 14.13330.2018, актуализированная редакция СНиП II-7-81*).

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются:

- затопление;

- эрозионные и мерзлотные процессы;

- снежные заносы;

- морозы;

- град;

- гололедные явления;

- чрезвычайная пожароопасность.

В основе работы по предупреждению пожаров лежит регулярный анализ их причин, и определение на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны таких как:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

- устройство противопожарных резервуаров;

- разъяснительную и воспитательную работу.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций, вызванных затоплением поверхностными водами, необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий подверженных затоплению паводковыми водами, при необходимости вынос из зоны возможного затопления зданий и сооружений, а также проведение специальных инженерно-технических мероприятий на участках возможного затопления.

В условиях сложной чересполосицы водных горизонтов и потоков требуется создание достаточно сложных инженерно-технических систем, обеспечивающих защиту от обводнения, активное предупреждение деформаций уже в предпостроечный период – дополнительное замораживание, силикатизация, термосваи, гидрозавесы в области питания. При этом рекомендуется создание систем режимного наблюдения за состоянием грунтов и подземных вод, как для отдельных объектов, так и по целым площадкам и зонам.

В особо сложных условиях, где возможно применение I-го принципа использования грунтов обязательно создание сети режимной службы наблюдений с изучением взаимодействия мерзлотных пород и водных потоков. Выбор конструкций защитных сооружений производится на основе анализа комплекса геологических и гидрологических изысканий, прогнозных расчетов и специального моделирования.

Для защиты от склоновой и овражной эрозии необходимо предусмотреть комплекс защитных сооружений от склоновой эрозии в составе:

- регулирование поверхностного стока (перехватные сбросные лотки);

- планировка откосов с устройством берм;

- крепление откосов железобетонными плитами.

Определенные мероприятия необходимы в целях общего благоустройства территории и предотвращения развития неблагоприятных процессов на площадках, резервируемой для будущей застройки, в зонах инженерно – транспортных коммуникаций. Намечается засыпка верховых частей и отвершков оврагообразований, перехват ливневых вод с прилегающих водосборных площадей, крепление откосов ложа оврагов, прокладка водоотводных и дренажных коллекторов вдоль тальвегов.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращения развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории округа осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Из наблюдаемых метеорологических явлений к ОЯ относятся ветер, осадки, метель, туман, гололедно-изморозевые отложения, если их интенсивность, значение и продолжительность достигают или превосходят критерии, установленные для конкретной территории. Все указанные явления требуют принятия экстренных мер для предупреждения и ликвидации последствий.

Климатические данные округа приведены по данным наблюдений по метеостанции «Кемерово», находящейся в аналогичных условиях.

Климат округа резко-континентальный с суровой продолжительной зимой и коротким тёплым летом. Особенности климата обусловлены расположением Кемеровской области в умеренных широтах в центре материка Евразии, удаленностью от океанов и морей и наличием гор и кряжей Южной Сибири.

Территория населенного пункта по СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» относится к строительно-климатической зоне - IВ.

Продолжительность отопительного периода - 230 суток.

Конкретные мероприятия и размещение сооружений по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера определяются в составе документации по планировке территории и проектной документации.

Одним из наиболее вероятных природных стихийных бедствий наиболее вероятными является чрезвычайная пожароопасность.

Особую опасность представляют собой природные пожары.

Рисунок 6.1.1 - Источники природных опасностей

Лесной фонд Крапивинского муниципального округа (городские леса), расположен в пределах населённых пунктов и исключён из состава земель федерального лесного фонда. Расположены городские леса на земельных участках с кадастровыми 42:05:0201006:582, 42:05:0101003:716, 42:05:0112002:1884, 42:05:0108001:440, 42:05:0107002:599, 42:05:0106004:188, 42:05:0106002:1012, 42:05:0207002:432, 42:05:0103003:714, 42:05:0103002:999, 42:05:0115001:1092, 42:05:0109001:9398, 42:05:0109001:9399, 42:05:0109001:9353, 42:05:0109001:9396, 42:05:0109001:9397, 42:05:0110001:4443.

Общая площадь городских лесов согласно данным земельного кадастра, составляет 563,7 га. Организационная структура хозяйствования в городских лесах не имеет деления на участковые лесничества. Все семнадцать кварталов городских лесов отнесены к категории защитных лесов.

Государственный лесной фонд, расположенный в границах муниципального округа, находится в ведении Крапивинского лесничества. В соответствии со статьей 15 ЛК РФ и приказом Минприроды России 18.08.2014 № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации» леса Крапивинского лесничества, расположенные в Крапивинском м.о., относятся к Алтае-Саянскому горно-таежному району южносибирской горной зоны.

В настоящее время леса, расположенные на территории округа, относятся к Ивановскому, Медвежскому, Аило-Атынаковскому и Крапивинскому участковым лесничествам.

Основные породы деревьев– сосна обыкновенная, ель, лиственница, кедр.

В соответствии с Лесохозяйственным регламентом Крапивинского лесничества Кемеровской области на территории определены следующие основные категории лесов:

- защитные леса:

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации;

- зеленые зоны;

- леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- ценные леса:

- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;

- нерестоохранные полосы лесов;

- эксплуатационные леса.

Территория округа относится к лесостепной зоне. Леса встречаются небольшими массивами и колками.

Древесная растительность представлена берёзой, осиной, редко - сосной. Из кустарниковых: калина, рябина, акация, шиповник, черёмуха, смородина.

Травянистая растительность представлена бобово-злаковым разнотравьем в открытых массивах. А в лесах и логах произрастает папоротник, хвощ, крапива, лобазник.

Вблизи населенных пунктов присутствуют запасы дикоросов: пихта сибирская, житняк гребневидный, полевица виноградниковая, полевица тонкая, обыкновенная, лук угловатый, лук поникающий, слизун, мангыр, лук косой, лук мелкосетчатый, колба, лук красноватый, полевица побегообразующая, лисохвост тростниковый, вздутый, спаржа лекарственная, спаржа съедобная, астрагал болотный, бекмания обыкновенная, гусеницевидная, бекмания восточная, берёза пушистая, или белая, берёза повислая, или бородавчатая, вейник седеющий, лук скорода, шнитт, вейник наземный, конопля посевная, тмин обыкновенный, боярышник кроваво, пырейник собачий, вейник Лангсдорфа, пырейник волокнистый, пырейник Гмелина, пырейник (регнерия) изменчивый, пырей узкочешуйный, пырейник смешиваемый, кострец Пампелла, костер сибирский, пырейник якутский, волоснец сибирский, полевичка волосистая, овсяница ложноовечья, овсяница валлисская, типчак, земляника лесная, зверобой продырявленный, ячмень гривистый, кохия простертая, лиственница сибирская, чина алеутская, чина болотная, чина гороховидная, овсяница арктическая (Ричардсона), чина весенняя, люцерна плоскоплодная, донник зубчатый, чина луговая, эспарцет песчаный, эспарцет дикий, мак голостебельный, пастернак дикий, тимофеевка альпийская, клюква болотная, тимофеевка степная, черемуха обыкновенная, птичья, сосна обыкновенная, мятлик узколистный, мятлик Крылова, мятлик альпигенный, мятлик лесной, мятлик обыкновенный, мятлик сизый, смородина темно, смородина щетинистая, мятлик болотный, тополь дрожащий, осина, роза майская, ежевика сизая, малина сахалинская, роза иглистая, щавель обыкновенный, кислый, щавель пирамидальный, спирея иволистная, таволга иволистная, клевер пашенный, клевер золотистый, щавель водный, клевер средний, клевер люпиновый, клевер земляничный, пустоягодник, вика приятная, горошек приятный, вика тонколистная (горошек тонколистный), вика лесная (горошек лесной), вика однопарная, княженика арктическая, поленика, мамура, терескен серый (роговидный), ломкоколосник ситниковый, солодка уральская, сосна сибирская, копеечник забытый, мятлик урсульский, смородина лежачая или Моховка, мятлик Марии, донник ароматный, донник душистый, копеечник южносибирский, лук тувинский.

Опасность торфяных пожаров для территории муниципального округа отсутствует.

Лесной пожар — это неконтролируемое горение растительности, стихийно распространившееся на лесную площадь, окруженную не горящей территорией.

В лесную площадь, по которой распространяется пожар, входят открытые лесные пространства (вырубки, гари и др.). Именно лесные пожары представляют наибольшую опасность для людей и сельскохозяйственных животных.

Под чрезвычайной лесопожарной ситуацией понимается обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации - лесного пожара (лесных пожаров), который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и / или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Для лесного хозяйства разработана следующая классификация пожаров:

- верховые (слабые, средние, сильные);

- низовые (слабые, средние, сильные);

- подземные и подстилочные (слабые, средние, сильные).

Лесные пожары могут быть беглыми (при высокой скорости ветра) и устойчивыми.

Отдельно стоит рассматривать травяные пожары (сельскохозяйственные палы).

Рисунок 6.1.2. - Виды лесных пожаров

Верховой пожар

При верховом пожаре горят кроны деревьев. Верховые пожары, так же, как и низовые, подразделяется на беглые и устойчивые. При беглом верховом пожаре огонь быстро распространяется по кронам деревьев в направлении ветра, а при устойчивом (повальном) – огонь распространяется по всему древостою: от подстилки до крон. Горят отдельные деревья и куртины. Возникновение и развитие верховых пожаров происходит от перехода огня низовых пожаров на кроны хвойных древостоев с низкоопущенными ветвями, в многоярусных с обильным подростом насаждениях, молодняках, а также в горных лесах. Скорость верховых пожаров: устойчивого – 300…1500 м/ч (5…25 м/мин), беглого - 4500 м/ч и более (75 м/мин и более).

Верховым пожарам наиболее подвержены хвойные молодняки, заросли кедрового стланика и дуба кустарниковой формы (весной при наличии сухих прошлогодних листьев), в горных лесах – все хвойные насаждения в верхней части крутых склонов (более 25о) и на перевалах. Возникновению верховых пожаров в значительной степени способствуют засухи и сильные ветры.

Низовой пожар

При низовом пожаре горит лесной опад, состоящий из мелких ветвей, коры, хвои, листьев; лесная подстилка, сухая трава, живой напочвенный покров из трав, мхов, мелкий подрост и кора в нижней части древесных стволов.

По скорости распространения огня и характеру горения низовые пожары характеризуются как беглые и устойчивые.

Беглый низовой пожар развивается чаще всего в весенний период, когда подсыхает лишь самый верхний слой мелких горючих материалов напочвенного покрова и прошлогодняя травянистая растительность. Скорость распространения огня довольно значительна – 180…300 м/ч (3…5 м/мин) и находится в прямой зависимости от скорости ветра в приземном слое. Лесная подстилка сгорает на 2…3 см. При этом участки с повышенной влажностью напочвенного покрова остаются нетронутыми огнем и площадь, пройденная беглым огнем, имеет пятнистую форму.

Устойчивый низовой пожар характеризуется полным сгоранием напочвенного покрова и лесной подстилки. Устойчивые низовые пожары развиваются в середине лета, когда подстилка просыхает по всей толщине залегания. На участках, пройденных устойчивым пожаром, полностью сгорает лесная подстилка, подрост и подлесок. Обгорают корни и кора деревьев, в результате чего насаждение получает серьезные повреждения, а часть деревьев прекращает рост и гибнет. Скорость распространения огня при устойчивом низовом пожаре от нескольких метров в час до 180 м/ч (1…3 м/мин). По высоте пламени горения кромки низовые пожары характеризуются как слабые (высота пламени до 0,5 м), средние (высота пламени до 1,5 м) и сильные (высота пламени более 1,5 м).

Травяные пожары (сельхозпалы)

Отдельно стоит рассматривать травяные пожары (сельскохозяйственные палы) - сжигание сухой травы на сельскохозяйственных угодьях, лугах и пастбищах, в долинах рек. Обычно травяные пожары возникают в весенний период. При травяных палах горит прошлогодняя сухая трава и стерня, оставленная в поле. Скорость распространения пожара зависит от скорости ветра.

При сильном пожаре огонь двигается быстро и бегло. Часто в увлажнённых местах часть травы остаётся нетронутой огнём, а отдельные куртины - непрогоревшими. При слабом ветре - скорость распространения значительно меньше. При этом выгорает вся сухая трава. 
Высота пламени от нескольких сантиметров на стерне до 1 - 1,5 м на залежи. До 3 - 5 м при горении тростника.

Травяные пожары - основная причина возникновения значительно более разрушительных пожаров в лесах и на торфяниках.

Почвенный пожар

Почвенный пожар развивается в результате «заглубления» огня низового пожара в подстилку и торфяной слой почвы.

Почвенные пожары подразделяются на подстилочно-гумусный, при котором горение распространяется на всю толщину лесной подстилки и гумусного слоя, и подземный или торфяной при котором горение распространяется по торфянистому горизонту почвы или торфяной залежи под слоем лесной почвы. При таком пожаре сгорают корни, деревья вываливаются и падают, как правило вершинами к центру пожара. Пожарище в большинстве случаев имеет круглую или овальную форму. Скорость распространения огня незначительна – от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров в сутки.

Элементы пожара

Названия элементов природного пожара, выработанные практикой лесопожарных работ, приведены на рисунке. Единый подход к названиям отдельных элементов пожара обеспечит взаимопонимание при организации его тушения.

Особенности возникновения и распространения лесных пожаров

Возникновение, распространение и развитие лесных пожаров зависят от рельефа местности, растительных, погодных и других условий. Эти условия необходимо учитывать, чтобы наиболее целесообразно организовать тушение, обеспечить безопасность лесных пожарных и других лиц, принимающих участие в тушении пожаров.

В лесу в изобилии имеются горючие материалы и кислород воздуха. Источник высокой температуры (огня), который может вызвать горение, попадает извне. Это оставленный без присмотра и разведенный вне установленного места костер, горящий окурок или спичка, искры из выхлопных труб различных механизмов, выжигание остатков прошлогодней растительности и горючего хлама, другие источники огня, связанные с деятельностью человека, и разряды молний.

Процесс горения последовательно проходит следующие фазы:

- предварительный нагрев и подсушивание с выделением водяных паров (120 0С);

- высыхание, горение с выделением водяных паров, горючих веществ (кислот, смол) - 260 0С;

- воспламенение газов (315…425 0С);

- пламенное горение с выделением дыма, углекислого газа, водяных паров и несгоревших газов (650…1095 0С);

- обугливание и горение углей до полного сгорания горючих материалов.

В процессе горения выделяется большое количество тепла, которое поступает в окружающую среду путем:

- конвекции - распространения высоких температур путем подъема массы горячего воздуха над местом горения в виде конвекционной колонки;

- излучения - распространения высоких температур в виде лучистой энергии по радиусу во всех направлениях от источника горения;

- проводимости - распространения высоких температур по горючим материалам от очага горения.

Кроме выделяемого тепла, существует много факторов, определяющих дальнейшее поведение пожара, однако основными из них, оказывающими решающее влияние на распространение пожара, являются горючий материал, погодные условия и рельеф местности.

Лесные горючие материалы

Лесные горючие материалы (далее по тексту - ЛГМ) по условиям загорания можно разделить на две основные группы:

- легковоспламеняющиеся и быстрогорящие материалы: сухая трава, отмершие листья, хвоя, мелкие ветки, сучья, некоторые кустарники, самосев и др. Эти горючие материалы обеспечивают быстрое распространение огня и служат воспламенителями для медленновоспламеняющихся материалов;

- медленновоспламеняющиеся лесные горючие материалы – валежник, пни, нижние слои лесной подстилки, кустарники и деревья. Эта группа горючих материалов при горении выделяет большое количество тепла и способствует развитию пожара.

Условия погоды

Температура воздуха при тушении пожаров является одним из основных факторов. Известно, что чем выше температура, тем быстрее высыхает горючий материал. Температура поверхности почвы влияет также на движение воздушных потоков. Температура воздуха непосредственно воздействует и на пожарных, затрудняя их работу.

Ветер

Под влиянием ветра горючие материалы высыхают, увеличивается скорость распространения горения, особенно верховых лесных пожаров. Это способствует возникновению новых очагов горения путем переноса горящих частиц. Лесной пожар вызывает возникновение локальных воздушных потоков, чем усиливает влияние преобладающего ветра на распространение огня. Воздух над поверхностью пламени нагревается и поднимается вверх. На его место устремляется свежий воздух, который способствует процессу горения. В результате над пожаром образуется конвекционная (тепловая) колонка. В конвекционной колонке часто находятся горящие ветки, пучки хвои, которые поднимаются над лесным пологом, а затем опускаются на лес на расстоянии 200…300 м и более от основного очага горения, (в зависимости от скорости ветра и наклона конвекционной колонки) и создают новые очаги горения.

Влажность воздуха

В воздухе всегда присутствует влага в виде водяных паров. Количество влаги, содержащееся в воздухе, отражается на влагосодержании горючих материалов. Влажность горючего материала – важный фактор, влияющий на ход тушения пожара, поскольку сырой горючий материал, как и большинство видов «зеленого» горючего материала, не горит.

Суточный цикл развития лесного пожара, примерно следующий:

- максимальная интенсивность горения с 9 до 21 ч - тушить очень трудно;

- снижение интенсивности горения с 21 до 4 ч - эффективность тушения повышается;

- слабая интенсивность горения с 4 до 6 ч (в основном беспламенное горение) - лучшее время тушения;

- увеличение интенсивности горения с 6 до 9 ч - хорошее время для тушения.

Более низкая ночная температура, поглощение влаги горючим материалом, стихание ветра и другие элементы ночной погоды обычно облегчают работу пожарных. Поэтому следует учитывать оптимальное время для локализации и тушения пожаров.

Рельеф местности, особенно горный, оказывает своеобразное влияние на распространение пожаров.

В течение дня, по мере того как солнце нагревает земную поверхность, происходит нагрев и подъем вверх слоев воздуха, находящихся у земли. Поэтому в течение дня воздушные потоки обычно «текут» вверх по ложбинам и склонам. Вечером и ночью поверхность земли охлаждается, воздушные потоки меняют свое направление и текут вниз по ложбинам и склонам. Что касается ветровых потоков, то они связаны той же закономерностью: днем ветер дует вверх по склону, ночью – вниз по склону. Это важно помнить при планировании тушения пожара.

В горных условиях направление и скорость распространения пожара зависят от экспозиции и крутизны склонов. Пожар легко распространяется вверх по склону, и чем круче склон, тем выше скорость движения, если ветер не обладает силой, способной изменить эту ситуацию. Так, при склоне крутизной 50 скорость распространения кромки пожара увеличивается в 1,2 раза, при 100 - в 1,6, при 150 - в 2,1, при 200 - в 2,9 и при крутизне склона в 250 скорость распространения кромки пожара увеличивается в 4,1 раза.

При подъеме вверх по склону огонь пожара находится на незначительном расстоянии от нижней части крон деревьев. Это вызывает их подогрев, подсушивание и более быстрое воспламенение. Теплый воздух поднимается вверх по склону и вызывает «тягу», в результате увеличивается скорость распространения огня.

В то же время на крутых склонах горящие материалы могут скатываться вниз и создавать новые очаги горения.

Лесные пожары при сухой погоде и ветре охватывают значительные пространства. При жаркой погоде, если дождей нет в течение 15 - 18 дней, лес становится настолько сухим, что любое неосторожное обращение с огнем вызывает пожар, быстро распространяющийся по лесной территории.

Грозовые разряды и самовозгорание торфяной крошки в очень редких случаях приводят к возгоранию. Доля пожаров от молний составляет не более 2 % общего количества. В 90 – 97 % случаев пожары возникают из-за неосторожного обращения людей с огнем в местах работы и отдыха.

Главный способ борьбы с пожаром - не допускать его возникновения. Самый простой и достаточно эффективный способ тушения средних низовых пожаров – захлестывание кромки огня ветками. Используя связки проволоки или прутьев (в виде метлы), а также молодые деревья лиственных пород длиной до 2 м, группа из 4 человек способна за 1 ч сбить пламя на кромке пожара до 1 км.

При крупном пожаре и недостатке средств тушения применяют отжиг (сжигание живого и мертвого покрова почвы на пути пожара) и встречный огонь. Встречный огонь пускают от реки или дороги: делают вал из горючих материалов и, когда возникнет тяга воздуха в сторону пожара, поджигают. Ширина выжигаемой полосы 20 м при низовом пожаре и 200 м – при верховом.

Для тушения подземных пожаров роют канаву до грунта и заливают водой, которая движется по подземным пустотам.

Другие способы борьбы с пожарами: засыпка землей, заливка водой, создание заградительных полос.

Вблизи населенных пунктов необходимо произвести расчистку грунтовых полос между застройками и лесными массивами.

Рисунок 6.1.3. - Способы защиты жилых домов от лесных пожаров

Администрации Крапивинского муниципального округа Кемеровской области рекомендуется рассмотреть возможность создания в лесных массивах, примыкающих к границам населенных пунктов округа пожароустойчивых полос согласно «Рекомендации по противопожарной профилактике в лесах и регламентации работы лесопожарных служб», утвержденной Приказом заместителя руководителя Федеральной службы лесного хозяйства России от 17.11.1997 г.

Целью создания данных пожароустойчивых полос является останов низового или верхового пожара. Придя на данную полосу, пожар останавливается по причине отсутствия на ней горючих материалов.

Пожароустойчивая полоса - представляет собой полосу продуцирующего насаждения, с поверхности которого убран весь горючий материал (подстилка, ветки, шишки, самосев, подрост). На деревьях этой полосы поднимается крона до 2 - 3-х метров.

В тех местах, где насаждение вплотную примыкает к населенному пункту, производятся по границе застроек с насаждением разрубка коридора шириной не менее высоты дерева, обычно 15 - 20 метров.

Этот коридор используется для проезда противопожарной техники и выполняет часть пожароустойчивой полосы. Вся его поверхность минерализуется и по нему прокладывается дорога.

Насаждение, примыкающее к разрубленному коридору, используется под пожароустойчивую полосу шириной 70 метров. Она имеет следующие параметры (рисунок 6.1.5.).

Рисунок 6.1.4. - Параметры пожароустойчивой полосы шириной 90 метров

В коридорах производится направленная валка деревьев. Спиливание, которых делается заподлицо с землей. Поверхность в технологических коридорах и на разрыве минерализуется.

В кулисах насаждений производится подъем кроны, уборка захламления, вырубка сухих деревьев, уборка самосева и подроста и в первый год под насаждением удаляется подстилка до минерализованного слоя. Подстилку можно убирать вручную. Она сгребается, складывается в кучки, грузится на тракторную тележку и вывозится за пределы пожароустойчивой полосы.

Возможны и другие способы уборки подстилки, такие как в разреженных древостоях или в насаждениях с 3-метровыми междурядьями проводится минерализация почвы с применением мини трактора и культиватора с активными органами, перемешивающие подстилку с почвой. Сгребание и закапывание подстилки в небольшие ямы, которые готовятся мини экскаватором.

На разрубаемых коридорах уже на четвертый-пятый год корневая система у пеньков перегнивает, и они имеют слабое сцепление с почвой. Бульдозером производится сгребание их в кучи, ручная или механизированная погрузка и вывозка за пределы пожароустойчивой полосы. Поверхность коридоров планируется для того, чтобы можно было работать грунтометами.

В последующие годы 2-ой, 3-ий, и 4-ый и так далее после уборки подстилки в кулисах насаждении производится контролируемый отжиг упавшей с деревьев хвои, ежегодный запас которой составляет 3 - 6 т/га и уже при отжиге не представляет опасности камбиальному слою деревьев.

На 10-метровой полосе насаждений, прилегающих к пожароустойчивой полосе, производится подъем кроны до 2 - 3 метров, уборка захламленности и сухостоя, минерализуется или убирается подстилка. На 4-ый или 5-ый год и в последующие годы эту полосу можно будет обрабатывать грунтометом.

В тех местах, где между населенным пунктом и насаждением имеется безлесное пространство 200 и более метров, обычно задернелое травянистой растительностью, необходимо провести две минерализованные полосы, одну вдоль опушки леса и одну вдоль населенного пункта. Ширина полос не менее 30 метров.

Лучше в таких местах делать несколько минерализованных полос, а между ними делать контролируемый отжиг растительности. Создавая, таким образом, выжигаемую полосу шириной 30-50 метров, как по периметру населенного пункта, так и вдоль опушки насаждения.

В тех местах, где между населенным пунктом и насаждением имеется безлесное пространство менее 200 метров, задернелое травяной растительностью, в опушечных насаждениях создается пожароустойчивая полоса, которая от насаждения, ограничивается коридором 8 - 10-метровой ширины и, который выполняется параллельно опушке насаждения на расстоянии 50 метров от опушки (рисунок 6.1.6.).

Рисунок 6.1.5. - Устройство пожароустойчивой полосы, состоящей из безлесного пространства и насаждения

Насаждение между опушкой и коридором разбивается перпендикулярными коридорами к опушке леса на 100 - 200 метровые и более кулисы насаждения. Это зависит от конфигурации опушки леса. В кулисах насаждений выполняется все те же операции, что и в кулисах насаждений выше представленной пожароустойчивой полосы.

Гидрологические опасные явления

Реки Крапивинского м.о. относятся к Верхнеобскому бассейну.

Гидрографическая сеть представлена рекой Томью и двумя её притоками – р.Быструха и р. Мунгат, а также множеством мелких рек: Уньга, Березовка, Мунгат, Каменка, Матиха, Мостовушка, Моховка первая и вторая и другие, многочисленными ручьями и постоянными водотоками логов. В пойме реки Томи много озер, имеющих вытянутую форму, что говорит о их происхождении из стариц.

По гидрогеологическим условиям округ относится к Кузнецкому межгорному адартезианскому бассейну.

. В округе встречаются следующие водоносные комплексы:

1. Подземные воды, имеющие широкое распространение в четвертичных отложениях пойменных террас, приурочены к макропористым суглинкам, к линзам и прослойкам песка и супеси. Чаще всего это подземные вода типа «верховодки», распространены в отрицательных формах рельефа. Глубина залегания колеблется от 0,1-0,5м до 11-14м. Водообильность очень малая. Дебиты 0,01-0,2 л/сек, удельные дебиты – 0,01-0,1 л/с. Питание верховодки местное, за счет инфильтрации атмосферных осадков и талых вод;

2. Водоносный горизонт своевременных верхних и средних четвертичных аллювиальных отложений первой и второй надпойменных террас реки Томи и ее притоков (I водоносный горизонт). Водовмещающие преимущественно гравийно-галечниковые отложения с песчаным или песчано-глинистым заполнителем имеют мощность от 1 до 10м, чаще 5-7м, увеличивающуюся на отдельных участках до 12-16м. Небольшая равнина в отметках цоколей этих террас обуславливает наличие единого водоносного горизонта с подошвой, залегающей на глубине на 1-5м ниже меженного уровня реки. По характеру движения эти воды расположены на надпойменных террасах (напор 10-30м); в депрессиях рельефа скважины самоизливают. В области разгрузки, на пойме, подземные воды, приобретая свободную поверхность, залегают на глубине 0,5-5м. Горизонт обладает довольно равномерной, но чаще высокой (особенно в долине Томи) водообильностью. Средние удельные расходы скважин колеблются от 1-3 до 10-15 л/сек, коэффициенты фильтрации 11-320 м/сутки, средние коэффициенты фильтрации 40-49 м/сутки.

Питание водоносного горизонта за счет паводковых вод реки Томи, подземные воды коренных пород за счет инфильтрации атмосферных осадков. По химическому составу преимущественно гидрокарбонатные, кальциевые, иногда кальциево-магниевые со средней минерализацией 0,2-0,4 г/л. На отдельных участках встречается двухвалентное железо (до 1-15 мг/л);

3. Водоносный горизонт в среднечетвертичных аллювиальных отложениях третьей надпойменной террасы р. Томи (II водоносный горизонт). Водовмещающими горными породами является гравийно-галечниковые отложения, лежащие в основании террасы. Мощность водоносного горизонта составляет в среднем 4-6 метра. Подошвы галечников почти повсеместно лежат на 3-7 м выше кровли галечников первого водоносного горизонта и поэтому прямой гидравлической связи между собой не имеет. По характеру движения относятся к пластово-паровым. Водообильность горизонта высокая, но по площади неравномерная. Максимальные удельные дебиты 0,2 л/сек, максимальные – 4,5 л/сек. Коэффициент фильтрации – 12-67 м/сутки. Воды обладают местным напором. Напор составляет 9-12 метров над кровлей галечников. Питание подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков.

4. Подземные воды коренных пород, приуроченных к нижнее-пермским и верхнее-каменноугольным отложениям. Водовмещающие породы – алевролиты, аргелиты, резко конгломераты горных пород. Горные породы интенсивно трещиноваты до глубины 100м. трещины чаще всего крупно попадающие и вертикально зияющие. Обводненность слабая и довольно неравномерная по площади. Дебиты 0,03-0,6 л/сек. Водоносность в пределах водоразделов и склонов малая и многие скважины вообще пустые до глубины 80-120м. Наиболее обводненная зона лежит ниже местного базиса эрозии до глубины 90м. дебиты самоизливающихся скважин – 2-46 л/сек, наиболее часто повторяются расходы – 17-25 л/сек, удельные дебиты не превышают 0,3-0,4 л/сек. Уровни в долинах рек устанавливаются вблизи поверхности земли и выше. Питание – за счет инфильтрации атмосферных осадков;

5. Водоносный комплекс юрских отложений. Водовмещающими породами являются алевриты, аргеллиты, песчаники, конгломераты прослоями песчаников. Глубина залегания 170 до 300 метров. Уровень воды устанавливается на глубине 15-50м.

Способы защиты затапливаемых территорий населенных пунктов муниципального округа зависят от высоты расчетного горизонта высоких вод и площади территории, подверженной затоплению, особенностей использования данной территории, ценности защищаемого жилищного фонда и промышленных предприятий, инженерного хозяйства и природных особенностей территории.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления предусматривается регулирование русла водотока в составе расчистки (с целью увеличения пропускной способности) и строительства берегоукрепительных сооружений, регулирование и отвод поверхностного стока, строительство дренажных систем и других сооружений инженерной защиты.

5.2. Перечень возможных источников возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территории Крапивинского мунициплаьного округа Кемеровской области может возникнуть в случае аварий либо проявления террористического акта на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаровзрывоопасные вещества.

На территории Крапивинского м.о действуют предприятие по добыче строительного камня ООО «Крапивинский карьер» и предприятие по изучению недр ЗАО «Сибирское»; 2 предприятия ООО «Велес», ООО «СибЛесСбыт»; предприятие по производству железобетонных изделий ЗАО «Зеленогорский завод железобетонных изделий»; предприятия по производству хлебобулочных изделий: ИП Афанасьева К.В., ИП Ельцов А.Ю., ПК «Крапивинский».

В Крапивинском м.о. отсутствуют рыбопромысловые участки.

На территории округа действует Общественная организация охотников и рыболовов Крапивинского района.

На территории муниципального образования функционирует автомобильный и трубопроводный транспорт.

Основу сети автодорог общего пользования составляют автомобильные дороги, проходящие по территории муниципального округа, регионального и межмуниципального значения, формирующие внутренние связи между населенными пунктами. Остальные автомобильные дороги муниципального образования имеют местное значение и относятся к дорогам общего пользования, имеют дорожную одежду с переходным типом покрытия.

На территории округа отсутствует железнодорожный транспорт.

На территории муниципального округа отсутствует воздушны	й транспорт.

Речной транспорт в структуре грузо - и пассажироперевозок Крапивинского м.о., в частности Крапивинского городского поселения и Зеленогорского городского поселения, расположенных на берегу реки Томь, имеет малый удельный вес, как и всей Кемеровской области. В настоящее время речной флот не функционирует.

Юго-западную окраину Крапивинского м.о. (Барачатское сельское поселение) пересекает магистральные газопроводы:

- «Омск – Новосибирск – Кузбасс» диаметром 1020 мм, проектное давление 55 кгс/см2;

- «Нижневартовск – Парабель - Кузбасс» диаметром 1020 мм, проектное давление 55 кгс/см2.

Возле села Барачаты расположено Барачатское водохранилище ёмкостью 5,456 млн. м3.

В настоящее время источниками теплоснабжения Крапивинского м.о. являются муниципальные и ведомственные котельные, отпускающие тепловую энергию на теплоснабжение жилых домов, предприятий и учреждений обслуживания.

Охват централизованным теплоснабжением жилой застройки низкий. Теплоснабжением не охвачены районы частной усадебной застройки, их теплоснабжение осуществляется при помощи индивидуальных отопительных печей и индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива.

На территории Крапивинского муниципального округа находятся тридцать один централизованный источник тепловой энергии.

Протяженность тепловых сетей в округе ориентировочно составляет 35,4 км.

Опасность чрезвычайных ситуаций социально-экономического характера для населения и территории Крапивинского м.о. может возникнуть в случае аварий либо проявления террористического акта на критически важных объектах, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращение обеспечение водой, теплом, электроэнергией, нарушение работы железнодорожного транспорта).

Учитывая показатели износа основных фондов, на территории Крапивинского м.о.  объективно существует угроза возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Наиболее частыми чрезвычайными ситуациями природного характера на территории Крапивинского м.о. в зимнее время могут быть:

- сильный ветер, метели и снегопады, что может привести к частичному нарушению нормальной работы объектов жизнеобеспечения:

* обрыву линий электропередач, размораживанию систем отопления;

* приостановке движения автомобильного транспорта.

Этим опасным природным явлениям подвергаются потенциально опасные объекты, автомобильные дороги, объекты жизнеобеспечения населения.

Источниками возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на планируемой территории могут стать:

- аварии на потенциально опасных объектах;

- аварии на транспортных коммуникациях;

- аварии на наружных и внутренних сетях электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, канализации и водостока на планируемой территории;

- аварии на гидротехнических сооружениях;

- террористические акты.

Так же источниками возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на планируемой территории могут стать следующие потенциально опасные объекты и объекты транспорта:

- взрывопожароопасные объекты - пожары и взрывы на данных объектах (АЗС);

- опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов, в том числе аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов.

Схема 6.2.1 – Источники опасностей промышленности и транспорта

Схема 6.2.2 – Источники опасностей жилищно-коммунального хозяйства

Схема 6.2.3 - Источники опасностей агропромышленного комплекса

Защита от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Планируемая территория попадает в зону поражающих факторов при возникновении аварий на опасных производственных объектах.

В населенных пунктах Крапивинского м.о. размещены системы жизнеобеспечения населения (сооружения и коммуникации инженерного обеспечения).

Основным способом защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются: своевременное оповещение населения планируемой территории о возникновении чрезвычайных ситуации, способах укрытия от основных поражающих факторов последних и вывод населения за пределы зон действия основных поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.

При возникновении аварий на коммунально-энергетических сетях (авария на сетях теплоснабжения в холодный период года) или при авариях жилых домов в результате проведения террористического акта возможно временное размещение пострадавшего населения планируемой территории в пунктах временного проживания.

Мероприятия по предупреждению ЧС при авариях на пожаровзрывоопасных объектах заключаются в соблюдении при размещении объектов капитального строительства требуемых противопожарных разрывов от пожаровзрывоопасных объектов (согласно Федеральному закону от 22.07.2008 г., № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), в развитии и модернизации существующей системы водоснабжения, по обеспечению пожарной безопасности, развитие систем связи.

Мероприятия по предупреждению ЧС в результате происшествий на автотранспорте (при перевозке опасных грузов) заключаются в соблюдении при размещении объектов капитального строительства требуемых разрывов от существующих и проектируемых транспортных коммуникаций (согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»), в развитии объектов транспортной инфраструктуры.

Защита населения, проживающего в некатегорированных городах, поселках и сельских населенных пунктах, и населения, эвакуируемого в указанные городские и сельские поселения, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ). При развитии сети автомобильных дорог следует предусматривать строительство автомобильных подъездных путей к пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

Оценка последствий возникновения аварий на потенциально опасных объектах

На территории Крапивинского м.о. осуществляют свою деятельность объекты жизнеобеспечения населения, так же отсутствуют потенциально опасные объекты трубопроводного транспорта.

На территории населенных пунктов Крапивинского м.о. расположен ряд критически важных объектов - объектов, нарушение (или прекращение) функционирования которых приводит к потере управления, разрушению инфраструктуры, необратимому негативному изменению (или разрушению) экономики муниципального округа, или существенному ухудшению безопасности, а также нормальных условий жизнедеятельности населения, проживающего на этих территориях на длительный период времени. Учитывая большую значимость критически важных объектов муниципального образования для населения и предприятий, расположенных на его территории, каждый из этих объектов представляет определенный вид опасности (социально-экономической и техногенной), связанный либо с прекращением деятельности данного (объекты жизнеобеспечения), либо с опасными веществами, находящимися на территории объекта.

Воздействие вышеперечисленных объектов на планируемую территорию, зоны поражения и мероприятия по защите территории предусмотреть в соответствии с мероприятиями в составе проектной документации на каждый объект.

Оценка последствий возникновения аварий на транспортных коммуникациях

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте являются:

- на автомобильном транспорте - нарушение водителями правил дорожного движения (превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, наезд на стоящее транспортное средство, гололед).

Учитывая то, что причинами аварий являются неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств, автомобильных дорог и слабая личная дисциплина, и подготовка работников, работающих в этой сфере, рост аварий имеет тенденцию к увеличению, так как кроме профилактической работы необходимы значительные материальные затраты на ремонт, реконструкцию дорог и обновление авто и локомотивного парка.

Большую вероятность возникновения техногенных аварий, способных перерасти в крупную экологическую катастрофу, придает высокая степень изношенности основных производственных фондов.

Риски возникновения ЧС на автомобильном транспорте

Чрезвычайные ситуации связаны с дорожными авариями при транспортировке опасных грузов по дорогам. Непосредственно к опасным маршрутам относятся дороги, используемые для доставки нефтепродуктов.

Наибольшую опасность при перевозке опасных веществ представляет аварии на автомобильном транспорте, что в свою очередь приведет к опрокидыванию цистерны, разливу нефтепродуктов с последующим возгоранием и взрывом емкости с возникновением огненного шара. При возникновении данного аварийного сценария в районе жилой застройки в зону поражающих факторов попадают жилые здания и население населенного пункта.

Наиболее опасной чрезвычайной ситуацией является взрыв автомобильной цистерны в результате аварии на автомобильной дороге. В результате аварии на дороге происходит пролив нефтепродуктов с последующим возгоранием, при термическом воздействии на цистерну происходит вскипание нефтепродуктов, что влечет за собой взрыв автомобильной цистерны.

Наиболее уязвимый участок путей сообщения:

-	 в зимний период в результате снежных заносов может быть нарушено движение транспорта на автомобильных дорогах, проходящих по территории муниципального округа регионального значения (32 ОП РЗ К-107 «Панфилово-Крапивинский», 32 ОП РЗ К-108 «Панфилово-Крапивинский-Банново», 32 ОП РЗ К-109 «Панфилово-Крапивинский-Борисово», 32 ОП РЗ К-110 «Чусовитино-Борисово-Каменка-Арсеново», 32 ОП РЗ К-111 «Панфилово-Крапивинский-Каменный», 32 ОП РЗ К-112 «Крапивинский-Поперечное-Каменка», 32 ОП РЗ К-113 «Подъезд к с. Тараданово», 32 ОП РЗ К-114 «Панфилово-Крапивинский-Плотниковский-Березовка», 32 ОП РЗ К-115 «Крапивинский-Зеленогорский», 32 ОП РЗ К-116 «Березовка-Сарапки», 32 ОП РЗ К-118 «Тараданово-Карьер «Елбак», 32 ОП РЗ К-119 «Перехляй-Бердюгино», 32 ОП РЗ К-75 «Подъезд к д. Сарапки», 32 ОП РЗ К-76 «Подъезд к п. Зеленовский», 32 ОП РЗ К-82 «Подъезд к с. Барачаты», 32 ОП РЗ Р-67 «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий-Кемерово-Юрга»).

На данных автомобильных дорогах покрытие - переходное. Остальные автомобильные дороги на территории муниципального округа имеют местное значение и относятся к дорогам общего пользования, имеют дорожную одежду с переходным типом покрытия.

Оценка последствий возникновения аварий на наружных и внутренних сетях электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, канализации и водостока жилой застройки

Из аварий на внутренних инженерных коммуникациях наибольшую опасность представляют аварии на системах электроснабжения.

Согласно статистическим данным, неисправности электрического оборудования и электрических сетей, нарушение требований безопасности при их эксплуатации являются наиболее частой причиной гибели людей в результате поражения электрическим током.

Неисправности электрических сетей и электрооборудования, кроме того, наряду с нарушениями правил пожарной безопасности, стоят на первом месте среди причин возникновения чрезвычайных ситуаций, источником которых являются пожары (2,8 × 10-1 случаев в год).

Оценка последствий возникновения аварий на наружных и внутренних сетях электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, канализации и водостока жилой застройки

Из аварий на внутренних инженерных коммуникациях наибольшую опасность представляют аварии на системах электроснабжения.

Согласно статистическим данным, неисправности электрического оборудования и электрических сетей, нарушение требований безопасности при их эксплуатации являются наиболее частой причиной гибели людей в результате поражения электрическим током.

Неисправности электрических сетей и электрооборудования, кроме того, наряду с нарушениями правил пожарной безопасности, стоят на первом месте среди причин возникновения чрезвычайных ситуаций, источником которых являются пожары (2,8 × 10-1 случаев в год).

Оценка последствий возникновения аварий на гидротехнических сооружениях

Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате действия сил природы (землетрясений, ураганов, размывов плотин) или воздействия человека (нанесения ударов ядерным или обычным оружием по гидротехническим сооружениям, крупным естественным плотинам, диверсионных актов), а также из-за конструктивных дефектов или ошибок проектирования.

Последствиями гидродинамических аварий являются:

- повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или долговременное прекращение выполнения ими своих функций;

- поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся в результате разрушения гидротехнического сооружения, имеющей высоту от 2 до 12 м и скорость движения от 3 до 25 км/ч;

- катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10 м и более.

Возможная частота реализации чрезвычайных ситуаций на Барачатском водохранилище составляет 3,4 × 10-4 случаев в год. Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации – 1,018 км2, численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности – 77 человек.			Возможное число погибших и пострадавших – 2 и 10 человек соответственно.

Оценка последствий террористических актов

Ниже приведены ориентировочные границы зон возможных разрушений при расчете последствий подрыва заряда конденсированных взрывчатых веществ - 50 кг тротила на планируемой территории.

Расчеты последствий террористического акта необходимо выполнять согласно методикам, изложенных в Сборнике методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий (Книга 2), М., МЧС России, 1994.

В общем виде, параметры взрыва конденсированных взрывчатых определяются в зависимости от вида, эффективной массы, характера подстилающей поверхности и расстояния до центра взрыва.

Ориентировочные границы зон возможных разрушений:

- радиус зоны полных разрушений - 23 м;

- радиус зоны сильных разрушений - 53 м;

- радиус зоны средних разрушений - 107 м;

- радиус зоны слабых разрушений - 196 м.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций техногенного характера необходимо проведение следующих мероприятий:

- обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарных разрывов от существующих и проектируемых автозаправочных станций, складов ГСМ;

- оснащение территорий автозаправочных станций современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных ситуаций;

- контроль за состоянием емкостей на складах ГСМ, автозаправочных станциях, замена поврежденного коррозией оборудования;

- применение изоляционных покрытий на территории складов ГСМ и АЗС исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

- формирование аварийных подразделений, обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощными средствами пожаротушения.

На объектах повышенной опасности (помещениях котельных) необходимо установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами, при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлоагрегатов.

Предотвращение образования взрывов пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

- применением герметичного производственного оборудования;

- соблюдением норм технологического режима;

- контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

- установлением в помещениях котельных сигнализаторы взрывоопасных концентраций, срабатывание которых, происходит при достижении 20 % величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторной.

Надежность водоснабжения населенных пунктов обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

- усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и других жизнеобеспечивающих объектов;

- наличие резервного электроснабжения;

- заменой устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

- обучения и повышения квалификации работников предприятий; созданием аварийного запаса материалов.

Меры защиты от гидродинамических аварий:

- уменьшение максимального расхода воды путем перераспределения стока во времени;

- регулирование паводковых стоков с помощью водохранилищ;

- укрепление и своевременный ремонт гидротехнических сооружений и ограждающих дамб (валов);

- проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ, подсыпка низких мест.

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.

В чрезвычайных ситуациях резко увеличиваются грузо - и пассажиропотоки. Этот фактор следует учитывать при подготовке сети автомобильных дорог к устойчивой работе при чрезвычайных ситуациях. Особое внимание должно уделяться дорожному обеспечению эвакуации населения из пострадавших районов, так как состояние автодорог непосредственно влияет на сроки ее осуществления. В период эвакуации на отдельных участках дорог возможны заторы вследствие перегруженности и неподготовленности дорог к этим перевозкам. Для эффективного функционирования дорог в период ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций они должны обладать эксплуатационными характеристиками, способствующими решению задач, возникающих при ликвидации таких ситуаций. Это должно достигаться организационно-техническими мероприятиями, проводимыми как в период, предшествующий возникновению чрезвычайной ситуации, так и в процессе ликвидации ее последствий.

Размещение эвакуированного населения необходимо предусматривать в зданиях общественного назначения (гостиницах, домах отдыха, кинотеатрах, спортивных сооружениях, общежитиях и т.п.). Порядок оповещения и размещения должен доводиться до всех категорий населения. Регистрация эвакоконтингента производится непосредственно в местах его размещения.

Транспортное обеспечение и временное размещение эваконаселения осуществляется по заранее отработанным планам и в оперативном порядке.

5.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Анализ возможных последствий воздействия ЧС биолого-социального характера на функционирование застраиваемой территории

ЧС биолого-социального характера обусловлены жизнедеятельностью болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. Патогенные (болезнетворные) микробы вызывают заразные (инфекционные) заболевания человека, животных и растений. Все патогенные микробы - паразиты, т.е. живут и размножаются в других организмах и могут вызывать болезни. В зависимости от форм и размеров патогенных микробов различают: бактерии, риккетсии, вирусы, грибки, простейшие, прионы.

В основу классификации инфекционных болезней людей положен механизм передачи возбудителя.

Кроме того, инфекционные болезни также делят на: кишечные инфекции, инфекции дыхательных путей (аэрозольные), кровяные (трансмиссивные) инфекции и инфекции наружных покровов. Широко применяется классификация инфекционных болезней по виду возбудителя: вирусные, риккетсиозы, бактериальные, протозойные, гельминтозы, болезни системы крови. Заболевания людей и животных проявляются в виде особо опасной инфекции.

Особо опасная инфекция - состояние зараженности организма людей или животных, проявляющееся в виде инфекционной болезни, прогрессирующей во времени и пространстве и вызывающей тяжелые последствия для здоровья людей и сельскохозяйственных животных либо летальные исходы. К особо опасным болезням людей относятся: чума, холера, СПИД, сибирская язва, дизентерия, туляремия, сап, туберкулез, менингит, дифтерия, гепатит, грипп, корь и др. К особо опасным болезням животных относятся: ящур, классическая чума свиней, псевдочума птиц, инфекционный гепатит, бешенство, бруцеллез, столбняк и др.

Риски возникновения ЧС, связанных с инфекционной заболеваемости людей на территории муниципального округа, отсутствуют. За последние годы на территории округа вспышек и массовых заболеваний животных не наблюдалось. Эпифитотийных вспышек болезней сельскохозяйственных культур на территории муниципального округа не наблюдалось.

Источниками ЧС биолого-социального характера могут быть биологически опасные объекты (скотомогильники, ямы Беккари и др.), а также природные очаги инфекционных болезней.

На территории Крапивинского м.о. расположено 4 скотомогильника:

- в 260 метрах восточнее п. Березовка, площадью 600 м2, кадастровый номер земельного участка 42:05:0103004:468;

- д. Скарюпино, 5 метров влево от забора дома № 20 по ул. Совхозная и 20 метров от дороги, площадью 64 м2, кадастровый номер земельного участка 42:05:0101002:438;

- в 720 метрах в Южном направлении от границы п. Красные Ключи, площадью 230 м2, кадастровый номер земельного участка 42:05:0101004:465;

- в 133 метрах в северо-западном направлении от с Банново, площадью 118 м2, кадастровый номер земельного участка 42:05:0104002:183.

5.4. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Состояние системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории

В состав муниципального округа входит 33 населенных пунктов: с. Арсеново, с. Банново, с. Барачаты, д. Бердюгино, п. Березовка, с. Борисово, д. Долгополово, п. Зеленовский, пгт. Зеленогорский, д. Змеинка, д. Ивановка, д. Кабаново, с. Каменка, п. Каменный, д. Ключи, д. Комаровка, пгт. Крапивинский, п. Красные Ключи, п. Ленинка, с. Максимово, п. Медвежка, с. Междугорное, п. Михайловский, д. Новобарачаты, п. Перехляй, п. Плотниковский, с. Поперечное, с. Салтымаково, д. Сарапки, д. Скарюпино, с. Тараданово, д. Фомиха, д. Шевели.

Система водоснабжения Крапивинского м.о. представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки.

Суммарная протяженность водопроводных сетей Крапивинского муниципального округа составляет 205,352 км.

На территории Крапивинского муниципального округа деятельность по водоснабжению осуществляет одна организация – ООО «Тепло-энергетические предприятия».

пгт. Зеленогорский

Эксплуатируемый комплекс водоснабжения из поймы реки Томь включает:

- инфильтрационный водозабор первого подъёма проектной производительностью 7800 куб.м. сутки, расположенного по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Промплощадка,122;

- насосно-фильтровальную станцию производительностью 5000 м3/сутки, расположенную по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Промплощадка, 121;

- насосную станцию второго подъёма, расположенную по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Промплощадка, 121;

- водозабор 1-го подъёма расположен в левобережной пойме реки Томь на площади 7,64 га.

В составе водозаборных сооружений 1го подъёма находятся: 23 скважины глубиной 20 метров и 6 скважин глубиной 100 метров, расположенных друг от друга от 15 до 50 метров. Года бурения скважин 1976 - 1995 г.

Постоянно в работе находятся 5 скважин:

- скважина № 5а, 2557 (7176) - пробурена в 1994 году, глубина бурения 98 метров, дебит 9,36 м3/час, абсолютная отметка устья 139,0 м. Подъем воды из скважины осуществляется насосом марки Grundfos SP 17-12, веденным в эксплуатацию 26.10.2021, производительностью 17 м3/час, Н-98 м.;

- скважина № 6а, 2563 (7173) - пробурена в 1995 году, глубина бурения 100 метров, дебит 18,00 м3/час, абсолютная отметка устья 139,0 м. Подъем воды из скважины осуществляется насосом марки Grundfos SP 17-12, веденным в эксплуатацию 29.10.2021, производительностью 17 м3/час, Н-98 м;

- скважина №4 (К2222) - пробурена в 1976 году, глубина бурения 20 метров, дебит 12,00 м3/час, абсолютная отметка устья 139,0 м. Подъем воды из скважины осуществляется насосом марки Grundfos SP 17-13, веденным в эксплуатацию 27.10.2021, производительностью 17куб.м./час, Н-108 м;

- скважина №12 (7174) - пробурена в 1979 году, глубина бурения 20 метров, дебит 25,00 м3/час, абсолютная отметка устья 133,0 м. Подъем воды из скважины осуществляется насосом марки Grundfos SP 30-3, веденным в эксплуатацию 08.11.2021, производительностью 30 куб.м./час, Н-22 м;

- скважина №11, 9-227 (5056) - пробурена в 1979 году, глубина бурения 20 метров, дебит 16,00 м3/час, абсолютная отметка устья 133,0 м. Подъем воды из скважины осуществляется насосом марки Grundfos SP 30-3, веденным в эксплуатацию 08.11.2021, производительностью 30 куб.м./час, Н-22 м;

- скважины: № 2560, № К-2220, № К-2221, № 2559, №2, № 2568, № 2557, № 2563, № 9-222, № 9-223, № 9-226, № 9- 358, № 9-359, № 9-360, № 9-361, № 9-365, № 2561, № 9-373, № 9-374, №19(7170); №20(7168); №21(7167); №22(7165); №23(7163) прокачаны, находятся в резерве, устья за герметизированы, скважины оборудованы наземными и подземными павильонами.

Вода из скважин подается в резервуар чистой воды (РЧВ), в 2021 году выполнена полная замена стальных трубопроводов на полиэтиленовые диаметром 63мм и 90мм общей протяженностью 2749 м/п от оголовников скважин до РЧВ.

Резервуар (РЧВ-1) представляет собой заглубленное инженерное сооружение, обвалованное грунтом. Объем резервуара 1000 м3. Конструктивная схема – бескаркасная, из монолитного железобетона. Дефекты и повреждения не выявлены. Визуальных признаков аварийного и предаварийного состояния не имеет.

Построен резервуар в 2004 году. Имеет общую площадь 216 м2. Износ составляет 20%.

Здание насосной станции располагается на площади 161,2 м2. Построено в 1997 году.

Насосная станция первого подъема - здание одноэтажное со встроенными бытовыми и технологическими помещениями, с заглубленной частью, прямоугольной формы в плане. Конструктивная схема здания – кирпичное, заглубленная часть машинного отделения выполнена из монолитного железобетона. Габаритные размеры здания 12,7х30,7х8,8 м., Кровля здания выполнена из профилированного железа.

Водопроводные сети пгт. Зеленогорский

Система водопровода принята централизованная, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Протяженность водопроводных сетей составляет 9,573 км, диаметром от 63 до 250 мм.

Основная часть трубопровода выполнена из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 45 лет. Общая протяженность ветхих сетей 8,585 км, при этом износ сетей составляет 90%.

пгт. Крапивинский

Водоснабжение пгт. Крапивинский осуществляется девятью артезианскими скважинами:

- скважина №248 «Д: пробурена в 2003 году, глубина бурения 120 метров, дебит 10,3 м3/час, абсолютная отметка устья 150,8 м (общий износ скважины 55%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 8-25-125, введенным в эксплуатацию 24.12.2021, имеет производительность 25 м3/час;

- скважина №249 «Д»: пробурена в 2003 году, глубина бурения 120 метров, дебит 19,5 м3/час, абсолютная отметка устья 150,8 м (общий износ скважины 55%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 8-25-125, введенным в эксплуатацию 01.04.2021, имеет производительность 25 м3/час;

- скважина №2415 (Иманская): пробурена в 1992 году, глубина бурения 100метров, дебит 10 м3/час, абсолютная отметка устья 155,0 м (общий износ скважины 45%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ6-10-80, введенным в эксплуатацию 23.12.2020, производительностью 10 м3/час;

- скважина №2309 (Степная): пробурена в 1990 году, глубина бурения 95метров, дебит 10 м3/час, абсолютная отметка устья 154,7 м (общий износ скважины 60%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ6-10-80, введенным в эксплуатацию 14.04.2019, имеет производительность 10 м3/час;

- скважина №2548 (ДРСУ): пробурена в 1994 году, глубина бурения 116метров, дебит 16 м3/час, абсолютная отметка устья 170,0 м (общий износ скважины 55%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ6-16-140, введенным в эксплуатацию 13.10.2021, производительностью 16 м3/час;

- скважина №2410 (ГРП): пробурена в 1980 году, глубина бурения 120 метров, дебит 10 м3/час, абсолютная отметка устья 167,0 м (общий износ скважины 43%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ6-10-80, введенным в эксплуатацию 31.12.2020, производительностью 10 м3/час;

- скважина МСО: пробурена в 1972году, глубина бурения 80 метров, дебит 12,6 м3/час, абсолютная отметка устья 145,0 м (общий износ скважины 65%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ6-10-80, веденным в эксплуатацию 05.05.2013, производительностью 10 м3/час;

- скважина №2578 (Вучичевича): пробурена в 1995 году, глубина бурения 106 метров, дебит 10 м3/час, абсолютная отметка устья 150,0 м (общий износ скважины 15%);

- скважина№2497 (Провинциальная): пробурена в 1993 году, глубина бурения 100 метров, дебит 10 м3/час, абсолютная отметка устья 150,5 м (общий износ скважины 65%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ6-16-100, введенным в эксплуатацию 08.05.2018, производительностью 16 м3/час.

Насосная станция третьего подъема (НС-3): расположена по адресу пгт. Крапивинский ул. Строителей 1А, здание одноэтажное со встроенными бытовым и технологическими помещениями, прямоугольной формы в плане. Конструктивная схема здания – кирпичное, на окнах установлены пластиковые окна. Кровля здания выполнена из профилированного железа, имеет общую площадь 228,8 м2. Здание эксплуатируется с 2012 года.

На площадке НС-3 установлены два стальных резервуара чистой воды (РЧВ) объёмом 700 м3. каждый, выполнена обвязка резервуаров полиэтиленовыми трубопроводами с устройством железобетонных переключающих камер, от насосной станции в пгт. Крапивинский проложены водоводы в четыре нитки диаметром 160 мм и 225 мм.

Водопроводные сети пгт. Крапивинский: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 58,396 км, диаметром от 32 до 250мм. Большая часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 50 лет. Общая протяженность ветхих сетей 18, 088 км, при этом износ сетей составляет 31%.

с. Борисово (санаторий «Борисовский»)

Санаторий «Борисовский»: водоснабжение санатория «Борисовский» (исключая с. Борисово) осуществляется из 4-х скважин, которые расположены на правом берегу р. Южная Уньга:

- скважина№1: глубина бурения 153 м/п. Дебет скважины составляет 21,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1980 г. (общий износ скважины 50%);

- скважина№2: глубина бурения 130 м/п. Дебет скважины составляет 22,30 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1971 г. (общий износ скважины 65%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ6-16-160 насос опущен на глубину 102,6 м/п, введен в эксплуатацию 15.11.2021;

- скважина№3: глубина бурения 100,3м/п. Дебет скважины составляет 18,80 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1979 г. (общий износ скважины 60%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ6-16-160 опущен на глубину 56 м/п, введен в эксплуатацию 02.12.2020;

- скважина№4: глубина бурения 53м/п. Дебет скважины составляет 35 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1978 г. (общий износ скважины 60%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом UNIPUMP ЭКОМИНИ 3 (Н-90 м, Qmax- 5 м3) насос введен в эксплуатацию 12.07.2018, опущен на глубину 35 м.

Станция водоподготовки питьевой воды НФС: вода из скважин №1, №2, №3 подается по полиэтиленовым водоводам, диаметром 160 мм. на станцию водоподготовки (модульное здание выполнено из сэндвич панелей), год ввода объекта в эксплуатацию 2008г. Производительность станции 400 м3/сутки. Общий износ основного оборудования 60%.

Водопроводные сети санаторий «Борисовский»: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 0,143 км, диаметром от 110 до 200 мм. Трубопровод выполнен из полиэтилена. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода 14 лет. Общая протяженность ветхих сетей 0 км, при этом износ сетей составляет 15 %.

с. Борисово

Водоснабжение с. Борисово осуществляется четырьмя водозаборами:

- скважина №1 (Кузнецкая): глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1977 г. (общий износ скважины 50%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ6-10-80 опущен на глубину 27 м/п, введен в эксплуатацию 09.03.2021. Производительность насоса 10 м3/час;

- скважина№2 (Монголинская): глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1977 г. (общий износ скважины 70%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ6-10-80 опущен на глубину 28 м/п, введен в эксплуатацию 19.03.2021. Производительность насоса 10 м3/час;

- скважина №3(Центральная котельная): глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1977 г. (общий износ скважины 50%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ6-10-80 опущен на глубину 50 м/п, введен в эксплуатацию 02.03.2022. Производительность насоса 10 м3/час;

- скважина №4 (2я ферма): глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1978 г. (общий износ скважины 50%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ6-10-80 опущен на глубину 27 м/п, введен в эксплуатацию 13.04.2020. Производительность насоса 10 м3/час.

Водопроводные сети с. Борисово: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 11,923 км, диаметром от 32 до 110 мм. Большая часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 51 года. Общая протяженность ветхих сетей 6,048 км, при этом износ сетей составляет 51%.

д. Максимово

Водоснабжение д. Максимово осуществляется от артезианской скважины №5: глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1978 г. (общий износ скважины 50%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ6-10-80 опущен на глубину 27 м/п, введен в эксплуатацию 15.01.2014 году. Производительность насоса 10 м3/час.

Водопроводные сети д. Максимово: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 1,970 км, диаметром от 50 до 110 мм. Большая часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 18 лет. Общая протяженность ветхих сетей 0,30 км, при этом износ сетей составляет 17%.

с. Каменка

Водоснабжение с. Каменка осуществляется от трех артезианских скважин:

- скважина №1(7712): глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1991 г. (общий износ скважины 75%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-6,5-80 опущен на глубину 63 м/п, введен в эксплуатацию 28.12.2021. Производительность насоса 10 м3/час;

- скважина №2(7713): глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1991 г. (общий износ скважины 100%). Выведена из эксплуатации 20.11.2021. (произошёл обвал колонны обсадных труб);

- скважина №3: глубина бурения 92,6 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 2021 г. (общий износ скважины 0%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 4-8-110 опущен на глубину 60 м/п, введен в эксплуатацию 28.12.2021. Производительность насоса 10 м3/час.

Сети водопровода с. Каменка: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 8,166 км, диаметром от 32 до 200 мм. Часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали, чугуна, асбеста. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 54 лет. Общая протяженность ветхих сетей 7,02 км, при этом износ сетей составляет 88%.

д. Ключи

Водоснабжение д. Ключи осуществляется от скважины: скважина №1(7709). Глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1970 г. (общий износ скважины 50%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-80 опущен на глубину 56 м/п, введен в эксплуатацию 13.07.2020. Производительность насоса 10 м3/час.

Водопроводные сети д. Ключи: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 5,489 км, диаметром от 32 до 150 мм. Часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали, чугуна. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 40 лет. Общая протяженность ветхих сетей 4,96 км, при этом износ сетей составляет 90%.

д. Арсеново

Водоснабжение д. Арсеново осуществляется от скважины: скважина №1 (7710). Глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1982 г. (общий износ скважины 50%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-80 опущен на глубину 65 м/п, введен в эксплуатацию 14.12.2020. Производительность насоса 10 м3/час.

Водопроводные сети д. Арсеново: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 4,646 км, диаметром от 32 до 150 мм. Часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали, чугуна. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 40 лет. Общая протяженность ветхих сетей 3,586 км, при этом износ сетей составляет 77%.

п. Каменный

Водоснабжение п. Каменный осуществляется от 3 артезианских скважин:

- скважина №1: глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1980г. (общий износ скважины 50%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-80 опущен на глубину 30 м/п. Производительность насоса 10 м3/час;

- скважина №2 (спальный корпус): глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1973 г. (общий износ скважины 60%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-110 опущен на глубину 62,5 м/п, введен в эксплуатацию 28.02.2022. Производительность насоса 10 м3/час;

- скважина №3 (Березовая): глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1980 г. (общий износ скважины 70%).

Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 5-6,5-140 опущен на глубину 42 м/п, введен в эксплуатацию 18.12.2018. Производительность насоса 6,5 м3/час.

Водопроводные сети п. Каменный: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 4,367 км, диаметром от 32 до 110 мм. Часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 50 лет. Общая протяженность ветхих сетей 3,364 км, при этом износ сетей составляет 77%.

с. Междугорное

Водоснабжение с. Междугорное осуществляется от 2 артезианских скважин:

- скважина №1: глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1980 г. (общий износ скважины 70%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-80, опущен на глубину 50 м/п, введен в эксплуатацию 26.06.2020. Производительность насоса 10 м3/час;

- скважина №2: глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 2020 г. (общий износ скважины 0%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом UNIPUMP ЭЦВ 4-3кW, опущен на глубину 65 м/п, введен в эксплуатацию 02.04.2020. Производительность насоса 10 м3/час.

Водопроводные сети с. Междугорное: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 3,026 км, диаметром от 32 до 110 мм. Часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 36 лет. Общая протяженность ветхих сетей 1,26 км, при этом износ сетей составляет 45%.

с. Поперечное

Водоснабжение с. Поперечное осуществляется от скважины: скважина №1. Глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1991 г. (общий износ скважины 40%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-80, опущен на глубину 50 м/п, введен в эксплуатацию 24.01.2021. Производительность насоса 10 м3/час.

Водопроводные сети с. Поперечное: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 2,616 км, диаметром от 32 до 110 мм. Часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 43 лет. Общая протяженность ветхих сетей 0,527 км, при этом износ сетей составляет 20%.

д. Бердюгино

Водоснабжение д. Бердюгино осуществляется от 2 артезианских скважин:

- скважина №1 (животноводство): глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1974 г. (общий износ скважины 60%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом EKO UNIPUMP MIDI -4, опущен на глубину 58 м/п, введен в эксплуатацию 20.10.2021. Производительность насоса 2,5 м3/час;

- скважина №2 (береговая): глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1990 г. (общий износ скважины 40%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-80, опущен на глубину 20 м/п, введен в эксплуатацию 22.12.2019. Производительность насоса 10 м3/час.

Водопроводные сети д. Бердюгино: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 4,378 км, диаметром от 32 до 63 мм. Большая часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 45 лет. Общая протяженность ветхих сетей 0,611 км, при этом износ сетей составляет 14%.

п. Перехляй

Водоснабжение п. Перехляй осуществляется от 2 артезианских скважин:

- скважина №1 (школьная): глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 16,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1989 г. (общий износ скважины 40%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-16-160, опущен на глубину 75 м/п, введен в эксплуатацию 10.12.2020. Производительность насоса 16 м3/час;

- скважина №2 (ПМК): глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1974 г. (общий износ скважины 60%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-80, опущен на глубину 59 м/п, введен в эксплуатацию 05.05.2020. Производительность насоса 10 м3/час.

Водопроводные сети п. Перехляй: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 9,112 км, диаметром от 32 до 110 мм. Часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 55 лет. Общая протяженность ветхих сетей 5,194 км, при этом износ сетей составляет 57%.

д. Ленинка

Водоснабжение д. Ленинка осуществляется от скважины: скважина №1. Глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1989 г. (общий износ скважины 45%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-80, опущен на глубину 78 м/п, введен в эксплуатацию 25.01.2022 году. Производительность насоса 10 м3/час.

Водопроводные сети д. Ленинка: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 0,914 км, диаметром от 32 до 100 мм. Часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 32 лет. Общая протяженность ветхих сетей 0,750 км, при этом износ сетей составляет 85%.

д. Березовка

Водоснабжение д. Березовка осуществляется от 2 артезианских скважин:

- скважина №1: глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 2,20 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1982 г. (общий износ скважины 75%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом UNIPUMP ECO MIDI-4, опущен на глубину 64 м/п, введен в эксплуатацию 05.02.2021году. Производительность насоса 2,5 м3/час;

- скважина №2: глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 2,20 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1982 г. (общий износ скважины 70%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом UNIPUMP ECO MIDI-4 опущен на глубину 64 м/п, введен в эксплуатацию 22.11.2021. Производительность насоса 2,5 м3/час.

Водопроводные сети д. Берёзовка: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 4,186 км, диаметром от 32 до 110 мм. Большая часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 37 лет. Общая протяженность ветхих сетей 0,169 км, при этом износ сетей составляет 3%.

д. Новобарачаты

Водоснабжение д. Новобарачаты осуществляется от скважины: скважина №1. Глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1976 г. (общий износ скважины 65%).

Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-80, опущен на глубину35 м/п, введен в эксплуатацию 28.04.2021. Производительность насоса 10 м3/час.

Водопроводные сети д. Новобарачаты: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 2,837 км, диаметром от 32 до 110 мм. Часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 43 лет. Общая протяженность ветхих сетей 1,93 км, при этом износ сетей составляет 68%.

д. Шевели

Водоснабжение д. Шевели осуществляется от 3 артезианских скважин:

- скважина №1 (центральная): глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 16,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1980 г. (общий износ скважины 50%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-16-140, опущен на глубину 57 м/п, введен в эксплуатацию 27.09.2019. Производительность насоса 16 м3/час;

- скважина №2 (центральная) (расположена на одной территории со скважиной №1 находится в резерве): глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 16,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1980 г. (общий износ скважины 55%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-16-140, опущен на глубину 57 м/п, введен в эксплуатацию 14.06.2015. Производительность насоса 16 м3/час;

- скважина №3 (сушилка): глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1980 г. (общий износ скважины 50%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-80, опущен на глубин 26 м/п, введен в эксплуатацию 08.10.2019. Производительность насоса 10 м3/час.

Водопроводные сети д. Шевели: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 8,348 км, диаметром от 50 до 110 мм. Часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 39 лет. Общая протяженность ветхих сетей 4,039 км, при этом износ сетей составляет 48 %.

д. Сарапки

Водоснабжение д. Сарапки осуществляется от скважины: скважина №1. Глубина бурения 60,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1985 г. (общий износ скважины 55%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-80, опущен на глубину 44 м/п, введен в эксплуатацию 30.11.2021. Производительность насоса 10 м3/час.

Водопроводные сети д. Сарапки: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 1,303 км, диаметром от 32 до 110 мм. Часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 34 лет. Общая протяженность ветхих сетей 0,821 км, при этом износ сетей составляет 63 %.

д. Скарюпино

Водоснабжение д. Скарюпино осуществляется от скважины: скважина №1. Глубина бурения 100 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1976 г. (общий износ скважины 45%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом EBARA 4WN8-23 Q-80-200, опущен на глубину 60 м/п, введен в эксплуатацию 28.05.2021. Производительность насоса 10 м3/час.

Водопроводные сети д. Скарюпино: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 4,436 км, диаметром от 63 до 110 мм. Большая часть трубопровода выполнена из полиэтилена. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 14 лет. Общая протяженность ветхих сетей 0 км, при этом износ сетей составляет 10 %.

с. Барачаты

Водоснабжение с. Барачаты осуществляется от 2 артезианских скважин:

- скважина №1 (Октябрьская): глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1976 г. (общий износ скважины 45%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-80, опущен на глубину 50 м/п, введен в эксплуатацию 01.11.2020. Производительность насоса 10 м3/час;

- скважина №2 (новая): глубина бурения 100,0 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час;. Год ввода объекта в эксплуатацию 1976 г. (общий износ скважины 55%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-110, опущен на глубину 66 м/п, введен в эксплуатацию 11.03.2021. Производительность насоса 10 м3/час;

Водопроводные сети д. Барачаты: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 8,715 км, диаметром от 32 до 110 мм. Часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 61 лет. Общая протяженность ветхих сетей 5,351 км, при этом износ сетей составляет 77%.

д. Красный Ключ

Водоснабжение д. красный Ключ осуществляется от 2 артезианских скважин:

- скважина №1(школьная): глубина бурения 100 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1976 г. (общий износ скважины 45%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-80, опущен на глубину 45 м/п, введен в эксплуатацию 11.02.2021. Производительность насоса 10 м3/час.

- скважина №2(вторая плотина): глубина бурения 100 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1976 г. (общий износ скважины 45%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-80, опущен на глубину 34м/п, введен в эксплуатацию 22.02.2021. Производительность насоса 10 м3/час.

Водопроводные сети д. Красный Ключ: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 6,763 км, диаметром от 32 до 110 мм. Часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 43 лет. Общая протяженность ветхих сетей 3,939 км, при этом износ сетей составляет 58 %.

д. Кабаново

Водоснабжение от д. Кабаново осуществляется от скважины: скважина №1. Глубина бурения 100 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1976 г. (общий износ скважины 45%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 4-8-110 опущен на глубину 33 м/п, введен в эксплуатацию 07.12.2020. Производительность насоса 10 м3/час.

Водопроводные сети д. Кабаново: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 2,769 км, диаметром от 50 до 63 мм. Часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали, чугуна. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 43 лет. Общая протяженность ветхих сетей 1,384 км, при этом износ сетей составляет 50%.

п. Зеленовский

Водоснабжение п. Зеленовский осуществляется от скважины: скважина №1(верхняя). Глубина бурения 100 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1973 г. (общий износ скважины 55%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-80, опущен на глубину 38 м/п, введен в эксплуатацию 10.06.2019. Производительность насоса 10 м3/час.

Водопроводные сети п. Зеленовский: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 9,595 км, диаметром от 63 до 110 мм. Большая часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 39 лет. Общая протяженность ветхих сетей 0,195 км, при этом износ сетей составляет 2%.

п. Плотниковский

Водоснабжение п. Плотниковский осуществляется от сквадины: скважина №1. Глубина бурения 100 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1976 г. (общий износ скважины 45%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-80, опущен на глубину 40,7 м/п, введен в эксплуатацию 13.10.2021. Производительность насоса 10 м3/час.

Водопроводные сети п. Плотниковский: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 3,960 км, диаметром от 32 до 110 мм. Часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 43 лет. Общая протяженность ветхих сетей 3,960 км, при этом износ сетей составляет 100 %.

с. Тараданово

Водоснабжение с. Тараданово осуществляется от 3 артезианских скважин:

- скважина №1(сушилка): глубина бурения 100 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1965 г. (общий износ скважины 55%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-80, опущен на глубину 55 м/п, введен в эксплуатацию 04.04.2017 году. Производительность насоса 10 м3/час;

- скважина №3(красные орлы): глубина бурения 100 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1965 г. (общий износ скважины 55%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-110, опущен на глубину 29 м/п, введен в эксплуатацию 08.05.2021. Производительность насоса 10 м3/час.

- скважина №2 (не эксплуатируется находится в резерве): глубина бурения 100 м/п. Год ввода объекта в эксплуатацию 1965 г. (общий износ скважины 55%).

Водопроводные сети с. Тараданово: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 15,954 км, диаметром от 50 до 110 мм. Часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 39 лет. Общая протяженность ветхих сетей 7,977 км, при этом износ сетей составляет 50%.

д. Долгополово

Водоснабжение д. Долгополово осуществляется от скважины: скважина №4. Глубина бурения 100 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1965 г. (общий износ скважины 55%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 5-6,5-80, опущен на глубину 30 м/п, введен в эксплуатацию 03.08.2019. Производительность насоса 6,5 м3/час.

Водопроводные сети д. Долгополово: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 1,767 км, диаметром от 50 до 110 мм. Часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали, чугуна. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 39 лет. Общая протяженность ветхих сетей 0,884 км, при этом износ сетей составляет 50 %.

с. Банново

Водоснабжение с. Банново осуществляется от 2 артезианских скважин:

- скважина №1(Николаева): глубина бурения 100 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1967 г. (общий износ скважины 75%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-80, опущен на глубину 40 м/п, введен в эксплуатацию 26.09.2019. Производительность насоса 10 м3/час;

- скважина №2(РТМ): глубина бурения 100 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1967 г. (общий износ скважины 75%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-110, опущен на глубину 55 м/п, введен в эксплуатацию 16.08.2021. Производительность насоса 10 м3/час.

Водопроводные сети с. Банново: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 7,800 км, диаметром от 50 до 110 мм. Часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 52 лет. Общая протяженность ветхих сетей 3,716 км, при этом износ сетей составляет 48%.

п. Михайловский

Водоснабжение п. Михайловский осуществляется от скважины: скважина №1. Глубина бурения 100 м/п. Дебет скважины составляет 10,00 м3/час. Год ввода объекта в эксплуатацию 1978 г. (общий износ скважины 55%). Подъем воды из скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-80, опущен на глубину 45 м/п, введен в эксплуатацию 19.11.2020. Производительность насоса 10 м3/час.

Водопроводные сети п. Михайловский: система водопровода принята низкого давления. Протяженность водопроводных сетей составляет 2,200 км, диаметром от 50 до 110мм. Часть трубопровода выполнена из полиэтилена, часть из стали. Максимальный эксплуатационный срок службы участков водопровода до 38 лет. Общая протяженность ветхих сетей 1,1 км, при этом износ сетей составляет 50%.

д. Ивановка, д. Змеинка, д. Комаровка, с. Салтымаково, д. Долгополово, д. Сарапки, д. Фомиха

Центральное водоснабжение в населенных пунктах д. Ивановка, д. Змеинка, д. Комаровка, с. Салтымаково, д. Долгополово, д. Сарапки, д. Фомиха отсутствует. Источниками водоснабжения являются колодцы и колонки.

Основные недостатки существующей системы водоснабжения:

- отсутствие централизованной системы водоснабжения в д. Ивановка, д. Змеинка, д. Комаровка, с. Салтымаково, д. Долгополово, д. Сарапки, д. Фомиха;

- высокая степень износа водопроводных сетей и объектов водоснабжения;

- применение неэффективных технологий очистки;

- отсутствие разработанных и утвержденных проектов зон санитарной охраны.

На территории Крапивинского м.о. Кемеровской области дислоцируется пожарная часть в д. Шевели.

В соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 минут, а в сельских населеленных пунктах - 20 минут.

В удаленных населенных пунктах, с малой численностью населения, оказывающихся за двадцатиминутным временным радиусом выезда, необходима организация добровольных пожарных дружин и снабжение их необходимыми техническими средствами тушения пожаров.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории

Проектом предусматривается выполнение мероприятий по развитию существующих систем водоснабжения территории, включающих установку пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, ремонт (замену) существующей водопроводной инфраструктуры. Установку пожарных гидрантов необходимо произвести в соответствии с СП 8.13130.2020.

На водопроводной сети в смотровых колодцах должны устанавливаться противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.

Вода для тушения пожара на территории населенных пунктов Крапивинского м.о. должна хранится в противопожарных резервуарах, каждый водопровод должен иметь их не менее двух.

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного водопровода с хозяйственно-питьевым.

Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа, а время пополнения противопожарного запаса 24 часа.

Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

Принимается - один пожар в одном населенном пункте округа, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (3 × 5 × 3600) : 1000 = 54 м3.

В населенных пунктах Крапивинского м.о. (в которых отсутствует) централизованная система водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов.

Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах необходимо строительство пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

Так же проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по пожарной безопасности:

- разрывы между селитебной зоной и производственными территориями - магистралями, санитарно-защитными зонами;

- членение селитебной территории на локальные жилые образования, соединенные между собой водно-зелеными пространствами;

- единая система озеленения территории, что позволяет использовать зеленые насаждения как противопожарные разрывы;

- противопожарные расстояния от границ населенных пунктов муниципального округа до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ застройки населенных пунктов с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м;

- дальнейшее развитие улично-дорожной сети со строительством магистралей, улиц с твердым покрытием;

- устройство пожарных подъездов (пирсов) через каждые 500 м береговой полосы водных объектов в пределах застройки для забора воды на пожаротушение.

- при размещении проектируемых объектов соблюдены противопожарные разрывы от существующих пожаровзрывоопасных объектов;

- размещение проектируемых пожаровзрывоопасных объектов на территории должны быть предусмотрены согласно требований, ст. 66 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, органов управления учреждений;

- по всей длине - к зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 м. Ширина проездов для пожарной техники должно составлять не менее 6 м. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 × 15 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций принимаются в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности в соответствии с СП 1.13130.2020.

В части, касающейся противопожарного водоснабжения округа, необходимо учитывать требования ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 г., № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не менее 5 м от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части от 2 гидрантов, учитывая, что расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах составляет менее 40 литров в секунду на пожар.

Мероприятия по пожаротушению предусмотрены согласно СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» и Приказа Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 27.07.2020 № 559 «Об утверждении свода правил СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования».

Расчетное количество одновременных пожаров принято равным двум.

Расход воды на наружное пожаротушение для населенных пунктов с населением менее 1 тысячи человек составляет 10 л/с.

Время тушения пожара три часа. Неприкосновенный пожарный запас должен храниться в резервуарах, расположенных на территории насосных станций II подъема.

Для пожаротушения на водопроводной сети необходимо установить пожарные гидранты. Местоположение пожарных гидрантов и водоемов уточнить на стадии подготовки рабочей проектной документации для системы водоснабжения отдельных микрорайонов и кварталов.

В соответствии с п. 4.4.2.5 МНГП показатель удельного среднесуточного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды в жилых домах квартирного типа с водопроводом, канализацией и ваннами с централизованным горячим водоснабжением 350 л/сут. на человека в год (показатель используется для расчетов волопотребления в городских населенных пунктах). В соответствии с таблицей 9 п. 4.4.2.6 МНГП для сельских населенных населенных пунктов удельное среднесуточное водопотребление равняется 150 л/сут. На человека в год.

Дополнительно требуется проведение следующих мероприятий:

1. Разработка проектов зон санитарной охраны (ЗСО) существующих источников водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Обеспечение соблюдения режима, предусмотренного для этих зон;

2. Разработка программы развития водоснабжения на территории населенного пункта на основании расчетных показателей утвержденного генерального плана с учетом расхода;

3. Оборудование приборами учета расхода воды всех бюджетных учреждений на территории населенных пунктов;

4. Реконструкция трубопроводов системы водоснабжения;

5. Водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 к качеству питьевой воды. Для обеспечения водой питьевого качества рекомендуется оборудование водозаборных сооружений водоподготовки и обеззараживания.

6. Мониторинг качества воды эксплуатируемых источников водоснабжения. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

Мероприятия по созданию муниципальной системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях сопряжением её с региональной системы оповещения

Генеральным планом предлагается дальнейшее развитие инфраструктуры связи.

Развитие отрасли характеризуется высоким уровнем внедрения современных телекоммуникационных технологий, обеспечивающих постоянно возрастающие скорости передачи информации и требуемое качество обслуживания, и сопровождается увеличением объема оказываемых услуг населению.

Главная цель развития отрасли связи заключается в наиболее полном удовлетворении потребностей населения в коммуникационных услугах на основе формирования единого информационно-телекоммуникационного пространства населенных пунктов.

Уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий должен составлять 100 % в любом населенном пункте, независимо от его экономического веса и численности населения.

Основными направлениями развития отрасли связи являются формирование сети связи, на основе интеграции сетей фиксированной и подвижной связи, повышение уровня цифровизации телефонной сети общего пользования до 100 %.

На основе анализа существующего положения предлагаются следующие основные пути развития телефонной связи:

- строительство новых и реконструкция существующих объектов связи;

- развитие мобильной телефонной сети стандарта GSM;

- дальнейшее использования технологии широкополосной стационарной беспроводной связи WiMAX.

При реконструкции телефонной сети общего пользования предлагается организация пунктов оказания услуг связи и коллективного доступа в сеть Интернет.

Развивая сети сотовой связи стандарта GSM на основе технологии 4G, операторы связи предоставят абонентам широкий спектр услуг по высокоскоростной передаче данных, видеотелефонии, качественным голосовым услугам.

Для обеспечения надежности оповещения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций необходимо выполнить следующие мероприятия:

- сохранение сети оповещения населения об угрозе ЧС;

- на стадиях проектирвоания в жилой и общественной застройке предусмотреть монтаж сетей пожарной сигнализации и установку групповых и индивидуальных источников оповещения о ЧС.

Система оповещения населения является составной частью системы управления гражданской обороной (далее по тексту - ГО) и единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), обеспечивает доведение до населения, органов управления и сил ГО и РСЧС сигналов оповещения и (или) экстренной информации, и состоит из взаимодействующих элементов, включающих специальные программно-технические средства оповещения, средства комплексной системы экстренного оповещения населения, общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей, громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения, а также обеспечивающие ее функционирование каналы, линии связи и сети передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации.

Системы оповещения населения создаются на следующих уровнях функционирования ГО и РСЧС:

- на региональном уровне - региональная автоматизированная система централизованного оповещения (далее - региональная система оповещения населения);

- на муниципальном уровне - муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения (далее - муниципальная система оповещения населения);

- на объектовом уровне - локальная система оповещения населения.

Региональные системы оповещения населения создают органы государственной власти субъектов Российской Федерации.

Муниципальные системы оповещения населения создают органы местного самоуправления.

Мероприятия создания (реконструкции) региональной (муниципальной) системы оповещения населения проводятся в три этапа:

- первый этап - планирование, подготовка к проектированию (проектно-изыскательские работы) и проектирование региональной (муниципальной) системы оповещения населения с учетом мероприятий по обеспечению информационной безопасности;

- второй этап - поставка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ, выполнение мероприятий по обеспечению информационной безопасности;

- третий этап - приемка и ввод в эксплуатацию системы оповещения населения.

На первом этапе:

- разрабатывается план мероприятий по созданию (реконструкции) региональной (муниципальной) системы оповещения населения;

- разрабатывается техническое задание на создание (реконструкцию) региональной (муниципальной) системы оповещения населения;

- в соответствии с законодательством определяется проектная организация и заключается договор на выполнение проектных работ;

- у операторов связи и вещания, балансодержателей (собственников) зданий и сооружений, где планируется установка и функционирование технических средств оповещения (далее - ТСО), запрашиваются технические условия на размещение ТСО и подключение их к сетям связи и вещания, сети электропитания и системам заземления и др. требования;

- проводится проектирование.

На втором этапе:

а) государственным заказчиком-координатором работ:

- определяется генеральный подрядчик (исполнитель) и, при необходимости, субподрядчики на выполнение работ по созданию (реконструкции) региональной (муниципальной) системы оповещения населения;

- в соответствии с проектно-сметной документацией заключаются договора на поставку оборудования и необходимых материалов (в случае, если генеральный подрядчик (исполнитель работ) не осуществляет поставку оборудования);

- в соответствии с проектно-сметной документацией с операторами связи и вещания и балансодержателями (собственниками) зданий и сооружений, где планируется установка и функционирование ТСО, заключаются договора на размещение, охрану и подключение ТСО к соответствующим сетям;

- осуществляется разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению информационной безопасности (проведение аттестации объекта по требованиям безопасности информации);

- осуществляется разработка комплекса организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированного задействования ТСО региональной (муниципальной) системы оповещения населения;

б) генеральным подрядчиком (исполнителем работ):

- разрабатывается календарный план строительно-монтажных и пусконаладочных работ. План согласовывается с государственным заказчиком-координатором работ;

- осуществляется, в соответствии с проектно-сметной документацией, поставка оборудования и необходимых материалов;

- проводятся строительно-монтажные, в том числе подключение к сетям связи и вещания, а также пусконаладочные работы;

- проводится обучение правилам эксплуатации ТСО оперативного дежурного и технического персоналов органов повседневного управления РСЧС, уполномоченных на оповещение населения и планируемых эксплуатировать эти технические средства оповещения;

- по согласованию с государственным заказчиком-координатором работ проводятся предварительные испытания на соответствие региональной (муниципальной) системы оповещения населения требованиям технического задания и проектно-сметной документации, в процессе которых все параметры оборудования и системы должны быть доведены до нормативных и оформляет акт по результатам предварительных испытаний;

- готовятся протоколы о соответствии смонтированного оборудования региональной (муниципальной) системы оповещения населения утвержденной проектно-сметной документации, о результатах контрольных измерений, испытаний и опробования оборудования и системы;

- разрабатывается и согласовывается с государственным заказчиком-координатором работ и с территориальным органом МЧС России Программа и методики приемо-сдаточных испытаний (далее по тексту - ПМИ);

- государственному заказчику-координатору работ направляются уведомление о завершении строительства, готовности системы оповещения к проведению испытаний и приему в эксплуатацию, а также предложения о сроках проведения испытаний и составе приемочной комиссии (от подрядных организаций).

На третьем этапе:

Основанием для начала работ по приемке региональной (муниципальной) системы оповещения в эксплуатацию является распорядительный документ государственного заказчика-координатора о назначении приемочной комиссии и проведении мероприятий по вводу в эксплуатацию.

Мероприятия по созданию аварийно-спасательной службы и (или) аварийно-спасательного формирования для ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования могут создаваться:

- на постоянной штатной основе - профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные аварийно-спасательные формирования;

- на нештатной основе - нештатные аварийно-спасательные формирования;

- на общественных началах - общественные аварийно-спасательные формирования.

2. Профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные аварийно-спасательные формирования, за исключением профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, выполняющих горноспасательные работы, создаются:

- в федеральных органах исполнительной власти - решениями Правительства Российской Федерации по представлениям соответствующих федеральных органов исполнительной власти и организаций Российской Федерации, согласованным с федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти;

- в субъектах Российской Федерации - органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- в организациях, занимающихся одним или несколькими видами деятельности, при осуществлении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено обязательное наличие у организаций собственных аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, - руководством организаций по согласованию с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- в органах местного самоуправления - по решению органов местного самоуправления, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.1. Профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные аварийно-спасательные формирования, выполняющие горноспасательные работы, создаются решениями Правительства Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, согласованному с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

3. Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются организациями из числа своих работников в обязательном порядке, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, или по решению администраций организаций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4. Общественные аварийно-спасательные формирования создаются общественными объединениями, уставными задачами которых является участие в проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, на соответствующих территориях вправе:

- определять организации, находящиеся в сфере их ведения, которые создают нештатные аварийно-спасательные формирования;

- организовывать создание, подготовку и оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований;

- вести реестры организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные формирования, и осуществляют их учет;

- организовывать планирование применения нештатных аварийно-спасательных формирований.

6. Организации, создающие нештатные аварийно-спасательные формирования:

- разрабатывают структуру и табели оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами;

- укомплектовывают нештатные аварийно-спасательные формирования личным составом, оснащают их специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, в том числе за счет существующих аварийно-восстановительных, ремонтно-восстановительных, медицинских и других подразделений;

- осуществляют подготовку и руководство деятельностью нештатных аварийно-спасательных формирований;

- осуществляют всестороннее обеспечение применения нештатных аварийно-спасательных формирований;

- осуществляют планирование и применение нештатных аварийно-спасательных формирований;

- поддерживают нештатные аварийно-спасательные формирования в состоянии готовности к выполнению задач по предназначению.

7. При создании нештатных аварийно-спасательных формирований учитываются наличие и возможности штатных аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб.

8. МЧС России и его территориальные органы осуществляют методическое руководство созданием и обеспечением готовности нештатных аварийно-спасательных формирований, а также контроль в этой области.

9. Нештатные аварийно-спасательные формирования подразделяются:

- по подчиненности: территориальные и организаций;

- по численности: отряды, команды, группы, звенья, посты.

Количество и перечень создаваемых нештатных аварийно-спасательных формирований определяется исходя из прогнозируемых объемов проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций и их возможностей по проведению указанных работ.

Для нештатных аварийно-спасательных формирований сроки приведения в готовность не должны превышать: в мирное время - 6 часов, военное время - 3 часов.

10. Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований комплектуется за счет работников организаций. Военнообязанные, имеющие мобилизационные предписания, могут включаться в нештатные аварийно-спасательные формирования на период до их призыва (мобилизации).

Зачисление граждан в состав нештатных аварийно-спасательных формирований производится приказом руководителя организации.

Основной состав руководителей и специалистов нештатных аварийно-спасательных формирований, предназначенных для непосредственного выполнения аварийно-спасательных работ, в первую очередь комплектуется аттестованными спасателями, а также квалифицированными специалистами существующих аварийно-восстановительных, ремонтно-восстановительных, медицинских и других подразделений.

11. Обеспечение нештатных аварийно-спасательных формирований специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами осуществляется за счет техники и имущества, имеющихся в организациях.

Сведения о наличии сил и средств в пожарно-спасательных подразделениях Крапивинского муниципального округа

На территории Крапивинского муниципального округа действуют 4 государственный пожарно-спасательных подразделения и 13 подразделений добровольной пожарной охраны.

Таблица 70

Сведения о наличии сил и средств государственных пожарно-спасательных подразделений

| № п/п | Наименование подразделения | Местоположение | Штатная численность, чел. | Количество пожарной техники в распоряжении подразделения, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 ПСЧ ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбасс | пгт. Крапивинский | 42 | 5 |
|  | 8 ПСЧ ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбасс | пгт. Зеленогорский | 26 | 3 |
|  | ПЧ-9 ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса» | с. Борисово | 23 | 2 |
|  | ПЧ-15 ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса» | д. Шевели | 23 | 2 |

Таблица 71

Сведения о наличии сил и средств подразделений добровольной пожарной охраны

| № п/п | Местоположение подразделения | Вид ДПО* | Численность ДПО*, чел. | Пожарная техника и пожарно-техническое вооружение в распоряжении подразделения ДПО* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АО «Крапивиноавтодор» | ДПК** | 4 | Камаз поливомоечный, 2 рукава 51 мм, 1 РСК-50, мотопомпа |
|  | д. Фомиха | ДПК** | 2 | ДТ-75 с бочкой, 2 рукава 51 мм, 1 РСК-50, мотопомпа |
|  | с. Арсеново | ДПК** | 3 | МТЗ-80 водолей, 4 рукава 51 мм, 1 ствол, 2 всасывающих рукава, мотопомпа |
|  | с. Ключи | ДПК** | 4 | МТЗ-80 с бочкой, 1 рукав 77, 4 рукава 51 мм, 1 ствол, РТ-80 |
|  | с. Тараданово | ДПК** | 4 | МТЗ-82 с бочкой, 3 рукава 51 мм, РСК-50, мотопомпа |
|  | с. Банново | ДПК** | 4 | К-700 с емкостью, 2 рукава51 мм, РСК-50, мотопомпа |
|  | с. Ивановка | ДПК** | 4 | МТЗ-80 с бочкой, 2 рукава51 мм, РСК-50, мотопомпа |
|  | п. Зеленовский | ДПК** | 4 | МТЗ-80 с бочкой, 2 рукава 51 мм, РСК-50 мотопомпа |
|  | п. Плотниковский | ДПК** | 4 | МТЗ-80 с бочкой, 3 рукава 51 мм, РСК-50, мотопомпа |
|  | с. Барачаты | ДПК** | 4 | МТЗ-80 с бочкой, 3 рукава 51 мм, РСК-50, мотопомпа |
|  | с. Салтымаково | ДПК** | 4 | МТЗ-80 с бочкой, 2 рукава 51 мм, РСК-50, мотопомпа |
|  | ИП Сметанина | ДПК** | 3 | Камаз ДМК-40, 2 рукава 51 мм, РСК-50, мотопомпа |
|  | ООО «ТЭП» | ДПК** | 4 | МТЗ-80 с бочкой, 2 рукава 51 мм, РСК-50, мотопомпа |

* ДПО – добровольная пожарная охрана.

** ДПК – добровольная пожарная команда.

Время прибытия первого подразделения к месту вызова составляет до 10 минут для пгт. Крапивинский и пгт. Зеленогорский, до 20 минут для остальных населённых пунктов муниципального округа.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В соответствии с п.3 ч.1 ст.11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию муниципального округа составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные земли, земли для развития.

Границы муниципального округа и населенных пунктов установлены Законом Кемеровской области от 17.12.2004 № 104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований».

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

В ходе подготовки проекта ГП, в целях развития муниципального образования в целом и входящего в его состав населенных пунктов, возникла необходимость изменения земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения, земель запаса. В целом, обоснование можно сгруппировать по следующей причине:

- наличие существующей противоречивой и недостоверной информации. В ряде случаев данные документов территориального планирования, законодательства, данных государственного кадастра не соответствуют друг другу. Проект объединяет данные из разных источников и приводит их в соответствие, с учетом действующего законодательства;

- наличие пересечений грани земельных участков и границ населенных пунктов. Для приведения в соответствие ранее установленных границ населенного пункта действующему законодательству РФ (в том числе статьями 11.9, 83 Земельного кодекса Российской Федерации) исключены пересечения земельных участков, предоставляемых гражданам или юридическим лицам;

- наличие недостатков, препятствующих рациональному использованию земель. Для приведения в соответствие ранее установленных границ населенного пункта действующему законодательству РФ (в том числе статьями 11.9, 83 Земельного кодекса Российской Федерации) исключены недостатки, препятствующие рациональному использованию и охране земель, в частности, чересполосица, изломанность границ.

Подробное обоснование по каждому земельному участку приведено в таблице.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов. Таким образом, установление или изменение границ населенных пунктов является переводом земель или земельных участков иных категорий в земли населенных пунктов.

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение ГП, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах муниципального округа.

Соответственно, в результате утверждения ГП, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, утверждаются границы населенных пунктов и происходит перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

До утверждения ГП, он подлежит согласованию в порядке, предусмотренном ст.20, 21 Градостроительного кодекса Российской Федерации. После согласования проекта ГП и его утверждения, Районная Дума, утвердившая ГП, направляет копию ГП в течение пяти дней со дня его принятия в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости (далее – орган кадастрового учета). О внесенных изменениях орган кадастрового учета уведомляет заинтересованных правообладателей земельных участков с указанием акта о переводе земель или земельных участков, а также органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в течение семи дней изменений в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Таблица 72

Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов или исключаемых из их границ

| № | Населённый пункт | Кадастровый номер | Местоположение | Существующая категория земель | Планируемая категория земель | Назначение | Планируемое использование | Площадь включаемой/ исключаемой территории, м2 | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земельные участки, включаемые в границы населённых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Каменный | 42:05:0108002: ЗУ1* | Кемеровская область, Крапивинский муниципальный округ, п. Каменный | - | Земли населенных пунктов | - | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5022 | Обусловлено включением территории сельскохозяйственного предприятия в границы населенного пункта А также установлением по границы населенного пункта по границе земель лесного фонда |
| 1.2 | Крапивинский | 42:05:0109001: ЗУ2* | Кемеровская область, Крапивинский муниципальный округ, пгт. Крапивинский | - | Земли населенных пунктов | - | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 11239 | Обусловлено включением территории городских лесов в границы населенного пункта |
| Земельные участки, исключаемые из границ населённых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Шевели | 42:05:0102002:ЗУ3* | Кемеровская область, Крапивинский муниципальный округ, д. Шевели | Земли запаса | Земли лесного фонда | - | Зона лесов | 33308 | Обусловлено исключением из границы населённого пункта земель лесного фонда |
| 2.2 | Шевели | 42:05:0102003:ЗУ4* | Кемеровская область, Крапивинский муниципальный округ, д. Шевели | Земли запаса | Земли лесного фонда | - | Зона лесов | 10990 | Обусловлено исключением из границы населённого пункта земель лесного фонда |
| 2.3 | Березовка | 42:05:0103003:ЗУ5* | Кемеровская область, Крапивинский муниципальный округ, п. Березовка | Земли запаса | Земли лесного фонда Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения | - | Зона лесов, зона инженерной инфраструктуры | 17920 | Обусловлено исключением из границы населённого пункта земель лесного фонда, а также исключением многоконтурного земельного участка 42:05:0000000:201 |
| 2.4 | Березовка | 42:05:0103004:ЗУ6* | Кемеровская область, Крапивинский муниципальный округ, п. Березовка | Земли запаса | Земли лесного фонда | - | Зона лесов | 81202 | Обусловлено исключением из границы населённого пункта земель лесного фонда |
| 2.5 | Зеленовский | 42:05:0105001:ЗУ7* | Кемеровская область, Крапивинский муниципальный округ, п. Зеленовский | Земли запаса | Земли лесного фонда | - | Зона лесов | 5390 | Обусловлено исключением из границы населённого пункта земель лесного фонда |
| 2.6 | Зеленовский | 42:05:0105003: ЗУ8* | Кемеровская область, Крапивинский муниципальный округ, п. Зеленовский | Земли запаса | Земли лесного фонда | - | Зона лесов | 168 | Обусловлено исключением из границы населённого пункта земель лесного фонда |
| 2.7 | Каменный | 42:05:0107004: ЗУ9* | Кемеровская область, Крапивинский муниципальный округ, п. Каменный | Земли запаса | Земли лесного фонда | - | Зона лесов | 6882 | Обусловлено исключением из границы населённого пункта земель лесного фонда |
| 2.8 | Каменный | 42:05:0107002: ЗУ10* | Кемеровская область, Крапивинский муниципальный округ, п. Каменный | Земли запаса | Земли лесного фонда | - | Зона лесов | 3136 | Обусловлено исключением из границы населённого пункта земель лесного фонда |
| 2.9 | Каменный | 42:05:0108002: ЗУ11* | Кемеровская область, Крапивинский муниципальный округ, п. Каменный | Земли запаса | Земли лесного фонда | - | Зона лесов | 1172 | Обусловлено исключением из границы населённого пункта земель лесного фонда |
| 2.10 | Красные Ключи | 42:05:0108002: ЗУ12* | Кемеровская область, Крапивинский муниципальный округ, п. Красные Ключи | Земли запаса | Земли лесного фонда | - | Зона лесов | 1410 | Обусловлено исключением из границы населённого пункта земель лесного фонда |
| 2.11 | Красные Ключи | 42:05:0101004: ЗУ13* | Кемеровская область, Крапивинский муниципальный округ, п. Красные Ключи | Земли запаса | Земли лесного фонда | - | Зона лесов | 3010 | Обусловлено исключением из границы населённого пункта земель лесного фонда |
| 2.12 | Перехляй | 42:05:0106002: ЗУ14* | Кемеровская область, Крапивинский муниципальный округ, п. Перехляй | Земли запаса | Земли лесного фонда | - | Зона лесов | 75375 | Обусловлено исключением из границы населённого пункта земель лесного фонда |
| 2.13 | Перехляй | 42:05:0106003: ЗУ15* | Кемеровская область, Крапивинский муниципальный округ, п. Перехляй | Земли запаса | Земли лесного фонда | - | Зона лесов | 2043 | Обусловлено исключением из границы населённого пункта земель лесного фонда |
| 2.14 | Плотниковский | 42:05:0105002: ЗУ16* | Кемеровская область, Крапивинский муниципальный округ, п. Плотниковский | Земли запаса | Земли лесного фонда | - | Зона лесов | 1761 | Обусловлено исключением из границы населённого пункта земель лесного фонда |
| 2.15 | Зеленогорский | 42:05:0110004: ЗУ17* | Кемеровская область, Крапивинский муниципальный округ, пгт. Зеленогорский | Земли запаса | Земли лесного фонда | - | Зона лесов | 100 | Обусловлено исключением из границы населённого пункта земель лесного фонда |
| 2.16 | Крапивинский | 42:05:0109001: ЗУ18* | Кемеровская область, Крапивинский муниципальный округ, пгт. Крапивинский | Земли запаса | Земли лесного фонда | - | Зона лесов | 152864 | Обусловлено исключением из границы населённого пункта земель лесного фонда |
| 2.17 | Арсеново | 42:05:0114001: ЗУ19* | Кемеровская область, Крапивинский муниципальный округ, с. Арсеново | Земли запаса | Земли лесного фонда | - | Зона лесов | 9289 | Обусловлено исключением из границы населённого пункта земель лесного фонда |
| 2.18 | Арсеново | 42:05:0114002: ЗУ20* | Кемеровская область, Крапивинский муниципальный округ, с. Арсеново | Земли запаса | Земли лесного фонда | - | Зона лесов | 4504 | Обусловлено исключением из границы населённого пункта земель лесного фонда |
| 2.19 | Борисово | 42:05:0112002: ЗУ21* | Кемеровская область, Крапивинский муниципальный округ, с. Борисово | Земли запаса | Земли лесного фонда | - | Зона лесов | 11 | Обусловлено исключением из границы населённого пункта земель лесного фонда |
| 2.20 | Каменка | 42:05:0113001: ЗУ22* | Кемеровская область, Крапивинский муниципальный округ, с. Каменка | Земли запаса | Земли лесного фонда | - | Зона лесов | 19233 | Обусловлено исключением из границы населённого пункта земель лесного фонда |
| 2.21 | Междугорное | 42:05:0108001: ЗУ23* | Кемеровская область, Крапивинский муниципальный округ, с. Междугорное | Земли запаса | Земли лесного фонда | - | Зона лесов | 317 | Обусловлено исключением из границы населённого пункта земель лесного фонда |
| 2.22 | Междугорное | 42:05:0108002: ЗУ24* | Кемеровская область, Крапивинский муниципальный округ, с. Междугорное | Земли запаса | Земли лесного фонда | - | Зона лесов | 42680 | Обусловлено исключением из границы населённого пункта земель лесного фонда |
| 2.23 | Поперечное | 42:05:0107004: ЗУ25* | Кемеровская область, Крапивинский муниципальный округ, с. Поперечное | Земли запаса | Земли лесного фонда | - | Зона лесов | 2627 | Обусловлено исключением из границы населённого пункта земель лесного фонда |
| 2.24 | Тараданово | 42:05:0115002: ЗУ26* | Кемеровская область, Крапивинский муниципальный округ, с. Тараданово | Земли запаса | Земли лесного фонда | - | Зона лесов | 6189 | Обусловлено исключением из границы населённого пункта земель лесного фонда |
| 2.25 | Тараданово | 42:05:0000000:459 | Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, село Тараданово | Земли населенных пукнтов | Земли населенных пукнтов | Коммунальное обслуживание | Зона инженерной инфраструктуры | 767 | Земельный участок частично расположен в границах населённого пункта. Имеет категорию «Земли населенных пунктов». |
| 2.26 | Ключи | 42:05:0114002: ЗУ27* | Кемеровская область, Крапивинский муниципальный округ, д. Ключи | Земли запаса | Земли лесного фонда | - | Зона лесов | 484 | Обусловлено исключением из границы населённого пункта земель лесного фонда |
| 2.27 | Сарапки | 42:05:0103002: ЗУ28* | Кемеровская область, Крапивинский муниципальный округ, д. Сарапки | Земли запаса | Земли лесного фонда | - | Зона лесов | 10362 | Обусловлено исключением из границы населённого пункта земель лесного фонда |
| 2.28 | Сарапки | 42:05:0103004: ЗУ29* | Кемеровская область, Крапивинский муниципальный округ, д. Сарапки | Земли запаса | Земли лесного фонда | - | Зона лесов | 11656 | Обусловлено исключением из границы населённого пункта земель лесного фонда |

* - условный номер земельного участка, не зарегистрированного в ЕГРН.

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Утвержденные предметы охраны и границы территорий исторических поселений федерального и регионального значения отсутствуют.

8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 73

Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние |  | 1 очередь (2033) | Расчетный срок (2043) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га/тыс.км2 | 688824,06/6,888 |  | 688824,06/6,888 | 688824,06/6,888 |  |
| 1.1 | Общая площадь населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | с. Арсеново | га | 81,99 |  | 80,61 | 80,61 |  |
| 1.1.2 | с. Банново | га | 245,54 |  | 245,54 | 245,54 |  |
| 1.1.3 | с. Барачаты | га | 209,72 |  | 209,72 | 209,72 |  |
| 1.1.4 | д. Бердюгино | га | 149,96 |  | 149,96 | 149,96 |  |
| 1.1.5 | п. Березовка | га | 237,42 |  | 227,51 | 227,51 |  |
| 1.1.6 | с. Борисово | га | 500,70 |  | 500,70 | 500,70 |  |
| 1.1.7 | д. Долгополово | га | 92,41 |  | 92,41 | 92,41 |  |
| 1.1.8 | п. Зеленовский | га | 130,77 |  | 130,22 | 130,22 |  |
| 1.1.9 | пгт. Зеленогорский | га | 212,11 |  | 212,10 | 212,10 |  |
| 1.1.10 | д. Змеинка | га | 29,45 |  | 29,45 | 29,45 |  |
| 1.1.11 | д. Ивановка | га | 64,65 |  | 64,65 | 64,65 |  |
| 1.1.12 | д. Кабаново | га | 85,82 |  | 85,82 | 85,82 |  |
| 1.1.13 | с. Каменка | га | 188,43 |  | 186,51 | 186,51 |  |
| 1.1.14 | п. Каменный | га | 144,73 |  | 144,11 | 144,11 |  |
| 1.1.15 | д. Ключи | га | 112,33 |  | 112,33 | 112,33 |  |
| 1.1.16 | д. Комаровка | га | 28,36 |  | 28,36 | 28,36 |  |
| 1.1.17 | пгт. Крапивинский | га | 1969,25 |  | 1955,19 | 1955,19 |  |
| 1.1.18 | п. Красные Ключи | га | 97,34 |  | 96,99 | 96,99 |  |
| 1.1.19 | п. Ленинка | га | 22,99 |  | 22,99 | 22,99 |  |
| 1.1.20 | с. Максимово | га | 101,42 |  | 101,42 | 101,42 |  |
| 1.1.21 | п. Медвежка | га | 56,05 |  | 56,05 | 56,05 |  |
| 1.1.22 | с. Междугорное | га | 150,26 |  | 145,96 | 145,96 |  |
| 1.1.23 | п. Михайловский | га | 49,52 |  | 49,52 | 49,52 |  |
| 1.1.24 | д. Новобарачаты | га | 111,30 |  | 111,30 | 111,30 |  |
| 1.1.25 | п. Перехляй | га | 336,95 |  | 329,21 | 329,21 |  |
| 1.1.26 | п. Плотниковский | га | 70,90 |  | 70,73 | 70,73 |  |
| 1.1.27 | с. Поперечное | га | 104,49 |  | 104,22 | 104,22 |  |
| 1.1.28 | с. Салтымаково | га | 293,25 |  | 293,25 | 293,25 |  |
| 1.1.29 | д. Сарапки | га | 156,57 |  | 156,57 | 156,57 |  |
| 1.1.30 | д. Скарюпино | га | 136,19 |  | 136,19 | 136,19 |  |
| 1.1.31 | с. Тараданово | га | 394,99 |  | 394,45 | 394,45 |  |
| 1.1.32 | д. Фомиха | га | 16,18 |  | 16,18 | 16,18 |  |
| 1.1.33 | д. Шевели | га | 192,16 |  | 187,73 | 187,73 |  |
| 2.1 | Общая площадь зон по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 3283,17 |  | 3734,58 | 3734,58 |  |
| 2.1.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 53,13 |  | 64,07 | 64,07 |  |
| 2.1.3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | га | 13,52 |  | 22,62 | 22,62 |  |
| 2.1.4 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | га | 0,71 |  | 1,49 | 1,49 |  |
| 2.1.5 | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 30,53 |  | 32,34 | 32,34 |  |
| 2.1.6 | Зона специализированной общественной застройки | га | 155,49 |  | 75,70 | 75,70 |  |
| 2.1.7 | Производственная зона | га | 1010,01 |  | 928,87 | 928,87 |  |
| 2.1.8 | Зона для размещения объектов добывающей промышленности | га | 8,37 |  | - | - |  |
| 2.1.9 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 302,85 |  | 356,60 | 356,60 |  |
| 2.1.10 | Коммунально-складская зона | га | 94,79 |  | 91,03 | 91,03 |  |
| 2.1.11 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 1067,74 |  | 716,00 | 716,00 |  |
| 2.1.12 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 139,69 |  | 146,28 | 146,28 |  |
| 2.1.13 | Подзона для размещения объектов сельскохозяйственного использования | га | 0,02 |  | - | - |  |
| 2.1.14 | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 623,70 |  | 626,70 | 626,70 |  |
| 2.1.15 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 111733,07 |  | 154250,00 | 154250,00 |  |
| 2.1.16 | Зона кладбищ | га | 50,70 |  | 58,42 | 58,42 |  |
| 2.1.17 | Зона специального назначения для размещения скотомогильников, отстойников, полей фильтрации и полей ассенизации. | га | 0,09 |  | - | - |  |
| 2.1.18 | Зона складирования и захоронения отходов | га | 0,62 |  | 1,75 | 1,75 |  |
| 2.1.19 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 1380,16 |  | 2391,70 | 2391,70 |  |
| 2.1.20 | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | га | 314,52 |  | 323,38 | 323,38 |  |
| 2.1.21 | Зона лесов | га | 556482,94 |  | 516756,48 | 516756,48 |  |
| 2.1.22 | Иные рекреационные зоны | га | 0,02 |  | 0,02 | 0,02 |  |
| 2.1.23 | Зона отдыха | га | 142,06 |  | 150,39 | 150,39 |  |
| 2.1.24 | Зона акваторий | га | 7466,34 |  | 8641,49 | 8641,49 |  |
| 2.1.25 | Иные зоны | га | 1508,4 |  | - | - |  |
| 2.1.26 | Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | га | 0,1 |  | - | - |  |
| II. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая численность постоянного населения, в т.ч. | чел. | 22461 |  | 22481 | 22504 |  |
| 1.1 | с. Арсеново | чел. | 161 |  | 161 | 161 |  |
| 1.2 | с. Банново | чел. | 770 |  | 771 | 772 |  |
| 1.3 | с. Барачаты | чел. | 732 |  | 733 | 733 |  |
| 1.4 | д. Бердюгино | чел. | 120 |  | 120 | 120 |  |
| 1.5 | п. Березовка | чел. | 403 |  | 403 | 404 |  |
| 1.6 | с. Борисово | чел. | 1350 |  | 1351 | 1353 |  |
| 1.7 | д. Долгополово | чел. | 76 |  | 76 | 76 |  |
| 1.8 | п. Зеленовский | чел. | 738 |  | 739 | 739 |  |
| 1.9 | пгт. Зеленогорский | чел. | 4489 |  | 4493 | 4498 |  |
| 1.10 | д. Змеинка | чел. | 9 |  | 9 | 9 |  |
| 1.11 | д. Ивановка | чел. | 32 |  | 32 | 32 |  |
| 1.12 | д. Кабаново | чел. | 90 |  | 90 | 90 |  |
| 1.13 | с. Каменка | чел. | 945 |  | 946 | 947 |  |
| 1.14 | п. Каменный | чел. | 493 |  | 493 | 494 |  |
| 1.15 | д. Ключи | чел. | 178 |  | 178 | 178 |  |
| 1.16 | д. Комаровка | чел. | 17 |  | 17 | 17 |  |
| 1.17 | пгт. Крапивинский | чел. | 7137 |  | 7144 | 7151 |  |
| 1.18 | п. Красные Ключи | чел. | 531 |  | 532 | 532 |  |
| 1.19 | п. Ленинка | чел. | 13 |  | 13 | 13 |  |
| 1.20 | с. Максимово | чел. | 101 |  | 101 | 101 |  |
| 1.21 | п. Медвежка | чел. | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.22 | с. Междугорное | чел. | 309 |  | 309 | 310 |  |
| 1.23 | п. Михайловский | чел. | 73 |  | 73 | 73 |  |
| 1.24 | д. Новобарачаты | чел. | 128 |  | 128 | 128 |  |
| 1.25 | п. Перехляй | чел. | 871 |  | 872 | 873 |  |
| 1.26 | п. Плотниковский | чел. | 351 |  | 351 | 352 |  |
| 1.27 | с. Поперечное | чел. | 67 |  | 67 | 67 |  |
| 1.28 | с. Салтымаково | чел. | 54 |  | 54 | 54 |  |
| 1.29 | д. Сарапки | чел. | 162 |  | 162 | 162 |  |
| 1.30 | д. Скарюпино | чел. | 219 |  | 219 | 219 |  |
| 1.31 | с. Тараданово | чел. | 770 |  | 771 | 772 |  |
| 1.32 | д. Фомиха | чел. | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 1.33 | д. Шевели | чел. | 1071 |  | 1072 | 1073 |  |
| 3 | общая численность населения (по муниципальному округу) | чел. | 22461 |  | 22481 | 22504 |  |
| 3.1 | общая численность населения (по муниципальному округу) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | с. Арсеново | чел. | 161 |  | 161 | 161 |  |
| 3.1.2 | с. Банново | чел. | 770 |  | 771 | 772 |  |
| 3.1.3 | с. Барачаты | чел. | 732 |  | 733 | 733 |  |
| 3.1.4 | д. Бердюгино | чел. | 120 |  | 120 | 120 |  |
| 3.1.5 | п. Березовка | чел. | 403 |  | 403 | 404 |  |
| 3.1.6 | с. Борисово | чел. | 1350 |  | 1351 | 1353 |  |
| 3.1.7 | д. Долгополово | чел. | 76 |  | 76 | 76 |  |
| 3.1.8 | п. Зеленовский | чел. | 738 |  | 739 | 739 |  |
| 3.1.9 | пгт. Зеленогорский | чел. | 4489 |  | 4493 | 4498 |  |
| 3.1.10 | д. Змеинка | чел. | 9 |  | 9 | 9 |  |
| 3.1.11 | д. Ивановка | чел. | 32 |  | 32 | 32 |  |
| 3.1.12 | д. Кабаново | чел. | 90 |  | 90 | 90 |  |
| 3.1.13 | с. Каменка | чел. | 945 |  | 946 | 947 |  |
| 3.1.14 | п. Каменный | чел. | 493 |  | 493 | 494 |  |
| 3.1.15 | д. Ключи | чел. | 178 |  | 178 | 178 |  |
| 3.1.16 | д. Комаровка | чел. | 17 |  | 17 | 17 |  |
| 3.1.17 | пгт. Крапивинский | чел. | 7137 |  | 7144 | 7151 |  |
| 3.1.18 | п. Красные Ключи | чел. | 531 |  | 532 | 532 |  |
| 3.1.19 | п. Ленинка | чел. | 13 |  | 13 | 13 |  |
| 3.1.20 | с. Максимово | чел. | 101 |  | 101 | 101 |  |
| 3.1.21 | п. Медвежка | чел. | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 3.1.22 | с. Междугорное | чел. | 309 |  | 309 | 310 |  |
| 3.1.23 | п. Михайловский | чел. | 73 |  | 73 | 73 |  |
| 3.1.24 | д. Новобарачаты | чел. | 128 |  | 128 | 128 |  |
| 3.1.25 | п. Перехляй | чел. | 871 |  | 872 | 873 |  |
| 3.1.26 | п. Плотниковский | чел. | 351 |  | 351 | 352 |  |
| 3.1.27 | с. Поперечное | чел. | 67 |  | 67 | 67 |  |
| 3.1.28 | с. Салтымаково | чел. | 54 |  | 54 | 54 |  |
| 3.1.29 | д. Сарапки | чел. | 162 |  | 162 | 162 |  |
| 3.1.30 | д. Скарюпино | чел. | 219 |  | 219 | 219 |  |
| 3.1.31 | с. Тараданово | чел. | 770 |  | 771 | 772 |  |
| 3.1.32 | д. Фомиха | чел. | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 3.1.33 | д. Шевели | чел. | 1071 |  | 1072 | 1073 |  |
| 3.2 | плотность населения | чел. на га | 6,7 |  |  |  |  |
| 4 | возрастная структура населения: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 4694 |  | 4699 | 4703 |  |
|  |  | % | 20,9 |  | 20,9 | 20,9 |  |
| 4.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 11612 |  | 11623 | 11635 |  |
|  |  | % | 51,7 |  | 51,7 | 51,7 |  |
| 4.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 6154 |  | 6160 | 6166 |  |
|  |  | % | 27,4 |  | 27,4 | 27,4 |  |
| III. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд постоянного населения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | средняя обеспеченность постоянного населения S общ (по населенным пунктам) | м2/чел. | 42,72 |  | 49,80 | 49,80 |  |
| 1.1.1 | с. Арсеново | м2/чел. | 41,16 |  | 41,16 | 41,16 |  |
| 1.1.2 | с. Банново | м2/чел. | 21,31 |  | 30,00 | 30,00 |  |
| 1.1.3 | с. Барачаты | м2/чел. | 30,17 |  | 30,00 | 30,00 |  |
| 1.1.4 | д. Бердюгино | м2/чел. | 44,80 |  | 44,80 | 44,80 |  |
| 1.1.5 | п. Березовка | м2/чел. | 35,06 |  | 35,06 | 35,06 |  |
| 1.1.6 | с. Борисово | м2/чел. | 23,41 |  | 30,00 | 30,00 |  |
| 1.1.7 | д. Долгополово | м2/чел. | 57,58 |  | 57,58 | 57,58 |  |
| 1.1.8 | п. Зеленовский | м2/чел. | 32,22 |  | 37,64 | 37,64 |  |
| 1.1.9 | пгт. Зеленогорский | м2/чел. | 29,23 |  | 30,00 | 30,00 |  |
| 1.1.10 | д. Змеинка | м2/чел. | 194,48 |  | 194,48 | 194,48 |  |
| 1.1.11 | д. Ивановка | м2/чел. | 74,23 |  | 74,23 | 74,23 |  |
| 1.1.12 | д. Кабаново | м2/чел. | 61,12 |  | 61,12 | 61,12 |  |
| 1.1.13 | с. Каменка | м2/чел. | 14,55 |  | 30,00 | 30,00 |  |
| 1.1.14 | п. Каменный | м2/чел. | 19,78 |  | 30,00 | 30,00 |  |
| 1.1.15 | д. Ключи | м2/чел. | 47,06 |  | 47,06 | 47,06 |  |
| 1.1.16 | д. Комаровка | м2/чел. | 80,90 |  | 80,90 | 80,90 |  |
| 1.1.17 | пгт. Крапивинский | м2/чел. | 21,28 |  | 30,00 | 30,00 |  |
| 1.1.18 | п. Красные Ключи | м2/чел. | 32,74 |  | 40,12 | 40,12 |  |
| 1.1.19 | п. Ленинка | м2/чел. | 67,32 |  | 67,32 | 67,32 |  |
| 1.1.20 | с. Максимово | м2/чел. | 43,33 |  | 43,33 | 43,33 |  |
| 1.1.21 | п. Медвежка | м2/чел. | - |  | - | - |  |
| 1.1.22 | с. Междугорное | м2/чел. | 21,04 |  | 30,00 | 30,00 |  |
| 1.1.23 | п. Михайловский | м2/чел. | 46,24 |  | 46,24 | 46,24 |  |
| 1.1.24 | д. Новобарачаты | м2/чел. | 57,63 |  | 57,63 | 57,63 |  |
| 1.1.25 | п. Перехляй | м2/чел. | 21,96 |  | 30,00 | 30,00 |  |
| 1.1.26 | п. Плотниковский | м2/чел. | 24,58 |  | 30,00 | 30,00 |  |
| 1.1.27 | с. Поперечное | м2/чел. | 59,71 |  | 59,71 | 59,71 |  |
| 1.1.28 | с. Салтымаково | м2/чел. | 41,68 |  | 41,68 | 41,68 |  |
| 1.1.29 | д. Сарапки | м2/чел. | 89,52 |  | 89,52 | 89,52 |  |
| 1.1.30 | д. Скарюпино | м2/чел. | 38,82 |  | 38,82 | 38,82 |  |
| 1.1.31 | с. Тараданово | м2/чел. | 20,62 |  | 30,00 | 30,00 |  |
| 1.1.32 | д. Фомиха | м2/чел. | 125,03 |  | 125,03 | 125,03 |  |
| 1.1.33 | д. Шевели | м2/чел. | 24,45 |  | 30,00 | 30,00 |  |
| 1.2 | общий объем жилищного фонда | Sобщ, м2 | 583700,00 |  | 723610,07 | 724305,13 |  |
| 1.3 |  | кол-во домов | 3386 |  | 4623 | 4629 |  |
| 2.1 | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | малоэтажная индивидуальная, блокированная жилая застройка | Sобщ, м2 | 413708,8 |  | 553618,86 | 554313,92 |  |
|  |  | кол-во домов | 3309 |  | 4546 | 4552 |  |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 70,88 |  | 76,51 | 76,53 |  |
| 2.1.2 | многоквартирная жилая застройка | Sобщ, м2 | 169991,21 |  | 169991,21 | 169991,21 |  |
|  |  | кол-во домов | 77 |  | 77 | 77 |  |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 29,12 |  | 23,49 | 23,47 |  |
| 2.1.3 | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ, м2 | - |  | 139831,29 | 695,06 |  |
|  |  | кол-во домов | - |  | 1237 | 6 |  |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - |  | 19,32 | 0,09 |  |
| 2.2 | в том числе из общего объема нового жил.строительства по типу застройки: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м2 | - |  | 139831,29 | 695,06 |  |
|  |  | кол-во домов | - |  | 1237 | 6 |  |
|  |  | % от общ.объема нового жилищного стр-ва | - |  | 100 | 100 |  |
| 2.2.2 | многоквартирная жилая застройка | Sобщ, м2 | - |  | - | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  | - | - |  |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - |  | - | - |  |
| 2.2.3 | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ, м2 | - |  | 588,7 | 0 |  |
|  |  | кол-во домов | - |  | 3 | 0 |  |
|  |  | % от общ.объема нового жилищного стр-ва | - |  | 0,42 | 0 |  |
| IV. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 767 |  | 1182 | 1182 |  |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 2778 |  | 3016 | 3016 |  |
| 1.3 | Межшкольный учебно-производственный комбинат | место | 0 |  | 324 | 324 |  |
| 1.4 | Внешкольные учреждения, в т.ч. по видам зданий | место | 0 |  | 405 | 405 |  |
| - | Дворец (Дом) пионеров и школьников | место | 0 |  | 134 | 134 |  |
| - | станция юных техников | место | 0 |  | 36 | 36 |  |
| - | станция юных натуралистов | место | 0 |  | 16 | 16 |  |
| - | станция юных туристов | место | 0 |  | 16 | 16 |  |
| - | детско-юношеская спортивная школа | место | 0 |  | 93 | 93 |  |
| - | детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа | место | 1625 |  | 1625 | 1625 |  |
| 2 | Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | м2 общей площади | 1629 |  | 1800 | 1800 |  |
| 2.2 | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола | 720 |  | 1800 | 1800 |  |
| 2.3 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды | 72 |  | 563 | 563 |  |
| 3 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | м2 площади пола | 3777 |  | 3777 | 3777 |  |
| 3.2 | Танцевальные залы | место | 0 |  | 135 | 135 |  |
| 3.3 | Клубы | посетительское место | 2325 |  | 2325 | 2325 |  |
| 3.4 | Кинотеатры | место | 0 |  | 788 | 788 |  |
| 3.5 | Театры | место | 0 |  | 180 | 180 |  |
| 3.6 | Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе и искусственным льдом | место | 0 |  | 203 | 203 |  |
| 4 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Магазины, в т.ч. | м2 торговой площади | 11800 |  | 11800 | 11800 |  |
| - | продовольственных товаров | м2 торговой площади |  |  |  |  |  |
| - | непродовольственных товаров | м2 торговой площади |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 0 |  | 900 | 900 |  |
| 4.3 | Предприятия общественного питания | место | 522 |  | 900 | 900 |  |
| 4.4 | Магазины кулинарии | м2 торговой площади | 0 |  | 135 | 135 |  |
| 4.5 | Предприятия бытового обслуживания, в т.ч. | рабочее место | 392 |  | 392 | 392 |  |
| - | непосредственного обслуживания населения | рабочее место |  |  |  |  |  |
| - | производственные предприятия централизованного выполнения заказов | рабочее место |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Прачечные, в т.ч. | кг белья в смену | 0 |  | 1350 | 1350 |  |
| - | прачечные самообслуживания | кг белья в смену |  |  |  |  |  |
| - | фабрики-прачечные | кг белья в смену |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Химчистки, в т.ч. | кг вещей в смену | 0 |  | 79 | 79 |  |
| - | химчистки самообслуживания | кг вещей в смену |  |  |  |  |  |
| - | фабрики-химчистки | кг вещей в смену |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Бани | место | 20 |  | 158 | 158 |  |
| 5 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Общественные уборные | прибор | 0 |  | 22 | 22 |  |
| 5.2 | Кладбище традиционного захоронения | га | 22,86 |  | 22,86 | 22,86 |  |
| V. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Крапивинский м.о. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность дорог за пределами населенных пунктов, в т.ч. | км | 271,89 | 312,42 |  | 312,42 |  |
|  | - регионального значения | км | 270,88 | 311,41 |  | 311,41 |  |
|  | - местного значения | км | 1,01 | 1,01 |  | 1,01 |  |
| 2 | с. Арсеново |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения | км | 10,41 |  | 10,41 | 10,41 |  |
| 3 | с. Банново |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения | км | 9,03 |  | 9,03 | 9,03 |  |
| 4 | с. Барачаты |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения | км | 9,13 |  | 9,13 | 9,13 |  |
| 5 | д. Бердюгино |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения | км | 3,49 |  | 3,49 | 3,49 |  |
| 6 | п. Березовка |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения | км | 6,53 |  | 6,53 | 6,53 |  |
| 7 | с. Борисово |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения | км | 24,43 |  | 24,43 | 24,43 |  |
| 8 | д. Долгополово |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения | км | 3,42 |  | 3,42 | 3,42 |  |
| 9 | п. Зеленовский |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения | км | 8,09 |  | 8,09 | 8,09 |  |
| 10 | пгт. Зеленогорский |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения | км | 22,35 |  | 22,41 | 22,41 |  |
| 11 | д. Змеинка |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения | км | 1,95 |  | 1,95 | 1,95 |  |
| 12 | д. Ивановка |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения | км | 2,18 |  | 2,18 | 2,18 |  |
| 13 | д. Кабаново |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения | км | 4,13 |  | 4,13 | 4,13 |  |
| 14 | с. Каменка |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения | км | 10,82 |  | 10,82 | 10,82 |  |
| 15 | п. Каменный |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения | км | 5,69 |  | 5,69 | 5,69 |  |
| 16 | д. Ключи |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения | км | 5,88 |  | 5,88 | 5,88 |  |
| 17 | д. Комаровка |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения | км | 0,92 |  | 0,92 | 0,92 |  |
| 18 | пгт. Крапивинский |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения | км | 78,09 |  | 78,12 | 78,12 |  |
| 19 | п. Красные Ключи |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения | км | 5,73 |  | 5,73 | 5,73 |  |
| 20 | п. Ленинка |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения | км | 1,24 |  | 1,24 | 1,24 |  |
| 21 | с. Максимово |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения | км | 3,93 |  | 3,93 | 3,93 |  |
| 22 | п. Медвежка |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения | км | 3,34 |  | 3,34 | 3,34 |  |
| 23 | с. Междугорное |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения | км | 6,46 |  | 6,46 | 6,46 |  |
| 24 | п. Михайловский |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения | км | 3,19 |  | 3,19 | 3,19 |  |
| 25 | д. Новобарачаты |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения | км | 5,94 |  | 5,94 | 5,94 |  |
| 26 | п. Перехляй |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения | км | 10,80 |  | 10,80 | 10,80 |  |
| 27 | п. Плотниковский |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения | км | 5,37 |  | 5,37 | 5,37 |  |
| 28 | с. Поперечное |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения | км | 4,37 |  | 4,37 | 4,37 |  |
| 29 | с. Салтымаково |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения | км | 10,63 |  | 10,63 | 10,63 |  |
| 30 | д. Сарапки |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения | км | 7,73 |  | 7,73 | 7,73 |  |
| 31 | д. Скарюпино |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения | км | 6,01 |  | 6,01 | 6,01 |  |
| 32 | с. Тараданово |  |  |  |  |  |  |
| 32.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения | км | 14,44 |  | 14,44 | 14,44 |  |
| 33 | д. Фомиха |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения | км | 0,91 |  | 0,91 | 0,91 |  |
| 34 | д. Шевели |  |  |  |  |  |  |
| 34.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения | км | 13,04 |  | 13,04 | 13,04 |  |
| VI. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Крапивинский м.о. |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность сетей за пределами населенных пунктов: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | водоводов, водопроводов | км | 67,27 |  | 67,27 | 67,27 |  |
|  | - регионального значения | км | 47,05 |  | 47,05 | 47,05 |  |
|  | - местного значения | км | 15,21 |  | 15,21 | 15,21 |  |
| 1.2 | канализационных коллекторов | км | 8,74 |  | 8,74 | 8,74 |  |
| 1.3 | газопроводов | км | 19,05 |  | 19,05 | 19,05 |  |
| 1.4 | нефтепроводов | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.5 | тепловых сетей | км | 0,55 |  | 0,55 | 0,55 |  |
| 1.6 | сетей электроснабжения, в т.ч. | км | 477,02 |  | 477,02 | 477,02 |  |
|  | -1150 кВ | км | 79,94 |  | 79,94 | 79,94 |  |
|  | - 500 кВ | км | 16,64 |  | 16,64 | 16,64 |  |
|  | - 110 кВ | км | 50,18 |  | 50,18 | 50,18 |  |
|  | - 35 кВ | км | 91,67 |  | 91,67 | 91,67 |  |
|  | - 10 кВ | км | 233,90 |  | 233,90 | 233,90 |  |
|  | - 6 кВ | км | 4,69 |  | 4,69 | 4,69 |  |
| 1.7 | сетей связи | км | 169,95 |  | 169,95 | 169,95 |  |
| 2 | с. Арсеново |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 28,98 |  | 28,98 | 28,98 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 24,15 |  | 24,15 | 24,15 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 4,83 |  | 4,83 | 4,83 |  |
| 2.1.2 | среднесуточное водопотребление на человека | л/в сутки на чел. | 150 |  | 150 | 150 |  |
| 2.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 2.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | 4,12 |  | 4,12 | 4,12 |  |
| 2.2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 26,57 |  | 26,57 | 26,57 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 24,15 |  | 24,15 | 24,15 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 2,42 |  | 2,42 | 2,42 |  |
| 2.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 2.2.3 | протяженность сетей канализации | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.3 | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 0,20 |  | 0,22 | 0,22 |  |
| 2.3.2 | потребление электроэнергии на чел. в год | кВт.ч. | 1360 |  | 1360 | 1360 |  |
| 2.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - |  | - | - |  |
| 2.3.4 | протяженность сетей 10 кВ | км | 0,14 |  | 0,14 | 0,14 |  |
| 2.4 | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 2.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 2.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.4.6 | протяженность сетей низкого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.5 | теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | потребление тепла | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 2.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 2.5.3 | протяженность сетей | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.6 | связь |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 60 |  | 60 | 60 |  |
| 2.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 97 |  | 97 | 97 |  |
| 2.6.3 | протяженность сетей связи | км | 3,79 |  | 3,79 | 3,79 |  |
| 3 | с. Банново |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 138,60 |  | 138,78 | 138,96 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/ в сутки | 115,50 |  | 115,65 | 115,80 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/ в сутки | 23,10 |  | 23,13 | 23,16 |  |
| 3.1.2 | среднесуточное водопотребление на человека | л/в сутки на чел. | 150 |  | 150 | 150 |  |
| 3.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/ в сутки | - |  | - | - |  |
| 3.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | 8,60 |  | 8,60 | 8,60 |  |
| 3.2 | водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 127,05 |  | 127,22 | 127,38 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 115,50 |  | 115,65 | 115,80 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 11,55 |  | 11,57 | 11,58 |  |
| 3.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/ в сутки | - |  | - | - |  |
| 3.2.3 | протяженность сетей канализации | км | 0,13 |  | 0,13 | 0,13 |  |
| 3.3 | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 0,97 |  | 1,05 | 1,05 |  |
| 3.3.2 | потребление электроэнергии на чел. в год | кВт.ч. | 1360 |  | 1360 | 1360 |  |
| 3.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - |  | - | - |  |
| 3.3.4 | протяженность сетей 10 кВ | км | 6,09 |  | 6,11 | 6,11 |  |
| 3.4 | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 3.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 3.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 3.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 3.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 3.4.6 | протяженность сетей низкого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 3.5 | теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | потребление тепла | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 3.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 3.5.3 | протяженность сетей | км | 0,51 |  | 0,51 | 0,51 |  |
| 3.6 | связь |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 60 |  | 60 | 60 |  |
| 3.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 462 |  | 463 | 463 |  |
| 3.6.3 | протяженность сетей связи | км | 3,92 |  | 3,92 | 3,92 |  |
| 4 | с. Барачаты |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 131,76 |  | 131,94 | 131,94 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 109,80 |  | 109,95 | 109,95 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 21,96 |  | 21,99 | 21,99 |  |
| 4.1.2 | среднесуточное водопотребление на человека | л/в сутки на чел. | 150 |  | 150 | 150 |  |
| 4.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 4.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | 8,74 |  | 8,74 | 8,74 |  |
| 4.2 | водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 120,78 |  | 120.95 | 120.95 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 109,80 |  | 109,95 | 109,95 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 10,98 |  | 11,00 | 11,00 |  |
| 4.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 4.2.3 | протяженность сетей канализации | км | 0 |  | 1,57 | 1,57 |  |
| 4.3 | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 0,92 |  | 1,00 | 1,00 |  |
| 4.3.2 | потребление электроэнергии на чел. в год | кВт.ч. | 1360 |  | 1360 | 1360 |  |
| 4.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - |  | - | - |  |
| 4.3.4 | протяженность сетей 10 кВ | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 4.4 | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 4.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 4.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 4.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 4.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 4.4.6 | протяженность сетей низкого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 4.5 | теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | потребление тепла | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 4.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 4.5.3 | протяженность сетей | км | 1,16 |  | 1,16 | 1,16 |  |
| 4.6 | связь |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 60 |  | 60 | 60 |  |
| 4.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 439 |  | 440 | 440 |  |
| 4.6.3 | протяженность сетей связи | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 5 | д. Бердюгино |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 21,60 |  | 21,60 | 21,60 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 18,00 |  | 18,00 | 18,00 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 3,60 |  | 3,60 | 3,60 |  |
| 5.1.2 | среднесуточное водопотребление на человека | л/в сутки на чел. | 150 |  | 150 | 150 |  |
| 5.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 5.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | 4,03 |  | 4,03 | 4,03 |  |
| 5.2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 19,80 |  | 19,80 | 19,80 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 18,00 |  | 18,00 | 18,00 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 1,80 |  | 1,80 | 1,80 |  |
| 5.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 5.2.3 | протяженность сетей канализации | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 5.3 | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 0,16 |  | 0,16 | 0,16 |  |
| 5.3.2 | потребление электроэнергии на чел. в год | кВт.ч. | 1360 |  | 1360 | 1360 |  |
| 5.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - |  | - | - |  |
| 5.3.4 | протяженность сетей 10 кВ | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 5.4 | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 5.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 5.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 5.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 5.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 5.4.6 | протяженность сетей низкого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 5.5 | теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | потребление тепла | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 5.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 5.5.3 | протяженность сетей | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 5.6 | связь |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 60 |  | 60 | 60 |  |
| 5.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 72 |  | 72 | 72 |  |
| 5.6.3 | протяженность сетей связи | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 6 | п. Березовка |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 72,54 |  | 72,54 | 72,72 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 60,45 |  | 60,45 | 60,60 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 12,09 |  | 12,09 | 12,12 |  |
| 6.1.2 | среднесуточное водопотребление на человека | л/в сутки на чел. | 150 |  | 150 | 150 |  |
| 6.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 6.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | 3,91 |  | 3,91 | 3,91 |  |
| 6.2 | водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 66,50 |  | 66,50 | 66,66 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 60,45 |  | 60,45 | 60,60 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 6,05 |  | 6,05 | 6,06 |  |
| 6.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 6.2.3 | протяженность сетей канализации | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 6.3 | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 0,55 |  | 0,55 | 0,55 |  |
| 6.3.2 | потребление электроэнергии на чел. в год | кВт.ч. | 1360 |  | 1360 | 1360 |  |
| 6.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - |  | - | - |  |
| 6.3.4 | протяженность сетей 10 кВ | км | 6,48 |  | 6,48 | 6,48 |  |
| 6.4 | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 6.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 6.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 6.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 6.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 6.4.6 | протяженность сетей низкого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 6.5 | теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | потребление тепла | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 6.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 6.5.3 | протяженность сетей | км | 0,08 |  |  |  |  |
| 6.6 | связь |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 60 |  | 60 | 60 |  |
| 6.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 242 |  | 242 | 242 |  |
| 6.6.3 | протяженность сетей связи | км | 1,65 |  | 1,65 | 1,65 |  |
| 7 | с. Борисово |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 243,00 |  | 243,18 | 243,54 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 202,50 |  | 202,65 | 202,95 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 40,50 |  | 40,53 | 40,59 |  |
| 7.1.2 | среднесуточное водопотребление на человека | л/в сутки на чел. | 150 |  | 150 | 150 |  |
| 7.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 7.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | 15,07 |  | 22,00 | 22,00 |  |
| 7.2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 222,75 |  | 222,92 | 223,25 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 202,5 |  | 202,65 | 202,95 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 20,25 |  | 20,27 | 20,30 |  |
| 7.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 7.2.3 | протяженность сетей канализации | км | 0,08 |  | 2,13 | 2,13 |  |
| 7.3 | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 1,84 |  | 1,84 | 1,84 |  |
| 7.3.2 | потребление электроэнергии на чел. в год | кВт.ч. | 1360 |  | 1360 | 1360 |  |
| 7.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - |  | - | - |  |
| 7.3.4 | протяженность сетей 35 кВ | км | 2,09 |  | 2,09 | 2,09 |  |
| 7.3.5 | протяженность сетей 10 кВ | км | 11,21 |  | 13,12 | 13,12 |  |
| 7.4 | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 7.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 7.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 7.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 7.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 7.4.6 | протяженность сетей низкого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 7.5 | теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | потребление тепла | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 7.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 7.5.3 | протяженность сетей | км | 1,28 |  | 3,09 | 3,09 |  |
| 7.6 | связь |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 60 |  | 60 | 60 |  |
| 7.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 810 |  | 811 | 812 |  |
| 7.6.3 | протяженность сетей связи | км | 1,48 |  | 1,48 | 1,48 |  |
| 8 | д. Долгополово |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 13,68 |  | 13,68 | 13,68 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 11,40 |  | 11,40 | 11,40 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 2,28 |  | 2,28 | 2,28 |  |
| 8.1.2 | среднесуточное водопотребление на человека | л/в сутки на чел. | 150 |  | 150 | 150 |  |
| 8.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 8.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | 2,84 |  | 2,84 | 2,84 |  |
| 8.2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 12,54 |  | 12,54 | 12,54 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 11,40 |  | 11,40 | 11,40 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 1,14 |  | 1,14 | 1,14 |  |
| 8.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 8.2.3 | протяженность сетей канализации | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 8.3 | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 0,10 |  | 0,10 | 0,10 |  |
| 8.3.2 | потребление электроэнергии на чел. в год | кВт.ч. | 1360 |  | 1360 | 1360 |  |
| 8.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - |  | - | - |  |
| 8.3.4 | протяженность сетей 10 кВ | км | 1,24 |  | 1,24 | 1,24 |  |
| 8.4 | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 8.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 8.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 8.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 8.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 8.4.6 | протяженность сетей низкого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 8.5 | теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.1 | потребление тепла | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 8.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 8.5.3 | протяженность сетей | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 8.6 | связь |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 60 |  | 60 | 60 |  |
| 8.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 46 |  | 46 | 46 |  |
| 8.6.3 | протяженность сетей связи | км | 1,04 |  | 1,04 | 1,04 |  |
| 9 | п. Зеленовский |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 132,84 |  | 133,02 | 133,02 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 110,70 |  | 110,85 | 110,85 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 22,14 |  | 22,17 | 22,17 |  |
| 9.1.2 | среднесуточное водопотребление на человека | л/в сутки на чел. | 150 |  | 150 | 150 |  |
| 9.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 9.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | 8,64 |  | 8,64 | 8,64 |  |
| 9.2 | водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 121,77 |  | 121,94 | 121,94 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 110,70 |  | 110,85 | 110,85 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 11,07 |  | 11,09 | 11,09 |  |
| 9.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 9.2.3 | протяженность сетей канализации | км | 1,52 |  | 2,26 | 2,26 |  |
| 9.3 | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 1,00 |  | 1,01 | 1,01 |  |
| 9.3.2 | потребление электроэнергии на чел. в год | кВт.ч. | 1360 |  | 1360 | 1360 |  |
| 9.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - |  | - | - |  |
| 9.3.4 | протяженность сетей 10 кВ | км | 1,12 |  | 1,12 | 1,12 |  |
| 9.4 | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 9.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 9.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 9.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 9.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 9.4.6 | протяженность сетей низкого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 9.5 | теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 9.5.1 | потребление тепла | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 9.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 9.5.3 | протяженность сетей | км | 1,46 |  | 1,15 | 1,15 |  |
| 9.6 | связь |  |  |  |  |  |  |
| 9.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 60 |  | 60 | 60 |  |
| 9.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 443 |  | 443 | 443 |  |
| 9.6.3 | протяженность сетей связи | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 10 | пгт. Зеленогорский |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 1885,38 |  | 1887,06 | 1889,16 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 1571,15 |  | 1572,55 | 1574,30 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 314,23 |  | 314,51 | 314,86 |  |
| 10.1.2 | среднесуточное водопотребление на человека | л/в сутки на чел. | 350 |  | 350 | 350 |  |
| 10.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 10.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | 20,30 |  | 20,30 | 20,30 |  |
| 10.2 | водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 1728,27 |  | 1729,81 | 1731,73 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 1571,15 |  | 1572,55 | 1574,30 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 157,12 |  | 157,26 | 157,43 |  |
| 10.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 10.2.3 | протяженность сетей канализации | км | 8,63 |  | 8,63 | 8,63 |  |
| 10.3 | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 7,54 |  | 7,55 | 7,56 |  |
| 10.3.2 | потребление электроэнергии на чел. в год | кВт.ч. | 1680 |  | 1680 | 1680 |  |
| 10.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - |  | - | - |  |
| 10.3.4 | протяженность сетей 110 кВ | км | 1,51 |  | 1,51 | 1,51 |  |
| 10.3.5 | протяженность сетей 10 кВ | км | 43,63 |  | 43,39 | 43,39 |  |
| 10.4 | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 10.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 10.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 10.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 10.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 10.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 10.4.6 | протяженность сетей низкого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 10.5 | теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 10.5.1 | потребление тепла | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 10.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 10.5.3 | протяженность сетей | км | 7,47 |  | 7,47 | 7,47 |  |
| 10.6 | связь |  |  |  |  |  |  |
| 10.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 60 |  | 60 | 60 |  |
| 10.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 2693 |  | 2696 | 2699 |  |
| 10.6.3 | протяженность сетей связи | км | 6,01 |  | 6,01 | 6,01 |  |
| 11 | д. Змеинка |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 1,62 |  | 1,62 | 1,62 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 1,35 |  | 1,35 | 1,35 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 0,27 |  | 0,27 | 0,27 |  |
| 11.1.2 | среднесуточное водопотребление на человека | л/в сутки на чел. | 150 |  | 150 | 150 |  |
| 11.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 11.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 11.2 | водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 1,49 |  | 1,49 | 1,49 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 1,35 |  | 1,35 | 1,35 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 0,14 |  | 0,14 | 0,14 |  |
| 11.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 11.2.3 | протяженность сетей канализации | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 11.3 | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 |  |
| 11.3.2 | потребление электроэнергии на чел. в год | кВт.ч. | 1360 |  | 1360 | 1360 |  |
| 11.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - |  | - | - |  |
| 11.3.4 | протяженность сетей 10 кВ | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 11.4 | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 11.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 11.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 11.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 11.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 11.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 11.4.6 | протяженность сетей низкого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 11.5 | теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 11.5.1 | потребление тепла | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 11.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 11.5.3 | протяженность сетей | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 11.6 | связь |  |  |  |  |  |  |
| 11.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 60 |  | 60 | 60 |  |
| 11.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 5 |  | 5 | 5 |  |
| 11.6.3 | протяженность сетей связи | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 12 | д. Ивановка |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 5,76 |  | 5,76 | 5,76 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 4,80 |  | 4,80 | 4,80 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 0,96 |  | 0,96 | 0,96 |  |
| 12.1.2 | среднесуточное водопотребление на человека | л/в сутки на чел. | 150 |  | 150 | 150 |  |
| 12.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 12.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 12.2 | водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 5,28 |  | 5,28 | 5,28 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 4,80 |  | 4,80 | 4,80 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 0,48 |  | 0,48 | 0,48 |  |
| 12.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 12.2.3 | протяженность сетей канализации | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 12.3 | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 0,04 |  | 0,04 | 0,04 |  |
| 12.3.2 | потребление электроэнергии на чел. в год | кВт.ч. | 1360 |  | 1360 | 1360 |  |
| 12.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - |  | - | - |  |
| 12.3.4 | протяженность сетей 10 кВ | км | 8,21 |  | 8,21 | 8,21 |  |
| 12.4 | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 12.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 12.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 12.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 12.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 12.4.6 | протяженность сетей низкого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 12.5 | теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 12.5.1 | потребление тепла | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 12.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 12.5.3 | протяженность сетей | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 12.6 | связь |  |  |  |  |  |  |
| 12.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 60 |  | 60 | 60 |  |
| 12.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 19 |  | 19 | 19 |  |
| 12.6.3 | протяженность сетей связи | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 13 | д. Кабаново |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 16,20 |  | 16,20 | 16,20 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 13,50 |  | 13,50 | 13,50 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 2,70 |  | 2,70 | 2,70 |  |
| 13.1.2 | среднесуточное водопотребление на человека | л/в сутки на чел. | 150 |  | 150 | 150 |  |
| 13.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 13.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | 2,50 |  | 2,50 | 2,50 |  |
| 13.2 | водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 14,85 |  | 14,85 | 14,85 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 13,50 |  | 13,50 | 13,50 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 1,35 |  | 1,35 | 1,35 |  |
| 13.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 13.2.3 | протяженность сетей канализации | км | 0,88 |  | 0,88 | 0,88 |  |
| 13.3 | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 13.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 0,12 |  | 0,12 | 0,12 |  |
| 13.3.2 | потребление электроэнергии на чел. в год | кВт.ч. | 1360 |  | 1360 | 1360 |  |
| 13.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - |  | - | - |  |
| 13.3.4 | протяженность сетей 10 кВ | км | 1,83 |  | 1,83 | 1,83 |  |
| 13.4 | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 13.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 13.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 13.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 13.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 13.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 13.4.6 | протяженность сетей низкого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 13.5 | теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 13.5.1 | потребление тепла | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 13.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 13.5.3 | протяженность сетей | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 13.6 | связь |  |  |  |  |  |  |
| 13.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 60 |  | 60 | 60 |  |
| 13.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 54 |  | 54 | 54 |  |
| 13.6.3 | протяженность сетей связи | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 14 | с. Каменка |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 170,10 |  | 170,28 | 170,46 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 141,75 |  | 141,90 | 142,05 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 28,35 |  | 28,38 | 28,41 |  |
| 14.1.2 | среднесуточное водопотребление на человека | л/в сутки на чел. | 150 |  | 150 | 150 |  |
| 14.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 14.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | 8,16 |  | 10,67 | 10,67 |  |
| 14.2 | водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 155,93 |  | 156,09 | 156,26 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 141,75 |  | 141,90 | 142,05 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 14,18 |  | 14,19 | 14,21 |  |
| 14.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 14.2.3 | протяженность сетей канализации | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 14.3 | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 1,29 |  | 1,29 | 1,29 |  |
| 14.3.2 | потребление электроэнергии на чел. в год | кВт.ч. | 1360 |  | 1360 | 1360 |  |
| 14.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - |  | - | - |  |
| 14.3.4 | протяженность сетей 10 кВ | км | 3,31 |  | 4,10 | 4,10 |  |
| 14.4 | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 14.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 14.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 14.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 14.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 14.4.6 | протяженность сетей низкого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 14.5 | теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 14.5.1 | потребление тепла | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 14.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 14.5.3 | протяженность сетей | км | 0,19 |  | 0,19 | 0,19 |  |
| 14.6 | связь |  |  |  |  |  |  |
| 14.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 60 |  | 60 | 60 |  |
| 14.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 567 |  | 568 | 568 |  |
| 14.6.3 | протяженность сетей связи | км | 4,63 |  | 4,63 | 4,63 |  |
| 15 | п. Каменный |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 88,74 |  | 88,74 | 88,92 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 73,95 |  | 73,95 | 74,10 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 14,79 |  | 14,79 | 14,82 |  |
| 15.1.2 | среднесуточное водопотребление на человека | л/в сутки на чел. | 150 |  | 150 | 150 |  |
| 15.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 15.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | 5,68 |  | 5,68 | 5,68 |  |
| 15.2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 81,35 |  | 81,35 | 81,51 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 73,95 |  | 73,95 | 74,10 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 7,40 |  | 7,40 | 7,41 |  |
| 15.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 15.2.3 | протяженность сетей канализации | км | 1,95 |  | 1,95 | 1,95 |  |
| 15.3 | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 15.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 0,67 |  | 0,67 | 0,67 |  |
| 15.3.2 | потребление электроэнергии на чел. в год | кВт.ч. | 1360 |  | 1360 | 1360 |  |
| 15.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - |  | - | - |  |
| 15.3.4 | протяженность сетей 10 кВ | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 15.4 | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 15.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 15.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 15.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 15.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 15.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 15.4.6 | протяженность сетей низкого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 15.5 | теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 15.5.1 | потребление тепла | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 15.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 15.5.3 | протяженность сетей | км | 0,22 |  | 0,22 | 0,22 |  |
| 15.6 | связь |  |  |  |  |  |  |
| 15.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 60 |  | 60 | 60 |  |
| 15.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 296 |  | 296 | 296 |  |
| 15.6.3 | протяженность сетей связи | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 16 | д. Ключи |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 32,04 |  | 32,04 | 32,04 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/ в сутки | 26,70 |  | 26,70 | 26,70 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/ в сутки | 5,34 |  | 5,34 | 5,34 |  |
| 16.1.2 | среднесуточное водопотребление на человека | л/в сутки на чел. | 150 |  | 150 | 150 |  |
| 16.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/ в сутки | - |  | - | - |  |
| 16.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | 5,32 |  | 5,32 | 5,32 |  |
| 16.2 | водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 29,37 |  | 29,37 | 29,37 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 26,70 |  | 26,70 | 26,70 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 2,67 |  | 2,67 | 2,67 |  |
| 16.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/ в сутки | - |  | - | - |  |
| 16.2.3 | протяженность сетей канализации | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 16.3 | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 0,24 |  | 0,24 | 0,24 |  |
| 16.3.2 | потребление электроэнергии на чел. в год | кВт.ч. | 1360 |  | 1360 | 1360 |  |
| 16.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - |  | - | - |  |
| 16.3.4 | протяженность сетей 10 кВ | км | 18,73 |  | 18,73 | 18,73 |  |
| 16.4 | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 16.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 16.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 16.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 16.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 16.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 16.4.6 | протяженность сетей низкого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 16.5 | теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 16.5.1 | потребление тепла | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 16.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 16.5.3 | протяженность сетей | км | 0,16 |  | 0,16 | 0,16 |  |
| 16.6 | связь |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 60 |  | 60 | 60 |  |
| 16.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 107 |  | 107 | 107 |  |
| 16.6.3 | протяженность сетей связи | км | 1,25 |  | 1,25 | 1,25 |  |
| 17 | д. Комаровка |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 3,06 |  | 3,06 | 3,06 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 2,55 |  | 2,55 | 2,55 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 0,51 |  | 0,51 | 0,51 |  |
| 17.1.2 | среднесуточное водопотребление на человека | л/в сутки на чел. | 150 |  | 150 | 150 |  |
| 17.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 17.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 17.2 | водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 2,81 |  | 2,81 | 2,81 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 2,55 |  | 2,55 | 2,55 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 0,26 |  | 0,26 | 0,26 |  |
| 17.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 17.2.3 | протяженность сетей канализации | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 17.3 | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 0,02 |  | 0,02 | 0,02 |  |
| 17.3.2 | потребление электроэнергии на чел. в год | кВт.ч. | 1360 |  | 1360 | 1360 |  |
| 17.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - |  | - | - |  |
| 17.3.4 | протяженность сетей 10 кВ | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 17.4 | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 17.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 17.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 17.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 17.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 17.4.6 | протяженность сетей низкого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 17.5 | теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.1 | потребление тепла | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 17.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 17.5.3 | протяженность сетей | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 17.6 | связь |  |  |  |  |  |  |
| 17.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 60 |  | 60 | 60 |  |
| 17.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 10 |  | 10 | 10 |  |
| 17.6.3 | протяженность сетей связи | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 18 | пгт. Крапивинский |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 2997,54 |  | 3000,48 | 3003,42 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 2497,95 |  | 2500,40 | 2502,85 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 499,59 |  | 500,08 | 500,57 |  |
| 18.1.2 | среднесуточное водопотребление на человека | л/в сутки на чел. | 350 |  | 350 | 350 |  |
| 18.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 18.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | 74,00 |  | 93,93 | 93,93 |  |
| 18.2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 18.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 2747,75 |  | 2750,44 | 2753,14 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 2497,95 |  | 2500,40 | 2502,85 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 249,80 |  | 250,04 | 250,29 |  |
| 18.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 18.2.3 | протяженность сетей канализации | км | 9,32 |  | 14,50 | 14,50 |  |
| 18.3 | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 18.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 11,99 |  | 12,00 | 12,01 |  |
| 18.3.2 | потребление электроэнергии на чел. в год | кВт.ч. | 1680 |  | 1680 | 1680 |  |
| 18.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - |  | - | - |  |
| 18.3.4 | протяженность сетей 35 кВ | км | 2,78 |  | 2,78 | 2,78 |  |
| 18.3.5 | протяженность сетей 10 кВ | км | 34,05 |  | 38,28 | 38,28 |  |
| 18.4 | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 18.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 18.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 18.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 18.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 18.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 18.4.6 | протяженность сетей низкого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 18.5 | теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 18.5.1 | потребление тепла | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 18.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 18.5.3 | протяженность сетей | км | 7,54 |  | 9,07 | 9,07 |  |
| 18.6 | связь |  |  |  |  |  |  |
| 18.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 60 |  | 60 | 60 |  |
| 18.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 4282 |  | 4286 | 4291 |  |
| 18.6.3 | протяженность сетей связи | км | 0,55 |  | 13,42 | 13,42 |  |
| 19 | п. Красные Ключи |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 95,58 |  | 95,76 | 95,76 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 79,65 |  | 79,80 | 79,80 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 15,93 |  | 15,96 | 15,96 |  |
| 19.1.2 | среднесуточное водопотребление на человека | л/в сутки на чел. | 150 |  | 150 | 150 |  |
| 19.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 19.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | 6,42 |  | 6,42 | 6,42 |  |
| 19.2 | водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 19.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 87,62 |  | 87,78 | 87,78 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 79,65 |  | 79,80 | 79,80 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 7,97 |  | 7,98 | 7,98 |  |
| 19.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 19.2.3 | протяженность сетей канализации | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 19.3 | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 19.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 0,72 |  | 0,72 | 0,72 |  |
| 19.3.2 | потребление электроэнергии на чел. в год | кВт.ч. | 1360 |  | 1360 | 1360 |  |
| 19.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - |  | - | - |  |
| 19.3.4 | протяженность сетей 10 кВ | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 19.4 | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 19.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 19.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 19.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 19.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 19.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 19.4.6 | протяженность сетей низкого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 19.5 | теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 19.5.1 | потребление тепла | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 19.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 19.5.3 | протяженность сетей | км | 0,70 |  | 0,70 | 0,70 |  |
| 19.6 | связь |  |  |  |  |  |  |
| 19.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 60 |  | 60 | 60 |  |
| 19.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 319 |  | 319 | 319 |  |
| 19.6.3 | протяженность сетей связи | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 20 | п. Ленинка |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 20.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 2,34 |  | 2,34 | 2,34 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 1,95 |  | 1,95 | 1,95 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 0,39 |  | 0,39 | 0,39 |  |
| 20.1.2 | среднесуточное водопотребление на человека | л/в сутки на чел. | 150 |  | 150 | 150 |  |
| 20.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 20.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | 0,92 |  | 0,92 | 0,92 |  |
| 20.2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 20.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 2,15 |  | 2,15 | 2,15 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 1,95 |  | 1,95 | 1,95 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 0,20 |  | 0,20 | 0,20 |  |
| 20.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 20.2.3 | протяженность сетей канализации | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 20.3 | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 20.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 0,02 |  | 0,02 | 0,02 |  |
| 20.3.2 | потребление электроэнергии на чел. в год | кВт.ч. | 1360 |  | 1360 | 1360 |  |
| 20.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - |  | - | - |  |
| 20.3.4 | протяженность сетей 10 кВ | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 20.4 | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 20.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 20.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 20.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 20.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 20.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 20.4.6 | протяженность сетей низкого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 20.5 | теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 20.5.1 | потребление тепла | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 20.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 20.5.3 | протяженность сетей | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 20.6 | связь |  |  |  |  |  |  |
| 20.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 60 |  | 60 | 60 |  |
| 20.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 8 |  | 8 | 8 |  |
| 20.6.3 | протяженность сетей связи | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 21 | с. Максимово |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 21.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 18,18 |  | 18,18 | 18,18 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 15,15 |  | 15,15 | 15,15 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 3,03 |  | 3,03 | 3,03 |  |
| 21.1.2 | среднесуточное водопотребление на человека | л/в сутки на чел. | 150 |  | 150 | 150 |  |
| 21.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 21.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | 1,86 |  | 1,86 | 1,86 |  |
| 21.2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 21.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 16,67 |  | 16,67 | 16,67 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 15,15 |  | 15,15 | 15,15 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 1,52 |  | 1,52 | 1,52 |  |
| 21.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 21.2.3 | протяженность сетей канализации | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 21.3 | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 21.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 0,14 |  | 0,14 | 0,14 |  |
| 21.3.2 | потребление электроэнергии на чел. в год | кВт.ч. | 1360 |  | 1360 | 1360 |  |
| 21.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - |  | - | - |  |
| 21.3.4 | протяженность сетей 10 кВ | км | 8,76 |  | 8,76 | 8,76 |  |
| 21.4 | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 21.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 21.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 21.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 21.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 21.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 21.4.6 | протяженность сетей низкого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 21.5 | теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 21.5.1 | потребление тепла | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 21.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 21.5.3 | протяженность сетей | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 21.6 | связь |  |  |  |  |  |  |
| 21.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 60 |  | 60 | 60 |  |
| 21.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 61 |  | 61 | 61 |  |
| 21.6.3 | протяженность сетей связи | км | 0 |  | 7,09 | 7,09 |  |
| 22 | п. Медвежка |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 22.1.2 | среднесуточное водопотребление на человека | л/в сутки на чел. | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 22.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 22.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 22.2 | водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 22.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 22.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 22.2.3 | протяженность сетей канализации | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 22.3 | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 22.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 22.3.2 | потребление электроэнергии на чел. в год | кВт.ч. | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 22.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - |  | - | - |  |
| 22.3.4 | протяженность сетей 10 кВ | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 22.4 | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 22.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 22.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 22.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 22.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 22.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 22.4.6 | протяженность сетей низкого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 22.5 | теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 22.5.1 | потребление тепла | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 22.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 22.5.3 | протяженность сетей | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 22.6 | связь |  |  |  |  |  |  |
| 22.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 22.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 22.6.3 | протяженность сетей связи | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 23 | с. Междугорное |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 23.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 55,62 |  | 55,62 | 55,80 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 46,35 |  | 46,35 | 46,50 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 9,27 |  | 9,27 | 9,30 |  |
| 23.1.2 | среднесуточное водопотребление на человека | л/в сутки на чел. | 150 |  | 150 | 150 |  |
| 23.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 23.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | 3,04 |  | 1,86 | 1,86 |  |
| 23.2 | водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 23.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 50,99 |  | 50,99 | 51,15 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 46,35 |  | 46,35 | 46,50 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 4,64 |  | 4,64 | 4,65 |  |
| 23.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 23.2.3 | протяженность сетей канализации | км | 0 |  | 1,22 | 1,22 |  |
| 23.3 | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 23.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 0,42 |  | 0,42 | 0,42 |  |
| 23.3.2 | потребление электроэнергии на чел. в год | кВт.ч. | 1360 |  | 1360 | 1360 |  |
| 23.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - |  | - | - |  |
| 23.3.4 | протяженность сетей 10 кВ | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 23.4 | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 23.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 23.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 23.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 23.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 23.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 23.4.6 | протяженность сетей низкого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 23.5 | теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 23.5.1 | потребление тепла | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 23.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 23.5.3 | протяженность сетей | км | 0,15 |  | 0,15 | 0,15 |  |
| 23.6 | связь |  |  |  |  |  |  |
| 23.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 60 |  | 60 | 60 |  |
| 23.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 185 |  | 185 | 186 |  |
| 23.6.3 | протяженность сетей связи | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 24 | п. Михайловский |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 24.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 13,14 |  | 13,14 | 13,14 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 10,95 |  | 10,95 | 10,95 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 2,19 |  | 2,19 | 2,19 |  |
| 24.1.2 | среднесуточное водопотребление на человека | л/в сутки на чел. | 150 |  | 150 | 150 |  |
| 24.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 24.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | 1,91 |  | 1,91 | 1,91 |  |
| 24.2 | водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 24.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 12,05 |  | 12,05 | 12,05 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 10,95 |  | 10,95 | 10,95 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 1,10 |  | 1,10 | 1,10 |  |
| 24.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 24.2.3 | протяженность сетей канализации | км | 0 |  | 0,75 | 0,75 |  |
| 24.3 | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 24.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 0,10 |  | 0,10 | 0,10 |  |
| 24.3.2 | потребление электроэнергии на чел. в год | кВт.ч. | 1360 |  | 1360 | 1360 |  |
| 24.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - |  | - | - |  |
| 24.3.4 | протяженность сетей 10 кВ | км | 0,26 |  | 0,26 | 0,26 |  |
| 24.4 | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 24.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 24.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 24.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 24.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 24.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 24.4.6 | протяженность сетей низкого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 24.5 | теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 24.5.1 | потребление тепла | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 24.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 24.5.3 | протяженность сетей | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 24.6 | связь |  |  |  |  |  |  |
| 24.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 60 |  | 60 | 60 |  |
| 24.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 44 |  | 44 | 44 |  |
| 24.6.3 | протяженность сетей связи | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 25 | д. Новобарачаты |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 25.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 23,04 |  | 23,04 | 23,04 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 19,20 |  | 19,20 | 19,20 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 3,84 |  | 3,84 | 3,84 |  |
| 25.1.2 | среднесуточное водопотребление на человека | л/в сутки на чел. | 150 |  | 150 | 150 |  |
| 25.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 25.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | 3,32 |  | 3,32 | 3,32 |  |
| 25.2 | водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 25.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 21,12 |  | 21,12 | 21,12 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 19,20 |  | 19,20 | 19,20 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 1,92 |  | 1,92 | 1,92 |  |
| 25.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 25.2.3 | протяженность сетей канализации | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 25.3 | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 25.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 0,17 |  | 0,17 | 0,17 |  |
| 25.3.2 | потребление электроэнергии на чел. в год | кВт.ч. | 1360 |  | 1360 | 1360 |  |
| 25.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - |  | - | - |  |
| 25.3.4 | протяженность сетей 10 кВ | км | 1,23 |  | 1,23 | 1,23 |  |
| 25.4 | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 25.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 25.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 25.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 25.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 25.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 25.4.6 | протяженность сетей низкого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 25.5 | теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 25.5.1 | потребление тепла | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 25.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 25.5.3 | протяженность сетей | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 25.6 | связь |  |  |  |  |  |  |
| 25.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 60 |  | 60 | 60 |  |
| 25.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 77 |  | 77 | 77 |  |
| 25.6.3 | протяженность сетей связи | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 26 | п. Перехляй |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 26.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 156,78 |  | 156,96 | 157,14 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 130,65 |  | 130,80 | 130,95 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 26,13 |  | 26,16 | 26,19 |  |
| 26.1.2 | среднесуточное водопотребление на человека | л/в сутки на чел. | 150 |  | 150 | 150 |  |
| 26.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 26.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | 8,92 |  | 12,20 | 12,20 |  |
| 26.2 | водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 26.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 143,72 |  | 143,88 | 144,05 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 130,65 |  | 130,80 | 130,95 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 13,07 |  | 13,08 | 13,10 |  |
| 26.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 26.2.3 | протяженность сетей канализации | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 26.3 | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 26.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 1,18 |  | 1,19 | 1,19 |  |
| 26.3.2 | потребление электроэнергии на чел. в год | кВт.ч. | 1360 |  | 1360 | 1360 |  |
| 26.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - |  | - | - |  |
| 26.3.4 | протяженность сетей 10 кВ | км | 1,16 |  | 1,16 | 1,16 |  |
| 26.4 | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 26.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 26.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 26.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 26.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 26.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 26.4.6 | протяженность сетей низкого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 26.5 | теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 26.5.1 | потребление тепла | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 26.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 26.5.3 | протяженность сетей | км | 0,17 |  | 0,17 | 0,17 |  |
| 26.6 | связь |  |  |  |  |  |  |
| 26.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 60 |  | 60 | 60 |  |
| 26.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 523 |  | 523 | 524 |  |
| 26.6.3 | протяженность сетей связи | км | 0 |  | 3,82 | 3,82 |  |
| 27 | п. Плотниковский |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 27.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 63,18 |  | 63,18 | 63,36 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 52,65 |  | 52,65 | 52,80 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 10,53 |  | 10,53 | 10,56 |  |
| 27.1.2 | среднесуточное водопотребление на человека | л/в сутки на чел. | 150 |  | 150 | 150 |  |
| 27.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 27.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | 3,74 |  | 3,74 | 3,74 |  |
| 27.2 | водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 27.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 57,92 |  | 57,92 | 58,08 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 52,65 |  | 52,65 | 52,80 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 5,27 |  | 5,27 | 5,28 |  |
| 27.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 27.2.3 | протяженность сетей канализации | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 27.3 | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 27.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 0,48 |  | 0,48 | 0,48 |  |
| 27.3.2 | потребление электроэнергии на чел. в год | кВт.ч. | 1360 |  | 1360 | 1360 |  |
| 27.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - |  | - | - |  |
| 27.3.4 | протяженность сетей 10 кВ | км | 2,68 |  | 2,68 | 2,68 |  |
| 27.4 | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 27.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 27.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 27.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 27.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 27.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 27.4.6 | протяженность сетей низкого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 27.5 | теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 27.5.1 | потребление тепла | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 27.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 27.5.3 | протяженность сетей | км | 0,10 |  | 0,10 | 0,10 |  |
| 27.6 | связь |  |  |  |  |  |  |
| 27.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 60 |  | 60 | 60 |  |
| 27.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 211 |  | 211 | 211 |  |
| 27.6.3 | протяженность сетей связи | км | 1,28 |  | 1,28 | 1,28 |  |
| 28 | с. Поперечное |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 28.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 12,06 |  | 12,06 | 12,06 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 10,05 |  | 10,05 | 10,05 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 2,01 |  | 2,01 | 2,01 |  |
| 28.1.2 | среднесуточное водопотребление на человека | л/в сутки на чел. | 150 |  | 150 | 150 |  |
| 28.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 28.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | 3,05 |  | 3,05 | 3,05 |  |
| 28.2 | водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 28.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 11,06 |  | 11,06 | 11,06 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 10,05 |  | 10,05 | 10,05 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 1,01 |  | 1,01 | 1,01 |  |
| 28.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 28.2.3 | протяженность сетей канализации | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 28.3 | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 28.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 0,09 |  | 0,09 | 0,09 |  |
| 28.3.2 | потребление электроэнергии на чел. в год | кВт.ч. | 1360 |  | 1360 | 1360 |  |
| 28.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - |  | - | - |  |
| 28.3.4 | протяженность сетей 10 кВ | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 28.4 | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 28.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 28.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 28.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 28.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 28.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 28.4.6 | протяженность сетей низкого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 28.5 | теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 28.5.1 | потребление тепла | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 28.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 28.5.3 | протяженность сетей | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 28.6 | связь |  |  |  |  |  |  |
| 28.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 60 |  | 60 | 60 |  |
| 28.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 40 |  | 40 | 40 |  |
| 28.6.3 | протяженность сетей связи | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 29 | с. Салтымаково |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 29.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 9,72 |  | 9,72 | 9,72 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/ в сутки | 8,10 |  | 8,10 | 8,10 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/ в сутки | 1,62 |  | 1,62 | 1,62 |  |
| 29.1.2 | среднесуточное водопотребление на человека | л/в сутки на чел. | 150 |  | 150 | 150 |  |
| 29.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/ в сутки | - |  | - | - |  |
| 29.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 29.2 | водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 29.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 8,91 |  | 8,91 | 8,91 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 8,10 |  | 8,10 | 8,10 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 0,81 |  | 0,81 | 0,81 |  |
| 29.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/ в сутки | - |  | - | - |  |
| 29.2.3 | протяженность сетей канализации | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 29.3 | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 29.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 0,07 |  | 0,07 | 0,07 |  |
| 29.3.2 | потребление электроэнергии на чел. в год | кВт.ч. | 1360 |  | 1360 | 1360 |  |
| 29.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - |  | - | - |  |
| 29.3.4 | протяженность сетей 10 кВ | км | 4,83 |  | 4,83 | 4,83 |  |
| 29.4 | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 29.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 29.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 29.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 29.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 29.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 29.4.6 | протяженность сетей низкого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 29.5 | теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 29.5.1 | потребление тепла | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 29.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 29.5.3 | протяженность сетей | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 29.6 | связь |  |  |  |  |  |  |
| 29.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 60 |  | 60 | 60 |  |
| 29.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 32 |  | 32 | 32 |  |
| 29.6.3 | протяженность сетей связи | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 30 | д. Сарапки |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 30.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 29,16 |  | 29,16 | 29,16 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 24,30 |  | 24,30 | 24,30 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 4,86 |  | 4,86 | 4,86 |  |
| 30.1.2 | среднесуточное водопотребление на человека | л/в сутки на чел. | 150 |  | 150 | 150 |  |
| 30.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 30.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | 1,41 |  | 9,16 | 9,16 |  |
| 30.2 | водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 30.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 26,73 |  | 26,73 | 26,73 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 24,30 |  | 24,30 | 24,30 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 2,43 |  | 2,43 | 2,43 |  |
| 30.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 30.2.3 | протяженность сетей канализации | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 30.3 | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 30.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 0,22 |  | 0,22 | 0,22 |  |
| 30.3.2 | потребление электроэнергии на чел. в год | кВт.ч. | 1360 |  | 1360 | 1360 |  |
| 30.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - |  | - | - |  |
| 30.3.4 | протяженность сетей 10 кВ | км | 2,81 |  | 2,81 | 2,81 |  |
| 30.4 | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 30.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 30.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 30.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 30.4.30 | протяженность сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 30.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 30.4.6 | протяженность сетей низкого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 30.5 | теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 30.5.1 | потребление тепла | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 30.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 30.5.3 | протяженность сетей | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 30.6 | связь |  |  |  |  |  |  |
| 30.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 60 |  | 60 | 60 |  |
| 30.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 97 |  | 97 | 97 |  |
| 30.6.3 | протяженность сетей связи | км | 2,22 |  | 2,22 | 2,22 |  |
| 31 | д. Скарюпино |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 31.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 39,42 |  | 39,42 | 39,42 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 32,85 |  | 32,85 | 32,85 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 6,57 |  | 6,57 | 6,57 |  |
| 31.1.2 | среднесуточное водопотребление на человека | л/в сутки на чел. | 150 |  | 150 | 150 |  |
| 31.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 31.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | 5,62 |  | 5,62 | 5,62 |  |
| 31.2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 31.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 36,14 |  | 36,14 | 36,14 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 32,85 |  | 32,85 | 32,85 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 3,29 |  | 3,29 | 3,29 |  |
| 31.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 31.2.3 | протяженность сетей канализации | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 31.3 | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 31.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 0,30 |  | 0,30 | 0,30 |  |
| 31.3.2 | потребление электроэнергии на чел. в год | кВт.ч. | 1360 |  | 1360 | 1360 |  |
| 31.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - |  | - | - |  |
| 31.3.4 | протяженность сетей 10 кВ | км | 6,08 |  | 6,08 | 6,08 |  |
| 31.4 | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 31.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 31.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 31.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 31.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 31.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 31.4.6 | протяженность сетей низкого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 31.5 | теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 31.5.1 | потребление тепла | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 31.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 31.5.3 | протяженность сетей | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 31.6 | связь |  |  |  |  |  |  |
| 31.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 60 |  | 60 | 60 |  |
| 31.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 131 |  | 131 | 131 |  |
| 31.6.3 | протяженность сетей связи | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 32 | с. Тараданово |  |  |  |  |  |  |
| 32.1 | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 32.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 138,60 |  | 138,78 | 138,96 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 115,50 |  | 115,65 | 115,80 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 23,10 |  | 23,13 | 23,16 |  |
| 32.1.2 | среднесуточное водопотребление на человека | л/в сутки на чел. | 150 |  | 150 | 150 |  |
| 32.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 32.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | 14,89 |  | 17,99 | 17,99 |  |
| 32.2 | водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 32.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 127,05 |  | 127,22 | 127,38 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 115,50 |  | 115,65 | 115,80 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 11,55 |  | 11,57 | 11,58 |  |
| 32.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 32.2.3 | протяженность сетей канализации | км | 0 |  | 1,50 | 1,50 |  |
| 32.3 | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 32.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 1,05 |  | 1,05 | 1,05 |  |
| 32.3.2 | потребление электроэнергии на чел. в год | кВт.ч. | 1360 |  | 1360 | 1360 |  |
| 32.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - |  | - | - |  |
| 32.3.4 | протяженность сетей 35 кВ | км | 1,03 |  | 1,03 | 1,03 |  |
| 32.3.5 | протяженность сетей 10 кВ | км | 3,17 |  | 3,17 | 3,17 |  |
| 32.4 | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 32.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 32.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 32.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 32.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 32.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 32.4.6 | протяженность сетей низкого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 32.5 | теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 32.5.1 | потребление тепла | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 32.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 32.5.3 | протяженность сетей | км | 0,52 |  | 0,52 | 0,52 |  |
| 32.6 | связь |  |  |  |  |  |  |
| 32.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 60 |  | 60 | 60 |  |
| 32.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 462 |  | 463 | 463 |  |
| 32.6.3 | протяженность сетей связи | км | 1,28 |  | 1,28 | 1,28 |  |
| 33 | д. Фомиха |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 33.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 0,18 |  | 0,18 | 0,18 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 0,15 |  | 0,15 | 0,15 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 0,03 |  | 0,03 | 0,03 |  |
| 33.1.2 | среднесуточное водопотребление на человека | л/в сутки на чел. | 150 |  | 150 | 150 |  |
| 33.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 33.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 33.2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 33.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 0,17 |  | 0,17 | 0,17 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 0,15 |  | 0,15 | 0,15 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 0,02 |  | 0,02 | 0,02 |  |
| 33.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | - |  |  |  |  |
| 33.2.3 | протяженность сетей канализации | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 33.3 | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 33.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 |  |
| 33.3.2 | потребление электроэнергии на чел. в год | кВт.ч. | 1360 |  | 1360 | 1360 |  |
| 33.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - |  | - | - |  |
| 33.3.4 | протяженность сетей 10 кВ | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 33.4 | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 33.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 33.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 33.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 33.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 33.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 33.4.6 | протяженность сетей низкого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 33.5 | теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 33.5.1 | потребление тепла | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 33.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 33.5.3 | протяженность сетей | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 33.6 | связь |  |  |  |  |  |  |
| 33.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 60 |  | 60 | 60 |  |
| 33.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 33.6.3 | протяженность сетей связи | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 34 | д. Шевели |  |  |  |  |  |  |
| 34.1 | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 34.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 192,78 |  | 192,96 | 193,14 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 160,65 |  | 160,80 | 160,95 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 32,13 |  | 32,16 | 32,19 |  |
| 34.1.2 | среднесуточное водопотребление на человека | л/в сутки на чел. | 150 |  | 150 | 150 |  |
| 34.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 34.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | 11,47 |  | 11,47 | 11,47 |  |
| 34.2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 34.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 176,72 |  | 176,88 | 193,14 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 160,65 |  | 160,80 | 160,95 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 16,07 |  | 16,08 | 32,19 |  |
| 34.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | - |  | - | - |  |
| 34.2.3 | протяженность сетей канализации | км | 0,27 |  | 1,93 | 1,93 |  |
| 34.3 | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 34.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 1,46 |  | 1,46 | 1,46 |  |
| 34.3.2 | потребление электроэнергии на чел. в год | кВт.ч. | 1360 |  | 1360 | 1360 |  |
| 34.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - |  | - | - |  |
| 34.3.4 | протяженность сетей 35 кВ | км | 0,19 |  | 0,19 | 0,19 |  |
| 34.3.4 | протяженность сетей 10 кВ | км | 7,11 |  | 7,11 | 7,11 |  |
| 34.4 | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 34.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 34.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - |  | - | - |  |
| 34.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 34.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 34.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 34.4.6 | протяженность сетей низкого давления | км | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 34.5 | теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 34.5.1 | потребление тепла | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 34.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - |  | - | - |  |
| 34.5.3 | протяженность сетей | км | 1,15 |  | 1,15 | 1,15 |  |
| 34.6 | связь |  |  |  |  |  |  |
| 34.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 60 |  | 60 | 60 |  |
| 34.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 643 |  | 643 | 644 |  |
| 34.6.3 | протяженность сетей связи | км | 0 |  | 0 | 0 |  |

Приложение № 4 к

Генеральному плану Крапивинского муниципальтного округа

Карта границ Крапивинского муниципального округа

Приложение № 5 к

Генеральному плану Крапивинского муниципальтного округа

Карта границ существующих населенных пунктов

Приложение № 6 к

Генеральному плану Крапивинского муниципальтного округа

Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения

Приложение № 7 к

Генеральному плану Крапивинского муниципальтного округа

Карта зон с особыми условиями использования территории

Приложение № 8 к

Генеральному плану Крапивинского муниципальтного округа

Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Приложение № 9 к

Генеральному плану Крапивинского муниципальтного округа

Карта границ лесничеств