|  | Приложение № 1 к постановлению администрации Крапивинского муниципального округа от ____________2026 № _______ |
| --- | --- |

Порядок закрепления укрываемого населения за заглубленными помещениями Крапивинского муниципального округа

Кемеровской области – Кузбасса

| № укрытия | Адрес укрытия | Улицы, закрепленные за укрытием | Кол-во людей для размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Крапивинский, ул. Вучичевича-Сибирского, 1 | Кирова Совхозная Вучичевича-Сибирского,1 | 618 |
| 2 | пгт. Крапивинский, ул. Вучичевича-Сибирского, 4 | Калинина Томская 50 лет Октября Дачная Садовая Химиков Цветочная Вучичевича-Сибирского,4 | 501 |
| 3 | пгт. Крапивинский, ул. Вучичевича-Сибирского, 6 | Провинциальная Ломоносова пер.Ломоносова Энергетиков Северная Набережная Вучичевича-Сибирского,6 | 443 |
| 4 | пгт. Крапивинский, ул. Кирова, 43а | Рекордная Гагарина Школьная 60 лет Октября Кирова,43а | 445 |
| 5 | пгт. Крапивинский,ул. Кирова, 43б | Островского Кирова,43б | 382 |
| 6 | пгт. Крапивинский, ул. Кирова, 28 | 70 лет Октября Набережная Квартальная Кирова, 28 | 205 |
| 7 | пгт. Крапивинский,ул. Кирова, 30 | Юбилейная Лесозаводская Кирова,30 | 466 |
| 8 | пгт. Крапивинский, ул.Мостовая,28а | Советская Тайдонская Радужная Заводская Мостовая,28а | 477 |
| 9 | пгт. Крапивинский, ул.Мостовая,28б | Кооперативная Береговая Луговой Мостовая,28б | 452 |
| 10 | пгт. Крапивинский, ул.Мостовая,28в | Иманская Энтузиастов Майская Солнечная Летная Молодежный 1-я Шахтерская Мостовая,28в | 463 |
| 11 | пгт. Крапивинский, ул.Мостовая, 28г | Степная Сибирская Славянская Строителей Геологов Лесная Пушкина 2-я Шахтерская Мостовая,28г | 500 |
| 12 | пгт. Крапивинский, ул.Мостовая,28д | Мостовая Изыскателей Новая Парковая Центральная Мостовая,28д | 469 |
| 13 | пгт. Крапивинский, ул.Мостовая,25, Крапивинский детский сад «Росинка» | Пролетарская Пятаковича Больничная Весенняя Заречная Мунгатская Подгорная Рассветная Чкалова | 787 |
| 14 | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, 29, МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» | 2, 3, 4а, 4в, 4д, 8, 9, 11, 13, 81, 406, 425 | 1826 |
| 15 | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная,21 | 6,10а, 12, 14, 19, 20, 21 | 853 |
| 16 | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная,61 | 5, 7, 61, 81а, 82, 83, ул. Лесная | 763 |
| 17 | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, 31, ГБУЗ «Крапивинская РБ» | персонал и находящиеся на лечении граждане | 400 |
| 18 | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная,77 | 60, 66, 67,15, 16,17, 80 | 804 |
| 19 | п. Каменный, ул.Мира, 44, МКОУ «Крапивинская ОШИ» (спальный корпус) |  | 400 |
| 20 | с. Каменка, ул. Парковая, 6, МБОУ «Мунгатская основная общеобразовательная школа» |  | 100 |
| 21 | с. Борисово, ул. Кирова, 79, МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа» |  | 950 |
| 22 | п. Зеленовский, ул. Школьная, 27, Зеленовский СДК |  | 144 |
| 23 | д. Шевели, ул. Московская, 1а, МБОУ «Шевелевская средняя общеобразовательная школа» |  | 300 |
| 24 | д. Шевели, ул. Московская, 1г, Шевелевский СДК |  | 520 |
| 25 | с. Банново, ул. Центральная, 2. МБОУ «Банновская основная общеобразовательная школа» |  | 50 |
| 26 | с.Барачаты, ул.Октябрьская, 9а, Барачатский детский сад |  | 720 |

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации Крапивинского муниципального округа от ____________2026 № _______ |
| --- | --- |

Организационно-технические требования к обустройству и эксплуатации заглубленных помещений для укрытия населения

Крапивинского муниципального округа кемеровской области – Кузбасса

1. Общие понятия о заглубленных и других

помещениях подземного пространства

1.1. Заглубленные и другие помещения подземного пространства предназначены для укрытия населения от фугасного и осколочного воздействия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности.

1.2. Под заглубленными и другими помещениями подземного пространства понимаются помещения отметка пола, которых ниже планировочной отметки земли.

К заглубленным помещениям в общем случае относятся следующие группы помещений:

- группа 1: подвалы жилых зданий с отметкой верха перекрытия, расположенного ниже планировочной отметки земли;

- группа 2: гаражи, складские и другие помещения, расположенные в подвальных этажах отдельно стоящих зданий и сооружениях, в том числе в

торговых и развлекательных центрах, с отметкой верха перекрытия, расположенного ниже планировочной отметки земли, а также сооружения метрополитена;

- группа 3: подвалы зданий и сооружений с отметкой верха пола, расположенного ниже планировочной отметки земли;

- группа 4: помещения транспортных сооружений городской инфраструктуры (автомобильные и железнодорожные (трамвайные) подземные тоннели, подземные переходы и т.п.), а также подземные горные выработки.

1.3. Заглубленные и другие помещения подземного пространства, приспосабливаемые под защитные сооружения гражданской обороны должны соответствовать своду правил СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77*. Защитные сооружения гражданской обороны» и ГОСТ Р 42.4.03-2015 «Гражданская оборона. Защитные сооружения гражданской обороны. Классификация. Общие технические требования».

1.4. Население, укрываемое в заглубленных помещениях – это  население, проживающее и (или) осуществляющее хозяйственную деятельность в городах и других населенных пунктах, за исключением максимальных по численности работающих в военное время смен работников организаций, имеющих мобилизационные задания (заказы) и отнесенных к категориям по гражданской обороне, максимальных по численности работающих в мирное или военное время смен организаций, эксплуатирующих ядерные установки (атомные станции), включая работников организаций, обеспечивающих их функционирование и жизнедеятельность и находящихся на ее территории в пределах периметра защищенной зоны, а также эвакуируемой части населения.

2. Порядок приспособления заглубленных помещений

для укрытия населения

2.1. Высота заглубленных помещений должна быть не ниже 1,7 м. Норму площади пола основных помещений на одного укрываемого следует принимать равной 0,6 кв. м. Внутренний объем помещения должен быть не менее 1,2 м3 на одного укрываемого.

2.2. Количество входов в заглубленные и другие помещения подземного пространства - не менее двух.

2.3. Транзит линий водопровода, канализации, отопления, электроснабжения, а также трубопроводов сжатого воздуха, газопроводов и трубопроводов с перегретой водой через помещения укрытий допускается при условии наличия отключающих устройств.

2.4. Для обеспечения необходимых условий пребывания, укрываемых в помещениях, максимально используются существующие системы вентиляции, водоснабжения и канализации. Воздухоснабжение помещений должно осуществляться по режиму чистой вентиляции.

2.5. По продолжительности функционирования укрытия обеспечивают защиту укрываемых до одних суток, на период действия обычных средств поражения.

2.6. Уровень пола заглубленных помещений должен быть выше наивысшего уровня грунтовых вод не менее чем на 0,2 м. Заглубленные помещения допускается размещать в подвальных помещениях зданий и сооружений, пол которых расположен ниже уровня грунтовых вод, при наличии надежной гидроизоляции.

2.7. Количество входов в заглубленные и другие помещения подземного пространства рекомендовано иметь не менее двух, допускается один вход при одноподъездном многоквартирном доме.

2.8. Вход в укрытие должен хорошо освещаться и обозначаться указателями, размещаемыми в местах, где обеспечивается хорошая видимость в дневное и ночное время.

2.9. Транзит линий водопровода, канализации, отопления, электроснабжения, а также трубопроводов сжатого воздуха, газопроводов и трубопроводов с водой через помещения укрытий допускается при условии наличия отключающих устройств в подвале многоквартирного дома.

2.10. Воздухоснабжение укрытий может осуществляться как в режиме

естественной вентиляции, так и в режиме принудительной вентиляции.

2.11. Системы жизнеобеспечения укрытий должны быть рассчитаны на пребывание укрываемых в течении 12 часов.

2.12. Отделка основных и вспомогательных помещений должна быть не выше улучшенной отделки. Оштукатуривание потолков, стен и перегородок, а также облицовка стен и перегородок керамической плиткой не допускается. Полы заглубленных помещений должны быть бетонными.

2.13. Заглубленные помещения, расположенные в зданиях и сооружениях, находящихся в аварийном состоянии или признанных ветхим жилым фондом, не рассматриваются в качестве возможных укрытий.

3. Основные организационные, инженерно-технические мероприятия и планировочные решения по приспособлению заглубленных помещений подземного пространства

3.1. Радиус сбора укрываемых следует принимать не более 1000 м.

3.2. Заглубленные и другие помещения подземного пространства рекомендуется приводить в готовность к приему укрываемых в срок, не превышающий 12 часов.

3.3. Обслуживающие организации согласовывают с лицом, эксплуатирующим заглубленное и другое помещение подземного пространства, используемое как укрытие (при наличии обязательств), освобождение от имущества не менее 50% площади и подготовку их к приему укрываемых.

3.4. При приспособлении заглубленных и других помещений подземного пространства под укрытие населения конструкции усиления и внутреннее оборудование не должно существенно затруднять использование этих помещений по прямому назначению или препятствовать реконструкции технологического процесса.

3.5. Для обеспечения необходимых условий пребывания, укрываемых в

помещениях, рекомендуется дооборудовать:

3.5.1 существующие системы естественной приточно-вытяжной вентиляции – принудительной системой вентиляции;

3.5.2. существующие (транзитные) системы водоснабжения (при наличии) дополнительными кранами, обеспечивающими доступ укрываемых к технической и питьевой воде;

3.5.3. существующие (транзитные) системы канализации (при наличии)

дополнительными ревизиями с унитазами, обеспечивающими доступ укрываемых к канализационным стокам (при отсутствии – по возможности предусмотреть наличие помещения с выносной тарой (биотуалетами);

3.5.4. помещения, используемые для укрытия населения:

− системами освещения и электропитания;

− отопительными приборами;

− противопожарным и хозяйственным инвентарём (огнетушители, штыковые и совковые лопаты, ломы, багры, топоры, строительные носилки,

ведра, метлы);

− контейнерами для мусора из расчета не менее 2 литров мусора на 1 человека (крышка бака должна быть герметичной, размещается он как можно

ближе к вентиляционному отверстию);

− лавками, нарами, стульями и иными посадочными местами (посадочные места рекомендуется оборудовать в первую очередь для женщин, детей и пожилых людей);

3.6. Кроме того, в заглубленных и других помещениях подземного пространства, при отсутствии транзитных коммуникаций питьевого водоснабжения, рекомендовано предусмотреть запас питьевой воды из расчета 2 литра в сутки на одного укрываемого.

4. Перечень рекомендуемых первоочередных мероприятий, проводимых

при приведении в готовность заглубленных и других помещений подземного пространства к приему укрываемых

4.1. При приведении в готовность заглубленных и других помещений

подземного пространства к приему укрываемых рекомендуется выполнить следующие первоочередные работы:

4.1.1. Освобождение помещений от лишнего имущества и материалов;

4.1.2. Закрыть ненужные технологические отверстия и отводы в наружных ограждающих конструкциях, в том числе и подручными материалами (грузовые люки и проемы, шахты лифтов и т.п.);

4.1.3. Закрыть и провести герметизацию воздухозаборных и вытяжных

отверстий и воздуховодов системы вентиляции мирного времени, не используемых для вентиляции укрытия;

4.1.4. Подготовить имеющееся вентиляционное, санитарно-техническое и бытовое оборудование, которое обеспечит нормальные условия пребывания людей;

4.1.5. Усилить ограждающие конструкции и герметизацию дверей.

5. Порядок обозначения укрытий и маршрутов движения

укрываемых к ним

5.1. В период приведения в готовность заглубленных и других помещений подземного пространства к приему укрываемых администрация Крапивинского муниципального округа совместно с обслуживающими организациями проводят мероприятия по обозначению укрытий и маршрутов движения укрываемых к ним.

5.2. Обозначение укрытия осуществляется путем нанесения установленного знака на видном месте у входа в укрытие. Знак обозначения представляет собой прямоугольник размером не менее 50x60 см, внутри которого указывается:

- принадлежность укрытия (наименование обслуживающей организации, адрес дома, где находится укрытие);

- места хранения ключей (телефоны, адреса, должность и фамилия ответственных лиц).

5.3. Маршруты движения к укрытиям выбираются из условия минимально возможного времени подхода к ним от места работы или места жительства укрываемых.

5.4. Маршруты движения к укрытию обозначаются указателями с размерами по длине - 50 см и ширине - 15 см. На поле белого цвета наносится надпись черного цвета: «УКРЫТИЕ» и размещается в метре до входа.

5.5. Для изготовления знаков и указателей ответственные лица заблаговременно проводят мероприятия по расчету количества знаков и указателей с определением мест их установки и обеспечивают наличие необходимых материалов и средств.

5.6. Укрытие для населения должно быть доступным и открываться беспрепятственно. На каждое укрытие рекомендовано иметь не менее двух комплектов ключей. Ключи рекомендовано хранить у лиц, назначенных из числа проживающих в многоквартирных домах, по решению обслуживающих организаций. Место хранения ключей необходимо размещать на досках объявления в подъезде или на двери в укрытии.

|  | Приложение № 3 к постановлению администрации Крапивинского муниципального округа от ____________2026 № _______ |
| --- | --- |

Порядок оповещения населения и лиц,

ответственных за укрытие населения

- Оповещение населения и лиц, ответственных за укрытие населения, проводит оперативный дежурный муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Крапивинского муниципального округа (далее – ЕДДС).

- Оповещение о сигнале «Беспилотная опасность» оперативный дежурный ЕДДС информирует:

2.1. лица, ответственные за укрытие населения, по телефону;

2.2. население через муниципальную автоматизированную систему оповещения

3. Информация о получении сигнала «Беспилотная опасность» размещается на официальных страницах администрации Крапивинского муниципального округа, структурных подразделений и подведомственных учреждений в социальных сетях и мессенджерах, а также групповых и домовых чатах в мессенджерах и т.д.

|  | Приложение № 4 к постановлению администрации Крапивинского муниципального округа от ____________2026 № _______ |
| --- | --- |

Обязанности лиц, ответственных за приём укрываемого населения

- После получения сигнала оповещения лицо, ответственное за укрытие населения, обязано самостоятельно или с помощью заранее определенного персонала  открыть двери заглубленного помещения.

- Контролировать прибытие укрываемого населения.

- Равномерно распределять прибывающих людей в пространстве укрытия.

- Поддерживать постоянную телефонную связь с оперативным дежурным ЕДДС.

- Контролировать поведения укрываемого населения. Предупреждать конфликты, своевременно, корректно  указывать гражданам на недостатки в их поведении.

- При поступлении сигнала «Отбой … опасности» известить об этом укрываемых, проконтролировать их убытие из укрытия, выключить все электроприборы, последним покинуть помещение и закрыть его.

|  | Приложение № 5 к постановлению администрации Крапивинского муниципального округа от ____________2026 № _______ |
| --- | --- |

Правила пребывания в заглубленном помещении

1. Войдя в помещение, следует быстро и без суеты занять свободное место или место, указанное дежурными, находящимися в данных помещениях.

2. Укрываемые в заглубленных и других помещениях подземного пространства обязаны строго соблюдать основные правила поведения:

- спокойно сидеть на своих местах, выполнять распоряжения дежурных;

- поддерживать чистоту и порядок в помещениях;

- содержать в готовности средства индивидуальной защиты;

- оказывать помощь больным, инвалидам, детям;

- соблюдать спокойствие, пресекать случаи паники и нарушений общественного порядка, оставаться на местах в случае отключения освещения;

- соблюдать установленный порядок приёма пищи;

- соблюдать правила техники безопасности.

3. В помещениях для укрываемых ежедневно производится 2-х разовая уборка помещений силами укрываемых по распоряжению дежурных. Пол в помещениях необходимо периодически смачивать водой.

4. Питание и посуду укрываемые приносят с собой.

5.  При частичных разрушениях заглубленного и другого помещения подземного пространства (завал выходов, разрушение стены и т. п.) необходимо сохранять спокойствие, ожидая указаний старшего по укрытию. В случае необходимости, укрывающиеся должны оказывать им посильную помощь в выполнении работ по разборке заваленных выходов, вскрытию лазов и пр.

6. Если в помещении будет внезапно выключено освещение, нужно спокойно оставаться на местах и ждать, когда будет включен свет или по распоряжению старшего по укрытию будут зажжены фонари и, свечи. При пользовании источниками света с открытым пламенем (керосиновыми лампами, свечами) их следует ставить ближе к вытяжным отверстиям.

7. В помещениях рекомендуется: проводить беседы, чтение вслух, слушать радиопередачи, играть в тихие игры.

8. Укрываемым в заглубленных и других помещениях подземного пространства запрещено:

- курить и употреблять спиртные напитки;

- применять источники освещения с открытым пламенем, пользоваться открытым огнем;

- ходить без надобности по помещению;

- шуметь, громко разговаривать;

- слушать без наушников радиоприёмники, магнитофоны и другие радиосредства;

- открывать и закрывать входные двери без разрешения дежурного;

А также:

- самостоятельно включать и выключать освещение;

- брать и пользоваться инструментом, инженерными агрегатами без указания дежурных;

- не входить в технические помещения, не включать (не выключать) рубильники и др. оборудование, не прикасаться к электрооборудованию, к запорной арматуре систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, к дверным затворам и другому оборудованию);

- самостоятельно выходить из помещений.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к постановлению

Об утверждении перечня и порядка использования заглубленных помещений, других сооружений подземного пространства для укрытия населения Крапивинского муниципального округа при проведении мероприятий гражданской обороны

от __________ № _____

| № пп | Должность | Фамилия, инициалы | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
|  | И.о. заместителя главы Крапивинского муниципального округа (по внутренней политике и безопасности) | Мельникова А.А. |  |
|  | Начальник юридического отдела | Жилин Р.Ю. |  |
|  | Прокуратура Крапивинского района |  |  |