Проект № 6907

Инв. № 428

Экз. №

Заказчик: Администрация Крапивинского муниципального района

Генеральный план

Зеленогорского городского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области

Том I

Положение о территориальном планировании

в Генеральном плане Зеленогорского городского поселения

Генеральный директор института                                                      М.В. Гусев

Технический директор института                                                       Б.С. Копылов

Начальник МГП                                                                                    В.А. Дыха

Главный архитектор проекта                                                               В.А. Дыха

Главный инженер проекта                                                                   Н.В. Руколеева

г. Новосибирск, 2011г.

Содержание

1. Состав проектных материалов								        3

2. Список основных исполнителей							        4

3. Пояснительная записка									        5

Часть I.  Общие данные									        6

1.  Основание для разработки проекта						         6

Часть II. Положение о территориальном планировании в генеральном плане

Зеленогорского городского поселения		                                                        6

Глава 1. Цели и задачи территориального планирования				         6

Глава  2. Перечень мероприятий по территориальному

планированию и последовательность их выполнения			         7

2.1  Современное состояние застройки						         7

2.1.1  Планировочная организация территории					         7

2.1.2  Баланс территории								         8

2.1.3  Население									         9

2.1.4  Жилой фонд									         9

2.1.5  Учреждения культурно-бытового обслуживания				         10

3.1  Экономическая база развития Зеленогорского городского поселения	         10

3.1.1  Экономическая база развития						         10

3.1.2  Расчет численности населения						         14

4.1  Проектное решение по планировочной структуре Зеленогорского

городского поселения                                                                                             15

4.1.1  Планировочное решение структуры			                                 15

4.1.2  Жилищное строительство							         17

4.1.3  Учреждения культурно-бытового обслуживания 				         17

4.1.4  Производственные и коммунально-складские территории		         18

4.1.5  Система озеленения								         19	4.1.6  Проектный баланс территории					                     19

4.1.7  Первая очередь строительства						         20

5.1  Внешний и поселковый транспорт, сеть улиц и дорог			         21

5.1.1  Внешний транспорт								         21

5.1.2  Улично-дорожная сеть, транспортное обслуживание			         23

6.1  Инженерное оборудование территории				                     26

6.1.1  Инженерная подготовка территории					         26

6.1.2  Водоснабжение								         29

6.1.3  Канализация									         30

6.1.4  Теплоснабжение, газоснабжение						         31

6.1.5  Электроснабжение								         33

6.1.6  Системы связи								         34

6.1.7  Санитарная очистка								         36

7.1  Технико - экономические показатели						         37

8.1  Приложения									         41

8.1.1  Задание на разработку генеральных планов

городских и сельских поселений муниципального

образования «Крапивинский район» Кемеровской области		         42

- 1.  Состав проектных материалов

Том I,   Положение о территориальном планировании

в генеральном плане Зеленогорского городского поселения		инв. 428

Том II,  Обосновывающая часть.  Пояснительная записка		инв. № 429

Том III, Чертежи (копии)							инв. № 430

Том IV, Инженерно-технические мероприятия по

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям			инв. № 431

Состав чертежей, Том III

| №п/п | Наименование чертежа | Марка чертежа | Кол-во листов | Гриф секретн. | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Генеральный план Зеленогорского городского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области. Масштаб 1:25000 | ГП-1 | 1 | – | 514 122/1 |
| 2 | План современного использования территории Масштаб 1:5000 | ГП-2 | 1 | – | 514 122/2 |
| 3 | Схема планировочных ограничений и комплексной оценки территории. Масштаб 1:5000 | ГП-3 | 1 | – | 514 122/3 |
| 4 | Генеральный план и функциональное зонирование (основной чертёж). Масштаб 1:5000 | ГП-4 | 1 | – | 514 122/4 |
| 5 | Схема улично-дорожной сети и транспорта. Масштаб 1:5000 | ГП-5 | 1 | – | 514 122/5 |
| 6 | Схема инженерной подготовки территории. Масштаб 1:5000 | ГП-6 | 1 | – | 514 122/6 |
| 7 | Схема водоснабжения и канализации Масштаб 1:5000 | ГП-7 | 1 | – | 514 122/7 |
| 8 | Схема электроснабжения и системы связи. Масштаб 1:5000 | ГП-8 | 1 | – | 514 122/8 |
| 9. | Схема теплоснабжения. Масштаб 1:5000 | ГП-9 | 1 | - | 514 122/9 |

2. Список основных исполнителей

| № п/п | Раздел проекта | Должность | Фамилия И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный | Главный архи-тектор проекта ГИП Ведущий архитектор Ведущий архитектор | Дыха В.А. Руколеева Н.В. Скрябин П.В. Ачилова Е.Г. |  |
| 2 | Экономический | Главный спец.- экономист Архитектор | Сивкова Л.Ф. Тропина Е.В. |  |
| 3 | Магистрали и транспорт | ГИП | Руколеева Н.В. |  |
| 4 | Инженерная подготовка | ГИП ОИС Инженер | Бирюкова Е.Р. Бурдакова М.И. |  |
| 5 | Водоснабжение и канализация | Рук. группы- инженер | Цветкова З.С. |  |
| 6 | Теплоснабжение | Рук. группы.- инженер | Волохина Т.М. |  |
| 7 | Электроснабжение | Главный спец. МГП по ЭС | Грицаенко О.Ф. |  |
| 8 | Устройства связи | Главный спец. системы связи | Куксова Н.В. |  |
| 9 | Санитарная очистка | Рук. группы | Галямова Г.И. |  |

- 3.  Пояснительная записка

Часть 1.  Общие данные

1.  Основание для разработки проекта

Генеральный план Зеленогорского городского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области разрабатывался на основании договора

№ 6907 от 24 ноября 2005г. и в соответствии с «Заданием на разработку генеральных планов городских и сельских поселений муниципального образования «Крапивинский район» Кемеровской области, утвержденным начальником отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Крапивинский район».

Необходимость разработки проекта «Генерального плана Зеленогорского городского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области» вызвана изменениями действующего законодательства, изменениями в демографической и экономической ситуации.

Проект разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (№191-ФЗ от 29.12.04г. статья 23), “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” (приказ Минрегионразвития РФ от 13.11.2010г. № 492), СНиП 11-04-2003г. “Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации” и другими действующими нормами и правилами.

Проектные решения разработаны с учетом исходных данных по населению, трудовым ресурсам, производственным предприятиям, жилому фонду и системе культурно-бытового обслуживания, по инженерному обеспечению застройки, транспортному обслуживанию и благоустройству, которые были представлены отделом архитектуры и градостроительства администрации Крапивинского муниципального района.

Графические материалы проекта разрабатывались с использованием топографических основ М 1:25000, М 1:5000, М 1:2000, на бумажных носителях и в электронном виде, полученных в отделе строительства и коммунального хозяйства администрации Крапивинского муниципального района.

Проектные решения рассчитаны на два периода реализации: расчетный срок – 2028г., в том числе первая очередь строительства – 2018г.

Данный проект разработан с учетом основных положений следующих проектов:

1. «Генеральный план п. Зеленогорский» (ПИ «Кемеровгорпроект», 1978г.), разработан по заказу Областного отдела по делам строительства и архитектуры.

2. Схемы территориального планирования Кемеровской области (ФГУП РосНИПИУрбанистики ООО «Ленгипрогор», 2008г.)

3.    «Правила землепользования и застройки территории муниципального образования «Зеленогорское городское поселение» Крапивинского муниципального района Кемеровской области («ОАО «ПИ «Новосибгражданпроект», 2011г.).

4. Схемы территориального планирования Крапивинского муниципального района Кемеровской области (ОАО «ПИ «Новосибгражданпроект», 2011г.).

Часть II.  Положение о территориальном планировании

в генеральном плане Зеленогорского городского поселения

Глава 1.  Цели и задачи территориального планирования

В соответствии со ст. 9 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации по территориальному планированию направлена на определение в документах территориального планирования назначения территорий Зеленогорского городского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Основные задачи проекта:

1. Выявление проблем градостроительного развития территории и внесение изменений в генеральный план, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений.

2. Разработка разделов генерального плана в соответствии с требованиями действующих норм и законодательства, перечень мероприятий реализации генерального плана.

3. Создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учетом требований к формированию ресурсов ИСОГД.

В его основу решения задач проекта положены следующие принципы:

1. Развитие планировочной структуры в основном в пределах существующих границ поселения;

2. Проведение зонирования на территории с выделением основных функциональных зон: общественно-деловой, жилой, промышленно-складской, рекреационной зоны, а также функциональное зонирование в каждой зоне;

3. Планировочная структура каждой зоны решается с учетом природных и градостроительных условий, территориальных резервов зоны, размещения расчетных объёмов всех видов строительства;

4. Организация транспортной сети поселка, обеспечивающей удобные и кратчайшие взаимосвязи всех функциональных зон между собой и внешней транспортной структурой;

5. Создание полноценной системы культурно-бытового обслуживания на уровне муниципального образования с учетом развития пгт. Зеленогорский, как административного центра Зеленогорского городского поселения. Развитие в планировочной структуре поселка общепоселкового центра, определение его состава и направления развития с учетом возможности создания на стадиях детальной проработки выразительного и индивидуального по своим архитектурным качествам ансамбля общепоселкового центра;

6. Создание системы озеленения общего пользования, взаимосвязанной с объектами обслуживания и основными пешеходными направлениями, с зонами отдыха;

7. Разработка систем инженерного обеспечения застройки, обеспечивающих развитие всех зон до расчетных параметров.

Глава 2.  Перечень мероприятий по территориальному

планированию и последовательность их выполнения

2.1.  Современное состояние застройки

2.1.1  Планировочная организация территории

Поселок городского типа Зеленогорский как административный центр  Зеленогорского городского поселения расположен в 15 км к востоку от районного центра пгт. Крапивинский, в 90 км к юго-востоку от города Кемерово, а также в 76 км от железнодорожной станции Ленинск-Кузнецкий. Транспортная связь - трасса Панфилово-Зеленогорск – переходит к расчётному сроку в категорию трассы областного значения, при условии продолжения трассировки от пгт. Зеленогорского – до посёлка Центральный и далее, на Белогорск с разветвлением на Тисуль в северо-восточном направлении, с выходом на федеральную трассу М-53. Цель - обеспечение кратчайшей связи южной части Тисульского района (пограничного к Крапивинскому району) с основной частью Кемеровской области для освоения лесосырьевого и рекреационного потенциала.

Планировочный каркас пгт. Зеленогорский представляет собой почти прямоугольную сеть улиц: меридионально расположенные улицы перехватываются объездной дорогой, вытянутой вдоль жилой зоны параллельно берегу реки Томи

В общем виде территорию пгт. Зеленогорского составляют две равновеликие по площади зоны: обширная промзона – в юго-восточной части населённого пункта и жилая зона –в западной.

Всю селитебную территорию составляют три квартала многоэтажной жилой застройки, в центре каждого из которых сформирован свой подцентр, зелёные насаждения, магазин, детский сад.

Внутри жилой зоны, параллельно р.Томи, то есть с запада на восток проложена пешеходная связь в виде большого озеленённого бульвара, вдоль которого отчасти  выстроена композиция застройки общественного центра. В общественном центре расположены следующие объекты: магазины, парикмахерские, конторы, учреждения обслуживания и предприятия социальной инфраструктуры. В пределах центральной зоны общественного центра, при въезде в населённый пункт расположен встроенный автовокзал и площадка для рейсовых автобусов.

К югу расположен профессиональный колледж, в его же здании разместились офисы некоторых местных учреждений. К колледжу с западной стороны примыкает спортивная зона со стадионом.

В юго-западной стороне расположен участок больничного комплекса ЦРБ. От больничного комплекса, вдоль всей западной границы пгт. Зеленогорского, вытянулись капитальные гаражи для длительного хранения автомобилей. Таким образом, селитебную территорию пгт. Зеленогорского фланкируют гаражный комплекс с запада и промзона с востока.

При въезде в пгт. Зеленогорский со стороны пгт. Крапивинского сегодня застраивается квартал индивидуальных жилых домов – коттеджей, который был заложен ещё в предыдущем проекте планировки пгт. Зеленогорский.

Кладбище расположено к западу в трёх километрах от границы Зеленогорского с выдержанной нормативной санитарно-защитной зоной в 50м. Полигон ТБО расположен в том же направлении в 5 километрах от границы пгт. Зеленогорского, но уже на территории Крапивинского городского поселения. Скотомогильник расположен южнее села Междугорного, за границами Зеленогорского городского поселения.

Сегодня посёлок городского типа Зеленогорский имеет компактную планировку,  рациональное зонирование и удобный планировочный каркас. Поэтому проектное предложение будет направленно на сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры посёлка.

2.1.2  Баланс территории

По данным комитета по земельным ресурсам и землеустройству за Зеленогорским городским поселением закреплена территория в 15979 га, в том числе площадь земель самого населенного пункта составляет 203 га.

Распределение земель пгт. Зеленогорский по видам использования приведены в таблице № 2.1.2-1.

Таблица № 2.1.2-1

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель в границах поселка | 203,0 | 100,0 |
|  | в том числе территории: |  |  |
| I | Жилой зоны | 112,37 | 55,4 |
|  | Из них: |  |  |
|  | 1).5-9-ти этажная застройка | 17,9 | 8,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2) 1 -2этажная усадебная застройка | 1,44 | 0,7 |
|  | 3) школы, детские сады | 4,17 | 2,0 |
|  | 4) общественно-деловая зона | 14,27 | 7,0 |
|  | 5) зона общего пользования, в том числе: | 12,77 | 6,3 |
|  | -улицы, дороги, проезды | 8,6 | 4,2 |
|  | -зеленые насаждения общего пользования | 4,17 | 3,1 |
|  | 6) иные территории в жилой зоне: | 61,82 | 30,5 |
|  | -коммунальная зона | 13,04 | 6,4 |
|  | -леса | 22,07 | 10,9 |
|  | -луга, пашни, кустарники | 26,71 | 13,2 |
| II | Иные зоны: | 90,63 | 44,6 |
|  | 1) производственные, коммунально-складские транспортные территории | 30,13 | 14,8 |
|  | 2) естественное озеленение | 56,19 | 27,7 |
|  | 3) дороги, проезды | 2,44 | 1,2 |
|  | 4) объекты инженерной инфраструктуры | 1,87 | 0,9 |

2.1.3  Население

По данным переписи 2002 года на территории  Зеленогорского городского поселения, в пгт. Зеленогорский проживало 5,4 тыс. чел. Численность населения пгт. Зеленогорский по переписи 1989г. составляла 6,4 тыс. чел. За период между переписями 1989г. и 2002г. произошло уменьшение численности населения на 15,6%. С 2002 года происходит также ежегодное уменьшение численности населения., которое составило -2,3%.

На 01.01.2008г. численность населения пгт. Зеленогорский составила 5,15 тыс. человек.

Важным фактором демографической ситуации в поселке является миграция населения. За последние годы число выезжающих в другие населенные пункты на постоянное местожительства больше, чем приезжающих.

В возрастной структуре населения происходят процессы аналогичные процессам по всей России – старение населения. В поселке Зеленогорский растет доля населения старше трудоспособного возраста, идет общее старение населения.

С 2004г. по 2008г. группа младше трудоспособного возраста уменьшилась с 18,9% до 16,1%. Негативным фактором является уменьшение доли лиц моложе трудоспособного возраста. Группа трудоспособного возраста увеличилась с 64,1% до 65,7% в связи с переходом из группы моложе трудоспособного возраста.

2.1.4.  Жилой фонд

Жилой фонд на 01.01.2008г. составляет 120,1 тыс. м2 общей площади.

Характеристика жилищного фонда по этажности, принадлежности, проценту износа, благоустройству представлена в ниже приведенных таблицах.

81,5% жилищного фонда находится в частной собственности граждан, 18,5% – в муниципальной собственности, все дома в хорошем состоянии.

119,3 тыс.м2 жилого фонда находится в многоэтажных жилых домах, 0,8 тыс.м2 – усадебные жилые дома (коттеджи).

В 2007 году сдан в эксплуатацию жилой дом площадью 401,0 м2 общей площади, в котором размещается Дом ребенка (занимает 7 комнат площадью 271,0м2 общей площади) и ЦЗН (занимает две квартиры общей площадью 74,0м2).

Обеспеченность населения жилым фондом составляет 23,3м2 общей площади на человека. Это выше, чем обеспеченность в целом по Крапивинскому району, которая составляет 18,7 м2 общей площади на человека.

2.1.5  Учреждения культурно-бытового обслуживания

Существующая обеспеченность населения Зеленогорского городского поселения основными учреждениями, по сравнению с нормативной, приведена в таблице № 2.1.5-1.

Таблица № 2.1.5-1

| № п/п | Наименование | Общая емкость |  | Обеспеченность на 1 тыс. жителей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Количество в еди-ницах из-мерения | По нормам СНиП | Фактич.состоя-ние | % обеспе-ченнос-ти |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 353 | 50 | 68 | >100 |
| 2 | Общеобразователь-ные школы | мест | 1320 | 155 | 253 | >100 |
| 3 | Больницы, диспансеры | коек | 125 | 13,47 | 24 | >100 |
| 4 | Поликлиники | пос./смену | 860 | 35 | 165 | >100 |
| 5 | Дома культуры, клубы, кинотеатры | мест | 320 | 80 | 61 | 76 |
| 6 | Библиотеки | тыс.том | 19,2 | 6,0 | 3,7 | 62 |
| 7 | Спортивные залы | м2 пл.пол. | 150 | 60 | 29 | 48 |
| 8 | Крытые бассейны | м2 зерк.в. | - | 20 | - | - |
| 10 | Магазины промышлен-ных товаров | м2 торг. площади | 1175 | 200 | 227 | >100 |
| 11 | Магазины продоволь- ственных товаров | м2 торг. площади | 720 | 100 | 138 | >100 |
| 12 | Предприятия общест- венного питания | мест | 35 | 40 | 5 | 12 |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 16 | 7 | 3 | 43 |
| 15 | Бани | мест | - | 7 | - | - |
| 16 | Пожарное депо | ед./маш. | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 100 |

3.1.  Экономическая база развития Зеленогорского городского поселения.

3.1.1  Экономическая база развития

Развитие экономики Зеленогорского городского поселения и поселка Зеленогорский неразрывно связано с имеющимися на территории месторождениями полезных ископаемых: песка, глины, песчано-гравийной смеси, лесными и водными ресурсами, возможностями промысловой деятельности (сбора и переработки грибов, ягод папоротника и черемши).

Машиностроение и металлообработка представлены одним предприятием – ЗАО «Завод металлических конструкций «Конкурент»». В ассортименте изготовляемой продукции – металлоконструкции для промышленных зданий и опор ЛЭП, нестандартное оборудование. В 2006 году к ЗАО «ЗМК «Конкурент»» был присоединен завод железобетонных изделий. В настоящее время предприятие нуждается в улучшении маркетинга для расширения рынка сбыта.

Жилищно-коммунальный комплекс поселка представлен предприятиями, обслуживающими жилищный фонд: ООО «ТЭП», ООО «ВКУ». ООО «Электросеть», ООО «Жилбытсервис», ООО «Бытовик». Производственные базы этих предприятий расположены в промышленной зоне.

Жилищным и культурно-бытовым строительством занимаются: ООО «СУ-5 ПГС» и ООО «Горизонт».

Численность занятых по отраслям народного хозяйства приведена в таблице             № 3.1.1-1.

Перечень промышленных, строительных, транспортных и коммунально-складских предприятий приведен в таблице № 3.1.1-2.

Численность работающих, занятых по отраслям народного хозяйства

Зеленогорского городского поселения

Таблица № 3.1.1-1

| № п/п | Наименование отрасли | Численность работающих, чел. на 01.01.07г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Промышленность | 140 |
| 2 | Сельское хозяйство | - |
| 3 | Лесное хозяйство | - |
| 4 | - Транспорт | 100 |
| 5 | Связь | - |
| 6 | Строительство | 110 |
| 7 | Торговля, МТС, сбыт | 200 |
| 8 | Общественное питание |  |
| 9 | ЖКХ и бытовое обслуживание | 470 |
| 10 | - Здравоохранение, физкультура и социальное обеспечение | 700 |
| 11 | Народное образование |  |
| 12 | Культура и искусство |  |
| 13 | Финансы, кредитование, страхование, пенсионное обеспечение | 10 |
| 14 | Аппарат органов управления | 11 |
| 15 | Прочие отрасли | 159 |
|  | ИТОГО: | 1900 |

| Перечень промышленных, строительных, транспортных и коммунально-складских предприятий Таблица № 3.1.1-2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № на опорном плане | Наименование предприятия | Размер площадки, га | Виды экономической деятельности | Размер сани-тарно-защит-ной зоны, м | Числен-ность работ. (чел.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ООО «Конкурент», в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | -завод металлоконструкций | 4,14 | производство нестандарт-ных металлоконструкций | 100 | 100 |
| 2 | -завод ЖБИ | 5,44 | производство железобетонных изделий | 300 | 40 |
| 3 | Мехотряд-филиал ОАО «Кузбассгидроэнергострой» | 2,16 | общестроительные работы | 50 | н/д |
| 4 | Производственная база ООО «ТЭП», котельная | 2,00 | теплоснабжение | 4 | 180 |
| 5 | Производственная база ООО «ВКУ» | 0,57 | водоснабжение | 50 | 100 |
| 6 | ООО «СУ-5 ПГС» | 2,35 | строительство | - | 60 |
| 7 | - Производственная база ЗАО «Наладка» | 2,09 | электромонтажные работы | 50 | 20 |
|  | Производственная база ООО «Горизонт» |  | строительство | 50 | 30 |
| 8 | ГПАТП | 3,44 | пассаж. и груз. перевозки | 50 | 100 |
| 9 | База ЖКХ | 1,17 | обслуживание ЖКХ | 100 | 78 |
| 10 | Пилорама | 0,67 | деревообработка | 50 | 5 |
| 11 | - Пилорама (частная) | 0,6 | “ | 100 | 3 |
| 12 | Пилорама «Лесоруб» | 1,46 | “ | 100 | 10 |
| 13 | Пождепо на 2 машины | 0,65 | тушение пожаров | 100 | 6 |
| 14 | АЗС (2 объекта) | 0,61; 0,28 | транспортное обслуживание | - | 4 |
| 15 | ПС «Пионерская» | 0,13 |  | 100 | 3 |
| 16 | Автостанция на 25 мест | 0,4 | пассажироперевозки | - | 5 |
| 17 | Швейный цех (не действующий) | 1,5 |  | 50 | - |
|  |  |  |  | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Насосная станция 2-го подъема водопровода | 0,88 | - | - | 3 |
| 19 | КНС | 0,06 | - | 20 | 3 |
|  | Итого |  |  |  | 750 |

3.1.2  Расчет численности населения

Проектная численность населения устанавливается на первую очередь (2018г.) и расчетный срок (2028г.). Расчет осуществляется:

- методом демографического прогноза на основе анализа естественного и миграционного движения населения за ряд предшествующих лет и между переписями населения, а также на основе решения проблем связанных с дальнейшим развитием промышленности и качественным улучшением условий жизни населения.

Демографический прогноз численности населения выполнен вариантно с применением оценки миграционного движения и возрастных коэффициентов естественного воспроизводства, основанных на анализе статистических данных за последние 7 лет, а также переписи населения 1989г. и 2002г.

По этому методу ожидаемая численность населения на проектные сроки определяется по формуле:

Но = Н (1+ Е+М)Т

100     ,

где  Но – ожидаемая численность населения, тыс. чел.;

Н  –  численность населения на исходный год, тыс. чел.;

Е+М – среднегодовой прирост (убыль) за период между переписями;

Т – количество лет, на конец которых производится расчет численности населения.

Вариант 1. В основу вариантного расчета положена гипотеза о изменении численности населения теми же темпами, которые наблюдались в поселке в период между переписями населения 1989 и 2002г.г. Численность населения поселка по данным переписи 1989г. составила 6,4 тыс. чел., по переписи 2002г. – 5,4 тыс. чел. За период между переписями она уменьшилась на -15,6%. Среднегодовой темп убыли  населения составил  -1,2%. При таких темпах к расчетному сроку население может составить 4,1 тыс.чел., на первую очередь –4,6 тыс.чел.

Вариант 2. В данном варианте демографический расчет ожидаемой численности населения осуществляется с учетом оценки миграционного движения и коэффициентов естественного воспроизводства, основанных на анализе статистических данных за последние годы. Динамика среднегодового прироста (убыли), приведенная в таблице №3-3 (данные статистики), имеет отрицательную динамику. Ежегодная убыль населения составляет -2,3%. При сохранении ежегодной убыли на уровне -2,3%, население к расчетному сроку может составить 3,2 тыс.чел., на первую очередь – 4,1тыс.чел.

- Вариант 3.

- В разработанной комплексной программе социально-экономического развития п.г.т.Зеленогорский дан анализ и оценка конкретных преимуществ и недостатков территории. Предоставленные данные свидетельствуют о необходимости корректировки складывающейся ситуации и формировании комплексных подходов к дальнейшему развитию экономики и социальной сферы.

- Предполагается, что в будущем территория сохранит свою основную специализацию. Основными перспективными видами экономической деятельности будут производство строительных материалов, в том числе железобетонных изделий, производство электроэнергии, в том числе возобновление и окончание строительства Крапивинского гидроузла мощностью 1,9 млрд. кВт час в год.

«Схемой территориального планирования» Кемеровской области предусматривается комплекс мероприятий, направленный на интенсификацию лесохозяйственной деятельности. Основные мероприятия – изменение системы рубок на более масштабную и эффективную при соответствующем развитии лесовосстановления.

Развитие предприятий ЛПК, определено на основании проектного развития лесохозяйственной деятельности и решений по сбалансированному хозяйственному развитию основных узлов системы расселения. В пгт. Зеленогорский  предполагается:

- размещение комбината по производству деревянных домов суммарной мощностью 100 тыс. м2 в год;

- размещение производства деловой древесины и цеха по производству оконных и дверных блоков.

- В данном варианте рассматриваются проблемы дальнейшего развития промышленности и улучшения условий жизни населения.

Высокий рекреационный потенциал, сочетающий в себе ландшафтные возможности, экологическую чистоту территории, а также развитие транспортной инфраструктуры, наличие горнолыжной трассы, возможность продолжения строительства лыжно-роллерной трассы создают уникальные возможности для развития рекреационной зоны.

Политика в области развития туризма направлена на организацию зоны отдыха вдоль реки Томь. При строительстве лыжно-роллерной трассы в поселке Зеленогорский предусматривается развитие соответствующей инфраструктуры. Развитие инфраструктуры горнолыжной трассы создаст условия для дальнейшего развития горнолыжного спорта.

Политика в области развития предпринимательства в долгосрочной перспективе направлена на становление «среднего» класса. Одним из условий является формирование благоприятного предпринимательского климата, обеспечение роста численности малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Для увеличения занятости женщин, которые преобладают в числе безработных, необходимо создание мини-предприятий по бытовому обслуживанию населения, в пищевой промышленности, а также возрождение народных промыслов и ремесел.

Проектом предусматриваются территории для размещения объектов разного типа.

В варианте учитывается предполагаемое улучшение экономических и социальных условий, связанных с  национальными проектами по здравоохранению (введение родовых сертификатов, повышение пособия женщинам по уходу за ребенком), поддержанию молодой семьи (ипотека, выделение ссуды для приобретения жилья), с реформой ЖКХ, реформой по переселению соотечественников в Россию. При выполнении намеченных планов, предположительная численность населения на расчетный срок останется на уровне 4,5 тыс.чел., на первую очередь – 5,0 тыс.чел. За границами расчетного срока возможна приостановка падения численности населения. По данным «Схемы территориального планирования Кемеровской области», выполненной ФГУП РосНИПИ Урбанистики и ООО «Ленгипрогор», численность населения п.г.т. Зеленогорский принята на 2015г. – 5,0 тыс.чел., на 2025г. – 4,0 тыс.чел., рекомендуемое население для генерального плана – 6,0 тыс.чел.

Для дальнейших расчетов в генеральном плане принята численность населения на расчетный срок 4,5 тыс. человек, на первую очередь – 5,0 тыс. человек.

4.1  Проектное решение по планировочной структуре

4.1.1  Планировочное решение структуры Зеленогорского городского поселения и пгт Зеленогорский

Проектное предложение по планировке Зеленогорского городского поселения и пгт. Зеленогорский разработано для решения следующих задач:

- выделение и резервирование участков для общественно-делового строи-тельства, для жилищного строительства и размещения объектов культурно-бытового обслуживания;

- резервирование участков для зелёных насаждений общего пользования, парков, скверов и бульваров;

- сохранение экологии жилой среды, обеспечение и соблюдение санитарных требований;

- завершение композиции единого общественного центра;

- резервирование территории для размещения спортивных сооружений и объектов.

На первую очередь проектом предлагается завершить формирование зоны общественно-делового центра административного центра Зеленогорского городского поселения, пгт. Зеленогорский, выделив фронт застройки вдоль улично-дорожной сети, где планируется разместить КБО, прачечную, химчистку, торгово-офисные помещения и молодёжное кафе. Для этого здесь выделен участок площадь. 0,9 га, замыкающий пешеходную ось, на противоположном конце которой стоит здание Дома культуры. Его территория вместе с территорией будущей гостиницы завершают структуру общественно-деловой застройки посёлка в северо-восточной части.

В северо-восточном направлении селитебной части пгт. Зеленогорский проектом предусмотрено формирование нового квартала, объединяющего часть территории Дома культуры (0,6га), территорию, достраиваемой на первую очередь, гостиницы (0,5га), проектируемые территории многоэтажной застройки (1,3га), сквера (1,7га), и территорию спортивных сооружений (3,7га), где будет расположен стадион с футбольным полем, хоккейной коробкой и баскетбольной площадкой, а также банно-оздоровительный комплекс.

Подобным образом предлагается завершить композицию юго-восточного квартала, расположенного напротив. Здесь на перспективу предлагается выделить участок площадью 0,5га  для жилищного строительства многоэтажного жилого дома. Восточнее него предложен треугольный участок для малоэтажного  индивидуального строительства на первую очередь, на расчётный срок и на перспективу. Отделять эту территорию от территории многоэтажной жилой застройки будет озеленённый пешеходный бульвар.

Большое пространство, занятое индивидуальными капитальными гаражами проектом выделено в территории объектов транспортной инфраструктуры у западной границы пгт. Зеленогорский.

В целях сохранения экологии жилой среды, проектом предусмотрена полоса зелёных насаждений защитного назначения, обрамляющая жилые кварталы со стороны промзоны. В целях соблюдения санитарных требований эта полоса запроектирована шириной большей, чем ширина зоны вредности примыкающих промпредприятий.

Коттеджный квартал, складывающийся у западной границы Зеленогорска, получит своё развитие путём резервирования в проекте участков под малоэтажную индивидуальную жилую застройку в том же направлении (площадью 0,9га).

Таким образом, проектом предусмотрена рационализация архитектурно-планировочного решения посёлка, упорядочивание улично-дорожной сети и завершение композиции сложившейся застройки.

Кроме того, пгт. Зеленогорский обладает потенциалом развития как один из базовых центров туристско-рекреационных зон Кемеровской области с функцией развития горно-лыжного спорта, по размещению и обслуживанию туристов и спортсменов-горнолыжников, подобно комплексу Шерегеш (Кемеровская область). В завершении строительства горно-лыжной трассы, на территории Зеленогорского городского поселения, на базе  пгт Зеленогорский, следует создать полноценный спортивный комплекс со спортивным ядром, туристической гостиницей, что и предусмотрено данным проектом на юге, и на участке к востоку от строящегося здания клуба (№ 56 и 63 по экспликации, см. чертеж ГП-4).

4.1.2  Жилищное строительство

В соответствии с динамикой изменения численности населения на расчетный срок и нормой обеспеченности на одного жителя общей площади – 30м2, объем жилищного фонда в Зеленогорском составит на расчетный срок 135,0 тыс.м2 общей площади. При этом новое жилищное строительство должно составить 15,0 тыс. м2 общей площади.

Расчет объемов нового строительства произведен в соответствии с принятым строительным зонированием всех территорий, намеченных к застройке в течение расчетного срока, в том числе:

- многоэтажная застройка     – 11,0 тыс.м2 общ. пл. – 75,0%;

- 1-2эт. усадебная застройка  – 4,0 тыс.м2 общ. пл. –  25,0%.

При намеченных объемах нового жилищного строительства, ввод жилищного фонда ежегодно составит ориентировочно 750,0 м2 общей площади, что должно соответствовать программе по реорганизации ЖКХ и увеличению объемов жилищного строительства.

Общий жилищный фонд, с учетом существующего сохраняемого, по этажности распределится следующим образом:

- 1-2эт. усадебная застройка  – 4,8 тыс.м2 общ. пл. – 3,5%;

- многоэтажная застройка   – 130,2 тыс.м2 общ. пл. – 96,5%.

4.1.3  Учреждения культурно-бытового обслуживания

Расчетная емкость объектов культурно-бытового обслуживания определена в соответствии с нормами СНиП 2.-7.01-89*.

- Перечень административных учреждений и учреждений культурно-бытового

- обслуживания, запроектированных на 1 очередь и расчетный срок

- Таблица № 4.1.3-1

| № п/п | Наименование учреждения | Единица измерения | Емкость в единицах измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Запроектир. объекты на расчетный срок | в том числе: на первую очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| 1 | Детская молочная кухня | порц./сутки | 800 | - |
|  | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |
| 2 | Спортивный комплекс: |  |  |  |
|  | крытый бассейн | м2 пл. воды | 100 | - |
|  | спортивные залы | м2 пл. зала | 150 | - |
|  | спортядро и спортплощадки | га | 2,8 | - |
|  | Предприятия торговли, общест-венного питания, бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |
| 3 | Магазины смешанных товаров | м2 торг. пл. | 430 | 200 |
| 4 | Молодежное кафе | мест | 150 | - |
| 5 | КБО | раб. мест | 20 | 10 |
| 6 | Баня-сауна | мест | 35 | 35 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Прачечная самообслуживания | кг белья/см. | 600 (п.п.) | 600 (п.п.) |
| 8 | Приемный пункт химчистки | кг вещей/см. | 58 (п.п.) | 58 (п.п.) |
|  | Жилищно-коммунальные организации |  |  |  |
| 9 | Гостиница | мест | 30 | 30 |

4.1.4  Производственные и коммунально-складские территории

Таблица № 4.1.4-1

| № | Наименование | Размер площадки, га | Нормативная санитарно-за-щитная зона, м | Класс вредности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО «Конкурент», в том числе: |  |  |  |
|  | -завод металлоконструк-ций | 4,14 | 100 | 4 |
|  | -завод ЖБИ | 5,44 | 300 | 3 |
| 2 | Мехотряд-филиал ОАО«Куз-бассгидроэнергострой» | 2,16 | 50 | 5 |
| 3 | Производственная база ООО «ТЭП», котельная | 2,00 | 50 | 5 |
| 4 | Производственная база ООО «ВКУ» | 0,57 | - | см. ГП-4 (охр.зона водозабора |
| 5 | ООО «СУ-5 ПГС» | 2,35 | 50 | 5 |
| 6 | - Производственная база ЗАО «Наладка» | 2,09 | 50 | 5 |
| 7 | Производственная база ООО «Горизонт» |  | 50 | 5 |
| 8 | ГПАТП | 3,44 | 100 | 4 |
| 9 | База ЖКХ | 1,17 | 50 | 5 |
| 10 | Пилорама | 0,67 | 100 | 4 |
| 11 | - Пилорама (частная) | 0,6 | 100 | 4 |
| 12 | Пилорама «Лесоруб» | 1,46 | 100 | 4 |
| 13 | Пождепо на 2 машины | 0,65 | - | - |
| 14 | АЗС (2 объекта) | 0,61; 0,28 | 100 | 4 |
| 15 | ПС «Пионерская» | 0,13 | - | - |
| 16 | Автостанция на 25 мест | 0,4 | 50 | 5 |
| 17 | Швейный цех (не действу-ющий) | 1,5 | - | - |
| 18 | Насосная станция 2-го подъ-ема водопровода | 0,88 | - | см. ГП-4 (охр.зона водозабора |
| 19 | КНС | 0,06 | 20 | - |

4.1.5  Система озеленения

Система озеленение пгт. Зеленогорский как административного центра Зеленогорского городского поселения проектируется с учетом максимального сохранения и использования существующих зеленых насаждений.

Проектом предусматриваются следующие виды озеленения:

Насаждения общего пользования – существующая пешеходная аллея – бульвар находится в центре поселка параллельно главной оси с запада на восток, проектируемый сквер расположен в восточной зоне поселка, зеленая зона рекреационная (благоустроенная) расположена вдоль берега реки Томи.

Насаждения ограниченного пользования в палисадниках индивидуальных усадеб, на участках лечебных учреждений.

Насаждения специального назначения – санитарно-защитные между жилой и производственной зонами, ветрозащитные со стороны господствующих ветров, противопожарные.

Для озеленения рекомендуется подбирать деревья и кустарники, наиболее устойчивых пород в условиях Кемеровской области – береза, осина, желтая акация, сибирская яблоня, клен, сирень, рябина красная, боярышник, лиственница, сосна, ель и другие. Проектируемая структура и объёмы озеленения пгт. Зеленогорского  на расчётный срок приведены в таблице № 4.1.5-1.

Проектная структура зеленых насаждений

Таблица № 4.1.5-1

| № | Наименование зеленых насаждений | Норма, м2 на чел. | Территория |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Треб. по расчету, га | Принято в проекте с уч.1оч., га | Обеспеч. м² на чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. Зеленые насаждения общего пользования |  |  |  |  |
| 1 | Скверы | 12,0 | 6,2 | 6,43 | 13,0 |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  | II. Спортплощадка | - |  | 5,72 |  |
|  | III. Санитарно – защитное озеленение | - |  | 13,24 |  |
|  | Всего на землях поселка |  |  | 25,39 |  |

Ориентировочная стоимость озеленения на 1-ю очередь строительства в ценах    2010 г. составит 52,9 млн. руб.

4.1.6  Проектный баланс территории

Таблица № 4.1.6-1

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель в границах поселка | 203,0 | 100,0 |
|  | в том числе территории: |  |  |
| I | Жилой зоны | 112,34 | 55,4 |
|  | Из них: |  |  |
|  | 1).5-9-ти этажная застройка | 20,09 | 9,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2) 1 -2этажная усадебная застройка | 5,52 | 2,7 |
|  | 3) школы, детские сады | 4,17 | 2,0 |
|  | 4) общественно-деловая зона | 18,3 | 9,1 |
|  | 5) зона общего пользования, в том числе: | 21,98 | 10,8 |
|  | -улицы, дороги, проезды | 15,55 | 7,6 |
|  | -зеленые насаждения общего пользования | 6,43 | 3,2 |
|  | 6) иные территории в жилой зоне: | 42,28 | 20,9 |
|  | -коммунальная зона | 9,66 | 4,8 |
|  | -леса | 15,1 | 7,5 |
|  | -территория перспективного жилищного строительства | 4,28 | 2,1 |
|  | -санитарно-защитное озеленения | 13,24 | 6,5 |
| II | Иные зоны: | 90,63 | 44,6 |
|  | 1) производственные, коммунально-складские транспортные территории | 43,07 | 21,2 |
|  | 2) естественное озеленение | 31,59 | 15,6 |
|  | 3) дороги, проезды | 13,5 | 6,6 |
|  | 4) прочие территории | 2,47 | 1,2 |

4.1.7  Первая очередь строительства

Сроки первой очереди строительства определены архитектурно-планировочным заданием до 2018 года.

Районы первоочередного строительства выбраны с учетом следующих условий и требований:

- достройка начатых жилых и культурно-бытовых объектов;

- строительство на участках, на которые была разработана проектная документация;

- размещение застройки на свободных территориях, не требующих проведения  дорогостоящей инженерной подготовки;

- наличие вблизи от площадки инженерных коммуникаций;

- благоприятные санитарно-гигиенические условия проживания.

Исходя из этих принципов, на первую очередь должно быть построено 5,0 тыс. м2 общей площади нового жилого фонда, в том числе:

1-2эт. усадебная застройка  – 1,25 тыс. м2 общ. пл. – 25, %;

многоэтажная застройка     – 3,75 тыс. м2 общ. пл. – 75,0%.

Обеспеченность общей площадью на 1 человека увеличится до 25 м2/чел., жилой фонд составит 125,0 тыс.м2 общей площади, население – 5,0 тыс.человек.

Общий жилой фонд на первую очередь распределится следующим образом:

1-2эт. усадебная застройка  – 2,05 тыс. м2 общ. пл. – 1,6%;

многоэтажная застройка   – 122,95 тыс. м2 общ. пл. – 98,4%.

Строительство жилых домов и зданий культурно-бытового назначения предполагается осуществлять по индивидуальным, а также повторно применяемым проектам.

Общая ориентировочная стоимость I очереди строительства складывается из капитальных вложений на жилищное строительство, строительство объектов культурно-бытового обслуживания, транспорта, дорожного строительства, благоустройства и озеленения.

Капитальные вложения по каждому из разделов подсчитаны в ценах 1984 года и по индексу цен (ГУ «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Кемеровской области») переведены в цены 2010 года.

Средняя стоимость 1м2 общей площади жилого фонда в ценах 2010 г. года принята в размере 32,0 тыс. руб.

К 2018 году должно быть построено 5,0 тыс. м2 общей площади. Стоимость строительства жилого фонда в ценах на 2010 г. составит 160 млн. руб.

Ориентировочная стоимость строительства учреждений культурно-бытового назначения определена согласно сметной стоимости по типовым проектам с учетом дополнительных затрат, поправочных коэффициентов, а также выполненных привязок на местности и приведена в таблице № 4.1.7-1.

Индекс пересчета сметной стоимости в ценах 1984 г. к уровню цен 2010г. равен 87,72. На все последующие годы применять индекс изменения цен.

Таблица № 4.1.7-1

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Емкость в единиц. измерен. | Стоимость, тыс. руб. в ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1984 г. | 2010 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Спортивный комплекс, | объект | 1 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -спортивный зал | м2 пл. пола | 150 | 155,0 | 13600,0 |
|  | -спортядро | га | 2,8 |  |  |
| 2 | Магазины смешанных товаров | м2 торг.пл. | 200 | 140,0 | 12281,8 |
| 3 | Комбинат бытового обслужи-вания | раб.мест | 10 | 70,0 | 6140,9 |
| 4 | Гостиница | мест | 30 | 267,0 | 23423,1 |
|  | Итого: |  |  | 362,0 | 55445,8 |

- 5.1  Внешний и поселковый транспорт, сеть улиц и дорог

- 5.1.1  Внешний транспорт

Транспортный комплекс Кемеровской области, обеспечивающий стабильное структурное функционирование Зеленогорского городского поселения в составе Крапивинского муниципального района, представлен коммуникациями железнодорожного, автомобильного, авиационного, речного транспорта.

Пгт. Зеленогорский расположен в 43,0 км от реконструируемого в настоящее время участка автодороги Кемерово-Новокузнецк (по параметрам 1 технической категории) областного значения (автомобильное сообщение) на значительном расстоянии - 90,0 км от областного центра г. Кемерово, на расстоянии около 15,0 км районного центра пгт. Крапивинский, а также в 76 км от железнодорожной станции г. Ленинск-Кузнецкий

А. Железнодорожный транспорт

Пгт. Зеленогорский - административный центр Зеленогорского городского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области, расположен в 76,0 км от ближайшей железнодорожной станции г.Ленинск-Кузнецкий (по существующей автодорожной сети), являющейся узловой станцией хорошо развитой сети железных дорог Кузбасского отделения Западно-Сибирской железной дороги.

В стратегическом программном документе «Перспективная типология развития сети железных дорог РФ до 2030 года» заложены крупномасштабные мероприятия по развитию и реорганизации структуры железнодорожных грузо- и пассажироперевозок как в межрегиональном масштабе, так и в рамках внутриобластных связей.

Б. Автомобильный транспорт

В границах Зеленогорского городского поселения пгт. Зеленогорский связывает с районным центром пгт. Крапивинским (43,0 км) территориальная местная а/дорога широтного направления, примыкающая в свою очередь к реконструируемому в настоящее время участку автодороги меридионального направления областного значения Кемерово - Новокузнецк (по параметрам 1 технической категории).

Данная автодорога (Кемерово-Новокузнецк) рекомендуется к переводу в категорию федеральной, как подъезд от общегосударственной сети (от а\дороги М-53) к Кузбасской агломерации.

Далее по этой трассе в северном направлении расстояние составляет около 47,0 км до областного центра г.Кемерово и в южном направлении 33км до г.Ленинск-Кузнецкий (автомобильное сообщение через Чусовитино и Панфилово).

Трасса Панфилово-Зеленогорск – переходит к расчётному сроку в категорию областного значения, при условии продолжения трассировки от п.г.т. Зеленогорский – до посёлка Центральный, и далее, на Белогорск с разветвлением на Тисуль в северо- восточном  направлении, с выходом на федеральную трассу М-53.

Цель - обеспечение кратчайшей связи южной части Тисульского района (пограничного к Крапивинскому району) с основной частью Кемеровской области для освоения лесосырьевого и рекреационного потенциала.

В случае дальнейшей реконструкции участков дорог местного значения, предлагаемых данным проектным решением, возрастает транспортная межпоселковая доступность населённых пунктов Крапивинского района, а также и близлежащих районов Ленинск-Кузнецкой области

В. Речной транспорт

Речной транспорт в структуре грузо - и пассажироперевозок Зеленогорского городского поселения и пгт. Зеленогорского, расположенного на берегу реки Томь, имеет малый удельный вес, как и всей Кемеровской области. Река Томь, как основная водная артерия, может рассматриваться при условии увеличения пассажиропотока в перспективные рекреационные зоны вдоль реки и при сохранении и модернизации существующих пристаней и причалов.

Г. Воздушный транспорт

Жители пгт. Зеленогорского используют в качестве обеспечения воздушных перевозок международный аэропорт г. Кемерово и аэропорт II класса г. Новокузнецка.

Возможно использование аэропорта местного значения в г. Таштагол. Гражданская авиация Кемеровской области имеет хорошие стратегические условия для перспективного развития, в т. ч. обустройство вертолётных площадок местных авиалиний (по предложениям «Схемы территориального планирования Кемеровской области».)

Использование трубопроводного транспорта (газопровода высокого или среднего давления) будет возможно при условии перспективных мероприятий по обеспечению в качестве источника энергоснабжения – природного газа, что будет определено на последующих стадиях проектирования.

Д. Трубопроводный транспорт

Использование трубопроводного транспорта (газопровода высокого или среднего давления) будет возможно при условии перспективных мероприятий по обеспечению в качестве источника энергоснабжения – природного газа, что будет определено на последующих стадиях проектирования.

5.1.2.  Улично-дорожная сеть, транспортное обслуживание

Существующее положение

Улично-дорожная сеть пгт. Зеленогорского сложилась в результате разработанной концепции планировочного решения как жилой посёлок городского типа строителей и эксплуатационников строящегося в 70-х 80-х г. Крапивинского Гидроузла с учётом естественно-географических и исторических особенностей развития территории.

Планировочный каркас пгт. Зеленогорский представляет собой почти прямоугольную схему улиц-проездов, при этом меридионально расположенные улицы перехватываются объездной дорогой - планировочной осью, вытянутой вдоль жилой зоны почти параллельно берегу реки Томи.

Улицы-проезды не имеют названий, не классифицированы, в предыдущем генеральном плане схема улично-дорожной сети не достаточно прорабатывалась, жилая часть посёлка в целом определялась как один жилой микрорайон.

В общем виде территорию пгт. Зеленогорского составляют две равновеликие по площади зоны: обширная промзона – в юго-восточной части населённого пункта и жилая зона –в западной, при этом внутри поселковые транспортные связи между ними не имеют чёткой структуры и мало благоустроены.

Несомненным достоинством планировочной структуры является наличие объездной автодороги, принимающей на себя как, частично, внутри поселковые транспортные потоки, так и внешние объёмы трудовых и культурно-бытовых передвижений.

В настоящее время автодорога имеет тупиковый характер, с выходом лишь на восток к территории «законсервированного» строительства Крапивинского гидроузла.

В настоящее время проезжие части основной улично-дорожной и, отчасти, второстепенной улично-дорожной сети жилой зоны спланированы и укреплены,  частично, и мало благоустроены в южной зоне и восточной коммунально-промышленной зоне.

Частично отсутствуют элементы благоустройства: водоотводные лотки, тротуары.

Интенсивность движения по внутрипоселковым улицам-проездам в последние годы растёт, особенно в «час пик».

В пгт. Зеленогорский отсутствует внутрипоселковая автобусная маршрутная сеть при достаточно больших расстояниях до автовокзала (при значительных внешних пассажиропотоках деловых передвижений в утренние и вечерние часы) и более 1,5км пешеходной доступности до объектов промзоны. Эту функцию не выполняют автобусы внешнепоселкового сообщения, так как их маршрут заканчивается при въезде со стороны п.г.т. Крапивинского около автовокзала.

Площадь жилой зоны территории пгт. Зеленогорский – 64,3га (0,64км2) при общей площади в существующей границе – 203,0 га.

Всего по жилой (селитебной) зоне протяжённость улично-дорожной сети (как укреплённой так и неукреплённой) составляет 3956,0 п.м.

Площадь существующей улично-дорожной сети в линиях застройки жилой (селитебной) зоны равна 8,58 га (0,08км2).

В процентном отношении площадь всех улиц и дорог в границах жилой зоны посёлка составит:  8,5га : 64,3га = 0,13 (13%), показатель, характеризующий населённый пункт, в нормативных пределах.

Плотность существующей улично-дорожной сети в границах жилой зоны (в селитебной зоне) (как укреплённой так и неукреплённой) составит: 3,96км : 0,64км2) 6,2км/км2 – несколько выше нормативной.

Основные пешеходные потоки сосредоточены в направлении объектов общественно-деловой зоны по всем основным и второстепенным направлениям.

Проектное решение

В числе основных задач повышения качества среды проживания и устойчивости градостроительного развития проектное решение предусматривает:

-  повышение эффективности, надёжности и безопасности функционирования транспортной инфраструктуры посёлка

- улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, образования, мест приложения труда и рекреации в соответствии с поэтапной реконструкцией сложившейся застройки посёлка;

-  формирование принципиальных предложений по развитию и реорганизации улично-дорожной сети посёлка.

Предложения данного раздела проекта выполнены с учетом реализованных решений предыдущего генерального плана, с учётом реально складывающейся ситуации и проектной инфраструктуры населённого пункта на расчетный срок и перспективу.

Исходя из тенденций развития планировочной структуры, согласно базовым положениям СНиП 2.07.01-89* планировочный  коммуникационный каркас улично-дорожной сети представлен главной, основными, второстепенными улицами и внутриквартальными проездами в жилой застройке, поселковой обходной дорогой, в целом, по прямоугольной схеме с обособленно расположенной юго-восточной коммунально-промышленной зоной.

Основной планировочной осью (горизонтальной) планировочной структуры посёлка остаётся местная (объездная) дорога, вытянутая вдоль жилой зоны.

При этом меридионально расположенные улицы (главные и основная) перехватываются данной объездной дорогой - планировочной осью, вытянутой вдоль жилой зоны почти параллельно берегу реки Томи.

Развитие жилой и коммунально-промышленной зоны ограничено с юга рельефом прибрежной зоны р. Большая Кедровка, с севера и северо-востока - трассой дороги местного значения с повышением статуса до территориальной областной при строительстве продолжения трассы в северо-восточном направлении с выходом к поселку Центральный, с обязательной  реконструкцией законсервированного в настоящее время объекта плотины (моста) через реку Томь.

С запада на восток сохраняется пешеходная связь в виде большого озеленённого бульвара, вдоль которого, отчасти, как вдоль оси, выстраивается и дополняется композиция застройки общественного центра.

Вновь проектируемые жилые и общественные здания, а также жилые кварталы усадебной застройки локально вписаны в существующую застройку и опираются на схему взаимно параллельных и перпендикулярных улиц с высокой пропускной способностью, что характерно для прямоугольного типа планировочного каркаса с выходом на внешние связи.

Пешеходные парковые связи предусмотрены на открытых ландшафтно-рекреационных территориях селитебной зоны.

Площадь в границе проектирования жилой зоны территории п.г.т. Зеленогорского  -74,0га (0,74км2  ), без перспективной застройки, при общей площади в проектной границе – 203,0га.

Всего по жилой (селитебной) зоне длина проектируемой улично-дорожной сети к расчётному сроку составит 4520,0 п.м., включая существующую реконструируемую сеть.

Площадь проектируемой улично-дорожной сети в красных линиях жилой зоны – 10,3га

В процентном отношении площадь всех улиц и дорог в границах жилой зоны посёлка составит:  10,3га : 74,0 = 0,14 (14%), показатель выше  исходного, но в рамках нормативно-допустимого.

Плотность проектируемой улично-дорожной сети в границах жилой зоны (в селитебной зоне): 6,0 км/км2 (4,5км : 0,74км2), в пределах нормативно-допустимого, характерна для планировочной структуры в рамках современных требований, предъявляемых к новым городам и посёлкам.

Положительной особенностью сложившейся и проектной структуры посёлка является упорядоченное строение каркаса второстепенных внутриквартальных проездов.

Внешние поселковые автобусные маршруты к расчётному сроку могут стать более регулярными в связи с дальнейшей реконструкцией внешних дорог, особенно в «часы пик», автобусную пригородную маршрутную сеть рекомендуется удлинить с охватом жилой застройки,  необходимо охватить жилые кварталы по главным и основной улицам, т.е. пригородные маршруты  продлить с учётом радиусов нормативной пешеходной доступности 450,0 – 700,0м, особенно в «часы пик», по направлению к автовокзалу, районной больнице, профессиональному колледжу.

Личный автотранспорт хранится на территории крупных гаражных комплексов, территорий которых вполне достаточно (при норме 25-30м2 но одно м/место), при необходимости возможна реконструкция гаражных комплексов с увеличением этажности.

Для временного хранения автомобилей необходимо также резервировать территорию для автостоянок, в обязательном порядке, при учреждениях и объектах общественно-делового назначения.

Грузовой и ведомственный автотранспорт хранится на территориях учреждений, в промышленно-коммунальных зонах. АЗС и станции технического обслуживания автомобилей (СТОА) по норме 1 пост на 200 машин размещаются в восточной  коммунально-промышленной зоне.

Первая очередь строительства

Первая очередь строительства улично-дорожной сети и транспортного обслуживания пгт. Зеленогорского определялась в соответствии с намеченным первоочередным строительством и необходимыми мероприятиями по качественному улучшению организации движения транспорта и пешеходов.

Одновременно с развитием проектируемых локально расположенных кварталов новой жилой застройки проектом предусматривается упорядочивание ширины в красных линиях и существующей улично-дорожной сети (см. чертёж ГП-5).

Сложившаяся улично-дорожная сеть в основном сохраняется, реконструируется.

Технико-экономические показатели на 1-ю очередь в сравнении с этапом расчётного срока изменятся незначительно.

Площадь жилой зоны территории пгт. Зеленогорского  на 1-ю очередь строительства –74,0га (0,74км2). В процентном отношении площадь всех улиц и дорог в границах жилой зоны посёлка составит 14%,

Плотность проектируемой улично-дорожной сети в границах жилой зоны (в селитебной зоне): 4,8км/км2 (3,58км : 0,74км2), показатель, характерный для планировочной структуры в рамках современных требований, предъявляемых к новым городам и посёлкам.

Показатели аналогичны расчётному сроку, так как площадки нового и реконструируемого жилого фонда расположены в сложившейся планировочной структуре, объёмы нового строительства улично-дорожной сети незначительны, но реконструкция улично-дорожной сети необходима уже на 1-ю очередь строительства.

Данные показатели наряду с проектным решением отражают сложившуюся планировочную структуру индивидуальной и общественной жилой застройки, не затрагивают новую перспективную жилую застройку, очерёдность которой будет откорректирована по предложению заказчика на последующих этапах проектирования.

Пересечения и примыкания проезжих частей решаются с устройством островков безопасности, регулирующими и организующими транспортные потоки.

Необходимо уделить внимание благоустройству существующих улиц и дорог в соответствии с запроектированными поперечными профилями.

По всем улицам предусматривается строительство тротуаров, шириной 1,5 -2,25 м в зависимости от категории улицы.

Внешние поселковые автобусные маршруты рекомендуется удлинить в «часы пик» с охватом жилой застройки уже к 1-ой очереди по главным и основной улицам ( радиусы нормативной пешеходной доступности 450,0 – 700,0м) по направлению к автовокзалу, районной больнице.

Личные автотранспортные средства будут храниться на территории выделенных транспортных зон (гаражных комплексов), ведомственный транспорт - на территориях учреждений и в восточной коммунально - промышленной зоне.

Необходимо осуществить строительство временных автостоянок при всех объектах общественно-делового назначения.

АЗС и станция технического обслуживания автомобилей (СТОА) (по норме 1 пост на 200 машин) функционирует с размещением в основной коммунально-промышленной зоне посёлка.

В стоимость строительства необходимо заложить реконструкцию проезжих частей улиц и дорог, обочин, строительство тротуаров, благоустройство), в параметрах: проезжие части 6-10,5 м, тротуары 2 х (1,5м-2,25 м).

Ориентировочная стоимость первой очереди строительства по формированию улично-дорожной сети и транспортного обслуживания принимается – 21 млн. руб., исходя из средней стоимости строительства и реконструкции одного м2 улично-дорожной сети с учётом элементов поперечного профиля в ширине красных линий – 1500 руб. (300руб - стоимость 1 м2) и с учётом коэффициента 5,9 - индекса цен к ТЕР-2001в редакции 2010г (80000,0м2 х 300руб х 5,9 х 0,15 =21 млн. руб), с понижающим коэффициентом на условия ремонта и реконструкции - 15%.

Объёмы работ и стоимости приведены укрупненно. Ценовая политика по строительству объектов транспортной инфраструктуры будет уточняться на последующей стадии проектирования и определяться как величиной бюджетной составляющей области и района, так и возможностями инвесторов в условиях рыночной экономики.

- 6.1  Инженерное оборудование территории

- 6.1.1  Инженерная подготовка территории

В состав работ по инженерной подготовке территории в проектируемых границах пгт. Зеленогорский как административного центра Зеленогорского городского поселения включены следующие виды работ:

- вертикальная  планировка;

- водостоки;

- очистка поверхностного стока;

- охрана окружающей среды;

1.  Вертикальная  планировка

В основу планового и высотного решения территории положена сеть существующих улиц, проездов. Уклоны по улицам и рельефу достаточны для сбора и пропуска ливневого стока. В высотном отношении все улицы должны быть решены с максимальным приближением к существующему рельефу с сохранением существующих укрепленных покрытий при условии обеспечения стока поверхностных вод с территорий прилегающих жилых кварталов. В зоне новой  застройки вертикальная планировка должна быть решена с небольшим превышением кварталов над уличной сетью для обеспечения выпуска с их территории поверхностных стоков в лотки уличных проездов. В основу вертикальной планировки взят принцип отвода поверхностных вод с кварталов на прилегающие улицы и приём их в открытую и закрытую водосточную сеть. Улицы запроектированы во врезке приблизительно на 30 сантиметров.

2.  Водостоки

В настоящее время на территории пгт. Зеленогорский проложена существующая сеть ливневой канализации диаметрами 300, 600, 800, 1000 и 1500мм.

Территория пгт. Зеленогорский разбиваем на 6 бассейнов стока, имеющих самостоятельные выпуски в прилегающие водоемы.

Перед сбросом поверхностный сток в распределительной камере разделяется на загрязнённый и условно чистый. Загрязнённая часть стока поступает на очистные сооружения, а остальная часть стока – считается условно чистой и сбрасывается в прилегающий водоём.

На очистку поступает сток с территории бассейнов стока № 1, № 2 № 3, с остальных бассейнов стока – сбрасывается без очистки.

Водосточная сеть запроектирована из открытых и закрытых водостоков. Открытые водостоки запроектированы в зоне малоэтажной застройки и представляют собой придорожные канавы, расположенные по обе стороны от проездов, собирающие поверхностный сток, отводящие его в водоприёмные колодцы и далее в закрытую водосточную сеть. В местах пересечения канав с автодорогами устраиваются трубчатые переезды. Ширина канавы по дну составляет 0,3м, глубина в начальной точке 0,4м, в конечной точке – 1,0м, заложение откосов 1:1,5. Размеры канав приняты в соответствии с требованиями пункта 2.43 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Укрепление дна и бортов канав производится в зависимости от уклона канавы по дну засевом травы или укладкой бетонных плит.

Закрытые водостоки предусмотрены из железобетонных труб. Диаметры трубопроводов приняты ориентировочно в соответствии с  требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». На дальнейших стадиях проектирования необходимо проверить детальными расчётами правильность принятых сечений трубопроводов.

3. Очистка  поверхностного стока

В соответствии с требованиями охраны окружающей среды и «Рекомендаций по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» в проекте предусмотрена очистка наиболее загрязнённой части поверхностного стока на очистных сооружениях, устраиваемых на устьевых участках коллекторов ливневой канализации перед выпуском в водоёмы.

Очистные сооружения поверхностного стока представляют собой комплекс ёмкостных сооружений, заглублённых ниже поверхности земли. Очистные сооружения предназначены для очистки от плавающего мусора, взвешенных частиц и маслонефтепродуктов. Задержка плавающего мусора производится съёмными мусороулавливающими решётками. В состав очистных сооружений входят пескоилоуловители, нефтеуловители и сорбционные фильтры доочистки.

4. Охрана окружающей среды.

Загрязнённый сток с территории пгт. Зеленогорский поступает в р. Томь и р. Боль-шая Кедровка. Неорганизованный поверхностный сток загрязняет речное пространство. Фильтрация из негерметичных септиков и слив поверхностных вод на поверхность земли - основные источники загрязнения почв и грунтовых вод.

Мероприятия по инженерной подготовке территории направлены не только на создание более благоприятных условий для строительства и эксплуатации сооружений, но и являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить нормальные экологические условия в городе.

Строительство ливневой сети с последующей очисткой стока и вертикальная планировка территории обеспечат организованный отвод и очистку поверхностных вод и исключат загрязнение водоёмов.

Очистка поверхностного стока производится на очистных сооружениях закрытого типа.

Принятая конструкция очистного сооружения обеспечивает очистку поверхностного стока до ПДК рыбохозяйственного водоёма.

Более подробно эффект очистки в зависимости от исходных данных по загрязнениям поверхностного стока должен быть определён на рабочих стадиях проектирования.

На территориях коммунальных и промышленных предприятий должно быть предусмотрено строительство промливневой канализации и очистных сооружений для очистки отработанной воды и поверхностного стока перед сбросом её в водоём или поселковую водосточную сеть.

Ведомость ориентировочных объёмов и стоимостей работ по инженерной подготовке территории приведена в таблице № 6.1.1-1.

Таблица № 6.1.1-1.

| № | Наименование. | Единица измерения | Расчётный срок. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество. | Стоимость единицы измерения, руб. | Общая стоимость, тыс.руб. |
| 1. | Строительство ливневой сети: |  |  |  |  |
|  | диаметром 500мм. диаметром 800мм диаметром 1000мм диаметром 1200мм | пм пм пм пм | 79,0 509,0 290,0 72,0 | 14500,0 18600,0 22930,0 33755,0 | 1145,5 9467,4 6649,7 2430,3 |
| 2. | Устройство водоотводных канав. | пм | 7154,0 | 2688,0 | 19230,0 |
| 3. | Строительство очистных сооружений. | площадок | 3 | см. табл. № 7.1-3 | 31547,8 |
|  | Итого: |  |  |  | 70470,4 |

Примечание:  Стоимости работ по инженерной подготовке территории подсчитаны в ценах 2010г.

6.1.2  Водоснабжение

Существующее положение

В 1976 году была организована система хозяйственно-питьевого водоснабжения пгт. Зеленогорский Кемеровской области. Эксплуатируемый комплекс водоснабжения из поймы реки Томь включает:

- инфильтрационный водозабор первого подъёма проектной производительностью

7800 м3/сут;

- насосно-фильтровальную станцию производительностью 5000 м3/сут;

- насосную станцию второго подъёма.

Водозабор 1-го подъёма расположен в левобережной пойме реки Томь на площади 7,64 га. В его составе находятся следующие сооружения:

- 23 скважины глубиной 20м и 6 скважин глубиной 100м (из них работающих 18 скважин).

- скважины оборудованы насосами марки ЭЦВ 6-10/110 с непрерывной работой;

- резервуар чистой воды, ёмкостью 1000 м3 из сборного железобетона;

- насосная станция1-го подъёма, где установлены 3 центробежных насоса марки   Д-200/90 ( один рабочий, два резервных).

Вода из скважин по сборному водоводу подаётся в РЧВ, затем насосами 1-го подъёма по водоводам 1-го подъёма подаётся на площадку 2-го подъёма.

На площадке 2-го подъёма находятся следующие сооружения:

-насосно-фильтровальная станция производительностью 5000 м3/сут;

-2 резервуары чистой воды, ёмкостью 1000 м3 каждый, из сборного железобетона;

-насосная станция 2-го подъёма, где установлены 3 центробежных насоса марки  Д-200/90 ( один рабочий два резервных) и 2 промывных насоса типа Д350/75.

Вода из скважин насосами 1-го подъёма подаётся на насосно-фильтровальную станцию и после очистки в резервуары чистой воды. Из резервуаров чистой воды очищенная вода насосами насосной станции 2-го подъёма подаётся в водопроводную сеть потребителям.

Протяженность водопроводной сети составляет 15,0 км.

Зона санитарной охраны первого подъёма и второго подъёма имеет ограждение железобетонным забором высотой 2,5м, круглосуточно охраняется. Береговая часть реки Томь, в санитарной зоне первого подъёма, на расстоянии 800м защищена скальным грунтом для предотвращения подмыва берега.

Проектные решения.

Нормы на хоз-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и составляют-300 л/сут на 1 человека для существующей и проектируемой застройки. Нормами водопотребления учтены расходы воды на хоз-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Общие расходы воды по генплану пгт. Зеленогорский

Таблица № 7.2-3

| № п/п | Наименование водопотребления | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расч.срок |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 1500,0 | 1350,0 |
| 2 | Пожарные расходы | 162,0 | 162,0 |
| 3 | Поливочные расходы | 450,0 | 400,5 |
| 4 | Производственные нужды | 92,0 | 92,0 |
|  | Итого: | 2204,0 | 2004,0 |
| Итого из горводопровода с 10% на неучтенные расходы |  | 2425,0 | 2205,0 |

Источники водоснабжения

Основным источником водоснабжения является существующий комплекс водоснабжения из поймы реки Томь.

Производительность водозабора составляет 7800 м3/сут, что вполне достаточно для развития посёлка на 1ю очередь и расчётный срок.

### Проектируемая схема водоснабжения

Схема подачи воды сохраняется прежней, с развитием водопроводной сети. Система водопровода – объединённая, хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давле-ния. Водоснабжение проектируемой застройки предусмотрено от поселковой сети водопровода.

Сеть оборудуется необходимой арматурой и пожарными гидрантами, распо-ложенными друг от друга на расстоянии не ближе 150м

Для обеспечения стабильного водоснабжения существующей и проектируемой застройки необходимо заменить ветхие сети водопровода, длиной 0,8км.

Стоимость строительства сетей и сооружений по водопроводу на 1ю очередь строительства в ценах 2010г. 2,75 млн. руб.

6.1.3  Канализация

Существующее положение

В настоящее время существует централизованная система канализования в пгт. Зеленогорский. Охват населения централизованной системой канализования в пгт. Зеленогорский составляет 100%.

Сточные воды от населения и промышленных предприятий по уличным канализационным сетям Д=150-400мм поступают в главный самотечный коллектор Д=300-500 мм, откуда на канализационную насосную станцию № 1. КНС № 1 подаёт стоки по напорному коллектору Д=300мм, длиной 14км в посёлок Крапивинский, в подводящий самотечный коллектор Д=500мм КНС № 2. От КНС № 2 стоки по напорному коллектору Д=300мм, длиной 4км подаются на канализационные очистные сооружения. На очистных сооружениях стоки проходят полную механическую и биологическую очистку, с последующим хлорированием гипохлоритом натрия и сбросом в реку Томь. Производительность очистных сооружений составляет 10 тыс. м3/сут.

Проектные решения

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления. Общие расходы стоков по генплану пгт. Зеленогорский приведен в таблице № 6.1.3-1.

Суточный расход бытовых сточных вод по очередям строительства

Таблица № 6.1.3-1

| № п/п | Наименование водопотребления | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расч. срок |
| 1 | Хозяйственно-бытовые стоки от населения | 1500,0 | 1350,0 |
| 2 | Производственные стоки | 65,0 | 65,0 |
|  | Итого: | 1565,0 | 1425,0 |

Проектируемая схема канализации.

Схема канализования существующей и проектируемой застройки сохраняется прежней, с развитием канализационной сети на расчётный срок.

6.1.4  Теплоснабжение, газоснабжение

Существующее положение

Теплоснабжение пгт. Зеленогорский осуществляется от Центральной котельной. Котельная оборудована четырьмя котлами КВТС-10, общей тепловой мощностью 46,5 МВт (40 Гкал/час). Параметры теплоносителя 110-70 0С. Уровень благоустройства существующей застройки высокий. Теплоснабжением охвачено 100% жилого фонда поселка.

Общая тепловая нагрузка по существующему жилому фонду с учетом нагрузки по учреждениям культурно-бытового обслуживания составляет 19,78 МВт (17,01 Гкал/час).

Общая протяженность тепловых сетей составляет 8,8 км.

На территории поселка находится ряд промышленных предприятий: ЗАО «Завод металлических конструкций «Конкурент»», ООО «ТЭП», ООО «ВКУ». ООО «Электросеть», ООО «Жилбытсервис», ООО «Бытовик», Зеленогорское ГПАТП. Производственные базы этих предприятий расположены в промышленной зоне. При этом, часть производственных и коммунально-складских зон отапливается от собственных котельных, однако использовать их в будущей жилой застройке не представляется возможным, так как они расположены не в соответствующих зонах и используемое оборудование не соответствует экологическим требованиям.

Проектное решение

I очередь строительства

Общая тепловая нагрузка по жилой застройке с учетом объектов соцкультбыта на I очередь строительства составит 20,9 МВт (17,97 Гкал/час). Теплоснабжение жилой застройки и объектов соцкультбыта сохранится от Центральной котельной. На I очередь  строительства предлагается перекладка 2d=70мм на 2d=100мм для надежного теплоснабжения коттеджной застройки в северо-западной части поселка.

Теплоснабжение отдельных объектов соцкультбыта, сооружаемых на I очередь строительства, предлагается осуществить от котлов типа «ЗИОСАБ-45,125,175». Эти котлы могут работать на одном из трех видов топлива: газ, солярка или твердое топливо – дрова или уголь. Котлы можно использовать в блочных и крышных котельных.

Теплоснабжение жилых малоэтажных домов можно осуществить, используя индивидуальные малометражные источники тепла – секционные котлы типа КЧМ. Данные котлы предназначены для использования в системах водяного отопления отдельных квартир и малоэтажных зданий строительным объемом 300-1300м3. Топливом может служить сортированный антрацит, кокс, каменный уголь. После дооборудования и установки горелочных устройств и автоматики безопасности котлы могут работать на природном газе и легком жидком топливе.

Стоимость объектов теплоснабжения на I очередь строительства составит 3000,0 тыс.руб..

Расчетный срок строительства

Общая тепловая нагрузка по жилой застройке с учетом объектов соцкультбыта на расчетный срок строительства составит 22,39 МВт (19,25 Гкал/час). Теплоснабжение жилой застройки и объектов соцкультбыта сохранится от Центральной котельной.

Газоснабжение

Существующее положение

Существующий жилой фонд поселка Зеленовский Зеленовского сельского поселения газифицируется сжиженным пропан бутановым газом по ГОСТ 20448-90* «Газы углеводные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия». Низшая теплота сгорания газа – 22000 ккал/м3.

В настоящее время газоснабжением охвачено ориентировочно 10% жилого фонда. Мелкие потребители получают газ в баллонах. Сжиженный газ подвозится с газонаполнительной станции г. Кемерово.

Использование сжиженного газа - пищеприготовление и приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд в жилых домах.

Природный газ в настоящее время не используется.

Проектное решение.

На I-ю очередь строительства строящийся жилой фонд будет газифицироваться сжиженным газом по ГОСТ 22448-90* «Газы углеводородные сжиженные топливные коммунально-бытового потребления. Технические условия»: одноэтажные дома и двухэтажные дома с численностью квартир не более 4-х – от газобаллонных установок с установкой их в кухнях, двухэтажные дома с численностью квартир более 4-х – от групповых резервуарных установок.

Расчетные показатели потребления сжиженного газа приняты в соответствии со СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». Расход теплоты при наличии в квартире газовой плиты и при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя на 1 человека в год составит 1050 тыс. ккал (существующий индивидуальный жилой сектор).

Расход теплоты при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) на 1 человека в год составит 1750 тыс. ккал (проектируемый жилой сектор).

Ориентировочный годовой расход сжиженного газа на индивидуально-бытовые нужды при 50% газоснабжении жилого фонда на I очередь строительства составит 35,8 тыс. м3. Максимально-часовой расход газа  на I очередь строительства составит 19,9 м3/час.

Ориентировочный годовой расход сжиженного газа на индивидуально-бытовые нужды при 100% газоснабжении жилого фонда на расчетный срок строительства составит 75,6 тыс. м3. Максимально-часовой расход газа  на расчетный срок строительства составит 42,0 м3/час.

Затраты на газоснабжение жилого фонда (строительство групповых резервных установок) входят в среднюю стоимость строительства 1 м2общей площади.

6.1.5  Электроснабжение

Существующая схема электроснабжения

Электроснабжение Зеленогорского городского поселения (пгт. Зеленогорский) осуществляется от Кузбасской энергосистемы - системной ПС 220 кВ «Краснополянская». Опорным центром питания является ПС 110 кВ «Пионерная».

Электроснабжение выполняется непосредственно с шин 10 кВ ПС по 8 фидерам. Схема построения распределительных сетей 10 кВ петлевая, двухлучевая и радиальная. Линии – кабельные и воздушные. Кабели марок ААБ, ААШВ сечением 70÷120 мм2. Опоры в сетях 10 кВ железобетонные и деревянные с ж/б приставками с проводами А и АС, сечением35÷95 мм2. Трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ – одно и двух трансформаторные, в большинстве случаев закрытые.

Суммарная установленная мощность трансформаторов в ТП-10/0,4 кВ –14859 кВА, расчётная нагрузка потребителей посёлка – 8915 кВт, средняя загрузка трансформаторов в часы собственного максимума нагрузок ТП – 60 %.

Годовое потребление электроэнергии по посёлку – 25765 тыс. кВт. час, в том числе по жилому сектору – 7200 тыс. кВт. час.

При современной численности населения 5146 чел. удельное потребление на одного жителя составила 5007 кВт. час или 1470 Вт.

Подсчет электрических нагрузок

Подсчет электрических нагрузок выполнен раздельно – для жилых, культурно-бытовых и  сельскохозяйственных и промышленных потребителей.

Нагрузки жилых домов определены в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 по удельным нагрузкам, отнесенным к 1 м2 общей площади и составляющим 18,4 Вт/м2 – для 1-2х этажной застройки с плитами на сжиженном газе или твёрдом топливе, и 20,9 Вт/м2 – многоэтажных жилых домов, оборудованных стационарными электроплитами.

Нагрузки культурно-бытовых потребителей определялись по паспортам типовых проектов, либо, при их отсутствии, по укрупнённым показателям. При подсчёте принималось, что пищеблоки общественных зданий оборудованы стационарными электроплитами.

Нагрузки потребителей третьей группы определялись по справкам, с учетом данных об их развитии. Итоги подсчета приведены в нижеследующей таблице № 7.5-2.

Таблица № 7.5-2

| Наименование группы потребителей | Электрическая нагрузка, кВт |  |  | Прирост электрической нагрузки, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | на 1очер. | на р.ср. | на 1очер. | на р.ср. |
| Электрическая нагрузка жи-лого фонда, кВт | 2491,4 | 2599,7 | 2790,0 | 108,4 | 298,9 |
| Электрическая нагрузка ком-мунально - бытовых потреби-телей, кВт | 1259,0 | 1478,0 | 1631,0 | 219,0 | 372,0 |
| Электрическая нагрузка сель-хозяйственных потребителей, кВт | 5165,0 | 5423,3 | 5939,8 | 258,3 | 774,8 |
| Общая электрическая нагруз-ка потребителей села, кВт | 8915,4 | 9501,0 | 10360,8 | 585,7 | 1445,7 |
| тоже с учётом Кс=0,85, кВт | 7578,1 | 8075,9 | 8806,9 | 497,8 | 1228,8 |

Полученный прирост нагрузок: 585,6 кВт (среднегодовой прирост – 0,64 %) - на первую очередь строительства, и 1445,6 кВт (0,75 %) – на расчётный срок, в целом по поселку, вполне объясним, во-первых, естественным ростом электропотребления, а также, увеличением жилого фонда и строительством административных и культурно-бытовых учреждений.

Проектное решение

Общая электрическая нагрузка потребителей составит на I очередь строительства 9501,0 кВт, на расчётный срок - 10360,8 кВт.

Полученный прирост нагрузок: 585,6 кВт (среднегодовой прирост – 0,64 %) - на первую очередь строительства, и 1445,6 кВт (0,75 %) – на расчётный срок, в целом по поселку, вполне объясним, во-первых, естественным ростом электропотребления, а также, увеличением жилого фонда и строительством административных и культурно-бытовых учреждений.

Электроснабжение пгт Зеленогорский, как и в настоящее время, будет осуществляться от ПС-110/10кВ «Пионерная», после замены трансформаторов 6300 и 10000 кВА на трансформаторы 16000 кВА. Мощность трансформаторов определена с учётом роста нагрузок посёлка Зеленогорский. и потребителей прилегающего района.

Распределение электроэнергии по коммунально–бытовой зоне посёлка предусматривается через существующие трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ за счёт увеличения их загрузки, а также через две проектируемые двух трансформаторные ТП (ТП-I и ТП-II) с трансформаторами по 400 кВА, и одно трансформаторную ТП-III с трансформатором 100 кВА. Кроме того, в ТП-12 предусмотрена замена существующего трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА. Подключение трансформаторной подстанции предусматривается через существующие сети  10 кВ, точки подключения уточнить в  филиале "Энергосеть Крапивинского района".

Схема электроснабжения объектов промзоны должна решаться отдельным проектом специализированной проектной организацией.

Схемы сетей 0,4 кВ в объёмы настоящей работы не входят, и будут решаться на последующих этапах проектирования.

Стоимость реализации мероприятий по развитию системы электроснабжения составит 1,82 млн. руб.

- 6.1.6  Системы связи

В настоящее время в поселке Зеленогорский действует цифровая АТС типа «МС-240» емкостью 1344 монтированных номеров и 981 задействованных, расположенная в центральной части поселка. В поселке действует почта, имеется телефонно-телеграфная связь со всеми регионами России с выходом на международные каналы связи.

Для линий межстанционной связи применяются кабельные линии в земле с использованием аппаратуры уплотнения типа ИКМ Распределительные телефонные линии кабельного типа в земле.

Определенное развитие на территории поселка получает мобильная связь.

Проектные предложения.

Определение емкости телефонной сети поселка Зеленогорский как административного центра Зеленогорского городского поселения выполнено на первую очередь строительства и расчетный срок.

Емкость телефонной сети жилого сектора, согласно нормам проектирования, определена с учетом 100% телефонизации. Потребное количество телефонов /абонентов/ определяется исходя из расчетной численности населения с применением коэффициента семейности /к=3.5/ с учетом телефонов коллективного пользования и административно-бытового назначения.

По расчету количество телефонов для 1 очереди строительства составляет –1855 номеров, для расчетного срока – 1670 номеров.

АТС «МС-240» представляет собой цифровую систему коммутации. Система имеет блочно-модульную структуру. Увеличение емкости выполняется путем подключения абонентских блоков расширения. Предлагается предусмотреть использование существующих линейно-кабельных сооружений и прокладку кабельных линий в земле до проектируемых объектов.

В связи с развитием сотовой связи нагрузка на оборудование АТС уменьшается, освобождается емкость, которую можно использовать для дополнительного подключения абонентов.

На данной стадии проекта дана предварительная схема основных трасс.

Протяженность проектных трасс на расчетный срок – 1,75 км, в том числе на первую очередь – 1,05 км.

Объем капиталовложений подсчитан по укрупненным показателям стоимости строительства телефонной связи в проектируемом районе в ценах 2011 года и составляет:

- на 1 очередь  - 0,525 млн. руб.

- на расчетный срок -  0,350 млн. руб.

Программа развития проводного вещания определена согласно принятой концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008 – 2015г.г., одобренной распоряжением правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 года № 1700-р.

Основная задача программы повышение рентабельности предприятий связи, расширение сервиса услуг, повышение их качества.

Технические решения для сельских районов, где содержание проводного вещания убыточно, направлены для создания условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий. Предусмотреть установку приемо-передающего оборудования для охвата эфирным вещанием населения, что обеспечит прием общероссийских и областных программ и позволит своевременно получать оповещение ГО и ЧС.

Согласно принятой концепции развития телерадиовещания  необходимо произвести модернизацию телевизионного передающего центра. Модернизация позволит организовать цифровое телевизионное вещание, включая мобильное телевещание и телевидение высокой четкости.

Проектом рекомендуется дальнейшее расширение услуг высококачественного УКВ вещания, сотовой связи.

Основой развития филиалов почты по-прежнему остается преодоление убыточности работы отделений почтовой связи в сельской месности, внедрение новых технологий, дальнейшее развитие комерческих и социальных проектов.

Оснащение отделений почтовой связи компьютерами, имеющими доступ к сети Интернет, позволит решить задачу создания пунктов подключения к общедоступным информационным системам.

6.1.7  Санитарная очистка

В настоящее время на территории  Зеленогорского городского поселения ведётся планово-регулярная очистка на территории благоустроенной жилой застройки, от учреждений культурно-бытового назначения и общественных зданий.

Мусор и промышленные отходы вывозятся на полигон ТБО, расположенный к западу от границы пгт. Зеленогорский в 5км, но уже на территории Крапивинского городского поселения. Нормативная санитарно-защитная зона в 500 м выдерживается.

Свалка ТБО не в полной мере соответствует требованиям СанПин 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и эксплуатируется с нарушениями санитарных и природоохранных требований.

Скотомогильник расположен южнее села Междугорного за границами Зелено-горского городского поселения. Нормативная санитарно-защитная зона в 1000м выдерживается.

Настоящим проектом предусматривается организация коммунальной системы очистки.

Вывоз мусора с территории жилых и общественных зданий будет производиться по графику вне зависимости от заявок домовладельцев.

Предлагается следующая схема санитарной очистки:

1. Очистка от твердых бытовых отходов по планово-регулярной системе. Контейнеры емкостью 0,55, 0,6, 0,7 куб.м.

Годовое количество отходов

Таблица № 7.7-1

| Наименование отходов | Норма по СНиП 2.07.01-89 | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы, тыс.т | 300 кг на 1 чел/год | 1,5 | 1,35 |
| Смет с улиц, тыс.т | 5 кг с 1 кв. м | 0,28 | 0,28 |

Спецмашинами мусор будет вывозиться на усовершенствованную свалку-полигон ТБО. Уличный смет и строительный мусор будет использоваться на полигоне для создания изолирующего слоя.

Площадь свалки – полигона ТБО определена из расчета 0,04 га на 1 тыс. т сухого мусора и составит на расчетный срок 1,5 га (с учетом участка для производственных отходов).

Санитарно - защитная зона свалки – полигона ТБО - 500 м.

Обезвреживание трупов животных планируется в биологических камерах (ямах) на существующем скотомогильнике. Санитарно-защитная зона составляет 1000 м.

Устройство и эксплуатация скотомогильника осуществляется в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995г. №13-7-2/469).

Расположение свалки-полигона ТБО и скотомогильника показано на листе  ГП-1.

2. Удаление и обезвреживание промышленных отходов.

При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, зола и шлак котельных, строительный мусор собираются и вывозятся на свалку-полигон, где складируются совместно с ТБО.

Древесные отходы от лесопереработки рекомендовано использовать в котельных в качестве энергетических добавок к топливу.

3. Уборка территории Зеленогорского городского поселения.

Проектом намечаются следующие мероприятия:

- механизированная уборка улиц и удаление уличного смета;

- поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений;

- организация системы водоотводных лотков;

-установка урн для мусора;

- озеленение и благоустройство промышленных территорий и территорий котельных.

Для вывоза ТБО, механизированной уборки тротуаров и дорог предусмотрен парк автотранспорта: мусоровозы М - 30, КО - 413, уборочные, снегоочистители, снегопог-рузчики.

Всего потребуется машин на расчетный срок 5 единиц, в т.ч. на 1 очередь 4 единицы.

Объем капвложений подсчитан ориентировочно по укрупненным показателям и составит: - 0,14 млн. рублей на расчетный срок, в том числе на 1 очередь – 0,11 млн. рублей.

- 7.1  Технико-экономические показатели

- Ориентировочная стоимость строительства по видам затрат приведена в таблице     № 7.1-1.

Таблица № 7.1-1

| № | Виды строительства | Стоимость в ценах 2010 г., млн. руб. | Удельный весв % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилищное строительство | 160,0 | 39,4 |
| 2 | Учреждения культурно-бытового обслу-живания | 55,4 | 13,6 |
| 3 | Инженерное оборудование: | 116,98 | 28,8 |
|  | -водоснабжение | 2,75 |  |
|  | -канализация | 17,93 |  |
|  | -теплоснабжение | 3,0 |  |
|  | -электроснабжение | 22,2 |  |
|  | -устройство связи | 0,52 |  |
|  | -инженерная подготовка территории | 70,47 |  |
|  | -санитарная очистка | 0,11 |  |
| 4 | Дороги, транспорт | 21,0 | 5,2 |
| 5 | Озеленение | 52,9 | 13,0 |
|  | Итого: | 406,28 | 100,0 |

Капитальные вложения по каждому из разделов подсчитаны в ценах 1984 года и по индексу цен (ГУ «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Кемеровской области») переведены в цены 2010 года.

Технико-экономические показатели проекта приведены в таблице № 7.1-2.

Таблица № 7.1-2

| № |  | Наименование |  | Единица измерения |  | Современ-ное состоя-ние на 2008г. |  | Первая очередь (2018г.) |  | Расчет-ный срок (с уч.1оч.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1 |  | Территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Общая площадь земель в границах поселка |  | га |  | 203,0 |  |  |  | 203,0 |
|  |  | в том числе территории: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | жилой зоны |  | “ |  | 112,37 |  |  |  | 112,37 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) 5-9 этажная застройка |  |  |  | 17,9 |  |  |  | 20,09 |
|  |  | б) 1-2 этажная усадебная застройка |  | “ |  | 1,44 |  |  |  | 5,52 |
|  |  | в) школы, детские сады |  |  |  | 4,17 |  |  |  | 4,17 |
| 1.2.2 |  | г) обществен.-деловая зона |  | “ |  | 14,27 |  |  |  | 18,3 |
| 1.2.3 |  | д) зоны общего пользования, в том числе: |  | “ |  | 12,77 |  |  |  | 21,98 |
|  |  | а) улицы, дороги |  | “ |  | 8,6 |  |  |  | 15,55 |
|  |  | б) зеленые насаждения общего пользования |  |  |  | 4,17 |  |  |  | 6,43 |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1.2.4 |  | д) иные территории в жилой зоне |  | га |  | 61,82 |  |  |  | 42,28 |
| 1.2.5 |  | Иные зоны |  | “ |  | 90,63 |  |  |  | 90,63 |
| 2 |  | Население |  | тыс.чел. |  | 5,15 |  | 5,0 |  | 4,5 |
| 3 |  | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Жилищный фонд – всего, в том числе: |  | тыс.м2 общ. пл. |  | 120,1 |  | 125,0 |  | 135,0 |
|  |  | -5-9 эт. застройка |  | “ |  | 119,3 |  | 122,95 |  | 130,2 |
|  |  | - 1-2 эт. застройка |  | “ |  | 0,8 |  | 2,05 |  | 4,8 |
| 3.2 |  | Убыль жилищного фонда –всего |  | “ |  | - |  | - |  | - |
| 3.3 |  | Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | “ |  |  |  | 120,1 |  | 120,1 |
| 3.4 |  | Новое жилищное строительство |  | “ |  | - |  | 5,0 |  | 15,0 |
| 3.5 |  | Обеспеченность жилищного фонда на 1 человека |  | м2/чел. |  | 23,3 |  | 25,0 |  | 30,0 |
| 4 |  | Объемы социального и куль-турно-бытового обслужива-ния населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Школы |  | мест |  | 1450 |  | 1450 |  | 1450 |
| 4.2 |  | Детские дошкольные учреждения |  | мест |  | 353 |  | 353 |  | 353 |
| 4.3 |  | Больницы |  | каек |  | 125 |  | 125 |  | 125 |
| 4.4 |  | Поликлиники |  | посещ./см. |  | 860 |  | 860 |  | 860 |
| 4.5 |  | Дом культуры |  | мест |  | 320 |  | 320 |  | 320 |
| 4.6 |  | Библиотеки |  | тыс.том. |  | 19,2 |  | 19,2 |  | 19,2 |
| 4.7 |  | Спортивные залы |  | м2пл.пола |  | 150 |  | 150 |  | 300 |
| 4.8 |  | Бассейн |  | м2зер.воды |  | - |  | - |  | 100 |
| 4.9 |  | Баня сауна |  | мест |  | - |  | 35 |  | 35 |
| 4.10 |  | Гостиница |  | мест |  | - |  | 30 |  | 30 |
| 4.11 |  | Магазины всех видов реализу-емого ассортимента |  | м2 торг. площади |  | 1895 |  | 2095 |  | 2295 |
| 4.12 |  | Общественное питание |  | мест |  | 35 |  | 35 |  | 185 |
| 4.13 |  | Комбинаты бытого обслуживания |  | мест |  | 16 |  | 26 |  | 36 |
| 5 |  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Общая протяженность улично-дорожной сети (в жилой зоне) |  | км |  | 3,96 |  | 3,6 |  | 4,52 |  |
| 5.2 | Плотность улично-дорожной сети (в жилой зоне) |  | км/км2 |  | 6,2 |  | 4,8 |  | 6,0 |  |
| 6 |  | Инженерная инфраструк-тура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  | Водопотребление – всего, |  | м3/сут. |  | - |  | 1592 |  | 1442 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -на хозяйственно-питьевые нужды |  | “ |  | - |  | 1500 |  | 1350 |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
|  |  | -на производствен. нужды |  | м3/сут. |  | - |  | 92 |  | 92 |
| 6.1.2 |  | Среднесуточное водопотреб-ление на 1 чел. |  | л/сутки на чел. |  | 300 |  | 300 |  | 300 |
| 6.1.3 |  | Протяженность проектируемых магистральных сетей |  | км |  | 0,3 |  | 1,1 |  | 1,1 |
| 6.2 |  | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 |  | Общее поступление сточных вод – всего: |  | м3/сут. |  | - |  | 1515 |  | 1415 |
| 6.3 |  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 |  | Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: |  | кВт |  | 8915,4 |  | 9501,0 |  | 10360,8 |
|  |  | -на жилой фонд |  | “ |  | 2491,4 |  | 2599,7 |  | 2790,0 |
|  |  | -на коммунально-бытовые нужды |  | “ |  | 1259,0 |  | 1478,0 |  | 1631,0 |
|  |  | -на сельхоз потребителей |  | “ |  | 5165,0 |  | 5423,3 |  | 5939,8 |
| 6.4 |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 |  | Потребление тепла – всего |  | Гкал/час |  | 17,01 |  | 17,97 |  | 19,25 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - на жилой фонд |  | “ |  | 9,99 |  | 10,478 |  | 11,268 |
|  |  | -на культурно - бытовые нужды |  | “ |  | 7,02 |  | 7,49 |  | 7,98 |
| 6.4.2 |  | Протяженность новых сетей |  | км |  | - |  | 0,25 |  | 0,25 |
| 6.5 |  | Связь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 |  | Протяженность проектируемых трасс |  | км |  | - |  | 1,05 |  | 1,75 |
| 6.5.2 |  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | номеров |  | 981 |  | 1855 |  | 1670 |
| 6.6 |  | Инженерная подготовка тер-ритории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 |  | Дренажно-ливневая сеть -ливневая канализация -открытые водостоки |  | км км |  | - |  | 0,95 7,15 |  | 0,95 7,15 |
| 6.7 |  | Санитарная очистка терри-тории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7.1 |  | Объем бытовых отходов |  | тыс.т/год |  | - |  | 1,5 |  | 1,35 |
| 6.7.2 |  | Усовершенствованная свалка твердых бытовых отходов |  | га |  | - |  | 1,5 |  | 1,5 |
| 7 |  | Ориентировочная стоимость первоочередного строитель-ства (в ценах 2010г.) |  | млн.руб. |  |  |  | 406,28 |  |  |
| 7.1.1 |  | -жилищное строительство |  | « |  |  |  | 160,0 |  |  |
| 7.1.2 |  | -культурно-бытовое стр-во |  | « |  |  |  | 55,4 |  |  |
| 7.1.3 |  | -инженерное оборудование |  | « |  |  |  | 116,98 |  |  |
| 7.1.4 |  | -озеленение |  | « |  |  |  | 52,9 |  |  |
| 7.1.5 |  | -дороги, транспорт |  | « |  |  |  | 21,0 |  |  |

8.1.  Приложения